
建设项目环境影响报告表

项目名称：  岳阳恒阳化工储运有限公司罐区改建项目     
建设单位：       岳阳恒阳化工储运有限公司           

国家环保部制

编制日期：2016年1月

建设项目基本情况

	项目名称
	岳阳恒阳化工储运有限公司罐区改建项目

	建设单位
	岳阳恒阳化工储运有限公司

	法人代表
	顾文龙
	联系人
	蔡明胜

	通讯地址
	湖南城陵矶临港产业新区

	联系电话
	13617303222
	传真
	07308422869
	邮政编码
	414000

	建设地点
	湖南城陵矶临港产业新区新材料产业区

	立项审批部门
	 
	批准文号
	 

	建 设 性 质
	技改
	行业类别及代码
	G5990 其他仓储业

	占地面积(平方米)
	24000m2
	绿化面积(平方米)
	/

	总投资(万元)
	120
	其中：环保
投资(万元)
	 5.0
	环保投资占总投资比例
	4.17 

	评价经费(万元)
	 
	预期投产日期
	2016年2月 


钢

	桥

	60m×5.5m
	
	4

	管线廊道

	279m×5.5m

		罐区

	
	1

	1000m³储罐

	T101-T116共16个，T301-T302共2个


	2

	2000m³储罐

	T201-T212共12个


	3

	3000m³储罐

	T303-T312共10个


	二
	辅助工程

	1

	汽车装车台
	9个


	2
	消防水罐

	2


	三

	主要建、构筑物

	1

	综合楼
	1800㎡

	2
	生产楼
	600㎡

	3
	氮气、空压、锅炉房
	312㎡

	4
	消防泵房
	280㎡

	5
	变配电所
	120㎡

	6
	泡沫罐房（共2栋）

	54×2㎡

	7
	门卫、开票间
	108㎡

	8
	泵棚
	120㎡

	9
	装车棚
	1824㎡

	10
	灌桶棚

	200㎡

	11
	污水处理站

	/

	四

	环保工程


	1

	污水处理设施

	1套

	2
	应急池
	5000m3

	3

	初期雨水池

	3256 m3

	4

	雨水提升池

	925 m3



2400

		T201-212

	合计

	500000
	72000
	


① 供水水源


② 生活和生产给水系统


废水产生量(m3
	a)


		产生浓度(mg/l)
	产生量(t/a)
	产生浓度(mg/l)
	产生量(t/a)
	产生浓度(mg/l)
	产生量(t/a)
	
	洗罐水
	3000

	13.5

	/
	/

	/
	/

	4500


	初期雨水
	300

	3.44

	/
	/

	110

	1.26

	11475


	生活污水
	400

	4.95

	30

	0.37

	120
	1.48
	12380


	地面冲洗水
	200

	0.32 

	/
	/

	200
	0.32
	1600


	合计
	　
	22.21
		0.37
		3.06
	29955

	排放量
		3.0
		0.37
		2.10
	29955


	根据《岳阳恒阳化工储运有限公司岳阳恒阳化工码头及储运项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]122号）显示，处理站出口PH值为8.29-8.61，COD、挥发酚、磷酸盐、甲醛最大日均值为35mg/L、0.0011mg/L、0.061 mg/L、0.15 mg/L，氨氮、阴离子表面活性剂、苯、甲醇均未检出，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准限值要求。
（3）噪声

营运期噪声主要是机泵运转、压缩机运转、装卸臂运转、船舶和车辆运行、船舶鸣笛所产生的噪声，根据《岳阳恒阳化工储运有限公司岳阳恒阳化工码头及储运项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]122号）显示，厂界东昼、夜间噪声分别为49.3-49.4和42.9-43.2，厂界南昼、夜间噪声分别为47.3-47.5和40.3-40.8，厂界西昼、夜间噪声分别为44.9-45.5和40.1-40.3，厂界北昼、夜间噪声分别为46.1-46.4和41.1-41.7，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。码头昼、夜间噪声分别为47.9-48.4和41.3-42.1，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值。
（4）固废
根据《岳阳恒阳化工储运有限公司岳阳恒阳化工码头及储运项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]122号）显示，项目污水处理站污泥13.8t/a、清罐底泥2t/a、废液4t/a、废活性炭1t/a，均交湖南翰洋环保科技有限公司处置；厂区生活垃圾100Kg/d，交环卫部门定期清运。
二、周边污染源调查
公司库区紧邻长江，坐西南朝东北向。南面约920米有零星居民区；东南面为岳阳和诚石油化工有限公司，公司储罐距和诚石化储罐最近约为200米；西南面距华新水泥厂约820米；东南面为201省道，距公司储罐最近约42米；201省道东南面约38米为兴盛复合肥（已破产）厂区；东北面为巴陵石化，公司储罐距巴陵石化储罐最近约为660米；西北面距长江约200米；公司周围500m内主要环境污染源和风险源为岳阳和诚石油化工有限公司的储罐区。
岳阳和诚石油化工有限公司油品、化工品储运及配套物流码头项目位于岳阳城陵矶临港产业新区，仓储品种为汽油、柴油及燃料油3种，储罐12座，总库容4.4万m3，总占地面积49.5亩。



建设项目所在地自然环境、社会环境简况


《地表水环境质量标

》（GB3838

	2002）III类渔业用水区


		地下水

	地下水

	《地下水质量标准》

（GB/T14848-93）III类


	2

	环境空气质量功能区

	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准


	3

	声环境功能区

	2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值



		是否基本农田保护区

	否


	5

	是否森林公园

	否


	6

	是否生态功能保护区

	否


	7

	是否水土流失重点防治区

	否


	8

	是否人口密集区

	否



是否重点文物保护单

		否

	
	10

	是否三河、三湖、两控区

	是（两控区）


	11

	是否水库库区

	否


	12

	是否污水处理厂集水范围

（拟建）

	是（待临港污水处理厂建成运营后）


	13

	是否属于生态敏感与脆弱区

	否



	


环境质量状况


0.03

	~0.0426

	0.0387

	28.40
	0

	/
	0.08

	PM10

	G3临港产业新区居民安置区

	0.140~0.149

	0.156

	99.3
	0

	/
	0.15


	TSP

	G3临港产业新区居民安置区

	0.136~0.176

	0.159

	58.67
	0

	/
	0.3




风


标


占

	率


	厂区大门
	2016-1-4
	N
	未检出
	4.0

	-

		2016-1-5
	N

	未检出
		-


		2016-1-5
	N
	未检出
		-

	罐区北侧
	2016-1-4
	N
	未检出
		-

		2016-1-5
	N

	未检出
		-


		2016-1-5
	N
	未检出
		-



监测结

	LeqdB(A)

	标准

	评价结果


			昼间

	夜间

		

夜

	≤50dB

	达标


		Z2
	50.3
	45.3

		达标


		Z3
	48.7
	42.7

		达标


		Z4
	49.6

	43.2

		达标


		Z5
	49.6

	44.2

		达标


	2016-1-5
	Z1
	49.5
	43.7
		达标


		Z2
	50.8
	43.9
		达标


		Z3
	47.6
	41.2
		达标


		Z4

	48.0
	42.6
		达标


		Z5
	48.8
	44.1
		达标



	监测结果显示，项目区监测点位昼间和夜间声环境现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，现状声环境质量较好。
四、生态环境

目前，本项目基础已经建设完毕，厂界内外有一定程度的人工绿化。项目周边生态环境较好。



松杨湖居

		10户
	居住区

	南，920m

		
	水环境
	长江
	大河
	渔业用水
	西，240m

	GB3838-2002

III类标准


	


评价适用标准
	环境质量标准
	一、环境空气

本项目执行GB3095-96《环境空气质量标准》中二级标准，甲醇、苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

具体见表5-1。
表5-1  环境空气质量标准
环境质量标准
评价因子及标准限值（单位：mg/m3）
小时均

日均

GB3095-1996《环境空气质量标准》二级
PM10
/

0.15

TSP

/

0.3

SO2
0.5

0.15

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度
苯
2.4
0.8
甲醇
3
1
非甲烷总烃参照国家环境保护局科技标准司编著的《大气污染物综合排放标准详解》（ P244页):“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为非甲烷总烃一次标准浓度限值”。
二、水环境

本项目纳污水体为长江，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。

表5-2  地表水环境质量标准
环境质量标准
评价因子及标准限值（单位： mg/L）
GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类
PH
DO

BOD5
COD

NH3-N

石油类

6-9

≥5

≤4

≤20

≤1.0

≤0.05
三、声环境
执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。
表5-3  声环境质量标准
环境质量标准
评价因子及标准限值
2类
Lep[dB(A)]，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)




尤其排

	浓度  g/m3

	≤25

	油气处理效率  %

	≥95

	排放口距离地面高度 m

	≥4




		SS

	其他排污单位
	70
	
	4

	BOD5
	其他排污单位
	20
	

		CODcr
	其他排污单位
	100
	
	6

	石油类
	一切排污单位
	5.0
	

其他排

	单位
	15
	

	三、噪声

   表5-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：LeqdB（A）

环境质量标准
标准限值
工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
Lep[dB(A)]：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)
四、固体废物

危险废物执行《危险废物储存控制标准》GB18597-2001

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008

	

	总量控制指标
	本项目为改建项目，COD和氨氮排放量没有增加，无需新增总量。




建设项目工程分析


Φ14

	14.2m

	2000

		1541

	
	T204
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m
	2000

		1541

	
	T205
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	
	T206
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	
	T207
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	
	T208
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	
	T209
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	

Φ14*14.2

		2000

		1541

	
	T211
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	
	T212
	内浮顶氮封

	Φ14*14.2m

	2000

		1541

	
	T301
	内浮顶氮封

	Φ12*10.5m

	1000

	汽油

	657

	15万t/a


	T302
	内浮顶氮封

	Φ12*10.5m

	1000

		657

	

Φ16*1

	.8m

	3000

		1971

	

Φ16*

	5.8m

	3000

		1971

	
	T305
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T306
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T307
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T308
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T309
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T310
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T311
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	
	T312
	内浮顶氮封

	Φ16*15.8m

	3000

		1971

	


1202(GB12268-2005

	
	包装类别
	O52

	Z01

	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。


	3、工艺流程简述
工艺物料每个品种管线流程相对独立，各品种物料储罐和泵都不为备用，以避免串料，每个储罐物料既可以装卸船也可以装卸车，物料装船和装车流量分别为200m3/h和50m3/h。

（1） 成品油卸船工艺流程
[image: image30.wmf]D

C

Q

L

Y

W

r

1

4

=

[image: image31.wmf]D

C

Q

L

Y

W

r

1

4

=




[image: image1]

图6-1  成品油卸船工艺流程图
工艺流程说明：成品油从油船上的输油泵送入船上输油管，通过船上输油管进入码头装卸臂，经过超声波流量计后进入码头输油管，依次经过引桥输油管、陆上输油管送入库区储油罐。码头装卸臂和库区储罐分别有废气产生，码头装卸臂有噪声产生。
（2）成品油装船工艺流程



[image: image2]

图6-2  成品油装船工艺流程图
工艺流程说明：成品油从储罐经库区的输油泵送入陆上输油管，再依次通过引桥输油管、码头输油管后经超声波流量计进入码头装卸臂复合软管，从软管进入船上输油管，最终送入油船。码头装卸臂和库区输油泵分别有噪声产生，码头装卸臂复合软管和油船有废气产生。

（3）成品油装车工艺流程




[image: image3]
图6-3  成品油装车工艺流程图
工艺流程说明：装车工艺主要是成品油进行陆路运出，成品油从储罐经库区的输油泵送入停在装车站的槽车中。装卸处会有装卸废气和噪声产生。

成品油经水路运进码头，通过管道和泵送入储罐储存，然后分别经水路和公路运出，其中水路运出采用管道和泵输送到油船，公路运出为槽车方式。因此，在储运过程中的主要污染物分别为装卸废气、损失废气、机动车作业废气及噪声。
4、主要污染分析

（1）大气污染物

项目营运期产生的主要废气：储油罐的呼吸废气（包括大呼吸气和小呼吸气）和装卸废气。

a、储油罐呼吸废气
由于本项目储油罐均为内浮顶油罐，根据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）附录A的说明，大呼吸蒸发损耗计算公式为：

①典型内浮顶油罐的大呼吸损耗可采用内浮顶油罐公式计算：


式中：LW—— 浮顶罐年大呼吸损耗量(kg/a)；

      Q1 —— 油罐年周转量(103 m3/a)；

      D —— 油罐直径（m）；

      ρY —— 油品的密度(kg/m3）；

      C —— 油罐壁的粘附系数(m3/1000m2)。
各储罐大呼吸过程中的油气产生量见表6-3。

表6-3  各储罐大呼吸过程中的油气产生量

储罐位号

周转量（m3/a）

粘附系数(m3/1000m2)
密度（Kg/m）

类别

直径（m）

年产生量（t/a）

T201
12000
0.01027
855
柴油

14
0.030
T202
12000

0.01027

855

14
0.030
T203
12000

0.01027

855

14
0.030
T204
12000

0.01027

855

14
0.030
T205
12000

0.01027

855

14
0.030
T206
12000

0.01027

855

14
0.030
T207
12000

0.01027

855

14
0.030
T208
12000

0.01027

855

14
0.030
T209
12000

0.01027

855

14
0.030
T210
12000

0.01027

855

14
0.030
T211
12000

0.01027

855

14
0.030
T212
12000

0.01027

855

14
0.030
T301
6000

0.00257

725

汽油

12

0.0074
T302
6000

0.00257
725
12

0.0074
T303
18000

0.00257
725
16

0.00559
T304
18000
0.00257
725
16
0.00559
T305
18000
0.00257
725
16
0.00559
T306
18000

0.00257
725
16
0.00559
T307
18000
0.00257
725
16
0.00559
T308
18000

0.00257
725
16
0.00559
T309
18000
0.00257
725
16
0.00559
T310
18000

0.00257
725
16
0.00559
T311
18000

0.00257
725
16
0.00559
T312
18000
0.00257
725

16
0.00559
合计

/

/

/

/

/

0.4307
②储罐小呼吸源强计算模式
依据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000），内浮顶油罐小呼吸损耗公式为：


[image: image4.wmf]C

V

d

d

m

e

S

K

PM

D

K

F

F

D

K

K

L

)

(

2

1

+

+

=



[image: image5.wmf][

]

2

5

.

0

)

/

1

(

1

/

b

a

b

a

P

P

P

P

P

-

+

=


式中：
[image: image6.wmf]S

L

--油罐年小呼吸损耗量（kg/a）


[image: image7.wmf]d

F

--顶板接缝长度系数，系指顶板接缝长度与顶板面积的比值；


[image: image8.wmf]d

K

--顶板接缝损耗系数，焊接顶板，取值为0；非焊接顶板取值为3.66；

本项目各储油罐均为焊接顶板，故取0值；


[image: image9.wmf]e

K

--边圈密封损耗系数，取9.8；


[image: image10.wmf]1

K

--单位换算系数，取0.45；


[image: image11.wmf]m

F

--浮盘附件总损耗系数，根据附录A取值计算
[image: image12.wmf]m

F

=34.3；


[image: image13.wmf]P

--蒸气压函数，无量纲；


[image: image14.wmf]a

P

--油品平均温度下的蒸气压（kPa），取70；


[image: image15.wmf]b

P

--当地大气压（kPa(A)），取101.3；

Mv--油气摩尔质量（kg/kmol），取45；


[image: image16.wmf]C

K

--油品系数，取1。

表6-4  各储罐小呼吸过程中的油气产生量

储罐位号

摩尔质量（Kg/mol）

直径（m）

类别

年产生量（t/a）

T201
72

14

柴油

0.039
T202
72
14
0.039
T203
72
14
0.039
T204
72
14
0.039
T205
72
14
0.039
T206
72
14
0.039
T207
72
14
0.039
T208
72
14
0.039
T209
72
14
0.039
T210
72
14
0.039
T211
72
14
0.039
T212
72
14
0.039
T301
64

12

汽油

0.508
T302
64
12

0.508
T303
64
16

0.677
T304
64
16
0.677
T305
64
16
0.677
T306
64
16
0.677
T307
64
16

0.677
T308
64
16

0.677
T309
64
16
0.677
T310
64
16
0.677
T311
64
16
0.677
T312
64
16
0.677
合计

/

/

/

8.254
b、装卸废气
石油产品运输中装卸，是散发烃类污染的另一来源。对油库而言，不论是装汽车罐车、油船，都有轻质油品的喷洒、搅动和油品置换出的油气，污染装油栈台和周围环境。防止这些烃类散发的适宜方法，是采用浸没式装车、密闭装车和设置油气回收设施。

拟采用浸没式（即低液位）装卸，装卸损耗包括油品装车作业过程中的废气，以及装卸臂和装车线拆卸过程中产生的废气。根据类比调查，未采取污染防治措施的情况下，项目挥发性大的汽油的损耗以吞吐量的0.001%计，挥发性较小的的柴油按0.0002%计。根据各物料的挥发性，类比损耗率，装卸损耗见6-5。
表6-5  装车过程中物料的损耗量
序号

物料名称

吞吐量（104t/a）

类比损耗率 ％

挥发量（t/a）

1
柴油

15
0.0002

0.3
2
汽油
17
0.001
1.7
6
总计

32
2.0
由上表可知，本项目装卸废气为非甲烷总烃2.0t/a，装卸车产生的废气采用油气回收系统进行油气回收处理。油气回收系统回收处理效果为96%，经回收后尾气由15m排气筒排放，排放温度为常温，装车时间按647小时/年计，废气排放量为10000m3/h，经处理后，装卸废气中非甲烷总烃的浓度12.36mg/m3。排放量约为80Kg/a。
（2） 水污染源分析
a、项目不新增职工，不新增生活污水，改建前职工生活污水经处理达标排放。项目利用原有储罐已经过清洗，本项目不产生洗罐废水，储油过程中专罐专用，本项目采用罐底装卸油，无废渣产生，成品油罐不需要定期清洗，本次项目的2、3罐区储罐无洗罐废水，仅1罐区（化工品）存在洗罐废水。因此，全厂洗罐废水量减少3000t/a，为1500t。
b、储罐区、装卸区地面冲洗水
化学品、油品储运、装卸过程中会发生跑冒滴漏，储罐区和装卸区需要进行定期冲洗，有冲洗废水产生，主要污染物为COD、SS、石油类。冲洗频率为每年三次。本项目罐区面积24000m2，本项目不单独设置装卸区，装卸区与其他化工品装卸区在同一区域内，其面积在原有项目环评中已经计算和处理。本次项目不新增罐区地面清洗废水。由于2、3罐区物料变成了汽油、柴油，则污染物中增加了石油类，产生浓度约为100mg/L，产生量约为0.16t/a。
c、初期雨水

储罐区已设有1.2m高围堰，罐区内已建成雨水收集管网，初期雨水经收集进入污水收集系统，其面积在原有项目环评中已经计算和处理，本次环评不新增初期雨水。由于2、3罐区物料变成了汽油、柴油，则污染物中增加了石油类，产生浓度约为30mg/L，产生量约为0.34t/a。
d、储罐冷却水
本项目24个储罐均为普通钢罐，夏季高温需对罐体进行喷水降温，夏季喷淋天数为40天，每天12小时，预计冷却用水量1500t/a，由于喷淋式储罐表面、地面温度较高，大部分水分会蒸发，排放量约为500t/a。储罐冷却喷淋水产污情况见表6-6。
表6-6  冷却废水产排污情况

废水来源

污水量

污染物

污染物产生量

治理措施

污染物排放量

标准浓度mg/L

排放去向

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

储罐冷却水

500t/a

COD

200

0.1

污水处理装置

100

0.05

100

长江

SS

100

0.05

70

0.035

70

石油类

30

0.015

5

0.005

5

（3） 噪声
本项目主要噪声来源于输送泵、水泵等，通过优先选用低噪声设备，合理进行库区平面布局，改造生预案设备距离用改建前的原有设备，本次改建项目不新增噪声源，改建前场界噪声达标排放，本次改建项目建成后不改变场内现状噪声情况。
（4） 固废

拟建项目新增固废主要为废气处理装置产生的废活性炭。本次项目新增废活性炭2.0t/a；废活性炭为危险废物，危废编号HW06，对新增废活性炭，厂内应设置专门的暂存场所，委托有资质的单位定期处理。
5、主要污染防治措施

（1）废气

对于储罐蒸发损耗造成的大气环境污染，本项目油罐采用内浮顶罐，并配合氮封工艺，以及加强管理、储罐专罐专用、管道专管专用等措施，使油气蒸发损耗降至最低。
废气主要来源于储罐的大、小呼吸和成品油装卸油废气，针对储罐大呼吸主要采用内浮顶，浮顶罐因设浮顶盖而极大减少了油气的罐内挥发，减少了大呼吸气的产生。有关资料表明，与通立式固定顶罐相比，浮顶罐降低油品损耗90—95%。
针对成品油装卸废气，因公司改建前储存有其他化学品，在卸车台已配备有油气回收装置，该装置采用（碱）水洗加吸附会收发处理废气，油气回收系统由专业的生产厂家设计生产。油气回收处理系统主要为槽车发货使用，根据库区储存品种，主要处理方式采用碱洗和吸附工艺。槽车气相通过管道送入油气回收系统的碱洗罐，废气通过减税喷洗涤，经过碱洗后的废气进入碳吸附处理，尾气达到排放标准排放，废气从吸附罐的下端的入口阀进入吸附罐内，经过床层上的活性炭，通过吸附罐顶端的放空阀排放到大气中，此过程中非甲烷总烃北活性炭吸附，，从而达到净化的目的。当一个吸附罐接近饱和时，系统自动切换到另一个吸附罐。
另外本项目装车鹤管采用浸没式鹤管，减少装车时的蒸发损耗及呼吸污染，并避免了产品飞溅损耗。对管道、设备、阀件等易泄漏的部位设置可燃性气体报警仪器，以及时发现火灾、减少污染作用。
[image: image17.jpg]/T\ A

R Bt £

WR Bt 55

5, v.
v _x

AAAAAAAAAAA

HAR

SRR
T gilEes g
\I_/ /g.l
Lo MR R [BI R




图6-4  油气回收装置工艺流程图

（2）废水
本项目写你增废水主要来自罐区夏季喷淋冷却水，产生废水量为500t/a，该废水中主要污染物为COD、SS、石油类，改喷淋废水景观区雨水收集后排入废水处理站，污水井处理达标后排入长江。

已建污水处理站位于厂区中部东厂界，占地面积924m3，处理能力200m3/d，采用调解中和、重力分离（多相分离）、生物处理系统、砂滤和活性炭过滤，废水处理工艺见图6-5。
已建污水处理站处理能力为200m3/d，已建项目平均量为82 m3/d，本次新增废水量为12.5t/d（按每年40天计算），污水站处理负荷为47.25%，能够满足废水处理要求。污水处理站设置有高效的多相分离装置，能够满足处理新增污染物—石油类的要求。

（3）固废
本项目会增加废活性炭的产生量，废活性炭属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行贮存、转移、运输和处置等工作。应设置专门的暂存间，暂存间应有防风、防雨、防晒等措施，底部进行防渗处理，专人管理，废物进出设立专门台账，定期送有资质单位处置。

三、建设项目改建前后污染物排放“三本帐”
本次改建项目是对原有储罐储存品种进行调整，减少原有醋酸（醋酐）、甲醇、苯、乙二醇丁醚储存量，改储汽油、柴油。项目调整后不改变公司总储存能力，只是增加了储存品种。具体见下表。

表6-7   三本帐一览表
项目

污染物

现有工程
本工程新增量

“以新带老”消减量

改建后总体工程产生量

改建前后的增减量

废水

废水量

29955t/a

500

3000

27455t/a

-2500

COD

3.0t/a

0.05

0.3

2.75t/a

-0.25

NH3-N

0.37 t/a

0

0

0.37 t/a

0

石油类

0

0.137

0

0.137

+0.137

废气
非甲烷总烃

0

8.7647

0

8.7647

0

固废

废活性炭

1t/a

2t/a

0

3t/a

+2t/a




	[image: image18.jpg]T T 1
5| 3 |
HiEK i |
(] o z i
SRTERK *i | | |
o zmaEw | Eom wwn | moaEs | &
[ = o s
[ L zmmae | L woe [ |
i 5 " &
[ ® | ow ]

R





图6-5  污水处理工艺流程图


 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量
（单位）

	大气污
染物
	装卸废气
	非甲烷总烃
	309mg/m3、2t/a
	12.36mg/m3、80Kg/a

	
	大呼吸损耗
	非甲烷总烃
	无组织排放，0.4307t/a
	无组织排放，
0.4307t/a

	
	小呼吸损耗
	非甲烷总烃
	无组织排放，8.254t/a
	无组织排放，
8.254t/a

	水

污

染

物
	污水处理站
	废水
	27455t/a
	27455t/a

	
	储罐冷却水
	COD
	200 mg/L，0.1t/a
	 100mg/L，0.5t/a

	
	
	SS
	 100mg/L，0.05t/a
	 70 mg/L，0.035t/a

	
	
	石油类
	30 mg/L，0.015t/a
	5 mg/L，0.137 t/a

	
	地面冲洗水
	石油类
	100mg/L，0.16t/a
	

	
	初期雨水
	石油类
	30mg/L，0.34t/a
	

	固
体

废
物
	油气回收装置
	废活性炭
	2.0 t/a
	暂存，定期送有资质单位处理

	噪声
	工艺设备
	机械噪声
	70-85dB(A)
	厂界：昼间≤60dB(A)

夜间≤55dB(A)

	主要生态影响（不够时可附另页）。
本公司利用现有储罐，增加仓储品种，不新增建设用地，不增加公司仓储量，对生态环境影响较小。



环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析
项目施工期已结束，现场调查未见施工期遗留影响。

二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析

本次改建项目是对原有储罐储存品种进行调整，减少原有醋酸（醋酐）、甲醇、苯、乙二醇丁醚储存量，改储汽油、柴油。项目调整后不改变公司总储存能力，只是增加了储存品种。
项目营运期产生的废气有：储罐大、小呼吸废气和装卸废气。
储油罐呼吸废气：项目采用内浮顶罐，极大的减少了油气的罐内挥发，减少了呼吸气的产生。通过采取以上措施后，大呼吸年排放非甲烷总烃0.4307t/a，小呼吸年排放非甲烷总烃8.254t/a，呼吸阀位于灌顶，平均高度约为15m。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），使用大气环境防护距离计算模式计算本项目的大气环境防护距离，预测结果表明，本项目非甲烷总烃排放无超标点，不会造成环境空气质量的超标现象，因此本项目不设大气环境防护距离。
[image: image19.png]KSAERPIE R R B (Verl.2)
TR AT TP
EEE N BT

S HEER

[t A
WE EE|i0n

=
W8 K e i
e |
¥ D e/ 3)
—
r Elmmz& g’
o

_ wRws |





图7-1  大气防护距离计算图

装卸废气：本项目装卸废气来源于装卸站，装卸量为汽油17万吨/a，柴油15万吨/a。根据计算，本项目装卸废气为非甲烷总烃2.0t/a，装卸车产生的废气采用油气回收系统进行油气回收处理。油气回收系统回收处理效果为96%，经回收后尾气由15m排气筒排放，排放温度为常温，装车时间按647小时/年计，废气排放量为10000m3/h，经处理后，装卸废气中非甲烷总烃的浓度12.36mg/m3。排放量约为80Kg/a。符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）要求。
2、水环境影响分析
本项目夏季喷淋冷却水用量为1500t，废水量为500t/a，该废水中主要污染物浓度未和产生量为：COD 200mg/L、0.1t/a；SS100mg/L，0.05t/a；石油类30mg/L，0.015t/a。费水排入厂区污水处理站处理，可以实现达标排放，对周边环境影响较小。
3、地下水环境影响分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：罐区污水下渗对地下水造成的污染。

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。

根据项目初步设计，项目公用辅助用房、路面、储罐区等地面采取粘土铺底，然后铺设HDPE柔性土工膜，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。目前厂区已经采取上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

4、声环境影响分析

本项目主要噪声来源于输送泵、水泵等，通过优先选用低噪声设备，合理进行库区平面布局，改造生预案设备距离用改建前的原有设备，本次改建项目不新增噪声源，改建前场界噪声达标排放，本次改建项目建成后不改变场内现状噪声情况。
5、固废

拟建项目新增固废主要为废气处理装置产生的废活性炭。本次项目新增废活性炭2.0t/a；废活性炭为危险废物，危废编号HW06，对新增废活性炭，厂内应设置专门的暂存场所，委托有资质的单位定期处理。

油气回收装置产生的废活性炭储存于危废暂存间，定期送有资质单位处理。
本项目应设危险废物暂存间(辅助设施区)，危险废物暂存间50m2，危险废物暂存根据对本项目所产生的危险废弃物对环境影响的分析结果，建议采取如下风险防范措施以进一步减轻影响。

同时还应该注意以下问题：

①加强管理工作，设专人负责危险废物的收集、安全贮存、厂内输送，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，减少厂区临时贮存时间及贮存量，降低事故风险。

②须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
③危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
④必须定期检验存放危险废物的包装容器，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器，及时清运，减少物品的储存时间和储存量。

⑤危险废物贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）设计，基础必须防渗，贮存场所还需要防风、防雨、防晒。

6、清洁生产分析
建设项目属于非污染型基础设施储罐建设。本项目的生产功能是汇成某一特定物料的装卸、仓储和转运。物料的装卸、仓储和转运过程的产污环节是影响本项目清洁生产的主要因素。本项目不承担对物料的加工、处理或产品转化的功能，一般情况下，整个生产过程不会改变物料的理化性质和状态，所以说该类项目的清洁生产评价不同于工业建设项目。 

本次清洁生产评价将结合项目工程的实际情况，通过对项目装卸工艺、设备的先进性及产污水平分析，评价建设项目清洁生产水平。 

（1）生产工艺、生产机械设施先进性分析 

1）本项目所运送和仓储的为油品，主要输送过程是将油船的油品通过输油臂、管道卸载到罐区储罐中，或是将储罐内的油品通过输油臂、管道装到汽车罐车上。配置液压装卸臂，提高的装卸效率，并有效降低装卸管道脱落、断裂等带来的油品泄漏及事故发生概率。在油品装卸时则采用储罐液位计计量。 

2）在输送及储存的过程中，物料的温度、压力、液位信息都传输到集中控制室，实施动态监控，所有管线在设计分界线处均设有紧急切断阀。

3）输油软管每月试压一次，防止输油软管渗漏、爆破。 
4）油气回收系统由可编程逻辑控制器（PLC）控制，完全自动化。PLC智能监控，可自检温度、真空泵运行等系统状况，安全可靠，系统控制设计合理，完善的ESP智能控制程序，自动优化处理。

5）选用高质量的管件，提高安装质量，并经常对设备检修维护，将油品在装卸过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。
故从清洁生产角度看，项目储罐油品运输工艺、机械设备、扫线工艺均符合清洁生产的要求。 

（2）自动控制水平分析 

本项目以集中控制为主，采用DCS系统对整个装置的工艺参数进行监视、控制。装置内所有需要集中检测的工艺参数的信号从现场通过电缆直接送入控制室。对不重要的或不需要经常监视的工艺参数采用就地仪表指示。 

为了避免油品输送过程中发生事故，建立了信号报警、联锁、自动切断系统，火灾报警装置和工业监视系统，以便及早发现火情，及时扑救，最大限度地降低火灾造成的损失。 

（3）工程节能及减少污染物排放措施先进性分析 

本项目汽油和柴油储罐均采用内浮顶罐，同拱顶罐相比可以显著降低烃类的蒸发损耗。对内浮顶罐采用二次密封措施，严密性能较好。在落实环评提出的环保措施后，项目将配套装卸区的油气回收装置，可实现装卸区95%以上挥发油气回收。
综上，本项目采用先进的储运设备、工艺控制技术，国际领先水平的油气回收系统。最大的限度减少油品损失的同时，减少了环境污染物的排放，基本达到了国际先进清洁生产水平。 

（4）小结

本项目为油库改建项目，油品运输设备技术先进，采用DCS系统（集中监视分散控制系统）控制方案对生产过程进行集中检测、控制和联锁；采取了多项节能措施，严格生产管理，优化工艺，以保证工艺技术和装置的先进性，资源、能源利用的可持续性，污染物产生指标的最小化，废物回收利用的合理性和环境管理的有效性。总体看来，可确保其清洁生产达到国内先进水平。

建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。

三、环境风险分析

由于原有环评已对公司环境风险影响进行了分析，并制定了环境风险应急预案，采取了有限风险防范措施，公司的各项设施也通过了湖南省环保厅组织的验收，环境风险应急预案也在省环保厅备案。因此，本项目的环境风险分析主要分析储存物料改变后，现有风险防范措施能否依然有效。
1、现有风险情况

岳阳恒阳化工储运有限公司于2012年1月开始建设，2014年5月工程建成，2014年10月进行试运行。试生产运行期间公司管理人员严格按相关管理制度操作，没有发生过罐体及管道泄漏引起的火灾及爆炸事故、地表水及地下水受污染事故以及其他环境污染事故。本项目储罐区已经构成重大危险源，最大可信事故为：储罐区汽油泄漏、火灾爆炸事故。
（1） 现有风险识别

a、 风险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中的规定，对本项目进行危险化学品重大危险源识别。单元内存在的危险物质为多品种时，若满足Σqn/Qn≥1，则该单元定为重大危险源。若存在危险化学品重大危险源，则应对危险化学品重大危险源的各项管理工作按重大危险源的管理要求进行，确保安全生产。结合储罐适装物料表与环境风险物质理化性质表，同时假设储罐分别储存最大危险物质，危险化学品重大危险源识别见表7-1所示。

表7-1 危险化学品重大危险源识别

品种

最大储存量（m3）

最大储存量（t）

临界量（t）
q/Q
甲醇
24000

19003.2
500
38.0064
苯
24000

21036
50
420.72
Σqn/Q
458.7264
由表7-1可以看出，本项目的最大Σq/Q=458.7264，因此岳阳恒阳化工储运有限公司是重大危险源。
b、 生产设施风险识别

恒阳化工不涉及化工品的生产，主要为液体化工品的存储和输送。储罐区现总库容7.2万m³，分别由16台1000m³、12台2000m³、10台3000m³加2台1000m³储罐由西南往东北组成3个罐组。码头区主要有3000DWT化工品趸船1艘。发车区汽车装车台9个。储罐区和码头之间有8根Ф200的物料管道，每根管道长约500m。
由于该项目储存的化工品量比较大，容易发生化工品的泄漏引发火灾爆炸事故及次生的大气污染和水污染事件。

c、 环保设施风险识别

本项目的环保设置主要是废水处理系统。公司的初期雨水和生产废水由废水处理设施处理达标后排放。
场区内环保设施主要有废水处理装置、罐区的防火堤，雨水、污水收集及分流系统。理论上本项目的废水处理装置如果出现设备故障或操作失误；公司储罐区内或码头发生泄漏，雨水阀门未及时关闭，泄漏的化工品进入储罐区雨水系统；或泄漏的油类物质遇火源发生火灾爆炸事故后，灭火产生的消防水、雨水与泄漏化工品的混合物料未得到有效收集处理由雨水系统进入外界环境，可能导致环境事件。
综上，恒阳化工的环境风险源统计情况见表7-2 所示。

表7-2 恒阳化工环境风险源统计表

序号

环境风险源名称

所在位置

情况说明

1

一号罐组

二号罐组

三号罐组

罐区

18台1000m³储罐、12台2000m³储罐、10台3000m³储罐
2

码头

码头

3000DWT化工品趸船2艘
3

管道

连接码头与罐区

储罐区和码头之间的有8根Ф200的物料管道，每根管道长500m。

4

发车台

发车区

汽车装车台9个。

5

环保设施

罐区

废水处理装置
d、 环境风险等级

依据《岳阳恒阳化工储运有限公司突发环境事件应急预案》（备案稿），企业环境风险物质数量及临界量比值（Q）为16257.9，为Q3水平；生产工艺与环境风险防控措施（M）值为18，属于M1水平；企业周围环境风险受体（E）值为E1水平。所以目前恒阳化工属于“重大环境风险”等级，表示为“Q3M1E1”。
（2）现有风险防范措施

a、管理措施
恒阳化工安全管理机构由HSE管理领导小组下辖安保部负责，HSE管理领导小组由董事长负责。安保部下有仓储部、质计部、中控开票部、设备部组成，分管生产、HSE的仓储部主任是本企业安全生产直接责任人，负责本企业安全生产的日常管理，监督和检查。岳阳恒阳化工储运有限公司HSE管理领导小组具体负责职工职业健康安全与环保管理工作，制定并监督各项安全环保制度的落实。目前制定了《岳阳恒阳化工储运有限公司标准化安全生产规章制度》，明确了各岗位具体操作流程和管理制度，制定了《安全生产责任制度》、《安全培训教育制度》、《安全检查和隐患整改管理制度》、《安全检维修管理制度》、《安全作业管理制度》《危险化学品作业管理制度》等，明确了各风险点、要害部位设备安全责任人。岳阳恒阳化工储运有限公司重视安全生产标语和警示的作用，对于重点区域和重大风险源均张贴了警示标语和说明。
b、技术措施：

①公司储罐区、综合区、码头道路地面均全硬化。

②公司储罐区按照《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-1995）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）设置了防火堤、雨污分流系统、水封井，初期雨水和污水收集后经公司污水处理系统处理；

③公司储罐区设置了14个可燃气体探测报警装置、火灾探测报警装置、压力液位探测报警装置、温度检测报警装置等防控报警装置，各设备装置联锁联动。

④公司码头区5个感烟探测器、10个手动报警按钮、10个声光警报装置、8个消火栓按钮、5个感温探测器。

⑤公司储罐区防火堤、污水收集管网连接公司事故池及污水处理系统，公司有完整的事故污水三级防控系统。
c、应急措施：
公司设置了较为完整的消防灭火系统，设置了1个泡沫混合装置系统，2个2500m³消防清水罐，另有便携式灭火器、消防砂箱等若干。

公司配备了污水处理装置、应急事故池、消防服、防化服、自给式呼吸器、防护眼罩、防毒面具、石棉被、安全帽、防护面罩、救生衣、围油栏、吸油毡、救生圈、消防斧等应急抢险物资。

公司还配备了洗眼器、急救箱、担架、应急氧气瓶、消毒纱布、包扎带、橡胶带、药棉生理盐水等应急救援物资
（3）事故救援决策体系

a、组织体系

成立了应急救援指挥部和应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援，各职能部门对化学毒物管理、事故救援，各负其责。

b、通讯联络

在指定的预案中明确了负责人和联络人的电话，对外联络中枢以及社会上的各救援电话，如120、消防队等。通讯联络不经在白天和正常工作日能够快速畅通，而且在深夜和节假日也能够快速联络。
c、安全管理

公司保卫部门做好公司内的消防安全工作。贯彻执行消防法规，制定公司消防管理机场去车辆交通管理，做好对火源的控制，并定期组织消防安全教育。
2、改建项目环境风险分析

本次技改项目是对原有储罐储存品种进行调整，减少原有醋酸（醋酐）、甲醇、苯、乙二醇丁醚储存量，改储汽油、柴油。项目调整后不改变公司总储存能力，只是增加了储存品种。
（1） 风险识别
a、风险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中的规定，对本项目进行危险化学品重大危险源识别。单元内存在的危险物质为多品种时，若满足Σqn/Qn≥1，则该单元定为重大危险源。若存在危险化学品重大危险源，则应对危险化学品重大危险源的各项管理工作按重大危险源的管理要求进行，确保安全生产。结合储罐适装物料与环境风险物质理化性质，同时假设储罐分别储存最大危险物质，危险化学品重大危险源识别见表7-2所示。

表7-3 危险化学品重大危险源识别

品种

最大储存量（m3）

最大储存量（t）

临界量（t）
q/Q
甲醇
4000

3167.2
500
6.3344
苯
4000

3506
50
70.12
汽油
32000
23200

200

116

柴油
24000
20520

5000

4.104

Σqn/Q
196.5584
由表7-3可以看出，本项目的最大Σq/Q=196.5584，因此改建后岳阳恒阳化工储运有限公司仍是重大危险源，但风险程度有所降低。
b、生产设施风险识别

恒阳化工改建后任然主要为液体化工品的存储和输送。储罐区库容、码头、管道及装卸设施均没有改变。项目主要设施风险仍然是发生化工品的泄漏引发火灾爆炸事故及次生的大气污染和水污染事件。

c、环保设施风险识别

本项目改建后的环保设置还是废水处理系统。公司的初期雨水和生产废水由废水处理设施处理达标后排放。
场区内环保设施主要有废水处理装置、罐区的防火堤，雨水、污水收集及分流系统。理论上本项目的废水处理装置如果出现设备故障或操作失误；公司储罐区内或码头发生泄漏，雨水阀门未及时关闭，泄漏的化工品进入储罐区雨水系统；或泄漏的油类物质遇火源发生火灾爆炸事故后，灭火产生的消防水、雨水与泄漏化工品的混合物料未得到有效收集处理由雨水系统进入外界环境，可能导致环境事件。
d、环境风险等级

依根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办函[2014]34 号），计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对用的临界量比值。恒阳化工存在多种环境风险物质，根据下面公式计算物质数量与其临界量比值Q：


[image: image20.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

×

×

×

×

×

×

+

=

2

2

1

1


式中：q1, q2, ..., qn —每种化学物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn —每种化学物质的临界量，t。
结合储罐适装物料与环境风险物质理化性质，同时假设储罐分别储存最大危险物质，环境风险物质识别表7-4所示。

表7-4 恒阳化工环境风险物质识别表
品种

最大储存量（m3）

最大储存量（t）

临界量（t）
q/Q
甲醇
4000

3167.2
500
6.3344
苯
4000

3506
10
350.6
汽油
32000
23200

2500

9.28
柴油
24000
20520

2500

8.208
Σqn/Q
374.4224
企业环境风险物质数量及临界量比值（Q）为374.4224，为Q3水平；生产工艺与环境风险防控措施（M）值为18，属于M1水平；企业周围环境风险受体（E）值为E1水平。所以改建后恒阳化工仍属于“重大环境风险”等级，表示为“Q3M1E1”。但Σqn/Q仅为目前的2.3%，环境风险程度有明显下降。
（2）风险事故分析
a、油品泄漏源强分析
设定一个油品储罐的输送管管道破裂，出现泄漏口，泄漏后10分钟切断泄漏源。根据《化工企业定量风险评价导则》（AQT3046-2013）中规定，恒阳化工储罐设有泄漏压力探测及自控隔离关闭系统，故泄漏时间10min计，泄漏速率采用液体泄漏速度QL用柏努利方程计算：


[image: image21.wmf]gh

P

P

A

C

Q

d

L

2

)

(

2

0

+

-

=

r

r


其中：
[image: image22.wmf]L

Q

——液体泄漏速度，kg/s；


[image: image23.wmf]d

C

——液体泄漏系数，长方形裂口取值0.55（按雷诺数Re＞100计）；


[image: image24.wmf]A

——裂口面积，㎡，本次为0.005㎡；


[image: image25.wmf]P

——容器内介质压力，Pa；


[image: image26.wmf]0

P

——环境压力，Pa；


[image: image27.wmf]g

——重力加速度；


[image: image28.wmf]h

——裂口之上液位高度。
按单一油品储罐发生泄漏事故计，即3000m3的汽油储罐，泄漏孔径的有效面积0.01m2（以配套管线30%的破裂计，管径200mm），h=13.8m(项目3000m3罐设计存储液位16m，输油管道高1.2m)；取C d = 0.64；ρ取725kg/m3，计算得Q泄漏速率＝83.34kg/s。。
发生油罐泄漏并在防火堤内形成液池，事故持续时间按10min计（事故应急响应时间为10min），汽油的泄漏量为50004 kg（折合50.004 t）。油品泄漏后不会外溢，待泄漏修补后，排入厂区事故池中处理。
b、火灾次生污染源强分析
油罐火灾热辐射影响主要集中在油罐区。有机溶剂在燃烧过程中会伴生大量的烟尘、CO、SO2和NO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生不利影响，由于罐区化工品含硫量很小，燃烧过程中产生的SO2量不大，对周围环境影响较小，CO的毒性较大，对人体健康产生的危害较大；但CO主要为化工品不完全燃烧产生，泄漏的化工品主要发生的火灾爆炸事故为池火或蒸汽云爆炸事故，由于化工品燃烧及爆炸为敞开式，与空气接触充分，且周边开阔，燃烧产生的烟气中的CO量较小，而CO的立即致死浓度为1700mg/L，罐区所在地离最近居民区为920m，汽油火灾爆炸产生的CO不会周边居民产生明显的影响。
c、储罐区水环境事故分析

恒阳化工储罐区发生的水环境事故主要是：泄漏的化学品物质或火灾爆炸事故等产生的消防水、油类、雨水等污水进入污水管网，进而对公司污水处理系统造成冲击。恒阳化工改建罐主要为二罐区和三罐区。
恒阳化工罐区二、三罐组分别设置了围堰；罐区围堤设置了雨水管网和污水管网，罐区围堤雨水排口设置了雨水关闭阀门，平常处于打开状态。
本库区消防最不利情况为储罐发生事故时，消防水量为160L/S，根据《石油库设计规范》12.2规定，着火事件按6小时计算，消防冷却水量为3450m³。泡沫混合液供给强度56L/S，一次火灾泡沫液最大用量为5.9m³，一次火灾配置泡沫混合液最大用水量为286m³。故消防水量为3736m³。恒阳化工事故排水主要依托公司污水管网、事故池，恒阳化工应急事故池为5000m³、初期雨水池为3256m³、雨水提升池为925m³，故总容积为9181m³。单个罐最大容积3000m³，故以此对事故废水及收容设施容积进行核算，结果见表7-5。
表7-5 罐区事故排水及收容设施容积核算表

名称

雨水收集面积（㎡）

事故时最大雨水量（m³）

罐区物料泄漏最大量（m³）

消防液量（m³）

事故总水量（m³）

防火堤有效容积（m³）

污水系统分流量（m³）

公司事故池容积（m³）

油罐区

24000
2388
3000

3736
9124
24148
1738
9181
现有事故废水收容设施能在事故状态下将罐区产生的事故废水全部收容，事故废水进入外界水体可能性极小，环境风险可控。收容后的事故水进入公司污水系统处理后达标排放。日常情况，恒阳化工事故废水进入雨水的可能性极小，即使进入雨水管网，利用公司的雨水防控措施能够将污染的雨水拦截收容，避免受污染的雨水进入外界水环境。
d、环保设施突发环境事件分析

恒阳化工的污水处理系统主要是对项目生产废水和生活污水进行处理。主要污染物为石油类、醋酸、甲醇、苯类等。污水处理站处理能力：200m³/d，24h连续运行。，而改建后污废水排放为30430m³/a。正常情况下能满足废水处理需要。
公司根据紧急情况下收集废水的需要，设置了应急事故池为5000m³、初期雨水池为3256m³、雨水提升池为925m³，污水处理系统能分流1738m³。在非正常排放情况下可以收集污水，通过水泵返回含油污水处理装置处理达标后外排，避免对外环境产生污染。

（3）现有应急措施差距分析
a、组织管理能力

公司成立了应急组织机构，制定了应急处置流程与措施，在处置化工品泄漏事故方面有一定的指导作用，但未针对公司可能出现的各类环境突发事件明确处置措施及注意事项、应急培训等细节问题缺乏针对性、专业性，对应急组织机构分工不够全面，职责不明确等。另外，部分工作人员也未进行过突发环境事件应急救援的培训与演练，没有相关经验，对各种突发环境事件的应急方法和处置措施不熟悉。以公司现有的应急能力、水平，若发生小型突发环境事件，例如发生少量泄漏，公司内部可能尚能应付，但如果发生诸如火灾爆炸、消防废水外排等突发环境事件，则存在一定差距，而这些事故往往对外界环境、敏感点的影响较大。

b、 技术措施缺陷分析

企业已采取一系列技术措施，如公司生产区、生活区地面均全硬化，可防渗。对罐区设置了防火堤（围堰），围堤地面硬化并进行了防渗处理，堤内设置污水收集沟。一号罐区防火堤长*宽*高150m*55m*1.1m，有效容积为9075m³；二号罐区防火堤长*宽*高136m*55m*1.1m，有效容积为8228m³；三号罐区防火堤长*宽*高138m*61m*1.1m，有效容积为9260m³。防火堤外设置了排水切换阀，正常情况下雨水阀门为关闭状态，通向公司污水收集和污水处理系统及事故池。库区实现雨污分流、清污分流。设置有容积量为9181m³的事故池、初期雨水池、污水提升池，公司事故排水利用现有围堰、公司污水收集线路和公司事故应急池，事故状态下，事故水能够排入事故收容设施。但事故池未放空，有事故满溢风险。
c、 应急物资储备情况

公司储备了如吸油毡、贮油桶等应急抢险物资，对讲机等应急通讯设备，泡沫、干粉灭火器、干粉推车、消火栓等消防灭火设备与设施，但由于公司运转化工品种类较多，在个人防护设备、应急救援设备储备不足。建议公司添加部分应急救援物资，如：抗溶性泡沫灭火器、编织袋等。

综合公司风险管理措施、风险防控技术措施、应急物资储备及人员应对突发环境事件的能力情况，当公司在发生一些较为严重的突发环境事件的情况下，将无法采取有效措施控制事态扩大或有效减轻事件引发的后果。

因此，亟需提升恒阳化工现有的应急能力，应从如下方面进行整改完善：完善现有环境风险防控措施、完善应急机构设置和人员落实、熟悉应急响应程序、熟悉预警及应急响应分级、掌握信息报告与通报的要求和方法、掌握应急措施和安全防护撤离的内容、掌握应急监测的内容、了解应急终止及后期处置的事宜、完善应急保障工作，并按照规定对应急预案进行培训和演练。

3、风险分析结论

综上所述，企业现有风险应急设施、措施能够满足本次项目改建后的需求，具体对照表见下表：
表7-6  改建前、后风险情况表
具体的类型
现有工程
改建项目
适应性
重大风险源
重大风险源，Σq/Q=458.7264
重大风险源，Σq/Q=196.5584
风险下降
环境风险等级
重大环境风险，Q=16257.9
重大环境风险，Q= 374.4224                             
风险下降
污水处理设施
200m3/d
200m3/d，实际污水量94.5t/d
满足要求
罐区围堰

1罐区防火堤：150m*55m*1.1m
2罐区防火堤：136m*55m*1.1m，3罐区防火堤：138m*61m*1.1m，总有效容积为26563m³
依托现有
满足要求
应急池

应急事故池为5000m³、初期雨水池为3256m³、雨水提升池为925m³，故总容积为9181m³
依托现有（事故污水量9124 m³）
满足要求
应急物质

消防服、防化服、自给式呼吸器、防护眼罩、防毒面具、石棉被、安全帽、防护面罩、救生衣、围油栏、吸油毡、救生圈、消防斧等应急抢险物资。

还配备了洗眼器、急救箱、担架、应急氧气瓶、消毒、纱布、包扎带、橡胶带、药棉生理盐水等应急救援物资
依托现有，增加编织袋
满足要求

消防
公司设置了较为完整的消防灭火系统，设置了1个泡沫混合装置系统，2个2500m³消防清水罐，另有便携式灭火器、消防砂箱等若干。
依托现有，增加抗溶性泡沫灭火器
满足要求
通讯保障

明确了负责人和联络人的电话，对外联络中枢以及社会上的各救援电话，如120、消防队等。通讯联络不经在白天和正常工作日能够快速畅通，而且在深夜和节假日也能够快速联络。
依托现有
满足要求

应急组织

成立了应急指挥部和应急工作办公室，并设置了10个应急小组，责任到人
依托现有
满足要求

四、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录(2011年修订本）》，本改建项目为成品油的储存、中转场所，属于产业政策中“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”项目，为鼓励类项目，符合国家产业政策。
五、达标排放分析

项目主要大气污染物为非甲烷总烃，水污染物为石油类，通过工程分析可以看出采取相应的环保措施后可完全满足排放标准的要求。
危废暂存场所按照相关标准设置后，同时加强环境管理，可以完全实现危废100%处理。

六、污染物排放总量控制

本项目在采取各项污染防治措施后各项污染物可做到达标排放，新增污染物为非甲烷总烃、石油类，不是总量控制性指标，所以本改建项目不新增总量。

七、环境管理与监测计划

1 环境监管计划

本项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

(1)环境管理机构

本项目建成后，在试运行阶段及正常生产过程中必须设立环境管理机构，配备专业环保管理人员2~3名；如现有项目已有环境管理机构，依托现有机构人员。负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

(2)环保管理制度的建立

建立环境管理体系

项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

报告制度按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本改建项目应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

企业排污发生重大变化、污染防治设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》要求，报请有审批权限的环保部门审批。

项目建成投产后，产生的污染物必须经治理达标后方可排放。单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。

（3）强化环境监督管理措施

应使用污水压力管，雨污分流，在废水总排放口(接管口)应安装废水截流闸门、废水流量计，严禁事故性排放；在雨水排放口应安装截流装置。

2、环境监测

（1） 环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、就便的原则，首选当地市环境监测站。对本项目环境监测站的职责主要有：

测试、收集环境状况基本资料；

对环保设施运行状况进行监测；

整理、统计分析监测结果，上报环保局，归口管理。

（2）监测计划

项目的监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测计划。

竣工验收监测：项目投入试生产后，公司应及时和环保主管部门指定的环境监测站取得联系，要求环境监测站建设项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，由环境监测站编制竣工验收监测方案，经环保部门同意后实施。

营运期的常规监测主要是对建设项目污染源的监测。结合本项目特点，环境监测以水环境和大气环境为主，对污水排放口定期监测和厂界污染物浓度定期监测。

项目建成后，监测计划表如下：
表7-7  项目营运期监测方案

监测点位

监测项目

监测频次

废水

污水排口
pH、COD、SS、石油类
1次/月
雨水总排口

废气

厂界

非甲烷总烃、TVOC
1年/次

噪声

厂界

等效声级Leq(A)

2天/次×4次/年，昼夜各一次
固废

危废储存场所

调查储存场所建设情况及配套的污染防治措施

1年/次

风险

风险预案

调查风险应急预案及厂内应急设施的建设情况

1年/次

八、环境保护竣工验收目标及验收监测内容

根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目“三同时”环保设施竣工验收一览表见表7-8：
表7-8  本项目“三同时”环保设施竣工验收一览表

治理对象

污染物名称

治理措施

处理
效率

排放标准

废气

装卸废气
非甲烷总烃
装卸油区配套油气回收装置，处理效率不小于95%。

95%

《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）要求
储罐区废气
非甲烷总烃

内浮顶罐
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

废水

综合废水
石油类、COD、SS
污水处理站
/

《污水综合排放标准》中一级排放标准。
固废

废活性炭
危险废物

交有资质单位处理

100%

/

表7-9  本项目环保投资
治理对象

设施名称
环保投资（万元）
废气

装卸废气
装卸油区配套油气回收装置，处理效率不小于95%。

依托现有
储罐区废气
内浮顶罐
依托现有
废水

综合废水
污水处理设站
依托现有
固废

废活性炭
设置危废暂存间，交有资质单位处置
5.0
合计

5.0




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	        内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	储罐区废气
	非甲烷总烃
	内浮顶罐
	达标排放

	
	装卸废气
	非甲烷总烃
	装卸油区配套油气回收装置，处理效率不小于96%。
	达标排放

	水污染物
	储罐冷却水
地面冲洗水

初期雨水
	COD、石油类、SS
	污水处理站
	GB8978-1996

一级标准

	固体

废物
	油气回收装置
	废活性炭（危险废物）
	建设为暂存仓库

交有资质单位处理
	全部处置

	生态保护措施及预期效果：

本公司利用现有储罐，增加仓储品种，不新增建设用地，不增加公司仓储量，不破坏植被，对生态环境影响较小。



结论与建议

	结论：
一、项目概况
项目名称：岳阳恒阳化工储运有限公司罐区改建项目

建设地点及平面布置：岳阳恒阳化工储运有限公司位于湖南临港产业新区新材料产业区，本次项目是将现有2罐区的12个化工品罐（2000m3/个，共24000m3）改为柴油罐，将3罐区的12个化工品罐（10个3000m3罐和2个1000m3罐，共32000 m3）改为汽油罐。改用油罐区占地面积24000 m2。本次改建项目是对原有储罐储存品种进行调整，减少原有醋酸（醋酐）、甲醇、苯、乙二醇丁醚储存量，改储汽油、柴油。项目调整后不改变公司总储存能力，只是增加了储存品种。
项目总投资：120万元。

产品方案：项目改建后汽油年中转量170000t、柴油150000t、甲醇45000t、醋酸（酸酐）45000t、苯45000t。

二、环境质量现状
该项目所在地目前环境质量现状如下：
空气质量：符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求。
地表水环境：符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。
声环境：符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。
生态环境：区域内自然景观一般，未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现珍稀濒危野生动、植物物种。

三、污染源强及环保措施

1、施工期
项目施工期已经结束，现场未见施工期遗留影响。
2、营运期
营运期新增污染源为：装卸车过程产生的废气、罐区大小呼吸废气、油罐冷却水、以及油气回收装置产生的废活性炭等。其他污染物没有发生变化。
废气：本项目营运期间的废气污染源为装卸车过程产生的废气、罐区大小呼吸废气等。 对于储罐大小呼吸损耗造成的大气环境污染，本项目油罐采用内浮顶罐，并配合氮封工艺，以及加强管理、储罐专罐专用、管道专管专用等措施，使油气蒸发损耗降至最低。有关资料表明，与通立式固定顶罐相比，浮顶罐降低油品损耗90—95%。

装车卸车过程中产生的非甲烷总烃废气采用油气回收装置回收处置，以减少排放的废气对大气环境的影响，同时回收油品增加经济效益。此油气回收系统，目前在我省加油站、油库已有应用，回收效率达95%以上。
废水：项目改建前生活污水和生产污水排入厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后排入长江。本项目新增废水为罐区冷却水，大部分冷却水蒸发，剩余废水排入厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后排入长江。
噪声：本项目不新增噪声源，改建后噪声能维持现状。
固废：本项目新增固废为废活性炭，委托有资质的单位处置，不外排。

四、总量控制结论

本项目在采取各项污染防治措施后各项污染物可做到达标排放，新增污染物为非甲烷总烃，不是总量控制性指标，所以本改建项目不新增总量。

五、环境风险以及风险防范措施

通过对项目存在的潜在危险、有害因素的，可能发生的突发性事件以及有毒有害、易燃易爆物质可能发生的泄漏进行预测和分析后，项目属于重大危险源，但危险水平比改建前有较大下降，现有的环境风险预防、管理措施和设施均能够满足改建后的风险控制要求。只要在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，按规定做好各项安全环保措施，环境风险程度可以接受。

六、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录(2011年修订本）》，本项目为成品油的储存、中转场所，属于产业政策中“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”项目，为鼓励类项目，符合国家产业政策；
七、清洁生产分析
油品运输设备技术先进，采用DCS系统（集中监视分散控制系统）控制方案对生产过程进行集中检测、控制和联锁；采取了多项节能措施，严格生产管理，优化工艺，以保证工艺技术和装置的先进性，资源、能源利用的可持续性，污染物产生指标的最小化，废物回收利用的合理性和环境管理的有效性。总体看来，可确保其清洁生产达到国内先进水平。

建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。

八、项目建设评价总体结论

综上分析，该项目符合国家产业政策，符合国家及地方相关规划，选址合理。本项目废气、废水能做到达标排放，固体废物能妥善处理处置。在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家、湖南省各项环保法律、法规和标准，切实落实本次评价提出的各项环保措施和环境风险防范措施以及应急预案，可以将各种污染影响和环境风险影响降低到周围环境可以接受的程度。因此，从环保角度而言，本项目建设可行。
建议：
（1）加强污染控制和废物的再生利用和综合利用，加强清洁生产管理，创建环境友好企业。
（2）本项目产生的可利用的固体废物尽量回收利用，不可利用的一般固体废物按一般固体废物进行处置。
（3）建议企业定期环境监测部门对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。
（4）建议企业方严格执行国家 “三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；本项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入正式使用。


 [image: image29.emf] 

搅   拌  


N 噪声


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















G 装卸废气


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















船上输油泵


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















船上输油管





码头装卸臂








超声波流量计





码头输油管





引桥输油管





陆上输油管





库区储油罐


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















G 储存废气


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















N 噪声


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















G 储存废气


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















库区储油罐





G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















库区输油泵





陆上输油管








引桥输油管





码头输油管





码头装卸臂





船上输油管





油船


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















N 噪声


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















G 装卸废气


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















G 装卸废气


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















N 噪声


G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















库区储油罐





G2、G6：大呼吸损耗


G


G4、G5





8：装卸损耗


G2、G6：大


吸损耗


G3、G7：小呼吸损耗

















：小呼吸损耗




















装车站





槽车运输出厂








� EMBED Equation.3  ���








PAGE  

_1234567922.unknown

_1234567926.unknown

_1478086882.unknown

_1478086928.unknown

_1478086962.unknown

_1478087442.unknown

_1478086974.unknown

_1478086943.unknown

_1478086913.unknown

_1477980976.unknown

_1478086870.unknown

_1234567928.unknown

_1350022158.unknown

_1234567924.unknown

_1234567925.unknown

_1234567923.unknown

_1234567918.unknown

_1234567920.unknown

_1234567921.unknown

_1234567919.unknown

_1234567916.unknown

_1234567917.unknown

_1234567915.unknown

