岳港环批〔2017〕11号

关于岳阳市港源石油发展有限公司集装箱码头加油（气）站建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市港源石油发展有限公司：

你公司《关于申请“岳阳市港源石油发展有限公司集装箱码头加油（气）站建设项目”环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2600万元（环保投资45万元）在岳阳市城陵矶兴港路以南长江大道以东建设集装箱码头加油（气）站。项目总用地面积7217 m2（净用地面积5315 m2），主要由加油区（油罐位于加油区地下）、加气区、工艺装置区、站房及辅助用房等设施组成。项目设埋地双层燃油卧式储罐4个，容积均为30m3，其中92#汽油罐1个，95#汽油罐1个，柴油罐2个（项目不设置备用罐，4个储罐正常情况均使用），油品油罐总容积90 m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），项目设置容积60 m3LNG卧式储罐1个，9 m3CNG储气井1个，双枪加油机4台、单枪加气机2台。年加油量约3000吨，其中92#汽油600吨，95#汽油800吨，0#柴油1600吨；液化天然气200万m3。项目建设符合国家产业政策、符合《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》要求，根据湖南葆华环保有限公司编制的《岳阳市港源石油发展有限公司集装箱码头加油（气）站建设项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，原则同意该项目建设。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废气污染防治工作。严格控制项目VOCs的污染，加油站汽油卸油和加油工段分别安装一次油气回收系统和二次油气回收系统，加强储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程日常管理，定期对管道、储罐、阀门等进行维护，杜绝跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放；地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值标准，VOCs排放标准参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。

2、废水污染防治工作。项目采取雨污分流制，站内雨水利用地坪自然坡度通过雨水管道外排，经化粪池处理后的生活污水与经隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水、初期雨水经沿芭蕉湖截污管网进入象骨港污水处理厂，经处理达标后外排长江。若项目在污水管网连通前投运，必须将污水统一收集进入有效容积的废水收集池后，用槽车运往污水处理厂进行处理达标后排放。

3、地下水污染防治工作。对站区采取符合《加油站地下水污染防治技术指南》等规范要求的防渗处理措施。按照分区防渗、分区防治的原则，场地地面、站内道路以及集水沟采用水泥混凝土防渗；储油罐采取双层油罐，埋地加油管道采取双层管道，并设置在线监测系统；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备，对发电机等高噪声设备采取隔声、消声、减震措施，严禁车辆鸣笛，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、固体废物管理工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”。隔油沉淀池含油泥沙和油罐保养产生的清罐废渣属于危险废物，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。规范操作，加强储罐、管道、设备维护和管理，具备完善的防渗漏、防火、防静电措施，严格落实各项风险防范措施，杜绝环境风险事故发生。

7、严格落实《集装箱码头加油（气）站建设项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》提出的各项生态保护措施，以尽量减少因项目工程建设对保护区造成的不利影响，确保项目生态环境风险在可控范围内。

8、本项目核定的总量指标为：COD：≤0.1t/a，NH3-N：≤0.1t/a，VOCs≤1.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南葆华环保有限公司。

四、你公司在项目竣工投产前，须根据国务院第682号令修改后的新《建设项目环境保护管理条例》，开展自主验收，并将验收报告及验收意见报送我局，纳入日常监管。岳阳市环境保护局城陵矶新港区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局

2017年11月14日

抄送: 湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南葆华环保有限公司