建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项 目 名 称：年产核心料60000t建设项目

建设单位(盖章)：湖南九鼎动物营养研究院有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2018年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产核心料60000t建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南九鼎动物营养研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 肖淑华 |  |  | 联 系 人 |  |  | 陈灿 |  |
| 通讯地址 | 湖南城陵矶新港区永济乡樟树村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673089639 | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 湖南城陵矶新港区永济乡樟树村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  | C1329 其他饲料加工 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | # 50866 |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | # 7019.5 |  |  |
| 总投资 (万元) | 12300 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 132 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.07% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产日期 |  | 2019年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 饲料产业已成为我国国民经济中不可或缺的重要行业，“十三五”期间，我国饲料工业发展面临着新的机遇。随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，动物性产品需求仍呈刚性增长，饲料工业还有较大市场潜力；随着养殖业生产方式加快转变，尤其是标准化规模养殖加速发展，饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出，产业拓展的空间也更为广阔。 通过充分的市场调研，湖南九鼎动物营养研究院有限公司拟投资12300万元，在岳阳湖南城陵矶新港区永济乡樟树村修建厂房及配套设施，建设年产核心料60000t项目。本项目加工饲料在国内市场销售将有极大的竞争力和良好的经济效益，产品市场潜力巨大，发展前景广阔。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(国家环境保护部令第44号，2017 年9月1日起施行)，本项目属于其中“二、农副食品加工业”中的“2 粮食及饲料加工”的“其他”类，应当编制环境影响报告表。为此，湖南九鼎动物营养研究院有限公司于2018年4月委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作(见附件1)。在接收委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编制了该项目的环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：年产核心料60000t建设项目； 建设单位：湖南九鼎动物营养研究院有限公司； 建设地点：湖南城陵矶新港区永济乡樟树村； 建设性质：新建； 项目投资：12300万元； 生产规模：年产核心料60000t。 3、建设内容及规模 本项目拟建设于湖南城陵矶新港区永济乡樟树村，主要建设核心料生产区，产品及原料仓库、打包区、食堂、宿舍楼以及办公楼等以及生产、辅助设施。拟分两期建设，其中一期建设核心料车间、办公楼、宿舍楼、实验室、附属房等，二期建设有机矿车间及发酵车间，本评价报告仅对一期工程进行评价。本项目建设内容见表1，主要经济技术指标见表2。 - 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 核心料车间：9F/1F，建筑高度为60米，属于高层建筑，1F为设备车间、打包区域、成品车间、原料车间，发货、卸货雨棚，2-9F层为核心料生产车间，占地面积5173.99m2，总建筑面积8236.51m2，在核心料车间设两条核心料生产线，一条为添加药剂的核心料生产线，另一条为不添加药剂的核心料生产线; 钢筋砼框架+钢结构. 辅助工程; 办公楼：3F，建筑高度为11.4米，属于多层建筑。1F主要为生产经营服务功能，2F主要作为办公室，3F主要为实验室，占地面积533.5m2，建筑面积1627.38m2; 钢筋砼框架. 宿舍楼：3F，建筑高度8米，属于多层建筑。1-3F层均为员工宿舍，占地面积543.58m2，建筑面积1605.78m2，用于员工住宿及休息; 钢筋砼框架. 食堂：1F，建筑高度为4.2米，占地面积354.68m2，建筑面积354.68m2; 砖混结构. 实验楼：1F，建筑高度为8米，占地面积1137.83m2，建筑面积1137.83m2，用于检测原料、产品的各项指标及成分分析; 钢结构. 附属房：1F，建筑高度为3.6米，占地面积155.94m2，建筑面积155.94m2; 砖混结构. 环保工程; 废水; 雨污分流，雨水通过雨水管网进入松阳湖内，无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理; /. 废气; 投料、筛分、打包、卸料粉尘通过集气罩收集由脉冲式旋风除尘器处理后在车间内排放，食堂油烟经油烟净化器通过高于屋顶3m排气筒排放; /. 噪声; 项目设备噪声治理措施主要通过减振、吸声、隔声处理。; /. 固废; 生产过程产生的一般固体废物由环卫部门处理或外售；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后交由环卫部门处理；危险废物交由有资质单位处理。; /. 仓储工程; 原料仓库; 位于核心料车间1F，占地面积2464.7m2; /. 产品仓库; 位于核心料车间1F，占地面积1647.5m2; /. 固废暂存间; 固废暂存间位于核心料车间，占地面积约10m2，危险废物暂存柜位于实验楼内; /. 公用工程; 水; 采用城陵矶区域内市政供水管网水源，在项目内部形成环状供水管网，分为生活用水系统、消防用水系统等; /. 电; 采用市政电网直接接入厂区配套设置的配电房，厂区内形成供电支网，分照明系统和生产用电系统; /. 消防; 拟设置300m3消防水池、厂区各处设置灭火器; /. 注：有机矿物车间、发酵车间为二期工程，需另做环评，本环评仅对一期工程进行分析。 - 项目经济技术指标一览表 项目; 单位; 数量. 规划总用地面积; m2; 53251.8. 净用地面积; m2; 50866.0. 总建筑面积; m2; 45515.4. 其中; 办公、生活区面积; m2; 3666.2. 工业生产区面积; m2; 41363.9. 门卫面积; m2; 98.0. 不计容建筑面积; m2; 387.3. 其中; 消防水池面积; m2; 180. 地下室面积; m2; 207.3. 容积率; m2; 0.89. 建筑密度; %; 40.5. 绿地率; %; 13.8. 总停车位; 个; 60. 5、产品方案 本项目产品情况如下表： - 本项目生产情况一览表 序号; 产品名称; 种类; 产量(t). 1; 核心料; 添加药剂; 20000. 不添加药剂; 40000. 5、主要生产设备 本项目电讯设备主要有斗式提升机、空压机、粉料初清筛、单轴桨叶混合机等，具体生产设备见下表。 - 生产设备一览表 设备名称; 规格; 数量/台; 备注. 物料接收工段. 斗式提升机(自清式); AHGL500*360; 1; /. 粉料初清筛; AHHX900A; 1; /. 刮板输送机; LLCA50; 1; /. 移动式投料口; /; 2; /. 永磁筒; MMUD25; 1; /. 风机; TKV-010R; 10; /. 空压机; ZLS 40I; 2. 配料工段. 配料仓; 10m3、5m3、1m3; 40; /. 配料秤斗; 2000KG; 5; /. 管绞龙; AHSG250; 40; /. 冲压式三通; AHBL300; 6; /. 风机; MKV-012R; 3; /. 混合工段. 冲压式三通; AHBL300; 4; /. 单轴桨叶混合机; AHML-4000; 2; /. 关风器; GFWZY-24C; 2; /. 混合机缓冲斗; 4m3; 2; /. 气缸式自动清理型磁选机; YTCT300; 2. 直排圆形振动筛; LA48S108; 2. 打包工段. 吨袋包装秤; /; 2. 缝口输送机; /; 4. 缓冲仓; 4m3; 5. 双斗增重秤; LA48S108; 4. 风机; MKV-012R; 6. - 实验室设备一览表 设备名称; 规格; 数量/台; 备注. PH计; PHS-3C; 1; /. Waters e2695高效液相色谱仪; waters e2695; 1; /. 电导率仪; DDS-11AW; 1; /. 电热鼓风干燥箱; 101-2AB; 1; /. 电子分析天平; ME204E/02; 1; /. 隔水式电热恒温培养箱; WGP-400; 1; /. 马弗炉及电炉温度控制器; Sx2-4-10/KSW-4D-C; 1. 酶标分析仪; DNM-9606型; 1; /. 生化培养箱; SPX-250BIII; 1; /. 手提式压力蒸汽灭菌器; DSX-280B; 1; /. 数字式电导率仪; PDS-11A; 1; /. 双道原子荧光光度计; AFS-8230; 1; /. 双光束红外分光光度计; WGH-30; 1; /. 酸式滴定管; 10，25，50mL; 1; /. 微机熔点仪; WRS-2; 1; /. 温度计; -30—0℃；; 1; /. 温湿度表; GJWS-B2; 1. 液相色谱仪系统; Waters 515×2; 1. 原子吸收分光光度计; PinAAcle 900F; 1. 紫外分光光度计; 756; 1. 自动电位滴定仪; ZD-3A; 1. 自动水分滴定仪; ZSD-1; 1. 自动旋光仪; WZZ-2S/2SS; 1. 6、主要原辅材料 工程使用到的主要原料为发酵豆粕、维生素、统糠等，均为常见原料。本工程配套建设原料仓库用于堆放项目使用的各种原料，评价要求原料不得在厂区内乱堆乱放，不得露天堆放，均应按相关储存要求堆放至指定地点。同时要求不得使用有异味的原料，原料采购应符合配合饲料工艺需求，本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况分别见下表： - 产品主要原辅材料用量一览表 序号; 物料名称; 成分; 形态; 包装形式; 用量(t/a); 最大存储量(t). 1; 大料; 维生素; /; 固态、颗粒状; 袋装; 2500; 58.1. 2; 载体; 沸石粉、统糠; 固态、颗粒状; 袋装; 25120; 605.8. 3; 发酵豆粕; /; 固态、颗粒状; 袋装; 1500; 34.9. 4; 核心原料; 复合预混合饲料; /; 固态、颗粒状; 袋装; 27291; 635.3. 5; 小料; 添加剂; 有机微量元素、香味剂、色氨酸等; 固态、颗粒状; 袋装; 3090; 71.9. 6; 药剂添加剂; 吉他霉素、土霉素钙、金霉素等; 固态、颗粒状; 袋装; 541; 12.6. 7; 能源; 水; /; /; 5486.4. 8; 电; /; /; 120万kW*h. - 实验室主要试剂用量一览表 序号; 物料名称; 规格; 数量(kg/a、L/a). 1; 指示剂; 甲基红; IND25G; 5. 2; 酚酞; AR25G; 1. 3; 甲基橙; IND; 1. 4; 甲基百里香酚蓝(甲基麝香草酚蓝); IND; 2. 5; 亚甲基蓝; IND; 1. 6; 基准试剂; 无水碳酸钠; PT100G; 2. 7; 碳酸钙; PT50G; 2. 8; 氯化钠; PT; 2. 9; 常规试剂; 氢氧化钠; AR500G; 40. 10; 石油醚; AR500ML沸程30-60; 20. 11; 氧化镁; AR500G; 1. 注：该表仅列出实验室主要试剂 主要原辅材料化学成分及物理化学性质如表： - 主要原辅材料理化性质表 序号; 化学名称; 理化性质. 1; 沸石粉; 是天然的沸石岩磨细而成，颜色为浅绿色、白色。具备作添加剂预混物的载体和稀释剂的各种基本条件，沸石呈中性 pH 在 7～7.5 之间，其含水时仅 3.4～3.9%，且不易受潮与含有结晶水的无机盐微量成份混和能吸附其中的水分，增强饲料的流动性。同时能适当延长微量成份的释放时间更有利于动物吸收。沸石粉无特殊气味。. 2; 发酵豆粕; 发酵豆粕又名生物肽，生物豆粕，生物活性小肽，大豆肽，目前已成为鱼粉最好的替代品。发酵豆粕是利用现代生物工程发酵菌种技术与中国传统的固体发酵技术相结合，以优质豆粕为主要原料，接种微生物，通过微生物的发酵最大限度地消除豆粕中的抗营养因子，有效地降解大豆蛋白为优质小肽蛋白源，并可产生益生菌、寡肽、谷氨酸、乳酸、维生素、UGF(未知生长因子)等活性物质。具有提高适口性，改善营养物质消化吸收，促进生长、减少腹泻的功效。. 3; 复合预混合饲料; 按配方和实际要求将各种不同种类的饲料添加剂与载体或稀释剂混合制成的匀质混合物。如微量元素、维生素及其它成分混合在一起的预混料，为一种饲料添加剂，该添加剂为粉状，维生素类包括维生素A、D2、E、K3、D3、B6以及多种维生素，胆碱，肉猪预混料添加剂。. 4; 香味剂; 香味剂是指以改善、增加和模仿食品香气与香味为主要目的的食品添加剂，包括食用香料和食用香精。其中,食用香料是食品添加剂中品种最多的一类，它是具有挥发性的含香物质，可分为天然香料、天然同一香料和人造香料三类. 5; 吉他霉素; 中文名称：柱晶白霉素，中文别名：乙酰吉他霉素；乙酰柱晶霉素；白霉素；北里霉素；吉他霉素；吉他霉素预混剂95%，抗菌性能与红霉素近似，对革兰氏阳性菌，如葡萄球菌、化脓性链球菌、绿色链球菌、肺炎链球菌、破伤风杆菌、白喉杆菌等有较强的抑制作用。对革兰氏阴性菌，如淋球菌、百日咳杆菌等革兰氏阴性菌也有相当的抑制作用。此外，对支原体、钩端螺旋体、立克次体有抑制作用。对大多数耐青霉素和红霉素的金葡菌有效是该品的特点。. 7、项目现场及周边环境 项目周边环境情况：湖南九鼎动物营养研究院有限公司位于湖南城陵矶新港区永济乡樟树村。东、南两侧为湖南九鼎农牧有限公司(拟建)，目前为荒地，北侧为主要其他企业、工厂，东侧为松阳湖，项目西南侧约400m处有居民。 8、总平面布置 项目拟建厂区呈梯形，主体工程位于厂区中部，主体工程从西向东依次布置卸货雨棚、原料车间、核心料生产车间及打包区域、成品车间以及发货雨棚，主体工程南侧为辅助工程，辅助工程西向东依次布置实验室、宿舍楼、食堂及停车场、办公楼，主体工程北侧为二期建设项目，厂房大门朝东开设，东临环湖路，南接长江大道，交通十分便利。 该项目目前平面布局基本根据生产工艺需要，功能分区明确，项目总平面布置合理、可行。 9、配套及辅助设施 给水系统：本项目用水为自来水，采用城陵矶区域内市政供水管网水源。 项目用水主要为职工生活用水、绿化用水以及实验室分析化验用水。 生活用水：该项目员工约70人，均在厂区住宿，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)中的指标计算，职工人均用水量为150L/人·d，则员工生活用水量约3150t/a。 绿化用水：绿化用水定额按1.5L/m2·次计，除下雨天外，每日浇一次，项目所在地年平均降雨约80天，绿化面积7019m2，则用水量10.5t/d，2316.4t/a，绿化用水自然损耗，不产生废水。 实验室分析化验用水：实验室主要为产品成分检测，使用到的试剂主要为少量的甲基红等指示剂、无水碳酸钠、碳酸钙、氧化钠基准、常规试剂等，根据建设单位提供资料，实验室用水约为20t/a。 项目总新鲜用水量约为5486.4t/a。 排水系统：公司排水采用雨污分流，雨水经雨水沟进入城市雨水管网后排入松阳湖，项目厂区内雨水管网已铺设完成；污水通过污水管网进入污水处理厂处理，目前临港产业新区污水处理厂由进水管网损坏导致周边废水无法排入该处理厂进行处理，污水处理厂目前处于停工状态，为了防止出现废水不经处理随意排放的现象，湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂在管网修复完成前，本项目不得投入生产。 10、供配电 项目位于城陵矶临港产业新区，电源来自市政电网。 11、工作制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员70人，均在厂区住宿，本项目年工作时间为300天，工作制度为一班8h制。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况，建设项目场地已平整，暂未开始施工，根据建设单位介绍及现场踏勘，项目周边工业和交通污染源分布情况及区域环境问题如下： 1)污染源分布情况： 根据现场调查，项目东面临近环湖路，东、南两侧为湖南九鼎农牧有限公司(拟建)，目前为荒地，北侧为主要其他企业、工厂，东侧为松阳湖，则项目运营期项目周边的城市道路及其他工业企业均为污染源。 2)区域环境问题： 项目建设地周边主要分布为城市道路及其他工业企业。项目区域内主要环境问题为交通噪声、汽车尾气及工业企业产生的废气、废水、废渣。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况： 1、地理位置与交通 岳阳位于湖南省东北部，素称“湘北门户”，总面积1.5万km2。岳阳市地处长江中游南岸，怀抱洞庭湖，是湖南唯一临江口岸城市，处于一江(长江)、两线(京广铁路、京珠高速公路)、三省(湘、鄂、赣)、四水(湘、资、沅、澧)交汇处。城陵矶港东距武汉港230km、距上海港1034km，西距重庆港1356km，通过一湖四水沟通湖南74个县市，把全省80%的地域与长江大动脉连成一体，即是长江八大深水良纲之一，也是湖南内河交通的总枢纽和咽喉。 湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。本项目选址于湖南城陵矶新港区永济乡樟树村。地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。 岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图(GB18306-2001)》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 3、气象、气候 岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 4、水文 岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 1、芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 2、长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m； 3、松阳湖 湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右，约4km2； 水位：最深水位5~6m左右；平均水位3～4m左右； 蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右。 5、生态环境 岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘(库)，塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 6、城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口(城陵矶港)为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于装备制造产业区： 一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头(华能、华新水泥)，其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头(一、二、三期)共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。 7、东洞庭湖国家级自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区位于湖南省岳阳市境内，地处湖南省东北部位于长江中游荆江江段南侧。北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，管理范围包括整个东洞庭湖及其近周平原岗地。保护区周围可分为湖东城市环境和湖西平原。保护区总面积达19万公顷，其中核心区面积2.96万公顷，缓冲区面积3.58万公顷，实验区面积12.46万公顷。。 该保护区成立于1982年，是湖南省唯一的国家级湿地类型保护区和中国51个国家示范保护区之一。1994年，晋升为国家级自然保护区。是《国际湿地公约》收录的、由中国政府指定的21个国际重要湿地自然保护区之一，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护植物： 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区属泛北极植物区，中国-日本森林植物亚区。保护区有维管束植物159科1186种，其中被子植物135科1129种，裸子植物5科25种，特别是在不到1km2的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属变异最丰富的地区。 东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 保护动物： 湖南东洞庭湖自然保护区是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，历年来监测记录到的鸟类共338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等47种；淡水鱼类117种，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种，二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种；淡水哺乳动物有国家一级保护的白暨豚和二级保护的江豚；其它水生动物68种。 调规后本项目不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，距湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区1.05km。具体位置示意详见附图。 本项目位于湖南城陵矶临港产业新区，范围内现有主要企业污染物排放情况详见下表。 - 临港新区产业核心区内主要污染源调查表 序号; 企业名称; 建设内容及规模; 废水量 (万t/a); 污染物排放量(t/a); 废气量(万m3/a); 污染物排放量(t/a); 工业固废产生量(t/a); 危险固废产生量(t/a); 三废治理措施. 1; 中海油岳阳油库; 油品储存、成品油库容44000m; 0.09; COD(0.09) 氨氮(0.01); /; /; /; /; 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网. 3; 岳阳港龙物流有限公司; 专业仓库35000m2; 0.043; COD(0.043)氨氮(0.01); /; /; 18; /; 生活污水经化粪池处 理进入市政污水管道，废包装材料外售综合利用. 4; 湖南海益通生物科技有限公司; 进口粮食综合加工 40万吨，粮食仓储贸易100万吨; 0.17; COD(0.17) 氨氮(0.03); 7.85; 粉尘0.25kg/h.; 3939.655; /; 环运部门统一清运、其中金属碎屑外售综合利用、尘土和砂石外运填埋处理。. 5; 湖南新永利交通科工贸有限公司; 年生产270台专用汽车生产基地建设项目; 1.3; COD(1.3) 氨氮(0.2); 焊烟6.4 万 m 3 /a; 油漆、苯、二甲苯 0.66t/a; 22; /; 设置通风、净化吸附装置处理. 6; 岳阳高澜节能科技有限公司; 年产直流产品3000套新能源产品、100 套柔性产品和200 套电气传动产品; 0.15; COD(0.15) 氨氮(0.02); /; /; 21.3; 废油 0.05; 废水由自建废水处理工程处理，固废妥善处 置. 7; 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司; 年产 10 万台套重卡驱动桥壳; 1.179; COD(1.179) 氨氮(0.18); /; /; 废电焊条 4.5t/a; 废油 5.4t/a、 废切削液 30t/a; 机修废水采用隔油池+气浮池处理；生活废水采用隔油池+地埋式生化处理。烟尘和粉尘采用脉冲旋风除尘器处理后. 8; 岳阳凯门科技有限公司; 2000t/a水性涂料剂; 0.012; COD(0.012) 氨氮(0.002); /; /; 300kg/a; /; 有机废气吸附后排放，工艺废液委托相应单位处理. 9; 岳阳远大住宅工业有限公司; 年产 PC 板50 万m2; 0.46; COD(0.46) 氨氮(0.07); /; /; 400; /; 生活污水经化粪池处 理进入市政污水管道， 固废全部综合利用. 10; 道道全粮油岳阳有限公司; 23 万吨/年的菜籽加工能力，30 万吨/年的炼油能力; 6; COD(6) 氨氮(0.9); 5; SO 2 (0.154) NOx(1.478); 有机杂质 2400 废 白土 6000; /; 袋除尘、旋风除尘；自建污水处理装置达标后排放. 11; 岳阳兴盛复合肥有限公司; 年产复合肥150万吨; 7.2; COD(7.2) 氨氮(1.08); 14.2; 粉尘(0.1) SO2 (0.096) NOx(0.52); 50; /; 自建污水站生化处理后达标排放，旋风除尘、袋式除尘器除尘，炉渣送水泥厂再利用. 12; 国信军创(岳阳)六九〇六科技有限公司北斗导航产业基地项目; 年产北斗导航系品28110 套; 1.7; COD(1.7) 氨氮(0.26); /; /; 废渣大约 10t/a; /; 生活污水经化粪池处理进入市政污水管道. 13; 湖南科恒电气有限公司; 年组装 100套激光强化加工设项目; 0.528; COD 0.53 氨氮 0.08; 0.0059; 甲苯、二甲苯0.022 非甲烷总烃 0.061; 焊渣 21; /; 喷涂有机废气采用活性炭吸附的方式吸附有机废气. 14; 华新水泥(岳阳)有限公司; 电0.25万度/年; 0; 0; 85806; SO 2 (216.1)NO x (2200)烟尘(582.1); /; /; 自建污水站生化处理后全部回用不外排，袋式除尘器除尘. 15; 岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司; 年产高效节能型有色工业炉窑150台/年；年产连续蓄热式燃烧器300; 0.65; COD(0.65) 氨氮(0.10); 无组织; 粉尘 0.69; 废钢废铁 15.6 吨; 废油漆桶、 废机油等 0.3 吨; 焊烟通过移动式焊接烟气净化器处理，生活污水经化粪池处理进入市政污水管道，交有危险固废处理资质的单位收集处理. 16; 岳阳临港富强混凝土有限公司; 年产 150 万米管桩、年产 30 万立方米商砼; 0.01; COD(0.01) 氨氮(0.002); 0.003; 粉尘 3; 50; /; 生产废水沉淀后回用，生活污水经化粪池处理进入市政污水管道，搅拌粉尘采用设备自带旋风除尘器收集处理. 17; 岳阳科德商贸有限公司; 纸品年仓储吞吐量200000t、原纸年加工量50000t; 0.27; COD 0.27t/a NH 3 -N 0.04t/a; /; /; 纸厂回收 循环利用; /; 污水进入污水处理厂，加工产生的固废物由纸厂回收循环利用. 18; 湖南天赫电子科技有限公司; 年产热敏电阻 1 亿只; 0.13; COD(0.13) 氨氮(0.02); /; /; /; /; 废水经过沉淀消毒处理. 19; 湖南大明新材料有限公司; 年产 200 吨稀土抛粉; 0.01; COD(0.01) 氨氮(0.002); 无组织 排放; 粉尘 1.36; /; /; 生活污水经化粪池处理排放. 20; 中国水利水电第八工程局有限公司机电设备制造岳阳分公司; 年金属结构制作2 万吨; 2.52; COD(2.52) 氨氮(0.38); 无组织; 粉尘 6.86; 87.15; /; 生活污水经化粪池处理外排，废钢材回收利用. 21; 际华三五一七橡胶制品有限公司; 胶鞋生产1200 万双/年、胶布制品 160 万件套/年、橡胶配件 7000吨/年、乳胶丝20000吨/年; 12.37; COD8.663t/a、氨氮 1.161t/a; 7392; SO 2 0.53颗粒物 1.85非甲烷总烃0.878; 边角料约15t/a，边角料约 12t/a，废包装约3t/a; 废活性炭产生量约为 40t/a; 生活污水经厂区内污水处理设施处理，废气采用旋风除尘+活性炭吸附后排放，工业固废物回收用于本项目炼胶，危险废物委托有资质单位回收处置. 鉴于本项目为饲料加工业，产品为动物用饲料，对区域周边外环境有一定的限制性要求。本次评价建议区域城建规划部门在今后区域工业企业发展过程中控制新建大气污染型行业，防止外界空气对本项目的影响。 区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见下表。 - 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 渔业用水; Ⅲ类. 松阳湖; 景观用水; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否位于自然保护区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是(湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂).

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 (1)现状监测 1)气象参数 - 大气环境气象参数 日期; 天气; 风向; 气温; 气压; 风速. ℃; kPa; m/s. 3月13日; 阴; 北; 13.8-16.9; 100.6-100.9; 1.1-1.9. 3月14日; 多云; 北; 14.5-17.8; 100.6-101.0; 1.3-2.5. 3月15日; 多云; 北; 14.2-20.8; 100.5-100.9; 1.0-2.9. 2)大气监测结果 为了解区域大气环境质量，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年3月13日~25日对厂区环境空气质量中SO2、NO2、TSP、PM10的现状进行了监测，监测结果见下表： - 监测点位一览表 监测布点; 位置. Q1; 项目东北侧220处办公、住宿楼. Q2; 项目西侧120m处居民点. - 大气环境质量监测结果 单位：μg/m3 监测 点位; 评价 项目; 监测因子. SO2; NO2; PM10; TSP. 小时值; 日均值; 小时值; 日均值; 日均值; 日均值. Q1; 监测值范围/(mg/m3); 28~42; 31~34; 28~45; 36~38; 56~61; 129~137. 超标率/%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准/(mg/m3); 0.5; 0.15; 0.2; 0.08; 0.15; 0.3. Q2; 监测值范围/(mg/m3); 26~39; 30~34; 28~44; 34~38; 54~58; 122~130. 超标率/%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准/(mg/m3); 500; 150; 200; 80; 150; 300. 由监测结果可知，项目现状监测Q1、Q2处各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 (1)象骨港排污口 为了解项目所在地地表水环境质量状况，本次评价收集了《年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目环境影响报告表》中相关水环境监测数据来说明该区域环境地表水质量情况，该项目于2017年11月24日~11月26日对象骨港排涝站排水口上游500m长江断面(W1)、下游1500m长江断面(W2)进行了现状监测，监测单位为永蓝检测有限公司，监测结果见下表。 - 地表水引用环境质量监测数据 单位：mg/L 编号; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN. W1; 7.32-7.34; 16-17; 3.2-3.5; 21-24; 0.328-0.337; 0.708-0.716. W2; 7.36-7.39; 18-19; 3.6-3.8; 22-25; 0.356-0.361; 0.749-0.754. 执行标准(GB3838-2002)Ⅲ类; 6-9; ≤20; ≤4; ≤30; ≤1.0; ≤1.0. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 编号; TP; 挥发酚; 石油类; 硫化物; 锌; /. W1; 0.04-0.05; ND; ND; 0.006-0.007; ND; /. W2; 0.05-0.06; ND; ND; 0.007-0.008; ND; /. 执行标准(GB3838-2002)Ⅲ类; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; /. 备注：1、ND代表该数据低于检出限；. 引用监测结果表明，象骨港排涝站排水口上游500m长江断面、下游1500m长江断面均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 (2)松阳湖 本次评价收集岳阳市环境监测中心于2017年1月~9月在松阳湖云溪区工业园西侧的常规监测断面进行取样监测，监测因子pH、CODCr、BOD5、石油类、氨氮、SS、总磷和氟化物。 监测时间和频次：在2017年1~9月期间，每月监测一天，每次采样一次。 监测评价及结果：监测结果见表3-5。 表3-5 松阳湖历史监测结果评价统计表(单位：pH无量纲、其余为mg/L) 时间 因子; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; GB3838-2002 Ⅳ类标准值. pH; 7.56; 7.7; 7.86; 7.66; 7.5; 7.5; 7.6; 7.6; 6~9. 高锰酸盐指数; 7.8; 7.7; 7.7; 6.6; 6.6; 7.2; 7.2; 4.2; ≤10. COD; 4.7; 4.6; 4.1; 4.2; 3.9; 4.6; 4; 6 6.0; ≤30. BOD5; 11.1; 10.7; 12.2; 13.1; 18; 21; 17; 14; ≤6.0. 氨氮; 2.5; 2.2; 2.7; 2.3; 1.0; 3.2; 1.7; 1.9; ≤1.50. 总氮; 0.249; 0.248; 0.124; 2.98; 0.184; 0134; 0.112; 0.35; ≤1.50. 总磷; 1.57; 1.13; 1.7; 6.26; 1.0; 1.14; 1.39; 1.36; ≤0.1. 氟化物; 0.08; 0.027; 0.056; 0.134; 0.092; 0.085; 0.116; 0.091; ≤1.50. 根据统计历史监测资料表明，松阳湖监测断面的氨氮、总氮、总磷部分出现超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准情况，其余监测因子基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准要求，松阳湖水体环境质量偶尔超标主要是因为湖区周边生活污水和未经有效处理工业废水排入松阳湖内引起。随着松阳湖水环境综合整治工程的实施，松阳湖水体环境质量有望得到恢复,本项目雨水通过雨水管网排入松阳湖内。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年3月13-14日对本项目厂界四周环境噪声进行了现状监测，监测时间共2天，昼夜间各监测1次。监测布点见附图。噪声监测结果见下表： - 声环境质量监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果LeqdB; A) 标准限值. 昼间; 夜间. 1#东厂界; 2018年3月13日; 56.2; 47.1; (GB3096-2008)4a类 昼间70、夜间55. 2018年3月14日; 56.9; 46.5. 2#南厂界; 2018年3月13日; 54.8; 46.5; (GB3096-2008)3类 昼间65、夜间55. 2018年3月14日; 55.4; 45.9. 3#西厂界; 2018年3月13日; 53.9; 45.8. 2018年3月14日; 54.6; 45.3. 4#北厂界; 2018年3月13日; 54.1; 45.5. 2018年3月14日; 56.3; 45.0. 由上表可知，项目东侧厂界监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余厂界监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 4、生态环境 评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。 主要环境保护目标： 根据建设项目厂址周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，确定的环境敏感点和保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 徐家咀; N; 880m-1km; 居住10户; (GB3095-2012)二级标准. 办公、住宿楼; NE; 220m; 居住、办公1栋. 零散居民1; W; 390-820m; 居住6户. 零散居民2; W; 340-560m; 居住8户. 田家庄; SW; 430-730m; 居住20户. 齐家咀; S; 630-900m; 居住30户. 高家岔; S; 940-990m; 居住5户. 邱家; SE; 700-870m; 居住5户. 零散居民3; SE; 304-370m; 居住2户. 地表水环境; 项目评价范围内的长江段; W; 2.5km; 大河、渔业用水; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 松阳湖; S; 20m; 淡水湖、景观用水; (GB3838-2002)Ⅳ类标准. 生态; 项目评价范围内无珍稀动植物，项目建设地由政府负责平整完成，建设单位只进行厂房建设，设备安装，对周围生态环境影响较小.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 2、地表水：项目评价范围内的长江段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，松阳湖水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。 3、声环境：项目东临环湖路一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余厂界执行3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：项目废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中排放标准。 2、废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准。 3、噪声：项目东临环湖路一侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目需设置总量控制指标为：CODcr：0.19t/a； NH3-N：0.03t/a。 |

- 建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 1、大气污染源 本项目拟建地为湖南城陵矶新港区永济乡樟树村，项目所在地块由政府负责平整，施工期的大气污染物主要是由厂房建设过程中物料装卸和车辆运输时产生的扬尘、设备运行及车辆运输时产生的尾气及装修时产生的有机废气。 (1)扬尘 土建施工大气污染源主要有两类，一类是基础开挖、填筑、施工道路开挖、混凝土施工及施工车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土、渣土，车装卸时的扬尘、泥土，地面风吹扬尘等，扬尘量与泥土含水量、气候干燥程度、风速直接相关，通过严格管理和洒水可有效抑制；另一类是施工机械和材料运输车辆排放的尾气。为了减少施工扬尘的影响，本项目拟采取在施工路面、施工场点洒水抑尘，施工工地采用全封闭作业，进出工地的各类车辆均经清洗后方上路行驶。废渣土采用防洒漏车辆运输。根据类比资料，施工场地的扬尘浓度为0.3-0.7mg/m3。 (2)尾气 机动车辆(运输车辆、推土机、挖掘机等)以汽油、柴油为燃料，尾气中含CO、THC、NOx等有害污染物。机动车辆产生的尾气具有分散性且流动性，对周边大气环境质量影响范围及程度较小。 (3)装修废气 项目主体工程和配套设施完工后，需经过短暂的装修阶段，届时将会有油漆废气产生。油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的二甲苯和甲苯，此外还有极少量的丁醇、丙醇等。油漆在涂刷过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的30%，每150m2油漆废气的排放量约5kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯1kg。该项目建筑面积为45515.4m2，施工期内估计向周围大气环境排放甲苯和二甲苯总量约0.3t。环评要求施工期装修过程中必须选用不含或少含甲苯和二甲苯的亲水涂料或环保涂料，以尽量减少涂料粉刷的环境污染影响。 2、水污染源 项目施工期水污染源主要为施工废水与生活污水。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。废水中含有大量的泥沙与悬浮物(浓度在1000mg/L左右)，如未经处理直接排放，必然会对受纳水体产生不利影响，同时，还有可能在下水道中沉积，堵塞下水道。项目施工时，建设单位应在施工场地内设简易沉淀池，并作防渗处理，将场地废水集中沉淀处理后回用于施工场地的洒水抑尘。建设单位施工过程中必须加强管理，提倡文明施工，避免临时供水、排水管线的跑、冒、长流水，禁止将施工废水乱排乱倒，确保施工废水不对周边环境产生影响。 本项目施工高峰人数约100人，按照人均生活日用水量100L 计，排放系数取0.8，则施工人员生活污水产生量为8m3/d。 3、噪声污染源 施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有：推土机、砂浆机、发电机、压缩机、电锯等等，施工机械都具有噪声高、无规律、突发性强等特点。本项目各施工阶段主要噪声源及其声级详见表14。 - 各施工阶段的主要噪声源及其声级 设备名称; 声级dB(A). 翻斗机; 89. 推土机; 90. 装载机; 89. 挖掘机; 91. 静压式打桩机; 82. 平地机; 86. 空压机; 90. 吊 车; 80. 振捣棒; 95. 电 锯; 103. 升降机; 89. 切割机; 103. 物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见表15。 - 各阶段的车辆类型与声级 施 阶; 运输内容; 车辆类型; 声级/ dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各 装修材料及必要设备; 轻载重卡车; 75. 4、固体废弃物 施工期产生的固体废物主要有土石方、新建工程产生的建筑垃圾、和施工人员产生的生活垃圾。项目填湖工作由当地政府负责，并完成项目区的“三通一平”。 营运期工艺流程： 项目核心料生产流程图下图： 图4-1 核心料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简介： (1)、大料投放，大料是指、维生素、发酵豆粕、沸石粉等原料，由于这些原料中可能会含有大块杂物，金属等因此在混合配料前需进行清理，大料先由人工拆包，倒入进料口，再由提升机提升至圆筒初清筛，筛出颗粒较大的杂物，再进入永磁筒中去除铁杂质等，再由分配器分至配料仓中，进入配料蛟龙再过秤后准备混合。 (2)、小料投放，小料是指添加剂，先由人工拆包，倒入进料口，再用风机及空气压缩机等将小料压入密闭的配料仓内，准备混合。 (3)、核心原料(核心原料+药剂)投放，核实原料是复合预混合饲料，本项目共设两条生产线，一条生产线只加入核心原料，另一条生产线加入核心原料及药剂，核原心料(药剂)，先由人工拆包，倒入进料口，再用风机及空气压缩机等将小料压入密闭的配料仓内，准备混合。 (4)、配料、混合、打包，根据配方的要求，大料、小料、核心料、药剂通过计算机控制的配料称依次进入密闭的混合机中。配料过程选用电脑自动配料系统进行配料称量，以保证配料的准确性和缩短配料时间，配料系统为封闭设备。本项目采用连续混合工艺，连续混合工艺是将各种饲料组分同时分别地连续计量，并按比例配合成一股含有各种组分的料流，当这股料流进入连续混合机后，则连续混合而成一股均匀的料流，混合后的成品粉料，进入打包区域打包后放入成品仓等待出售。 混合过程均为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应，且本项目无粉碎、制粒工段。 营运期物料平衡： 本项目物料平衡见下表： - 项目生产工艺物料平衡表 序号; 投入物料名称; 投入量(t/a); 产出物料名称; 产出量(t/a). 1; 维生素; 2500; 核心料; 60000. 2; 载体; 25120; 旋风除尘器收集粉尘; 29.16. 3; 发酵豆粕; 1500; 车间内排放粉尘; 3.24. 4; 复合预混合饲料; 27291; 杂质; 9.6. 5; 添加剂; 3090. 6; 药剂添加剂; 541. 合计; /; 60042; /; 60042. 3、主要污染工序及污染源： (1)废水污染源 ①生活污水：本项目生活用水量为3150t/a，生活污水排放量系数为0.8，则本项目生活污水排放量为2520t/a。根据经验数据，本项目生活废水污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮35mg/L。则其产生量分别为0.88t/a、0.5t/a、0.5t/a、0.09t/a。 ②实验室分析化验废水：本项目实验室分析化验用水约为20t/a，废水中主要污染物为pH9~10、无机盐类 500mg/L、CODcr80mg/L，BOD565mg/L，则其产生量为pH9~10、无机盐类 0.01t/a、CODcr0.0016t/a，BOD50.0013t/a。 (2)废气污染源 从项目生产工艺流程及产污节点分析可知，项目营运过程产生的废气主要是生产过程中的卸料、投料粉尘、大料筛分粉尘、打包粉尘及食堂油烟废气等。 ①各工段粉尘 项目生产过程中在投料、初清、永磁筒筛分、除杂、打包以及卸料过程中会产生一定量的粉尘，建设单位拟在这些工段处设置脉冲式旋风除尘器，生产过程中产生的粉尘经集气罩+旋风除尘器的方式处理后在车间内排放。 根据《工业污染源产排污系数手册》中(1320)饲料加工行业中“规模等级在10万吨/年以下的、生产工艺为颗粒饲料加工工艺的配合饲料工业粉尘排污系数为0.045kg/吨-产品，且预混合饲料产品选取系数表中配合饲料的产排污系数乘以调整系数1.2”本项目核心料的产量为60000t/a，根据上述排污系数，项目生产工段的粉尘排放量为3.24t/a(1.35kg/h)。 ②食堂油烟 厂区内设厨房，70人在厂区食宿。根据类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，本项目年工作日300天，则厨房年用油量0.63t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本次环评油烟挥发量取最大值4%，油烟产生量为0.0252t/a。用油烟净化器处理(去除率可达80%)后油烟量为0.00504t/a，基准灶头排风量为3000m3/h，本项目设有2个灶头，每天使用时间以4小时计，排放浓度为1.4mg/m3。 ③货车尾气 本项目原料、产品采用货车运输，每天进出货车车辆约为50辆，车辆进出厂区车速<5km/h，平均耗油量0.1L/min，在场区行驶时间约为5 min/辆，根据《排污系数速查手册》，本项目汽车尾气排放量见下表： - 汽车尾气排放污染物量 项目; 排放系数g/L; 排放量g/d; 排放量t/a. SO2; 3.24; 810; 0.02. CO; 27.0; 675; 0.20. NOx; 44.4; 1110; 0.33. THC; 4.44; 111; 0.03. - 项目有组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 排气量(Nm3/h); 排放工况 (h/d); 产生情况; 去除效率; 排放情况; 排气筒高度 (m). 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 食堂油烟; 油烟废气; 3000; 8; 8.4; 0.011; 0.0252; 80%; 1.4; 0.0021; 0.00504; 4.2. - 无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 高度(m); 长度(m); 宽度(m). 核心料车间; 投料、卸料、筛分、打包工段粉尘; 3.24; 3.24; 1.35; 60; 126; 41. 汽车尾气; SO2; 0.02; 0.02; 0.05. CO; 0.20; 0.20; 0.48. NOx; 0.33; 0.33; 0.79. THC; 0.03; 0.03; 0.07. 注：根据《工业污染源产排污系数手册》中饲料加工行业的说明，该手册根据饲料加工行业生产工艺的特点将除尘设备视为生产工艺设备，因此本行业工业粉尘产排污系数相等。 (3)噪声污染源 本工程的主要噪声源有于风机、粉碎机、混合机、空压机等各类机械加工设备运行时产生的噪声，车间内声压级在70-95B(A)之间，以及货物搬运、汽车运输以及日常工作中产生的噪声，其源强在65-75dB(A)之间。 (4)固体废物 项目固体废物产生情况如下。 本项目固体废物包括来料筛选废渣、旋风除尘器收集粉尘和员工生活垃圾等。 ①筛选废渣 项目筛分工序会产生少量小石块、金属颗粒等废渣，该部分废渣产生量约9.6t/a，交由环卫部门处理。 ②旋风除尘器收集粉尘 根据工程分析，生产过程中产生的粉尘为3.24t/a，旋风除尘器的处理效率约为90%，则旋风除尘器收集粉尘总量约为29.16t/a，卸料、投料过程除尘器收集粉尘含杂质较多不可回用，收集后交由环卫部门处理，筛分、打包过程除尘器收集粉尘返回生产线重新投入使用。 ③废弃原料包装袋 本项目废弃原料包装袋产生量约为10t/a，拟外售给废品回收单位。 ④实验室废弃物 本项目实验室将产生少量的实验室废弃物，主要为化验废液，废试剂包装等，约0.1t/a，属于危险废物，为《国家危险废物 名录》中HW49其他废物非特定行业中属于HW49其他废物非特定行业中900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物(不包括 HW03、900-999-49)，危险特性为腐蚀性(C)、毒性(T)、易燃性(I)、反应性(R)，在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置。 ⑤废机油 本项目设备在维护过程中将产生少量废机油，机油的理化性质：外观为淡黄色粘稠液体、相对密度934.8、饱和蒸气压0.13(kPa)、闪点＞200(℃)、溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂，根据业主提供资料，本项目废机油的产生量及需处理量为0.025t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-214-08机械维修过程中产生的废发动机油等废润滑油，危险特性为毒性(T)及易燃性(I)，收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 ⑥生活垃圾 本项目员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目年生产300天，员工70人，则生活垃圾产生量为10.5t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。 - 危险废物汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室废弃物; HW49; 900-041-49; 0.1; 实验过程; 固态、液态; /; /; 年; T/C/I/R; 在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.025; 设备维过程; 液态; 机油; 致癌、致突变、致畸形的有机物质及废酸、重金属等; 年; T、I; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 预计排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产 过程 | 投料、筛分、打包工段及卸料粉尘 |  | 3.24t/a | 3.24t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 0.0252t/a | 1.4mg/m3，0.00504t/a |
|  | 汽车尾气 | SO2 |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | CO |  | 0.20t/a | 0.20t/a |
|  |  | NOx |  | 0.33t/a | 0.33t/a |
|  |  | THC |  | 0.03t/a | 0.03t/a |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 水量 |  | 3150t/a | 3150t/a |
|  |  | CODCr |  | 350mg/L，0.88t/a | 60mg/L，0.19t/a |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L，0.5t/a | 20mg/L，0.06t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L，0.5t/a | 20mg/L，0.06t/a |
|  |  | NH3-N |  | 35mg/L，0.09t/a | 8mg/L，0.03t/a |
|  | 实验室分析化验废水 | 水量 |  | 20t/a | 20t/a |
|  |  | PH |  | 9~10 | 6~9 |
|  |  | 盐类 |  | 500mg/L，0.01t/a | 500mg/L，0.01t/a |
|  |  | CODCr |  | 80mg/L，0.0016t/a | 60mg/L，0.0012t/a |
|  |  | BOD5 |  | 65mg/L，0.0013t/a | 20mg/L，0.0004t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 一般工业固废 | 筛选废渣 | 9.6t/a | 交由环卫部门处理 |
|  |  |  | 卸料、投料、筛分、打包过程除尘器收集粉尘 | 29.16t/a | 卸料、投料过程除尘器收集粉尘含杂质较多不可回用，收集后交由环卫部门处理，筛分、打包过程除尘器收集粉尘返回生产线重新投入使用 |
|  |  |  | 废弃原料包装袋 | 10t/a | 外售给废品回收单位 |
|  |  | 危险废物 | 废机油 | 0.025t/a | 在危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置 |
|  | 实验室 | 危险废物 | 实验室废弃物 | 0.1t/a | 在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 10.5t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪声 | 项目营运期主要设备运行及汽车运输等噪声源强为70~95dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目拟建地为湖南城陵矶新港区永济乡樟树村，主要的生态影响为项目建设施工造成的影响，该部分影响将随着施工期的结束而结束，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析及环保措施

施工期环境影响分析 本项目拟建地为湖南城陵矶新港区永济乡樟树村，项目所在地块由政府负责平整，施工期的大气污染物主要是由厂房建设过程中物料装卸和车辆运输时产生的扬尘、设备运行及车辆运输时产生的尾气及装修时产生的有机废气，施工期环境影响较小。施工期的具体环境影响分析如下。 1、施工期扬尘对环境的影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘和施工机械车辆产生的汽车尾气。 ①施工扬尘 本项目施工期对大气的污染主要表现在施工过程中产生的扬尘。由市政工程施工期大气环境影响类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上。同时对各类工程施工现场扬尘监测结果说明，围挡作业对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用，可使被污染地区的扬尘浓度减少1/4，在风速不大时，采取围挡等措施可以有效减少施工扬尘的扩散。工程施工中也必须采取如下措施，将施工期大气环境影响降到最小程度。 a加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 b施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 c易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 通过采取以上措施后，本项目施工期对周边环境和居民等敏感点影响较小，对施工人员健康的影响较小，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。 ②尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 ③装修废气 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯、甲醛和二甲苯等。 装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确，因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以投产后也要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境敏感目标的影响小。 2、施工期废水对环境影响分析 施工期废水主要包括施工生产废水、施工人员生活污水，施工废水主要包括施工开挖作业产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙水。 ①施工期生活污水对水环境影响分析 施工期废水产生量相对较小，施工污水建设单位应在施工场地内设简易沉淀池，并作防渗处理，将场地废水集中沉淀处理后回用于施工场地的洒水抑尘。生活污水经过临时化粪池处理后通过污水管网排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)处理，对周边的水环境影响不大。 3、 施工期噪声对环境的影响分析 在工程施工期，主要噪声源有挖掘机、装载机、振捣棒、电锯、升降机等施工机械设备，根据类比调查及监测，施工期主要设备及噪声级见表。 - 建设期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 设备名称; 声级dB(A); 声源距测点的距离. 翻斗机; 89; 5. 推土机; 90; 5. 装载机; 89; 5. 挖掘机; 91; 5. 静压式打桩机; 82; 5. 平地机; 86; 5. 空压机; 90; 5. 吊 车; 80; 5. 振捣棒; 95; 5. 电 锯; 103; 5. 升降机; 89; 5. 切割机; 103; 5. 在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： L2=L1-20lg(r2/r1)(r2＞r1) 式中：L1、L2分别为距声源r1 、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2为接受点距声的距离，m。 在工程施工期，主要噪声源有挖掘机、装载机、振捣棒、电锯、升降机等施工机械设备，根据类比调查及监测，这些施工噪声随距离衰减情况预测结果见表。 - 施工机械环境噪声源随距离衰减结果表 序号; 设备名称; 距施工设备距离及监测噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 80m; 100m; 200m. 1; 翻斗机; 89; 83; 77; 72; 69; 65; 63; 57. 2; 推土机; 90; 84; 78; 72; 70; 66; 64; 59. 3; 装载机; 89; 83; 77; 71; 69; 65; 63; 58. 4; 挖掘机; 91; 85; 79; 73; 71; 67; 61; 55. 5; 静压式打桩机; 82; 76; 70; 64; 60; 56; 54; 49. 6; 平地机; 86; 80; 74; 66; 66; 62; 60; 54. 7; 空压机; 92; 86; 80; 74; 72; 68; 66; 61. 8; 吊 车; 80; 74; 61; 62; 60; 56; 54; 49. 9; 振捣棒; 95; 89; 83; 77; 75; 71; 69; 63. 10; 电 锯; 103; 97; 91; 85; 83; 79; 77; 71. 11; 升降机; 89; 83; 77; 71; 69; 65; 63; 58. 12; 切割机; 103; 97; 91; 85; 83; 79; 77; 71. 从上表可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，对空旷地带声传播距离较远，施工期机械噪声的影响。施工期噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的最大距离昼间约为50m，夜间约为200m。 由于施工机械一般都被布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界30m-40m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯、震捣棒等产生的噪声将会导致昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工(夜间22：00～06：00)，保证厂界噪声值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，避免夜间施工产生扰民现象。 在采取以上措施后，建设期间施工噪声产生的影响相对较小，且随着建设期的结束将会消失。 4、施工期固废影响分析 (1)土石方 本项目土石方全部用于项目场地内回填，无弃土产生。 (2)固体废物 施工过程产生的建筑垃圾向渣土办申报处理。施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门处理。在采取上述措施后，项目施工过程中固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析及污染防治措施 1、水环境影响分析及污染防治措施 本项目营运过程中产生的废水主要为生活污水及实验室分析化验废水。 (1)生活污水 本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准后，通过管道进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中一级B标准后排入长江。 (2)实验室分析化验废水 实验室废水主要含有pH、少量盐分离子及有机物，拟在实验室内设立2m3的沉淀池，在池内收集实验室废水，经中和并加药混凝沉淀预处理后，再通过污水管网汇同生活污水一起进化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准后，通过管道进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中一级B标准后排入长江。 (3)废水处理可行性分析 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)建设规模为15×104m3/d，分两期建设，一期3×104m3/d。一期工程在2015年完成，并投入生产，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5×104m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5×104m3/d，粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准(GB18918-2002)》一级标准的 B 标准。 厂区排水实施雨污分流，雨水通过厂区专门设置的雨水管道收集后，排入松阳湖。本项目废水中污染物为污水处理厂处理的常规污染物，经化粪池预处理后能达到污水处理厂的进水水质要求，本项目外排废水量占该污水厂一期设计处理量仅0.02%。在保证项目污水经过预处理后达到污水处理厂进水要求，项目废水进入港区污水处理厂时对污水处理厂不会造成明显污染负荷。 目前临港产业新区污水处理厂纳污区域内污水管网建设暂未敷设完善，且部分进水管网遭到损坏导致周边废水无法排入该处理厂进行处理，污水处理厂目前处于停工状态，为了防止出现周边企业、居民生产、生活废水不经处理随意排放的现象，本环评要求建设单位在湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂在管网修复完成前，不得投入生产。 临港产业新区污水处理厂在管网敷设并修复完成后，本项目方可投入生产，投产后本项目污水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准和港区污水处理厂进水水质要求后经市政管网排入港区污水处理厂，处理达标后排入象骨港河，最终排入长江，对地表水环境影响较小。 因此，本项目废水处理方法可行。 2、大气环境影响分析及污染防治措施 (1)无组织污染源分析 ①投料、卸料、筛分、打包工段粉尘 由工程分析可知，本项目的投料、卸料、筛分、打包工段粉尘拟采取集气罩+旋风除尘器方式处理，排放量为3.24t/a(1.35kg/h)，通过估算模式Screen3Model的计算，投料、卸料、筛分、打包工段粉尘粉尘项目厂界最大落地浓度为0.01321mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，占标率最大值为1.47%，能够达标排放。 ②油烟废气 根据工程分析，本项目油烟废气经油烟净化器处理后，通过通风管至屋顶排放。排放浓度约为1.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中小型规模油烟最高浓度为2.0mg/m3的要求。 综上所诉，本项目产生的废气经过相应的措施处理后能够达到相应的排放标准达标排放，对周围大气环境影响较小。 ③汽车尾气 汽车尾气为无组织排放，本项目所在地地形较为空旷，有利于大气污染物的扩散，为了进一步减轻汽车尾气对周围环境及敏感点的影响，本评价建议加强管理，限制尾气超标车辆入厂；加强厂区内路面养护和清洁，维护良好的路况，减少汽车尾气污染；在厂区种植具有吸尘作用植被，可有效的减轻汽车尾气的影响。 采取以上措施后，本项目汽车尾气对周围环境影响较小。 (2)大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。 ②源强及参数选择 本次评价选择颗粒物为污染因子进行计算，估算参数参照下表。 ③计算结果及分析 根据大气环境防护距离模式，计算出的废气的最大地面浓度及大气环境防护距离见下表。 - 大气环境防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 车间长度(m); 车间宽度(m); 面源有效排放高度(m); 源强 (kg/h); 小时评价标准(mg/m3); 计算结果(m). 核心料车间; 投料、卸料、筛分、打包工段粉尘; 126; 41; 60; 1.35; 0.9; 无超标点. 软件附图. 由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目粉尘废气污染物无超标点，即本项目厂界废气无组织排放监控点及附近区域环境空气质量均能达到相应标准，无需设置大气环境防护距离。 (3)大气环境管理建议 1)建设单位应认真执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； 2)加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，特别是废气处理装置，确保污染物达标排放，避免污染事故排放； 3)按照环保要求进行废气处理，减少资源浪费和污染物排放量。 3、声环境影响分析及污染防治措施 本项营运期的噪声为斗式提升机、空压机、粉料初清筛、单轴桨叶混合机等各类机械加工设备运行时产生的噪声以及车辆运输、装卸噪声，其中噪声声级源强在70~95dB(A)之间。 考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，m。 采取措施后，设备运行噪声随距离衰减结果见下表： - 厂界噪声衰减值计算 单位：dB(A) 噪声源; 噪声源强; 项目; 东面; 南面; 西面; 北面. 生产设备; 85.6; 厂界噪声源与厂界距离; 120m; 110m; 90m; 60m. 叠加后噪声源到预测点贡献值; 44.0; 44.8; 46.5; 50.0. 本项目噪声预测结果见下表。 - 噪声源昼间噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测 厂界; 昼间; 标准; 评价结果. 背景值; 贡献值; 预测值. 厂界东; 56.9; 44.8; 57.2; ≤70dB; 达标. 厂界南; 55.4; 44.0; 55.7; ≤65dB; 达标. 厂界西; 54.6; 46.5; 55.2; 达标. 厂界北; 56.3; 50.0; 57.2; 达标. 由上表可知，本项目昼间各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准。本项目运营期主要噪声设备均设置在厂房内，经过建筑隔声和减振、消声等措施后，其噪声可得到有效控制，具体措施如下： ①选用低噪声设备，并对噪声设备进行减振处理，即为产噪声设备安装减振垫和软性接头，为部分震动较大的设备独立的设备基础； ②合理设计项目厂区的平面布局，将空压机尽可能布置与厂区中部，并将空压机的电机安装隔声箱，对其进行隔声处理。 ③生产作业时间关闭车间门窗，将生产车间设置为半封闭式作业场所； ④合理安排生产时间，午休时间不进行生产作业。 ⑤加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施； ⑥入厂车辆要减速，禁止鸣笛； 综上所述，项目厂区在采取以上噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，因此本项目噪声对周边环境影响较小。 4、 固体废物环境影响分析及污染防治措施 项目生产过程的固废的产生量及处理方式如下。 - 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 危险废物代码; 产生量(t/a); 处置方式及去向. 1; 实验室废弃物; HW49; 900-047-49; 0.1; 在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由 有资质单位统一安全处置. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.025; 在危废暂存间内暂存后，定期交由 有资质单位统一安全处置. 3; 筛选废渣; 一般固废; /; 9.6; 交由环卫部门处理. 4; 旋风除尘器收集粉尘; 一般固废; /; 29.16; 卸料、投料过程除尘器收集粉尘含杂质较多不可回用，收集后交由环卫部门处理，筛分、打包过程除尘器收集粉尘返回生产线重新投入使用. 5; 废弃原料包装袋; 一般固废; /; 10; 外售给废品回收单位. 6; 生活垃圾; 一般固废; /; 10.5; 交由环卫部门处理. 经采取以上相应固体废物处理处置措施后，项目固体废物对周围环境不产生直接影响。 (2)环评建议固体废物的治理措施为： ①厂区设置固废暂存间，固废及危废暂存间面积约10m2，容积约80m3，能够容纳本项目及产生的固体废物。对项目产生的一般工业固废、危险废物分别进行分类、分区收集并加强管理，防止危险废物随意丢弃或混入一般工业固废中运出对环境产生影响。 此外，依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： a、危险废物暂存处应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；并设置环境保护图形标志和警示标志； b、危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，远离火种、热源，应有专门的人员看管。贮存柜看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品； c、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放位置、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②企业应加强管理，按要求对厂区内产生的一般固废进行分类收集，规范化暂存。 ③企业实验室分析过程中产生的危险废物收集于密闭柜内，并张贴危废标识，交有资质的单位回收处理， 5、项目选址合理性分析 本项目位于湖南城陵矶新港区永济乡樟树村，所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，可实现达标排放，对周围环境、敏感点产生的影响较小，项目选址区域环境现状较好，可以满足项目生产和发展的需要。 根据《饲料厂工程设计规范》（SBJ 05-1993）中相关要求，本项目生产规模为大型饲料厂。项目选址位于城陵矶临港产业新区，区域相关公用配套设施（供电、给排水、通讯等）管网和线路系统已经完善，周边最近居民点位于东北侧220m处，周边无居民集中居住区，无规模性饲养场，选址地地势较平坦、地质坚实、地下水位较低。生产车间为梯形布置。根据目前现场勘查情况来看，项目周边500m范围内无易燃、易爆和有害气体、有害粉尘的工业企业存在。符合SBJ05-1993中配合饲料加工厂的选址要求，选址可行。 同时根据湖南城陵矶新港区规划建设部出具的《关于九鼎岳阳产业服务园用地性质的说明》，项目所在地块为工业用地，选址可行。 6、与湖南城陵矶临港产业新区规划的相符性分析 本项目位于湖南城陵矶临港产业新区，根据《湖南城陵矶临港产业新区产业总体规划修编》及《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复》，临港产业新区核心区依托区位航运交通及岳阳市现有石化工业基础的优势，拟重点发展新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息四大产业。其中在规划区西北部布设新材料产业区，结合现有产业基础，差异化发展化工新材料，积极培育先进储能材料和复合材料产业。 本项目核心料生产属于饲料加工行业，与湖南城陵矶临港产业新区规划不相符，但建设单位已与湖南城陵矶新港区管委会签订《九鼎岳阳产业服务园项目补充协议》（附件6），同意本项目在该园区建设。 7、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中有关规定，本项目为核心料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，且项目生产过程中不使用国家规定的淘汰类设备，属于允许建设项目。 因此本项目符合国家产业政策。 8、总平面布置合理性分析 项目拟建厂区呈梯形，主体工程位于厂区中部，主体工程从西向东依次布置卸货雨棚、原料车间、核心料生产车间及打包区域、成品车间以及发货雨棚，主体工程南侧为辅助工程，辅助工程西向东依次布置实验室、宿舍楼、食堂及停车场、办公楼，主体工程北侧为二期建设项目，厂房大门朝东开设，东临环湖路，南接长江大道，交通十分便利。 项目总平面布置依据生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生进行布置，力求做到布局合理、分区明确、方便运输、整洁美观。让厂区内各建筑物布置紧凑但又有一定的分隔,虽紧密相连但又不会相互干扰。 总体上看本项目的总平面布局能够满足生产的需要，同时最大限度的降低对周边环境的影响，总体是合理可行的。 9、环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 (1)环境管理 项目应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告，并建立运行记录台账。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 (2) 环境监测 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 - 环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声监测; dB(A); 厂界外1m; 每年1次; 东厂界执行(GB12348-2008)4类标准，其余厂界执行3类标准. 废水监测; COD、NH3-N、SS; 厂区排污口; 每年1次; (GB30484-2013)表2中相关排放标准. 废气监测; 颗粒物; 厂界外1m; 每年1次; (DB43/1357-2017) 表2相关标准. 10、环境风险分析及防范措施 (1)风险识别 本项目生产过程中涉及的原辅料及中间产品根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，以及物料安全资料(MSDS)对原辅材料和有关产物涉及的危险化学品进行识别，工程不涉及危险化学品使用。 根据本项目生产的行业特点，原料大都是可燃物质，在一定条件下，有可能发生火灾和爆炸。而一旦有某局部发生事故，灾害就会沿着工艺通路如各种输送装置而迅速蔓延扩大，导致重大破坏和伤亡。同时谷物粉尘的引爆也具有较大的破坏力。 可燃物粉尘的爆炸浓度有一个区段，不同物质粉尘的爆炸浓度有不同的上下限。粮食类粉尘的最小爆炸浓度为55g/m3左右，最大爆炸压力约9.2kg/cm3左右，压力最大升高率为9.2kg/cm2·s，燃点大约为400~600℃，最小点火能量为40~160mJ。 火源常见的有：摩擦过热，金属撞击火花，静电放电，电器触头闪火，灯具积尘燃烧，积粮自燃，以及外来明火等。 ①粉尘爆炸的特点： a、 具有二次爆炸的可能。粉尘初始爆炸的气浪可能将沉积的粉尘扬起，形成爆炸性尘云，在新的空间再次产生爆炸。这种连续爆炸会造成严重的破坏。 b、粉尘爆炸感应期长，达数十秒，为气体的数十倍。 c、粉尘爆炸可能产生两种有毒气体；一种是一氧化碳，另一种是爆炸物质(如塑料等)自身分解产生的毒性气体。 ②影响粉尘爆炸的因素 a、物理化学性质。物质的燃烧热越大，则其粉尘的爆炸危险性也越大，越易带电的粉尘越易此起爆炸。粉尘在生产过程中，由于互相碰撞、磨擦等作用，产生的静电不易散失，造成静电积累，当达到某一数值后，便出现静电放电。静电放电火花能引起火灾和爆炸事故。粉尘爆炸还与其所含挥发物有关。 b、颗粒大小。粉尘的表面吸附空气中的氧，颗粒越细，吸附的氧就越多，因而越易发生爆炸，而且，发火点越低，爆炸下限也越低。随着粉尘颗粒的直径的减小，不仅化学活性增加，而且还容易带上静电。 c、 粉尘的浓度。与可燃气体相拟，粉尘爆炸也有一定的浓度范围，也有上下限之分。但在一般资料中多数只列出粉尘的爆炸下限，因为粉尘的爆炸上限较高。 另外项目生产区域内设备配套废气处理系统出现故障时，可导致废气非正常超标排放事故，为本项目生产系统环境风险源。 (2)源项分析 本次评价以饲料粉尘在车间空气内聚集，达到爆炸浓度区间时，由于生产管理不到位，突遇明火或者静电火花引发爆炸事故为可信事故。 爆炸是突发性的能量释放，造成大气中产生破坏性的冲击波。爆炸造成的损害半径Rs按下式计算： Rs=Cs(NEe)1/3 式中：Rs——损害半径 Ee——爆炸总能量，Ee=HcM Hc——燃烧热，J/Kg； M——易燃物的排放量，Kg； N——效率因子，由下式求得： N＝Ne×Nm 式中：Ne——燃料浓度，所造成损耗的比例，一般取30%； Nm——燃料燃烧的机械能效率，对限制爆炸可取33%，非限制性爆炸可取18%。 Cs——经验常数，单位m/J3。 爆炸冲击波危害级别划分及Cs和损害水平的关系见下表。 - Cs值与爆炸的损害等级之间的关系 损害 等级; Cs (m/J3); 取值; 爆炸损害特性. 对设备的损害; 对人的损害. A; C1; 0.03; 重创建筑物和设备; 1%死亡肺部损害 >50%耳膜损害 >50%被抛射物严重砸伤. B; C2; 0.06; 对建筑物造成外表性损伤或可修复的破坏; 1%耳膜破裂 1%被抛射物严重砸伤. C; C3; 0.15; 玻璃大部分破碎; 被飞溅的玻璃划伤. D; C4; 0.40; 10%玻璃破碎. 冲击波损害等级对应距离见下表。 - 冲击波损害等级与对应的距离 损害等级; A; B; C; D. 距离(m); 19; 38; 95; 255. 由上表可知，冲击波对车间工作人员有影响，会引起1%的人耳膜破裂和1%被抛射物严重砸伤。距离生产区100m以内的人员可能被飞溅的玻璃划伤。可见，当发生爆炸事故时，基本影响在厂区范围内，对外界环境风险影响较小。因此，为保证厂区内人员和生命财产安全，必须做好风险防范措施。 废气处理系统非正常排放时，企业排放的含尘废气对区域环境空气有严重影响，区域内空气质量会受到严重破坏，因此当出现废气处理设施异常导致事故排放时，应及时启动环境事故应急预案，紧急停车，待废气处理设施修复完善后才能正常生产。 (3)风险防范措施 建设单位应严格按照国家规范的要求进行设计和建设。在设计和建设过程中要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计、施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，根据仓库的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施，从本质上防止火灾发生和控制灾害的发展。在设计过程中，着眼于物资储存量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、堆垛组距、垛距等安全间距。 同时项目在设计过程中工艺和装置系统应考虑以下方面措施： ①加工设备要有灵敏度高的过载保护装置，料位自动监视、自动停车、自动切换等控制系统和显示报警装置。 ②设备和厂房内应有有效的紧急排气系统，排气系统与每个设备连接，特别是要和输送设备、混合机等相连。工厂应有良好的除尘系统，扬尘部位要设集气罩，使操作区的含尘浓度保持在爆炸浓度下限值以下。 ③设备布局要考虑安全通道，日常生产中要保持通道畅通。 ④为防静电积聚，输送设备应接地良好。 ⑤产生粉尘较多的工序应处于封闭车间，电机电器和灯具采用防尘防爆型。 ⑥注意斗式提升机的防火安全，料斗和皮带要有良好的张紧装置和过载保护装置，避免料斗与机壳摩擦引起火花。 ⑦建筑物应设计成轻质墙或薄壁墙，设置足够的释放爆炸力的导向挡板和安全栏杆，保证工作区域的安全性。 ⑧厂内应安装疏散报警装置，发生意外情况时能及时发送信号。 ⑨厂内需设置消防水池，消防水量依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定，本项目消防用水最大设计供水量按为25L/s，火灾持续约时间3h，需消防水量为270m3，因此本项目需设置容积约为300m3的消防水池。 事故池有效容积按收集全部消防灭火产生的消防废水设计，事故池的设置应靠近厂区内沉淀池或者厂区地势最低点处。事故水池采取地埋式，建有按堵截泄漏形式设计，池体周边和地面应用坚固防渗的材料建造。 (4)应急预案 ①车间开工生产时，要进行整体性安全检修，尤其注意超负荷用电、明火等安全隐患，及时了解整个装置设备的密闭性和安全性，随时更换易损、易坏件和设备。 ②定期检修废气处理设备，一旦发生故障，需立即停产，待故障排除后再行投产。 ③远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。厂区内配备相应品种和数量的消防器材。 ④加强对职工的安全教育，以及企业应设置专门人员组成事故应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行相应培训。 (5)分析结论 本项目有存在着火灾及爆炸风险，但发生的概率是比较低的，只要严格操作，有很高的防范意识，实施环境风险防范措施，这些事故的发生是可以减少或避免的。项目应根据厂区情况制定应急预案。 11、环保投资估算 本项目环保总投资估算为132万元，约占总投资12300万的1.07%，具体估算见下表。 - 环保投资一览表 序号; 项 目; 主要环保措施; 投资额(万元). 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 2. 实验室分析化验废水; 沉淀池2m3; 1. 2; 废气; 粉尘; 集气罩+旋风除尘器、车间通风排气系统; 100. 油烟废气; 油烟净化器+高于屋顶3m排气筒排放; 8. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾篓、垃圾桶，由环卫部门定时清运处理; 5. 一般工业固废; 一般固废暂存间，定期外售、返回生产工序或交由环卫部门处理. 危险废物; 实验室危废暂存柜，核心料车间危废暂存间; 防火、防晒、防渗防腐等. 张贴危废标识. 4; 噪声; 车间隔音、设备减振、消声器; 8. 其他; 绿化; 种植树木、覆盖草皮; 5. 消防; 消防水池300m3; 3. 合计; 132. 12、 “三同时”验收项目 根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见下表。 - 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 污染物; 监测因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池+雨污分流排水系统; 车间总排放口达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准. 实验室分析化验废水; PH、盐类、 CODCr、BOD5; 化粪池+混凝沉淀+雨污分流排水系统. 废气; 卸料、投料、筛分、打包过程除尘器收集粉尘; 颗粒物; 集气罩+脉冲式旋风除尘器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准. 汽车尾气; SO2、CO、NOx、THC; 加强路面维护管理和厂区绿化. 食堂油烟; 油烟废气; 油烟净化器+高于屋顶3m排气筒排放; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中排放标准. 固体废物; 一般固废; 筛选废渣; 交由环卫部门处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 旋风除尘器收集粉尘; 卸料、投料过程除尘器收集粉尘含杂质较多不可回用，收集后交由环卫部门处理，筛分、打包过程除尘器收集粉尘返回生产线重新投入使用. 废弃原料包装袋; 外售给废品回收单位. 办公生活; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. 危险废物; 实验室废弃物; 在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置; /《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001). 废机油; 在危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置. 噪声; 生产、运输噪声; 连续等效A声级; 设备基础减振垫、安装消声器，厂房用隔声门窗，加强绿化等; 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类及4类.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产 过程 | 投料、筛分、打包、 卸料粉尘 |  | 集气罩+脉冲式旋风除尘器 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 |
|  | 车辆运输 | 汽车尾气 |  | 加强路面维护管理和厂区绿化 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 油烟净化器+高于屋顶3m排气筒排放 | 达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS |  | 化粪池+雨污分流排水系统 | 车间总排放口达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准 |
|  | 实验室分析化验废水 | PH、盐类、CODCr、BOD5 |  | 化粪池+混凝沉淀+雨污分流排水系统 |  |
| 固体 废物 | 生产 车间 | 一般工业固废 | 筛选废渣 | 交由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |
|  |  |  | 旋风除尘器收集粉尘 | 卸料、投料过程除尘器收集粉尘含杂质较多不可回用，收集后交由环卫部门处理，筛分、打包过程除尘器收集粉尘返回生产线重新投入使用 |  |
|  |  |  | 废弃原料包装袋 | 外售给废品回收单位 |  |
|  |  | 危险废物 | 实验室废弃物 | 在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |
|  |  |  | 废机油 | 在危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置 |  |
| 噪声 | 生产、运输 设备 | 设备运行噪声、车辆行驶、装卸噪声 |  | 设备基础减振垫，安装消声器，厂房隔声，加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论： 1、项目概况 为了适应市场需求，促进企业发展，湖南九鼎动物营养研究院有限公司拟投资12300万元，在岳阳湖南城陵矶新港区永济乡樟树村修建厂房及配套设施，建设年产核心料60000t项目。项目占地面积共50866m2，建设内容为核心料车间，办公楼，宿舍楼，实验楼等，项目性质为新建，项目总投资12300万元，其中环保投资132万元，占总投资的1.07%。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：根据现状监测，项目各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值要求。 地表水环境质量现状：根据引用监测数据，象骨港排涝站排水口上游500m长江断面、下游1500m长江断面的监测数据均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，松阳湖监测断面的氨氮、总氮、总磷部分出现超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准情况，其余监测因子基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准要求，松阳湖水体环境质量偶尔超标主要是因为湖区周边生活污水和未经有效处理工业废水排入松阳湖内引起。随着松阳湖水环境综合整治工程的实施，松阳湖水体环境质量有望得到恢复。 声环境质量现状：根据现状监测数据，项目东侧厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 3、营运期环境影响评价结论 1)水环境影响：生活污水经化粪池处理后排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，实验室分析化验废水在沉淀池加药混凝沉淀预处理后，通过污水管网汇同生活污水经化粪池处理，最终排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，在临港产业新区污水处理厂管网修复完成前，本项目不得投入生产。 2)大气环境影响：投料、筛分、打包、卸料粉尘通过集气罩收集由脉冲式旋风除尘器处理后在车间内排放，食堂油烟经油烟净化器通过高于屋顶3m排气筒排放，汽车尾气为无组织排放，通过加强管理；加强厂区内路面养护和清洁，加强绿化等措施，减轻汽车尾气的影响。 3)声环境影响：在对各种高噪声设备、汽车运输进行有效的噪声控制的同时，加强隔声、减振、加强绿化等措施，在确保厂界噪声达标的前提下，对周围的声环境不会有明显影响。 4)固体废物：项目产生的生活垃圾由垃圾桶分类收集，设置专人管理，由环卫部门定期清运。筛选废渣收集后交由环卫部门处理，卸料、投料过程除尘器收集粉尘含杂质较多不可回用，收集后交由环卫部门处理，筛分、打包过程除尘器收集粉尘返回生产线重新投入使用，废弃原料包装袋外售给废品回收单位，实验室废弃物在实验室危废暂存柜内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置，废机油在危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置。运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 4、项目选址合理性分析 本项目位于湖南城陵矶新港区永济乡樟树村，所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，可实现达标排放，对周围环境、敏感点产生的影响较小，项目选址区域环境现状较好，可以满足项目生产和发展的需要。 根据《饲料厂工程设计规范》（SBJ 05-1993）中相关要求，本项目生产规模为大型饲料厂。项目选址位于城陵矶临港产业新区，区域相关公用配套设施（供电、给排水、通讯等）管网和线路系统已经完善，周边最近居民点位于东北侧220m处，周边无居民集中居住区，无规模性饲养场，选址地地势较平坦、地质坚实、地下水位较低。生产车间为梯形布置。根据目前现场勘查情况来看，项目周边500m范围内无易燃、易爆和有害气体、有害粉尘的工业企业存在。符合SBJ05-1993中配合饲料加工厂的选址要求，选址可行。 同时根据湖南城陵矶新港区规划建设部出具的《关于九鼎岳阳产业服务园用地性质的说明》，项目所在地块为工业用地，选址可行。 5、与湖南城陵矶临港产业新区规划的相符性分析 本项目位于湖南城陵矶临港产业新区，根据《湖南城陵矶临港产业新区产业总体规划修编》及《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复》，临港产业新区核心区依托区位航运交通及岳阳市现有石化工业基础的优势，拟重点发展新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息四大产业。其中在规划区西北部布设新材料产业区，结合现有产业基础，差异化发展化工新材料，积极培育先进储能材料和复合材料产业。 本项目核心料生产属于饲料加工行业，与湖南城陵矶临港产业新区规划不相符，但建设单位已与湖南城陵矶新港区管委会签订《九鼎岳阳产业服务园项目补充协议》（附件6），同意本项目在该园区建设。 6、产业政策符合性结论 根据国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中有关规定，本项目为核心料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，且项目生产过程中不使用国家规定的淘汰类设备，属于允许建设项目。 因此本项目符合国家产业政策。 7、总量控制 本项目需设置总量控制指标为：CODcr：0.19t/a； NH3-N：0.03t/a。 8、总结论 综上所述，本项目符合国家现行产业政策，符合清洁生产要求，采取的环保措施可使污染物达标排放。该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 建议与要求 1)加强公司职工环保知识教育，积极贯彻清洁生产原则，将环保管理纳入生产管理中去。 2)为了能使场内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议建立健全的环境保护制度，设置专人负责，负责经常性的监督管理；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3)企业应按环评提出的各项要求，规范化项目废气、废水排口，便于环境管理监测计划实施，确保项目污染物达标排放，在湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂在管网修复完成前，本项目不得投入生产。 4)企业应加强对危废的收集、暂存管理，危险废物应由有资质的单位进行处理，不得随意丢弃、自行处置。

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 委托书 附件2 质保单 附件3 项目备案证明 附件4 土地转让合同 附件5 用地证明 附件6 九鼎岳阳产业服务园项目补充协议 附件7 专家意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目敏感点分布图 附图3 项目平面布置图 附图4 大气、噪声监测布点 附图5 引用项目地表水监测布点与本项目位置关系示意图 附图6 项目与调整后东洞庭湖自然保护区位置关系图 附图7 湖南城陵矶临港新区污水工程规划图 附图8 项目厂区内雨污水工程规划图 附图9 湖南城陵矶临港新区规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。