国环评证乙字

第2709号

岳阳融盛实业有限公司

融盛电力成套设备生产项目

环境影响报告表

（报批稿）

- 编制单位：湖南志远环境咨询服务有限公司

- 呈报单位：岳阳融盛实业有限公司

二〇一八年十月

《融盛电力成套设备生产项目》

环境影响报告表专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实细化项目建设内容及分期建设情况，校核项目占地面积和建筑面积，明确本项目不进行磷化、脱脂、喷塑等表面处理，完善项目产品方案及主要原辅材料，补充原辅材料存放方式，核实项目主要设备。 | 核实该项目分两期建设第一期主要建设标准化厂房一栋，办公楼一栋，高压柜研发中心，高压变电器研发中心，仓库和倒班楼，第二期主要建设标准化厂房三栋；校核该项目占地面积和建筑面积；明确了该项目不进行磷化、脱脂、喷塑等表面处理；新增移动式焊烟除尘设备。见P3-P6 |
| 2 | 补充研发楼具体研发内容，据此提出相应环保措施。 | 研发中心主要从事研发电器开关和高压开关，对电器设备检测和诊断等，其中并无大规模废水废渣等污染物，主要含有少量焊接烟气，可通过通风无组织排放。见P3 |
| 3 | 根据核实的建设内容完善项目生产工艺说明及产排污节点，完善磷化、喷塑等委外的可行性。 | 已完善项目生产工艺，将磷化、脱脂、喷塑等表面处理委外处理。见P20-P21 |
| 4 | 核实项目主要环保目标及其规模、与本项目的方位、距离。 | 已核实项目环境保护目标，新增岳阳市海关城陵矶办事处这一环境保护目标。见P23 |
| 5 | 根据建构筑物建设要求，强化施工期环境影响分析及控制措施。 | 强化了施工期的环境影响分析，进行了土石方平衡计算。见P27-P28 |
| 6 | 根据焊接方式及焊条种类，核实焊接烟尘污染源强，完善焊接烟尘收集处理方式。 | 已核实焊接烟气污染源强，设有移动式焊烟除尘设备吸收焊烟，见P35~P37 |
| 7 | 完善项目与园区规划的符合性分析，补充项目与《电力设施保护条例》的相符性分析，以此完善项目平面布局的合理性分析。 | 已修改，见P49及附件 |
| 8 | 完善项目环境监测计划、核实项目总量及环保投资，完善项目验收表，按工艺要求细化车间内平面布置图、雨污分流布置图等相关图件，建议增设雨水调蓄池。 | 完善项目环境监测计划，核实项目总环保投资，完善项目验收表，并附加了车间平面布置图、雨污分流布置图。 |

建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3、环境质量状况	19

4、评价适用标准	26

5、建设项目工程分析	28

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

7、环境影响分析	41

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	58

9、结论与建议	59

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 融盛电力成套设备生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳融盛实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈志刚 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 陈文 |
| 通讯地址 | 湖南城陵矶新港区云港路创业孵化基地2号楼2013室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13873010273 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市长江大道以东，兴港路以北装备制造产业区范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 岳阳市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2018-430686-38-03-023103 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 3832配电开关控制设备制造 3561电工机械专用设备制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 73890.13 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 26717 |  |  |
| 总投资 (万元) | 20000 |  | 其中环保投资(万元) |  | 97 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.485% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 电力行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据重要的地位。随着我国经济的快速发展，城镇化建设的加速，电力设施建设作为电力行业产业中的重要一环也随之蓬勃发展，尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大电力行业方面的投资，使得该行业步入了飞速发展期。在此背景下，岳阳融盛实业有限公司在岳阳市城陵矶新港区建设标准化厂房生产“成套开关箱50000台/年，配电箱50000台/年，成套电气柜20000台/年”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为73890.13m2，建筑面积 26717 m2。本项目总投资2亿，环保投资97万元，占总投资的0.485%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中“二十七、电气机械和器材制造业，78电气机械和器材制造业”中的“其他（仅组装的除外）”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、建设内容及规模 1、项目建设内容 项目名称：融盛电力成套设备生产项目 建设单位：岳阳融盛实业有限公司 建设性质：新建 建设地点：岳阳市长江大道以东，兴港路以北装备制造产业区范围内，地理位置图详见附图1。 总投资额：2亿 生产规模：成套开关箱50000台/年，配电箱50000台/年，成套电气柜20000台/年。 职工人数：200人； 生产制度：每天8小时工作制，年工作250d。 本项目分两期建设，第一期主要建设标准化厂房①栋，办公楼，高压柜研发中心，高压变电器研发中心，仓库和倒班楼。高压柜和高压变电器研发中心主要从事研发电器开关和高压开关，对电器设备检测和诊断等，其中并无大规模废水废渣等污染物，主要含有少量焊接烟气，可通过通风无组织排放。第二期主要建设标准化厂房②、③、④栋。本项目拥有标准化厂房四栋，占地面积为73890.13m2，建筑面积26717m2，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产成套开关箱50000台/年，配电箱50000台/年，成套电气柜20000台/年，一期项目产品规模为年产成套开关箱12500台/年，配电箱12500台/年，成套电气柜5000台/年，二期产品规模为年产成套开关箱50000台/年，配电箱50000台/年，成套电气柜20000台/年。 项目组成具体情况如下表1-1所示。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能. 主体工程; 厂房①栋 （一期）; 面积为4320m2; 变压器机加工 高低压开关柜加工 组装线、实验车间和测试中心. 厂房②栋 （二期）; 面积为6655m2; 变压器机加工 高低压开关柜加工组装线、实验车间和测试中心. 厂房③栋 （二期）; 面积为5832m2; 变压器机加工 高低压开关柜加工组装线、实验车间和测试中心. 厂房④栋 （二期）; 面积为5832m2; 备用厂房. 辅助工程; 办公楼 （一期）; 面积为19000m2. 食堂 （一期）; 2000m2. 高压柜研发中心 （一期）; 2168m2. 高压变电器研发中心 （一期）; 5832m2. 传达室 （一期）; 48m2. 仓库 （一期）; 2600 m2; 储存原辅材料. 公用工程; 供电; 工业园电网供给; \. 给水; 自来水管供给; \. 天然气; 园区统一供气. 废气治理设施; 食堂油烟：经油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至食堂楼顶排放. 焊接焊烟：使用6台移动式焊接烟气除尘器吸收焊接烟气. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化. 废水治理设施; 本项目隔油后的食堂废水汇通其他生活废水一起汇入污水处理池处理达标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入临港新区污水处理厂. 固废治理设施; 生活垃圾暂存点，并交由环卫部门统一收集处置；餐厨垃圾收集后交由有专门处理资质的单位处理；一般工业废物进行分类收集；危险废物设置危废储存间，送有资质的单位处理。. 2、原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-2。 表1-2 主要原辅材料表 名称; 单位; 数量; 一期使用量; 二期使用量; 备注. 原辅材料; 不锈钢板; t/a; 750; 187.5; 750; 外购. 铁板; t/a; 750; 187.5; 750; 外购. 二氧化碳; m3/a; 12000; 3000; 12000; 外购. 氩气; m3/a; 6000; 1500; 6000; 外购. 焊丝; t/a; 0.75; 0.1875; 0.75; 外购，不含铅、锡. 焊剂; t/a; 0.008; 0.002; 0.008; 外购，不含铅、锡. 铜牌; t/a; 7.5; 1.875; 7.5; 外购. 铜线; t/a; 1.5; 0.375; 1.5; 外购. 焊锡丝; t/a; 0.06; 0.015; 0.06; 外购. 锡块; t/a; 0.11; 0.0275; 0.11; 外购. 锌块; t/a; 0.023; 0.00575; 0.023; 外购. 能源 动力; 电; 万kWh/a; 43.2; 10.8; 43.2; 市政供电，生产、生活设施动力. 天然气; 万m3/a; 4.5; 1.125; 4.5; 市政供气，生产、生活设施. 自来水; 万m3/a; 0.7; 0.175; 0.7; 市政供水，生产、生活用水. 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： （1）钢板：是用钢水浇注，冷却后压制而成的平板状钢材。钢板是平板状，矩形的，可直接轧制或由宽钢带剪切而成。 （2）焊丝：本项目拟采用钛钙型低碳钢焊条（结422），焊丝的药皮中含有30%以上氧化钛及适量的(<20%)钙和镁的碳酸盐的酸性焊条。 将零散的原辅材料分类包装后储存在仓库中。 3、生产工艺 运营期主要是外购钢板进行加工成柜体，外购产品电器元件、铜排、线材及五金进行组装。生产工艺流程简述： 1、原料入库：外购钢板、加工好的电器元件、铜排、线材及五金件。 2、机加工序：剪切、冲压、折弯、焊接成柜体。产生噪声、废边角料、废机油、液压油、焊烟、焊渣、废棉纱手套。 3、安装电器元件：在机柜内外安装外购电器元件 4、通电调试合格出厂：通电调试是否合格，合格出厂。 4、主要生产设备 主要设备见表1-3 表1-3主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位（台/套）; 数量. 1; 数控液压转塔冲床; T3-1225-OIPC; 1; 外购. 2; 机械剪板机; Q11-6*2500; 1; 外购. 3; 数控剪板机; HS6-32-E200; 1; 外购. 4; 液压折弯机; WC67-100/3200; 1; 外购. 5; 液压折弯机; W67Y-63/2000; 1; 外购. 6; 数控折弯机; NCP00-32-S530-4H; 1; 外购. 7; 开式可倾压力机; JB23-80T; 1; 外购. 8; 开式可倾压力机; JB23-16T; 3; 外购. 9; 开式可倾压力机; JB23-25T; 1; 外购. 10; 开式可倾压力机; JA23-16T; 1; 外购. 11; 开式深喉压力机; J21S-40T; 1; 外购. 12; 焊机; BX-315A; 2; 外购. 13; 焊机; BX-250A; 1; 外购. 14; 氩弧焊机; WS-200; 1; 外购. 15; 二氧化碳保护焊机; MIG-60; 1; 外购. 16; 二氧化碳保护焊机; NBC-315; 1; 外购. 17; 等离子切割机; CGJ-60; 1; 外购. 18; 等离子切割机; 2GK-60; 1; 外购. 19; 万向摇臂钻床; Z3125A; 1; 外购. 20; 粉末静电喷涂机; W-16; 1; 外购. 21; 空气压缩机; V-0.6/8; 2; 外购. 22; 空气压缩机; HW15012; 1; 外购. 23; 空气压缩机; V-0.25/8; 1; 外购. 24; 铜铝排切断工具; CWC-150T; 1; 外购. 25; 液压母线加工机; XSM-300; 1; 外购. 26; 液压母线加工机; DM-300C; 1; 外购. 27; 台式钻床; ZS4112; 1; 外购. 28; 台式钻床; Z4116; 1; 外购. 29; 台式钻床; SWJ-12; 1; 外购. 30; 线号机; C-500T线号机; 1; 外购. 31; 切割机; DCA355; 1; 外购. 32; 移动式焊烟除尘器; HCH; 6; 外购. 注：项目加热能源为电加热，不使用其他能源通过热量。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、产品方案 本项目主要产品如表1-4所示。 表1-4产品清单 产品; 产品规格; 一期生产总量; 二期生产总量. 三箱系列; XXM501明装排骨式照明箱; 12500; 50000. XRM501暗装排骨式照明箱. XXM502明装横式照明箱. XRM502暗装横式照明箱. XXM503明装高分断照明箱. XRM503明装高分断照明箱. XXB501明装双门式电表箱. XRM501暗装双门式电表箱. XXB502明装总表式电表箱. XRB502暗装总表式电表箱. XRZ501暗装单排插座箱. XXZ502明装双排插座箱. XRZ502暗装双排插座箱. DBX暗装电表箱（一户一表箱）. SLPD配电箱. XL-21G低压动力箱. MNS-E配电箱（柜）（ABB授权产品）. Prisma iPM低压配电箱（柜）（施耐德授权产品）. SLATS配电箱. SDB（ABB授权产品）. 低压系列; MNS-L交流低压抽出式开关设备; 6250; 25000. GCS交流低压抽出式开关柜. GCK系列电动机控制中心. GCD60型交流低压开关柜. GGD型交流低压配电柜. GFB2-2008交流低压开关设备. SIVACON 8PT低压开关柜（西门子授权产品）. MD max交流低压开关设备(ABB授权产品). Blokset柜（施耐德授权产品）. BM6交流低压开关设备（施耐德授权产品）. DOMINO多米诺组合式开关柜. GCL1系列低压动力配电中心. PGL1/2型低压配电屏. GCSK型低压抽出式低压开关柜. JK型交流低压电控设备. BFC-20B抽屉式低压开关柜. SLWB-C低压无功率补偿装置. SLWB-F低压无功率补偿装置. SLWB-T低压无功率补偿装置. 高压系列; KYN61-40.5户内交流金属铠装抽出式开关柜; 6250; 25000. KYN28-12户内交流金属铠装抽出式开关柜. KYN28-24户内交流金属铠装抽出式开关柜. MVnexHP金属铠装开关柜(施耐德授权产品). UniGearZS1铠装式金属封闭开关设备（ABB授权产品）. XGN2-12箱型固定金属封闭开关设备. XGN15-12箱型固定式交流金属封闭开关设备. XGN□-24箱型固定式交流金属封闭开关设备. HXGN17-12箱型固定式交流金属封闭开关设备. HXGN□-12箱型固定式交流金属封闭开关设备. KYN1-10型交流金属铠装移开式开关柜. JYN2-10型交流金属间隔移开式开关柜. GG-1A（F2）型高压开关柜. GR-1型高压电容柜. PJ1型高压电能计量柜. 箱式变 电站; YB系列预装式变电站; 5000; 20000. 备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。 6、生产定员与工作制度 拟建项目一期职工总人数50人，均就近招募，提供伙食，不提供住宿，每天8小时工作制，年工作250d。 拟建项目二期职工总人数200人，均就近招募，提供伙食，不提供住宿，每天8小时工作制，年工作250d。 7、公用工程 （1）交通：岳阳市长江以东，兴港路以北装备制造产业区范围内，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自来水管网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。污废水经项目新建污水处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入临港新区污水处理厂 （5）供气：本项目设置食堂，会用到天然气。本项目天然气由园区天然气管道供应。 6平面布置 本项目占地73890.13平方米，建筑占地面积26717平方米，绿地率10%。 项目严格按照国家建筑设计、消防、通风、环保等规范要求，并遵循“现代化、网络化、园林化、生态化”的原则，进行厂区总图布置设计和建设。力争做到功能分区明确、间距合理、工艺流畅、运输方便、符合环保、安全、卫生、消防要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染情况。所在地的实际功能为工业用地，根据建设项目单位提供的资料和现场勘察，“三通一平”与居民拆迁由园区负责，再交由企业。本项目并未投入生产运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 一、地理位置 岳阳位于湖南省东北部，素称“湘北门户”，总面积1.5万km2。岳阳市地处长江中游南岸，怀抱洞庭湖，是湖南唯一临江口岸城市，处于一江（长江）、两线（京广铁路、京珠高速公路）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）交汇处。城陵矶港东距武汉港230km、距上海港1034km，西距重庆港1356km，通过一湖四水沟通湖南74个县市，把全省80%的地域与长江大动脉连成一体，即是长江八大深水良港之一，也是湖南内河交通的总枢纽和咽喉。 湖南城陵矶新港区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。本项目选址于岳阳城陵矶新港区长江大道以东，兴港路以北装备制造区范围内。 项目地理位置图详见附图1。 二、地质地貌 岳阳地区在大地构造上东靠幕阜山隆起，西临洞庭湖~江汉坳陷区，沙湖~湘阴断裂为该两构造单元的分界线，整个地势东南高，西北低。荆江段、洞庭湖段和长江段北岸，属荆江、洞庭湖冲积平原。早更新世以来，地壳不断下沉，接纳了一套砾石泥质沉积。洞庭湖段和长江段南岸属剥蚀堆积低山丘陵区。全新世以来，位于沙湖~湘阴大断层工部的地区开始上升，使更新世的沉积物普露地表。幕阜山余脉绵延于东、北两面，呈现东西走向，山顶浑圆，山坡平缓。境内岗丘起伏，湖汊纵横，海拔高程一般为30~100m。 岳阳城陵矶新港区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为6度。 三、气候、气象 湖南城陵矶新港区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 四、水文 本项目位于城陵矶新港区内，东侧为松阳湖，西面约1.48km为长江。本项目所产生的废水经象骨港污水处理厂处理后排入长江。 1、长江岳阳段 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要主要水文参数如下： 流量：多年平均流量20300立方米/秒； 历年最大流量61200立方米/秒； 历年最小流量4190立方米/秒； 流速：多年平均流速1.45米/秒； 历年最大流速2.00米/秒； 历年最小流速0.98米/秒； 含砂量：多年平均含砂量0.683公斤/立方米； 历年最大含砂量5.66公斤/立方米； 历年最小含砂量0.11公斤/立方米； 输沙量：多年平均输砂量13.7t/秒； 历年最大输沙量177t/秒； 历年最小输沙量0.59t/秒； 水 位：多年平均水位23.19米（吴凇高程）； 历年最高水位33.14米； 历年最低水位15.99米。 2、松阳湖水域 湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右，约4km2； 水位：最深水位5~6m左右；平均水位3～4m左右； 蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右。 五、地下水 区域松散岩类孔隙水埋深一般 0.5~3m，地下水类型为 HCO3-Ca 型。基岩裂隙水主要贮存于震旦系板岩、变质沙岩中。地下水的补给、径流及排泄，地下水的补给来源为大气降水及江湖的渗入补给。 六、植被与生物多样性 1、本项目区域动植物现状 项目所在区域属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。区内及松阳湖周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下： 乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等生种野。此外，从松阳湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫、日本柳衫、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：问荆、金撄子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。 依据《中国植被》划分类型的原则，云溪工业园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观。可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。 综上所述，园区内动植物资源丰富，分布广泛。但园区内除樟树为国家二级保护植物外，未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 （2）松阳湖和长江水生动植物现状 松阳湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松阳湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松阳湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松阳湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松杨湖水体，由于历史原因，水质较差，湖内鱼类的品种虽然仍有一些，如有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等，但一般未能作为居民食物。 长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，近年来有国家一级保护动物白鳍豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白鳍豚国家级自然保护区。 - 七、新港区规划概况 新港区作为一个新兴产业集群，2012年，由湖南省环科院编制了环境影响报告书，同年由湖南省环保厅以湘环评【2012】293号文对其进行了批复，同意新港区按规划目标进行开发建设。 1、产业发展战略 （1）产业集群化战略 新港区由于区域的主导产业，在生产上或者在产品分配上有着密切联系，或者在布局上有相同的指向性，根据区域产业集聚理论，这些产业按一定比例布局在区域的某个优越地区内，就可以形成一个高效率的生产系统，改善企业生产的外部环境，从而使区域整个产业系统的总体功能大于各个企业功能之和。从系统理论来看，这种1+1＞2的集聚经济效应，可以称之为结构生产力效应。 （2）新型工业化战略 以推进新型工业化为核心，充分发挥园区的平台作用，利用资源、要素、政策等优势，更大规模地吸引外资、启动民资办工业，通过改造提升优势产业，培育壮大新兴支柱产业，实现工业经济的迅速发展，以新型工业崛起带动新港区的全面崛起。 （3）大项目带动战略 按照以项目扩投资、以投资促增长的思路，坚持以项目为抓手，突出重大项目对经济社会发展的支撑作用，进一步加大项目争取、引进和建设力度。通过实施一批产业和基础设施重大项目，建立、完善产业和公共服务体系，扩大固定资产投资规模，引导大项目企业的关联带动作用，拉动经济增长。 （4）开放型经济战略 坚定不移地扩大对外开放，充分利用国内国外“两个市场、两种资源”，以开放带动、借力发展，突破行政区体制、人才、科技、资金等瓶颈制约。进一步优化投资创新创业环境，全方位承接国际产业转移。采取对接、互补、错位竞争策略，发挥比较优势，扶持壮大一批市场在外、成长性高、竞争力强的优势企业和产业，扩大对外出口，拓展经济增长空间。 2、产业选择原则 （1）低碳生态 低能耗、低污染、低排放为基础的低碳生态经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。 （2）发挥优势 新港区产业选择应充分发挥自身资源、区位、交通优势，培育和选择承接优势型产业，增强产业发展招商和产品市场竞争力。 （3）政策导向 产业选择应符合国家、省市制定战略发展方向，此类行业多为市场前景广阔，产品附加值高，市场竞争力强，在国际国内分工中具有优势的行业。值得注意的是，新港区产业选择应结合自身实际，选择符合政策导向型行业。 （4）融入本土 产业创新性、网络性融入当地构成产业链，产业选择切忌出现飞地式，即产业与当地产业完全无关。做好承接后的产业研发能力，与当地产业的融合，形成产业链和网络化的产业结构，并非是全盘接受承接来的产业。要加强将企业作为平台，实现承接的产业与本地产业的融合。为此，此类行业为在产业链上与岳阳市、新港区优势行业具有关联的产业。 （5）适度超前 新港区在规划产业时，不仅要立足现实需求，更应以发展的眼光，着眼于未来，寻找具有潜力的产业、行业与项目，适度超前规划与布局，以使新港区的发展走在时代前列，实现跨越式发展。 （6）港城融合 依托港口优势聚集产业，通过产业的集聚推动新型工业化进程，实现投资规模的扩展和人口、要素的集聚，从而推动城镇化的演进，实现从“产业城”到“新城”的跨越。为此，提出产业化与城市化良性互动发展的思路，以城市化建设为龙头，以招商引资为突破口，以产业园区建设为载体，集中精力抓产业集聚提升和城市框架构筑，逐步摆脱困境。 3、产业发展定位 城陵矶新港区产业定位为“一个中心、两类基地、六大产业”。 一个中心——长江中游区域性综合物流中心； 两类基地——先进制造业基地和创新孵化基地； 4、产业体系构建 （1）重点产业类型 城陵矶新港区重点发展： 现代港口物流：包括仓储、加工、配送、中转、贸易展示、金融结算、订单处理等（国际物流中心、保税物流区、出口加工区等项目）。 先进装备制造：包括交通运输设备、智能装备（石化机械、食品加工机械、造纸机械、纺织机械等智能化装备制造）、节能环保设备等。 战略新兴产业：包括新材料、电子信息、生物医药等。 新型传统产业：绿色能源、绿色造纸、石化及精细化工、新型建材、绿色食品加工等。 现代服务业：科技研发、商务办公、会议展览、职业教育、休闲旅游、生态居住等。 （2）产业体系构建 依据确定的重点产业类型，构建“4+3+3”产业体系： ①四大主导产业 现代港口物流、智能机械装备、节能环保设备、出口加工 ②三大新兴产业 新材料、电子信息、生物医药 ③三大配套服务业 科技研发、职业教育、休闲旅游 5、发展目标 新港区将成长为岳阳另一个推动经济的重要引擎，因此，新港区必须坚持高起点、高质量、高水平，按照技术一流、效益一流、生态环境良好的要求，把新港区建设成为：功能复合的生态城；高效集约的新港城；活力四射的宜居城。 近期：长江中游重要的内河航运枢纽与产业创新示范区 建设成为长江中游内河航运的中转枢纽，无缝衔接区域间物资流通与要素流动的重要枢纽；形成最具产业创新能力的临港经济开发区，引领周边产业合理分工、错位发展。 中期：环长株潭城市群重要的经济引擎，实现产业结构调整的重要基地 发展成为国家级内河临港产业与战略新兴产业的一流基地，环长株潭城市群经济增长的重要支撑；成为长江流域生态环境保护与开发建设协调最佳的典范基地。 远期：中西部地区合作的重要节点 推进湖南地区与西部、东部的产业合作与区域交流，成为中部地区产业结构调整的主动力；成为中国能源运输新格局的重要转运点。 6、功能定位 城陵矶新港区功能定位为： （1）长江中游区域性临港型综合交通枢纽 强化城陵矶港在长江中游的优势地位，捆绑未来货运铁路、高速公路等陆地交通，发展水陆联运，打造长江中游区域性临港型综合交通枢纽。 （2）湖南省重要的先进制造业基地和创新发展示范区 立足新港区在湖南省中重要航运物流枢纽、重要门户的战略地位，依托城陵矶新港区，向腹地纵深拓展，积极引入临港型制造业，打造成湖南省重要的先进制造业基地。以“四化两型”建设为指导，以创新为动力，打造成湖南省“四化两型”创新发展的示范区。 （3）岳阳市临江、环湖、生态、宜居的魅力新港城 发挥滨江、环湖的生态优势，构建新型工业化与新型城镇化相融合，资源节约，环境友好，充满活力的生态宜居新港城。 7、产业空间布局 新港区构筑“1212”总体空间布局，即架构“一带双心，一廊双环”的总体空间布局。 （1）一带：沿江产业发展带 沿江产业发展带：沿长江依托港口形成的沿江产业发展带。该产业带以现代港口物流、绿色能源、绿色造纸、智能装备以及轻型出口加工等行业为主。自北向南依次串联老港产业区、新港现代港口物流区、智能装备区、出口加工区四大产业区。其中，南部依托城陵矶老港的老港产业区主要以现有产业行业内部的转型升级为主。依托新港的港口物流区、智能装备区、出口加工区则以在现有产业基础上的全新功能引入为主。 （2）双心：综合服务中心、生活服务中心 综合服务中心：依托白杨湖、规划轨道交通站点，位于云港路南北两侧的生产力服务中心。以总部办公、行政办公、金融创投、技术交易、酒店等服务功能为主导。该地块相对居中，生态环境较好，适合发展总部、行政办公等服务功能，服务于新港区，同时，辐射周边云溪区、长岭及巴陵石化等地区。 生活服务中心：依托芭蕉湖、规划轨道站点，位于永济大道与滨湖北路交汇的地块。以商业金融、文化娱乐、医疗卫生、生活居住为主。该地块面临芭蕉湖、距岳阳市主城区较近，适合配置生活、居住、服务等公共服务功能，为新港区以及岳阳市主城区提供配套服务。 （3）一廊：城市环湖生态廊道 城市环湖生态廊道：串联松杨湖、白杨湖、芭蕉湖三湖，贯穿临港新区南北的城市链湖生态廊道。一方面，通过生态廊道串联生产力、生活服务中心，优化服务业发展环境，另一方面，在空间上促使新区内的临港产业区与新兴产业区形成分隔。 （4）双环：环松杨湖科技创新区、环芭蕉湖公共服务区 环松杨湖科技创新区：环松杨湖组团式布局形成的科技创新区。以科技研发、企业孵化、职业教育、总部办公等生产性服务业主的科技创新区。 环芭蕉湖公共服务区：环芭蕉湖组团式布局形成的环湖公共服务区。以生活居住、商业金融、文化教育、医疗卫生、休闲旅游等为主的环湖公共服务区。 着力打造五大产业集聚区： （1）现代港口物流产业区 由现代港口物流园和综合产业园构成。 现代港口物流园：长江大道以西，云港路以南，兴港路以北的新港区地块。以仓储、货运代理、保税仓储、分拨配送、流通加工、商务办公、商贸展示、信息服务等为主。园区建设上，规划建设综合型集装箱物流中心、大宗农产品及粮油原料交易物流中心等专业物流中心保税物流中心，构建完善的物流网络体系，营造良好的公共服务平台，创新招商引资模式，大力引进和培育一批现代物流企业，延伸物流产业链，积极培育第三方、第四方物流企业，着力打造成集货物仓储、中转、集散、加工、管理、咨询等一体的现代物流园。 综合产业园：长江大道以东，永济大道以西，云港路以南，兴港路以北的地块。以港口物流配套服务兼有汽车零部件等机械装备行业为主。该地块临近城陵矶新港区，一方面可以为港口物流园提供行政管理、商贸交易、订单处理、电子商务、信息咨询等配套服务。另一方面，由于该地块区位交通较好，有近邻服务组团的优势，产业区前期发展过程中适宜招商一些金属加工、通用零部件、机械电子等“共生型”行业入住。 （2）智能装备产业区 该地块位于云港路以北，永济大道以西的滨江地块。临近城陵矶新港区，位于长江大道、松杨湖路两条疏港通道的交汇处，对外交通便利。适合配置智能石化机械、智能食品加工机械、智能建筑机械、智能纺织机械、智能车床机械、造纸印刷机械、塑料机械等装备制造。发展建设上，以完善园区内部的基础设施配套为平台，加大招商引资力度，着力引进一批关联性强、科技含量高、产品附加值高的项目，发挥龙头企业的带动作用，致力于打造智能专用设备的产业集群。 （3）新兴产业区 位于随岳高速以西，云欣大道以东，松杨湖路以南，兴道路以北的地块。该区西侧、北侧临湖，南面山体，生态环境良好，适宜发展对生态环境要求较高的电子信息、新材料等新兴产业。园区建设应坚持规模化、集约化原则，依托化工等优势行业基础，延伸产业链条，完善相关产业配套和支撑服务体系，重点发展新材料、生物医药、电子信息等行业。招商引资上，加大产业区建设投入力度，拓宽招商引资渠道，积极吸引项目、资金、人才、技术入园。形成集聚效应明显、产业配套完善、支撑服务健全的新兴产业集聚区。 （4）科技创新区 该区主要依托松杨湖，生态环境优势明显，临近云溪工业园。有利于发展科技研发、企业孵化、中试小试、总部办公、职业教育等生产性服务业。该区是新港区高端生产性服务业的集聚地，以服务新港区为主体，远景辐射云溪、长岭、巴陵等周边地区。应积极吸引人才、资金、信息、科研等资源集聚，优化提升功能服务平台，完善配套服务设施，着力加快建设。 （5）保税区 主要由长江路以西原国际集装箱港周边地区和白杨湖与松杨湖之间的地区。 长江路以西的保税区位于港口物流区内，依托港口物流优势，适宜从事保税仓储、简单加工和增值服务、国际物流配送、进出口贸易、国际中转和转口贸易、物流信息处理等业务。白杨湖与松杨湖之间的保税区，位于港口腹地内陆，适宜开展以产品附加值高，环境影响较小的绿色食品、家具、服装等轻型出口加工行业。发挥区位、港口物流、交通、低成本、资源等优势，积极申报出口加工区，加大政策、资金投入力度，加快基础设施建设，创新招商引资策略，重点吸引东部沿海地区需要大进大出原材料和成品的绿色食品加工、高档家具企业、纺织服装企业、大型电子产业组装企业落户，打造成中南地区新兴的出口加工产业基地。

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 3.1 环境空气质量现状 - 3.1.1历史监测资料 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，引用岳阳环星六九科技有限公司《金属制品加工生产项目》中的监测数据，该项目位于本项目北侧500m处。共设2个监测点，项目东北（上方向）1500m处凌泊胡村设G1监测点，东南（下风向）600m处李家咀设G2监测点，监测结果见下表： 表3-1 大气环境质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 评价因子; 取值时间; 浓度范围（mg/Nm3）; 超标倍数; 评价标准（mg/Nm3）. G1凌泊胡村; SO2; 日平均; 0.034~0.036; 0; 0.15. NO2; 日平均; 0.031~0.033; 0; 0.08. PM10; 日平均; 0.078~0.083; 0; 0.15. PM2.5; 日平均; 0.041~0.051; 0; 0.075. G2李家咀; SO2; 日平均; 0.034~0.037; 0; 0.15. NO2; 日平均; 0.020~0.023; 0; 0.08. PM10; 日平均; 0.087~0.103; 0; 0.15. PM2.5; 日平均; 0.053~0.058; 0; 0.075. 由监测结果可知，各监测点位SO2、NO2、PM10、PM2.5监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求。 - 3.2地表水环境质量现状监测与评价 本项目废水依托象骨港污水处理厂处理达标后排入长江，厂区后期雨水经雨水管网收集后排入杨树港。 - 3.2.1长江水质 本次环评收集2017年岳阳市环境保护监测中心对长江常规监测断面城陵矶断面、陆城断面的历史监测数据，城陵矶断面常规监测断面位于临港新区污水处理厂排污口上游，陆城断面位于临港新区污水处理厂排污口的下游，可作为水体本地背景值参考评价。 a.监测因子：pH、DO、COD、BOD5、氨氮、石油类等。 b.监测时间和频次：岳阳市环境监测中心于2017年全年对长江城陵矶断面及陆城断面常规监测，每月一次，每次进行1天，每天采样一次。 表3-2 长江常规监测断面水质历史监测评价结果一览表单位：mg/l，pH除外 断面名称; 项目; pH; DO≥; COD≤; BOD5≤; 氨氮≤; 石油类≤. 标准值; 6~9; 5.00; 20.00; 4.00; 1.0; 0.05. 城陵矶断面; 平均值; 7.52; 7.38; 10.76; 1.09; 0.1274; 0.01L. 超标率%; -; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; -; 0; 0; 0; 0; 0. 陆城断面; 平均值; 7.39; 7.36; 12.19; 1.21; 0.1511; 0.001L. 超标率%; -; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; -; 0; 0; 0; 0; 0. 监测评价结果：根据表3-3长江历史监测断面时间内，城陵矶监测断面陆城断面各水质指标因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。现状水体环境质量现状良好。 - 3.2.2杨树港渠、菱泊湖渠、象骨港 为了解项目所在区域的地表水环境质量现状，引用湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月4日~2017年11月5日对杨树港渠、菱泊湖渠、象骨港进行了监测，监测结果见表3-3。 表3-3 杨树港渠、菱泊湖渠、象骨港监测结果一览表 单位：mg/l 表3-3监测评价结果表明各水质指标因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。现状水体环境质量现状良好。 监测点位; 采样时间; pH; 溶解氧; 氨氮; 石油类; 总磷; COD. 杨树港渠 断面; 2017/11/04; 7.7; 7.2; 0.111; 0.01; 0.06; 13. 2017/11/05; 7.62; 7.1; 0.147; 0.01; 0.08; 14. 菱泊湖渠 断面; 2017/11/04; 7.60; 7.3; 0.298; ND; 0.07; 10. 2017/11/05; 7.63; 7.3; 0.308; ND; 0.07; 11. 象骨港 断面; 2017/11/04; 7.52; 7.4; 0.251; ND; 0.05; 14. 2017/11/05; 7.64; 7.3; 0.272; ND; 0.07; 14. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; ≥5; 1.0; 0.05; 0.2; 20. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 3.3声环境质量现状评价 本评价委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年9月3日至4 日对项目区声环境进行了监测。 - 1、监测点位 在项目东南西北四个厂界分别布设了1个具有代表性的噪声监测点，监测点位布设见附图4。 - 2、监测项目 等效连续A声级Leq(A)。 - 3、监测时间与频次 监测时间为连续监测两天，昼、夜间各测1次，每次监测不少于20min。 - 4、测量方法与仪器 测量方法与仪器应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。 - 5、监测与评价结果 表3-4声环境现状监测统计结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果; 标准限值. 昼间; 夜间. N1（东厂界外1米）; 09月03日; 58.6; 42.2; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准，昼间65、夜间55. 09月04日; 55.2; 42.5. N2（南厂界外1米）; 09月03日; 55.2; 40.6. 09月04日; 55.7; 40.3. N3（西厂界外1米）; 09月03日; 58.2; 41.8. 09月04日; 57.9; 41.5. N4（北厂界外1米）; 09月03日; 62.6; 44.3. 09月04日; 63.4; 45.1. 根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。 四、生态环境现状 项目位于湖南城陵矶新港区，用地性质规划为工业用地，目前已基本完成场地平整，由于人类活动频繁，场内原始植被早已不复存在，区域内野生动物资源较少，以农田动物类群为主，主要为蛇、鼠、麻雀等。评价区内无珍稀濒危野生动植物存在。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南城陵矶新港区内，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下和附图3。 表3-5环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离; 功能规模; 环境保护 区域标准. 地表水环境; 长江岳阳城陵矶段; W; 1320m; 渔业用水 大河; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 长江陆城段; W; 15.1km; 渔业用水 大河. 芭蕉湖; S; 0~3.3km; 渔业用水 中湖. 象骨港; N; /; /. 大气环境; 岳阳市海关城陵矶办事处; S; 650m; 约30名在职职工; GB3095-2012 二级标准. 杨树港村; W; 900m内; 约60户. 新港公司办公楼; SW; 970m; 约40人. 港龙国际物流办公室; S; 790m; 约30人. 岳阳临港区消防局，; S; 920m; 约40人. 李家咀; SE; 600m内; 约40户. 声环境; 杨树墩居民; W; 200m内; /; GB3096-2008 3类标准. 社会关注; 高压电缆; W; 200m内; /; /. 生态环境; 自然植被绿地; 四周; 0~200m; /; 保护生态社会环境保护目标维持现状不受其影响破坏.

- 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 区域空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物名称; 浓度限值; 标准名称. 年平均; 24小时平均; 小时平均. SO2; 60; 150; 500; GB3095—2012 二级标准. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; -. PM2.5; 35; 75; -. 2、地表水：长江岳阳段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。 表4-3 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002; pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境：项目运营期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。道路两旁，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值. 一级; 二级. 1; SO2; 年平均; 20; 60. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 2; NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; 4. 1小时平均; 10; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 100; 160. 1小时平均; 160; 200. 5; PM10; 年平均; 40; 70. 24小时平均; 50; 150. 6; PM2.5; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. （2）废水：污水排放水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准（GB18918 -2002）》一级标准B标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 污水排放标准 污染物; 标准值. COD; 100mg/L. BOD5; 30mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 15mg/L. （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，要求项目生活污水经隔油池化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，由园区污水管网排入临港新区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 |  |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 5.1施工期 拟建项目施工过程主要包括平整场地、建筑施工、设备安装和调试、工程验收、交付使用等。施工过程中有扬尘（粉）尘、废气、废水、噪声、弃渣产生，也会产生生态扰动和水土流失。施工过程及产污环节见图5-1 平整场地 建筑施工 粉尘、噪声、振动、废气粉尘、弃土弃渣、地表扰动、水燃油废气废渣、水土流失等问题。 废水、固体废物、建筑弃渣、噪声、粉尘、废气等问题。 设备安装、调试 工程验收 交付使用 图5-1 施工期建设工艺流程图 1、废气 施工期废气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。 施工期扬尘主要为施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。 2、废水 施工期排放的废水主要有施工废水（包括试压废水）、施工人员产生的生活污水。 施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒。 项目施工人员最大按200人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为24m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可经移动厕所收集后拉运至临港新区污水处理厂（象骨港污水处理厂）处理后外排。 3、噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，项目施工产生的噪声在可接受范围内。 4、固废 施工期间固体废物主要来自主厂房施工等过程产生的建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下： （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。 （2）土石方 项目建设过程中，一期建设挖方8000m3，填方2400m3，余土外运5600m3，二期建设挖方2000m3，填方600m3，余土外运1400m3。少量的建（构）筑物基础，基槽余土在施工中消化或外运至渣土消纳中心。 表5-2 一期建设土石方情况一览表 名称; 单位; 数量; 备注. 挖方; m3; 8000. 填方; m3; 2400. 余土外运; m3; 5600; 外运. 表5-3 二期建设土石方情况一览表 名称; 单位; 数量; 备注. 挖方; m3; 2000. 填方; m3; 600. 余土外运; m3; 1400; 外运. （3）生活垃圾 项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期为39个月，整个施工期生活垃圾产生量为29.25t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。 5.2运营期 拟建项目一期运营计划年产成套开关箱12500台/年，配电箱12500台/年，成套电气柜5000台/年，拟建项目二期运营计划年产成套开关箱50000台/年，配电箱50000台/年，成套电气柜20000台/年生产工艺流程如下 图5-4配电箱、电气柜生产工艺流程图 注：图中虚线所示工段委托外地企业加工，不在本厂生产。 图5-5 高低压开关生产工艺流程图 注：图中虚线所示工段委托外地企业加工，不在本厂生产。 图5-6 箱式变电站生产工艺流程图 图5-7 低压抽出式开关柜生产工艺流程图 工艺流程简述： 当生产计划下达后，结合与产品有关的评审，形成技术文件。依据技术文件，将检验合格的板材型材通过剪板机、折弯机、冲床等设备进行校正，完成金属板材料制成的内部安装件等的冷作加工以及生产上使用的薄板、角钢的矫正。矫正后的部件进行焊接，包括点焊、CO2弧焊、氩弧焊，接着进行柜体组装；完成后将工件装箱委外至外地某公司进行喷塑处理及前表面处理。喷塑及前表面处理后的工件送回本厂至组装车间进行一次线装配、二次线装配、标头号符号牌的加工及固定、电器元辅件装配等工艺。

5.3主要污染工序 5.3.1 施工期主要污染工序 1、施工噪声 施工期的噪声主要为施工场地平、基础施工及建筑主体施工等施工环节。项目在施工过程中使用的设备主要有吊车、载重汽车、挖掘机、推土机等，噪声值在95~100dB之间，施工机具作业时噪声值见表5.8 表5-8 工程施工期噪声源强表单位：dB（A） 序号; 设备名称; 机械声源; 频谱特性. 1; 挖掘机; ~98; 低中频. 2; 推土机; ~95; 低中频. 3; 起重机; ~90; 低中频. 4; 振捣机; ~100; 低中频. 5; 重型卡车; ~95; 宽频. 6; 电钻; ~100; 宽频. 7; 切割机; ~100; 宽频. 2、施工废气 施工期大气污染的产生源主要有各类燃油机械产生的废气、施工粉尘和油漆废气三大类。机械产生的废气：各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要含CO、NOX。粉尘：施工粉尘主要来自建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放产生粉尘；施工垃圾的清理及堆放产生的粉尘；车辆运输出入施工场地造成的现场道路扬尘。施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，将严重影响人群的身心健康。使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等产生油漆废气。油漆废气属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。对人体健康伤害很大。 3、施工废水 施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。 （1）生活污水 由于施工期的生活污水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活污水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工人员就餐可租用附近宿舍，产生废水经化粪池处理后经管网排至污水处理厂处理。 （2）工地施工废水 工地施工废水量很少，可经收集在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 4、施工固废 施工期产生的固体废物主要是少量的施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。其中施工期的生活垃圾是由施工人员产生的，按最大施工人数50人/d计算，产生垃圾量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为25kg/d。施工生活垃圾及时运往城市垃圾处理场处置。 5、生态环境污染源分析 项目位于湖南岳阳城陵矶新港区，用地性质规划为工业用地，目前已基本完成场地平整，由于人类活动频繁，场内原始植被早已不复存在，区域内野生动物资源较少，以农田动物类群为主，主要为蛇、鼠、麻雀等。评价区内无珍稀濒危野生动植物存在，因此项目工程建设不会对当地的生态环境造成不利的影响。 - 运营期污染工序 根据生产工艺流程及产污环节分析，整个工艺过程有少量的废气、废水、噪声及固废产生。另外，项目在运营期有职工人员200人，因此将产生生活污水和生活垃圾等污染物。 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水； 废气：项目生产过程中产生粉尘、焊接烟气； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：不合格产品、生活垃圾等一般固废。 1、水污染物 拟建项目在运营期产生的主要废水有生活废水和车间清洗废水。 一期项目建成后，全厂员工50人，均就近招募，提供伙食住宿，全年生产250天。用水主要为洗手、冲厕，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）公共事业及公共建筑用水定额（办公楼）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水45L/d，年工作日250天。本项目用水量为2.25m3/d（562.5m3/a）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为1.8m3/d（450m3/a），根据规划，污水通过管道进入临港新区污水处理厂处理后再排放。 车间清洗废水约为0.5m3/d，污水排放系数按80%计，故车间及地面清洗废水排放量为0.4m3/d（100t/a）。 二期项目建成后，全厂员工200人，均就近招募，提供伙食住宿，全年生产250天。用水主要为洗手、冲厕，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）公共事业及公共建筑用水定额（办公楼）及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），平均每人用水45L/d，年工作日250天。本项目用水量为9m3/d（2250m3/a）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为7.2m3/d（1800m3/a），根据规划，污水通过管道进入临港新区污水处理厂处理后再排放。 车间清洗废水约为2m3/d，污水排放系数按80%计，故车间及地面清洗废水排放量为1.6m3/d（400t/a）。 另外，不可预计水量约占以上总水量的10%，约为1.18 m3/d（354 m3/a）。 表5-9运营期废水产排放情况表 工期; 废水产生量; 污染物; 污染物产生浓度; 污染物产生量; 排入环境标准限值; 污染物排入环境的量. 一期; 污废水 3.38m3/d （904m3/a）; COD; 550mg/l; 0.555t/a; 60mg/l; 0.0605 t/a. BOD5; 350mg/l; 0.3525t/a; 20mg/l; 0.02025 t/a. SS; 250mg/l; 0.2525t/a; 20mg/l; 0.02025 t/a. 氨氮; 30mg/l; 0.03t/a; 8mg/l; 0.008t/a. 动植物油; 35mg/l; 0.035t/a; 3mg/l; 0.003t/a. 石油类; 60mg/l; 0.06t/a; 3mg/l; 0.003t/a. 二期; 污废水 9.98m3/d （3004m3/a）; COD; 550mg/l; 2.22t/a; 60mg/l; 0.242t/a. BOD5; 350mg/l; 1.41t/a; 20mg/l; 0.081t/a. SS; 250mg/l; 1.01t/a; 20mg/l; 0.081t/a. 氨氮; 30mg/l; 0.12t/a; 8mg/l; 0.032t/a. 动植物油; 35mg/l; 0.14t/a; 3mg/l; 0.012t/a. 石油类; 60mg/l; 0.24t/a; 3mg/l; 0.012t/a. 2、大气污染物 拟建项目在运营期产生的主要废气有焊接工序产生的焊接废气（主要为焊烟）、食堂油烟等 （1）粉尘 本项目粉尘主要产生于剪板工序。本项目人工铲运各种原材料至挤出机进料口，挤出机卸料过程会产生粉尘。本项目钢板由剪板机剪板，其产生粉尘量可忽略不计。粉尘的主要成分为项目使用的各种原辅材料。根据建设单位提供的资料，类比同类项目的数据，产尘系数约为0.2kg/t物料，则本项目一期粉尘产生量为0.0375t/a，二期项目粉尘产生量为0.15 t/a 企业拟将设置独立的挤出工段车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，经车间无组织排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则一期收集的粉尘量约为0.03375t/a，无组织排放的粉尘约为0.004125t/a；二期收集的粉尘量约为0.135 t/a，无组织排放的粉尘约为0.015t/a同时本项目剪板工段因粉尘量少，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。 （2）焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据《焊接工作的劳动保护》调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类及焊接工艺有关，各类焊接烟尘产生量如下表： 表5-10 焊接烟尘产生情况表 焊接工艺; 烟尘产生量g/kg. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11~25. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6~8. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5~9.5. 高效铁粉焊条; 10~12. 自保护电弧焊; 保护药芯焊丝; 20~23. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊丝; 11~13. CO2保护实芯焊丝; 8. Ar+5%O2保护实芯焊; 3~6.5. 注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》。 焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟气总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，气体成份复杂，较难定量化，且本项目焊丝使用量不大，本环评仅在此作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 本项目焊接类型为点焊、CO2弧焊、氩弧焊，一期焊丝用量为0.1875 t/a（点焊使用焊丝量0.0075t/a，CO2气体保护焊使用焊丝量0.1125t/a，氩弧焊使用焊丝量0.0675 t/a），CO2气体保护焊、氩弧焊则不需要焊剂，保护器CO2、氩气使用量分别为3000m3/a、1500 m3/a。二期焊丝用量为0.75t/a（点焊使用焊丝量0.03t/a，CO2气体保护焊使用焊丝量0.45t/a，氩弧焊使用焊丝量0.27 t/a），保护器CO2、氩气使用量分别为12000m3/a、6000 m3/a。 点焊为电焊的一种，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》中相关资料，“电阻焊无需焊材、焊剂。当被焊接材料焊接部位表面处理清洁时，基本没有焊接烟尘产生。”且根据业主提供的资料，考虑到工艺过程的清洁及生产效率，该项目生产过程中已很少使用点焊。而对于CO2弧焊、氩弧焊，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》可知，“CO2气体保护焊焊接材料的发生量为7~10g/kg，氩弧焊接材料的发生量2~3g/kg” ，本次环评取最大值，即CO2气体保护焊接材料的发生量为10g/kg，氩弧焊接材料的发生量为3 g/kg。所以本项目一期焊接烟气的总产生量为0.001325t/a，项目工作日为250天，据此算出的焊烟排放速率为0.00531kg/d；二期焊接烟气的总产生量为0.0053t/a，项目工作日为250天，据此算出的焊烟排放速率为0.02124kg/d。本项目采用移动式焊烟除尘器吸收焊接工艺产生的焊接烟气。 （3）本项目设置有食堂，食堂在烹饪、加工过程中将挥发出的油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 本项目一期定员50人，食堂提供午餐，则50人次/d，每天备餐时间约4h，按照每人每天产生油烟0.1g计，食堂油烟产生量为5g/d（0.625g/h），油烟通过油烟净化装置处理后屋顶排放（处理效率65%），计算得该项目所排油烟排放浓度为0.2625mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值2.0 mg/m3。二期定员200人，食堂提供午餐，则200人次/d，每天备餐时间约4h，按照每人每天产生油烟0.1g计，食堂油烟产生量为20g/d（5g/h），油烟通过油烟净化装置处理后屋顶排放（处理效率65%），计算得该项目所排油烟排放浓度为1.05mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值2.0 mg/m3。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为80~95dB（A）。主要设备噪声值见表5-11。 表5-11 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 液压冲床; 1; 90. 2; 剪板机; 2; 85. 3; 液压折弯机; 3; 90. 4; 压力机; 5; 85. 5; 焊机; 6; 80. 6; 切割机; 3; 90. 7; 空气压缩机; 5; 90. 8; 钻床; 4; 95. 已采取的噪声防治措施： ①降低声源噪声，选用低噪声设备。 ②针对高噪声设备，做到机组减噪，以达到降噪的目的。 ③空间布局将高噪声设备安置在距离厂界较远的厂地中间，以达到距离衰减的目的。 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品等一般工业固体废物和危险废物等。 ①员工生活垃圾：本项目一期劳动定员50人，年工作天数为250天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为25kg/d、6.25t/a；二期劳动定员200人，年工作天数为250天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为100kg/d、25t/a。 ②餐厨垃圾：本项目一期员工提供一餐，共计50人次·餐/d，产生量0.1kg/人次·餐，预计餐余垃圾产生量约为5kg/d，即1t/a；二期员工提供一餐，共计200人次·餐/d，产生量0.1kg/人次·餐，预计餐余垃圾产生量约为20kg/d，即4t/a。 ③边角料：不锈钢板和铁板边角料主要来自剪板、冲压工序，根据业主提供资料产生量为原材料的1%，一期锈钢板和铁板的年用量为750t/a,所以锈钢板和铁板边角料的产量为7.5t/a，项目回收利用。二期锈钢板和铁板的年用量为1500t/a,所以锈钢板和铁板边角料的产量为15t/a，项目回收利用。 ④一般性废包装材料：根据建设方提供的资料可知项目一期一般性原料包装物产生量为0.125t/a，二期一般性原料包装物产生量为0.5t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑤收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘，经过上文分析可知，一期收集到的粉尘量为0.03375t/a t/a，二期收集到的粉尘量为0.015t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑥废焊料：本项目废焊料产生量约占焊条使用量的1.2%，一期产生的废焊量约0.00225t/a，二期产生的废焊量约0.009 t/a。属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑦危险废料：废棉纱和废机油来自于各生产车间机械加工过程对机械设备的维护和润滑。一期在设备维护过程中会产生废机油约0.0375t/a、废棉纱及含油废手套年本项目产生量为0.125t/a，二期在设备维护过程中会产生废机油约0.15t/a、废棉纱及含油废手套年本项目产生量为0.5t/a。经收集后交由有危废处理资质的处理单位处置。 本项目用于盛装机油以及液压油的废油桶，根据年用机油液压油的量，推算出一期产生约为7个油桶，据经验可知每个油桶的质量约为20kg，则废油桶的产生量约为0.14t/a；二期年产生约为26个油桶，据经验可知每个油桶的质量约为20kg，则废油桶的产生量约为0.52t/a。经收集后交由有危废处理资质的处理单位处置。 表5-12 项目固废产生处置情况表 固废类型; 废物名称; 一期产生量; 二期产生量; 处置措施; 达标情况. 一般工业固废; 废边角料; 7.5 t/a; 15 t/a; 回收利用; 无害化处置达到环保要求. 废包装材料; 0.125t/a; 0.5t/a; 集中收集送废品回收站处置. 危险废物; 废机油; 0.0375t/a; 0.15t/a; 收集后交有危废处理资质的单位处置. 废棉纱及手套; 0.125t/a; 0.5t/a. 废油桶; 0.14 t/a; 0.52t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 6.25; 25 t/a; 环卫部门收集后统一处置. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 1t/a; 4.0t/a; 由专门有资质的单位收集处理. 表5-13 危险废物汇总表 序号; 名称; 一期产生量(t/a); 二期产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期. 1; 废机油; 0.0375t/a; 0.0375t/a; 设备维护过程; 液态; 机油、润滑油; 致癌、致突变、致畸形的有机物质; 年. 2; 废棉纱及手套; 0.125t/a; 0.125t/a; 生产过程; 固态; 年. 废油桶; 0.14 t/a; 0.14 t/a; 设备维护过程; 固态; 残余机油; 年.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  |  | 污染源 | 污染物名称 | 一期产生浓度及产生量 |  | 一期排放浓度及排放量 |  | 二期产生浓度及产生量 |  | 二期排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  | 焊接 | 焊烟 | 0.001325t/a |  | 0.001325t/a |  | 0.0053t/a |  | 0.0053t/a |  |
|  |  |  | 食堂 | 油烟 | 少量 |  | 少量 |  | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 |  |  | 生活污水 | COD | 550mg/l | 0.555t/a | 60mg/l | 0.0605 t/a | 550mg/l | 2.22t/a | 60mg/l | 0.242t/a |
|  |  |  |  | BOD | 350mg/l | 0.3525t/a | 20mg/l | 0.02025 t/a | 350mg/l | 1.41t/a | 20mg/l | 0.081t/a |
|  |  |  |  | SS | 250mg/l | 0.2525t/a | 20mg/l | 0.02025 t/a | 250mg/l | 1.01t/a | 20mg/l | 0.081t/a |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.03t/a | 8mg/l | 0.008t/a | 30mg/l | 0.12t/a | 8mg/l | 0.032t/a |
|  |  |  |  | 动植物油 | 35mg/l | 0.035t/a | 3mg/l | 0.003t/a | 35mg/l | 0.14t/a | 3mg/l | 0.012t/a |
|  |  |  |  | 石油类 | 60mg/l | 0.06t/a | 3mg/l | 0.003t/a | 60mg/l | 0.24t/a | 3mg/l | 0.012t/a |
| 固 体 废 物 |  |  | 一般工业废物 | 废边角料 | 7.5 t/a |  | 0t/a |  | 15 t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  |  | 废包装材料 | 0.125t/a |  | 0t/a |  | 0.5t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 危险固废 | 废机油 | 0.0375t/a |  | 0t/a |  | 0.15 t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  |  | 废棉纱及手套 | 0.125t/a |  | 0t/a |  | 0.5t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  |  | 废油桶 | 0.14 t/a |  | 0t/a |  | 0.52t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.25 |  | 0t/a |  | 5.7t/a |  | 0t/a |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 1t/a |  | 0t/a |  | 3.3t/a |  | 0t/a |  |
| 噪 声 |  |  | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 | 70~95[dB(A)] |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  | 70~95[dB(A)] |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  |
|  |  | 主要生态影响 项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向放置绿化植物。绿化植物选择原则为：抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的植物。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

| 7.1施工期环境影响及防治措施分析： 7.1.1施工废水 （1）废水环境影响分析 施工期废水主要由生活污水、混凝土养护废水和运输车辆冲洗水组成。预计施工人员产生的最大日污水量为5.4m3/d。本项目在厂区内设置环保厕所，收集施工人员生活污水，然后定期经罐装车运至污水处理厂处理。采取此措施后，生活污水能得到妥善处理，对环境影响小。 混凝土养护废水量为10 m3/d，运输车辆冲洗废水量为6 m3/d，废水含少量SS、石油类污染物，施工场地设隔油沉淀池，施工废水经隔油、沉淀后，上清液全部回用于混凝土养护及冲洗废水。 施工期产生的污水经处理后对地表水环境影响很小。 （2）污染防治措施 ①施工区域周边设置挡土墙、排水沟、场内设置沉砂池等，将场地废水及雨水收集沉淀处理后回用做场地防尘及绿化，严禁随意排至松阳湖，避免对松阳湖水质造成污染； ②施工单位对施工场地用水应严格管理，在场区进出口设置隔油沉淀池，将施工场地养护废水和车辆冲洗水经隔油沉淀处理后，上清液回用做混凝土养护及冲洗废水等，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量； ③拟建项目施工期施工人员的生活污水将主要由施工营地设置的旱厕收集处理后农用。 7.1.2、施工废气 （1）废气环境影响分析 施工废气主要为各类燃油机械在作业时产生的废气，土石方开挖、出渣装卸、原料运输作业中产生的粉尘，车辆运输过程产生的二次扬尘、装修粉尘等。 各类燃油机械在作业时产生的废气，主要含CO和NOX等废气，由于施工的燃油机械为间断作业，使用机械数量不多，且使用时间较短，因此所排的燃油废气对空气质量产生的不利影响较小。 土石方开挖、出渣装卸、原料运输作业中产生的粉尘，一般情况下，其影响范围主要在施工区域周围100m范围内，本项目100m范围内无住户，在采取相应的措施后对周边环境影响较小。 车辆运输产生的二次扬尘，施工过程中应加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫工作，以减少物料及土石方运输二次扬尘对环境的污染。 装修粉尘主要是装饰材料的加工过程中将产生少量粉尘，因过程大多在室内，其污染主要集中在室内，对外环境影响很小。装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等产生油漆废气。油漆废气属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 （2）污染防治措施 ①项目建设时，应将尘污染防治费用列入工程概算，并在施工承包合同中明确施工单位的尘污染防治责任。 ②实施封闭施工。建设工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m。围挡要坚固、稳定、整洁、规范，建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洗保洁。 ③实行硬地坪施工。所有建筑工地的场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。工地出入口必须设置车辆冲洗 、排水设施。 ④为了进一步减小装修过程大气污染影响，本环评建议采取如下措施：项目方装修使用无毒无害的环保节能建筑材料，使用环保型油漆，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。在采取以上防治措施后，本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放，对区域环境空气影响较小。 7.1.3施工固体废弃物 （1）固体废物环境影响分析 建筑工地施工过程中会产生废瓷砖、砂、水泥、木屑、废涂料以及施工人员生活垃圾等。除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。 （2）污染防治措施 ①施工单位要根据城市市容和环境卫生管理规定中的相关规定，车辆运输材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 ②收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 7.1.4施工噪声 （1）声环境影响分析 施工期的噪声主要来自于挖掘机、推土机 、载重汽车、振捣棒、吊车、卷扬机等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在95~100dB（A）之间，以及项目内外装修施工过程中，产生的间歇性人为噪声、电锯切割噪声、机械设备运行噪声、金属材料的碰击声等以及原材料运输车辆所造成的交通噪声，由于项目施工地点距周边声环境敏感点较远，施工期噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）要求。 （2）污染防治措施 ①尽量选用低噪声系列工程机械设备。合理布置高噪声的施工设备，大于80dB（A）的施工设备布置远离声环境敏感点； ②严禁高噪声设备在休息时间（中午12：00-14：00和夜间22：00-次日7：00）作业，避免居民投诉； ③采用市电，禁止使用柴油发电机组； ④使用噪声源强较大的设备时，可关闭门窗作业； ⑤运输过程中尽量避免鸣笛，尽量采用远离居民点的道路进行运输； 在按本环评提出的相关防治措施治理后，施工噪声对周围环境影响较小。 7.1.5生态环境影响分析 本项目施工期对周边生态环境的影响主要有以下几个方面： （1）施工期产生的生活垃圾、建筑材料及建筑垃圾堆放可能会影响到生态环境以及环境美观； （2）施工期产生的粉尘、油漆废气等可能会影响到项目建设地周边大气环境质量； （3）施工设备撞击、各类运输车辆的鸣笛等突发性噪声，会影响到周围区域内动物的生存环境，影响到周围居民点的生活。 针对施工期可能产生的上述各类对生态环境的影响，本项目可采用如下措施进行治理： （1）加强对车辆的管理，严禁或减少在车辆运输过程中、建设区域范围内鸣笛，严禁在夜间或其他休息时间内施工，施工设备采用低噪声设备，并配套采取减震、隔音等措施，使噪声对周围生态环境产生的影响降低； （2）施工期间产生的扬尘、粉尘主要来自车辆运输、建筑材料和建筑垃圾的装卸、堆放点等产生的，因此本项目要求在施工期内做好场地的施水除尘、堆放点覆盖防尘网等降低扬尘、粉尘产生量的措施； （3）本项目建设期间员工产生的生活污水可依托附近居民点的污水处理系统进行处理； 通过采取上述措施防治后，项目营运期对周围生态环境的影响将会降到很低。 综上所述，建设单位在施工过程中通过采取严格的管理、人员协调、污染防治等措施，尽可能将影响降至最小的情况下，其对周边环境的影响不大。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1水环境质量影响分析 1 水污染物排放源及排放量 本项目用水主要为车间及地面清洗用水、员工生活用水和生产废水。 （1）生活污水：拟建项目生活污水主要来自于食堂、宿舍、公厕等。拟建项目一期运营期生活污水的产量约为3.38m3/d（1800m3/a），污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油为主，浓度约为550mg/L、350 mg/L、250 mg/L、30 mg/L和35 mg/L，产量约为0.555t/a、0.3525 t/a、0.2525 t/a、0.03 t/a和0.035 t/a。二期运营期生活污水的产量约为7.2m3/d（1800m3/a），污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油为主，浓度约为550mg/L、350 mg/L、250 mg/L、30 mg/L和35 mg/L，产量约为2.22t/a、1.41 t/a、1.01 t/a、0.12 t/a和0.14 t/a。 （2）车间清洁用水：本项目车间清洁废水主要包括地面清洁和人工洗手废水。拟建项目一期运营期车间清洁水的生产量约为1.8m3/d（450m3/a），污染物以COD、SS、石油类为主。二期运营期车间清洁水的生产量约为1.6 m3/d（400 m3/a），染物以COD、SS、石油类为主。 另外，不可预计水量约占以上总水量的10%，约为1.18 m3/d（354 m3/a） （4）防治措施 拟建项目运营期经隔油后的食堂废水以及其他生活污水一起进入临港新区污水处理厂（象骨港污水处理厂）处理，污水处理厂采用CASS工艺，污水排放水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准（GB18918 -2002）》一级标准B标准。污水厂出水排入象骨港前池，经象骨港排涝站排入长江。 因此，项目在采取上述废水处理措施后，均能达到环境标准和生产要求，因此项目建设对水环境影响很小。 7.2.2环境空气质量影响分析 本项目运营期大气主要污染物来源于焊接工序所产生的焊接烟气、食堂油烟等。 ①食堂油烟是食物烹饪、加工过程中发挥的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，主要来自食堂。食堂设置油烟净化器，油烟经净化处理达标后，通过专用烟道上顶排放，对环境影响较小。 ②焊接工序所产生的烟尘，本次环评拟采取有组织排放标准措施，排放速率为0.02124kg/d，采用移动式焊接烟气除尘器收集，采取措施后对周边大气环境影响极小。 （2）防治措施 ①焊接烟气采用有组织收集后， ②食堂烟油通过静电式油烟净化器处理后通过专用烟道引至综合楼屋顶上顶排放。 7.2.3声环境质量影响分析 拟建项目运营期的噪声主要来自各种生产设备运行所产生的噪声，噪声值在65~80dB(A)之间，在采取减震、降噪、建筑隔声等措施后，降噪效果在10 dB(A)左右，降噪后强源在55~65 dB(A)之间。 （1）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为85.6dB(A)。一期距离北侧厂界约14.9m，与厂区西侧距离约为55m、与厂区南侧距离约为151m、与厂区东侧距离约为85.5m。二期距离北侧厂界约14.9m，与厂区西侧距离约为25m、与厂区南侧距离约为23m、与厂区东侧距离约为34m。 噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-1。 表 7-1 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 预测点名称; 受影响噪声源; 噪声源强; 一期厂界距离; 一期厂界预测值dB; 二期厂界距离; 二期厂界预测值dB. 东场界; 剪板机; 75; 85.5m; 46.96; 34m; 54.97. 冲床; 75. 折弯机; 80. 组装机; 80. 角磨机; 80. 西场界; 剪板机; 75; 55m; 50.79; 25m; 57.64. 冲床; 75. 折弯机; 80. 组装机; 80. 角磨机; 80. 南场界; 剪板机; 75; 151m; 42.02; 23m; 58.36. 冲床; 75. 折弯机; 80. 组装机; 80. 角磨机; 80. 北场界; 剪板机; 75; 14.9m; 62.13; 14.9m; 62.13. 冲床; 75. 折弯机; 80. 组装机; 80. 角磨机; 80. 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为控制项目噪声源出现污染影响，本环评要求建设单位采取以下措施进行防治： ①优先选择低噪声设备：在满足生产工艺需求的前提下在设备选型时选择噪声低的设备。 ②设备减震降噪措施：对部分生产设备设置橡胶减震接头或减震垫等减震设施。 ③加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ④合理进行总平布置：将主要产噪设备放置于生产厂房内，充分利用生产厂房围墙隔声。 ⑤加强运输车辆的管理：在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 采取以上减震、隔声等措施后，可使上述设备的噪声源强下降10dB（A）。综上所述，在采取上述措施治理后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 7.2.4固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、废边角料、收集到的粉尘、废焊料、一般性废包装材料、等一般工业固体废物、危险废物和餐余垃圾。 ①员工生活垃圾：本项目一期劳动定员50人，年工作天数为250天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为25kg/d、6.25t/a；二期劳动定员200人，年工作天数为250天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为100kg/d、25t/a。 ②餐厨垃圾：本项目一期员工提供一餐，共计50人次·餐/d，产生量0.1kg/人次·餐，预计餐余垃圾产生量约为5kg/d，即1t/a；二期员工提供一餐，共计200人次·餐/d，产生量0.1kg/人次·餐，预计餐余垃圾产生量约为20kg/d，即4t/a。 ③边角料：不锈钢板和铁板边角料主要来自剪板、冲压工序，根据业主提供资料产生量为原材料的1%，一期锈钢板和铁板的年用量为750t/a,所以锈钢板和铁板边角料的产量为7.5t/a，项目回收利用。二期锈钢板和铁板的年用量为1500t/a,所以锈钢板和铁板边角料的产量为15t/a，项目回收利用。 ④一般性废包装材料：根据建设方提供的资料可知项目一期一般性原料包装物产生量为0.125t/a，二期一般性原料包装物产生量为0.5t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑤收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘，经过上文分析可知，一期收集到的粉尘量为0.03375t/a t/a，二期收集到的粉尘量为0.015t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑥废焊料：本项目废焊料产生量约占焊条使用量的1.2%，一期产生的废焊量约0.00225t/a，二期产生的废焊量约0.009 t/a。属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑦危险废料：废棉纱和废机油来自于各生产车间机械加工过程对机械设备的维护和润滑。一期在设备维护过程中会产生废机油约0.0375t/a、废棉纱及含油废手套年本项目产生量为0.125t/a，二期在设备维护过程中会产生废机油约0.15t/a、废棉纱及含油废手套年本项目产生量为0.5t/a。经收集后交由有危废处理资质的处理单位处置。 （6）防治措施 ①废边角料进行回收利用； ②废包装材料集中收集后外售 ③餐余垃圾由专门有餐余垃圾处理资质的单位收集处理。 ④危险废物收集后交由危险废物处理资质的处置单位，在厂区内必须修建单独库房或采用专用容器分类暂存，危险废物临时储存设施的规模约为17m2 ，且标识规范、清晰，暂存时间不得超过一年，并严格进行防雨水、防流失、防渗漏处置，做好收集、贮存、转运的环境管理和二次污染防治措施，并严格实行联单责任制；符合国家相关环保政策； ⑤生活垃圾采用垃圾桶分类收集方式，经厂区垃圾收集点集中收集后交由市政环卫部门统一处理。 采取以上污染防治措施后拟建项目运营期固体废物全部得到有效处置，对外环境影响小。 7.4建设项目可行性分析 7.4.1产业政策符合性分析 本项目主要产品为成套开关箱、成套开关箱、配电箱，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。 因此项目建设符合国家现行产业政策。 7.4.2选址合理性分析 本项目占地73890.13平方米，建筑占地面积26717平方米，绿地率10%。 项目严格按照国家建筑设计、消防、通风、环保等规范要求，并遵循“现代化、网络化、园林化、生态化”的原则，进行厂区总图布置设计和建设。力争做到功能分区明确、间距合理、工艺流畅、运输方便、符合环保、安全、卫生、消防要求。。 （1）本项目选址于岳阳市城陵矶新港区，项目用地为工业用地，符合产业选址要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边环境敏感点造成影响。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）建设单位已取得所在地的相关厂房购置合同，并取得并取得湖南城陵矶新港区管理委员会同意在此处建设本项目（详见附件）。 （8）配套基础设施分析：本项目位于岳阳市城陵矶新港区内，区内交通十分便利；片区给水管网、排水管网、燃气管网、变电站等设施完善。项目所在地给排水、供电条件较好，排水管网及污水处理设施完善。 （9）环境保护角度分析：项目周边无风景名胜区及自然保护区，项目周边均为企业，与周边居民均保持相当距离，项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 （10）项目建筑物距高压电线大约相距25m,根据《电力设施保护条例》可知，各级电压导线边线距建筑物的水平安全距离为8.5m,故此项目满足《电力设施保护条例》。 综上所述，本项目无明显环境制约因素，从园区规划、配套基础设施、环境容量及环境保护的角度分析，本项目选址可行。 7.4.3平面布局合理性分析 本项目拟建厂房四栋，一栋、二栋、三栋均设变压器机加工、高低压开关柜加工、 组装线、实验车间和测试中心，四栋为备用厂房，原辅料仓库，占地面积73890.13m2，建筑面积26717m2。 本项目道路设置顺畅，厂区人流、物流分开，不易出现阻滞，方便了运输。 办公区与生产区域通过楼层和楼板相隔分开布置，噪声和废气排放量大的生产区域位于一层，且远离居民点。仓库位于生产区域上层，保证了项目生产工艺的连贯性。 综上所述，项目总平面布置基本合理可行，功能分区明确，人流物流畅通，环保设施齐全，总平面布置基本能满足企业生产组织的需要及环保的需要。 7.5环境风险分析及防范措施 7.5.1环境风险分析 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目具有危险性的物质主要为机油及液压油，这些物质主要贮存在原料仓库内，存在的潜在风险主要为机油及液压油引起的火灾，拟建项目机油及液压油分别由生产厂家按生产需求运送，机油一桶，约为170kg；液压油两桶，约为340kg，使用后的废油桶全部作为危险废物交由有危险废物处理资质的单位处置。 表7-2 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 生产场所; 主要危险. 1; 储存场所; 火灾、泄露、爆炸. 2; 生产车间; 火灾. 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 环境风险发生原因分析 表7-3 项目环境风险发生原因 序号; 生产场所; 主要危险; 可能原因. 1; 储存场所; 火灾、泄露; ①电线老化，漏电起火②员工带入火源起火③料桶破损或盖子被撞开导致泄露. 2; 生产车间; 火灾; ①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火. 7.5.2项目事故分析 项目生产过程中使用的化学原料主要有柴油、机油和液压油等具有可燃性，若不加以严格管理，则存在风险事故隐患。经分析，本项目存在以下风险事故隐患类型：原料贮存、使用不当，造成泄露或爆炸污染。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③ 生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或直接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 a安全教育培训和宣传：企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 b加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 c建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 ⑤其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7.6应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7.7环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7.8环境监测计划 监测目的是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防治污染事故的发生，为环境管理提供依据。在项目运营期间应进行环境监测，并委托有资质的环保监测机构完成。 1、噪声监测 监测点位：在东、西、南、北厂界外1m各一个监测点，共设置4个监测点。 监测项目：等效A声级。 监测频率：厂界噪声半年一次，每次监测2天，昼夜各一次。 2、废气监测 监测位点：食堂。 监测项目：油烟。 监测频率：投产时监测一次，以后按监测规范进行。 监测位点：厂界 监测项目：颗粒物 监测频率：投产时监测一次，以后按监测规范进行。 7.9总量控制 拟建项目运营期排放的主要污染物中COD和氨氮为国家规定必须总量控制的污染物。拟建项目运营期生活污水和车间清洗水进入项目新建污水处理池（15m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入临港新区污水处理厂（象骨港污水处理厂），进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 排入污水处理厂的量为：COD2.22t/a、氨氮0.12t/a 排入外环境的量：COD0.242t/a、氨氮0.032t/a 7.10“三线一单”分析 结合《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部，2016.07.15）文件“三线一单”要求说明生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 1、生态保护红线 项目选址位于临港新区，项目所在地用地性质为一类工业用地，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，本项目不在岳阳市拟生态保护红线规划一级及二级管控区内。 2、环境质量底线 本项目以实测数据分析区域环境质量现状，根据环境质量现状章节可知，项目所在区域大气污染物常规因子均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，非甲烷总烃低于《大气污染物综合排放标准详解》推荐值，项目区域环境空气质量良好；区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；长江城陵矶断面和陆城断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水环境质量较好。 项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，故符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目所用资源主要为天然气、电能和水等，所占资源较少，污染物排放量较小，且区域电能和水资源丰富，故符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 区域未实施环境准入负面清单，项目位于湖南省岳阳市华琨智能产业园，所在地为一类工业用地，建设组合地埋式生物膜污水处理设备一期项目，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业，78电气机械和器材制造业”中的“其他（仅组装的除外），属于环境准入清单，因此，符合相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 7.11环保设施竣工验收 一期项目验收内容见表7-4。 表7-4 一期 “三同时”环保设施竣工验收一览表 时段; 污染类型; 环保设施; 验收依据; 实施时间. 施工期; 生态破坏; ①施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；②临时堆置区：四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟；; 调查生态保护措施; 与 施 工 期 同 步. 施工噪声; 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。; 防止施工期噪声扰民情况. 施工废水; ①生产废水设隔油沉淀池处理后回用；②生活污水依托周边现有厕所；; 调查施工期对水环境的保护措施. 施工废气; 施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙(网)。施工围挡、运输通道和物料堆场地面硬化。; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 营运期; 生活污水; 经隔油后与预处理后的生产废水以及其他生活污水一起通过项目新建污水处理池处理达标到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入临港新区污水处理厂; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的三级标准. 废气; 食堂油烟：经油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至食堂楼顶排放; 《饮食业烟油排放标准》（试行） （GB18483-2001）. 焊接焊烟：使用2台移动式焊接烟气除尘器吸收焊接烟气; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 一般工固废物; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售; 符合相关环保要求. 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 危险废物; 设置危废储存间，送有资质的单位处理; 符合相关环保要求. 餐厨垃圾; 经专用容器单独收集后，交由具有相关资质单位处理; 符合相关环保要求. 二期项目验收内容见表7-5。 表7-5 二期 “三同时”环保设施竣工验收一览表 时段; 污染类型; 环保设施; 验收依据; 实施时间. 施工期; 生态破坏; ①施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；②临时堆置区：四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟；; 调查生态保护措施; 与 施 工 期 同 步. 施工噪声; 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。; 防止施工期噪声扰民情况. 施工废水; ①生产废水设隔油沉淀池处理后回用；②生活污水依托周边现有厕所；; 调查施工期对水环境的保护措施. 施工废气; 施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙(网)。施工围挡、运输通道和物料堆场地面硬化。; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 营运期; 生活污水; 经隔油后与预处理后的生产废水以及其他生活污水一起通过项目新建污水处理池处理达标到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入临港新区污水处理厂; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的三级标准. 废气; 食堂油烟：经油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至食堂楼顶排放; 《饮食业烟油排放标准》（试行） （GB18483-2001）. 焊接焊烟：使用6台移动式焊接烟气除尘器吸收焊接烟气; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 一般工固废物; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售; 符合相关环保要求. 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 危险废物; 设置危废储存间，送有资质的单位处理; 符合相关环保要求. 餐厨垃圾; 经专用容器单独收集后，交由具有相关资质单位处理; 符合相关环保要求. 7.12环保投资估算 该工程总投资约20000万元，其中环保投资约97万，环保投资约占工程总投资的0.485%，环保建设内容如表7-5所示。 表7-5 环保投资估算一览表 |
| --- |
| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 治理投资（万元） |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 焊烟 | 采用移动式焊烟除尘除尘器 | 30 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理达标后，通过专用烟道上顶排放 | 2.0 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 动植物油 | 经隔油后与预处理后的生产废水以及其他生活污水一起通过项目新建污水处理池处理达标到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入临港新区污水处理厂 | 30 |
|  | 车间及地面清洗废水 | COD、SS、石油类 | 进入项目新建污水处理池处理 |  |
| 固体 废物 | 生产线 | 废边角料 | 回收利用 | 3.0 |
|  | 原料库房 | 废油桶、废油 | 分类收集后暂存于危废储存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处置 | 5.0 |
|  | 库房 | 废包装材料 | 无法回收利用的外售给废品回收站 | 4.5 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 经专用容器单独收集后，交由具有相关资质单位处理 | 4.0 |
|  | 厂区工作人员 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集点，统一收集后交由市政环卫部门处理 | 4.0 |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 2.0 |
| 其他 | 厂区绿化 |  |  | 8.0 |
| 合计 |  |  |  | 97 |

- 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 焊烟 |  | 采用移动式焊烟除尘器除尘 | / |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 经油烟净化器处理达标后，通过专用烟道上顶排放 | 《饮食业烟油排放标准》（试行） （GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮 动植物油 | 经隔油后与预处理后的生产废水以及其他生活污水一起通过项目新建污水处理池处理达标到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入临港新区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
|  | 车间及地面清洗废水 |  | COD、SS、石油类 | 进入项目新建污水处理池处理 |  |
| 固体 废物 | 生产线 | 废边角料 |  | 回收利用 | 不对环境造成污染 |
|  | 原料库房 | 废油桶、废油 |  | 分类收集后暂存于危废储存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处置 |  |
|  | 库房 | 废包装材料 |  | 无法回收利用的外售给废品回收站 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 |  | 经专用容器单独收集后，交由具有相关资质单位处理 |  |
|  | 厂区工作人员 | 生活垃圾 |  | 设置生活垃圾收集点，统一收集后交由市政环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于岳阳市长江以东，兴港路以北装备制造产业区范围内，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：融盛电力设备成套生产项目 建设地点：岳阳市城陵矶新港区长江大道以东，兴港路以北装备制造产业区范围内。 建设时间：2018年10月 项目性质：新建 建设单位：岳阳融盛实业有限公司 项目投资：2亿（人民币），资金全部来源于企业自筹。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为成套开光箱、配电箱和电气柜，如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，故本项目产品符合相关产业规定。 因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于岳阳市城陵矶新港区的装备制造产业区内，项目建设符合岳阳市城陵矶新港区规划要求。所在区域环境空气、地表水环境和声环境有环境容量，项目污染物达标排放。项目建成投产后，评价区域环境质量基本维持现状，仍能满足环境质量标准及功能区划要求。工厂总平面布局总体合理，大气环境防护区域不涉及环境敏感点和保护目标。评价认为本项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 4、施工期环境影响 拟建项目建设施工期产生的噪声及建筑垃圾等，会对施工场地及周围环境产生一定的不利影响。但是，只要制定合理的施工计划和进行文明施工，在施工阶段采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响将是较小的。另外，施工活动结束，这种不利影响随即消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目生活污水和食堂废水经隔油处理后与生活污水一起排入项目新建污水处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网；接入临港新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）一级B标准，最终排入长江，对环境影响较小。 （2）废气：项目运营期废气主要为食堂油烟及焊接烟气。食堂油烟经油烟净化器处理达标后，通过专用烟道高空排放，焊接烟气采用移动式焊烟除尘器吸收焊烟，采取上述措施后，运营期项目产生的废气对环境影响很小。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是边角料、生活垃圾、收集到的粉尘、污水处理池淤泥、一般性废包装材料、废焊料等一般工业固废和废油、废油桶等危险废物。一般工业固废分类收集后外售处理；危险废物中废油、废油桶则交由有资质的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险为火灾、爆炸风险和泄露风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 拟建项目污水经厂区内新建污水处理池处理达,《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区管网排入临港新区污水处理厂处理，经其处理达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）一级B标准后排入长江。 拟建项目实施后，确定排污总量控制指标为： 废水：COD 0.242t/a 氨氮 0.032t/a 排污总量控制指标无需另外购买。 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度确保环保投资及时到位。 2、项目投产运营期间，加强员工管理，避免生活垃圾意丢弃堆放。 3、日常生产时需采取各项劳动防护措施。 4、定期对设备进行日常维护保养。 5、搞好厂区绿化，吸声屏噪。 6、加强职工的职业卫生防护。 7、建议增设雨水调蓄池。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日