岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目环境影响评价报告表主要修改说明

| 修改意见 | 页码 | 补充、修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 进一步明确生产中有无金属表面处理工艺（如除锈、酸洗等）。核实线圈绕制所使用的芯线是否为商品漆包线，否则需提出漆包线生产的污染防治措施。 | P19 | 已经补充完善 |
| 完善产污环节图 | P19 | 已经完善 |
| 鉴于本项目已建成运营，建议现场核实后直接说明危废暂存间是否达到《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，以及危废管理标示标牌、台账、转移联单等制度执行情况，从危险废物规范化管理角度提出整改建议。核请详细说明废机油的产生量、转移处置情况，并给出与有资质的处置单位签订的处置合同，提出安全处置措施。核实废含油抹布的处置措施。 | P31 | 已经核实本项目危险废物产生情况，根据建设单位提供资料，本项目车床使用的润滑油不进行更换，只对自然蒸发的润滑油进行补充，故本项目生产过程不产生废润滑油。已经核实废含油抹布处置措施 |
| 建议文本标题改为《岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目》 | / | 已经修改 |
| 强化“三线一单”的分析 | P35-36 | 已经强化 |
| 给出物料平衡图 | P20 | 已经补充 |
| 较核岳阳市2020年大气质量目标 | P12 | 已经核实 |
| 补充象骨港污水处理厂运行情况及排放数据 | P27 | 已经补充 |
| 细化项目雨污分流情况和措施，列入竣工验收内容 | P5、P39 | 已经细化 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	7

环境质量状况	12

评价适用标准	16

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	23

环境影响分析	24

建设项目采取防治措施及治理效果	40

结论与建议	41

附件

附件1：环评委托书

附件2：标准厂房环评审批意见

附件3：标准厂房竣工环境保护验收意见

附件4：湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复

附件5：处罚决定

附件6：缴款书

附件7：租赁协议

附件8：专家意见

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：湖南城陵矶临港产业新区总体规划图

附图3：项目周边敏感目标分布示意图

附图4：项目大气环境保护目标分布示意图
附图5：项目监测布点及污水处理厂排放路线图

附图6：项目厂区平面布置图

附表

附表1：地表水环境影响评价自查表

附表2：大气环境影响评价自查表

附表3：风险评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳东瑞电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王益明 |  |  | 联系人 | 赖女士 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市临港工业园长湖路华琨智能装备园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17716721639 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414002 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市临港工业园长湖路华琨智能装备园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3424金属切割及焊接设备制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2340 |  |  | 绿化面积 （平方米） | \ |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  | 9.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.95 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 一、工程内容及规模 1、项目由来 岳阳东瑞电气有限公司为起重电磁设备专业生产企业，公司技术力量雄厚，与武汉职业技术学院国家数控中心合作，依托国家名所、名院。公司现有电磁铁控制实验室、数控中心、机械制造中心、测量中心，设备先进。本公司产品技术先进，性能优良，质量可靠，产品广泛应用于钢铁、造船、等行业领域。产品畅销国内市场，深受国内外用户信赖。公司主要经营范围为起重电磁铁及相关设备制造生产、销售及维修；普通机械设备的设计与加工、非标电气的设计与生产。公司于2018年租赁标准化厂房建设电磁铁及相关设备制造建设项目，项目位于岳阳市城陵矶新港区工业集中区（以下简称“智能装备产业园”），项目占地面积为2340平方米，年生产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台。本项目能装备产业园标准化厂房建设金属制品加工生产项目，本项目2018年6月开始进行运行，属于未批先建项目，2018年11月9日岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局对岳阳东瑞电气有限公司未批先建环境违法行为进行了查处，并于2019年1月7日做出了行政处罚决定（岳环罚决字【2018】57号，详见附件5）。且岳阳东瑞电气有限公司履行了未批先建的罚款。见附件6。本项目属于未批先建，但在未批先建过程中未受到环保问题投诉情况。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目需办理环境影响评价手续。本项目主要为钢板切割、加工、缠绕，焊接工艺，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订本）项目类别为“二十二、金属制品业67金属制品加工制造”环评类别为环境影响报告表。岳阳东瑞电气有限公司于2019年6月委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司对该项目进行环境影响评价，我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、基本情况 （1）项目名称：岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目 （2）建设单位：岳阳东瑞电气有限公司 （3）建设性质：新建（补办） （4）建设地点：湖南省岳阳市临港工业园长湖路华琨智能装备园（北纬29°28'04.35"，东经113°12'07.00"） （5）项目投资总额：1000万元人民币（企业自筹） 2、项目主要建设内容及规模 （1）建设规模 生产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台。 （2）建设内容 本项目属于新建项目，租赁智能装备产业园标准化厂房及办公楼进行电磁铁及相关设备生产。项目总占地面积2340m2，项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 序号; 工程类别; 主要建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 租赁1栋15m高钢架结构标准厂房，建筑面积2340m2，主要内容包括原料堆场、切割、加工、焊接、产品仓库等。; 租赁的标准化厂房内. 2; 辅助工程; 依托城陵矶新港区长湖路智能装备产业园办公楼、食堂; 租赁. 3; 储运工程; 原料进出厂区采用汽车运输. 4; 公用工程; 供水：区域市政自来水管网; 依托. 排水：依托临港区市政排水系统; 依托. 供电：依托城陵矶临港新区市政供电系统; 依托. 5; 环保工程; 废气; 1、焊接过程中产生的烟尘通过移动式焊接烟尘处理器处理。 2、切割、加工过程中产生的颗粒物较少，一般落至于机床附近，当日及时清扫，避免堆积。; 新建. 废水; 废水依托现有化粪池处理后经市政污水管网送象骨港污水处理厂处理；雨水明沟收集汇入园区雨水管网。; 依托. 噪声; 选用先进的低噪声生产设备，并装减震基础来隔音降噪。; 新建. 固废; 4㎡一般固废暂存间; 新建. （3）主要生产设备 项目生产设备情况详见表1-2 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（套/台）; 备 注. 1; 1#普通车床; CW6163C φ630×1; 1. 2; 2#普通车床; CA6140 φ400×1; 1. 3; 3#普通车床; CA6140 φ400×1; 1. 4; 6#普通车床; CY6140 φ400×150; 1. 5; 8#普通车床; CQ61100 φ500×50; 1. 6; 立式钻床; Z525 φ25; 1. 7; 旋臂钻床; Z535 φ50×1600; 1. 8; 摇臂钻床; Z30100 φ100×315; 1. 9; 卧式镗床; T68 φ85×550; 1. 10; 卧式镗床; T611B φ100×55; 1. 11; 卧式升降台铣床; X62 1250×320; 1. 12; 万能升降台铣床; XA6132/1 320×125; 1. 13; 立式升降台铣床; 6M12M 320×1250; 1. 14; 牛头刨床; B655 650; 1. 15; 龙门刨床; BX2012 4000×1250; 1. 16; 插床; B5032 320; 1. 17; 万能外圆磨床; M131W 315×400; 1. 18; 万能工具磨床; VAS 200; 1. 19; 联合冲剪机; Q34-13 13; 1. 20; 滚板机; 非标 20×1300; 1. 21; 液压板料折弯机; W67Y-80 3200cm; 1. 22; 冲床; 1. 23; 9#普通车床; C620-2 400×2000; 1. 24; 万能升降台铣床; X63W 400×1600; 1. 25; 立式升降台铣床; X52K 1250×320; 1. 26; 11#普通车床; CW6163 630×1500; 1. 27; 万能升降台铣床; XA6132 320×1250; 1. 28; 平面磨床; M7130 300×1000; 1. 29; 滚齿机; Y32B; 1. 30; 立车; C5116A; 1. 31; 剪板机; Q11-13×2500; 1. 32; 电焊机; BX1-400; 3. （4）主要产品 项目主要产品情况详见表1-3。 表1-3 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（台/a）. 1; 磁选机; 10. 2; 除铁器; 10. 3; 电磁铁; 20. 4; 电缆卷筒; 30. （5）主要原辅材料 项目原辅材料情况详见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料消耗 序号; 物料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钢板; t/a; 50; 外购. 2; 电磁线; t/a; 15; 外购. 3; 云母片; Kg/a; 30; 外购. 4; 焊丝; t/a; 1; 外购. 5; 润滑油; t/a; 0.03; 外购. 6; 电; Kwh/a; 30000. 7; 水; t/a; 202.5. 备注：项目原辅料、产品、固废必须分区布置，有明显的边界且符合国家相关安全防护距离。 钢板：钢板按厚度分，薄钢板<4毫米（最薄0.2毫米），厚钢板4~60毫米，特厚钢板60~115毫米。钢板分热轧的和冷轧的。薄板的宽度为500~1500毫米；厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分，有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等；按专业用途分，有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等；按表面涂镀层分，有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面，除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外，有些品种的钢板如汽车大梁钢板（厚2.5~10毫米）、花纹钢板（厚2.5~8毫米）、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。 云母片：云母片由多硅白云母、石英、石榴石和金红石等组成；本项目云母片主要作用为绝缘。 3、项目平面布置 本项目租赁智能装备产业园标准化厂房及办公楼。办公楼、食堂均依托智能装备产业园。 生产车间各功能分区布置，车间北面从西向南分别为绕圈区、成品区、原辅材料区；厂区南面从西向南分别为焊接区和机械加工区。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅，在设备布局满足工艺流程要求同时，也满足功能分区要求及运输作业要求，因此，本项目平面布局基本合理。 4、工作人员及工作制度 项目总体劳动定员15人，其中生产人员12人，管理人员3人。生产管理为8小时工作制，生产加工为一日一班制，一班8小时，年工作日300天。 5、公用工程 （1）给水 项目营运期用水环节主要为生活用水、车间内地面采用拖扫方式，不进行地面清洗。水源来自城市自来水供水管网。项目计划劳动定员15人，企业不提供食宿，生活用水定额按45L/(人▪d)计算，预计用水量为202.5t/a。 （2）排水 本项目采取雨污分流制。雨水经收集后汇入雨水管网排入市政管网；项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送象骨港污水处理厂进一步处理。 项目水平衡图详见图1-1。 202.5 损耗40.5 生活污水 化粪池 市政污水管网 162 162 图1-1 项目水量平衡图 （3）供电 本项目依托已有市政电网，可以满足项目需求。 6、项目依托关系 本项目租赁智能装备产业园标准化厂房及办公楼。办公楼、食堂均依托智能装备产业园，位于产业园北侧。 项目租2340m2车间进行生产，厂区内给排水、供配电设置完善，根据实际情况，项目依托关系如下： （1）废水排放：项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送象骨港污水处理厂进一步处理。 （2）项目办公生活垃圾收集采用垃圾桶集中收集后由环卫工人定期清运，采用垃圾车清运至垃圾收集站处理。 二、本项目有关原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁智能装备产业园标准化厂房及办公楼，本建设前该厂房未进行使用。故租用厂房不存在原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等） 1、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″～114°9′6″，北纬28°25′33″～29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73 km2。 城陵矶新港区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。 本项目选址于岳阳城陵矶新港区智能装备产业园标准化厂房内，具体位置见附图1。 2、地质地貌 岳阳城陵矶新港区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 3、气象气候 岳阳城陵矶新港区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -11.8℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 4、水文特征 区内地下水类型可分为基岩裂隙水和第四系松散地层孔隙水。前者水量贫乏，后者可分为孔隙潜水和孔隙承压水两类，孔隙潜水分布较广，主要富集于第四系松散层中，与地表水呈季节性互补关系，受江湖水位影响，动态变化大，水位一般1～5m，水量不丰富。孔隙承压水主要分布在中更新统Q2al下部透水性较强的含砾粘土及沙砾石层中，含水层厚3～8m，顶板高程一般16～19m，低于湖水位2～6m，略具承压性。根据对两组水的抽样分析，地下水位重碳酸、硫酸钾钠钙型低矿化度软水和重碳酸钾钙型低矿化度软水，对砼无侵蚀性。 岳阳城陵矶新港区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 （1）芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 （2）长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量： 多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m； 二、城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6km2，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”，本项目位于装备制造产业区： 一是港口航运物流区：规划面积5.5Km²，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7Km²，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6Km²。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2Km²。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3Km²，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 三、智能装备产业园概况 智能装备产业园标准化厂房位于湖南城陵矶新港区工业集中区，由湖南华琨置业有限公司建设，项目总用地约530余亩，建筑总占地面积128446.54平方米，总建筑面积为424302.6平方米，项目分两期进行，一期建设内容为1栋4F科技楼、11栋标准化厂房（其中包括9栋1F的标准化厂房，1栋4F的标准化厂房、1栋6F的标准化厂房）、3栋展销中心（其中包括1栋22F，2栋9F），1传栋1F的传达室，以及其他配套公用工程和附属工程设施等。二期建设内容为19栋标准化厂房，（其中包括9栋1F的标准化厂房、5栋4F的标准化厂房，5栋6F的标准化厂房）、5栋3F的科技楼、6栋倒班楼（其中包括5栋2+13F,1栋16F）以及其他配套公用工程和附属工程设施等。 该项目环境影响报告表由广州环发环保工程有限公司编制，2016年1月21日岳阳市环境保护局以岳城港环评[2016]2号文对该项目环评报告予以批复。工业集中区标准化厂房建设项目一期工程第一批次工程总投资约为1584.9万元、占地面积约65亩、总建筑面积38109平方米、绿化面积约4333平方米。主要建设内容为一栋砖混结构科技楼和一栋钢结构标准化厂房、相关配套公用辅助设施工程，已建成的配套设施均具备其使用功能。并于2017年1月17日通过岳阳市环境保护局竣工环境保护验收（岳港环评【2017】1号）。

# 环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量状况 （1）所在行政区环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次收集了2017年岳阳市云溪区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2017年岳阳市云溪区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15; 0; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 150; 25; 16.7; 0. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 57.5; 0; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 80; 61; 76.25; 0. PM10; 年平均质量浓度; 70; 75; 107.1; 100; 不达标. 24小时平均第95%百分位数; 150; 237; 158; 100. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 49; 140.0; 100; 不达标. 24小时平均第95%百分位数; 75; 170; 226.7; 100. CO; 24小时平均第95%百分位数; 4000; 1500; 37.5; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 160; 137; 85.6; 0; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。云溪区六因子中的PM10、PM2.5不能达标，故本项目所在区域2017年为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg/m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水环境质量现状 （1）所在行政区地表水环境质量现状判定 本项目位于临港新区范围内，本次收集了2017年岳阳市生态环境局对芭蕉湖全年监测统计资料，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-2 区域地表水质量现状评价表 污染物; 标准; 现状浓度; 标准值; 达标情况. pH; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 7.53; 6-9; 达标. COD; 17.47; ≥20mg/L; 达标. BOD5; 2.69; ≤4mg/L; 达标. 氨氮; 0.343; ≤1.0mg/L; 达标. 根据表3-2可知，本项目pH值、COD、BOD5、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，故本项目所在行政区判定为达标区域。 3、环境噪声 为了了解项目所在声环境现状，本次评价引用《环星六九科技有限公司金属制品加工生产项目》中声环境监测数据MA号为：161812050373，该厂与本项目的距离为5米，项目距离近，引用数据符合要求。 监测时间：2018年7月27日~28日。 连续2天进行了环境噪声监测，昼夜各监测1次。监测结果见表3-4。 表3-3 场界周边噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测点位位置; 监测日期; 监测结果; 评价; 评价标准. 昼间LAeq声级; 夜间LAeq声级; 昼间LAeq声级; 夜间LAeq声级. N1; 厂界东; 07月27日; 56.2; 41.2; 达标; 65; 55. 07月28日; 54.4; 41.1; 达标. N2; 厂界南; 07月27日; 54.8; 42.3; 达标. 07月28日; 52.7; 42.1; 达标. N3; 厂界西; 07月27日; 56.5; 42.5; 达标. 07月28日; 56.2; 42.4; 达标. N4; 厂界北; 07月27日; 58.7; 45.6; 达标. 07月28日; 58.1; 45.3; 达标. 从噪声现场监测数据可知，项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。 4、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，评价区域植被较少，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 二、主要环境保护目标： 据现场调查并结合本项目的排污特点及工程特性，确定项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 亚泰花园; 23; 714; 村民; 1620户居民; 二类区; 西北; 850-1200. 杨树港村居民; -131; 771; 村民; 260户居民; 二类区; 西北; 800-1300. 松洋湖居民; 63; 1251; 村民; 2000户居民; 二类区; 西北; 1400-2500. 谭家湖居民; 446; 886; 村民; 5户居民; 二类区; 北; 1300-1500. 赵家垄居民; 531; 1446; 村民; 10户居民; 二类区; 北; 2000-2300. 瓦屋垄居民; 846; 1343; 村民; 6户居民; 二类区; 北; 2000-2350. 郑家咀居民; 926; 1097; 村民; 12户居民; 二类区; 北; 1850-2150. 土地湖居民; 1114; 508; 村民; 100户居民; 二类区; 东北; 1350-2000. 凌泊湖小区; 914; -280; 村民; 1200户居民; 二类区; 东; 1000-1450. 云溪区永济中学; 1251; -320; 学生; 200人; 二类区; 东; 1460-1550. 杨树港村一组居民; -423; -126; 村民; 40户居民; 二类区; 西南; 400-950. 擂鼓台村四组居民; -1806; -314; 村民; 60户居民; 二类区; 西南; 2100-2450. 长沟村居民; -1851; -800; 村民; 22户居民; 二类区; 西南; 2100-2500. 李家咀居民; -309; -360; 村民; 30户居民; 二类区; 南; 400-750. 苏家坡居民; -1263; -1286; 村民; 33户居民; 二类区; 西南; 2200-2500. 黄家垄居民; -834; -1120; 村民; 10户居民; 二类区; 西南; 1800-2220. 罗家畔居民; -1040; -1469; 村民; 25户居民; 二类区; 南; 2400-2500. 抱家咀居民; -623; -1354; 村民; 6户居民; 二类区; 南; 2000-2400. 季坡里居民; -434; -1440; 村民; 16户居民; 二类区; 南; 2000-2450. 张家门居民; -51; -1183; 村民; 15户居民; 二类区; 南; 1500-1650. 百里垄居民; -86; -1446; 村民; 20户居民; 二类区; 南; 1800-2300. 西米冲居民; 469; -1269; 村民; 12户居民; 二类区; 东南; 1700-2050. 田家义居民; 320; -977; 村民; 17户居民; 二类区; 东南; 1200-1600. 麻雀坡居民; 417; -577; 村民; 12户居民; 二类区; 东南; 750-800. 徐家坡居民; 914; -1160; 村民; 25户居民; 二类区; 东南; 1700-2300. 梅子坡居民; 1451; -1097; 村民; 11户居民; 二类区; 东南; 2050-2500. 后白屋居民; 1069; -606; 村民; 10户居民; 二类区; 东南; 1200-1800. 水环境; 长江岳阳城陵矶段; GB3838 -2002）Ⅲ类标准; 西; 2000m. 芭蕉湖; 南; 2300m. 象骨港; 北; 960. 松杨湖; GB3838-2002Ⅳ类标准; 东北; 2600m. 声环境; 厂界; 四周; （GB3096-2008）3类标准; 200m范围无居住等敏感点.

# 评价适用标准

一、空气质量标准 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量功能划为二类区，项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水 长江（岳阳城陵矶段）、芭蕉湖、象骨港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅲ类水域标准；松杨湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）Ⅳ类水域标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH除外) 序号; 项目; III类标准值; Ⅳ类标准值. 1; pH; 6-9; 6-9. 2; CODcr; ≤20; ≤30. 3; BOD5; ≤4; ≤6. 4; 氨氮; ≤1.0; ≤1.5. 5; TP; ≤0.2; ≤0.3. 6; 石油类; ≤0.05; ≤0.5. 3、声环境 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 表4-3 区域声环境标准限值 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 二、污染物排放标准 1、废气排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；具体如下： 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许 排放速率kg/h; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 2、废水排放标准 废水排放《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。项目区域废水全部排入象骨港污水处理厂，该污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，废水排放标准如下表所示。 表4-5 废水排放标准限值 排放口名称; 执行标准; 指标; 标准限值; 单位. 项目排口; 象骨港污水处理厂接管限值执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，表4三级标准; pH; 6~9; 无量纲. CODcr; 500; mg/L. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. 磷酸盐; 8.0. 石油类; 20. 象骨港污水处理厂排放口; 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; pH; 6~9; 无量纲. CODcr; 50; mg/L. BOD5; 10. NH3-N; 5(8). TP; 0.5. 石油类; 1. 注：对于《污水综合排放标准》表4三级中未规定的NH3-N、磷酸盐标准，推荐执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2015），括号外数值为>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃。. 3、噪声排放标准 运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-6 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废排放标准 项目营运期产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）；生活垃圾交环卫部门统一处理。 三、总量控制指标 废水：项目生活污水进入象骨港污水处理厂进行处理，经污水处理厂处理后可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总量控制纳入象骨港污水处理厂统一管理。

# 建设项目工程分析

G1烟尘 一、施工期工程分析： - 施工期工程分析 该项目租赁智能装备产业园标准化厂房进行生产，工程现已建成，故不进行施工期环境影响分析。 二、运营期工程分析 1、项目营运期产污流程图见图5-1。 钢材 下料、切割、钻孔、压弯 绕制成圈 组装焊接 G1金属粉尘S1钢屑、废边角料、N1 包装、出厂 G废气N噪声 S固废 N2 图5-1 工艺流程及产物环节图 2、工艺流程简述 项目将购买进来的钢板通过机床进行切割、钻孔、压弯，机床加工后再进行绕制成圈，绕制成圈后再进行组装焊接形成半成品。半成品再委托给其他公司进行喷漆形成最终产品。本项目不含喷漆工序（喷漆工序委托给其他公司进行喷漆）、不含金属表面处理（如除锈、酸洗等），线圈绕制过程不会使用漆包线。项目各产品生产工艺一样。 项目总物料平衡图见下图： 钢板：50 磁选机：9.4 生产车间 除铁器:9.5 电磁线：15 电磁铁:19 云母片：0.03 电缆卷筒：27.8648 焊丝：1 废边角料：0.25 除尘器收集粉：0.0072尘 无组织粉尘：0.008 ## 图5-2 物料平衡（单位t/a） 3、营运期污染源分析 3.1 废水 项目营运期废水主要为工作人员生活废水。项目总体劳动定员15人，均不在厂区食宿。项目年工作日300天。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）可知，项目工作人员用水定额按45L/(人•d)计，预计用水量为202.5t/a，排污系数为80%，则排水量为162t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送象骨港污水处理厂进一步处理。 表5-1 化粪池处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 170; 200; 30. 化粪池处理效率（%）; 30; 20; 30; 3. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 175; 136; 140; 29.1. 3.2 废气 项目生产废气主要为焊接工序产生焊接烟尘和下料、切割、钻孔、压弯产生的金属粉尘。 （1）焊接烟尘 本项目生产过程中焊接工艺产生焊接废气（G1）。焊接废气是金属焊条在加热条 件下产生的蒸汽经氧化和冷凝形成的烟尘，本项目采用CO2保护焊，根据孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》（吉林省环境科学研究院）提供的资料显示，CO2保护焊焊料发尘量为5～8g/kg，本项目以上限值计。各种类型焊条熔化时的发尘量见表5-2。 表5-2 电焊的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径 4mm); 350-450; 11-16. 钛钙型焊条(结422，直径 4mm); 200-280; 6-8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000-3500; 20-25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450-650; 5-8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700-900; 7-10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100-200; 2-5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10-40; 0.1-0.3. 氧－乙炔切割; /; 40-80; /. 本项目CO2保护焊实芯焊丝用量1t/a，焊接发尘量按最大8g/kg计，年焊接时间按2400小时计，则焊接废气产生量为0.008t/a。建设单位采用移动式焊烟净化机组直接从焊接工作点附近捕集烟气，移动式焊烟净化机组总风量为2500m3/h，焊接烟尘通过并联的吸风管道从各焊接点位进行捕集，最终汇入焊烟净化设备处理后车间内无组织排放，烟尘捕集率达90%（0.0072t/a），未收集的焊接烟尘10%（0.0008t/a），则焊接烟尘无组织排放量为。0.00033kg/h（0.0008t/a）。 （2）下料、切割、钻孔、压弯产生的金属粉尘 本项目在下料、切割、钻孔、压弯等工艺过程中会产生金属粉尘，这些粉尘主要产生在生产设备四周，密度较大，基本自然沉降在机床5米范围内，经车间工作人员收集后作为固体废物处理。 根据《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表，研究的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3~0.95mg/m3，平均浓度为0.61 mg/m3，因此，本项目下料、切割、钻孔、压弯过程中粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放的要求，能达标排放。 3.3 噪声 本工程的主要噪声源有车床、切割机、铣床、电焊机、空压机等各类机械加工设备运行时产生的噪声，车间内声压级在65-95B(A)之间，以及货物搬运、汽车运输以及日常工作中产生的噪声，其源强在65-75dB（A）之间。 通过选用低噪声设备、密闭式生产车间和距离衰减，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.4 固体废物 项目营运期产生的固体废物主要包括：生产过程中产生的废边角料；机械设备维修产生的废含油抹布；焊接烟尘净化器收集粉尘；职工日常工作生活产生的生活垃圾。 （1）废边角料 项目生产过程中产生的废边角料属于一般固体废物，根据同类企业类比分析，废边角料产生量约为原料用量5‰，本项目钢材用量50t/a，产生量为0.25t/a，采用收集箱集中收集，暂存于厂房临时贮存场所，外售综合利用。 （2）废含油抹布 项目营运时洒落的废机油使用抹布进行处理，根据建设单位提供资料，废含油抹布产生量约为0.015t/a。 （3）焊接烟尘净化器收集粉尘 根据3.2废气中焊接粉尘分析可知，本项目焊接烟尘净化器收集粉尘量为0.0072t/a，属于一般固废，外售给其他公司。 （4）废润滑油 根据建设单位提供资料，本项目车床使用的润滑油不进行更换，只对蒸发损失的润滑油进行补充，故本项目生产过程不产生废润滑油。 （5）生活垃圾 本项目员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目年生产300天，员工15人，则生活垃圾产生量为2.25t/a，厂区设置垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理措施及去向 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 焊接工序 | 粉尘 | 移动式焊烟净化机组收集后无组织排放 | 0.008t/a | 0.0008t/a |
|  |  | 切割、钻孔、压弯 | 粉尘 | 定期清扫、无组排放 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活废水 | 污水量 | 化粪池处理后排入象骨港污水处理厂进一步处理 | 162t/a | 162t/a |
|  |  |  | COD |  | 250mg/L、0.0405t/a | 50mg/L、0.0081t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 170mg/L、0.0275t/a | 10mg/L、0.00162t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30mg/L、0.0049t/a | 5mg/L、0.00081t/a |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L、0.0324t/a | 10mg/L、0.00162t/a |
| 固体废物 | 营运期 | 加工 | 废边角料、不合格产品 | 作废品外售 | 0.25t/a | 0 |
|  |  | 焊接工序 | 除尘器收集粉尘 | 外售其他公司 | 0.0072t/a | 0 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 2.25t/a | 0 |
|  |  | 机械加工 | 含油抹布 | 专用容器盛装后送有资质单位处置 | 0.015t/a | 0 |
| 噪声 | 营运期 | 机械设备 | 设备噪声 | 采取消声、减震和隔声措施 | 65~95dB (A | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 主要生态影响： 项目位于湖南城陵矶临港产业新区，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。. |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有标准化厂房进行生产，无需新增建筑物，且属于未批先建补办手续，因此，不需要对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目在运营期过程中，主要大气污染源为焊接工序焊接烟尘和下料、切割、钻孔、压弯产生的金属粉尘。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表7-1 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响。 ①评价因子和评价标准见下表 表7-2 评价因子和评价标准表 mg/m3 污染物名称; 标准限值; 标准名称. TSP; 日平均：0.9; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). ②估算模型参数表见表。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 600. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -11.8. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率 / m; —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; —. 岸线方向/ °; —. ②污染源参数见表7-4。 表7-4 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. 东经; 北纬. 1; 无组织粉尘; 113.201843; 29.467918; 0; 56; 41; 0; 3; 2400; 正常; 0.0005. ③计算结果见表7-5。 表 7-5 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 无组粉尘; 颗粒物; 900; 0.1626; 0.02; 43. 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为生产车间排放的粉尘，Cmax为0.1626ug/m3，Pmax0.02%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ④大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，结合导则中“8.1.3 三级评价项目不进行进一步预测与评价”。因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-6 预测结果分析可知，正常情况下项目厂区面源的外排污染物最大占标率均低于1%，各污染物的最大落地浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于1%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （3）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为三级，结合导则中“8.1.3三级评价项目不进行进一步预测与评价”。本项目污染物核算表详见表7-6。 表7-6 大气污染物排放量核算表 类别; 污染物; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 无组织; 颗粒物; 0.0005; 0.00116. 2、地表水环境影响分析 根据工程分析可知，项目用水量为202.5t/a，排污系数为80%，则排水量为162t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送象骨港污水处理厂进一步处理。 表7-7 项目废水主要污染物产生排放情况 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 170; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.0405; 0.0275; 0.0324; 0.0049. 化粪池处理效率（%）; 30; 20; 30; 3. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 175; 136; 140; 29.1. 排放量（t/a）; 0.02835; 0.022; 0.02268; 0.0047. 象骨港污水处理厂; 处理后浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.0081; 0.00162; 0.00081; 0.00162. 2.1 地表水影响评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 2.2 生活污水依托象骨港污水处理厂处理可行性分析 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，一期工程于2015年建设完成，设计年限为2015-2020年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5×104m3/d，二沉池设二座，单池设计流量2.5×104m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准(GB18918-2002)》一级标准的A标准。处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港污水处理厂处理后排入长江。 表7-8 象骨港污水处理厂排放标准（单位：mg/L） 水质指标; BOD5; COD; SS; NH3-N; TN; TP; 总锰. 出水; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5; ≤1.0. 本项目外排废水主要为员工生活污水，废水排放量较小，水质较简单，经化粪池预处理后满足污水处理厂的接管水质要求。 本项目位于城陵矶临港新区智能装备产业园标准化厂房，属于象骨港污水处理厂服务范围内；排水管线已与城陵矶临港区污水处理厂（一期）接通，项目废水通过北侧长湖路市政污水管网送港区污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染排放标准(GB18918-2002)》一级标准的A标准后排入象骨港河，最终排入长江，对地表水环境影响较小。 2.3 污染源排放量 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 建设项目废水类别、污染物及治理设施信息见表7-9。 表7-9 废水类别、污染物及治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活 污水; COD BOD5 SS 氨氮; 进入象骨港污水处理厂处理; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是 否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. （2）废水排放口基本情况 建设项目废水排放口基本情况见表7-10，废水污染物排放执行标准见表7-11。 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.201744; 29.467631; 0.0162; 进入象骨港污水处理厂处理; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 进入象骨港污水处理厂处理; BOD5; 300. COD; 500. SS; 400. 氨氮; /. 表7-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001/DW002; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996））三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; /. （3）废水污染物排放信息 建设项目废水污染物排放信息见表7-12。 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 200; 0.000108; 0.0324. BOD5; 170; 0.000092; 0.0275. SS; 200; 0.000108; 0.0324. 氨氮; 30; 0.000016; 0.0049. 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中附录A确定本项目所属地下水环境影响项目类别。本项目属于K、机械电子71通用专用设备制造-其他，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类。 按照《环境影响评价技术导则--地下水环境》》（HJ610-2016）表中表2“Ⅳ类建设项目评价工作等级分级”评价，本项目不开展地下水环境影响评价工作。 4、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模属于小型，同时本项目位于工业园内，附近200m内无居民，敏感程度为不敏感，因此，本项目不需要开展土壤环境影响评价工作。 5、噪声环境影响分析 （1）噪声声级 营运期的噪声为车床、切割机、铣床、电焊机、空压机等各类机械加工设备运行时产生的噪声，其中噪声声级源强在65~95dB(A)之间。本项目所在地属于工业园区，所在地属于声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类。项目运行期噪声产生的强度相对较小，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中环境噪声影响评价工作等级划分基本原则，本项目环境噪声评价工作等级定为三级评价。 （2）预测模式 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。在声源传播过程中，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 叠加公式如下： 式中：L——叠加后的声压级，dB(A)； Pi——第i个噪声源声压级，dB(A)； n—— 噪声源总数。 本项目的生产设备在采取车间减噪，基座降噪、减震等措施后，设备运行噪声随距离衰减结果见下表： 表7-13 主要生产设备噪声影响范围 单位dB（A） 源强; 噪声监测点; 到厂界距离（m）; 预测值; 功能; 标准值; 达标情况. 74.8; 场界东面; 50; 40.82; 2类; 65; 达标. 场界南面; 180; 29.69; 2类; 65; 达标. 场界西面; 70; 37.90; 2类; 65; 达标. 场界北面; 240; 27.20; 2类; 65; 达标. 由上表可知，本项目各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类标准。本项目运营期主要噪声设备均设置在厂房内，经过建筑隔声和减震、消声等措施后，其噪声可得到有效控制。 具体措施如下： ①选用低噪声设备，并对噪声设备进行减振处理，即为产噪声设备安装减振垫和软性接头，为部分震动较大的设备独立的设备基础； ②合理设计项目厂区的平面布局，将空压机、铣床、冲床等高噪声设备尽可能布置与厂区中部，并将空压机的电机安装隔声箱，装隔声门窗，可达到15～20dB(A)的隔声量；厂房内墙壁采用吸声材料，可达到10～15dB(A)的降噪量； ③生产作业时间关闭车间门窗，将生产车间设置为半封闭式作业场所； ④合理安排生产时间，午休时间不进行生产作业。 ⑤加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施； ⑥入厂车辆要减速，禁止鸣笛； 综上所述，项目厂区在采取以上噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，因此本项目噪声对周边环境影响较小。 6、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固体废物主要包括：生产过程中产生的废边角料；机械设备维修产生的废含油抹布；焊接烟尘净化器收集粉尘；职工日常工作生活产生的生活垃圾。 （1）废边角料 项目生产过程中产生的废边角料属于一般固体废物，根据同类企业类比分析，废边角料产生量约为机械加工原料用量5‰，本项目钢材用量50t/a,废边角料产生量0.25/a，采用收集箱集中收集，暂存于厂房临时贮存场所，外售综合利用。 （2）废含油抹布 根据工程分析可知，本项目运营期产生的废含油抹布0.015t/a；根据《危险废物豁免管理清单》可知，混入生活垃圾的废弃的含油抹布全过程可不按危险废物管理。 （3）焊接烟尘净化器收集粉尘 根据工程分析，本项目焊接烟尘净化器收集粉尘量为0.0072t/a，属于一般固废，外售其他公司。 （4）废润滑油 根据建设单位提供资料，本项目车床使用的润滑油不进行更换，只对自然蒸发的润滑油进行补充，故本项目生产过程不产生废润滑油。 （5）生活垃圾 本项目员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目年生产300天，员工15人，则生活垃圾产生量为2.25t/a，厂区设置垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。 6.1 固废处置情况分析 本项目固废产生与处置情况如下表所示： 表7-14 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 废物类别; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 一般废物; 7.5t/a; 环卫部门定期清运; 0. 2; 焊接烟尘净化器收集粉尘; 0.0072t/a. 3; 废边角料; 一般废物; 0.25t/a; 外售. 4; 废含油抹布; 危险废物（HW49）; 0.015t/a; 混入生活垃圾的废弃的含油抹布全过程可不按危险废物管理. 根据上述可知，本项目固废均可得到有效处置。 6.2 固废暂存及运输措施可行性分析 （1）一般固废暂存措施 本环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求的相关要求建立一般固废暂存间，不得随处堆放。 综上所述，项目运营期产生的各项固体废物经相应措施后均能得到妥善的处置，对周边环境影响较小。 7、环境事故风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 7.1 风险评价等级 1、风险识别 本项目涉及的危险化学品为润滑油（油类物质）。属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质。机油最大储存量为0.03t。，理化性质及危险危害特性见表7-15。 表7-15 物化性质及危险危害特性 标识; 中文名：润滑油; 英文名：lubricating. 理化性质; 外观与性状; 淡黄色粘稠液体; 闪点（℃）; 120~340. 自燃点（℃）; 300~350; 相对密度; 934.8; 相对密度; 0.85. 沸点（℃）; -252.8; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/145.8℃. 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 燃烧包装危险; 危险特征; 可燃液体，火灾危险 性为丙B类；遇明火、高热可燃; 燃烧分解产物; CO、CO2等有毒有害气体. 稳定性; 稳定; 禁忌物; 硝酸等强氧化剂. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处 ，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。. 防护 处理; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒 服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道 、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 储存 要求; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输 要求; 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂 、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗 、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 2、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及危险化学品为润滑油，根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录B可知，油类物质（润滑油）临界量为2500t。项目润滑油最大存储量为0.03t，因此本项目Q=qi/Qi=0.03/2500=0.000012，Q<1；则该项目的环境等级为Ⅰ，则项目环境风险评价可只开展简单分析。 7.2 风险识别对事故影响进行简要分析 （1）风险源分析 根据本项目的具体特点，事故风险主要环保设备失效。焊接废气未经过处理直接排入外环境，对环境产生不良影响。 （2）风险防范措施 A、定期维护设备，确保设备处于最佳运行状态。 B、制定环境监测计划，定期对设备运行效果进行检验。 （3）风险应急措施 A、对员工进行环保培训，确保环保设施失效时，能及时采取有效应对措施。保证通讯顺畅，发生环境事故时，及时向管理部门汇报情况。 B、发现环保设备失效，立即停止生产，确保换环保设备修护好之前不得生产。 综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行。 7.3 风险结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-16。 表7-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （临港新区）区; （/）县; 湖南省岳阳市临港工业园长湖路华琨智能装备园. 地理坐标; 经度; 113°12'07.00"; 纬度; 29°28'04.35". 主要危险物质及分布; 序号; 物料名称; 危险物质分布. 1; 润滑油; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环保设备损坏等引发的伴生/次生污染物排放 焊接废气未经过处理直接排入外环境，对环境产生不良影响。 润滑油泄露引发的伴生/次生污染物排放 润滑油泄露排入外环境，对环境产生不良影响。润滑油泄露引起火灾爆炸产生CO、CO2等有毒有害气体排入外环境，对环境产生不良影响。. 风险防范措施要求; A、定期维护设备，确保设备处于最佳运行状态。 B、制定环境监测计划，定期对设备运行效果进行检验。 C、加强润滑油储存区的管理，防止润滑油外漏。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）项目相关信息 项目名称：岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目； 行业类别：C3424金属切割及焊接设备制造； 项目性质：新建； 建设单位：岳阳东瑞电气有限公司； 建设地点：湖南省岳阳市临港工业园长湖路华琨智能装备园； 建设规模：年生产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台。 项目占地：2340m2； 投资总额：总投资1000万元。 （2）评价说明 危险物质数量与临界量比值（Q）=0.000012＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环境风险评价工作等级定为简单分析。. 8、选址可行性分析 8.1 产业政策的相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），工程采用主要设备、工艺和产品对照国家产业政策中有关内容，不属于其中的限制类和淘汰类的内容，可见项目建设符合国家产业政策要求。 8.2 “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线的相符性分析 根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万km2，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目位于湖南省岳阳市临港工业园长湖路华琨智能装备园，不属于生态红线范围。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中Ⅲ类水标准。 a、项目与大气环境功能的相符性分析： 项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为颗粒物，根据大气环境影响预测结果，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区的要求。 b、项目与地表水环境功能的相符性分析： 本项目运营过程中仅产生生活废水，生活废水排入污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小，符合地表水环境功能区的要求。 c、项目与声环境功能的相符性分析： 本项目为3类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。 因此本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。项目用水仅仅生活用水，废水排入污水处理厂处理。因此本项目营运不会消耗大量资源。符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 8.3 规划合理性分析 本项目位于湖南省城陵矶港新区长湖路（智能装备产业园）标准化厂房内，根据《湖南省城陵矶临港产业新区总体规划图》可知，本项目占地属于工业用地。同时根据《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复可知》，本项目区域发展定位为“重点发展港口机械装备、工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等制造产业，带动相关配套零部件制造产业发展”本项目港口机械装备产业，因此本项目符合园区产业定位。 综上所述，本项目选址较合理。 9、环境管理与监测计划 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： （1）在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 （2）在项目建设阶段，设置“环境保护监督栏”，将控制施工过程中的环境影响措施作为一项重要内容进行考虑，制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，设置专职人员进行环境管理。 （3）监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 （4）加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 项目内部管理组织应成立环境保护机构，由公司主要领导负责，安排专职（或）兼职环境管人员1-2人，负责项目的环保管理，编制项目的环境保护实施方案，落实各项环境保护措施，对项目各种污染物治理设施进行维护，确保治理设施正常运行，每年委托当地环境监测部门对项目排放污染物进行监测。 工程环境监测计划见下表： 表7-18 监测计划表 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1米处; 等效声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类. 废气; 车间厂界下风向; 颗粒物; 1次/年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准. 废水; 污水总排口处; COD、BOD5、NH3-N、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 10、污染防治措施汇总及环保投资估算 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 具体验收流程见下图 7-1。 图7-1 竣工验收流程图 验收程序简述及相关要求 （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 本项目环保投资为9.5万元，占总投资的0.95%，具体情况详见下表。 表7-19 环保投资估算一览表 时段; 类型; 主要污染物; 防治措施; 投资(万元). 运营期; 废气; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘除尘器; 3. 噪声; 设备运行噪声; 采取消声和隔声（设备基础减震、隔声墙、隔声窗）、密闭式设备间等; 1.5. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶，委托环卫部门清运; 5. 一般固体废物; 废边角料收集后暂存于仓库了，定期外售或厂家回收，综合利用. 合计; 9.5. 11、竣工环保验收 表7-20 项目竣工环保验收一览表 污染类型; 污染源; 监测因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 化粪池; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 雨水; 明沟收集汇入园区雨水管网. 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊接烟尘处理器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值. 切割、钻孔、压弯; 颗粒物; 定期清扫. 固体废物; 职工办公; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 环卫部门定期清运. 一般固废; 焊接烟尘净化器收集粉尘; 外售给其他公司; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 废弃边角料; 外售，综合利用。. 危险废物; 废含油抹布; 混入生活垃圾的废弃的含油抹布全过程可不按危险废物管理. 噪声; 生产车间机械噪声; 连续等效A声级; 设备基础减震垫，厂房用隔声门窗，加强绿化等; 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类.

# 建设项目采取防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘收集处理器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 切割、钻孔、压弯工序 | 颗粒物 | 定期清扫 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS NH3-N | 化粪池处理后进城市污水管网汇入港区污水厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，表4三级标准 |
| 固体 废物 | 职工办公 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 合理处置 |
|  | 废弃边角料 | 铁屑、钢屑 | 作废品外售 |  |
|  | 焊接烟尘净化器收集粉尘 | 粉尘 | 外售其他公司 |  |
|  | 机械维修 | 废含油抹布 | 混入生活垃圾的废弃的含油抹布全过程可不按危险废物管理，同生活垃圾一起处理 |  |
| 噪声 | 采取消声、减震和隔声（隔声墙、隔声窗）措施后，噪声强度可降低15-25dB（A）左右。通过距离衰减和绿化屏障，噪声在厂界达到区域声环境功能区划要求。 |  |  |  |
| 生态保护： 加强绿化，保持良好的生态环境。种植树木可有效吸附、阻滞和减轻污染物对环境的污染。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳东瑞电气有限公司投资1000万元租赁智能装备产业园标准化厂房建设金属制品加工生产项目，项目占地面积为2340平方米，年生产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台。 2、区域环境质量 （1）空气环境质量现状 根据2017年岳阳市云溪区环境空气质量常规监测数据可知，所在SO2、NO2平均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg/m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）地表水环境质量现状 岳阳市生态环境局对芭蕉湖全年监测统计资料可知，本项目故本项目所在行政区地表水环境质量判定为达标区域。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）声环境质量现状 从现状监测结果看出，项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响 本项目运营过程焊接废气和机加工切割、钻孔、压弯工序产生无组织颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。因此本项目废气排放对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响 本项目废水主要为生活污水。生活污水汇入厂区已有化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后通过城市污水管网排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进一步处理，最终排入长江，项目废水对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响 项目营运期主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声。设备均设置在生产厂房内，并加装减振基础或减振垫，厂房采用隔音门窗。通过以上降噪措施，经建筑物外墙隔声后，设备噪声对厂界的贡献值在45.0dB(A)—57.0dB(A)之间，营运期主要是机泵运行产生的设备噪声，源强声级在60~95分贝。根据声环境预测结果来看，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目噪声达标排放，对周围的声环境影响较小。 （4）固体废物影响 项目营运期产生的废含油抹布属于危险废物，根据《危险废物豁免管理清单》可知，混入生活垃圾的废弃的含油抹布全过程可不按危险废物管理。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。综上所述，项目营运期固体废物得到了综合利用及合理处置，不会对周围环境产生影响。 4、环境政策可行性 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），工程采用主要设备、工艺和产品对照国家产业政策中有关内容，不属于其中的限制类和淘汰类的内容，可见项目建设符合国家产业政策要求。 5、选址合理性分析结论 本项目位于湖南省城陵矶港新区长湖路（智能装备产业园）标准化厂房内，根据《湖南省城陵矶临港产业新区总体规划图》可知，本项目占地属于工业用地。同时根据《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复可知》，本项目区域发展定位为“重点发展港口机械装备、工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等制造产业，带动相关配套零部件制造产业发展”本项目港口机械装备产业 ，因此本项目符合园区产业定位 6、环保投资结论 本项目环保投资9.5万，占总投资的0.95%。 7、综合结论 综上所述，岳阳东瑞电气有限公司年产磁选机10台、除铁器10台、电磁铁20台、电缆卷筒30台项目选址合理，符合国家产业政策，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要建设建设单位重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理和生态保护恢复所需要的资金，则该项目的实施，可以做到保障在的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。 二、建议 （1）认真落实本环评提出的污染防治措施。 （2）搞好绿化与环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 （3）加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目各项环保措施的落实。 （4）完善环境管理制度，加强环境管理，建立环境管理机构，如配备环保管理人员，定期对“三废”处理设施进行检查维护，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，以落实本环境影响报告表的各项要求。