建设项目环境影响报告表

项目名称：装配式装修部品部件生产项目

建设单位（盖章）：岳阳和能人居科技有限公司

编制日期：2020年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	20

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	31

六、项目主要污染物产生及排放情况	47

七、环境影响分析	48

八、建设项目采取的防治措施及治理效果	79

九、结论与建议	80

附件

附件1：环评委托书

附件2：企业营业执照

附件3：租赁的标准化厂房的审批意见

附件4：租赁的标准化厂房竣工环境保护验收意见

附件5：湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复

附件6：发改委备案证明

附件7：厂房租赁合同

附加8：建设单位承诺书

附加9：胶水VOCs检测报告

附件10：环境质量现状检测报告

附件11：技术审查意见及专家签名单

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：空气环境、声环境监测布点图

附图4：地表水监测布点及区域水系图

附图5：项目周边环境及保护目标分布图

附图6：土地利用规划符合性分析图

附图7：湖南城陵矶临港新区污水工程规划图

附图8：项目拟建地四至情况现状图

附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目环境风险评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳和能人居科技有限公司装配式装修部品部件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳和能人居科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李扬波 |  |  | 联系人 |  |  | 张绍前 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873087280 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 418102 |
| 建设地点 | 湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园29#、30#厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-430601-41-03-031008 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  | C3039 其他建筑材料制造 C2922 塑料板、管、型材制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 30000 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  | / |
| 总投资（万元） | 18000 | 其中环保投资（万元） |  |  | 227 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.26% |
| 投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 随着社会生活水平的提高，人们对建筑质量，特别是舒适、环保、安全等方面的要求越来越高，对新兴建材的认知和趋向性愈发突出。加之政府建设资源集约型社会、发展循环经济形势的推动，促进了新型绿色建材迅猛发展。装配式装修是将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的装修方式，主要包括干式工法楼（地）面、集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离等。住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》（建科〔2017〕77号）确定工作目标“到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。”方案中明确指出，推进建筑全装修及菜单式装修，提倡干法施工，减少现场湿作业，推广集成厨房和卫生间、预制隔墙、主体结构与管线相分离等技术体系。在产业化加速的背景下，装配式建筑与装修是行业发展的趋势化选择。 岳阳和能人居科技有限公司成立于2019年12月23日，主营装配式装修及新材料的研发、生产、销售、维修等，岳阳和能人居科技有限公司共计投资1.8亿元，租赁湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园29#、30#厂房建设“装配式装修部品部件生产项目”（以下简称“本项目”），本项目投产后，可实现年生产涂装板100万m2、年生产包覆板200万m2、年生产淋浴底盘6万片、年生产快装水管3万套的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目产品涂装板、包覆板属于名录十九“非金属矿物制品业”中57“防水建筑材料制造”；淋浴底盘、快装水管属于名录十八“橡胶和塑料制品业”中47“塑料制品制造”；企业不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，不以再生塑料为原料，企业涂装使用紫外光固化（UV）涂料，年使用量为9.6吨，按照分类管理名录要求本项目需编制环境影响报告表。岳阳和能人居科技有限公司于2020年6月委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）对本项目进行环境影响评价，接到委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了《装配式装修部品部件生产项目环境影响报告表》。 1.2工程概况 1.2.1项目概况 （1）项目名称：装配式装修部品部件生产项目； （2）建设单位：岳阳和能人居科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园29#、30#厂房； （5）生产规模：年生产涂装板100万m2、年生产包覆板200万m2、年生产淋浴底盘6万片、年生产快装水管3万套； （6）项目投资总额：18000万元。 1.2.2、项目建设规模 本项目总占地面积30000 m2，其中29#厂房占地面积18500 m2，30#厂房占地面积11500 m2。29#厂房设置共设3条生产线（1条裁切生产线、1条涂装生产线、1条包覆生产线），30#厂房设置2条生产线（1条淋浴底盘生产线、1条快装水管生产线）。具体建设内容详见表1-1。 1.3项目组成 本项目主要工程建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要工程建设内容一览表 工程分类; 工程内容; 备注. 主体工程; 29#厂房; 1F，建筑面积18500m2，高9m，钢架结构，主要布置裁切生产线、涂装生产线、包覆生产线，并设有打包区等。; 租赁厂房. 30#厂房; 1F，建筑面积11500m2，高9m，钢架结构，主要布置淋浴底盘生产线、快装水管生产线，并设有原料仓、产品仓、辅料仓、一般固废暂存间、危废暂存间。; 租赁厂房. 辅助工程; 办公区; 建筑面积550 m2，租赁园区28#宿舍楼二楼。; 依托. 储运工程; 原料仓（2间）; 在30#厂房设原料1区、原料2区，建筑面积共计4500 m2; 新建. 成品仓（2间）; 在30#厂房设成品1区、成品2区，建筑面积共计2200 m2; 新建. 辅料仓（1间）; 在30#厂房设辅料仓，建筑面积共计1000 m2; 新建. 公用工程; 供水; 接入产业园现有的供水管道; 依托. 供电; 接入产业园现有的电网; 依托. 环保工程; 废气; 裁切、磨边等粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒P1; 新建. 涂装线砂光刷灰粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒P2; 新建. 涂装、固化、粘胶等过程的废气; 集气收集后采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”+15m高排气筒P3; 新建. 无组织废气; 采取措施减少无组织有机废气的排放。 项目UV漆、墨水、黏胶剂等采用桶装，存放于密闭原料仓库，非取用时加盖。 设置密闭设备，自带密闭集气罩，废气经收集后处理。; 新建. 废水; 生活污水; 本项目无生产废水，车间地面采用干法清洁，员工生活污水依托产业园已建的隔油池+化粪池进行处理。; 依托. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，机械性噪声设备设置减振基座，空气噪声设备设置阻抗复合消声器，加强设备的保养与检修。; 新建. 固废; 设置一般固废暂存间（1间）10m2，收集暂存废包覆材料、ABS开孔废料、裁切布袋收集的粉尘等外售给有需要的单位或交由环卫部门处置；设置危废暂存间（1间）20m2，收集暂存项目生产过程中废油漆桶、漆渣、废油墨桶、废胶桶、含漆粉尘、废机油及含油抹布、废活性炭、废过滤棉等定期交由资质单位处置。; 新建. 依托工程; 湖南城陵矶新港区工业集中区标准化厂房建设项目于2016年1月21日获得岳阳市环境保护局的审批意见（岳城港环评〔2016〕2号），2017年1月17日获得岳阳市环境保护局的验收意见（岳港环评〔2017〕1号），厂房供水供电等设施完善。. 1.4项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 生产线; 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 所用工序. 裁切线; 1; 送板机; SB010113L3300V01; 台; 30; 送板. 2; 平移机; PY010101S33V01; 台; 18; 平移. 3; 上料机; SL010301P4K60V01; 台; 2; 上料. 4; 下料机; XL010202P6K60V01; 台; 2; 下料. 5; 推台锯; F92T；F93NT; 台; 2; 锯切. 6; 重型铣床; XC010230Z12S6V01; 台; 4; 表面加工. 7; 裁切锯; QJ010101S02W02V01; 台; 4; 裁切. 8; 磨边机; /; 台; 2; 磨边. 9; 缠绕机; GB030102H700G3000V01; 台; 1; 缠绕. 10; 开料锯; HP 180PLUS; 台; 2; 锯切. 11; 拼板机; /; 台; 2; 拼板. 12; 叉车; CPCD30HB-2G; 台; 30; 运输. 13; 储板机; CB012533AS01LS01V01; 台; 4; 储板. 14; 翻板机; FB010233B1250V01; 台; 6; 翻版. 涂装线; 15; 辊涂机; GT010113V01; 台; 10; 琨涂. 16; 背涂机; BT010213V01; 台; 2; 背涂. 17; 砂光机; SWT325EE；SWT335RRL; 台; 2; 砂光. 18; 刷灰机; /; 台; 4; 刷灰. 19; 扫尘机; SC010213V01; 台; 2; 扫尘. 20; UV干燥机; /; 台; 10; 干燥. 21; UV打印机; DY010116P80C4V01; 台; 6; 印花. 22; UV固化机; GH013113L3300V01，GH015113L5000V01; 台; 4; 固化. 23; 流平机; LP011513L5000V01; 台; 6; 流平. 24; 储板机; CB012533AS01LS01V01; 台; 2; 储板. 包覆线; 25; 送板机; SL010301P4K60V01; 台; 15; 送板. 26; 储板机; CB012533AS01LS01V01; 台; 2; 储板. 27; 流平机; LP011513L5000V01; 台; 6; 流平. 28; 砂光机; SG020113W40V01; 台; 2; 砂光. 29; 刷灰机; /; 台; 4; 刷灰. 30; 扫尘机; SC010213V01; 台; 2; 扫尘. 31; 包覆机; BF010113V01; 台; 2; 包覆. 32; 归正机; GZ010233B1250D00V01; 台; 2; 归正. 33; 平移机; PY010101S33V01; 台; 4; 平移. 34; 翻板机; CB012533AS01LS01V01; 台; 2; 翻版. 淋浴底盘生产线; 35; 工作台; /; 台; 1; 操作台. 36; 吸塑成型机; ADF-1280; 台; 1; 吸塑成型. 37; 打孔机; /; 台; 1; 打孔. 快装水管生产线; 38; 工作台; /; 台; 1; 操作台. 39; 分切机; /; 台; 1; 分切. 其他; 40; 电控柜; DG010702S0101V01; 台; 8; 控电. 41; 空气压缩机; GB37-8GH; 台; 2; 空气压缩. 42; 风机; /; 台; 10; 通风. 43; 废气处理装置; /; 套; 3; 废气处理. 1.5原辅材料及资源能源消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料和能源消耗 产品名称; 所用原辅材料名称; 单位; 年用量; 备注. 原辅材料. 涂装板; 硅酸钙板基板（底漆辊涂已完成）; m2; 100万; 2440*910*10mm（长×宽×厚度）、2440*1220*10mm（长×宽×厚度）、2550*910*10mm（长×宽×厚度）、2550*1220*10mm（长×宽×厚度）、2650*910*10mm（长×宽×厚度）、2650*1220*10mm（长×宽×厚度）、2850*910*10mm（长×宽×厚度）、2850*1220*10mm（长×宽×厚度）. UV面漆; 吨; 9.6; 25kg/200kg铁桶. UV墨水; 吨; 0.12; 1瓶1升. 包覆板; 硅酸钙板基板（原板）; m2; 240万; 2440*910*10mm（长×宽×厚度）、2440*1220*10mm（长×宽×厚度）、2550*910*10mm（长×宽×厚度）、2550*1220*10mm（长×宽×厚度）、2650*910*10mm（长×宽×厚度）、2650*1220*10mm（长×宽×厚度）、2850*910*10mm（长×宽×厚度）、2850*1220*10mm（长×宽×厚度）. PVC膜片; m2; 120万; /. 热熔胶; 吨; 5; 20kg铁桶. 冷压胶; 吨; 13.5; 50kg塑料桶. 淋浴底盘; ABS板; 套; 60000; 单套约20kg. 快装水管; 水管; 套; 35000; /. 其他; 活性炭; 吨; 10.5; 废气处理装置. 过滤棉; 吨; 0.8; 废气处理装置. 能耗. 1; 水; m3/a; 3082.5; 生活用水. 2; 电; 万吨/a; 600; 生产供电. 原料的理化特性： （1）硅酸钙板 硅酸钙板是以无机矿物纤维或纤维素纤维等松散短纤维为增强材料，以硅质-钙质材料为主体胶结材料，经制浆、成型、在高温高压饱和蒸汽中加速固化反应，形成硅酸钙胶凝体而制成的板材。是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材，其产品防火，防潮，隔音，防虫蛀，耐久性较好，是吊顶，隔断的理想装饰板材。本项目所用原料硅酸钙板质量符合《中华人民共和国建材行业标准 纤维增强硅酸钙板》（JC/T 564.1-2018）相关质量要求。 （2）UV漆 UV漆即紫外光固化（UV）涂料，也称光引发涂料，光固化涂料。紫外线光（UV）固化是利用光引发剂的感光性，而光的吸收本质是光的能量转移到吸光物质，使吸光物质分子由低能量状态转化到高能量的状态，光引发剂被引发，产生游离子基或离子，这些游离基或离子（活跃成分）与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应，形成单体基因，引发树酯反应，瞬间固化成膜，是当前最环保的油漆之一。 本项目涂装板底漆涂装在公司天津基地完成，岳阳厂区仅对已完成底漆涂装的硅酸钙板进行2道面漆辊涂。项目使用的UV漆组分成分详见表1-4。 表1-4 UV涂料组成表 名称; 组成; 形态; VOC含量标准*; 备注. UV面漆; 成膜物质：环氧丙烯酸树脂20%，聚氨酯丙烯酸树脂14%； 固体填料：钛白粉等颜料34% 活性剂：三甲基丙烷三丙烯酸酯26% 光引发剂：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(光引发剂1173)3%；2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦3%（TPO）3%。; 液态; 15%; 面漆密度1.3g/L，固体份：88.5%，挥发份11.5%. 注：*参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1。 各组分理化性质如下所示： ①光固化树脂 光固化树脂由树脂单体及预聚体组成，含有活性官能团，能在紫外光照射下由光敏剂引发聚合反应，生成不溶的涂膜。项目所用光固化树脂为环氧丙烯酸树脂和聚氨酯丙烯酸树脂。环氧丙烯酸酯树脂是项目主要成膜物质，是目前应用最广泛、用量最大的光固化低聚物，具有光固化速度快，涂膜具有硬度高、光泽度好、耐腐蚀性能、耐热性及电化学性优异等特点。聚氨酯丙烯酸树脂是辅助功能性树脂，可增加涂层的柔韧性、降低应力收缩、改善附着力。 ②活性稀释剂 主要作用是溶解UV涂料中的固体组分，调节体系粘度。UV涂料中的活性稀释剂直接参与固化成膜过程具有反应能力的低挥发性溶剂，成膜后成为漆膜的一部分。 项目UV涂料使用的活性稀释剂主要为三甲基丙烷三丙烯酸酯。 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(Trimethylolpropane Triacrylate，缩写：TMPTA)是典型的三官能团单体，具有良好的溶解能力。该单体可提供高固化速度和高交联密度，能形成具有优良耐溶剂性，坚硬耐刮而偏脆的固化膜。其为无色液体，相对密度1.1，沸点390℃，燃点385℃，闪点194℃，水中溶解度500 mg/L（20°C），具有刺激性，LD50：2840mg/kg(大鼠经口)。 ③光引发剂 光引发剂是UV漆中的关键组成部分，其作用在于传递紫外线光子的能量，迅速引发单体和低聚物的交联聚合，促进体系的液固转换过程。 项目UV涂料中的光引发剂为2羟基-2甲基-1苯基-1丙酮和2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦3%（TPO）。 2羟基-2甲基-1苯基-1丙酮（光引发剂1173）为无色或微黄色液体，密度1.194，熔点4℃，沸点210.596℃，闪点69.921℃溶于单体，不溶于水，LD50：1694mg/kg(大鼠经口)。 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦3%（TPO）为黄色粉末，密度530kg/m3，微溶于水，熔点88-92°C，沸点高于200°C。 ④固体填料 固体填料是涂料的固体组分之一，起到着色、遮盖、装饰作用、并能改善涂膜性能。本项目的固体分主要是钛白粉、滑石粉和颜料。 根据以上分析，本项目UV涂料的挥发成分主要来自光引发剂和部分未反应活性稀释剂，本评价参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1中UV涂料的VOCS质量含量为15%，计算UV涂料的最大的挥发份和最小固体份。根据厂商提供资料，UV面漆密度为1.3g/L，经计算UV面漆最大挥发份为11.5%，最小固体份为88.5%。 （3）UV涂料用量计算 涂料用量按下式计算： 涂料用量=涂装面积×漆膜厚度×油漆密度/(涂料固体分×上漆率) 根据建设单位提供资料，涂装板底漆涂装工序在公司天津基地完成，岳阳厂区仅需完成面漆辊涂，面漆涂装面积100万m2，面漆的漆膜厚度6.2µm，面漆的密度为1300kg/m3，上漆率为95%，面漆的固体份88.5%，经计算面漆用量为9.6t/a。 （4）UV墨水 UV油墨一般由30-40%的主体树脂，20-30%的活性单体，以及少量光引发剂和类似流平剂，消泡剂等助剂组成。 （5）胶水 根据建设单位提供的资料，项目用胶涉及冷压胶和热压胶，成分如下表1-5所示。 表1-5 胶类组成表 名称; 组成; 形态; VOC含量. 热熔胶; AA聚酯40-50%，聚酯型聚氨酯40-45%，纯丙树脂4-6%，填料5-10%; 固态; 0①. 冷压胶; EVA树脂58-60%，水38~40%，填料2%。; 液态; 15%②. ①数据来自厂家提供的VOC检测报告，见附件9。 ②VOC含量数据来自《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》。 （6）ABS板 ABS板材是板材行业新兴的一种材料。它的全名为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物板。具有高强度、低重量的特点，外观呈浅象牙色、无毒、无味，它将PS、SAN、BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。ABS的热变形温度为93~118℃，比重：1.05g/cm3，裂解温度大于270℃。 （7）UV涂料和胶储存情况 表1-6 UV涂料和胶储存情况表 名称; 年用量 （t/a）; 最大库存 量（t）; 储存方式及规格; 用途; 储存地点. UV涂料; 9.6; 2; 25kg/200kg铁桶; 涂装板辊涂; 30#原料仓、29#生产车间. 热熔胶; 5; 0.2; 20kg铁桶; 包覆板包覆用胶; 30#原料仓、29#生产车间. 冷压胶; 13.5; 0.5; 50kg塑料桶; 包覆板包覆用胶; 30#原料仓、29#生产车间. 1.6产品方案 本项目共设5条生产线，其中包括裁切线1条、涂装线1条、包覆线1条、淋浴底盘生产线1条、快装水管生产线1条。投产后可年生产涂装板100万m2、年生产包覆板200万m2、年生产淋浴底盘6万片、年生产快装水管3万套。 产品方案如表1-7所示。 表1-7 产品方案一览表 名称; 年产量规模; 主要规格. 涂装板; 100万m2; 依据市场需求. 包覆板; 200万m2; 依据市场需求. 淋浴底盘; 6万片; 长宽定制，厚4mm. 快装水管; 3万套; 依据市场需求. 1.7公用工程方案 1.7.1供水 项目营运期用水环节主要为员工生活用水，水源来自产业园已经敷设好的城市自来水供水管网。车间地面采用干法清洁，基本无废水产生。项目预计安排劳动定员135人，年工作300天。员工就餐依托产业园已建的食堂。企业租用产业园内员工宿舍，提供给部分员工住宿，根据建设单位提供资料，企业住宿员工约40人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），住宿人员生活用水定额按150L/(人▪d)计算，预计用水量为1800m3/a。；其余95人不提供住宿，不住宿人员生活用水定额按45L/(人▪d)计算，预计用水量为1282.5m3/a。企业生活用水量共计为3082.5 m3/a。 1.7.2排水 本项目生产过程无废水产生，运营期外排废水仅涉及员工生活污水。 厂区排水采取雨污分流制，雨水经收集后汇入北侧长湖路雨水管网排入市政管网。企业生活用水量共计为3082.5 m3/a（10.275 m3/d），外排生活污水量按用水量80%计，则生活污水排水量为2466m3/a（8.22 m3/d）。污水依托园区已建隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网，送象骨港污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入象骨港河，最终排入长江。本项目在营运期水平衡见图1-1。 自来水 生活用水 10.275 象骨港河 象骨港污水处理厂 隔油池 2.055 8.22 化粪池 8.22 8.22 图1-1 项目水平衡图单位：m3/d 1.7.3供电 项目电源依托产业园标准厂房内已有供电电网，可以满足整个厂区用电要求，电缆电线铺设方式根据具体情况进行铺设。项目不另外设置发电机。 1.7.4周边基础设施 交通条件：项目位于岳阳临港新区长湖路南侧，市区内有长江大道、107国道相通，本项目区域内交通便利。 公用工程：项目位于城市建成区，租赁岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园标准化厂房进行生产，建设地的供水、排水、燃气、通讯、网络、用电等市政配套设施齐全。 排污途径：项目所在区域属于临港产业新区象骨港污水处理厂污水收集范围，根据与华琨智能装备产业园核实，项目拟建地西北面长江大道排水管线已与城陵矶象骨港污水处理厂（一期）接通，项目建成后，产生的废水主要为生活污水，经处理后纳入西北面长江大道的城市污水管网，最终送至临港产业新区象骨港污水处理厂处理。 1.8项目平面布置 ## 由项目平面布置图可知，项目依据管理方便，节约用地、生产工艺流畅要求，29#厂房内由北往南主要是布置裁切生产线、涂装生产线、包覆生产线，配备有打包区。30#厂房内由西往东主要是布置快装水管生产线、淋浴底盘生产线，配备有成品仓库、原料仓库、辅料仓库，设有一般固废暂存间、危废暂存间，并留有部分区域。 厂房内设置4m宽环形消防通道，便于人员疏散及产品和原料运输。废气排气筒主要设置在29#厂房，设备自带密闭罩，废气收集方便、有效，排气筒设置高度为15m，生产过程中废气经处理后可达标排放，对环境保护目标区域影响较小，排气筒设置合理。高噪声设备布置在车间内部，有效利用车间围墙隔声，对周围声环境影响较小。一般固废间、危废间设置在车间内部东侧，可极大减少固废转移过程的运输污染。 因此，本项目总平面布置基本合理可行。具体平面布置图详见附图2。 1.9劳动定员及工作制度 项目定员135人，全年生产运行300天，2班制生产，每班8小时，夜间不生产。 1.10厂界四至情况 ## 项目拟建地现状为空置厂房，厂房东北侧为万丽环保，湖南白砂装配科技有限公司位于30#厂房本项目以外区域、东侧为天麒环保科技有限公司仓库，主要用于储存玻璃钢缠绕储罐。西侧、南侧暂为产业园空地。 厂界四至情况见图1-2。 图1-2 厂界四至现状图 ## 其中湖南万丽环保科技有限公司主要从事污水处理设备等环保产品的生产制造；湖南天麒环保科技有限公司主要从事玻璃钢环保设备、玻璃钢缠绕管道的生产制造；湖南白砂装配科技有限公司主要从事楼梯模、墙板模、叠合板模以及飘窗的生产。入园企业还包括岳阳环星六九科技有限公司，主要从事架桥机械的加工制造；岳阳东瑞电气有限公司，主要从事电磁铁及电控系统的生产制造。岳阳联航新型建材有限公司，主要经营建筑模板制造、生产、研发、设计及安装，铝合金模板设计、加工和销售，金属制品、金属材料加工，建筑器材的租赁，建筑劳务分包，房屋建筑工程施工，新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工。 |
| 与项目有关的原有污染防治情况及主要环境问题： ## 本项目位于岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园，租赁湖南华琨置业有限公司已建厂房，湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园（湖南华琨置业有限公司标准化厂房）建设于2016年，园区目前办公楼，科技楼等配套公用设施及园区污水管网、隔油池、化粪池等环保设施已建设完成，标准化厂房部分已建设完成，部分处于建设中。 ## 本项目为新建项目，厂房现状为空置，不存在原有的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″～114°9′6″，北纬28°25′33″～29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 湖南城陵矶临港产业新区位于岳阳市中心城区北部，东接云溪区云溪镇，南连市中心城区城陵矶片区和芭蕉湖北岸，西起长江东岸线，规划控制范围为100km2，规划建设用地范围为69km2。本项目选址于岳阳城陵矶新港区智能装备产业园标准化厂房内，地理坐标为：东经113.194061，北纬29.469465，具体位置见附图1。 2.2地形、地质地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。 岳阳城陵矶临港产业新区所在地属河流和湖泊冲击平原，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27~29m。地层为第四系冲积沉积层，下为前震系构成，下伏基层为板岩和千枚岩，有较强风化，地基承载力一般为120~220KPa。根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，查得项目区域地震动峰值加速度为0.18，项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。建筑物按7度设防。 2.3气候、气象 岳阳城陵矶临港产业新区处于洞庭湖平原，属亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暧期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。由于受洞庭湖直接影响，市区最高气温比相邻县市低，最低气温比相邻县市高，年平均气温为16.9℃，以七月最热，平均气温在28℃；1月最冷，平均气温为4.2℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期277天。位于港区中内的芭蕉湖常规水面面积达11km2，与周边区域共28.81km2，是规划中的城市绿地，境内山水环绕，环境优美，置身如此，不仅可以感受她的勃勃生机，而且可以领略到这块土地的美丽、神奇与无究魅力。日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 常年主导风向： 北、北东 历年平均风速： 3.1m/s 瞬时最高风速： 40m/s 极端最高气温： 39.3℃ 极端最低气温： -4.2℃ 历年平均气温： 17℃ 历年平均相对湿度： 79％ 历年最大相对湿度： 100％ 历年最小相对湿度： 12％ 历年平均气温压： 100.7KPa 年平均降雨量： 1302.4mm 年最大降雨量： 2336.5mm 年最小降雨量： 787.4mm 最大积雪深度： 230mm 年平均蒸发量： 142.2mm 2.4水文条件 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 岳阳城陵矶临港产业新区的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。 1、象骨港： 发源于云溪乡东风村，河长约12km，流域面积21.0km2，其中位于象骨港河上游的黄泥沟水系流域面积7.92km2，其径流汇入黄泥沟湖后，经黄泥沟节制闸入象骨港。 2、芭蕉湖 芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为长江直入水系，集雨面积131km2，水面面积11.2km2，为华能岳阳电厂取水、排水循环调储湖泊，水位由华能电厂取水、排水体系控制，最低控制水位24m，设计水位25m，最高控制水位26m，水源主要来源于清溪港径流。 3、长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量：多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7t/s； 历年最大输砂量177t/s； 历年最小输砂量0.59t/s； 水位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m。 2.5土壤和生态环境 岳阳城陵矶临港产业新区区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。项目区域内有多个人工水塘（库），塘内有少量的地表存水，水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 2.6湖南城陵矶临港产业新区概况 湖南城陵矶临港产业新区于湖南省岳阳市云溪区西部，总规划用地面积23.6平方公里，是一个以港口（城陵矶港）为依托，以物流仓储、加工贸易、现代装备制造、新型建材及精细化工等为主导产业的港口经济带。 临港新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。 2009年2月，城陵矶临港产业新区被成功纳入长株潭城市群“两型社会”建设滨湖示范区。总体规划结构为“五区”，即公共配套服务区、港口航运物流区、港口配套加工区、建材化工产业区、精细化工产业区。是发展港口航运、综合物流仓储等港口物流产业，以加工贸易、高科技产品生产、先进机械制造、大宗农产品深加工等港口配套产业，和新型建材、热电、造纸、精细化工等传统优势产业的理想之地。公共配套服务区作为新区的行政办公、生活配套综合服务的中心，规划居住人口10万人，是金融、商贸、房地产、餐饮、娱乐、物业管理等港口派生产业聚集地。临港新区基础设施逐渐配套，综合功能日趋完善。规划内土地已严格控制，大规模拆迁安置工作全面启动，供排水、供电、道路、电视电讯网络，港口作业区等基础设施建设工程正逐步实施，海关联检、工商税务等行部门在区内设立办事机构。由于交通便利，一些大运量的新型建材，机械装备制造项目纷纷进驻临港新区，成为新兴产业。良好的区位、交通、原材料资源等优势，临港新区已成为二三产业发展的黄金宝地，目前已有中远化工、华新水泥、中天石化、泰格林纸集团、新港公司、法国道达尔、恒阳化工储运等一批投资过亿元的现代工业和物流储运企业落户。 湖南城陵矶临港产业新区总体规划结构为“五区”： 一是港口航运物流区：规划面积5.5km2，共有长江岸线6670米，除1600米为已有货主码头（华能、华新水泥），其他岸线一律规划为公共码头。目前，新港公司国际集装箱码头（一、二、三期）共用岸线2100米，其余2970米为预留集装箱码头及部分生活岸线。在长江大道以西，兴业路以南、华松路以北的沿岸及腹地陆域纵深约400米，用地面积2.6平方公里规划为物流用地，沿长江岸线布局公共码头，建设综合性的物流园区、专业化工产品物流园区和第三方物流园区，形成以港口为枢纽的现代物流基地。 二是装备制造产业区：规划面积4.7km2，由船舶制造园区、重型装备制造园区、机械装备制造园区组成。发展与临港产业相关联的技术密集型先进制造产业。 三是能源建材产业区：规划面积3.6km2。结合港口已有建材能源资源，布局大运量新型化工及新型建材产业。 四是新兴产业区：规划面积5.2km2。重点发展精密仪器、机电、电子等科技支撑型产业。 五是港口贸易服务区：规划面积1.3km2，为临港新区行政办公、产品交易、金融商贸、创业孵化等配套区域。 湖南城陵矶临港产业新区象骨港污水处理厂（一期）工程厂址位于临港产业新区象骨港，占地44719m2，设计处理规模为30000m3/d，处理达标后的尾水排入厂区北侧的象骨港，经象骨港排涝站排入长江。 2.7华琨智能装备产业园概况 智能装备产业园标准化厂房位于湖南城陵矶新港区工业集中区，由湖南华琨置业有限公司建设，项目总用地约530余亩，建筑总占地面积128446.54平方米，总建筑面积为424302.6平方米，项目分两期进行，一期建设内容为1栋4F科技楼、11栋标准化厂房（其中包括9栋1F的标准化厂房，1栋4F的标准化厂房、1栋6F的标准化厂房）、3栋展销中心（其中包括1栋22F，2栋9F），1传栋1F的传达室，以及其他配套公用工程和附属工程设施等。二期建设内容为19栋标准化厂房，（其中包括9栋1F的标准化厂房、5栋4F的标准化厂房，5栋6F的标准化厂房）、5栋3F的科技楼、6栋倒班楼（其中包括5栋2+13F，1栋16F）以及其他配套公用工程和附属工程设施等。 该项目环境影响报告表由广州环发环保工程有限公司编制，2016年1月21日岳阳市环境保护局以岳城港环评〔2016〕2号文对该项目环评报告予以批复。工业集中区标准化厂房建设项目一期工程第一批次工程总投资约为1584.9万元、占地面积约65亩、总建筑面积38109平方米、绿化面积约4333平方米。主要建设内容为一栋砖混结构科技楼和一栋钢结构标准化厂房、相关配套公用辅助设施工程，已建成的配套设施均具备其使用功能。并于2017年1月17日通过岳阳市环境保护局竣工环境保护验收（岳港环评〔2017〕1号）。 2.8临港污水处理厂概况 临港产业新区污水处理厂（即规划的象骨港污水处理厂）位于工业园西面，设计污水处理规模15万t/d，其中一期工程为3万t/d，采用CASS工艺，污水排放执行《城镇污水处理厂污染排放标准（GB18918—2002）》一级标准B标准，出水排入象骨港，最后汇入长江。一期工程纳污范围为：临港产业新区的核心区域，东起随岳高速公路西侧，西抵长江干堤道路西侧，南临规划擂鼓台路、煤灰湖路、兴港路及疏港大道，北至规划环湖路、松阳湖路及其局部所设防涝堤挡水一侧。 临港产业新区污水处理厂一期工程（即规划的象骨港污水处理厂一期工程）于2014年取得岳阳市环保局批复（岳城港环评〔2014〕2号），根据《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）工程环境影响报告书》及其批复，临港产业新区污水处理厂一期工程已建设完毕，2017年，岳阳联泰水务有限公司与湖南城陵矶新港区管理委员会签订《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂BOT项目特许经营合同补充协议》；临港新区污水厂（象骨港污水处理厂）目前已正式运营。 2.9区域环境功能 根据现场踏勘，建设项目评价区域内没有珍稀动植物，项目周围无名胜古迹、自然保护区等。建设项目区域环境功能区划见表2-1。 表2-1 环境功能区区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 象骨港、长江：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（象骨港污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境） 3.1环境空气质量现状 根据导则6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点城区域点监测数据。 （1）空气质量达标区判定 本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市2019年区域环境空气质量数据见下表。 表3-1 岳阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 判断情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 不达标区. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.14. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35.0. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 164; 160; 102.5. 注：《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》未公布SO2、NO2、PM10、PM2.5相应的百分位数日平均质量浓度。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。本项目所在区域2019年PM2.5、O3不达标，因此该区域为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41ug/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71ug/m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）基本污染物环境质量现状评价 本项目大气环境评价范围为以厂址为中心，边长为5×5km的矩形区域，在该评价范围内有国家环境空气质量监测网城陵矶站，因此，本评价基本污染物环境质量数据来源于国家环境空气质量监测网城陵矶站，评级基准年为2019年，具体情况如下： 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 国家环境空气质量监测网城陵矶站; 708333; 3258476; SO2; 年平均浓度; 60; 6; 10; 0; 达标. NO2; 年平均浓度; 40; 34; 85; 0; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 77; 110; 100; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 44; 125.7; 100; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 4000; 1600; 40; 0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均浓度; 160; 157; 98; 0; 达标. 由上表的结果可知，项目评价范围基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （3）其他污染物环境质量现状 ①TVOC环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.2.2条“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。 本次评价收集了《湖南岳阳绿色化工产业园规划环境影响跟踪评价报告书》湖南省亿美有害物质检测有限公司于2018年07月04日~07月10日在凌波湖小区处（位于本项目拟建厂址东侧1.1km，侧风向）对TVOC的现状监测数据。监测点位、监测因子、监测时段及监测结果等内容见下表。 表3-3 其他污染物TVOC环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(ug/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 凌波湖小区; 113.206721; 29.466997; TVOC; 8h平均; 600; 1.5×10-3L; /; 0; 达标. 由监测结果可知，本次引用的大气监测点位凌波湖小区监测点位TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1总挥发性有机物8h平均值要求。 ②TSP环境质量现状 本次评价收集了岳阳市衡润检测有限公司《恒大岳阳临港能源动力电池检测报告（岳衡检字〔202004〕第100号）》中2020年3月24日~3月30日在恒大岳阳临港能源动力电池项目拟建地（位于本项目拟建厂址西侧300m，侧风向）对TSP的现状监测数据。监测点位、监测因子、监测时段及监测结果等内容见下表。 表3-4 其他污染物TSP环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(ug/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 恒大岳阳临港新能源动力电池项目拟建地; 113.187633; 29.471411; TSP; 日平均; 0.3; 0.054～0.075; /; 0; 达标. 由监测结果可知，本次引用的大气监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 ③补充监测 委托湖南昌源环境科技有限公司对项目拟建地区域空气环境质量进行了补充监测，监测时间为2020年6月7日～6月13日。 表3-5 环境空气质量现状监测布点一览表 监测点名称; 监测因子; 监测频次. G1项目拟建地; TVOC; 连续监测7天，每天监测一次，TVOC测8小时均值. 监测结果如表3-6所示。 表3-6 补充环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 项目; TVOC. 8小时均值. G1项目拟建地; 浓度范围; 0.0044～0.127. 标准值; 0.6. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 由监测结果可知，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量评价因子引用岳阳市环境监测站2019年1月及2月对长江道仁矶、陆城断面的地表水环境常规监测的数据。 （1）监测断面：W1：长江城陵矶断面（污水处理厂排污口上游约7.3km）； W2：长江陆城断面（污水处理厂排污口下游约14km）； （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、TP、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。 （3）评价标准：长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （4）监测结果统计： 监测结果统计见下表3-7。 表3-7 长江陆城、城陵矶断面水质监测结果统计表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 范围值; 标准指数; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. 长江城陵矶断面 （2019.1; pH; 8.03; 0.485; 0; 0; 6~9. 高锰酸盐指数; 1.7; 0.283; 0; 0; ≤6. COD; 6.0; 0.300; 0; 0; ≤20. BOD5; 0.70; 0.175; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.23; 0.230; 0; 0; ≤1. TP; 0.120; 0.600; 0; 0; ≤0.2. 铜; 0.02; 0.020; 0; 0; ≤1.0. 锌; 0.004; 0.004; 0; 0; ≤1.0. 氟化物; 0.16; 0.160; 0; 0; ≤1.0. 硒; 0.0002; 0.020; 0; 0; ≤0.01. 砷; 0.0019; 0.038; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00002; 0.200; 0; 0; ≤0.0001. 镉; 0.0003; 0.060; 0; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.002; 0.040; 0; 0; ≤0.05. 铅; 0.0002; 0.004; 0; 0; ≤0.05. 氰化物; 0.0005; 0.003; 0; 0; ≤0.2. 挥发酚; 0.0006; 0.0006; 0; 0; ≤0.005. 石油类; 0.005; 0.100; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.04; 0.200; 0; 0; ≤0.2. 硫化物; 0.002; 0.010; 0; 0; ≤0.2. 长江陆城断面(2019.1,2); pH; 7.57-7.59; 0.295; 0; 0; 6~9. 高锰酸盐指数; 2.0-2.2; 0.367; 0; 0; ≤6. COD; 5.0-11.3; 0.565; 0; 0; ≤20. BOD5; 1.20-2.17; 0.543; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.11-0.18; 0.180; 0; 0; ≤1. TP; 0.077-0.083; 0.415; 0; 0; ≤0.2. 铜; 0.002667-0.003; 0.003; 0; 0; ≤1.0. 锌; 0.05L; /; 0; 0; ≤1.0. 氟化物; 0.103-0.23; 0.230; 0; 0; ≤1.0. 硒; 0.0004L; /; 0; ≤0.01. 砷; 0.0018-0. 02933; 0.059; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004L; /; 0; 0; ≤0.0001. 镉; 0.0001L; /; 0; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.004L; /; 0; 0; ≤0.05. 铅; 0.002L; 0; ≤0.05. 氰化物; 0.001L; /; 0; 0; ≤0.2. 挥发酚; 0.0003L; /; 0; 0; ≤0.005. 石油类; 0.01L; /; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; /; 0; 0; ≤0.2. 硫化物; 0.005L; /; 0; 0; ≤0.2. 注：悬浮物参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 根据监测结果可知，监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3.3声环境质量状况 为了解项目所在地声环境质量现状情况，项目环评期间委托湖南昌源环境科技有限公司对评价区声环境质量现状进行了监测，监测时间为2020年6月12日~13日。监测点分别设在项目厂界东、南、西、北外的1m处，以及项目西南面最近居民点杨树港村声环境敏感点，监测频率为昼、夜各一次。声环境质量现状监测结果如下表3-8。 表3-8 声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 采样点位; 采样时; 检测结果dB(A); 标准限值. 昼间; 夜间. N1厂界东面外1米; 6月12日; 52; 44; 3类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 6月13日; 50; 45. N2厂界南面外1米; 6月12日; 51; 43. 6月13日; 54; 41. N3厂界西面外1米; 6月12日; 54; 43. 6月13日; 53; 42. N4厂界北面外1米; 6月12日; 51; 45. 6月13日; 54; 42. N5杨树港居民点; 6月12日; 50; 44; 2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 6月13日; 54; 47. 由表3-8监测结果可知，项目所在地四面厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，声环境敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 3.4环境保护目标 本项目位于湖南城陵矶新港区长湖路华琨智能装备产业园，根据各要素评价工作等级确定的评价范围，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定声环境、水环境、生态环境保护目标见下表3-9。根据大气预测影响分析中，本项目大气环境评价等级为二级评价，评价范围取边长5km矩形范围内敏感目标作为大气环境保护目标。项目主要环境空气保护目标具体如下表3-10，项目周边环境保护目标见附图5。 表3-9 环境保护目标表（水环境、声环境、生态） 项; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 杨树港一组; SW; 100; 25户，居民住宅; GB3096-2008中2类标准. 李家咀; S; 180; 30户，居民住宅. 水环境; 象骨港; N; 1050; 小河，农灌; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 长江; W; 1650; 大河，渔业用水区. 芭蕉湖; S; 2160; 大河，渔业用水区. 白杨湖; E; 2530; 小湖，景观娱乐用水. 生态; 工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种; 不对生态造成明显影响. 表3-10 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离m. x; y. 杨树港一组; 113.191293; 26.469015; 居住住宅; 25户，约75人; 二类区; SW; 100～670. 李家咀; 113.193589; 29.466542; 居住住宅; 30户，约90人; 二类区; S; 180～460. 杨树港二、三、四组; 113.194662; 29.478928; 居住住宅; 120户，约360人; 二类区; NW; 825～1380. 亚泰花园; 113.196679; 29.480017; 居住住宅; 1000户，约3000人; 二类区; N; 920～1320. 永济乡; 113.197902; 29.486760; 居住住宅; 100户，约300人; 二类区; N; 1440～2500. 永济乡中心小学; 113.196529; 29.486159; 学校; 师生共计约200人; 二类区; N; 1710. 王家屋场; 113.201067; 29.485505; 居住住宅; 400户，约1200人; 二类区; N; 1640～1950. 龙安寺; 113.202585; 29.480545; 居住住宅; 10户，约30人; 二类区; NE; 1240～1460. 郑家咀; 113.207998; 29.484475; 居住住宅; 10户，约30人; 二类区; NE; 1550～2490. 茅岭头; 113.210348; 29.479936; 居住住宅; 20户，约60人; 二类区; NE; 1740～2130. 凌泊湖村; 113.209988; 29.476822; 居住住宅; 50户，约150人; 二类区; NE; 1530. 凌泊湖小区; 113.206721; 29.466997; 居住住宅; 1200户，约3600人; 二类区; E; 1040～1640. 永济中学; 113.211978; 29.466354; 学校; 师生约1000人; 二类区; E; 1650. 前白屋; 113.198911; 29.465467; 居住住宅; 20户，约60人; 二类区; SE; 340～580. 中白屋; 113.201432; 29.462373; 居住住宅; 25户，约75人; 二类区; SE; 675～1110. 后白屋; 113.209414; 29.462073; 居住住宅; 10户，约30人; 二类区; SE; 1210～1880. 梅子坡; 113.212622; 29.457642; 居住住宅; 25户，约75人; 二类区; SE; 2070～2500. 田家义; 113.199941; 29.457020; 居住住宅; 25户，约75人; 二类区; SE; 920～1520. 全家岔; 113.198224; 29.454273; 居住住宅; 40户，约120人; 二类区; SE; 1280～1740. 徐家坡; 113.206206; 29.455475; 居住住宅; 35户，约105人; 二类区; SE; 1680～2380. 陈家冲; 113.204919; 29.451956; 居住住宅; 20户，约60人; 二类区; SE; 1620～2540. 张家冲; 113.189984; 29.454016; 居住住宅; 25户，约75人; 二类区; S; 1420～2220. 黑石湾; 113.185435; 29.456333; 居住住宅; 20户，约60人; 二类区; SW; 1440～2010. 苏家坡; 113.180972; 29.454445; 居住住宅; 30户，约90人; 二类区; SW; 1890～2600. 擂鼓台村; 113.176380; 29.462945; 居住住宅; 35户，约105人; 二类区; SW; 1670～2600. 长江村; 113.173998; 29.465456; 居住住宅; 35户，约105人; 二类区; SW; 1740～2130.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量功能划为二类区，项目SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：mg/m3 环境 类; 污染物; 取值时间; 限值; 执行标准. 级别; 浓度; 单位. 环境 空气; SO2; 日平均; 二级; 150; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 小时平均; 500. 年平均; 60. NO2; 日平均; 80. 小时平均; 200. 年平均; 40. PM10; 日平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 日平均; 75. 年平均; 35. TSP; 日平均; 300. CO; 小时平均; 10; mg/m3. O3; 小时平均; 200; μg/m3. 8小时均值; 160; μg/m3. TVOC; 8小时均值; /; 0.60; mg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水 项目纳污水体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 项目; 类别; pH; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 铜. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.2; ≤1.0. 项目; 类别; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 汞; 镉; 六价铬. 标准值; Ⅲ; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.0001; ≤0.005; ≤0.05. 项目; 类别; 铅; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 标准值; Ⅲ; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 3、声环境 项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 区域声环境标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 营运期挥发性有机污染物有组织排放参照执行湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准限值要求；挥发性有机污染物厂区内无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求；厂区边界无组织排放监控点参照执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值要求。 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级排放限值要求。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度度最高点; 1.0. 表4-5 家具制造行业挥发性有机物排放标准（DB 43/1355-2017） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 挥发性有机物; 50; 15; 10.0; 周界外浓度度最高点; 2.0. 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目废水经产业园隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网进入象骨港污水处理厂处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及象骨港污水处理厂接纳标准；象骨港污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污染物标准值可见表4-7。 表4-7 污水排放标准限值单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 动植物. 三级标准; 6~9; 400; 500; 300; /; /; 100. 接纳标准; 6~9; 400; 500; 200; 30; 3.0; /. 本项目执行标准; 6~9; 400; 500; 200; 30; 3.0; 100. 一级A标准; 6~9; 10; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-8 厂界环境噪声排放标准 昼间; 夜间; 类别; 标准. 70dB(A); 55dB(A); /; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 65dB(A; 55dB(A); 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾由当地环卫部门处置，执行相应处置标准。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据工程分析可知，本项目无生产废水，生活污水排放量为2466t/a，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，污水处理厂CODCr和氨氮排放限值分别为50mg/l和5（8）mg/l，因此本项目最终排放环境的CODCr量为0.12t/a，氨氮排放量为0.012t/a。本项目排放的废水纳入临港产业新区象骨港污水处理厂进行处理，其废水总量已经纳入象骨港污水处理厂总量范围内，因此本项目不单独设COD、NH3-N的总量控制指标。项目排放的废气主要为VOCS（0.56 t/a）、颗粒物（0.196 t/a），颗粒物无需单独购买总量。 建议总量指标为： 废气：VOCS（0.56 t/a）。 |

五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析： 本项目为租用华琨智能装备产业园标准化厂房进行建设，项目使用现有厂房，只需简单修整后购入设备安装即可投入生产，施工期时间较短对周边环境污染较小。本次环评主要对运营期污染进行分析。 5.2营运期工程分析 5.2.1营运期工艺流程 1、涂装板生产工艺 硅酸钙板 （于天津基地完成了底漆辊涂） 砂光 预辊涂和固化 印花及固化 面漆辊涂及固化 砂光及刷灰 面漆辊涂及固化 N、G1-1、S1-1 N、G1-2、S1-1、S1-2 N、G1-2、S1-3 N、G1-2、S1-1、S1-2 N、G1-2、S1-1、S1-2 N、G1-1 涂装线 涂装板 图5-1 涂装板生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 项目涂装板生产使用的硅酸钙板，已在公司天津基地完成裁切磨边等，并完成了了6道底漆辊涂工序，岳阳厂区主要进行面漆辊涂。辊涂过程使用UV光固化涂料。 涂装线工序包括砂光、预辊涂、印花、2道辊涂及固化、砂光及刷灰等。 （1）由天津基地运过来的已完成底漆涂装的板材进入涂装线，先通过砂光机砂光，该过程会产生砂光粉尘及漆渣； （2）刷灰后再进行一道面漆的预辊涂和固化，之后使用UV墨水，通过UV打印机按客户提供的图案印花； （3）将印花后的硅酸钙板至于UV干燥机，于65℃～70℃温度下进行固化， （4）将固化后的硅酸钙板再进行2道面漆辊涂和固化； （5）将完成2道面漆辊涂的硅酸钙板进行砂光和刷灰，该过程会产生砂光粉尘及漆渣； （6）最后再进行一道面漆辊涂和固化，硅酸钙板即完成面漆涂装，成为一种产品涂装板。可用作墙面、吊顶、地面等表面装饰材料，直接外售。 2、包覆板生产工艺 硅酸钙板 裁切 磨边 砂光及刷灰 包覆 包覆板 N、G2-1、S2-1 N、G2-2 N、G2-3 N、G2-4、S2-2 裁切线 包覆线 图5-2 包覆板生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 生产原料为硅酸钙板，主要生产过程包括裁切磨边、砂光及刷灰、包覆三个步骤。 （1）裁切、磨边 原料硅酸钙板首先经裁切锯、推台锯等锯床裁切成需要尺寸，再通过铣床磨边。此过程主要是产生裁切废料及裁切磨边粉尘。 （2）砂光及刷灰 来自裁板车间切割好的硅酸钙板通过砂光机进行表面砂光，然后采用刷灰机清理表面灰尘。 （3）包覆 砂光刷灰后的板材进入包覆线，板材通过覆膜机对板材表面涂胶后，将装饰膜压合到板材表面，修边去除多余的装饰膜后成为另一种包覆板成品。 包覆使用热熔胶和水性冷压胶。冷压胶通过覆膜机的压辊直接涂布到板材上，热熔胶先在覆膜机胶槽内70℃加热到熔化状态，然后通过覆膜机的压辊涂布在板材上。 3、淋浴底盘生产工艺 淋浴底盘生产工艺流程如下图5-3所示。 ABS板 吸塑成型 开孔 包装入库 N、G3-1 N、S3-1 图5-3 淋浴底盘生产线工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 使用半自动原片吸塑成型机，操作温度为80℃～90℃，将膜片稍微软化，压制为设计形状，再在工作台上打孔后，包装入库。 ABS塑胶原料树脂是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构，分解温度为>270度，本项目操作温度为80℃～90℃，ABS板不会发生分解，仅在加热过程产生少量有机废气。 3、快装水管生产工艺 快装水管生产工艺流程如下图5-4所示。 水管 裁切 包装入库 N、S4-1 图5-4 快装水管生产线工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 将原料水管按照客户需要进行裁切成所需的长度，再包装入库。 4、营运期主要污染工序 涂装板：N为设备噪声，G1-1为完成底漆辊涂后板材的砂光刷灰含漆粉尘（颗粒物），G1-2为涂装、固化废气（VOCs、漆雾），S1-1为废油漆桶，S1-2为漆渣,，S1-3为废油墨桶。 包覆板：N为设备噪声，G2-1裁板粉尘（颗粒物），G2-2为磨边粉尘（颗粒物），G2-3为原板砂光、刷灰粉尘（颗粒物），G2-4为包覆涂胶废气（VOCs），S2-1为废板材，S2-2为废胶桶、废包覆材料。 淋浴底盘：N为设备噪声，G3-1为ABS板加热废气，S3-1为开孔边角料。 快装水管：N为设备噪声，S4-1为裁切废料。 本项目运营期污染因子和产污工序具体环节见表5-1。 表5-1 项目产污环节一览表 产污环节; 主要污染物; 污染物因子. 涂装板; G1-1; 完成底漆辊涂后板材的砂光刷灰含漆粉尘; 含漆粉尘. G1-2; 涂装、固化产生机废气; VOCS、漆雾. S1-1; 漆渣; 漆渣. S1-2; 废油漆桶; 废油漆桶. S1-3; 废油墨桶; 废油墨桶. N; 设备噪声; 噪声. 包覆板; G2-1; 裁板粉尘; 颗粒物. G2-2; 磨边粉尘; 颗粒物. G2-3; 原板砂光、刷灰粉尘; 颗粒物. G2-4; 覆膜、涂胶有机废气; VOCS. S2-1; 废板材; 废板材. S2-2; 废胶桶、废包覆材料; 废胶桶、废包覆材料. 淋浴底盘; G3-1; ABS板加热废气; VOCS. S3-1; 开孔边角料; 废ABS板. N; 设备噪声; 噪声. 快装水管; S4-1; 裁切废料; 废水管. N; 设备噪声; 噪声. 员工生活; 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等）、生活垃圾。. 本项目物料平衡见表5-2、本项目挥发性有机物（以VOCS计）物料平衡见表5-3。硅酸钙板密度取1g/cm3，涂装板使用的原料硅酸钙板考虑已在天津厂区进行底漆辊涂，因此钙板重量考虑增加约20吨。 表5-2 项目物料平衡分析表 涂装板. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 硅酸钙板; 1020; 涂装板; 1025.782. UV面漆; 9.6; 砂光、刷灰含漆粉尘; 2. UV墨水; 0.12; 涂装、固化有机废气; 1.458. 漆渣; 0.288. 涂装、固化产生的漆雾; 0.192. 小计; 1029.72; 1029.72. 包覆板. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 硅酸钙板; 2400; 包覆板; 2165. PVC膜片; 180; 裁切、磨边、砂光刷灰等粉尘; 14.7. 热熔胶; 5; 覆膜、涂胶废气; 2.025. 冷压胶; 13.5; 废包覆材料; 11. 0; 废板材; 405.775. 小计; 2598.5; 2598.5. 淋浴底盘. ABS板; 1200; 淋浴底盘; 1188. 加热有机废气; 0.42. 废ABS板; 11.58. 小计; 1200; 1200. 快装水管. 水管; 700; 快装水管; 693. 次品（废水管）; 7. 小计; 700; 700. 表5-3 挥发性有机物（以VOCS计）物料平衡表单位（t/a） 涂装板、包覆板. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 来源; 数量; VOCS质量含量（%）; 去向; 数量. UV面漆; 1.44; 15%; 有组织排放; 0.5. UV墨水; 0.018; 15%; 无组织排放; 0.173. 水性冷压胶; 2.025; 15%; 废气装置吸附去除量; 2.81. 小计; 3.483; 3.483. 5.2.2营运期主要污染物 1、废气 项目营运期废气主要是粉尘、有机废气VOCS，粉尘主要来源有裁板、磨边、砂光、刷灰等；有机废气VOCS的主要来源是涂装、固化、覆膜、涂胶。 1.1 粉尘 （1）粉尘（G2-1、G2-2、G2-3） G2-1：裁切原料为硅酸钙板（密度取1g/cm3），裁切过程产生粉尘。粉尘产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数0.321 kg/m3—产品（木材密度0.6 g/cm3），将其按重量比进行折算，则硅酸钙板裁切产污系数按 0.535kg/m3—产品进行计算。企业仅包覆板生产涉及裁切工序，年生产包覆板200万m2，厚度取10mm，裁切工序年运行2400h，计算得裁切粉尘产生量为10.7t/a（4.46 kg/h）。 G2-2：磨边过程产生磨边粉尘。磨边面积按200万m2，磨边厚度为0.001mm，硅酸钙板密度为1g/cm3，磨边工序年运行时间为2400h，则磨边粉尘产生量为2t/a（0.84kg/h）。 G2-3：板材进行包覆前，需要进行单次砂光和刷灰，产生粉尘。砂光面积为200万m2/a，单次砂光厚度为0.001mm，年运行2400h，计算得辊涂前第一道砂光和刷灰产生的粉尘产生量为2 t（0.84 kg/h）。 综合G2-1、G2-2、G2-3，计算得粉尘产生量为14.7 t/a（6.12 kg/h）。 裁板使用的设备如裁板锯和推台锯、磨边使用的磨边机、包覆前砂光和刷灰设备均为密闭加工设备，设备自带密闭罩，设备内的产尘点都与吸尘软管相连，产生的粉尘可通过与设备连接的吸尘管道汇集到中央集尘干管，集尘效率可达到95%。收集后的粉尘采用布袋除尘装置进行处理后通过一根15m排气筒排放（本报告编号为P1），布袋除尘装置处理效率取99%，裁板过程粉尘产生、排放情况如表所示： 表5-4 粉尘产排一览表 污染物; 废气量 (Nm3/h); 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 有组织收集量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度 （mg/ m3); 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h). G2-1粉尘; 2000; 4.46; 10.7; 13.97; 13.83; 29; 0.14; 0.058. G2-2粉尘; 0.84; 2. G2-3粉尘; 0.84; 2. 根据表5-4可知，有组织裁切磨边等粉尘等外排浓度为29 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准120mg/m3限值要求。 （2）含漆粉尘（G1-1） 企业用于生产涂装板的硅酸钙板在公司天津基地完成了裁切、底漆琨涂等工序，进入涂装线后，要先经砂光机砂光后再进行面漆辊涂，涂装线共计进行2次砂光，单次砂光面积为100万m2/a，每次砂光厚度均为0.001mm。砂光、刷灰工序年运行共计2400 h。计算得涂装线砂光刷灰粉尘产生量为为2 t/a（0.84 kg/h）。 涂装线的砂光和刷灰设备为密闭设备，设备自带密闭罩，产尘点与吸尘软管相连，作业时产生的粉尘可通过与设备连接的吸尘管道进入集尘主管道，集尘效率为95%。设布袋除尘器处理砂光刷灰粉尘，后经15m高排气筒（本报告编号为P2）排放，去除效率为99%，砂光、刷灰过程粉尘产生、排放情况如表所示： 表5-5 砂光、刷灰粉尘产排一览表 污染物; 废气量 (Nm3/h); 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 有组织收集量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度 （mg/ m3); 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h). G1-1砂光、刷灰含漆粉尘; 2000; 0.84; 2; 1.9; 1.88; 4.2; 0.02; 0.0084. 根据表5-5可知，砂光刷灰含漆粉尘外排浓度为4.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准120mg/m3限值要求。 1.2有机废气VOCS （1）涂装、固化有机废气（G1-2） UV涂料辊涂和固化产生VOCS有机废气。VOCS主要来自涂料中光引发剂、流平剂和部分未反应活性稀释剂，根据建设单位提供资料，涂装板底漆涂装工序在公司天津基地完成，岳阳厂区仅需完成2道面漆辊涂，项目UV面漆用量为9.6t/a，UV墨水用量0.12t/a，参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1制造业（工业涂装）通用系数中UV涂料的VOCS质量含量为15%，统计期内使用的所有物料中VOCS的量按下式： 式中： Wi——统计期内含有VOCS的物料i投加量，千克； WFi——统计期内物料i的VOCS质量百分含量，%；按表1给出的含量比例取值。 经计算得到E物料数值为1.458t。 项目涂漆过程中没有附着在产品上的涂料、油漆，部分分散到空气中形成漆雾，本项目漆附着率约为95%，其中未附着的3%固体份形成漆渣，另外2%固体份形成漆雾颗粒，经计算本项目喷漆过程中漆雾颗粒物产生量约为0.192t/a。 （2）覆膜、粘胶过程有机废气（G2-4） 覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在150℃以上，项目烤灼时间很短，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体。 包覆使用热熔胶和冷压胶两种，根据厂商提供的检测报告，热熔胶未检出VOCS，因此本次仅考虑冷压胶使用过程产生的VOCS。项目使用水性冷压胶，年使用量为13.5t，参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1制造业（工业涂装）通用系数中溶剂型胶黏剂的VOCS质量含量为15%，统计期内使用的所有物料中VOCS的量按下式： 式中： Wi——统计期内含有VOCS的物料i投加量，千克； WFi——统计期内物料i的VOCS质量百分含量，%；按表1给出的含量比例取值。 经计算得到E物料数值为2.025t。 （3）ABS板加热废气（G3-1） 企业年使用ABS板60000套，单套的重量约20kg，共计年使用为1200t，加热温度在80～90℃，而ABS的裂解温度为270℃，因此在加热过程中，不会发生裂解，仅有少量有机废气产生，参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中有机废气排放系数为0.35kg/t-原料，则ABS加热过程中有机废气产生量为0.42t/a。 （4）有机废气处理措施 涂装设备上设密闭集气罩，基本可将设备完全罩住，固化设备为密闭设备，自带密闭集气罩，辊涂和固化时产生的废气可通过设备连接的集气管道或密闭集气罩收集，收集率95%；ABS吸塑成型设备设密闭集气罩，加热过程产生的有机废气可通过设备连接的集气管道或密闭集气罩收集，收集率95%；包覆涂胶产生的废气通过设备上的集气罩收集，集气效率为95%；废气经收集后进入统一进入有机废气集气干管，最终经“干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧”净化装置处理后，通过15m高排气筒（本报告编号为P3）排放。 根据湖南省环保厅《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算技术指南》（试行）表3常见VOCs治理设施处理效率可知，吸附-催化燃烧VOCS处理效率为85%，故本项目有机废气去除效率取85%，漆雾处理效率按80%进行核算。 参照《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》，VOCS去除量按污染控制设施实测去除量或相关技术规范计，计算公式如下： 式中： Wj——统计期内污染控制设施j的VOCS去除总量，千克； ηj——统计期内污染控制设施j的VOCS处理效率，%，取85%。 α——VOCS处理效率调整系数，取收集效率95%。 计算得E去除为2.81 t。 企业生产过程无废水产生，不涉及溶剂回收，有机废气产生、排放情况如表5-6所示。 表5-6 有机废气产排一览表 工序; 污染物; 废气量 (Nm3/h); 年运行时间 （h）; 产生速率 （kg/h）; 产生量（t/a）; 有组织收集量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3); 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h). 涂装、固化; 漆雾; 25000; 2400; 0.08; 0.192; 0.182; 0.146; 0.6; 0.036; 0.015. VOCS; 0.60; 1.458; 3.71; 3.15; 9.33; 0.56; 0.233. 覆膜、粘胶; VOCS; 0.84; 2.025. ABS加热; VOCS; 0.175; 0.42. 根据表5-6可知，有机废气外排浓度为9.33mg/m3，满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准50 mg/m3限值要求。漆雾外排浓度为0.6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准120mg/m3限值要求。 1.3氯化氢 本次环评参考《聚氯乙烯固化物的热分解脱氯化氢和辐照对热分解的影响》（1982年5月，华北辐射防护研究所）一文中的相关数据，PVC在150～200℃的热解过程中氯化氢的排放系数2.7g/t。根据《燃料化学学报》2002年12月第6期中山西太原理工大学发表的一篇相关文献——《PVC的热解/红外（Py/FTIR）研究》，研究结果表明，采用稳定剂后可提高PVC的分解温度抑制氯化氢气体的产生，采用稳定剂后的PVC受热在200℃时开始放出HCl，释放系数为1.8g/t。本项目覆膜后烤灼温度约80℃，远小于聚乙烯热解温度，因此本项目覆膜过程废气基本无氯化氢产生。 1.4无组织废气 （1）粉尘 根据表5-4，裁切线、包覆线粉尘产生量为14.7 t/a，收集效率95%，计算得到无组织粉尘产生量为0.73 t/a。 （2）含漆粉尘 根据表5-5，涂装线含漆粉尘产生量为2 t/a，收集效率95%，计算得到无组织粉尘产生量为0.1 t/a。 （3）有机废气 根据表5-6，29#厂房有机废气产生量为3.483 t/a，收集效率95%，计算得到无组织有机废气产生量为0.173 t/a。漆雾产生量为0.192 t/a，收集效率95%，计算得到无组织有机废气产生量为0.01 t/a；30#厂房有机废气产生量为0.42，收集效率为95%，计算得到无组织有机废气产生量为0.021 t/a。 1.5非正常排放 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放按考虑布袋除尘废气治理设施效率下降至30%、有机废气治理设施效率下降至0%的情况，具体非正常排放情况见下表。 表5-7 本项目非正常排放参数表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对措施. 1; P1排气筒; 布袋除尘器布袋破损; 颗粒物; 1020; 2.04; 1; 0~1; 停产检修. 2; P2排气筒; 布袋除尘器布袋破损; 颗粒物; 140; 0.28; 1; 0~1; 停 检修. 3; P3排气筒; 活性炭吸附效率下降; VOCs; 61.83; 1.55; 1; 0~1; 停产检修. 颗粒物; 3.04; 0.076. 2、废水 项目排水采用雨污分流，雨水经收集后排入临港新区雨水收集管网。厂房内地面采用干法清洁，无废水产生。项目营运期废水主要为工作人员生活废水。 项目劳动定员135人，年工作日300天，员工就餐依托产业园已建的食堂。企业依托产业园内员工宿舍，提供给部分员工住宿，约40人；其余95人不在厂区住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关内容，按最大用水量核算，不住宿人员生活用水按45L/人•天计，住宿人员生活用水按150L/人•天计，则本项目生活用水量为3082.5 m3/a，生活污水排污系数的按80%计，则生活废水产生量为2466 m3/a。类比相关生活污水资料，生活污水水质CODCr为300mg/L、BOD5为200 mg/L、NH3-N为30mg/L、SS为200mg/L、动植物油为80mg/L。 项目生活污水产生、排放情况如表5-8所示。 表5-8 建设项目生活污水污染物产排放情况一览表mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水排放量：2466 m3/a. 处理前污染物浓度; 300; 200; 200; 30; 80. 污染物产生量t/a; 0.74; 0.49; 0.49; 0.099; 0.20. 化粪池处理效率（%）; 30; 30; 30; 30; 0. 厂区预处理后放浓度; 210; 140; 1 0; 21; 80. 污染物排放量; 0.52; 0.35; 0.35; 0.052; 0.20. 本项目外排标准; 500; 200; 400; 30; 100. 本项目不新建办公区，不新建化粪池，依托产业园已建隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及污水处理厂接纳标准要求后排入市政污水管网。经区域市政污水管网，最终排入象骨港污水处理厂深度处理后，达标排入象骨港河，最终排入长江。 3、噪声 本项目营运过程中产生的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如送板机、平移机、下料机等，以及运输车辆及配套风机等。噪声级范围在70～90dB（A）之间，具体噪声值见表5-9。 表5-9 项目生产设备噪声源汇总表单位：dB（A） 序号; 项目; 噪声级值; 备注. 1; 送板机; 60~70; 设备噪声. 2; UV打印机; 65~75. 3; UV干燥机; 65~75. 4; UV固化机; 65~75. 5; 包覆机; 70~80. 6; 裁切锯; 80~90. 7; 叉车; 70~80. 8; 储板机; 60~70. 9; 打孔机; 80~90. 10; 电控柜; 65~70. 11; 翻板机; 60~70. 12; 分切机; 80~90. 13; 工作台; 65~70. 14; 固化机; 65~75. 15; 归正机; 60~70. 16; 开料锯; 80~90. 17; 空气压缩机; 80~90. 18; 辊涂机; 65~75. 19; 流平机; 70~80. 20; 磨边机; 70~80. 21; 缠绕机; 70~80. 22; 拼板机; 80~90. 23; 平移机; 70-80. 24; 扫尘机; 70~80. 25; 砂光机; 70~80. 26; 上料机; 80~90. 27; 刷灰机; 70~80. 28; 送板机; 70~80. 29; 推台锯; 75~85. 30; 吸塑成型机; 75~85. 31; 下料机; 70~80. 32; 铣床; 80~90. 33; 运输车辆; 70~85; 运输噪声. 34; 风机; 85～95; 设备噪声. 4、固体废弃物 本项目主要固体废物为生产过程产生的废板材、废油漆桶、涂漆产生的漆渣、废油墨桶、废胶桶、废包覆材料（废PVC）、ABS板开孔废料、水管裁切废料，以及裁切磨边等布袋收集的粉尘，砂光及刷灰等布袋收集器收集的含漆粉尘。设备维修产生的废机油及含油抹布，废气处理产生的废活性炭及废过滤棉。以及员工生活垃圾。 4.1一般工业固废 （1）废板材 来自裁切线，根据物料平衡可知，硅酸钙板裁切产生的边角料共计405.775t/a。企业统一收集后可外售给有需要的单位。 （2）废包覆材料（废PVC） 来自包覆车间产生的废包材料，根据建设单位提供资料年产生量为11t/a。统一收集后外售给有需要的单位。 （3）ABS板开孔废料 来自淋浴底盘加工打孔产生的少量废料，年产生量约11.58t/a。统一收集后外售给有需要的单位。 （4）水管裁切废料 来自快装水管线裁切过程产生的少量废料，年产生量约7t/a。统一收集后外售给有需要的单位。 （5）裁切线布袋收集的粉尘 根据表5-4可以看出裁切、磨边等工序布袋除尘器定期清理出的粉尘，年产生量为13.83t/a。统一收集后可外售给有需要的单位。 4.2危险废物 （1）废油漆桶、废油墨桶 涂装线产生废油漆桶、废油墨桶，废油漆桶产生量约占油漆用量的5%，预计年产生量为0.5吨/年。废油墨桶产生量约占油墨用量的1%，预计年产生量为0.005吨/年。 （2）漆渣 根据工程分析可知，漆渣产生量为0.288t/a，收集后暂存于危废暂存间，后交由相关资质单位处理。 （3）废胶桶 废胶桶产生量约占胶用量的5%，废胶桶年产生量约为1 t/a。 （4）砂光及刷灰工序布袋收集器收集的含漆粉尘 由表5-5可以看出涂漆后砂光和刷灰含漆粉尘处理装置定期清理的含漆粉尘，年产生量为1.88t/a。 （5）废机油及含油抹布 机械、设备检修过程产生将产生机械废油（产生量约为0.05 t/a）、含油抹布等（产生量约为0.03 t/a）。 （6）废活性炭及废过滤棉 根据工程分析可知，共计需要去除有机废气3.15t/a，活性炭吸附容量按30%计算，共计需要活性炭10.5t/a，过滤棉每季度更换一次，每次更换0.2t，年更换0.8t。 4.3生活垃圾 本项目员工共计135人，年工作300天，每人每天生活垃圾产生量以0.2 kg计，预测生活垃圾产生量为8.1 t/a，经厂房内垃圾桶收集后纳入产业园垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。 固体废物产生情况汇总见下表5-10。 表5-10 项目固废产生一览表 t/a 排放源; 污染物名称; 属性; 产生量; 处理措施. 生产固废; 废板材; 一般工业固废; 405.775; 统一收集后可外售给有需要的单位. 废包覆材料; 11; 统一收集后可外售给有需要的单位. ABS板开孔废料; 11.58; 统一收集后可外售给有需要的单位. 水管裁切废料; 7; 统一收集后可外售给有需要的单位. 裁切线布袋收集的粉尘; 13.83; 统一收集后可外售给有需要的单位. 废油漆桶; 危险废物; 0.5; 暂存于危废暂存间，后交由相关资质单位处理. 废油墨桶; 0.005. 漆渣; 0.288. 废胶桶; 1.0. 含漆粉尘; 1.88. 废机油; 0.05. 含油抹布; 0.03. 废活性炭; 10.5. 废过滤棉; 0.8. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 8.1; 统一收 送环卫部门处置. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物分析情况见表5-11。 表5-11 项目危险废物分析情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 原料包装材料; 固态; 油漆; 油漆; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 2; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.005; 原料包装材料; 固态; 油墨; 油墨; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.288; 上漆过程; 固态; 油漆; 漆渣; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 4; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 1.0; 原料包装材料; 固态; 包覆胶; 包覆胶; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 5; 含漆粉尘; HW12; 900-252-12; 1.88; 废气处理; 固态; 粉尘; 漆渣; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 6; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备检修过程; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 7; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.03; 设备检修过程; 固态; 废矿物油、纤维; 废矿物油; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 8; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 10.5; 废气处理; 固态; 有机物; 有机物; 每年; T，I; 交有资质单位处理. 9; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.8; 废气处理; 固态; 有机物; 有机物; 每年; T，I; 交有资质单位处理.

六、项目主要污染物产生及排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 裁切、磨边、包覆线砂光刷灰 | 颗粒物（有组织） | 13.97t/a，2910.42mg/m3 | 0.14t/a，29.0mg/m3 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.73 t/a | 0.73 t/a |
|  | 砂光和刷灰含漆粉尘 | 含漆粉尘（有组织） | 1.9t/a，395.84mg/m3 | 0.02t/a，4.2mg/m3 |
|  |  | 含漆粉尘（无组织） | 0.1 t/a | 0.1 t/a |
|  | 涂装、固化废气 | 漆雾（有组织） | 0.182t/a，3.04mg/m3 | 0.036t/a，0.6mg/m3 |
|  |  | VOCS（有组织） | 3.71t/a，61.83mg/m3 | 0.56t/a，9.33mg/m3 |
|  | 覆膜粘胶有机废气 | VOCS（有组织） |  |  |
|  | ABS板加热 | VOCS（有组织） |  |  |
|  | 涂装、固化废气等 | 漆雾（无组织） | 0.01 t/a | 0.01 t/a |
|  |  | VOCS（无组织） | 0.173 t/a | 0.173 t/a |
|  | ABS板加热 | VOCS（无组织） | 0.021 t/a | 0.021 t/a |
| 水污染物 | 生活污水（2466m3/a） | CODcr | 300mg/L，0.74t/a | 210mg/L，0.52t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.49t/a | 140mg/L，0.35t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.49t/a | 140mg/L，0.35t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.099t/a | 21mg/L，0.052t/a |
|  |  | 动植物油 | 80mg/L，0.20t/a | 80mg/L，0.20t/a |
| 固体废物 | 生产固废 | 废板材 | 405.775 | 统一收集后可外售给有需要的单位 |
|  |  | 废包覆材料 | 11 |  |
|  |  | ABS板开孔废料 | 11.58 |  |
|  |  | 水管裁切废料 | 7 |  |
|  |  | 裁切线布袋收集的粉尘 | 13.83 |  |
|  |  | 废油漆桶 | 0.5 | 暂存于危废暂存间，后交由相关资质单位处理 |
|  |  | 废油墨桶 | 0.005 |  |
|  |  | 漆渣 | 0.288 |  |
|  |  | 废胶桶 | 1.0 |  |
|  |  | 含漆粉尘 | 1.88 |  |
|  |  | 废机油 | 0.05 |  |
|  |  | 含油抹布 | 0.03 |  |
|  |  | 废活性炭 | 10.5 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.8 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 8.1 | 送环卫部门处置 |
| 噪声 | 机械设备、车辆噪声 | 噪声源主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如送板机、平移机、下料机等，以及运输车辆及配套风机等，源强在70~90dB（A）之间，经基础减震、厂房隔声、距离衰减后厂界噪声达标。 |  |  |
| 主要生态影响： 项目租用岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准厂房进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）大气影响预测 项目营运期废气主要是粉尘、有机废气VOCS，粉尘主要来源有裁板、磨边、砂光、刷灰等；有机废气VOCS的主要来源是辊涂、固化、覆膜、涂胶等。 项目废气排放情况见表7-1、表7-2。 表7-1 厂区有组织废气排放源强一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物; VOCS. 1; P1排气筒; 45; 96; 28; 15; 0.2; 2000; 25; 2400; 正常工况; 0.058; /. 2; P2排气筒; 64; -34; 38; 15; 0.2; 2000; 25; 2400; 0.0084; /. 3; P3排气筒; 159; 130; 28; 15; 0.8; 25000; 25; 2400; 0.015; 0.233. 表7-2 厂区无组织废气排放源强一览表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放两（t/a）. X; Y; 颗粒物; VOCS. 29#厂房无组织有机废气; 78; 75; 28; 210; 88; 0; 9; 2400; 正常; 0.84; 0.173. 30#厂房无组织有机废气; 174; -13; 25; 106; 88; 0; 9; 2400; 正常; /; 0.021. 估算模型参数详见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 100万. 最高环境温度/℃; 39.3℃. 最低环境温度/℃; -4.2℃. 地表类型; 城市. 区域温度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否√. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）用于本项目评价等级判定。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物—颗粒物、VOCs的最大地面空气质量浓度占标率P（第个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中P定义见公式： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 主要污染源估算模型计算结果见表7-4及图7-1。 表7-4 主要污染源估算模型计算结果表 评价因子; Cmax预测质量浓度/（mg/m3）; Pmax占标率/%; 下风向最大质量浓度出现距离m; 等级. 有组织; P1废气排气筒; 颗粒物; 9.18E-03; 1.02; 96; 三级. P2废气排气筒; 颗粒物; 1.33E-03; 0.15; 96; 三级. P3废气排气筒; VOCs; 3.69E-02; 3.07; 96; 二级. 颗粒物; 2.37E-03; 0.26; 96; 三级. 无组织; 29#生产车间; VOCs; 6.65E-03; 0.55; 111; 三级. 颗粒物; 3.23E-02; 3.59; 111; 二级. 30#生产车间; VOCs; 1.06E-03; 0.09; 72; 三级. 图7-1 AERSCREEN模型筛选计算结果 由导则推荐的AERSCREEN计算模型计算结果可知，项目厂区排放的有组织、无组织废气中最大地面空气质量浓度占标率的是无组织颗粒物，最大占标率为Pmax为3.59%；因此本项目最大地面空气质量浓度占标率Pmax小于10%属于二级评价，评价范围边长取5km。 （2）大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据Aerscreen模型估算，判定本项目评价等级为二级评价，不需要进一步预测；同时参考AERSCREEN模型估算结果，项目下风向最大贡献值浓度为为0.0323mg/m3，占标率为3.59%，无厂界超标情况。因此，评价认为综合考虑，本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。则本项目污染物排放量核算结果如下： 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 排核算放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 裁切、磨边等粉尘P1; 颗粒物; 29; 0.058; 0.14. 2; 砂光刷灰粉尘P2; 颗粒物; 4.2; 0.0084; 0.02. 3; 涂装、固化等有机废气P3; VOCS; 9.33; 0.233; 0.56. 4; 颗粒物; 0.6; 0.015; 0.036. 主要排放口合计 （有组织排放总计）; 颗粒物; 0.196. VOCS; 0.56. 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 29#厂房; 裁切、磨边、辊涂前砂光刷灰; 颗粒物; 加大车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.73. 2; 砂光和刷灰含漆粉尘; 颗粒物; 加大车间通风; 1.0; 0.1. 3; 涂装、固化废气等; 颗粒物; 加大车间通风; 1.0; 0.01. 4; VOCS; 加大车间通风; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）; 2.0; 0.173. 5; 30#厂房; ABS加热; VOCS; 加大车间通风; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）; 2.0; 0.021. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCS; 0.194. 颗粒物; 0.84. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.036. 2; VOCS; 0.754. （4）废气处理可行性分析 颗粒物采用布袋除尘装置进行处理，有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，本环评重点分析有机废气去除的可行性。 布袋除尘的原理：除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 布袋除尘器属于过滤式除尘器，主要优点有：①除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达99%以上；②适用性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高阻粉尘和高浓度粉尘等；③处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；④结构简单，操作方便，占地面积小；⑤铺集的干尘便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题。 过滤棉主要是处理喷漆废气中的漆雾，内填纤维材料，过滤时能有效通过不同过滤材料组合，利用材料空间容纳漆雾，该纤维材料可以做到多次利用；过滤棉除漆雾是处理喷漆废气的必要前处理手段，可避免废气中的漆雾堵塞后续处理中活性炭的空隙，而造成活性炭无法吸附有机废气或效率低下。 吸附法是使废气与多孔性固体物质（吸附剂）接触，使废气中的污染物质（吸附质）吸附在固体表面上而从气流中分离出来的方法。活性炭可用于吸附有机废气；粒状活性炭孔隙率0.33~0.45%、细孔容积0.5~1.1cm3/s、比表面积700~1500m2/g。活性炭具有比表面积及孔隙率大、吸附能力强的特点，适宜对苯系物进行吸附处理。 催化燃烧工作原理： 工作原理首先有机废气经干式过滤器去除部分粉尘颗粒物，然后将符合吸附条件的有机废气送入活性炭吸附箱进行吸附净化，净化后的洁净气体由主排风机排入大气中。吸附装置配有备用吸附箱1套，当活性炭吸附饱和后通过控制阀门切换至催化燃烧脱附状态；脱附再生系统采用在线脱附再生，即吸附过程为连续式处理工艺，在备用吸附装置投入使用同时，饱和吸附箱则进行脱附工作，脱附后活性炭箱预备至下次循环使用。 特点：①采用吸附浓缩+催化氧化组合工艺，整个系统实现了净化、脱附过程闭循环，与回收类有机废气净化装置相比，无须备压缩空气和蒸汽等附加能源，运行过程不产生二次污染，设备投资及运行费用低。②前端采用干式高效粉尘过滤装置，净化效率高，确保吸附装置的使用寿命。③选用特殊成型的蜂窝活性炭作为吸附材料，吸附剂寿命长，吸附系统阻力低，净化效率高；④用优质贵金属钯、铂浸渍的蜂窝陶瓷作催化剂，催化净化率达97%以上，催化剂寿命长，废气分解温度低，脱附预热时间短，能耗低。⑤吸附有机废气的活性炭吸附床，可循环使用催化燃烧后的热气进行脱附再生，脱附后的气体再送入催化燃烧室进行净化处理，当有机废气浓度达到2000PPM以上时，可维持自燃。无需外加能量，运转费用低，节能效果显著。⑥采用微机集中控制系统，设备运行、操作过程实现全自动化、运行过程稳定、可靠。⑦安全设施完备，在气源与设备间设置安全防火阀、脱附时严格控制进入活性炭床的脱附温度，设有阻火器、感温棒、防爆口、报警器及自动停机等保护措施。 去除效率分析： 参考湖南省环保厅《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算技术指南》（试行）表3常见VOCs治理设施处理效率可知，吸附-催化燃烧VOCS处理效率为85%，故本项目有机废气去除效率取85%可行。 根据工程分析可知。有组织裁切磨边等粉尘等外排浓度为29mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准120mg/m3限值要求。砂光刷灰含漆粉尘外排浓度为4.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准120mg/m3限值要求。有机废气外排浓度为9.33mg/m3，满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准50 mg/m3限值要求。漆雾外排浓度为0.6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准120mg/m3限值要求。 （5）废气处理环境、经济合理性分析 本项目拟设置的P1、P2、P3三个排气筒均位于29#厂房，排气筒高度均为15m，且任意两个排气筒的直线距离均大于两个排气筒的高度30m，三个排气筒排放的污染物均不相同，P1污染物主要是颗粒物，P2污染物主要是含漆粉尘，P3污染物主要是有机废气VOCS。 本项目粉尘采用布袋除尘装置进行处理；有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，有机废气主要来自涂装线的面漆辊涂、固化、印花等工序，包覆线的涂胶、包覆等工序，因此当涂装线的面漆辊涂、固化、印花等工序，包覆线的涂胶、包覆等工序，上述产生有机废气的工序运营时，有机废气“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理工序必须同步正常运行。 本项目采用活性炭吸附浓缩技术提高VOCS的浓度后，采用催化燃烧进行处理，处理后废气可以达到相关标准限值要求。项目有机废气处理工艺满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案的通知》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等相关文件要求。本项目总投资18000万元，其中有机废气处理装置共计投资120.0万元，占总投资的0.67%，根据建设单位提供的企业经济效益评估分析，项目经济可行。 7.2.2水环境影响分析 7.2.2.1地表水影响分析 评价工作等级的确定：根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-8。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目地表水等级判定情况如表7-9所示。 表7-9 项目地表水评价等级判定一览表 污染源; 处理措施; 排放方式; 评价等级. 生活污水; 污水经产业园隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网进入象骨港污水处理厂深度处理，生活污水不直接排入外环境，属于间接排放.; 间接排放; 三级B. 根据导则水污染影响型建设项目三级B评价可不进行水环境影响预测。评价内容主要包括：1、水污染控制和水环境影响措施有效性评价；2、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可得，本项目外排废水主要是生活污水。生活污水排放总量为2466 m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 项目污水产生量为8.22 m3/d，产业28#办公楼配套建有化粪池，容积为50m3，项目生活污水经产业园隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及象骨港污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，最终进象骨港污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入象骨港河最终排入长江。 本项目位于城陵矶临港新区智能装备产业园标准化厂房，属于象骨港污水处理厂服务范围内；根据与华琨智能装备产业园核实，项目拟建地西北面长江大道排水管线已与城陵矶象骨港污水处理厂（一期）接通，项目废水可通过西北面长江大道市政污水管网送象骨港污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染排放标准（GB18918-2002）》一级标准的A标准后排入象骨港河最终排入长江。 项目厂区内施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入北侧长湖路的雨水管网最终进入长江，污水可以经产业园总排污口排入西北面长江大道的污水管网经象骨港污水处理厂处理达标后排入象骨港河最终排入长江。 （2）废水进入象骨港污水处理厂的环境可行性 象骨港污水处理厂建设规模为15万m3/d，分两期建设，一期3万m3/d。一期工程在2015年完成，设计年限为2015-2020年，二期工程设计年限为2020-2030年。污水处理采用CASS工艺，CASS池一期设2组，单组日处理水量1.5万m3/d。二沉池设二座，单池设计流量2.5万m3/d。粗格栅间、污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、消毒以及构筑物连接管路均以最大时水量设计、CASS池按平均时水量污泥负荷设计，以水量复核停留时间，供氧量以最大时水量复核溶解氧；污泥处理采用离心脱水工艺；出水消毒采用紫外光消毒。目前湖南城陵矶象骨港污水处理厂（一期）已经进行提质改造工作，提标改造后出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所处位置为岳阳城陵矶新港区长湖路华琨智能装配产业园内，根据湖南城陵矶临港产业新区污水工程规划图（附图7）可知拟建地片区属于污水厂纳污范围内，根据与华琨智能装备产业园核实，项目拟建地西北面长江大道排水管线已与城陵矶象骨港污水处理厂（一期）接通，能够确保本项目污水排入象骨港污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，水质复杂程度简单，为象骨港污水处理厂常规处理项目；目前象骨港污水处理厂日处理废水7000m3，剩余处理能力为2.3万m3/d，项目废水日最大排放量为8.22m3/d，废水排放量仅占象骨港污水处理厂日剩余处理能力的0.036%，污水处理厂有足够的能力接纳本项目废水。 根据与华琨智能装备产业园核实，项目拟建地西北面长江大道排水管线已与城陵矶象骨港污水处理厂（一期）接通，能够确保本项目污水排入象骨港污水处理厂。华琨装备园污水接入园区污水管网接入点地理坐标为：东经113.192601271，北纬29.468986167，污水井现状图如下。 图7-2 华琨装备园污水接入园区污水管网接入点污水井 综上，项目生活废水通过象骨港污水处理厂处理达标后排放对外环境影响很小。 （3）水污染源排放量核算 表7-10 项目建成后废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律(d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否符合要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 排至产业园化粪池; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; TW001; 隔油池+ 化粪池; 预处理; DW001; 是 ☐否; 企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. 表7-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 112.601269; 28.303034; 0.2466; 象骨港污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; —; 象骨港污水处理厂; CODCr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5（8）. SS; 10. 动植物油; 1. a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 50; 0.00041; 0.12. NH3-N; 5（8）; 0.000041; 0.012. 全厂排放口合计; CODCr; 0.12. NH3-N; 0.012. 7.2.2.2地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中“70、防水建筑材料制造”“116、塑料制品制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。 7.2.3声环境影响分析 本建设项目所处声环境功能区为3类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）要求，声环境影响评价等级为三级评价。 （1）噪声源强 本项目营运过程中产生的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，噪声级范围在65～95dB（A）之间，本次预测中，考虑设备基础减震消声、厂房等建筑物隔声，故取ΔL为25dB(A)。具体噪声值见表7-13。 表7-13 营运期主要噪声源及治理措施一览表单位dB（A） 序号; 项目; 运行台数; 单台噪声级值; 治理措施; 降噪后声压级dB(A); 总声压级dB(A). 1; 送板机; 5; 60~70; 隔声、减振; 57; 85.91. 2; UV打印机; 4; 65~75; 隔声、减振; 59. 3; UV干燥机; 4; 65~75; 隔声、减振; 59. 4; UV固化机; 4; 65~75; 隔声、减振; 59. 5; 包覆机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 6; 裁切锯; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 7; 叉车; 5; 70~80; 隔声、减振; 67. 8; 储板机; 4; 60~70; 隔声、减振; 54. 9; 打孔机; 1; 80~90; 隔声、减振; 65. 10; 电控柜; 4; 65~70; 隔声、减振; 54. 11; 翻板机; 4; 60~70; 隔声、减振; 54. 12; 分切机; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 13; 工作台; 4; 65~70; 隔声、减振; 54. 14; 固化机; 4; 65~75; 隔声、减振; 59. 15; 归正机; 2; 60~70; 隔声、减振; 48. 16; 开料锯; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 17; 空气压缩机; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 18; 辊涂机; 2; 65~75; 隔声、减振; 53. 19; 流平机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 20; 磨边机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 21; 缠绕机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 22; 拼板机; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 23; 平移机; 2; 70-80; 隔声、减振; 58. 24; 扫尘机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 25; 砂光机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 26; 上料机; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 27; 刷灰机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 28; 送板机; 2; 70~80; 隔声、减振; 58. 29; 推台锯; 2; 75~85; 隔声、减振; 63. 30; 吸塑成型机; 1; 75~85; 隔声、减振; 60. 31; 下料机; 1; 70~80; 隔声、减振; 55. 32; 铣床; 2; 80~90; 隔声、减振; 68. 33; 运输车辆; 2; 70~85; 限速、禁止鸣笛; 63. 34; 风机; 3; 85～92; 隔声、减振; 75. （2）预测模式 噪声衰减公式： L2 =L1－20lg(r2/r1) 式中：L2——距离源r2处的A声级，dB（A）； L1——距声源r1处（1m）的A声级，dB（A）； r2、r1——距声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——噪声源个数。 （3）预测结果 根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，各向厂界的噪声贡献值预测结果见7-14所示。 表7-14 项目声环境影响预测结果 编号; 预测点位置; 受声点距离（m）; 项目噪声贡献值; 评价标准 （昼间）; 超标情况. 1; 项目厂界东面; 15; 62.38; 65; 未超标. 2; 项目厂界南面; 15; 62.38; 未超标. 3; 项目厂界西面; 15; 62.38; 未超标. 4; 项目厂界北面; 15; 62.38; 未超标. 声环境敏感点; 距离厂界距离（m）; 项目噪声与背景叠加值; 评价标准 （昼间）; 超标情况. 5; 杨树港村居民点; 100; 54.63; 60; 未超标. 备注：①根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中9.2.1条评价方法和评价量：新建项目厂界噪声以工程噪声贡献值作为评价量，敏感目标以叠加值作为评价量。. 本项目仅在昼间进行生产活动，根据表7-15可知，本项目噪声设备经距离、隔墙衰减后，项目噪声在厂界排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，最近声环境敏感点杨树港居民点的预测叠加值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，项目运行对周边敏感点影响较小。 （4）噪声防治措施 为确保噪声稳定达标，并进一步降低噪声源强，具体可采取的降噪措施如下： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如裁切锯、空压机、风机等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。把空压机设置在单独机房内，并对其进行隔声、消声和吸声处理。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能布置于厂房东、北侧，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、铅板、砖墙等一类材料）、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 ④维护设备处于良好的运转状态。并按时检查维修，防止设备在不良条件下运行而造成机械噪声增加的情况； ⑤对厂区平面合理布局，并对厂区四周加强绿化，在厂房周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB；从而可大大降低对周围敏感点的影响。 ⑥建议公司建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，生产过程中轻拿轻放，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 7.2.4土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目产品包括涂装板、包覆板属于附录A中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别均为Ⅲ类；淋浴底盘、快装水管属于塑料制品制造，工艺仅涉及简单的成型、打孔及裁切，土壤环境影响类别不在附录A中。因此综合考虑本项目土壤环境影响评价项目类别均为Ⅲ类，项目选址在工业园区，土壤环境敏感程度为不敏感，占地面积3hm2（≤5hm2）为小型占地规模，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价。 7.2.5固体废物对周围环境影响分析 本项目主要固体废物为生产过程产生的废板材、废油漆桶、漆渣、废油墨桶、废胶桶、废包覆材料（废PVC）、ABS板开孔废料、水管裁切废料，以及裁切线布袋收集的粉尘，砂光及刷灰工序布袋收集器收集的含漆粉尘。设备维修产生的废机油及含油抹布，废气处理产生的废活性炭及废过滤棉。以及员工生活垃圾。 （1）一般工业固废 一般工业固废包括：废板材、废包覆材料（废PVC）、ABS板开孔废料、水管裁切废料、裁切线布袋收集的粉尘，一般工业固废收集于一般固废暂存间（10m2），一般固废暂存间要求做到满足防风、防雨、防遗撒等，其中废板材及时运至板材加工企业，在厂区内只进行短暂堆存，其他一般固废收集后可外售给有需要的单位。 （2）危险固废 环评要求设置危废暂存间，暂存间面积约20 m2（堆存面积10m2），堆存高度按2m计，容积约20m3，企业危险废物年产生量为15.053吨，可满足一年堆存的要求，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定做到“三防”。危废收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 危险废物在收集时，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移和运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。包装容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须兼顾不易破碎，防渗性能良好。 要求对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。“危险废物”字样的尺寸不应小于标签面积的120，若为小型标签，每个字最少应约为5mm高，标签上所显示的符号尺寸不应小于标签面积的1/20，且在任何情况下，不可小于500mm2，最小尺寸应为25mm×25mm。 危险废物不宜存放过长时间，确需暂存的，应做好以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志； ②不同种类的危险废物需分区暂存； ③贮存区内禁止混放不相容危险废物； ④贮存区考虑相应的给排水和防渗设施； ⑤贮存区符合消防要求； ⑥贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑦基础防滲层为至少1m厚黏土层（滲透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，滲透系数≤10-10cm/s。除了以上要求，本环评还要求建设单位在危险废物在收集和贮存时，必须分类收集，不得与一般工业固体废物混放。 （3）生活垃圾 本项目员工共计135人，年工作300天，每人每天生活垃圾产生量以0.2 kg计，预测生活垃圾产生量为8.1 t/a，经厂房内垃圾桶收集后纳入产业园垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。 固废处置可行性分析：本项目营运期产生的一般固废均可根据需要外售，危险废物设置危废暂存间，统一交给有资质的单位处理，员工生活垃圾交由环卫部门清运处理。总的来说，经采取上述措施后，本项目营运期固体废物处置率100%，对环境影响不大。 7.3环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。本项目生产过程涉及的危险物质为UV漆、油墨、胶水、机油、废机油。 7.3.1危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目危险物质数量与临界量比值见表7-15。 表7-15 危险物质数量与临界量比值（Q） 序 号; 存放点; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量qn（t）; HJ 169-2018附录B临界量Qn（t）; q’n/Q’n. 1; 原料仓库; 油漆; /; 2; 50; 0.04. 2; 原料仓库; 油墨; /; 0.01; 50; 0.0002. 3; 原料仓库; 胶水; /; 0.7; 5000; 0.00014. 4; 车间、原料仓库; 机油; /; 0.005; 2500; 0.000002. 5; 危废暂存间; 废机油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 合计; /; /; /; 0.04035. 计算得到Q＜1。因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级为简单分析。 7.3.2 环境风险识别 （1）原辅材料 项目涉及的主要化学品为UV漆和机油，主要成分和储存情况见表7-16，主要危险特性见表7-17。 表7-16 化学品储存情况表 化学品名称; 最大储存量t; 主要组分; 储存 位置; 储存方式. UV面漆; 2; 成膜物质：环氧丙烯酸树脂20%，聚氨酯丙烯酸树脂14% 固体填料：钛白粉等颜料34% 活性剂：三甲基丙烷三丙烯酸酯26% 光引发剂：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(光引发剂1173)3%；2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦3%（TPO）3%; 原料车间、生产车间; 25kg/200kg 包装桶. 机油; 0.005; 基础润滑油100%; 车间; 1桶（20L，约20kg）. 表7-17 化学品的危险性及毒性资料 物料名称; 外观; 溶解性; 相对密度 (水=1); 沸点 （℃）; 闪点 （℃）; 爆炸 极限 V%; LD50/LC50; 危险性. UV面漆; 液体; 不溶于水; 1.1-1.3; >100; >80; /; /; 可燃 液体. 三甲基丙烷三丙烯酸酯; 液体; 水中溶解 度500mg/L （20°C）; 1.1; 390; 194; /; LD50：2840mg/kg(大鼠经口); 可燃液体. 2-羟基-2甲 基-1苯基-1丙酮; 液体; 不溶于水; 1.194; 210.596; 69.921; /; LD50：1694mg/kg(大鼠经口); 可燃液体. 润滑油; 淡黄 色粘 稠液体; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。; 0.85; >300; 76; /; /; 可燃液体. 储存设施和生产设施危险性识别具体见下表7-18。 表7-18 生产设施危险性识别 薄弱环节; 可能发生的事故. 原因; 典型类型; 后果. UV漆辊涂工 段; 操作不当; UV漆桶、机油桶倾倒; UV漆和机油泄漏，遇明火引发火灾、环境危害. 危废暂存间; 操作不当; 废机油油桶倾倒; 废机油泄漏，遇明火引发火灾、环境 危害. 7.3.3环境风险分析 企业机油、UV漆均采用桶装包装形式，使用中由人工取用，机油和UV漆具有可燃性。根据项目生产特点及有毒有害物质放散的起因，项目可能发生的主要事故类型为储存容器泄漏。泄漏出的UV漆和机油遇火源有发生火灾的危险。 结合项目实际情况分析，本项目最大可信事故为机油、废机油、UV漆由于储存或操作不当引起的泄漏事故。 项目UV漆和机油采用桶装，储存于原料仓，发生倾倒时泄漏最大量为桶装容量25kg，发生倾倒时及时扶住，并可用洁净铲子经泄漏部分收集到洁净容器中。废润滑油储存在危废间内，储存量较少，因此不会发生大量泄漏。 泄漏后UV漆中易挥发的有机成分进入到环境中，会对环境空气质量产生一定的影响。 泄漏的机油、废机油、UV漆，如遇明火可能发生火灾，由于泄漏油量较少，用厂区配备的干粉灭火器即可满足灭火要求。 发生火灾情况下烟雾的成分和数量取决于可燃物的化学组成和燃烧反应条件（如温度、压力、助燃物数量等）。在低温时，即明燃阶段，烟雾中以液滴粒子为主，烟气呈青白色。当温度上升至260℃以上时，因发生脱水反应，产生大量游离的炭粒子，烟气呈黑色或灰黑色，当火点温度上升至500℃以上时，炭粒子逐渐减少，烟雾呈灰色，其燃烧产物除常规的CO、CO2、NOx等，燃烧后产生的烟气不会对周围环境产生显著影响。 7.3.4环境风险防范措施及应急要求 为了减小事故的概率以及产生的影响。本环评建议采取以下措施： （1）建设单位首先应贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识； （2）针对建设项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； （3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4）配备必要的应急救援物资，如洁净铲子、洁净容器、消防沙、灭火器等。 （5）在危废暂存间地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源； （6）对环保处理设施定期巡视、检修； （7）做好操作人员电气设备和的绝缘保护； （8）本项目的原辅材料中的UV面漆、UV油墨、胶水、机油具有潜在危险性，对于运输与储存风险的防范应在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。在管理上，原辅料运输交由拥有专业资质的运输公司完成。运输设备必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换。储存措施上仓库建筑结构和通风设施的设计及安装应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定，做好通风措施，避免仓库内湿度、温度过高，通风、换气不良等，仓库内隔墙为实体防火墙，做好消防措施，地面要做防腐、防渗措施等。 （9）机油、油漆等原辅料具有可燃性，在储存过程中要配备相应品种和数量消防器材；要设置“危险”、“禁止烟火”等警世标志，储存在阴凉、通风的仓库中，远离热源、火种。 （10）油漆桶、油墨桶、胶水桶、机油桶出现破损发生泄漏，采用吸油毡等材料进行吸附，吸附后的粘有机油等有害物质的吸油毡按危险废物处置。 本次环评建议建设单位制定环境事故应急预案，并报当地相关生态环境部门批准后实施，对职工进行安全培训及演练，一旦发生意外能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失及人员伤亡等降至最小。 综上所述，在实际工作与管理过程中应当落实有关环境风险防患措施，最大可能的降低风险水平，从而减少事故造成的损失。 7.3.5环境风险评价结论 项目厂区内不存在重大危险源。项目营运期发生以上风险事故的概率较低，采取预防措施可以将风险事故造成的危害降至最低，则厂区环境风险较小。所以从环境风险角度分析，本项目实施可行。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳和能人居科技有限公司装配式装修部品部件生产项目. 建设地点; 湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园. 地理坐标; 经度; 113.194061°; 纬度; 29.469465°. 主要危险物质及 分布; 序号; 物料名称; 危险物质分布. 1; 油漆; 原料仓库桶装、生产车间桶装. 2; 机油; 生产车间桶装. 3; 废机油; 危废暂存间桶装. 4; 油墨; 原料仓库桶装、生产车间桶装. 5; 胶水; 原料仓库桶装、生产车间桶装. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油漆、油墨、胶水、机油储存在包装中，废机油储存在危废间内，储存量较少，因此，不会发生大量泄漏，出现破损发生泄漏，采用吸油毡等材料进行吸附，吸附后的占有机油吸油毡按危险废物处置。 泄漏后油漆、油墨、胶水、机油中易挥发的有机成分进入到环境中，会对环境空气质量产生一定的影响。 泄漏的油漆、油墨、胶水、机油，如遇明火可能发生火灾，由于泄漏油量较少，用厂区配备的干粉灭火器即可满足灭火要求。. 风险防范措施要求; 详见7.3.4小节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）项目相关信息 项目名称：装配式装修部品部件生产项目； 建设单位：岳阳和能人居科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园29#、30#厂房。 生产规模：年生产涂装板100万m2、年生产包覆板200万m2、年生产淋浴底盘6万片、年生产快装水管3万套。 项目投资总额：18000万元。 （2）评价说明 危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环境风险评价工作等级定为简单分析。. 7.4环境管理与环境监测 7.4.1环境管理 项目营运期环境管理根据项目所在区域的环境特点，设立环境管理部门，配备专职管理人员，对区域内进行环境监督、管理工作。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。 环境管理的职能为：制定和实施各项环境管理计划；委托监测部门对项目区域内环境质量跟踪监测；对生活垃圾收集、清理情况的管理；检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行；不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调；协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查等活动。 7.4.2环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区的环境质量状况。本项目的环境监测可委托有资质的第三方监测机构，环境监测计划包括废气、噪声。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染源监测计划见表7-20～表7-22。 表7-20 大气有组织污染源监测点 序号; 污染源点位; 监测 指标; 监测频次; 排放执行标准. 1; 废气; 裁切、磨边等粉尘排气筒P1; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值. 2; 砂光刷灰含漆排气筒P2; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值. 3; 涂装、固化有机废气排气筒P3; VOCS、颗粒物; 1次/半年; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准限值要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值. 表7-21 大气无组织污染源监测点 序号; 污染源点位; 监测 指标; 监测频次; 排放执行标准. 1; 废气; 车间内; NMHC; 1次/半年; 厂区内无组织有机废气排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求. 2; 厂界; VOCS、颗粒物; 1次/半年; 厂区边界无组织排放监控点执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值要求，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值。. 表7-22 其他污染源监测计划表 序号; 污染源点位; 监测 指标; 监测频次; 排放执行标准. 1; 噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/每季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 7.5项目产业政策符合性分析 项目属于“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”“C292 塑料制品业”，对照《产业结构调整指导目录（2019年）》，不属于限制类、淘汰类建设项目，符合国家产业政策。 7.6项目与《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019）》相符性分析 本项目产品为装饰装修材料，与《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019）》中装饰装修材料对比分析如下： 表7-23 项目建设与《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019）》相符性分析一览表 建材行业淘汰落后产能指导目录（2019）; 本项目建设内容; 结论. 1、1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线； 2、手工制作墙板生产线； 3、25A空腹钢窗； 4、非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗； 5、含铅、镉稳定剂或颜料的PVC卷材地板产品； 6、DOPDBPBBP为增塑剂的弹性地板产品； 7、使用溶剂性油墨印刷的PVC卷材地板； 8、耐擦洗性能极低的高发泡PVC卷材地板产品； 9、溶剂型建筑涂料； 10、聚乙烯醇水玻璃内墙涂料(106内墙涂料)； 11、含甲醛的聚乙烯醇801胶水； 12、多彩内墙涂料(树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的0/W型涂料)； 13、改性淀粉类和纤维素类涂料（含腻子）； 14、空腹钢窗； 15、采用燃煤锅炉提供热源的高污染壁纸设备； 16、无废气、废水处理配套装置的壁纸设备； 17、耐擦洗性能极低的高发泡壁纸产品及棉纤等其它回收纤维的底纸产品；; 本项目不设置锅炉，原料主要是硅酸钙板，产品主要是涂装板、包覆板、淋浴底盘、快装水管，未生产PVC卷材、DOPDBPBBP为增塑剂的弹性地板、溶剂型建筑涂料等。企业生产采用自动及半自动生产，不属于手工制作。; 符合. 7.7项目与湖南城陵矶临港产业新区规划符合性分析 本项目选址地位于湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园，其位于城陵矶新港区核心区，临港产业核心区规划布置新材料、高技术服务、高端装备制造、电子信息四大产业。其中新材料重点发展先进储能材料、先进复合材料，差异化发展化工新材料；高技术服务重点发展港口航运物流集装箱、石油化工储运、大宗散货件杂货配送、大宗农产品及粮油和城陵矶港保税物流等六大物流中心，积极发展服务外包和电子商务物流产业；高端装备制造重点发展港口机械装备、工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等产业；电子信息重点发展节能灯具、激光、电子、精密仪器等产业。 表7-24 临港核心区准入行业、条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 一类工业企业：企业技术研发机构、无工业废水、工艺废气排放的产业、现代物流、基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等； 二类工业企业：先进机械制造业、环保新材料、高新技术产业；综合利用资源与再生资源、环境保护工程。. 允许类; 二类工业企业：排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业。. 限制类; 一、二类工业企业：水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目； 三类工业企业：制革工业、电镀工业、使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目、水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目。. 禁止类; 不符合核心区产业定位的一、二、三类工业企业项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOx、COD、NH3-N排放的工业项目。. 本项目主要为建筑材料制造，其产品为建筑、装修等材料，主要配套于周边墙体新材料相关产业，拟建地周边企业以机械加工、建材加工、电子产品加工等为主，项目的建设与周边环境不相冲突，符合园区允许类产业；项目属于废水排放量较少，有一定市场容量，不属于限值及禁止类；位于核心区工业区，符合当地区域产业规划。 7.8相关文件符合性分析 （1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目为建筑材料制造，选址位于湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园，项目设置密闭车间，采用密闭加工设备，设备内的产气点都与吸尘软管相连，产生的粉尘、有机废气可通过与设备连接的吸尘管道汇集到中央集尘干管，集尘效率可达到95%。有机废气收集后经“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，处理效率较高。项目使用紫外光固化涂料，采用辊涂工艺。 综上，项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案要求。 （2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目设置密闭设备，自带密闭集气罩，辊涂和固化等产生的有机废气可通过设备连接的集气管道或密闭集气罩收集，收集率95%，项目有机废气收集后经“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，可达标排放，满足要求；项目定期更换的活性炭交由有资质单位处置。项目涂料使用紫外光固化（UV）涂料，涂装工艺采用辊涂，涂装效率较高。 综上，项目符合“挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策”要求。 （3）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表7-25 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 符合性. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 设置密闭设备，自带密闭集气罩，有效减少无组织有机废气产生。. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，根据湖南省环保厅《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算技术指南》（试行）表3常见VOCs治理设施处理效率可知，吸附-催化燃烧处理效率为85%，故本项目有机废气去除效率取85%。处理过程中产生废活性炭定期更换，暂存危废间后交有资质单位处理。. 工业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。; 项目使用紫外光固化（UV）涂料，设置密闭设备，自带密闭集气罩，生产过程相对密闭，并对废气进行收集处理，降低无组织排放量。处理采用“活性炭吸附+催化燃烧”处理，处理后可达标排放。. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 表7-26 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 内容; 符合性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目UV漆采用桶装，存放于密闭原料仓库，非取用时加盖。符合要求。. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1，UV漆质量含量为15%。生产采用密闭设备，废气收集排至VOCs废气收集处理系统，收集废气采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理。. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目VOCs废气产生速率为0.72kg/h＜3 kg/h，废气收集效率为95%，后经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理，综合处理效率为85%。. （5）与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》的相符性分析 根据《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》中“表面涂装行业”的相关要求：“1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、紫外光固化涂料和水性胶粘剂、无溶剂胶粘剂等低VOCS含量的环保型溶剂，限制使用溶剂型原辅料；2、推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂、高压无气喷涂、热喷涂等涂装效率较高的涂装工艺，限制使用空气喷涂，优化喷涂工艺与设备，推广使用机器人喷涂替代人工喷涂”。 本项目采用紫外光固化（UV）涂料和辊涂工艺，设置密闭设备，自带密闭集气罩，生产过程相对密闭，并对废气进行收集处理，处理采用“活性炭吸附+催化燃烧”处理，处理后可达标排放。 （6）与《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案的通知》的相符性分析 表7-27 与《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案的通知》符合性分析 内容; 符合性. 参照木质家具制造行业：大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%；严格控制使用挥发性有机物含量超过700g/L的溶剂型木器家具涂料。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，全面禁止无VOCS收集、净化措施的露天喷涂作业，采用封闭式无尘喷漆房、涂装车间空气循环利用或干式喷漆房改造废气收集系统，有机废气收集效率不低于80%；设置废溶剂回收设备、废漆和废溶剂的有效收集利用减少VOCS排放；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 项目使用紫外光固化涂料，采用辊涂工艺。参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1，UV漆质量含量为15%。项目设置密闭车间，采用密闭加工设备，设备内的产气点都与吸尘软管相连，集尘效率可达到95%。有机废气收集后经“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，处理效率较高。. （7）与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》的相符性分析 表7-28 与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》符合性分析 内容; 符合性. 总体目标。到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，绿色发展水平显著提高，与2017年相比，全省重污染天数减少37天以上，国家地表水考核断面水质优良比例提高5个百分点，受污染耕地安全利用面积达到398万亩。长株潭以及传输通道城市环境空气质量明显改善。到2020年，长株潭三市PM2.5年均浓度都下降到44μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg/m3以下，城市环境空气质量优良率都达到80%以上，重污染天数合计不超过15天；传输通道城市常德、岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg/m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。洞庭湖水环境质量大幅改善。到2020年，除总磷≤0.1mg/L外，洞庭湖湖体其他指标达到Ⅲ类水质要求，皇家湖、后江湖、三仙湖、南湖、芭蕉湖、东风湖、珊珀湖等内湖水质达到水环境功能区目标要求。湘江流域重金属污染治理成效显著。坚持“控新治旧”，加大流域遗留污染治理力度，基本完成五大重点区域污染集中整治，有效管控流域污染地块风险，到2020年，湘江流域干流和主要支流水质稳定在Ⅲ类标准以内。; 收集的各环境空气质量监测点各监测因子均达到相关控制标准要求；岳阳市环境监测站2019年1月及2月对长江道仁矶、陆城断面以及松杨湖进行的地表水环境常规监测的数据，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。. 年度目标。2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，城市环境空气质量优良率达到82%以上；国家地表水考核断面水质优良比例达到86.7%，基本消除劣V类水体；受污染耕地安全利用面积新增100万亩。 2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，城市环境空气质量优良率达到82.5%以上；国家地表水考核断面水质优良比例达到88.3%，消除劣V类水体；受污染耕地安全利用面积新增150万亩。 2020年，全省PM2.5年均浓度下降到40μg/m3以下，城市环境空气质量优良率达到83%以上；国家地表水考核断面水质优良比例达到93.3%以上，地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于96.4%，地下水考核点位水质保持稳定；受污染耕地安全利用率达到91%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。. （8）与《湖南省“蓝天保卫站”实施方案（2018-2020）》的相符性分析 表7-29 与《湖南省“蓝天保卫站”实施方案（2018-2020）》符合性分析 内容; 符合性. 到2018年，全省PM2.5年均浓度下降至44μg／m3以下，城市环境空气质量优良率达到82％以上，实现地级城市环境空气质量达标零突破。 到2019年，全省PM2.5年均浓度下降至42μg／m3以下，城市环境空气质量优良率达到82.5％以上，2-3个地级城市实现环境空气质量达标。 到2020年，全省PM2.5年均浓度下降至40μg／m3以下，达到全国平均水平，城市环境空气质量优良率达到83％以上；郴州市、张家界市、益阳市、吉首市等城市实现环境空气质量达标。全省二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物都较2017年下降9％以上。; 收集的各环境空气质量监测点各监测因子均达到相关控制标准要求。. 严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 强化源头管控，2018年交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放；积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。; 项目使用紫外光固化（UV）涂料，设置密闭设备，自带密闭集气罩，生产过程相对密闭，并对废气进行收集处理，降低无组织排放量。. （9）与《湖南省大气污染防治条例》的相符性分析 表7-30 与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 内容; 符合性. 省人民政府环境保护主管部门应当根据挥发性有机物排放标准和行业特点，制定挥发性有机物污染防治操作规程，指导排污单位组织实施。 鼓励生产、使用低挥发性有机物含量的原料和产品。 第十五条在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。产生挥发性有机物的企业应当建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。 第十六条设区的市、自治州人民政府可以根据本行政区域大气环境质量状况和机动车排放污染程度，划定禁止或者限制高排放机动车行驶的区域和时段，并向社会公布。 第十七条设区的市、自治州应当根据城市规划大力发展城市公共交通，鼓励发展低排量、新能源汽车。确需控制燃油机动车保有量的，应当依法举行听证。; 参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1，UV漆质量含量为15%。 环评要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。. （10）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性分析 表7-31 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 内容; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》表1，UV漆质量含量为15%。 环评要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 项目使用紫外光固化（UV）涂料，设置密闭设备，自带密闭集气罩，生产过程相对密闭，并对废气进行收集处理，降低无组织排放量。有机废气收集后经“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，处理效率较高。项目选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，废活性炭统一手机后暂存于企业危废暂存间，后交由相关资质单位处理。. （11）“三线一单”符合性分析 表7-32 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园，根据岳阳市生态红线划定结果，本项目不在岳阳市生态红线范内，符合生态红线保护要求。. 资源利用上线; 区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活及生产用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 根据声环境实际监测数据及地表水引用监测数据，声环境及地表水相关监测数据均能满足相应环境质量标准，但项目区域属于大气环境质量不达标区。 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）中湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前，编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，同时该文件附件1~2中，提出了岳阳市2017年~2020年PM2.5、PM10的平均浓度改善目标。在岳阳市大气环境质量限期达标规划编制并实施完成后岳阳市大气环境质量将得到一定改善，主要大气污染因子中PM2.5、PM10的排放量将得到一定削减。 本项目运营后废气经处理达标排放，生活废水预处理后经管网排入污水处理厂，对周边环境影响较小。. 负面清单; 禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOx、COD、NH3-N排放的工业项目。 本项目属于建筑材料制造，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。. 7.9环境投资估算与项目竣工验收 （1）环保投资 本项目建设总投资18000万元，环保投资约227万元。环保投资占总投资的1.26%。环保投资分布情况见表7-33。 表7-33 项目环保投资一览表单位：万元 序号; 类别; 污染源; 环保措施; 投资. 1; 废气; VOCS; 干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理+15m高排气筒，1套; 120.0. 颗粒物; 布袋除尘装置+15m高排气筒，2套; 60.0. 2; 废水; 生活污水; 依托产业园已建排水管道和隔油池、化粪池; /. 3; 固废; 一般固废; 规范一般固废堆放区建设; 5.0. 危险废物; 建设危险废物暂存仓库; 20.0. 4; 噪声; 设备噪声; 减震、隔声、降噪、优化设备布局; 2.0. 5; 环境风险防控措施; 消防栓、灭火器、应急救援物资等; 20.0. 合计; 227. （2）项目竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告。”本项目建设完成后建设单位应当对建设项目自行组织开展验收工作，验收工作内容见下表7-34。根据国家规定，所有企业在建项目必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。 表7-34 项目环境保护验收项目表 类别; 防治对象; 防治措施; 验收标准. 大气; 裁切、磨边等粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求. 砂光刷灰粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒. 涂装、固化、粘胶等有机废气等; “干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”+15m高排气筒; 挥发性有机污染物有组织排放参照执行湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准限值要求，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求. 车间无组织废气; 加大车间通风; 挥发性有机污染物厂区内无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求；厂区边界无组织排放监控点执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值要求；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求。. 废水; 生活污水; 依托产业园隔油池+化粪池; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备；加强对设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、优化设备布局; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 废板材、废包覆材料、ABS板开孔废料、水管裁切废料、裁切线布袋收集的粉尘; 统一收集后可外售给有需要的单位; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求. 废油漆桶、废油墨桶、漆渣、废胶桶、含漆粉尘、废机油、含油抹布、废活性炭、废过滤棉; 交有资质单位处理; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求. 生活垃圾; 环卫部门收集处置; 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008).

八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 裁切、磨边等粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求 |
|  | 砂光刷灰粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 涂装、固化、粘胶等废气 | VOCS | “干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”+15m高排气筒 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准限值要求 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求 |
|  | 车间无组织废气 | VOCS、颗粒物 | 加大车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求等 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 产业园隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及象骨港污水处理厂接管标准要求 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废板材 | 统一收集后可外售给有需要的单位 | 零排放 |
|  |  | 废包覆材料 | 统一收集后可外售给有需要的单位 | 零排放 |
|  |  | ABS板开孔废料 | 统一收集后可外售给有需要的单位 | 零排放 |
|  |  | 水管裁切废料 | 统一收集后可外售给有需要的单位 | 零排放 |
|  |  | 裁切线布袋收集的粉尘 | 统一收集后可外售给有需要的单位 | 零排放 |
|  |  | 废油漆桶 | 在厂区危废暂存间暂存后定期交由资质单位处置 | 零排放 |
|  |  | 废油墨桶 |  | 零排放 |
|  |  | 漆渣 |  | 零排放 |
|  |  | 废胶桶 |  | 零排放 |
|  |  | 含漆粉尘 |  | 零排放 |
|  |  | 废机油 |  | 零排放 |
|  |  | 含油抹布 |  | 零排放 |
|  |  | 废活性炭 |  | 零排放 |
|  |  | 废过滤棉 |  | 零排放 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门部门处理 | 零排放 |
| 噪声 | 选取低噪声设备，加强设备的维护和保养、减震、隔声、降噪、采取合理布局、距离衰减，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态 | 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |

九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 岳阳和能人居科技有限公司成立于2019年12月23日，主要生产装饰材料，岳阳和能人居科技有限公司共计投资1.8亿元，租赁湖南城陵矶新港区智能装备产业园29#、30#厂房建设装配式装修部品部件生产项目，项目投产后，可实现年生产涂装板100万m2、年生产包覆板200万m2、年生产淋浴底盘6万片、年生产快装水管3万套的生产规模。 2、环境质量现状评价 （1）环境空气 根据国家环境空气质量监测网城陵矶站监测数据分析，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区。 引用的《湖南岳阳绿色化工产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中TVOC的现状监测数据、岳阳市衡润检测有限公司《恒大岳阳临港能源动力电池检测报告（岳衡检字〔202004〕第100号）》中TSP的现状监测数据、委托湖南昌源环境科技有限公司对项目拟建地区域空气环境质量的补充监测数据，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，HCl、TVOC均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值相关标准要求。 （2）地表水环境 根据岳阳市环境监测站对长江道仁矶、陆城断面的地表水环境常规监测的数据分析，项目所在区域水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 （3）声环境 根据声环境质量现状监测，项目所在地四面厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，声环境敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 3、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目租用岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准化厂房，项目使用现有厂房，只需简单修整后购入设备安装即可投入生产，施工期时间较短对周边环境污染较小。 （2）营运期环境影响分析结论 ①废气 项目营运期废气裁板、磨边等粉尘，砂光、刷灰等过程产生的粉尘；涂装、覆膜、涂胶、ABS加热等过程产生的有机废气。裁切、磨边、包覆线砂光刷灰等粉尘，涂装线砂光刷灰粉尘分别采用布袋除尘装置进行处理，后经15m高排气筒进行排放，外排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 涂装、固化、粘胶等有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”+15m高排气筒，处理后外排有机废气满足湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1挥发性有机物排放标准限值要求。车间无组织有机废气满足无组织排放相关标准限值要求。 ②废水 项目运营期无生产废水，水污染物主要为员工生活污水。依托产业园化粪池和隔油池预处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入市政管网，经临港产业新区象骨港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 ③噪声 本项目营运过程中产生的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如送板机、平移机、下料机等，以及运输车辆及配套风机等。本项目噪声设备经衰减后，厂界排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，最近声环境敏感点预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。因此，对周边敏感点影响较小。 ④固废 本项目主要固体废物为生产过程产生的废板材、废油漆桶、废油墨桶、漆渣、废胶桶、废包覆材料（废PVC）、ABS板开孔废料、水管裁切废料，以及裁切线布袋收集的粉尘，砂光及刷灰工序布袋收集器收集的含漆粉尘。设备维修产生的废机油及含油抹布，废气处理产生的废活性炭及废过滤棉。以及员工生活垃圾。 一般工业固废包括：废板材、废包覆材料（废PVC）、ABS板开孔废料、水管裁切废料、裁切线布袋收集的粉尘，一般工业固废收集于一般固废暂存间，后可外售给有需要的单位。 危险废物设危废暂存间，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）规定做到“三防”。危废收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 4、项目建设合理性 （1）与产业政策的相符性 项目属于“C303 砖瓦、石材等建筑材料制造”“C292 塑料制品业”，对照《产业结构调整指导目录（2019年）》，不属于限制类、淘汰类建设项目，符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目选址为岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园内标准厂房，租赁已建厂房。湖南城陵矶新港区长湖路智能装备产业园（湖南华琨置业有限公司标准化厂房）建设于2016年，园区目前办公楼、科技楼等配套公用设施及园区污水管网、化粪池等环保设施已建设完成，标准化厂房部分已建设完成，部分处于建设中。项目符合园区规划及产业政策，项目用地为工业用地，项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 项目依据管理方便，节约用地、生产工艺流畅要求，29#厂房内由北往南主要是布置裁切生产线、涂装生产线、包覆生产线，配备有打包区。30#厂房内由西往东主要是布置快装水管生产线、淋浴底盘生产线，配备有成品仓库、原料仓库、辅料仓库，并留有部分区域。 厂房内设置4m宽环形消防通道，便于人员疏散及产品和原料运输。废气排气筒主要设置在29#厂房，设备自带密闭罩，废气收集方便、有效，排气筒设置高度为15m，生产过程中废气经处理后可达标排放，对环境保护目标区域影响较小，排气筒设置合理。高噪声设备布置在车间内部，有效利用车间围墙隔声，对周围声环境影响较小。一般固废间、危废间设置在车间内部东侧，可极大减少固废转移过程的运输污染。因此，本项目总平面布置基本合理可行。 （4）“三线一单”符合性分析 本项目为建筑材料制造，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）要求，本项目结合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束进行符合性分析如下： ①生态保护红线符合性分析 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址为岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园，不涉及自然保护区等生态保护目标。不在生态保护红线控制范围内。 ②环境质量底线符合性分析 根据分析可知，项目产生的各大气污染物较少，经采取相应的防治措施处理后，各废气的排放对周边环境影响较小；根据分析，项目运行期无生产废水排放，对周边地表水环境影响极小。 本项目周边大气环境、声环境、地表水环境质量现状较好，该项目运营过程中会产生废气、噪声和固体废物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成严重的不利影响，不会明显降低当地环境质量。 ③资源利用上线符合性分析 本项目为建筑材料制造，运营过程中消耗一定水、电等资源，其中电耗由当地相关供电部门提供，水耗主要为员工生活用水，来源于市政管网，能够满足本项目的用水要求。本项目用地面积较小，不会突破当地资源利用上线。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为建筑材料制造，通过查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于“限制类”和“淘汰类”，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许建设项目。因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策，不属于负面清单的范围。 （5）与临港新区产业核心区产业定位规划符合性分析 本项目租用岳阳市湖南城陵矶新港区华琨智能装备产业园标准厂房进行生产，项目各侧均为标准厂房。本项目为建筑材料制造，根据临港产业新区产业核心区的环评批复要求，不属于产业核心区禁止和限制类。且本项目无生产废水，物耗能耗较低，废气排放量很小，位于核心区一类工业区，符合当地区域产业规划。 （6）与挥发性有机物相关技术政策、方案等符合性分析 项目使用紫外光固化（UV）涂料，设置密闭设备，自带密闭集气罩，生产过程相对密闭，并对废气进行收集处理，废气收集效率为95%，后经“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理，综合处理效率为85%，处理效率较高。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案的通知》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等相关文件要求。 5、项目投资 本项目总投资18000万元，其中环保投资227万元，约占工程总投资的1.26%。 6、综合结论 综上所述，该项目选址合理，符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。在严格执行环保“三同时”制度基础上，项目建设应严格按照设计和环评要求落实污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。 9.2建议 1、建设单位应认真落实环保“三同时”，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、为了能使场内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议建立健全的环境保护制度，设置专人负责，负责经常性的监督管理；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 5、若项目生产纲领、产能、主要建设内容、生产工艺、污防措施发生重大变更，需另行办理环评手续。

主管部门预审意见： 经办：签发：盖章 年月日

当地环保部门预审意见： 经办：签发：盖章 年月日