岳港环批〔2021〕23号

关于年产100万双塑料雨鞋、100万双塑料拖鞋

建设项目环境影响报告表的批复

岳阳际华丽洋鞋业有限公司：

你公司《关于申请〈年产100万双塑料雨鞋、100万双塑料拖鞋建设项目环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳际华丽洋鞋业有限公司拟投资100万元（环保投资25万元），租赁新港区际华高分子材料高科产业园10号厂房，建设年产100万双塑料雨鞋、100万双塑料拖鞋项目。公用工程依托际华三五一七现有。项目采用的原料PVC树脂粉、邻苯二甲酸二丁酯、色粉等均为新料，不得使用含人造革、发泡胶等涉及有毒有害的原材料。根据湖南中汇环境科技有限公司编制的《年产100万双塑料雨鞋、100万双塑料拖鞋建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目在建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、大气污染防治工作。严格落实报告表提出的废气防治措施。投料、混料、破碎粉尘收集后经布袋除尘器处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率标准值严格50%）要求后通过15m高排气筒（DA002）外排；射出成型有机废气收集后经碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附处理，非甲烷总烃、HCl达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率标准值严格50%）要求后通过15m高排气筒（DA001）外排；未被收集的非甲烷总烃、HCl、颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A 表A.1限值要求。

2、废水污染防治工作。生活污水依托三五一七现有化粪池预处理后排入污水处理站，处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表3排放限值标准中的间接排放标准后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

3、合理布局，对产生高噪声的设备必须采取隔声、减振、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，废边角料、废转印纸等一般固体废物收集后妥善处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，废活性炭、废UV灯管、废油墨桶、碱液喷淋废水等属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统、环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、本项目核定的总量指标为：COD≤0.024t/a，NH3-N≤0.002t/a，VOCs≤0.124t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南中汇环境科技有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

抄送：湖南中汇环境科技有限公司

2021年11月22日