
岳港环批〔2021〕25号

关于岳阳市烨逵能源有限公司滨湖加油站建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市烨逵能源有限公司：
你公司《关于申请〈岳阳市烨逵能源有限公司滨湖加油站建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
一、你公司拟投资500万元（其中环保投资50万元），在联港南路168号复营滨湖加油站项目。项目总用地面积约6660 m2，建设内容包括：单层汽油罐和单层柴油罐更换为双层汽油罐和双层柴油罐，1栋2F站房，罩棚1座，洗车机房1间及供配电、给排水、消防等公用工程，建成后预计年销柴油1000吨、汽油2000吨。根据长沙水天净化技术工程有限公司编制的《岳阳市烨逵能源有限公司滨湖加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。
二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：  
1、废气污染防治工作。严格控制项目VOCs的污染，加油站汽油卸油和加油工段分别安装一次油气回收系统和二次油气回收系统；加强储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程日常管理，定期对管道、储罐、阀门等进行维护，杜绝跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放；地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气浓度排放限值标准，厂区内TVOC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值。备用柴油发电机尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求。
2、废水污染防治工作。项目采取雨污分流制。生活污水经化粪池处理，地面冲洗废水、洗车废水、初期雨水经隔油沉淀池处理，以上废水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂接管标准后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。
3、地下水污染防治工作。对站区采取符合《加油站地下水污染防治技术指南》等规范要求的防渗处理措施。按照分区防渗、分区防治的原则，场地地面、站内道路以及集水沟采用水泥混凝土防渗；储油罐采取双层油罐，埋地加油管道采取双层管道；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备，对发电机等高噪声设备采取隔声、消声、减震措施，确保联港南路侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准、其他侧达到2类标准要求。

5、固体废物管理工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”。隔油池油渣、废含油废抹布及手套、废消防沙、油罐油渣、设备检修废机油属于危险废物，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强运营期风险防范。规范操作，加强储罐、管道、设备维护和管理，具备完善的防渗漏、防火、防静电措施，严格落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。
7、项目总量控制指标为：COD：≤0.11 t/a，NH3-N：≤0.01t/a，VOCs≤0.7 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至长沙水天净化技术工程有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护 相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。
岳阳市生态环境局 
	抄送：长沙水天净化技术工程有限公司


2021年11月26日
PAGE  
－－
－3－

