
岳港环评〔2022〕17号

关于年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线（一期）项目环境影响报告书的批复

易亲工业科技（岳阳）有限公司：

你公司《关于申请〈年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线（一期）项目环境影响报告书〉环评批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资20亿元（其中环保投资4167万元），在中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道与兴港路交汇处，建设年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线（一期）项目。项目租赁新金宝高端制造基地1号标准厂房及2号标准厂房2层进行生产，生产区建筑面积114686m2，主要生产工艺为CNC等机加工、清洗、阳极氧化、组装、脱膜及退挂等，建设完成后形成年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组的生产能力，并配套环保处理设施等。根据湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制的《年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线（一期）项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意项目实施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、大气污染防治工作。严格落实报告书提出的废气污染防治措施。CNC产生的有机废气经密闭收集处理，VOCs达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1要求后分别通过8根25.5m排气筒（DA001-DA008）排放；点胶工序产生的有机废气经收集处理，VOCs达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1要求后通过25.5m排气筒（DA009）排放；喷砂、打磨工序产生的粉尘分别收集处理，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率严格50%执行）后分别通过2根25.5m排气筒（DA010-DA011）排放；阳极氧化线、阳极开发线、脱膜线、退挂线生产过程中产生的废气经收集处理，硫酸雾、氮氧化物达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5浓度限值的50%和表6标准要求后通过25.5m排气筒（DA012）排放；食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后排放；厂界颗粒物、VOCs、硫酸、氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值要求；厂区内无组织排放监控点VOCS达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。
2、废水污染防治工作。项目应按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则建设项目场地雨污水管网。纯水制备排浓水和经化粪池处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网，进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理。生产废水分类收集处理，含镍废液、含铬（铜）废液、含镍废水、含铬（铜）废水等含重金属废水分别经各自处理系统处理后全部回用于生产，含重金属废水不得外排；含磷废水经含磷废水处理系统处理后回用于生产不外排；含油废液、碱废液分别经预处理后与燃料废液、染色废水、CNC清洗废水、抛光、成型废水、酸雾喷淋废水、CNC有机废气洗涤废水、除尘废水、一般废水等一起排入综合废水处理站处理，达到其与湖南三峡环境临港水质厂纳管协议标准后经生产废水总排口（DW002）排入市政管网，进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标外排。
3、土壤和地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好阳极氧化生产车间、废水管道、事故应急池、污水处理站、危险废物暂存间、危险化学品仓库等区域的防渗防腐工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染土壤和地下水。按照相关要求，对土壤和地下水开展跟踪监测。
4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、利用和处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）等要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，纯水制备系统产生的废活性炭及废RO反渗透膜交原厂家回收处理；CNC加工废金属边角料、废包装袋、废型砂、综合废水处理站污泥收集后妥善处置或利用。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍（铬）污泥、含铬（镍）结晶盐、废水处理、中水回用产生废RO反渗透膜、废滤芯、废机油、有机废气处理系统废活性炭等危险废物，分类收集于危险废物暂存间，委托有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作，废切削液等危险废物破乳后进入污水处理站处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。
6、加强营运期风险防范。严格落实各项环境风险防范措施，加强生产系统和环保设施设备的维护和管理，设立事故应急池；严格按照《突发环境事件应急管理办法》等要求制定突发环境事件应急预案，储备环境风险应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放；全面贯彻循环经济和清洁生产，减少污染物的产生和排放；规范各类排污口的标识标牌及采样口和采样平台；制定和落实相应的监测计划，其中生产废水总排口（DW002）应进行自动监测（监测项目为流量、pH、COD、NH3-N、总磷、总氮、总镍、总铬、总铜）。

8、本项目总量控制指标为：COD≤26.15t/a、氨氮≤2.62t/a，NOX≤0.303t/a、VOCs≤2.700t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湖南霖昇工程技术咨询有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展竣工环保自主验收，验收合格后方可投入正式营运。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

岳阳市生态环境局  

2022年10月20日  
	抄送：湖南霖昇工程技术咨询有限公司


PAGE  
－－
－2－

