建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中创新能源汽车用压铸动力外壳项目

建设单位（盖章）：湖南中创空天新材料股份有限公司

编制日期： 2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

中创空天厂区

临港高新产业园区

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	85

四、主要环境影响和保护措施	94

五、环境保护措施监督检查清单	163

六、结论	165

附录

中创新能源汽车用压铸动力外壳项目（中创空天厂区）环境风险专项评价	166

附表

附表1  建设项目环境风险评价自查表	214

附表2：建设项目污染物排放量汇总表	216

附件

附件1  环评委托书	219

附件2  发改立项备案表	221

附件3  现有工程验收备案表	223

附件4  营业执照	225

附件5-1  引用的监测报告	226

附件5-2  例行监测报告	233

附件6  岳阳临港高新技术产业开发区跟踪评价审查意见	242

附件7  生物质颗粒检验报告	248

附件8  厂房租赁合同（截选）	251

附件9  湖南中创空天新材料股份有限公司现有厂区用地规划许可文件	256

附件10 现有工程环评批复	257

附图

附图1  项目所在地	264

附图2-1  中创空天厂区大气评价范围及环境敏感目标分布图	265

附图2-2  临港高新产业园区大气评价范围及环境敏感目标分布图	266

附图3-1  中创空天厂区声环境评价范围及环境敏感目标分布图	267

附图3-2  临港高新产业园区声环境评价范围及环境敏感目标分布图	268

附图4-1  中创空天厂区总平面布局图	269

附图4-2  临港高新产业园区总平面布局图	270

附图5-1  铝合金熔铸一厂房改建区域平面布局示意图	271

附图5-2  铝合金熔铸二厂房区域平面布局示意图	272

附图5-3  临港高新产业园区14#厂房平面布局示意图	273

附图5-4  临港高新产业园区15#厂房平面布局示意图	274

附图5-5  临港高新产业园区21#厂房平面布局示意图	275

附图5-6  临港高新产业园区22#厂房平面布局示意图	276

附图6  环境空气引用数据监测布点图	277

附图7  岳阳市城区声环境功能区划图	278

附图8  环境风险评价范围及敏感点分布	279

附图9  现有工程危废暂存库	280

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中创新能源汽车用压铸动力外壳项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-430600-04-05-183001 |  |  |
| 建设单位联系人 | 龙村 | 联系方式 | 13873117086 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市云溪（区）/乡（街道）湖南中创空天新材料有限公司现有厂区及湖南城陵矶临港高新产业园14#栋、15#栋、21#栋、22#栋 |  |  |
| 地理坐标 | 湖南中创空天新材料有限公司现有厂区（113.204531,29.483848） 湖南城陵矶临港高新产业园（113.200529,29.466651） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 C3240 有色金属合金制造 C3392 有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36中“71 汽车零部件及配件制造 367”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”； 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32中“64 有色金属合金制造 324”的“其他”； 三十、金属制品业 33中“67 金属表面处理及热处理加工”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”和“68 铸造及其他金属制品制造 339”的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ☑改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20948.43 | 环保投资（万元） | 342 |
| 环保投资占比（%） | 1.63 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目相关生产设备已进厂组装 | 用地（用海） 面积（m2） | 24399.67 |
| 专项评价设置情况 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定了项目专项设置原则，根据设置原则，本项目需设置专项评价，具体见表1。 专项设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及左述情形. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及左述废水直排情形. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目依托的危废暂存间Q值＞1. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及及左述情形. 备注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南城陵矶临港产业新区总体规划（2011-2030）》； 审批机关：由湖南省人民政府批准设立的省级园区； 审批文号：湘政函[2012]86号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2021年9月，湖南城陵矶临港产业新区管理委员会委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书（报批稿）》，并于2021年10月取得了湖南省生态环境厅的批复，批复文号为湘环评函〔2021〕33号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、本项目与《湖南城陵矶临港产业新区规划》及《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书（报批稿）》符合性分析 1、土地利用规划 本项目位于湖南城陵临港产业新区的湖南中创空天新材料股份有限公司现有厂区范围内的现有铝合金熔铸车间和现有原料库（拟改为熔铸二厂），以及湖南城陵矶临港高新产业园14#栋、15#栋、21#栋、22#栋。 项目用地属于湖南城陵矶临港产业核心区批复的范围内。根据《湖南城陵矶临港产业新区总体规划(2011-2030年)》可知，所在产业园属于新港沿江产业区，项目所在地块属于工业用地，符合土地利用规划。 2、产业定位 根据《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书(报批稿)》(以下简称“《跟踪评价报告》”)及《关于岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》(湘环评函(2021)33号)提出的产业定位可知，岳阳临港高新技术产业开发区产业定位为新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息四大产业，其中高端装备制造区：在长江大道以东、连城路以西、松阳湖路以南、兴港路以北规划布置。加快高端装备制造项目的招商引资力度，重点发展港口机械装备、工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等产业，带动相关配套零部件发展。 本项目产品主要用于新能源汽车所用的动力外壳所需一体压铸高端铝合金材料及其部分组件，具有较高的科技含量、产品附加值高等特点，因此项目的建设符合高端装备制造的产业定位。 3、准入清单 根据《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书（报批稿）》提出的准入清单及其环评批复如下所示： 表1-1 临港行业准入及准入条件一览表 类型; 行业类别; 本项目情况; 符合性分析. 总体要求; ①不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)(本次按2024年本校核)淘汰类、禁止类。 ②满足园区产业定位及各行业准入条件。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类、禁止类；项目产品为新能源汽车动力外壳一体压铸高端铝合金材料，符合园区产业定位; 符合. 鼓励类; 一类工业企业：企业技术研发机构、无工业废水、工艺废气排放的产业、现代物流、基础设施项目:交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等； 二类工业企业：先进机械制造业、环保新材料、高新技术产业:电子信息、环境保护工程。; 项目产品为先进新能源汽车动力外壳，为一体压铸高端铝合金材料，因此符合《规划环评报告》二类工业划分; 满足二类工业企业定位要求. 允许类; 二类工业企业：排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业。; 本项目不属于湖南省“两高”项目管理目录所列项目，经本次评价分析项目排放量整体而言较小，且项目符合主导产业定位要求; 符合. 限制类; ①严格限制石化、有机化工等化工项目。 ②严格限制石化、化工、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目。 ③一、二类工业企业:水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目；三类工业企业:制革工业、电工业、使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目、水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目。; 本项目不属于化工项目，不属于高VOCs排放项目，不属于湖南省“两高”项目管理目录所列项目，不使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料，项目产品为新能源汽车用压铸动力外壳，现状新能源汽车属于国家鼓励发展产业，市场需求大。; 本项目不属于园区限制类项目. 禁止类; 不符合核心区产业定位的一、二、三类工业企业项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOx、COD、NH3-N排放的工业项目。; 本项目为符合核心产业定位的二类工业企业项目；根据本次评价分析，项目不属于铅、锌、铬等重污染冶炼行业；项目所在地污水处理厂已正常运行，且纳污范围已包含本项目所在区域；本项目属于有色金属合金制造及铸造，不属于冶炼行业，也不属于“十五小”和“新五小”企业，项目使用的原辅料不使用废金属料、金属矿石等。; 不属于禁止类. 长江岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工生产项目。; 本项目不属于化工项目，且项目生产车间与长江的最近距离在1.2km左右; 不属于禁止类. 长江岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目。; 本项目不属于磷矿、磷化工项目. 严禁水泥等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。; 本项目不属于水泥行业. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。; 本项目为新能源汽车用压铸动力外壳制造项目，不属于落后产能项目. 环保指标要求; 废水、废气处理率达100% 固度处置率达100% 污染物排放达标率100%; 建设单位在做好本次评价提出的相关环保措施的前提下，可满足左述环保指标要求; 满足要求. 其他; ①三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。 ②开发区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用原煤、重油为能源的项目进入。禁止工艺废气中有大量SO2、NOx产生的产业。 ③污水处理厂及管网建成运行前，限制水型污染企业准入。; ①项目用地类型属于二类工业用地； ②项目使用的能源主要为电能、天然气、生物质颗粒，不使用燃煤、燃油； ③项目所在片区已与湖南城陵矶新港区污水处理厂完成对接; 满足要求. 本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造、C3240 有色金属合金制造、C3392 有色金属铸造，不属于临港核心区的限制类和禁止类，无违反临港区规划准入制度的要求事例，属于该规划允许准入类产业。 本项目与规划环评批复相符性分析如下： 表1-2 与“湘环评函﹝2021﹞33号批复”符合性分析 序号; 湘环评﹝2021﹞33号; 本项目情况; 符合性. 1; 按程序做好园区规划调整。对位于临江1km范围内的企业，应在规定期限内完成关闭退出、搬迁改造工作。临近凌泊湖小区、亚泰花园等居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，并按《报告书》要求，设置一定距离的绿化隔离带，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响；后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。; 本项目与长江最近距离在1.2km左右，不属于临江1km企业，根据本次评价工程分析，建设单位在落实好本次评价提出的各项污染防治措施后，不会对项目地邻近居住区产生明显影响。符合产业片区规划。; 符合. 2; 进一步严格产业环境准入。岳阳临港新区后续发展与规划调整须符合岳阳临港新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。对不符合园区用地规划、产业定位的现有企业，按《报告书》建议要求企业强化污染防治措施，且不得在原址新增污染物排放量，同时，做好项目周边用地的控规工作。园区范围新建、改建和扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入园企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业,须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目已严格执行岳阳临港新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。符合园区用地规划及产业定位，本项目不属于两高项目，项目生产能耗较低，环评完成后按要求变更排污许可证，并满足其管控要求。; 符合. 3; 进一步落实园区污染管控措施。岳阳临港新区应按开发进度完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及集中污水处理设施建设，确保园区废水应收尽收，全部送至湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理。加强污水处理设施日常运营维护，确保可长期稳定运行。鉴于白杨湖现阶段存在总磷超标现象,地方应按要求加快开展白杨湖综合环境整治与生态修复工作,配套污水管网在未完成对接区域，不得新增水污染排放的建设项目。优化能源结构，推广清洁能源。加强园区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善，全面落实高新区内现有企业污染物特别排放限值控制要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标，促进园区发展与生态环境保护相协调。; 项目中创空天厂区已实施雨污分流，两厂区的生活污水依托现有的化粪池处理、生产废水经生产废水处理站预处理，经预处理达标后通过企业总排口排入市政污水管网，后汇进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排至象骨港，最终排入长江。 项目废气经采取措施后均可达标排放，项目固体废物及危险废物均可得到有效处置，对周边环境影响较小。; 符合. 4; 完善园区环境监测体系。岳阳临港新区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，鉴于其周边分布有湖南东洞庭湖国家级自然保护区、长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区、湖北长江新螺段白饔豚国家级自然保护区、湖南云溪白泥湖国家湿地公园、东洞庭湖江豚自然保护区等生态环境敏感点，应结合临港新区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展主要污染物及重金属跟踪监测。加强对临港新区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。; 本项目运营后，将按相关要求制订监测计划，并按计划落实日常监测。; 符合. 5; 健全园区环境风险防控体系。加强岳阳临港新区重要环境风险源管控，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 本项目投入运营后，将按要求进行突发环境事件应急预案修编，并与园区应急预案联动。; 符合. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，岳阳临港新区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 项目用地为二类工业用地，园区管委会同意项目入园。同时项目运营期将按要求落实各项污染防治措施，各类污染物经合理处理处置，废水、废气、噪声做到达标排放，最大程度减少对周边环境敏感点的影响。; 符合. 7; 做好园区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体,施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目位于湖南中创空天新材料股份有限公司现有厂区内以及湖南城陵矶临港高新产业园内已建标准厂房，建设工程量很小，仅对现有车间或厂房进行改造、安装设备。; 符合. 综上分析，本项目符合湖南城陵矶临港产业新区行业准入及准入要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、项目产业政策符合性分析 本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造、C3240 有色金属合金制造、C3392 有色金属铸造，项目有色合金制造采用单质金属进行混配，使用能源为生物质且配套废气处理措施（烟气冷却+多管重力除尘+布袋除尘），对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类产业之列；不在《市场准入负面清单（2022年版）》中，项目建设符合国家当前产业政策。 二、项目选址合理性分析 建项目选址位于岳阳临港高新技术产业开发区，区域相关公用配套设施(供电、给排水、供热、通讯等)管网和线路系统已经完善；园区严格把控入驻企业类型，入驻的企业以新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息等轻污染行业企业为主。本项目污染较小，物耗能耗较低，与周边环境不相冲突；项目符合“三线一单”、准入要求等环境管理政策要求。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 三、项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析 本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023年版），本项目与其符合性分析如下： 表1-3 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于岳阳市城陵矶新港区临港产业新区，用地性质为二类工业用地，项目地不属于生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。; 项目所在区域环境质量良好，本项目经落实提出的污染防治措施后均能合理处理处置或达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目用水量较少，能源主要依托园区电网供电。项目所占资源较少，污染物排放量小，本项目不属于两高项目。符合资源利用上线要求。; 符合. 空间布局约束; （1.1）对位于临江1km范围内的企业，应在规定期限内完成关闭退出、搬迁改造工作。临近居民区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果； （1.2）区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。; 本项目与长江的最近距离为1.2km，不在临江1km范围内；本项目生产新能源汽车所用的动力外壳所需一体压铸高端铝合金材料及其部分组件，符合用地性质; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）高新区各区块排水实施雨污分流，区块内污水纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，达标后排入象骨港，最终排入长江。高新区各区块雨水经雨水管网排至白杨湖、松阳湖、芭蕉湖和象骨港。 （2.1.2）推进重点行业氮磷排放总量控制，强化监管，推动重点行业企业安装在线临近装置并稳定运行。 （2.2）废气： （2.2.1）对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置并确保正常运行、达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应排放标准。 （2.2.2）加快推进工业涂装、包装印刷等行业企业VOCs治理，根据企业原辅材料使用、污染排放控制设施、无组织排放收集措施、处置装置运行效果等方面，建立涉VOCs企业绩效分级管理机制。 （2.3）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物： （2.4.1）做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。 （2.4.2）入围企业应推行使用清洁能源，采用能耗低、先进的工艺技术和污染防治措施。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。 （2.4.3）规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 废水： 各厂区生产废水、生活污水经预处理后进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达标后排入象骨港，最终排入长江。 废气：本项目运营期主要产生颗粒物、SO2、NOx等，经处理后达标排放。优先选用低VOCs含量的原辅材料，各废气产出节点均设收集装置，废气经处理后达标排放。建设单位应加强日常管理，确保各处理设施正常运行，确保稳定达标排放。 固废：项目一般固体废物优先综合利用。项目生产过程中产生危险废物，交有资质单位处理。经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处理处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，落实《湖南城陵矶新港区核心区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）高新区应建立健全重污染天气预警和应急机制，针对不同的减排对象进行分类控制，最大限度降低重污染天气千万的危害，保障环境安全和公众身体健康。 （3.3）高新区内可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.4）建设用地土壤风险防控：严格土壤污染重点监管单位和沿江化工企业搬迁腾退用地土壤污染风险管控，以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移出名录前，不得核发建设工程规划许可证。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。; 本项目投入运营后，将按要求对企业突发环境事件应急预案进行修编，并与园区应急预案联动。 企业将按高新区重污染天气预警和应急减排等相关要求执行。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）开发区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用以原煤、重油为能源的项目进入。 （4.1.2）高新区区域内能源消费主要为电力、天然气、蒸汽，无煤炭消费，2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为97800吨标煤，2025年区域单位GDP能耗预测值为0.22吨标煤/万元，消耗量当量控制在464100吨标煤。 （4.1.3）禁燃区范围内不得新建、改建、扩建燃烧锅炉及高污染燃料燃用设施。 （4.2）水资源： （4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。 （4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。 （4.2.3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，云溪区用水总量2.30亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降6.68%，万元工业增加值用水量比2020年下降2.12%。 （4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 本项目使用电能、天然气和生物质颗粒为燃料，不涉及使用原煤、重油等能源。 项目使用高效冷却，并提高水循环利用; 符合. 按照上述分析内容，本项目的建设符合“三线一单”提出的相关要求。 四、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，对照分析与本项目有关的政策要求相符性分析： 表1-4 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 与本项目有关的政策要求; 项目情况; 相符性. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 相符. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的,应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目不涉及风景名胜区; 相符. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 相符. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 项目废水经城陵矶新港区污水处理厂深度处理后通过已建排口排入象骨港，最终汇入长江，本项目不涉及新建排污口; 相符. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目与长江最近的中创空天厂区边界距离长江岸线直线距离约1.35公里，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。不涉及《全囯重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区，并符合岳阳市划定的蓝线、绿线要求。; 相符. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及划定的河段及湖泊保护区、保留区; 相符. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目废水依托城陵矶新港区污水处理厂，不新建或改扩建排污口; 相符. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于左述禁止类项目，本项目最近边界距离长江岸线直线距离约1.35公里; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行; 本项目两厂区选址均位于湖南城陵矶临港产业新区产业核心区，属于合规园区（代码：S438090）; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于落后产能，其产品属于《产业结构调整指导目录（2024年）》允许类; 相符. 注：未列条款是因为本项目未涉及未列条款相关内容。 五、与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 - 根据《关于印发<湖南省“两高”项目管理名录>的通知》（湖南省发展和改革委员会2021年12月24日），本项目不属于“石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目”。 - 本项目能源为天然气、电能以及生物质燃料，且炉窑配套废气处理措施；项目采用单质金属进行混配生产铝合金即可，不涉及原矿冶炼、再生铝冶炼等。故本项目不属于上述文件中的“两高”项目。 六、与《推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）的相符性分析 - 本项目与行业发展指导意见相符性分析如下： 表1-5 本项目与《推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 二、推进行业规范发展; 1. 推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能，鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补，供需联动、协同发展的产业格局。; 本项目涉及有色金属铸造行业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“十四机械第11条”中“汽车、能源装备领域高性能关键铸件、锻件”，不涉及“限制类”，“淘汰类”；不属于《环境保护综合名录》（2021年）中的“高污染、高环境风险”。 本项目铸造工艺为压铸，不涉及无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。; 相符. 2.支持高端项目建设。推动落实全国统一大市场建设，打通制约行业发展的关键堵点，引导各地结合实际谋划新建或改造升级的高端建设项目落地实施，支持企业围绕主机厂或重大项目配套生产，保障装备制造业产业链供应链安全稳定。严格审批新建、改扩建项目，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进产业结构优化升级。; 建设单位通过优化产品的结构设计，降低了铸件表面粗糙度，使尺寸精度更高；并且配套后续机加工工艺，进一步提高铸件产品价值。 本项目已于2025年3月31日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，本报告依照相关法律及导则要求对项目进行环境影响评价。建设单位须按照国家相关法律法规标准和要求完善后续、排污许可、安评、节能审查等手续，根据本报告及相关法律法规的要求。; 相符. 3.规范行业监督管理。系统科学有序推进行业转型升级，避免政策执行“一刀切”和“层层加码”。充分发挥行业自治作用，加强行业自律建设。推动修订《铸造企业规范条件》(T/CFA0310021)，鼓励地方参照该条件引导铸造企业规范发展。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 本项目不涉及钢铁冶炼生产。与《铸造企业规范条件》(T/CFA0310021)相符性分析详见报告本章第8条。; 相符. 三、推进行业规范发展; 1.加快绿色低碳转型。推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园区循环化改造。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推广短流程铸造，鼓励铸造行业冲天炉(10吨/小时及以下)改为电炉。推进铸造废砂再生处理技术应用、废旧金属循环再生与利用。推广整体化大型化短流程低成本锻压技术，推广环保润滑介质应用，加大非调质钢使用比例等。; 本项目使用国家重点推广的自动化工艺与装备；项目建成后，本次评价要求建设单位按照相关规定开展清洁生产审核，并在生产过程中贯彻资源节约的原则。本项目采用高效节能熔炼、热处理设备， 建设单位已委托专业机构编制《湖南中创空天新材料股份有限公司中创新能源汽车用压铸动力外壳项目节能报告》，本次评价要求建设单位严格落实该报告提出的各项节能措施。; 相符. 2.提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。; 报告要求建设单位在项目运行前，依法进行企业排污许可证变更，项目生产过程中须严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。 根据企业提供资料以及本项目分析，各废气排口严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）等标准达标排放，同时建设单位依据本次评价的措施后，尽可能提高废气收集效率，降低无组织排放。; 相符. 四、推进行业智能化改造; 加快新一代信息技术与铸造和锻压生产全过程、全要素深度融合，支持企业利用数字化技术改造传统工艺装备及生产线，引导重点企业开展远程监测、故障诊断、预测性维护、产品质量控制等服务，加强数值模拟仿真技术在工艺优化中的应用，推动行业企业工艺革新、装备升级、管理优化和生产过程智能化。大力开展智能制造示范推广，梳理遴选一批铸造和锻压领域智能制造典型场景，建设一批智能制造示范工厂，培育一批优质系统解决方案供应商。强化铸造和锻压行业智能制造标准体系建设，鼓励企业开展智能制造能力成熟度评估; 本项目涉及的环保设备与生产设备联动控制。所有设备都具有运行数据采集端口，最终建成后在厂区控制室内可以实时显示各生产设备的运行数据。达到生产过程的数字化管理水平。; 相符. 由上表可知：本项目建设与《推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）的相关要求均相符。 七、与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021）相符性分析 本项目与规范条件相符性分析如下： 表1-6 本项目与《铸造企业规范条件》相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 4建设条件与布局; 4.1企业的布局地址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方装备制造业和铸造行业的总体规划要求。; 项目位于湖南中创空天新材料股份有限公司现有厂区内以及湖南城陵矶临港高新产业园内已建标准厂房，属于岳阳临港高新技术产业开发区规划范围内，本项目用地性质为工业用地，符合岳阳临港高新技术产业开发区土地利用规划。本项目涉及C3670 汽车零部件及配件制造、C3240 有色金属合金制造、C3392 有色金属铸造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目。符合岳阳临港高新技术产业开发区产业定位。; 相符. 4.2企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 湖南中创空天新材料股份有限公司现有厂区内已相关用地许可证明（附件9）；租赁的湖南城陵矶临港高新产业园内已建标准厂房已签订相关租赁合同（附件8），其中14#厂房租赁合同正处于签订流程中; 相符. 6生产工艺; 6.1 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本项目使用国家重点推广的工艺与设备。本项目采用一体化压铸工艺。该工艺作为实现汽车轻量化的重要工艺，受到国家政策大力支持，与传统汽车制造业相比，整体结构一次成型，降低了过程中需要焊接的点位；从生产效率上来看，一次压铸成型仅需80-90s，传统制造采用冲压焊接成型，一个零部件需要至少2个小时完成。; 相符. 6.2企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七O砂制型芯等落后铸造工艺；粘土砂工艺批量生产铸件不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金精炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 项目不涉及制芯工艺，采用在钢制模具上喷涂脱模剂后直接进行压铸成型；本项目采用单质金属按配比进行合金制造，不涉及使用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 相符. 6.3新(改、扩)建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; 本项目采用在钢制模具上涂刷脱模剂后直接进行压铸成型，不涉及水玻璃熔模精密铸造工艺。; 相符. 7生产装备; 7.1总则 7.1.1企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。 7.1.2铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔化率宜大于10吨/小时。; 本项目不使用国家明令淘汰的生产装备。不使用冲天炉熔炼。; 相符. 7.2熔炼(化)及炉前检测设备 7.2.1企业应配备与生产能力相匹配的熔炼（化）设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。 7.2.2企业熔炼（化）设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 根据本报告表中设备产能匹配性分析可知，建设单位已配备与生产能力相匹配的设备。 项目熔炼设备炉前配置了化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 相符. 7.3成型设备企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及其它成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模W法/实型铸造设备、离心铸造设备、压铸设备、低压铸造设备、重力铸造设备、挤压铸造设备、差铸造设备、熔模铸造设备（线）、制芯设备、快速成型设备等。; 本项目已配备与产品及生产能力相匹配的造型、压铸设备。; 相符. 7.4砂处理及砂再生设备：采用粘土砂、树脂硬砂、醋硬化水玻璃砂铸造工艺的企业应配备完善的砂处理及砂再生设备，各种旧砂的回用率应达到以下求理：黏土砂（处理）≥95%；呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%。; 本项目不涉及砂处理及砂再生设备。; 相符. 8质量控制; 8.1企业应按照GB901(或IATF16949、GJB9001C、RBT048等)标准要求建立质量管理体系，通过认证并持续有效运行。; 本项目建成后，建设单位应按照GB901(或IATF16949、GJB9001C、RBT048等)标准要求建立质量管理体系，通过认证并持续有效运行。; 相符. 8.2企业应设置质量管理部门，并配备专职质量检测人员。应配置与原辅材料、生产过程以及铸件质量相关的理化、计量、无损、型砂检测等检验检测设备。; 项目建成后，建设单位设置质量管理部门，并配备专职质量检测人员。配置与原辅材料、生产过程以及铸件质量相关的理化、计量、无损检测等检验检测设备。; 相符. 8.3铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）、内在质量（化学成分、金相组织等）及力学性能等指标应符合规定的技术要求。; 项目建成后，生产的铸件各指标应符合规定的技术要求。; 相符. 9能源消耗; 9.1企业应建立能源管理制度，可按照GBT23331要求建立能源管理体系，通过认证并持续有效运行。; 项目建成后，企业建立能源管理体系，通过认证并持续有效运行。; 相符. 9.2新（改、扩）建铸造项目应开展节能评估和节能审查。; 企业已按照规定开展节能评估和节能审查。; 相符. 9.3企业主要熔炼（化）设备的能耗指标应满足表3~表9的规定，能耗计算参照JB/T14696的规定执行。; 项目建成后，企业设备能耗满足相关规定要求。; 相符. 10环境保护; 10.1企业应按HJ1115、HJ1200的要求，取得排污许可证，宜按照HJ1251的要求制定自行监测方案; 本项目运行前，建设企业应按HJ1115、HJ1200的要求，进行排污许可证变更；本报告提出具体监测要求；项目建成后，企业应当按规定实施自行检测方案。; 相符. 10.2企业大气污染物排放应符合GB39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。; 本项目生产过程产生的颗粒物采用多管重力除尘+布袋除尘等废气处理工艺，根据本报告分析，建设项目废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施符合国家及地方环保法规和标准的规定。; 相符. 10.3企业宜参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理，制定重污染天气应急减排措施。; 建设单位将参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理，制定重污染天气应急减排措施。; 相符. 10.4企业可按照GB/T24001要求建立环境管理体系，通过认证并持续有效运行。; 建设单位应按照GB/T24001要求建立环境管理体系，通过认证并持续有效运行。; 相符. 11安全生产及职业健康; 11.1企业应遵守国家安全生产相关法律法规和标准要求，建立健全安全设施并有效运行。; 建设单位须按文件要求遵守国家安全生产及国家职业健康相关法律法规和标准要求，建立健全安全设施及职业危害防治设施和职业卫生管理制度并有效运行；参照铸造领域相关安全标准开展安全生产管理；建设单位须按照GBT45001标准要求建立职业健康安全管理体系，通过认证并持续有效运行；特种作业人员、特种设备操作人员、计量人员、理化检验人员及无损探伤等特殊岗位的人员应具有经相应的资质门颁发的资格证书，持证上岗率须达100%。; 相符. 11.2企业应遵守国家职业健康相关法律法规和标准要求，建立健全职业危害防治设施和职业卫生管理制度并有效运行。; 相符. 11.3企业宜参照铸造领域相关安全标准开展安全生产管理; 相符. 11.4企业可按照GBT45001标准要求建立职业健康安全管理体系，通过认证并持续有效运行。; 相符. 11.5特种作业人员、特种设备操作人员、计量人员、理化检验人员及无损探伤等特殊岗位的人员应具有经相应的资质门颁发的资格证书，持证上岗率应达100%。; 相符. 由上表可知：本项目建设与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021）的相关要求均相符。 八、与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）相符性分析 本项目与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）的相符性分析详见下表。 表1-7 本项目与《铸造工业大气污染物排放标准》相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 4有组织排放控制要求; 冲天炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于40、200、300毫克/立方米；燃气炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于30、100、400毫克/立方米；电弧炉、感应电炉、精炼炉等其他熔炼（化）炉、保温炉烟气颗粒物浓度小时均值不高于30毫克/立方米。自硬砂及干砂等造型设备、落砂机和抛（喷）丸机等清理设备、加砂和制芯设备、浇注区的颗粒物浓度小时均值不高于30毫克/立方米。砂处理及废砂再生设备烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于30、150、300毫克/立方米；铸件热处理设备烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于30、100、300毫克/立方米。表面涂装设备（线）烟气的颗粒物、苯、苯系物、NMHC（非甲烷总烃）、TVOC（总挥发性有机物）浓度小时均值分别不高于30、1、60、100、120毫克/立方米。其他生产工序或设备、设施烟气颗粒物浓度不高于30毫克/立方米。车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs（挥发性有机物）处理设施的处理效率不低于80%。; 本项目熔炼混配废气、生物质和天然气燃烧废气、铸造等废气经处理后能够满足相关废气排放标准要求，其中铸造工序产生的有机废气采用可行技术处理，能够满足左述要求。; 相符. 5无组织排放控制要求; 5.2颗粒物无组织排放控制措施 5.2.1物料储存 5.2.1.1煤粉、膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场（堆棚）中。半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶。 5.2.1.2生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场（堆棚）中，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖措施。半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶；防风抑尘网、挡风墙高度应不低于堆存物料高度的1.1倍。 5.2.2物料转移和输送 5.2.2.1粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭或采取覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施。 5.2.2.2除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输。 5.2.2.3厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。 5.2.3铸造 5.2.3.1冲天炉加料口应为负压状态，防止粉尘外泄。 5.2.3.2孕育、变质、炉外精炼等金属液处理工序产尘点应安装集气罩，并配备除尘设施。 5.2.3.3造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。 5.2.3.4落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施。 5.2.3.5清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。 5.2.3.6车间外不得有可见烟粉尘外逸。 5.2.4颗粒物无组织排放特别控制要求 5.2.4.1生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场（堆棚）中。半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶，并对物料采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施。 5.2.4.2粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施。 5.2.4.3废钢、回炉料等原料加工工序应设置集气罩，并配备除尘设施。 5.2.4.4清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修工序在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施。; 5.2.1本次扩建项目袋装的粒状、块状散装物料均贮存于封闭储库。 5.2.2粉状、粒状等易散发粉尘的物料转移过程保持包装袋完整封闭；除尘灰采取袋装收集、存放和运输；厂区道路已硬化，并且定期清扫、洒水保持清洁。 5.2.3本项目压铸工序产尘点安装集气罩并配备袋式除尘设施；机加工序采用的设备均自带布袋除尘设施进行处理处置； 5.2.4本项目铝锭储存于封闭料仓中；生物质颗粒为袋装贮存于封闭储库；压铸工序应设置集气罩，并配备除尘设施。; 相符. 5.3VOCs无组织排放控制措施 5.3.1VOCs物料的储存、转移 5.3.1.1涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。 5.3.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。转移VOCs物料时，应采用密闭容器。 5.3.1.3VOCs物料储库应满足3.24条对密闭空间的要求。 5.3.2表面涂装 表面涂装的配料、涂装和清洗作业应在密闭空间内进行，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施。 5.3.4其他VOCs无组织排放控制要求 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，应符合GB37822的规定。; 本项目已对各VOCs产生工序设置集气和处理设施，并要求进一步提高废气收集效率，经工程分析本项目有机废气经处理后可做到达标排放。; 相符. 5.4运行与记录要求 5.4.1VOCs无组织排放废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、WS/T757—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 5.4.3无组织排放废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待排除故障或检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本次评价提出废气收集采用的集气罩外延设置软帘，进一步提高废气收集效率，符合GB/T16758的规定，同时本次评价要求在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，若无法满足需求则进一步提高风量以满足要求。; 相符. 7污染物检测要求; 7.1一般要求 7.1.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对大气污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 7.1.2企业安装大气污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 7.1.3企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 7.1.4大气污染物监测应在规定的监控位置进行，有废气处理设施的，应在处理设施后监测。; 建设单位已按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对大气污染物排放状况开展自行监测，将保存原始监测记录，并公布监测结果。永久性采样口、采样测试平台和排污口标志按照环境监测管理规定和技术规范的要求设计、建设、维护。; 相符. 7.2监测采样与分析方法 7.2.1排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T16157、HJ/T397、HJ732及HJ75、《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》的规定执行。对于排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。 7.2.2企业边界大气污染物的监测采样按HJ/T55的规定执行。; 建设单位已建立企业监测制度，制订了监测方案，采样按GB/T16157、HJ/T397、HJ732及HJ75等规定执行，对大气污染物排放状况开展监测。企业边界大气污染物的监测采样按HJ/T55的规定执行。; 相符. 综上所述，本项目的建设与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）相关要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景及项目由来 （1）项目背景 近年来，全球环境污染与能源紧缺问题日益凸显，汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行革命性的变革。从汽车产业的发展趋势来看，智能化、车联网和新能源汽车是最终的解决方案。其中，新能源汽车具有全新的动力系统和电气系统架构，更容易与电子技术、信息技术融合，未来有望成为智能汽车的最佳载体。在国家大力发展新能源汽车的宏观背景下，湖南省也大力推进新能源汽车产业发展，根据湖南省工业和信息化厅印发的《湖南省汽车产业发展规划》，力争到2025年，湖南汽车产量突破150万辆，其中新能源汽车100万辆以上，汽车产业产值突破3000亿元；到2035年，汽车产业规模进一步扩大，核心技术取得重大突破，将湖南建设成为产业链最完备、配套能力最强的省份之一。公开信息显示，目前湖南省汽车制造业现有规模以上企业超过400家，其中整车制造类生产企业18家，拥有长沙比亚迪、南车时代电动、长沙众泰、北汽株洲等一批有品牌、有实力的新能源汽车整车生产企业，生产范围涵盖新能源乘用车、客车、专用车全领域，并形成了新能源整车、电机电控、动力电池和电池材料在内的较为完整的产业链，整车年生产能力达150万辆，庞大的市场规模给汽车铝合金零部件带来了广阔的市场需求。 湖南中创空天新材料股份有限公司成立于2019年，是以中南大学钟掘院士团队世界一流技术为支撑、由湖南省国资委牵头组建的混合所有制企业。公司聚焦国家战略需求，利用院士团队自主开发的20余项国际先进铝、镁、钛轻合金材料及构件制造核心技术，引进集成了具有世界先进水平的高性能铝合金、铝锂合金熔铸生产线，自主研发了大型锻压件生产线与环筒件生产线、大型高精度钣金件生产线、大规格复杂断面型材挤压生产线，打造了国内唯一材料与构件一体化制造平台，形成了国内独有的数字化、智能化的材料与构件一体化先进制造体系。在新能源汽车用材的应用领域，公司拥有36MN、14.5MN等多条铝合金挤压生产线、铝合金电机壳精加工自动线、大型电池托盘加工生产线，具备从铝合金挤压成型，以及铝合金坯料精密机加工成品的全流程配套服务能力。产品主要涉及新能源汽车用门槛梁、电池托盘、控制臂、电机壳、阀体、防撞梁、前后纵梁、顶盖等铝合金挤压及机械加工类成品。 2020年3月，建设单位委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制完成了《湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）环境影响报告书》，并于2020年6月2日取得环评批复（岳港环批[2020]5号）。因实际建设过程中根据实际情况进行了适当调整，2022年4月，委托岳阳达峰环保科技有限公司编制完成了《湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）重大变动环境影响报告书》，并在2023年3月23日取得变更环评批复（岳港环批[2023]3号）。该项目在2023年9月5日完成了竣工环境保护验收监测报告，并取得竣工验收备案表（岳港环验备[2023]11号）。2023年6月5日完成了排污许可重新申报（证号：91430600MA4R1D8G1W001S），在2023年7月20日完成了应急预案备案。 2023年8月，委托岳阳达峰环保科技有限公司编制完成了《年加工镁合金180吨扩建项目》，并于2023年10月19日取得承诺制审批（岳港环评[2023]11号），但目前该项目处于长期停产，也未进行竣工验收。 建设单位作为新能源汽车龙头企业比亚迪多年以来稳定的电机外壳供应商，近年来比亚迪新能源汽车市场份额逐年提升以及在新能源汽车快速发展的背景下，公司现有厂区产能已无法满足逐年增长的订单需求，亟需扩大生产，稳定、持续、高质量地供应所需零部件，以适应市场发展。另外，2024年5月28日，比亚迪发布第五代DMI超级混动技术，作为比亚迪最先进的新能源技术载体，历经五代的创新和迭代，实现了整车架构平台化。而用于该平台装配的电机壳体，要求采用高品质铝合金一体化精密压铸件。 基于以上背景，中创空天拟利用已建成的厂房进行适应性改造，实施年产40万件新能源汽车配套后箱体压铸件的生产能力，满足比亚迪公司和省内新能源汽车市场日渐增长的外协订单需求，以适应相关行业和市场发展需求，提高企业核心竞争力，提高我国装备制造领域供应链自主可控水平。项目的实施可实现新能源汽车关键技术产品的产业化应用，有效提升新能源汽车的使用性能，推动新能源产业的技术升级。 （2）项目由来 本项目采用单质铝与单质合金元素混配生产铝合金后进行浇注、压铸形成动力外壳后再进行机加工，项目不使用铝矿、再生铝和合金元素生产铝液。根据《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目须开展环境影响评价工作。 建设单位委托岳阳达峰环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，环评单位接受委托后，经过现场踏勘，并对项目所处区域的自然环境等进行了调查，按照环境影响评价技术导则、指南等的要求，编制该项目的环境影响报告。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，本项目环评类别判定见下表： 表2-1 项目环评类别判定表 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定; 本项目情况. 项目类别; 环评类别. 三十三、汽车制造业 36; 71 汽车零部件及配件制造 367; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; 报告表; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32; 64 有色金属合金制造 324; 其他; 报告表; 其他（利用单质金属混配）. 三十、金属制品业33; 67 金属表面处理及热处理加工; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; 报告表; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 68 铸造及其他金属品制造339; 其他(仅分割、焊接、组装的除外); 报告表; 其他. 综上，本项目应编制环境影响报告表。 2、项目基本概况 项目名称：中创新能源汽车用压铸动力外壳项目； 建设单位：湖南中创空天新材料股份有限公司； 建设地点：岳阳市城陵矶新港区湖南中创空天新材料股份有限公司（下简称“中创空天厂区”）及临港高新产业园区14#栋、15#栋、21#栋、22#栋； 建设性质： 中创空天厂区：改扩建 临港高新产业园区：新建 建设内容： - 中创空天厂区：对中创空天厂区原料库一半区域进行改建建设铝合金熔铸二厂（8738.15m2）、同时利用原铝合金熔铸车间（改名为“铝合金熔铸一厂”）预留区域（4076.8m2）进行配套设施（包含：空调、通风、防排烟、消火栓等设施及以上内容的相关管线设施）的改造，此外配套新建一间配电间（117.63m2），总建筑面积约为12932.58m2；铝合金熔铸一厂改建区域设置2台3500t压铸岛，作为压铸工段的生产车间；铝合金熔铸二厂主要建设1条铝水熔炼生产线，作为铝合金生产车间。 - 临港高新产业园区：在临港高新产业园区内租用14#栋、15#栋、21#栋、22#栋厂房，各厂房均为丙类单层标准厂房，建筑面积均为2896.18m2/栋，合计4栋标准厂房总建筑面积11584.72m2进行配套设施改造（包含：空调、通风、防排烟、消火栓等设施及以上内容的相关管线设施），在15#栋、21#栋、22#栋厂房分别设置1条机加生产线及配套工模具，作为机加工段车间；14#栋作为项目半成品、成品的周转仓库。 （3）建设配套建设室内外水电气管网等设施。 建设规模：年产38万件后箱体铸件和42万件挤压电机壳机加工的生产能力，中间产品9200吨铝合金外售。 总投资：20948.43万元人民币，环保投资342人民币，占总投资的1.63%； 劳动定员及工作制度： ①中创空天厂区 铝水熔炼工段：劳动定员为新增员工56人，铝水熔炼工段采用三班制，每班8h，全年工作330天。 压铸工段：劳动定员为新增员工10人，压铸工段采用三班制，每班8h，全年工作330天。 上述新增员工均在厂区内住宿、就餐。 ②临港高新产业园区： 劳动定员为新增员工111人，机加工段采用两班制，每班8h，全年工作300天，依托临港高新产业园区食堂用餐，不提供住宿。 3、建设项目工程概况 项目主要建设内容具体情况如下表2-2所示。 表2-2 建设内容及规模 工程类别; 工程名称; 原工程内容; 本项目工程内容; 备注. 主体工程; 中创空天厂区; 熔铸二厂; 原料库; 1F，总建筑面积8738.15m2，高11.25m，丁类，钢结构，布置1条铝水熔化生产线及配套设施，在厂房东南角外设变配电房、制氮站等辅助用房; 现有工程无熔铸二厂， 利用中创空天厂区原原料库进行改建，新增隔墙和辅助用房. 铝合金熔铸一厂（原铝合金熔铸厂）; 1F，丁类，钢结构，建筑占地面积为17945.87 m²，建筑面积为18173.13 m²，女儿墙高度19.00m。 厂房由西往东为4×30m跨厂房+12m跨辅房，其中A~B跨设16t行车2台，B~E跨每跨均设32t行车2台；南北方向柱距均为9m; 1F，本次使用厂房空置区域，面积约4076.8m2，新增2条压铸生产线（2台3500吨压铸岛）及配电房及物料、产品周转区、修模区等配套设施； 其余工程内容不变。; 利用控制区域改建，现有工程内容不变. 临港高新产业园区; 机加车间; 15#栋、21#栋、22#栋各栋参数一致：1栋，1F（局部两层），建筑面积2896.18m2，建筑高度10.35m，丙类标准厂房; 15#栋、21#栋、22#栋各栋参数一致，仅设置功能不一致：1栋，1F（局部两层），建筑面积2896.18m2，建筑高度10.35m，丙类标准厂房（现状空置）; 租赁临港高新产业园15#、21#、22#栋空置标准厂房新建相关生产线. 15#栋：厂房空置; 15#栋：设置1条机加生产线，主要加工生产. 21#栋：厂房空置; 21#栋：设置1条机加生产线，主要加工生产，配备1套浸渗设备. 22#栋：厂房空置; 22#栋：设置1条机加生产线，主要加工生产. 辅助工程; 生产辅助间; 中创空天厂区; /; 铝水熔化辅助间设置于熔铸二厂外东南角，内设变配电房、制氮站等; 新建. 办公楼、食堂、会议室、宿舍楼等; 办公楼、食堂、会议室、宿舍楼等; 依托现有. 临港高新产业园区; 15#栋、21#栋、22#栋均西侧有空置二层生产辅助间; 15#栋、21#栋、22#栋厂房西侧两层生产辅助用房：一层布置变配电房、卫生间，二层布置生产辅助用房; 新建. 储运工程; 中创空天厂区; 原料库; 1F，总建筑面积17476.3m2，建筑（女儿墙）高8.55m，戊类，钢结构，内设混凝土框架结构辅助用房; 1F，总建筑面积8738.15m2，建筑（女儿墙）高8.55m；在建筑中部新增一堵到顶隔墙，隔墙西侧为原料库，隔墙东侧布置1条铝水熔化生产线及配套设施; 改建；一半区域改建为熔铸二厂. 铝合金熔铸一厂（原铝合金熔铸厂）; /; 在项目拟建区域内设置约1500m2的压铸半成品周转区域; 新建. 临港高新产业园区; 半成品库、成品库; 14#栋：厂房空置; 利用14#厂房作为压铸后的半成品、机加后的成品周转仓库; 新建. 公用工程; 给水; 中创空天厂区、临港高新产业园区接市政给水管网; 依托现有. 排水; 中创空天厂区; 雨污分流，雨水接市政雨水管，经象骨港最终进入长江内；生活污水、生产废水等废水分别经预处理达到相关标准要求后通过市政污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后经象骨港汇入长江; 依托厂区现有工程. 临港高新产业园区; 依托临港高新产业园区现有工程. 供电; 中创空天厂区; 中创空天厂区供电接厂区10kV配电站；; 依托现有. 临港高新产业园区; 供电接临港高新产业园配电站，项目15#栋、21#栋、22#厂房内均新增1个变配电房; 新建变配电房. 天然气; 中创空天厂区; 项目熔铸二厂新增熔化炉、保温炉需使用天然气。设备合计天然气用气量约712Nm3/h，用气压力0.2MPa，项目天然气由市政供气管网接入; 依托现有配气站，新建接入厂房管网. 氮气供应; 项目熔铸二厂新增的铝水设备需使用氮气。氮气使用量约30Nm3/h，纯度99.99%。在熔铸二厂新增制氮站; 新建. 氩气供应; 熔铸二厂新增的铝水设备需使用氩气。氩气使用量按1.8Nm3/h设计。氩气由厂区现有氩气站和氩气管道直接供应; 依托中创人天现有氩气供应系统. 压缩空气; 中创空天厂区; 熔铸二厂、铝合金熔铸车间所需压缩空气均由中创空天厂区现有空压站集中供应; 依托中创空天现有. 临港高新产业园区; 15#、21#、22#栋厂房拟分别新增空压站，均为1用1备; 新增. 循环水系统; 中创空天厂区; 铝合金熔铸车间新增的压铸机、冷却水槽、模温机等设备需供应循环冷却水，循环冷却水最大流量约78m3/h，利用中创空天厂区现有循环水站集中供应，循环水管道就近接入厂区循环水管网; 依托中创空天厂区现有循环水站. 应急水系统; 项目铝水熔化炉、保温炉、铸锭机、压铸机等设备采用循环冷却水冷却，需设置应急水源，拟利用中创空天厂区应急水塔及已建设完成的厂区应急水管网直接接管供应; 依托中创空天厂区应急水供应系统. 环保工程; 废气; 中创空天厂区; 熔铸二厂; 50t双室熔化炉、35t熔化炉、45t熔化炉废气、35t保温炉：生物质颗粒、天然气燃烧废气、熔化废气、扒渣、精炼除气、铝渣处理装置等工序废气经集气罩收集混合后，进入TA010废气处理系统（烟气冷却+多管重力除尘+布袋除尘）处理，达标后经20m高排气筒（DA010）排放; 本次新增. 熔铸一厂; 压铸岛工序废气经集气罩收集后，进入TA011废气处理系统（布袋除尘+活性炭吸附）处理，达标后经20m高排气筒（DA011）排放. 激光打标设备通过自带布袋除尘设施，处理后车间内排放. 车间内未被收集的无组织排放的废气; 加强车间通风，通过自然排风和排放扇强制排放相结合的方式，排入大气。. 临港高新产业园区; 激光打标设备通过自带布袋除尘设施，处理后车间内排放. 去毛刺设备自带布袋除尘设施，处理后车间内排放. CNC精加工工序产生的油雾废气经相关机加设备均配套静电油雾分离器，处理后车间内排放. 浸渗处理废气通过管道直接与设备连接，经收集后进入TA012废气处理系统（干湿分离器+二级活性炭吸附）处理，达标后经15m高排气筒（DA012）排放. 废水; 中创空天厂区; 生活污水经化粪池处理后通过总排口DW001排入市政污水管网，进入城陵矶新港区污水处理厂; 依托现有设施及管网. 生产废水经铝合金熔铸二厂相关设备间接冷却水外排，通过总排口DW001排入市政污水管网，进入城陵矶新港区污水处理厂. 临港高新产业园区; 生产废水高压清洗废水、热水固化罐废水进入TW004废水处理站（调节池+pH调节+混凝气浮+两级水解酸化+生物接触氧化+二沉池+清水池）处理后，经DW002排入市政污水管网，进入城陵矶新港区污水处理厂; 新建废水处理站，并配套新建管网. 生活污水经各栋厂房配套的化粪池处理后分别通过DW003、DW004、DW005排入市政污水管网，进入城陵矶新港区污水处理厂; 依托临港高新产业园区现有设施. 噪声; 中创空天厂区; 选用低噪声设备、基础减震等，同时对于高噪声设备采取安装消音器、设置于单独的风机室内等措施进行消音减噪。; 新建. 临港高新产业园区; 设计将空压机配置在单独的机房内，并安装消音器，以降低空压机设备噪声，并在机房内墙采用吸声材料贴面；对15#、21#、22#栋厂房墙体采用传统复合结构（如岩棉+双层石膏板）或其他等效降噪措施. 固体废物; 中创空天厂区; 一般固废贮存区：为固体废物间，主要收集一般固废，拟设置位于铝合金熔铸二厂西北角，占地50m2。一般固废经暂存后或进行回用、或外售进行综合利用。; 新建. 危废贮存区： 依托中创空天厂区危废暂存库，该库分别设置TS001、TS002、TS003，占地面积均为100m2，其中各功能为： TS001危废暂存间主要暂存蚀洗槽铝残渣等； TS002危废暂存间主要暂存废矿物油类物质；TS003危废暂存间主要暂存收集到的铝灰尘、铝灰渣及二次铝灰渣； 主要依托TS002、TS003暂存本项目危废，经暂存后定期交由资质单位进行处置。; 依托现有. 临港高新产业园区; 在14#厂房内分别设TS004一般固废暂存间（50m2）和TS005危险固废暂存间（20m2），一般固废经暂存后或进行回用、或外售进行综合利用；危废经暂存后定期交由资质单位进行处置。; 新建. 中创空天厂区依托原有工程可行性分析： （1）生产厂房：本项目铝水和压铸车间在中创空天厂区熔铸二厂（原原料库）和铝合金熔铸车间内进行，厂房均为已建，其中熔铸二厂现状未利用，仅需对厂房进行适当改造符合丁类厂房相关要求，同时新增隔墙和辅助用房满足本项目需求；本项目压铸在现有铝合金熔铸车间内布置，利用中创空天厂区铝合金熔铸车间A~C跨交1~8柱区域（空置区）新增变配电房、新增设备等相关设施，并在B~C跨增设1台32t行车，无需进行建筑改造。 （2）辅助工程： 中创空天公司现状建设有1栋研发楼，内设展厅、报告厅、办公室、会议室及中心实验室，同时厂区内现有1栋食堂，临港高新产业园区内亦设置有园区食堂，满足本项目新增员工住宿、就餐需求。 （3）公用工程 1）氩气供应 本项目熔铸二厂新增的铝水设备需使用氩气。根据设计资料，本项目氩气供应能力约为100Nm3/h，中创空天现状在铝合金熔铸车间辅助车间建设有1#氩气站，在铝锂熔铸车间辅助车间建设2#氩气站设置有1个氩气站，厂区现有氩气平均使用为43.4Nm3/h，剩余规模为56.6Nm3/h，可满足本项目氩气使用需求（1.8Nm3/h）。 2）压缩供应 根据建设单位同的现有工程资料，厂区内现有空压站低压（0.4-0.6MPa）压缩空气供给量为60.78Nm3/min；高压（0.69-0.75MPa）压缩空气供给量为31.82Nm3/min，最大供给量为92.6Nm3/min（5556Nm3/h）。目前消耗量仅约60%，剩余2222.4Nm3/h 根据建设单位提供的本项目设计资料，预计熔铸二厂压缩空气最大耗量为 239Nm3/h,铝合金熔铸车间压缩空气最大耗量为603.6Nm3/h，合计新增消耗量842.6Nm3/h，占剩余供给量的37.9%，因此能够满足依托需求。 3）循环水系统 铝合金熔铸车间新增的压铸机、冷却水槽、模温机等设备需供应循环冷却水，循环冷却水最大流量约78m3/h。中创空天厂区现状设置有1套净循环水系统，供水能力为31016m3/d，供水压力为0.4MPa，供水温度≤32℃，富余流量、设计压力和供水温度均能满足本项目循环水要求。 4）应急水系统 本项目铝水熔化炉、保温炉、铸锭机、压铸机等设备采用循环冷却水冷却，需设置应急水源。中创空天厂区现状已设置有1套应急水系统供循环水系统故障状态下熔铸车间铸造机等设备冷却用水，水塔高30米，有效容积300m3，能满足本项目应急水供应需求。 5）危废贮存区 中创空天现状建设有1座危废暂存库（内设3个危废暂存间），本项目依托现有TS002、TS003暂存间，其中TS002主要存放废液压油、废润滑油、废汽缸油等废矿物油，占地面积100m2；TS003主要存放铝灰渣、二次铝灰渣等危废，厂区所产危废收集暂存后委托有资质单位处理。本项目所产危废类型与现有工程暂存类型基本一致，通过缩短危险废物在场内暂存时间，现有危废贮存设施满足本项目要求。 以TS002危废暂存间为例，其暂存能力约为90t。建设单位贮存周期通常为8-10天，本次按周转最小量计算（按10天周转一次），则预计年周转量约为2970t/a，现有工程年周转量≤1000t/a（按1000t/a计），剩余1970t/a周转能力，本次评价二次铝灰渣、除尘灰渣合计量约为402.8185t/a，占剩余量的20.45%，因此周转能力能够满足项目依托需求。本次依托的区域为铝灰渣及二次灰渣暂存库，与本项目产生的二次铝灰渣、除尘灰渣性质、危废类别代码等均一致，因此暂存类别具备相容性。本项目依托的铝灰渣及二次灰渣暂存库位于中创空天厂区内，无需跨区域、跨厂区暂存，暂存转移路线具备可行性。因此本项目依托中创空天厂区危废暂存间（铝灰渣及二次灰渣暂存库）具备可行性。 6）废水处理设施 中创空天厂区职工生活区、办公区及生产厂区均设置有生活污水收集和预处理设施（隔油池、化粪池），本项目中创空天厂区新增员工未超出中创空天生活配套相关设施规模要求，因此中创空天厂区现有隔油池、化粪池能够满足项目生活废水处理。 中创空天现状设置1座处理规模为480m3/d的废水处理设施，废水处理工艺为调节—气浮—中和—絮凝沉淀等工艺，厂内生产废水经废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准以及湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂接管标准要求，直接排入市政污水管网，经城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准经象骨港汇入长江。 根据建设单位提供的资料显示，自生产以来厂区废水处理设施最大处理量为334.86m3/d，剩余容量约为145.14m3/d，本项目进入废水处理站的量为495m3/a（15m3/次），废水处理工艺和剩余容量均满足本项目废水处理要求，不会对现有废水处理系统产生冲击。 4、产品方案 主要产品及产能如表2-3所示。 表2-3 产品方案 序号; 产品; 单位; 设计能力; 规格. 1; 汽车用压铸动力外壳; 后箱体A/D; 万件/a; 19; A型：外部宽度1360mm，内部宽度935mm，深度1045mm，高度500mm D型：深度1055mm，宽度1005mm，高度760mm. 2; 后箱体E; 万件/a; 19; 长1060mm，短边665mm，宽度830mm，高度830mm. 3; 铝合金铸锭; 吨; 9200. 4; Ф180 铝挤压电机壳; 万件/a; 36. 5; Ф154 铝挤压电机壳; 万件/a; 6. 注：本项目产品产能均为新增产能，不涉及原有产品产能，同时铝合金熔铸一厂的产品产能及其种类涉及二级保密要求，故不在本次环评中单列出，仅进行说明。 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目不对现有产能、原辅料造成影响，所用原辅料均为新增，具体涉及的主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-4。 表2-4 原辅材料及能源清单 序号; 材料名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 规格; 使用工序. 1; 铝锭; 万t/a; 3.15; 1100; A00级（≥99.7% Al）; 铝合金制造. 2; 铜板; t/a; 615; 110; T2（≥99.9% Cu）. 3; 硅锭; t/a; 3900; 800; 冶金级（≥98.5% Si）. 4; 天然气; 万m3/a; 30; /; 工业用（≥35MJ/m³）. 5; 氩气; m3/a; 4000; 200; 高纯（≥99.999%）. 6; 氮气; m3/a; 20000; 100; 工业级（≥99.5%）. 7; 生物质颗粒; t/a; 16000; 2500; 热值≥4000kcal/kg. 8; 脱模剂; t/a; 165; 30; 水基（耐温≥700℃）; 压铸工序. 9; 液压油; t/a; 15; 5; ISO VG46. 10; 润滑油; t/a; 8; 3; 合成齿轮油; 压铸工序/机加工序. 11; 导热油; t/2a; 4; /; 矿物型（300℃）; 压铸工序中模温机内. 12; 浸渗剂; t/a; 0.44; 0.1; 丙烯类有机浸渗剂; （1）机加工序，其中缓蚀剂添加在切削液中； （2）本项目切削液经过滤棉处理后循环使用，第一次为全部在线量（25t），后期仅做补充. 13; 缓蚀剂; t/a; 5; 1; 水性环保型. 14; 清洗剂; t/a; 25; 6; 中性脱脂剂. 15; 切削液; t/a; 25（第一次）; 5（仅做补充）; 半合成型. 16; 切削液过滤棉; t/a; 16; 2; 聚酯纤维（25μm）. 17; 刀具; 把/a; 5000; 1000; 硬质合金涂层. 18; 砂带; m/a; 12000; 3000; 锆刚玉（P80-P240）. 19; 润滑油; t/a; 2.5; 0.6; 合成齿轮油; 机加工序. 20; 压缩空气; 万m3/a; 170; /; 0.7MPa（无油）; 各生产工序. 21; 电; 万kW·h/a; 2740.3; /; 380V/50Hz; 能源. 22; 新鲜水; t/a; 38452.425; /; /; /. 23; PAC; t/a; 4.32; 0.2（设备配套容器内）; /; TW004废水处理站. 24; PAM; t/a; 0.432; 0.2（设备配套容器内）; /. 注：现有铝合金熔铸一厂所用原辅料均涉及二级保密要求，本次评价不予列出。 原辅料理化性质： 铝锭（A00级（Al≥99.7%））：银白色金属，密度2.7g/cm³，熔点660.3℃，导电导热性能优异，抗腐蚀性强，广泛应用于航空航天、建筑、电力等领域。其轻质高强的特性使其成为制造飞机、汽车的关键材料，同时在电子设备中也扮演重要角色。 铜板（T2（Cu≥99.9%））：紫红色金属，密度8.96g/cm³，熔点1083℃，导电性极佳，耐腐蚀，广泛用于电气、电子、建筑行业。其优良的导热性能使其在散热系统中不可或缺，同时在造币、艺术品制作中也具有重要地位。 硅锭（冶金级（≥98.5% Si））：灰黑色固体，密度2.33g/cm³，熔点1414℃，半导体特性显著，广泛应用于光伏、电子、化工领域。其高纯度形态是制造太阳能电池的关键材料，同时在合金制造和陶瓷生产中也发挥重要作用。 天然气：无色无味气体，密度0.7174kg/m³，主要成分甲烷，热值高，清洁环保，广泛用于居民生活、工业燃料及发电。其输送便捷、燃烧效率高的特点，使其在能源结构中占据重要地位，尤其在冬季供暖和城市燃气供应中不可或缺。天然气作为清洁能源，不仅减少环境污染，还助力可持续发展，其战略储备对国家安全至关重要。 氩气：无色无味惰性气体，密度1.784kg/m³，化学性质稳定，广泛用于焊接、金属加工及半导体制造。其保护气氛的特性，确保高温作业中材料不氧化，提升产品质量。氩气在航空航天、电子行业的精密制造中不可或缺，同时也在医疗领域的低温手术中发挥重要作用，保障国家安全与科技进步。 氮气：无色无味惰性气体，密度1.251kg/m³，化学性质极稳定，广泛用于食品保鲜、工业冷却及电子制造。其低温液态形式在超导研究中至关重要，同时在医疗领域的液氮冷冻治疗中也扮演关键角色，保障食品安全与科技进步。 生物质颗粒：棕黑色固体，密度约1.1-1.3g/cm³，热值高，环保可再生，广泛用于供暖、发电及工业燃料。其原料来源广泛，燃烧后排放低，助力节能减排，提升能源利用效率，尤其在农村地区替代传统燃料，促进生态环境改善和可持续发展。 脱模剂（水基（耐温≥700℃）：透明液体，密度1.0-1.2g/cm³，采用环保型脱模剂（不含重金属、氯元素等）。耐高温，润滑性强，广泛应用于模具制造、铸造及塑料加工。其环保特性减少污染，提升产品表面光洁度，降低生产成本，保障工业生产高效运行，助力制造业绿色发展。其环保特性减少污染，提升产品表面光洁度，降低生产成本，保障工业生产高效运行，助力制造业绿色发展。 液压油（合成齿轮油）：透明液体，密度0.85-0.95g/cm³，耐高压，润滑性优异，广泛应用于工程机械、汽车制造及工业传动系统。其高性能减少设备磨损，延长使用寿命，提升工作效率，保障工业生产稳定运行，助力制造业高质量发展。液压油的环保配方还减少环境污染，符合可持续发展要求。 润滑油（ISO VG46）：透明液体，密度约0.85g/cm³，粘度适中，广泛应用于机械润滑、轴承保护及液压系统。其优异的抗氧化性和抗磨损性，有效延长设备寿命，提升运行效率，确保工业生产稳定。润滑油的高效润滑性能，减少能源消耗，降低维护成本，助力企业实现绿色低碳发展，推动制造业向高效、环保方向转型升级。 导热油（矿物型）：棕黑色液体，密度约0.85-0.95g/cm³，耐高温，导热性能优异，广泛应用于化工、纺织及食品加工行业。其高效热传导特性，确保设备稳定运行，提升生产效率，降低能耗，助力企业实现节能减排目标，推动行业绿色发展。 浸渗剂（水性）：无色透明液体，密度约1.0-1.2g/cm³，环保无毒，广泛应用于金属铸造、粉末冶金及电子元器件制造。其优异的渗透性和密封性，有效提升产品致密性和耐久性，减少缺陷，降低废品率，保障产品质量，助力制造业精细化发展和绿色生产。 缓蚀剂（水性环保型）：无色透明液体，密度约1.0-1.1g/cm³，环保无毒，广泛应用于金属防腐蚀、设备维护及工业水处理。其高效缓蚀性能，有效延长设备使用寿命，降低维护成本，减少腐蚀污染，保障生产安全，助力企业实现绿色环保和可持续发展目标。 清洗剂（中性脱脂剂）：无色透明液体，密度约1.0-1.2g/cm³，环保无害，广泛应用于金属清洗、设备保养及工业去污。其高效去脂能力，迅速清除表面污垢，提升清洁效果，减少化学残留，保障设备正常运行，助力企业实现高效清洁和环保生产目标。 切削液（半合成型）：淡黄色液体，密度约0.95-1.0g/cm³，润滑冷却性能卓越，广泛应用于金属切削、研磨及加工中心。其优异的润滑性和冷却效果，有效降低刀具磨损，提升加工精度，减少能耗，保障生产效率，助力制造业实现高效、精准、环保的加工目标。 切削液过滤棉（聚酯纤维（25μm））：白色絮状物，密度约0.1-0.2g/cm³，高效过滤切削液中的杂质，延长使用寿命，提升加工精度，减少环境污染，保障设备稳定运行，助力企业实现绿色高效生产目标。 压缩空气：无色无味气体，密度约1.2-1.4kg/m³，工作压力可达0.7-1.0MPa，广泛应用于气动设备、喷涂及仪表控制。广泛应用于工业生产中的动力源和清洁介质。其高效压缩性能，确保设备稳定运行，提升生产效率，降低能耗，助力企业实现节能减排目标，推动行业绿色发展。 5、主要生产设备 本项目生产设备全部为新增，主要生产设备具体详见表2-5。 表2-5 主要生产设备清单 中创空天厂区：铝合金熔铸二厂. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格. 1; 50t熔化炉; 台; 1; 50t. 2; 45t熔化炉; 台; 1; 45t. 3; 35t熔化炉; 台; 1; 35t. 4; 35t保温炉; 台; 1; 35t. 5; 铝液提升泵; 套; 3; 特质耐高温设备，总功率66kW. 6; 制氮机; 套; 1; 15Nm³/h. 7; 地磅20t; 台; 1; 20t. 8; 地磅5t; 台; 1; 5t. 9; 铸锭机; 台; 1; 5.5kg±0.5kg. 10; 立式搅拌机; 台; 3; Φ1300*1100mm 底厚≥75mm 锅边厚度≥35mm. 11; 冷灰桶; 台; 2; Φ1300×8000mm~Φ1300×11000mm. 12; 球磨机; 台; 1; Φ1300×4200. 13; 筛分机; 台; 1; Φ1200×5000. 14; 倾动坩埚炉; 台; 1; 1T. 15; 烤包器; 台; 3; 配套浇包（铝水包），其容量为1.2t. 16; 除气机; 台; 4. 17; 冷却水系统; 套; 1; 1台冷却水塔和1座地上式冷却池（60m3），仅用于熔铸二厂. 中创空天厂区：铝合金熔铸一厂压铸工段. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 说明. 1; 压铸岛—3500T; 套; 2; 3500t. 其中; 压铸机; 台/套; 1; 自带光谱检测仪. 定量炉; 台/套; 1. 取件机器人; 台/套; 1. 喷雾机器人; 台/套; 1; 用于脱模剂喷涂. 储气罐; 台/套; 1; 压缩空气储气罐. 脱模剂配比机; 台/套; 1. 激光打标机; 台/套; 1; 自带布袋除尘器. 读码器; 台/套; 1. 碰渣包、去料柄装置; 台/套; 1. 码垛机器人; 台/套; 1. 冷却水槽; 台/套; 1; 压铸件快速冷却；3m3. 废料小车; 台/套; 6; 收集压铸边角料. 除尘净化系统; 台/套; 1. 真空机; 台/套; 1. 模温机; 台/套; 4. 模具冷却系统; 台/套; 1; 间接水冷. 快速换模夹模器; 台/套; 1. 冲头润滑颗粒机; 台/套; 1. 临港高新产业园区：15栋. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 说明. 1; 激光打标机; 套; 4. 2; 钻工中心; 套; 24. 3; 立式数控车床; 套; 9. 4; 卧式数控车床; 套; 6. 5; 立式加工中心; 套; 3; 功率：45kw. 6; 立式加工中心; 套; 24; 功率：408kw. 7; 立式加工中心; 套; 2; 功率：34kw. 8; 水冷机; 套; 33; 与相关设备配套. 9; 搅拌摩擦焊; 套; 6. 10; 空压站; 套; 1. 临港高新产业园区：21栋. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 说明. 1; 立式加工中心; 套; 10; SA-V960. 2; 卧式加工中心; 台; 6; HWS500T. 3; 马扎克卧式加工中心; 套; 4; HCN5000-50S. 4; 6轴机器人; 套; 7. 5; 桁架; 套; 3. 6; 恒温水槽; 套; 3; 用于配套智能机器人清洗系统用水循环；自带过滤设备. 7; 智能机器人清洗系统; 套; 2; 2min/件、15L/min 自带循环过滤装置（初级过滤、袋式过滤器、撇油器、水箱、高压泵组）. 8; 空压站; 套; 1. 9; 浸渗设备; 套; 1; 1500型，具体配置详见下；. 其中; 真空浸渗罐; 台/套; 1; （12-25℃）. 六向离心甩胶罐; 台/套; 1. 喷淋清洗罐; 台/套; 1; （20-35℃）. 喷淋漂洗罐; 台/套; 1. 热水固化罐; 台/套; 1; （90-94℃）. 真空浸渗罐; 台/套; 1. 临港高新产业园区：22栋. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 说明. 1; 六轴去毛刺打磨机; 套; 10; 1100DZ-6T；自带布袋除尘器. 2; 激光打标机; 套; 3. 3; 立式加工中心; 套; 10; SA-V960. 4; 立式加工中心（4轴）; 套; 20; SA-V960. 5; 6轴机器人; 套; 6. 6; 7轴机器人; 套; 11. 7; 倍速链; 个; 3. 8; 空压站; 套; 1. 注：本项目不对现有生产设备造成改变，另铝合金熔铸一厂主要生产设备涉及二级保密，因此本次评价不再单独列出现有设备清单。 经查询《产业结构调整指导目录（2024年版）》和《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工信部2021年第25号）可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，符合国家相关生产设备要求，可满足项目正常营运生产的需要。 设备产能匹配性及生产设备可依托性分析： （1）中创空天厂区 根据铝合金生产工艺可知，主要为45t熔化炉对铝合金熔融混配过程，后续工艺时长较短。每批次产能为36t/批次（按45t熔化炉80%装载率计）、每批次熔化混配时长7.5h/批次，项目拟生产时间为7920h/a，则预计产能为38016t/a，可知略大于本项目熔融能力（36015t/a），因此能够满足项目铝合金熔融混配产能需求。 本项目压铸工序采用成套设备“压铸岛—3500T”，其压铸节拍约为120-180秒/次（本次评价按均值150秒/次），拟采用2套“压铸岛—3500T”，则全年可压铸380160次/a，其中单次压铸后箱体A型3件、D型2件、E型1件；单次压铸Ф180 铝挤压电机壳6件、Ф154铝挤压电机壳6件 经工程分析可知，后箱体A型需压铸次数31667次（向上取整）、D型需压铸次数47500次，其中按A/D型平均分配产品产能计；E型需压铸次数19万次；Ф180/Ф154铝挤压电机壳合计需压铸次数7万次，则合计需压铸339167次/a＜380160次/a，因此能够满足生产需求。 （2）临港高新产业园区 21#厂房设置各类机加工设备合计约为20套，22#厂房设置各类机加工设备合计约为40套，主要加工后箱体A型/D型、后箱体E型 根据建设单位提供的资料，本项目采用的机加工设备主要为数控机床，且上游来料均为企业自产，其加工速率及所需时长约分别如下：后箱体A型：5-7件/h（按均值件6件/h）；后箱体D型：4-6件/h（按均值件5件/h）；后箱体E型：4-6件/h（按均值件5件/h）。 根据21#厂房、22#厂房设备清单，按各类型机加工设备均使用一次方可完成加工，每件产品需2套机加工设备（机加工中心、去毛刺打磨机），两间厂房拟设置60套设备，可同时开启30套机加工工作组，各类型产品生产时长，预计加工9.5万件/a后箱体A型需加工时长527.8h/a；预计加工9.5万件/a后箱体D型需加工时长633.3h/a；预计加工19万件/a后箱体E型需加工时长1266.7h/a；则合计时长为2427.8h/a，略大于本项目设计产能时长（2400h/a），因此通过优化工艺顺序，即可满足项目生产需求。 根据15#厂房设备清单，按各类型机加工设备均使用一次方可完成加工，每件产品需4套机加工设备，拟设置68套设备，可同时开启17套机加工工作组。Ф154铝挤压电机壳10-15件/h（按均值件12件/h），预计加工6万件/a合计需时长约为294h/a；工Ф180铝挤压电机壳8-12件/h（按均值件10件/h），预计加工36万件/a合计需时长约为2118h/a；合计工作时长约为2412h/a，略大于本项目设计产能时长（2400h/a），因此通过优化工艺顺序，即可满足项目生产需求。 6、总平面布局 6.1中创空天厂区 本项目中创空天厂区内工程均在已建厂房内进行，两个厂区内基础设施都已完善，水、电、气等市政配套设施完善，满足建设要求。本项目铝合金熔融混配工段建设在中创空天厂区现有原料库（戊类）内，并将其改造为熔铸二厂（丁类），改造后，一层车间主要由隔墙分为2个区域，西侧为原料预处理及缓存区，东侧主要布置铝水熔化生产线。一层车间辅房主要设置有生产辅助间、卫生间，本次新增变配电房、制氮站等辅助用房。改造后各建筑间距满足相关规范要求。 铝合金压铸设备拟设在中创空天厂区现有铝合金熔铸车间A~C跨交1~8柱区域，设置2条压铸生产线，新增的配电房以及物料、产品周转区，修模区等。 本次项目中创空天厂区出入口均沿用厂区现状出入口，不另设出入口。中创空天现状厂区共有3个出入口，主大门位于厂区北侧，主物流大门位于厂区西侧，同时南侧设有次要物流出入口。 根据上述分析，中创空天厂区布局可满足生产工艺流程的需要，交通组织与绿地系统、竖向布置、工程管线等满足使用需求。 6.2临港高新产业园区 机加工设备拟投资建设在外租的湖南城陵矶临港高新产业园15#、21#、22#栋标准厂房内。各厂房西侧均为局部两层生产辅助用房，一层布置有变配电房、卫生间，二层布置有生产辅助用房等，在厂房内分别布设1条机加工生产线。 拟租赁厂房的湖南城陵矶临港高新产业园共设有4个出入口，分别位于东南西北四个方位，本次租赁的厂房位于厂区西北角，主要拟利用北门、西门两个物流门进行物料运输。现有出入口与厂区道路间相互连接形成便利的交通网络，可满足本项目使用、消防及环保等规范要求。 根据上述分析，项目临港高新产业园区各厂房总平面布局按照工艺流程布置，各工序布设距离较短，既满足货流的交通组织，又满足消防要求，保证了生产的安全性和连续性。具体平面布置见附图2-1~附图4-6。 7、项目水平衡分析 7.1中创空天厂区 根据建设单位提供资料，本项目各生产车间、辅助用房等无需使用水冲洗，主要采用干清工艺进行地面清洁，因此无地面清洁用水。 （1）生活用水 本项目中创空天厂区新增劳动定员66人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工均在厂区内住宿与就餐，生活用水量参照城镇居民生活用水通用值取150L/人·d，则生活用水量为3267m3/a（9.9m3/d），排水系数按0.8计，则生活废水排放量为2613.6m3/a（7.92m3/d）。 （2）铝合金熔铸二厂间接冷却用水 根据本项目设计资料，本项目铝水熔化炉、保温炉、铸锭机等铝合金工艺设备需供应循环冷却水，冷却系统由1台冷却水塔和1座地上式冷却池（60m3）组成，冷却池设计尺寸为5m×4m×3m，根据建设单位提供资料，冷却系统循环水量为30m3/h（720m3/d，237600m3/a）。 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），冷却塔的水量损失应根据蒸发、风吹和排水各项损失水量确定。即：补充水量=蒸发损失水量+风吹损失水量+排水损失水量。 ①蒸发损失水量 蒸发损失水率可按下列公式计算： 式中：Pe—蒸发损失水率； KZF—蒸发损失系数（1/℃）；本项目按进塔干球空气温度30℃，系数取0.0015/℃； Δt—循环冷却水进出冷却塔温差（℃），本项目取10℃。 计算得蒸发损失水率为1.5%，则冷却塔的总蒸发水量为30m3/h×1.5%=0.45m3/h。 ②风吹损失水量 本项目冷却塔为无收水器的自然通风冷却塔，根据GB/T50102-2014中表3.2.21可知，风吹损失水率为0.8%，计算得项目冷却塔风吹损失水量合计为30m3/h×0.8%=0.24m3/h。 ③排水损失水量 冷却塔在循环过程中由于蒸发过程不断进行，使循环水中的含盐量越来越高，冷却系统在循环过程中会自动将部分冷却水外排并补水，以保持冷却循环水不因长期使用而导致硬度过高。根据建设单位提供的资料，冷却塔储水量约为4m3，每季度排放一次，则项目冷却塔排水损失水量为16m3/a。该部分间接冷却水不与生产材料及产品等进行直接接触，未添加冷却剂、杀菌剂等药剂，主要污染物为悬浮物等，水质简单，可直接排入市政污水管网。 因此，项目冷却塔年补充水量为（0.45m3/h+0.24m3/h）×24h×330d+16m3/a=5480.8m3/a，年排污水量为16m3/a。 （3）铝合金熔铸一厂（仅本项目压铸工艺设备）间接冷却用水 根据本项目设计资料，本项目压铸机冷却系统用水、模具冷却系统用水、模具冷却系统用水等设备需供应循环冷却水，循环冷却水最大流量约为78m3/h，设备冷却水均为循环利用，仅需补充损失水量。拟利用中创空天厂区现有循环水站集中供应，净循环水管道就近接入厂区循环水管网，原有循环水站仍有流量富余，且其设计压力、供水温度等均可满足本项目循环冷却水使用要求。 现有工程循环水系统对铝合金熔铸一厂设计最大流量为485.92m3/h，根据现有工程2024年日均运行数据显示，平均循环水量约为161.97m3/h，同时还可调节生产节奏安排循环水系统去向。 故不会因本项目运行突破现有工程循环系统负荷能力，也不会导致新增净循环系统用水量、排水量。 （4）脱模剂配置用水 项目采用的脱模剂为水性脱模剂，用量和水配比1:130~150（本次按均值1:140计），项目脱模剂用量为165t/a，则项目脱模剂配置用水为23100t/a（70m3/d）。该不用部分用水全部蒸发损耗。 （5）水平衡 根据上述分析，本项目新增新鲜用水量为31847.8t/a，新增废水排放量为2629.6t/a。其中铝合金熔铸一厂（仅本项目压铸工艺设备）间接冷却用水为依托现有净循环系统，不新增用水量和排水量，考虑到此种情况，且受保密条例要求，本次评价仅分析新增用排水平衡分析。本项目中创空天厂区水平衡如下： 图2-1 中创空天厂区本项目水平衡图 单位：m3/a 7.2临港高新产业园区 根据建设单位提供资料，本项目各生产车间、辅助用房等无需使用水冲洗，主要采用干清工艺进行地面清洁，因此无地面清洁废水产生。 （1）生活用水 本项目临港高新产业园区新增劳动定员111人，员工均不在厂区内住宿与就餐，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水量参照办公楼人员通用值取38m3/人·a，则生活用水量为4218m3/a，排水系数按0.8计，则生活废水排放量为3374.4m3/a。 （2）高压清洗工艺用水 根据建设单位提供资料，机加件在经过CNC粗/精加工后的铝合金后箱体再通过智能机器人清洗系统高压清洗，清洗用水添加清洗剂，清洗剂与水配比比例为1:80，本项目拟使用25t/a清洗剂，则预计需水量为2000t/a（6.667t/d），该部分用水通过配套的恒温水槽在当日循环使用。 为确保高压清洗设备正常运行及清洗效果，拟每天将恒温水槽的水进行更换，重新配置清洗用水，其产污系数按0.85计，则排水量为1700t/a（5.667t/d）。 （3）浸渗工艺用水 根据建设单位提供资料，浸渗工艺用水环节主要分布在喷淋清洗、喷淋漂洗和热水固化三个罐体中。 喷淋清洗罐：在甩胶工序完成后，工件框被送入喷淋清洗罐中，使用清水喷淋冲洗工件表面残留的浸渗液。清洗后的废水经粗过滤装置（过滤＞φ2mm杂质）回流至下水箱，过滤后的水可重新泵入上水箱，用于新一轮喷淋清洗。该部分循环用水量约为2m3/h。 喷淋漂洗罐：喷淋清洗完成后，工件框旋转90°进入喷淋漂洗罐，进行二次冲洗和半浸泡漂洗。清洗结束后排空上水箱的水至下水箱（经粗过滤），下水箱的水可通过管道泵重新供给上水箱，实现闭路循环。该部分循环用水量约为2m3/h。 热水固化罐：漂洗后工件框吊入热水固化罐，使用热水（90-95°C）浸泡工件，使浸渗液在缺陷内固化。排水时通过袋式过滤器（精度15-25μm）回流至下水箱，经加热后重新泵入上水箱循环使用。该部分用水量约为1m3/h。 上述浸渗工艺循环用水量为5m3/h，由于各类用水均处于封闭式罐体内，设计补水量约为循环水量的1~5%（本次均值3%计），则补充水量为0.15m3/h。因浸渗工艺仅用于修补极轻微不合格品，且该修补量需控制在10%的产能以下，否则需对整体生产线进行停产检修，因此本次浸渗工艺循环用水补充水生产时间1577.5h计，则年循环水量为7887.5m3/a、年补充水量约为236.625m3/a。 在循环达到一定次数后需将循环清洗水进行排空处理，排放周期为1次/3d（30次/a），根据设备参数，项目运行时最大用水在线量为5m3，则废水排放量约为150m3/a。 根据上述分析，浸渗工艺补充水量为386.625m3/a，废水排放量为150m3/a。 （4）水平衡 根据上述分析，本项目临港高新产业园区水平衡如下： 图2-2 临港高新产业园区水平衡图 单位：m3/a 8、公用工程 （1）供电 临港高新产业园区每个改造建筑均在内新建变配电房，10kV电力电缆由厂区变电站埋地敷设引至新建的变配电房。中创空天厂区新增变配电房10KV电源引自熔铸二厂已建的10KV站内备用屏，经桥架敷设至变配电房。 （2）供气 1）压缩空气 中创空天厂区：熔铸二厂、铝合金熔铸车间所需压缩空气均由中创空天厂区现有空压站集中供应，就近接入厂区压缩空气管网即可。 临港高新产业园区：4栋厂房新增设备均需使用压缩空气，机加工区15#、21#、22#栋厂房拟分别新增空压站供应。 2）氮气 中创空天厂区：熔铸二厂新增的铝水设备需使用氮气。氮气使用量约34Nm3/h，纯度99.99%。项目拟在熔铸二厂新增制氮站，选用15Nm3/h吸附式制氮机一台，制氮机所需压缩空气由厂区压缩空气管道供应，主要辅助设备包括储气罐等。新增氮气室内管道采用架空方式敷设，管材采用不锈钢无缝钢管。 临港高新产业园区：无氮气需求，不设置制氮站。 3）氩气 中创空天厂区：熔铸二厂新增的铝水设备需使用氩气。氩气使用量按100Nm3/h设计。本项目氩气由厂区现有氩气站和氩气管道直接供应，本次仅在厂房接入口增设稳压罐。新增氩气室内管道采用架空方式敷设，管材采用不锈钢无缝钢管。 临港高新产业园区：无氩气需求，不设置制氩气站。 4）天然气 中创空天厂区：熔铸二厂新增35t保温炉、倾动坩埚炉、烤包器需使用天然气。设备合计天然气用气量约198m3/h，用气压力0.08-0.1MPa。天然气由市政天然气管道供应，市政天然气管道供气压力为0.4MPa，新增天然气调压站调压至0.1MPa后供应至车间。在车间入口处设置紧急切断阀，与天然气泄漏检测报警系统联动。新增天然气室内管道采用架空方式敷设，管材采用不锈钢无缝钢管。厂区天然气管道采用直埋敷设，天然气管道设防静电措施。 临港高新产业园区：无天然气需求，不接入天然气管线。 （3）运输 - 本项目厂外运输委托第三方采用汽车运输，铝合金熔铸二厂生产的铝合金采用烤包器装载后，使用电动叉车转移至铝合金熔铸一厂压铸工段进行生产。 8、物料平衡 - 本项目产品物料平衡及相关元素平衡详见下图，其中元素平衡依据折纯后投料比例计算。 |
| --- | --- |

图2-3  物料平衡图  单位：t/a

图2-4  铝元素平衡图  单位：t/a

图2-5  铜元素平衡图  单位：t/a

图2-6  硅元素平衡图  单位：t/a

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 中创空天厂区、临港高新产业园区内均在现有厂房进行设备安装、调试即可，其施工工艺简单、施工周期较短，因此本次评价仅对施工期进行定性评价分析。 工程施工期仅有装饰工程、安装工程，其工艺流程及产污环节见图5-1。 图2-7 施工期工艺流程及产污节点 工艺流程简述 （1）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （2）设备安装 包括厂房内楼梯安装、内部道路铺设、生产设施设备安装、办公房空调安装等安装工程，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、施工期产污节点 （1）废气 施工期废气主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。 施工期扬尘主要为施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。本项目在已建厂房内进行设备安装施工，因此产生的施工扬尘影响范围进一步减小。 运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。 项目主要施工场区周边无高大建筑群，通风条件良好，具有较好的扩散、稀释条件，因此项目施工废气在做好本次评价提出的各项防治要求后不会对周边大气环境造成明显影响。 （2）废水 施工期排放的废水主要是施工人员产生的生活污。对设备基地固定后地面残留的碎石渣滓采用干清工艺进行清理，无清洗废水产生。 项目施工人员最大按50人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水依托湖南中创空天新材料有限公司现有厂区、湖南城陵矶临港高新产业园已建的化粪池进行处理，经已建污水管网进入城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理后外排。 （3）噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB（A）以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，主要为设备地基固定施工（如打孔）产生的施工噪声，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工产生的噪声在可接受范围内。 （4）固废 施工期间固体废物主要来自施工人员的生活垃圾，部分设备区域钻孔灌注产生的建筑垃圾等。这些固体废物的产生情况如下： 建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。 生活垃圾：项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目施工期约为10个月（300天），整个施工期生活垃圾产生量为7.5t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。 二、运营期 本项目生产工艺紧随行业最新标准要求，采用一体化铝合金压铸工艺，产品实现自动浇注、冷却、脱模一体化生产，配套高自动化机加工生产线，实现去飞边、机加工流程全自动化生产。 1、铝合金生产工艺流程及产污节点 具体工艺流程详见下图： 图2-8 铝合金生产工艺流程及产污节点 （1）投料、熔化 根据所生产的铝合金质量标准及成分要求，将铝锭、铜板等单质金属按比例调配成标准合金比例，确定每炉装料量，按照配料规程配备每炉的炉料，经过配料计算，将所需的原料通过加料车进入炉内。铝锭和压铸产生的散碎料通过漩涡井添加入50t熔化炉，压铸硬料（硅锭、铜板）通过炉门添加入45t熔化炉。 熔化炉均使用生物颗粒为燃料，采用半气化燃烧方式，熔炼过程炉膛温度控制在1000-1100℃，铝液温度710℃-750℃。熔炼时间约为7.5小时，生物质颗粒燃烧废气与熔炼废气一同处理。 （2）成分调整、搅拌 使用铝液提升泵将50T熔化炉内铝液抽至45吨熔化炉，搅拌使合金成分均匀分布，在45吨熔化炉取预配样并进行光谱成分检测，计算成分实际值与目标值的差值，采用添加其他单质金属（硅锭、铜板）将铝液成分调至目标值，成分合格后搅拌铝液转注至保温炉内。 取样检测完后的样品重新回炉，因此无固废产生。 （3）保温炉静置 将45t熔化炉内合格铝液通过铝液提升泵抽至35t保温炉，保温炉使用天然气加热保温30min。 该过程主要产生天然气燃烧废气，与熔炼废气一同处理。 （4）铝液倒出、转运（包内除气） 打开保温炉出口将铝液从低位流槽放流至浇包（使用天燃气燃烧保温），放满后使用叉车将浇包（铝水包）抬至除气机处除气，浇包除气为全封闭的真空在线系统进行在线处理，对铝熔体通入氩气对铝熔体进行除氢处理，除气结束将浇包内铝液倒到压铸机定量炉内。 由于项目采用单质金属混配重熔生产铝合金，因此在除气过程中仅对熔体通入氩气进行除气，向熔体中不断吹入氩气气泡，在气泡上浮过程中将氧化夹杂物（如氧化铝、硅酸盐等）和氢带出熔体液面，即可达到除气的目的，也可达到精炼的目的。除气一般需要30min，除气后的熔体须静置处理（时间10~20min），然后扒出浮渣。 在向浇包（铝水包）内通入氩气对铝熔体进行除气，氩气吹入铝液后，形成许多细小的气泡，夹杂与气泡相遇后会被吸附在气泡表面上并随气泡浮出熔体表面。根据分压差脱气原理，氩气泡中最初的平衡氢分压约为0，铝液中的平衡氢分压不为0，二者存在压差，使溶于金属中的氢不断扩散至气泡中，直至气泡中氢的平衡分压与铝液中氢的平衡分压相等。气泡浮出液面后熔体中的氢气将逸出进入大气，铝液表面的氧化物不能自动脱离气相而重新溶于铝液中，待聚集到一定数量时，即可机械去除。吹气过程中采用较低的通气压力和速度，这样可以扩大气泡的表面积，减缓气泡上升速率，从而去除较多的气体，同时也能起到除杂的作用。 该过程主要产生天然气燃烧废气、氢气、铝灰渣。 （5）二次处理、球磨、筛分 使用立式搅拌机对浇包（铝水包）除气产生的铝灰进行二次处理，回收铝灰中的铝，处理后的铝水通过流槽流入50T熔化炉内。 拟建项目铝灰回收工艺采用单头炒灰设备工艺。在浇包（铝水包）扒出来的热铝灰铝渣装入密闭小车内，通过自动上料装置提起送入炒灰机内，由于浇包（铝水包）出来的铝渣内有高温铝水，且通过密闭措施运输，故运输过程无粉尘产生。经炒灰得到的较纯铝液流入专用保温吊包，返回50T熔化炉内作为原料再利用。剩余铝灰渣进冷灰机内，机器自动冷灰、打灰、筛灰。 ①炒灰 浇包（铝水包）扒出的铝渣（含铝率约为≥90%）送至铝渣分离系统（炒灰机）进一步处理。利用炉底铝渣自燃原理产生的热能进行运转，运转过程中一段系统温度保持在800℃左右。工作过程中不停地旋转，将铝渣中铝液富集在一起，铝液通过分离器液体出口流至保温包，送50T熔化炉再利用。 炒灰机（立式搅拌机）产生的粉尘，通过系统上方负压集气罩收集后，进入熔炼工艺收尘系统达标排放。 ②铝灰冷却、球磨、筛分 炒灰机（立式搅拌机）处理后的铝灰渣经密闭料斗采用叉车方式输送进冷灰桶冷却球磨，球磨后的铝灰依次经过20目、40目的三级筛分，20目以上的铝料返回到35t熔化炉里熔化铸锭，20~40目中间的中粒度铝灰返回到回转炉（炒灰机）里进行第二次炒灰，40目以下就是二次铝灰，冷灰桶采用循环冷却水间接冷却，铝灰渣冷却产生的烟气经冷灰桶配套集气罩收集后引入熔炼工序配套的除尘设施，冷灰桶循环冷却水循环使用。 铝渣回收系统对铝渣进行炒灰回收铝料后，排出的铝灰渣及除尘设备收集的铝灰，作为危废委托资质单位处置。本项目生产工艺铝综合回收率可达95.7%。 铝渣回收系统采用一体式铝灰渣回收设备，炒灰、球磨、筛分过程产生铝灰渣回收废气，一起进入熔炼废气净化处理系统处理，熔铝渣回收过程仅炒灰投料过程会产生部分未收集逸散的无组织废气。 （6）铝液转移、铝锭铸造 将已除气完成后的浇包（铝水包）转移至熔铸二厂用于生产压铸件（工艺详见“2、压铸工艺流程”） 多余的铝水铸造成铝锭，铸锭机包括铸造流槽、铸锭机、码垛机器人及配套设施。保温除气后的多余的铝液从铸造流槽流至铸锭生产线进行铸锭作业，放汤过程通过流量阀控制流速及液位高度。铸锭在机械化的锭料全自动生产线上进行成型、冷却、脱锭、码放等，采用风冷+冷却水池间接冷却铝锭的方式，铝锭冷却后收缩自行脱模，不需使用脱模剂。多余铝锭经输送带传送至机器人高温堆垛机进行叠锭后，经叉车运送至成品仓库。 2、压铸工艺流程及产污节点 本项目压铸工序主要包括脱模剂溶液配置、压铸等工序。具体工艺流程详见下图： 图2-9 压铸生产工艺流程及产污节点 （1）模具安装、预热：选择对应产品规格模具进行安装，使用模温机通过电能加热导热油对模具进行预热，使模具温度处于合适范围。 （2）脱模剂溶液配比：按一定比例（1:130~1:150）在脱模剂配比机的专用容器内备用配出合格的脱模剂溶液，由喷雾机器人在模具工作面上自动喷涂脱模剂。由于脱模剂受到高温影响，因此会产生一定量的水蒸气及VOCs（以非甲烷总烃表征）废气。 （3）自动浇注、压射：在定量炉将一定量的铝液送至压铸机压射室后，压射铝液到模具腔内，使铝液快速充满模型型腔并保持较高压力。 （4）保压、冷却：对模具内铝液进行保压，并通过模具冷却系统冷却（间接水冷）。 （6）开模、取出铸件：产品冷却定型后打开模具，使用取件机器人取出铸件。 （7）预检测、完整性检测：通过压铸机自带的光谱检测仪确认铸件的完整性。若检测不合格（需控制≤4%），则铸件报废在周转区进行暂存，后转入45t熔化炉进行重新熔化使用；合格产品则进入下一工序 （8）冷却、吹干：取件机器人将铸件浸入冷却水槽内的冷却水中（直接冷却），冷却水槽上有吹气装置，将冷却后产品表面的水分吹掉。此过程冷却水循环使用，无外排。 （9）碰渣包、去料柄：液压仿形拆断，去除铸件表面的渣包和料柄，同时会产生废边角料，该部分边角料和不合格品在周转区进行暂存，后转入45t熔化炉进行重新熔化使用。 （10）打标：使用激光打标机在工件表面打上标记。在打码过程会产生一定量的粉尘，产生的粉尘通过设备自带的布袋除尘设备进行处理，处理后的废气在设备底部排气口在厂房内排放。 （11）码垛：使用码垛机器人将成品件码垛到托盘上暂存在周转区内，定期转移至临港高新产业园区14#厂房暂存，待进一步机加工处理。 3、机加生产工艺流程及产污节点 本项目在临港高新产业园15#、21#、22#栋标准厂房内分别设置1条机加工生产线，具体功能及作用为： ①15#栋标准厂房主要加工Ф180和Ф154的铝挤压电机壳，并具备焊接工艺线。 ②21#栋标准厂房加工汽车用压铸动力外壳，具有浸渗工艺线，用于处理成品下线外观检查不合格产品；具有高压清洗工艺。 ③22#栋标准厂房加工汽车用压铸动力外壳，并具去毛刺工艺线，用于处理毛坯毛刺。 由于各产品加工工序和产污环节一致，因此不一一赘述。具体工艺流程详见下图： 图2-10 机加工生产工艺流程及产污节点 （1）毛坯来料、去毛刺（人工补充打磨） 从14#厂房内将毛坯转运至相应厂房内进行去毛刺，去毛刺件在封闭式工作舱内进行。去毛刺过程会产生一定量的金属粉尘和金属碎屑，其中金属粉尘通过设备自带的布袋除尘器处理后，通过设备底部排放口在车间内排放。处理好的毛坯暂存在相应周转区，待转运至后续机加工厂房。 对于去毛刺环节轻微不满足要求的工件采用人工进行轻微打磨。 （2）激光打标 人工将已去毛刺毛坯放置于打标机输送带上，进入打标机内部进行激光打标，打标完成后人工使用扫码枪对二维码进行扫码，识别机加码质量（是否重码、漏码或无法识别），完成后手动将工件放置于上料小车并将小车推送至上料位，机械手抓取工件放置于定位台，线体地轨机器人将工件转运至CNC粗加工序。 激光打标过程中产生的金属粉尘通过设备自带的布袋除尘器处理后，通过设备底部排放口在车间内排放。 （3）CNC粗加工 CNC粗加工通过各类加工中心以精加工基准定位，完成加工通孔、螺纹孔、键槽、铣面等工序。由于该工段仅对压铸件进行粗加工，且使用的刀具带有硬质合金涂层。 CNC粗加工工程均在封闭设备中进行，且加工工程中会使用切削液，因此无粉尘产生，但该工段产生带切削液废金属边角料。另产生的切削液通过设备管道进行收集后再通过切削液过滤棉进行过滤后回用，因此不会产生废切削液，但会产生废切削液过滤棉。 另在CNC粗加工工程中切削液受热或高频作业产生油雾废气，每台CNC粗加工机加设备均配套静电油雾分离器进行处理，收集到的切削液回用生产，处理后的废气通过静电油雾分离器顶部排放。 （4）搅拌摩擦焊焊接 该工艺是一种固态焊接技术，通过机械搅拌与摩擦产热实现材料连接，无需熔化金属。高速旋转的搅拌头（含搅拌针和轴肩）压入工件接缝，搅拌针（通常为带螺纹的圆柱体）插入材料内部，轴肩与工件表面接触。 由于搅拌摩擦焊焊接热源来自搅拌头与工件的摩擦热，焊接温度仅达材料熔点的70%–90%远低于熔化温度金属始终处于塑性变形状态而非熔化状态，与传统熔焊不同，搅拌摩擦焊无需添加焊丝、焊剂或保护气体，热量由搅拌头旋转摩擦直接产生并作用于材料内部，无需外部电弧或火焰，避免了高温电弧辐射、飞溅或燃烧副产物，因此不会产生熔焊中因金属蒸发或氧化形成的烟尘。 （5）CNC精加工 CNC精加工利用各类加工中心、数控车床等进行机加工，达到最终尺寸精度与表面质量要求。 CNC精加工工程均在封闭设备中进行，且加工工程中会使用切削液，因此无粉尘产生，但该工段产生带切削液废金属边角料。另产生的切削液通过设备管道进行收集后再通过切削液过滤棉进行过滤后回用，因此不会产生废切削液，但会产生废切削液过滤棉。 另在CNC精加工工程中切削液受热或高频作业产生油雾废气，每台CNC精加工机加设备均配套静电油雾分离器进行处理，收集到的切削液回用生产，处理后的废气通过静电油雾分离器顶部排放。 （6）智能机器人清洗系统高压清洗 采用进出水孔高压清洗及高压吹气方式，清洗后工件表面、螺纹孔及水道无水渍、切屑液、金属碎屑等残留。在清洗过程中会产生清洗废水，该部分废水经智能机器人清洗系统自带过滤设备过滤后循环使用，但随着循环次数增加，水质将不能满足清洗需求，因此需定期排放，预计排放频次为1次/月。在循环过程中智能机器人清洗系统用水循环自带过滤设备将产生一定量的过滤残渣。 （7）气密测试 通过向密闭式箱体进行充气，并配套红外热成像仪定位渗漏点，若合格产品，则进入成品下线外观检查；若不合格，则进入浸渗工艺线进行处理，产品不合格率需控制在10%以内，若超出则需对相关生产线进行检修检查。 （8）浸渗处理 根据产品需求，经过干净、干燥后的部分问题产品装入浸渗框放置到浸渗罐内的升降机构上，与罐体下部的浸渗液一起接受真空的作用，去除工件缺陷和浸渗液中的空气，在压降没有发生变化的密闭罐内，工件框下降，直至被浸渗液完全淹没，保持一段时间，待浸渗液渗入产品缺陷中（每件产品浸渗量为5-6g）。工艺完成后，再打开回收胶的球阀，将离心甩胶罐内的浸渗剂进行回收，不外排。 浸渗工艺完成后，产品表面及盲孔内残留大量的浸渗剂，采用六向离心甩胶机构，使残留的浸渗剂得到有效的剥离并可直接回收。甩胶工序完成后，将工件框送到喷淋清洗罐中，清洗黏附在工件表面的浸渗液，清洗结束后对产品进行沥干。 喷淋清洗罐工序完成后送到喷淋漂洗罐中，用循环水对工件进行喷淋冲洗和半浸泡漂洗，最大程度的清洗残留的浸渗液，保证清洗效果。水排空后（排至水箱），将产品表面的水进行翻转沥干。沥干后根据程序设定的时间气缸将盖子打开，工件框出料。喷淋清洗罐工序和喷淋漂洗罐工序均配备回水系统，该部分用水因含有一定量的浸渗液，为充分利用，经过滤后回用。 喷淋漂洗后的工件框吊运至热水固化罐中，喷淋系统将热水输送到上箱体，半淹没工件，对浸渗、清洗后的工件进行热水浸泡，使渗透到工件缺陷内的浸渗液固化，达到堵漏的效果同时翻转机构保持运行，固化工艺时间结束后将水排至下水箱，进行翻转沥干和排蒸汽处理。该部分用水则定期排放。 浸渗回收系统是一种独特的浸渗回收装置，从冷水洗涤缸接收混合有浸渗液的清洗水，清洗水先经过过滤器，然后两者分离。然后，浸渗液被抽回浸渗缸循环使用，净化水也被直接抽回洗涤缸，整个过程在一个完全封闭的循环系统中进行。 浸渗工艺因使用丙烯类有机浸渗剂，尽管为水性浸渗剂，但在真空环境下浸渗剂中的低沸点有机溶剂和未反应单体挥发；离心甩胶和喷淋清洗时，工件表面残留浸渗剂在机械力作用下挥发；90℃高温促使浸渗剂中未完全聚合的单体热分解，因此产生VOCs（以非甲烷总烃表征）废气。在甩胶工序、清洗工序和热水固化槽均会产生一定量的固废。 （9）成品下线外观检查 配置检验工作台，按要求对外观进行全检，能返修则人工处理后流入人工返修工序，外观严重不合格无法返修则贴不合格标识，作为报废品（报废率控制在≤4%）。 合格产品则进入14#产品暂存区。 三、运营期产排污节点汇总 根据运营期生产工艺分析，项目产污环节情况具体见下表： 表2-6 项目运营期主要产污环节一览表 类别; 所在区域; 产污序号; 产生环节; 污染因子; 采取治理措施. 废气; 中创空天厂区铝合金熔铸二厂; G1; 金属熔化烟尘; 颗粒物; TA010废气处理系统：多管重力除尘器+布袋除尘+20m高排气筒. G2; 生物质颗粒燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. G3; 天然气燃烧废气. G4; 铝灰渣处理; 颗粒物. 中创空天厂区铝合金熔铸一厂; G5; 压铸废气; 非甲烷总烃、颗粒物; TA011废气处理系统：布袋除尘+活性炭吸附+20m高排气筒. G6-1; 激光打标粉尘废气; 颗粒物; 激光打标设备自带布袋除尘设施，处理后车间内排放. 临港高新产业园区; G6-2; 激光打标粉尘废气; 颗粒物; 激光打标设备自带布袋除尘设施，处理后车间内排放. G7-1; 去毛刺; 颗粒物; 去毛刺设备自带布袋除尘设施，处理后车间内排放. G7-2; 人工补充打磨; 移动式布袋除尘器处理后车间内排放. G8; 浸渗处理; 非甲烷总烃; TA012废气处理系统：干湿分离器+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒. G9; CNC粗/精加工; 油雾（以非甲烷总烃表征）; 相关机加设备均配套静电油雾分离器，处理后车间内排放. 固废; 中创空天厂区铝合金熔铸二厂; S1; 冷灰桶、球磨机、筛分机; 二次铝灰渣; 经危废暂存间暂存后交由危废资质单位无害化处理. S2-1; 熔铸二厂TA010废气处理系统; 除尘灰渣. S3; 生物质燃烧; 生物质灰渣; 外售综合利用. 中创空天厂区铝合金熔铸一厂; S4-1; 压铸件处理; 废边角料; 回铝合金熔铸二厂45t熔化炉重熔. S4-2; 报废品. S2-2; TA011废气处理系统; 粉尘; 外售综合利用. 废活性炭; 暂存后交由资质单位处理. S5-1; 激光打标; 收集到的金属粉尘; 外售综合利用. 临港高新产业园区; S5-2; 激光打标; 收集到的金属粉尘. S6; 去毛刺（人工补充打磨）; 收集到的金属粉尘. S7; CNC粗/精加工; 带切削液金属碎屑; 经危废暂存间暂存后交由危废资质单位无害化处理. S8; 废切削液过滤棉. S9; 高压清洗; 过滤金属碎屑; 外售综合利用. S10; 测试; 报废产品; 外售综合利用. S11; 浸渗处理; 甩胶离心沉积物; 经危废暂存间暂存后交由危废资质单位无害化处理. S12; 喷淋清洗罐沉淀污泥. S13; 热水固化槽沉淀污泥. S14; 回水系统过滤渣. 废水; 临港高新产业园区; W1; 高压清洗废水; COD、SS、石油类等; TW004废水处理站：调节池+pH 调节+气浮+两级水解酸化+生物接触氧化+二沉池+清水池. W2; 浸渗工艺; COD、石油类等. 噪声; 中创空天厂区、临港高新产业园区; N; 生产过程; 基础减震、建筑物隔声、低噪声设备等. 其他; 中创空天厂区、临港高新产业园区; /; 办公生活; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门清运处理. 生活污水; 化粪池处理后排入市政污水管网. 间接循环冷却系统; 间接循环冷却水; 排入市政污水管网. /; 设备维修维护; 含油抹布、手套; 经危废暂存间暂存后交由危废资质单位无害化处理. /; 废润滑油、废机油、废液压油等废矿物油及包装桶. 中创空天厂区; /; 就餐; 食堂油烟; 油烟净化器. /; 熔化炉使用; 废生物质颗粒吨袋; 返回供应商再利用. /; 压铸工序; 废脱模剂桶. /; 废液压油桶. 生物质颗粒; 生物质颗粒包装袋; 供应商回收再利用. /; 模具预热; 废导热油; 每五年更换一次，由设备供应商或导热油供应商现场更换. 临港高新产业园区; /; 办公生活; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门清运处理. 生活污水; 化粪池处理后排入市政污水管网. /; 浸渗处理; 废浸渗液桶; 经危废暂存间暂存后交由危废资质单位无害化处理. /; 切削液配置补充; 废缓蚀剂桶; 返回供应商再利用. /; 高压清洗; 废清洗剂桶. /; 机加工工序; 废刀具; 外售综合利用. /; 废砂带. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环保审批手续情况 湖南中创空天新材料股份有限公司履行环保审批情况如下表所示。 表2-7 企业履行环保审批情况一览表 项目名称; 环保手续情况; 备注. 湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）重大变动; 环保审批; 岳港环批〔2023〕3号. 竣工验收; 岳港环验备〔2023〕11号. 排污许可（登记管理）; 91430600MA4R1D8G1W001S. 应急预案; 430603-2023-036-L. 年加工镁合金180吨扩建项目; 环保审批; 岳港环评〔2023〕11号; 该项目实际已停止. 竣工验收; /. 排污许可（登记管理）; /. 应急预案; /. 2、现有项目基本情况 现有项目工程建设情况如下表。 表2-8 现有项目工程建设情况一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 铝锂熔铸车间; 由生产车间、辅助车间组成，合计建筑面积3468m2。该车间用于生产产品铝锂铸锭。 生产车间：长102m、宽27m，高度12~14.6m（采用双面斜坡式屋面），建筑面积2754m2。主要设置一条铝锂铸锭生产线。 辅助车间：位于生产车间西侧，长102m、宽9m，高度4.8m（变压器室屋顶高7m），建筑面积714m2。辅助车间主要配置为炉前分析室、除尘系统、变压器及低压配电室、氩气站、辅助材料间和车间办公室等。. 铝合金熔铸车间; 由生产车间、辅助车间组成，合计建筑面积18098m2。该车间用于生产中间产品铝合金铸锭，该中间产品将全部作为挤压车间、环筒件车间生产所用原料。 生产车间：长135m、宽123m，高度10~15.7m（采用双面斜坡式屋面），建筑面积16605m2。生产车间内部设置一条铝合金铸锭生产线。 辅助车间：位于车间东侧，长135m、宽12m，高度4.8m（渣处理间高度9m），建筑面积1493m2。辅助车间主要配置为渣处理间、烟气除尘区、低压配电及炉组电控室、炉前分析室、氩气站等。. 挤压车间; 由生产车间、辅助车间组成，合计建筑面积14088m2。该车间用于生产产品挤压型材、挤制管材、挤制棒材。 生产车间：长320m、宽33m，高度8~35.7m（采用双面斜坡式屋面），建筑面积10560m2。生产车间内部设置挤压生产线。 辅助车间：位于车间东侧，长196m、宽18m，高度3.3m（电气用房4.6m），建筑面积3528m2。辅助车间主要配置为修模间、模具蚀洗间、模具氮化间、模具存放间、立式淬火间以及车间变配电站等。. 环锻件车间; 环锻件车间总体可分为东西两侧生产区域，两生产区域均由生产车间、辅助车间组成，合计建筑面积20739m2。东侧生产区域主要生产功能为锻造开坯，对原材料进行初步加工；西侧生产区域采用东侧生产区初步加工后的原材料从事环筒件的生产。 东侧生产区域：①生产车间：长223m、宽33m，高度16.5~25.7m（采用单面斜坡式屋面），建筑面积7359m2，主要配置有换环锻件生产线设备；②辅助车间：位于生产车间东侧，长223m、宽18m，高度4.8m（机油系统间4.6m），建筑面积4014m2，配置有压机油系统间、变配电间、加热炉区、工具间和车间办公室、卫生间等。 西侧生产区域：①生产车间：长223m、宽33m，高度16.5~25.7m（采用单面斜坡式屋面），建筑面积7359m2，主要配置换环锻件生产线设备；②辅助车间：位于生产车间西侧，长223m、宽9m，高度4.8m（液压系统间8m），建筑面积2007m2，配置有轧环机、筒件轧环机和胀形机的液压系统间、变配电间、加热炉区、工具间和车间办公室、卫生间等。. 抛丸打磨房; 位于废水处理站北侧，占地面积160m2，1F钢架结构，用于锻造车间生产用，专用环锻车间高温件打磨、抛丸、喷砂等处理. 钣金车间; 由生产车间、辅助车间组成，合计建筑面积8478m2。该车间用于生产产品高性能铝合金薄壁件，主要用于航空航天行业，其中包括贮箱壁板和舱段壁板、贮箱瓜瓣、贮箱封头/封底、贮箱及其它薄壁筒形件。 生产车间：长150m、宽54m，高度15~20.5m（采用双面斜坡式屋面），建筑面积8100m2。生产车间内部设置一条钣金件生产线。 辅助车间：位于车间西侧，由配电室、设备辅助间组成，合计长63m、宽6m，高度6m（卫生间3.3m），建筑面积378m2。. 辅助工程; 研发楼; 研发楼由主楼、中心实验室组成，总建筑面积约为9466.06m2。 主楼：为四层钢筋混凝土框架结构，主要功能为展厅、报告厅、办公室及会议室等，建筑面积为7858.94m2。 中心实验室：属于主楼西侧的附楼，二层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为803.56m2。. 食堂; 食堂：位于研发楼西侧（即原预留的生产车间），二层钢筋混凝土框架结构，设大餐厅、包间、加工间、洗消间、配餐间等，建筑面积为803.56m2. 实验室; 实验室分为熔铸实验室和中心实验室，总建筑面积约2000m2。 熔铸实验室：共设置有三个熔铸实验，其中2个炉前分析室，分别布置在铝锂熔铸车间的辅助车间和铝合金熔铸车间的辅助车间，均靠近炉台布置，便于就近进行炉内成分取样分析；1个低倍金相室布置在铝合金熔铸车间内，靠近铸锭锯切机列，便于就近进行铸锭取片进行低倍金相组织分析。 中心实验室：中心实验室布置在研发楼主楼西侧附楼内，为二层钢筋混凝土框架结构。 铝合金熔铸车间低倍检测室：在铝合金熔铸车间内设置一间检测室，主要对铝合金样片进行酸碱腐蚀等物理、化学检测。. 空气压缩站; 位于本项目东南角，总建筑面积741.5m2。一层钢筋混凝土框架结构，服务于各生产车间设备生产用气。. 倒班楼; 位于本项目东北角，位于研发楼东侧，建筑面积4286.76m2，为三层钢筋混凝土框架结构，最大可同时容纳156人倒班住宿。 一层~三层设有宿舍26间，并配套有洗衣房、活动间、晾衣间、卫生间等，其中一层设有门厅、值班室。. 汽车衡站; 仅本项目设置西侧货物进出口，衡站建筑面积27.86m2，为单层钢筋混凝土框架结构，衡站室外设置称台。. 门卫室; 共设有两个门卫室，分别是主大门和一个货运大门。 主大门：位于厂区北侧中部，建筑面积72.42m2，为单层钢筋混凝土框架结构。 货运大门：位于厂区西侧中部，建筑面积为40.10m2，为单层钢筋混凝土框架结构。. 公用工程; 供水; 项目新鲜水用水由市政自来水管网提供；去离子水来源于华能去离子水供给管网. 供电; 供电电源由厂外10kV市政电网架空线引入厂区内公辅区110kv配电站，经配电后用于生产生活所需。 公辅区110kv配电站位于厂区南部，位于综合仓库西北角，建筑面积993.84m2，为单层钢筋混凝土框架结构。. 供气; 项目天然气由厂区外市政供气管网引入厂区，经天然气调压站供给项目生产生活所需。 天然气调压站位于项目西北角，占地面积78.75m2，在设备周边设围栏，高1.8m，地面采用不发火面层。. 排水; 项目区内实行雨污分流、污污分流制。 初期雨水经收集进入沉淀池，后期洁净雨水通过切换阀切换至市政雨水管网。. 挤压车间喷淋装置废水经厂区污水管网排入TW001废水处理站预处理； 项目生活污水、地面清洁废水、实验室废水（不含废液部分）等采用隔油池、化粪池收集进行预处理； 钣金车间水切割废水、铝合金熔铸车间、挤压车间、环锻车间直接冷却废水增加回用设置，对符合水质要求的导入浊循环再利用，反之则进入TW001废水处理； 废水经预处理达标后经DW001排入市政污水管网。. 净循环水泵站、消防泵站; 位于本项目东南角，与空气压缩站相邻，总建筑面积827.72m2，一层钢筋混凝土框架结构。 设有离子水站、消防泵站、低压配电室、干式变压器室、值班室、净循环水泵站等。 室外设置地上消防水池、净循环冷水池，地下净循环热水池。. 去离子水系统; 与净循环水泵站、消防泵站合建，接入华能电厂去离子管网. 浊循环水泵站; 位于本项目东南角，与净循环水泵站相邻，总建筑面积554.22m2，一层钢筋混凝土框架结构。 设有水处理间、水泵站、控制室、泵坑等。室外设置地上浊循环冷水池、地下浊循环热水池。. 停车位; 项目设有生产用车停车位、员工车位。 生产用车停车位：设置于项目东侧，东侧货运大门的北部区域，占地面积约为3026m2（8.5m*356m）。 员工车位：设置于项目西侧，西侧货运大门的北部区域，占地面积约为2126.6m2（6.2m*295m+6.2m*48m）。. 储运工程; 原料库; 位于项目西南部，在成品库南侧，长135m，宽66m，高度8~10.15m（采用双面斜坡式屋面），总建筑面积9006.71m2，为单层钢结构（钢柱、钢梁、彩钢板围护）。 主要用于贮存项目生产原料，厂房内配套有单梁桥式起重机，设计总储量为15000t（铝锂铸锭边角料贮存量按6000t计）。. 成品库; 位于项目西侧，在铝合金熔铸车间西侧，长171m，宽66m，高度8~10.15m（采用双面斜坡式屋面），总建筑面积11399.99m2，为单层钢结构（钢柱、钢梁、彩钢板围护）。 主要用于贮存成品，但不贮存中间产品（即铝合金熔铸车间生产的铝合金铸锭），厂房内配套有单梁桥式起重机，设计储量为25000t。. 综合仓库-1; 位于本项目东南部，位于固废库西侧，长48m，宽36m，高度6~7m（采用双面斜坡式屋面），总建筑面积1768.55m2，为单层钢结构（钢柱、钢梁、彩钢板围护）。 主要用于贮存各类生产所用辅料，仓库内配有电动单梁桥式起重机，设计储量为3500t。. 综合仓库-2; 位于项目南部，在铝合金熔铸车间南侧，长144m，宽60m，高度8~10.15m（采用双面斜坡式屋面），总建筑面积8640m2，为单层钢结构（钢柱、钢梁、彩钢板围护）。 主要用于贮存成品、中间产品（即铝合金熔铸车间生产的铝合金铸锭），厂房内配套有单梁桥式起重机，设计储量为20000t。. 环保工程; 水污染防治措施; 环锻车间、挤压车间蚀洗废水：蚀洗工序产生的蚀洗废水经中和后回收再利用，不外排. 挤压车间喷淋装置废水：进入TW001废水处理站预处理；. 钣金车间水切割废水、铝合金熔铸车间、挤压车间、环锻车间直接冷却废水：增加回用设置，提高回用率，对符合水质要求的导入浊循环再利用，反之则进入TW001废水处理。. 生活污水、地面清洁废水、实验室废水：经化粪池预处理后经DW001总排口排入市政污水管网。. 食堂废水：采取隔油池、化粪池对食堂废水进行预处理；就餐产生的潲水、隔油池产生的动植物油由专业机构进行回收处置。 项目废水经预处理后经市政污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准外排，经象骨港最终汇入长江。. TW001废水处理设施：在浊循环北侧建设一座规模为480m3/d的废水处理站，处理工艺主要采取中和、絮凝、沉淀等工艺处理项目挤压车间喷淋装置废水，内设药剂暂存间。. 初期雨水经收集进入沉淀池（45m3）处理，回用于道路降尘和绿化带用水. 大气污染防治措施; 铝合金熔铸车间废气：矩形燃气熔铝炉使用天然气燃烧产生的废气，还有熔化材料、扒渣、精炼、在线处理等工序产生的废气，该部分废气分别经集气罩收集混合后，经一套熟石灰+布袋除尘设施处理达标后，经32m高排气筒（DA001排气筒）排放。. 铝合金熔铸车间铝渣处理装置废气：在对铝渣进行处理时产生的废气，经集气罩收集后，由铝合金熔铸车间的熟石灰+布袋除尘处理装置处理后，经32m高排气筒（DA001排气筒）排放。. 铝合金熔铸车间低倍检测室废气：在对铝合金样片进行酸碱腐蚀时，产生的酸碱废气经集气管道收集，由铝合金熔铸车间低倍室的酸雾处理喷淋塔处理后，经16m高排气筒（DA004）排放。. 铝锂熔铸车间废气：主要有感应炉熔化材料、扒渣、精炼等工序产生的废气，该部分废气分别经集气罩收集混合后，经喷淋除尘和塑烧板除尘器处理达标后，经20m高排气筒（DA002排气筒）排放。 少量在线处理系统废气（主要为氩气）经专用风机处理后通过15m高排气筒（DA007）排出厂房外。 铸造工序水蒸气经专用风机处理后通过6.5m高排气筒（DA008）排出厂房外. 挤压车间碱雾废气：挤压车间碱雾废气：在挤压车间蚀洗间内对模具进行蚀洗时会产生一定的碱蒸汽，经集气罩收集后通过喷淋洗涤装置进行处理，处理达标后通过20m高排气筒（DA003排气筒）排放。 模具氮化炉未被利用的氨气经配套的分解装置完全分解后在车间内排放。. 环锻车间：油压机锻造作业时，石墨润滑剂燃烧产生烟雾经集气罩+除尘后通过20m高排气筒（DA005）外排； 模具加热炉天然气燃烧后污染物经15m高排气筒（DA006）外排； 抛丸打磨房针对抛丸工序、喷砂工序、打磨工序分别配套脉冲滤筒除尘器，经处理后经一根15m高排气筒（DA009）外排。. 车间内未被收集的无组织排放的废气：加强车间通风，通过自然排风和排放扇强制排放（高度即为各车间屋顶高度），其中钣金车间激光切割设备自带过滤除尘器设施（TA007）处理后车间内排放。针对原有少量手工去钣金件毛刺，改为设备自动去毛刺，并配套布袋除尘器，处理后车间内排放. 道路扬尘：运输扬尘通过厂区地面洒水降尘和进出车辆经厂区设置的洗车槽清洗后运输。. 食堂油烟：食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高空外排。. 实验室废气：排气扇、窗户等通风. 噪声防治措施; 对噪声较高的风机，选用低噪声设备，采取安装消音器、设置于单独的风机室内等措施进行消音减噪。 对挤压机、锻造机、锯切机等生产设备进行合理布置，基础减振等措施以降低其噪声对周围环境的影响。 设计将空压机配置在单独的机房内，并安装消音器，以降低空压机设备噪声，并在机房内墙采用吸声材料贴面. 固体废物防治措施; 本项目南侧设置固废库，长36m，宽9m，建筑面积334.86m2，为单层钢筋混凝土框架结构，分割成三个房间，均设置为危废暂存间，库容存放270t危险废物。 一般固废暂存库选址变更为成品库内，库容存放180t一般固体废物。 一般固废贮存区：为固体废物间。主要收集贮存废耐火材料等一般固废，占地200m2。一般固废经暂存后或进行回用、或外售进行综合利用。 危废贮存区：为危废暂存库，分设TS001、TS002、TS003危废暂存间，每个危废暂存间占地均100m2。主要收集贮存企业产生的各类危废。危废经暂存后定期交由资质单位进行处置。. 危废收集池：在铝合金熔铸车间低倍检测室旁设置一个地下式废液收集池（7m3）. 在原料库内新增设置铝锂铸锭边角料贮存区（设计贮存量按6000t计）. 应急措施; 分区防渗措施、截污沟、液氨储罐区设置围堰等，满足少量消防废水的收纳； 较多消防废水通过与依托区域应急预案联动，依托城陵矶新港区污水处理厂建设的总有效容积为4000m3的应急池进行收纳、处理. 危废库中的用于贮存废矿物油类的危废暂存间内部设置截流沟，外部配套建设应急池. 绿化; 道路两侧及建筑周围防护绿地，绿化面积为57237.6m2，绿化占地率为15.5%。. 注：受保密要求不详细列出各生产厂房功能、设备类型等信息。 3、现有项目工艺流程及产品方案 建设单位2022年10月取得国家保密等级证书，该企业保密办及所在地保密管理部门要求不得形成扫描件等任何形式电子档，故本次环评报告不予展示。 受建设单位保密办以及相关法律要求，同时考虑到本项目生产设备、原辅料、生产工艺等均不与铝合金熔铸车间一厂产生关联，仅使用铝合金熔铸车间一厂预留空位安装2台3500t压铸岛及其相关配套设施和部分公用工程（如净循环系统），故本次评价对不涉及的铝合金熔铸车间、铝锂熔铸车间、环锻车间、钣金车间、挤压车间、抛丸打磨房的生产工艺流程及其参数均不予展示。 4、现有项目污染物达标情况 为了解企业现有项目污染物排放达标情况，本次评价引用2023年8月《湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）重大变动竣工环境保护验收监测报告》中的内容，具体如下： （1）废气 建设单位设置了DA001~DA009排气筒，其中DA007、DA008分别作为铝锂生产车间生产线的氩气、水蒸气排气筒，对其余排气筒及无组织排放监测结果如下： ①有组织废气监测结果 建设单位验收期间开展的有组织废气监测结果如下所示： 表2-9 有组织DA001废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; DA001进口; 标干流量; 118184; 130045; 122198; /; Nm3/h. 平均烟温; 151.1; 151.6; 151.3; /; ℃. 平均流速; 16.8; 18.6; 17.4; /; m/s. 含氧量; 11; 11; 11.1; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 4; 5; 5; /; mg/m3. 折算浓度; 6; 8; 8; /; mg/m3. 排放速率; 0.47; 0.65; 0.61; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 5; 5; 5; /; mg/m3. 折算浓度; 8; 9; 8; /; mg/m3. 排放速率; 0.6; 0.73; 0.62; /; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 10.8; 10.3; 9.9; /; mg/m3. 排放速率; 1.28; 1.34; 1.21; /; kg/h. 氯化氢; 实测浓度; 2.03; 1.86; 2.02; /; mg/m3. 排放速率; 0.24; 0.24; 0.25; /; kg/h. 镍及其化合物; 实测浓度; 9.68×10-2; 9.38×10-2; 9.66×10-2; /; mg/m3. 排放速率; 0.011; 0.012; 0.012; /; kg/h. DA001出口; 标干流量; 114879; 117353; 113552; /; Nm3/h. 平均烟温; 149; 149.5; 149.8; /; ℃. 平均流速; 11.4; 11.6; 11.3; /; m/s. 含氧量; 10.3; 10; 10; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 3; 4; 4; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 6; 6; 100; mg/m3. 排放速率; 0.34; 0.47; 0.45; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 3（ND）; 3（ND）; 3（ND）; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 4; 3（ND）; 240; mg/m3. 排放速率; 0.29; 0.3; 0.17; 0.385; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 2.6; 3; 2.6; 30; mg/m3. 排放速率; 0.3; 0.35; 0.3; /; kg/h. 氯化氢; 实测浓度; 1.1; 0.961; 1.22; 100; mg/m3. 排放速率; 0.13; 0.11; 0.14; 1.64; kg/h. 镍及其化合物; 实测浓度; 3.07×10-2; 3.03×10-2; 3.15×10-2; 4.3; mg/m3. 排放速率; 0.004; 0.004; 0.004; 1.004; kg/h. 5月31日; DA001进口; 标干流量; 112290; 125552; 123467; /; Nm3/h. 平均烟温; 152.4; 152; 152.6; /; ℃. 平均流速; 16; 17.9; 17.6; /; m/s. 含氧量; 10.5; 10.5; 10.6; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 6; 6; 5; /; mg/m3. 折算浓度; 10; 10; 8; /; mg/m3. 排放速率; 0.67; 0.75; 0.62; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 5; 6; 7; /; mg/m3. 折算浓度; 9; 10; 12; /; mg/m3. 排放速率; 0.63; 0.83; 0.88; /; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 10.7; 9.1; 8.7; /; mg/m3. 排放速率; 1.2; 1.14; 1.07; /; kg/h. 氯化氢; 实测浓度; 2.16; 2.4; 1.9; /; mg/m3. 排放速率; 0.24; 0.3; 0.23; /; kg/h. 镍及其化合物; 实测浓度; 7.87×10-2; 7.14×10-2; 7.23×10-2; /; mg/m3. 排放速率; 0.009; 0.009; 0.009; /; kg/h. DA001出口; 标干流量; 110032; 112234; 114018; /; Nm3/h. 平均烟温; 149.2; 149; 149.5; /; ℃. 平均流速; 10.9; 11.1; 11.3; /; m/s. 含氧量; 11.3; 11.3; 11; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 3（ND）; 3; 3; /; mg/m3. 折算浓度; 3; 5; 5; 100; mg/m3. 排放速率; 0.22; 0.34; 0.34; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 3（ND）; 3（ND）; 3（ND）; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 3（ND）; 3（ND）; 240; mg/m3. 排放速率; 0.28; 0.17; 0.17; 0.385; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 2.1; 2.6; 3.1; 30; mg/m3. 排放速率; 0.23; 0.29; 0.35; /; kg/h. 氯化氢; 实测浓度; 0.954; 0.83; 1.08; 100; mg/m3. 排放速率; 0.1; 0.09; 0.12; 1.64; kg/h. 镍及其化合物; 实测浓度; 3.18×10-2; 3.09×10-2; 3.09×10-2; 4.3; mg/m3. 排放速率; 0.003; 0.003; 0.004; 1.004; kg/h. 表2-10 有组织DA002废气监测结果 监测地点; 监测项目; 计量单位; 7月21日 检测结果. 9:56-10:16; 10:21-10:41; 10:48-11:08. DA002除尘器进口; 标干烟气流量; Nm3/h; 15603; 14586; 14724. 颗粒物; 实际浓度; mg/m3; 25.8; 31.4; 24.9. 平均值; mg/m3; 27.4. 排放速率; kg/h; 0.40; 0.46; 0.37. DA002除尘器出口; 标干烟气流量; Nm3/h; 14625; 14814; 14470; 标准限值. 颗粒物; 实际浓度; mg/m3; 5.87; 5.83; 6.12; 30. 平均值; mg/m3; 5.94. 排放速率; kg/h; 0.09; 0.09; 0.09. 监测地点; 监测项目; 计量单位; 7月22日 检测结果. 9:44-10:04; 10:08-10:28; 10:32-10:52. DA002除尘器进口; 标干烟气流量; Nm3/h; 17351; 15902; 15988. 颗粒物; 实际浓度; mg/m3; 26.7; 24.3; 25.0. 平均值; mg/m3; 25.3. 排放速率; kg/h; 0.46; 0.39; 0.40. DA002除尘器出口; 标干烟气流量; Nm3/h; 14984; 14262; 13962; 标准限值. 颗粒物; 实际浓度; mg/m3; 5.87; 5.83; 6.12; 30. 平均值; mg/m3; 5.94. 排放速率; kg/h; 0.09; 0.08; 0.09. 表2-11 有组织DA003废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; DA003进口; 标干流量; 15137; 16291; 16166; /; Nm3/h. 平均烟温; 28.9; 28.5; 28.7; /; ℃. 平均流速; 38.3; 41.1; 40.8; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 28.3; 26.6; 26.5; /; mg/m3. 排放速率; 0.43; 0.43; 0.43; /; kg/h. DA003出口; 标干流量; 14226; 14494; 14400; /; Nm3/h. 平均烟温; 28.8; 28.5; 28.9; /; ℃. 平均流速; 35.9; 36.5; 36.3; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 6.2; 5.7; 5.7; 10; mg/m3. 排放速率; 0.09; 0.08; 0.08; /; kg/h. 5月31日; DA003进口; 标干流量; 15180; 16436; 15650; /; Nm3/h. 平均烟温; 28.1; 28.3; 28.4; /; ℃. 平均流速; 38.2; 41.4; 39.5; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 29.5; 27.5; 29.3; /; mg/m3. 排放速率; 0.45; 0.45; 0.46; /; kg/h. DA003出口; 标干流量; 14438; 14419; 14609; /; Nm3/h. 平均烟温; 29.5; 29.3; 29; /; ℃. 平均流速; 36.5; 36.5; 36.9; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 5.7; 5.7; 5.7; 10; mg/m3. 排放速率; 0.08; 0.08; 0.08; /; kg/h. 表2-12 有组织DA004废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; DA004进口; 标干流量; 5120; 5592; 5479; /; Nm3/h. 平均烟温; 29.2; 29.3; 29.5; /; ℃. 平均流速; 13; 14.2; 13.9; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 17.8; 21.5; 22.2; /; mg/m3. 排放速率; 0.09; 0.12; 0.12; /; kg/h. DA004出口; 标干流量; 5034; 4957; 5077; /; Nm3/h. 平均烟温; 27.6; 27.8; 28; /; ℃. 平均流速; 13.9; 13.7; 14; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 4.9; 5.0; 4.9; 10; mg/m3. 排放速率; 0.02; 0.02; 0.02; /; kg/h. 5月31日; DA004进口; 标干流量; 5088; 5724; 5396; /; Nm3/h. 平均烟温; 30.1; 30.3; 29.9; /; ℃. 平均流速; 13; 14.6; 13.7; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 56.9; 51.2; 54.6; /; mg/m3. 排放速率; 0.29; 0.29; 0.29; /; kg/h. DA004出口; 标干流量; 4973; 5070; 5062; /; Nm3/h. 平均烟温; 27.9; 28.1; 28; /; ℃. 平均流速; 13.7; 14; 14; /; m/s. 碱雾; 实测浓度; 5.2; 4.9; 5.0; 10; mg/m3. 排放速率; 0.03; 0.02; 0.03; /; kg/h. 表2-13 有组织DA005废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; DA005进口; 标干流量; 11521; 12550; 12429; /; Nm3/h. 平均烟温; 139.6; 139.4; 140.1; /; ℃. 平均流速; 17.7; 19.3; 19.2; /; m/s. 含氧量; 10.7; 10.7; 10.6; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 6; 6; 5; /; mg/m3. 折算浓度; 10; 10; 8; /; mg/m3. 排放速率; 0.07; 0.08; 0.06; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 9; 10; 9; /; mg/m3. 折算浓度; 16; 17; 16; /; mg/m3. 排放速率; 0.11; 0.13; 0.12; /; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 109; 102; 110; /; mg/m3. 排放速率; 1.26; 1.28; 1.37; /; kg/h. DA005出口; 标干流量; 11291; 11367; 11908; /; Nm3/h. 平均烟温; 129; 129.3; 129.9; /; ℃. 平均流速; 14.4; 14.6; 15.3; /; m/s. 含氧量; 10; 10; 10; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 3; 3（ND）; 3; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 3; 4; 100; mg/m3. 排放速率; 0.03; 0.02; 0.04; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 3; 3（ND）; 3; /; mg/m3. 折算浓度; 5; 3（ND）; 5; 240; mg/m3. 排放速率; 0.04; 0.02; 0.04; 0.385; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 25.7; 26.2; 27.4; 30; mg/m3. 排放速率; 0.29; 0.3; 0.33; /; kg/h. 5月31日; DA005进口; 标干流量; 11708; 13040; 12304; /; Nm3/h. 平均烟温; 138; 138.5; 138.7; /; ℃. 平均流速; 18; 20; 18.9; /; m/s. 含氧量; 11; 11.1; 11; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 5; 4; 4; /; mg/m3. 折算浓度; 8; 7; 6; /; mg/m3. 排放速率; 0.06; 0.05; 0.05; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 9; 8; 8; /; mg/m3. 折算浓度; 16; 15; 15; /; mg/m3. 排放速率; 0.11; 0.11; 0.11; /; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 101; 111; 106; /; mg/m3. 排放速率; 1.18; 1.45; 1.3; /; kg/h. DA005出口; 标干流量; 11426; 11609; 11500; /; Nm3/h. 平均烟温; 130.7; 130.9; 130.5; /; ℃. 平均流速; 16; 16.2; 16; /; m/s. 含氧量; 9.6; 9.3; 9.3; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 3; 3; 4; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 4; 5; 100; mg/m3. 排放速率; 0.03; 0.03; 0.05; /; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 3（ND）; 3（ND）; 3（ND）; /; mg/m3. 折算浓度; 3; 3; 3（ND）; 240; mg/m3. 排放速率; 0.03; 0.03; 0.02; 0.385; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 21.8; 20.5; 22.1; 30; mg/m3. 排放速率; 0.25; 0.24; 0.25; /; kg/h. 表2-14 有组织DA006废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; DA006出口; 标干流量; 17426; 17841; 17664; /; Nm3/h. 平均烟温; 79.2; 79.5; 79.6; /; ℃. 平均流速; 25; 25.7; 25.4; /; m/s. 含氧量; 10.3; 10.2; 10; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 3; 3; 3; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 4; 4; 550; mg/m3. 排放速率; 0.05; 0.05; 0.05; 1.3; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 3（ND）; 3（ND）; 3（ND）; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 4; 3（ND）; 240; mg/m3. 排放速率; 0.04; 0.05; 0.03; 0.385; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 6.2; 5.4; 6.7; 120; mg/m3. 排放速率; 0.11; 0.1; 0.12; 1.75; kg/h. 5月31日; DA006出口; 标干流量; 17569; 17443; 17586; /; Nm3/h. 平均烟温; 79.5; 79.3; 79; /; ℃. 平均流速; 25.2; 25; 25.2; /; m/s. 含氧量; 10; 10; 10; /; %. 二氧化硫; 实测浓度; 3; 4; 3; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 6; 4; 550; mg/m3. 排放速率; 0.05; 0.07; 0.05; 1.3; kg/h. 氮氧化物; 实测浓度; 3（ND）; 3（ND）; 3（ND）; /; mg/m3. 折算浓度; 4; 4; 3; 240; mg/m3. 排放速率; 0.04; 0.04; 0.03; 0.385; kg/h. 颗粒物; 实测浓度; 4.9; 5.5; 4.3; 120; mg/m3. 排放速率; 0.09; 0.1; 0.08; 1.75; kg/h. 表2-15 有组织DA009废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; DA009出口; 标干流量; 32800; 34724; 32070; /; Nm3/h. 平均烟温; 49.5; 49.8; 49.2; /; ℃. 平均流速; 7.9; 8.4; 7.7; /; m/s. 颗粒物; 实测浓度; 3.2; 3.4; 2.9; 120; mg/m3. 排放速率; 0.1; 0.12; 0.09; 1.75; kg/h. 5月31日; DA009出口; 标干流量; 31981; 31898; 33504; /; Nm3/h. 平均烟温; 49.9; 49.7; 49.5; /; ℃. 平均流速; 7.7; 7.7; 8.1; /; m/s. 颗粒物; 实测浓度; 3; 2.2; 2.5; 120; mg/m3. 排放速率; 0.1; 0.07; 0.08; 1.75; kg/h. 表2-16 食堂油烟废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 5月30日; G5食堂; 标干流量; 27013; 29809; 28600; 28668; 30996; /; Nm3/h. 平均烟温; 40.0; 40.2; 40.1; 40.5; 39.8; /; ℃. 平均流速; 4.6; 5.0; 4.8; 4.9; 5.2; /; m/s. 油烟; 0.71; 0.73; 0.79; 0.84; 0.77; 2.0; mg/m3. 5月31日; G5食堂; 标干流量; 23704; 25566; 26626; 27160; 25494; /; Nm3/h. 平均烟温; 41.2; 41.4; 41.5; 41.6; 41.0; /; ℃. 平均流速; 4.0; 4.4; 4.5; 4.6; 4.3; /; m/s. 油烟; 0.74; 0.83; 0.83; 0.82; 0.82; 2.0; mg/m3. 由上表可见，建设单位有组织排放污染物均可满足相关标准排放限值要求。 ②无组织排放 建设单位验收期间开展的无组织废气监测结果如下所示： 表2-17 无组织废气现场监测参数 采样 时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 5月30日; 厂界上风向2m-50mG1; 二氧化硫; 0.020; 0.017; 0.024; 0.40; mg/m3. 氮氧化物; 0.051; 0.046; 0.056; 0.12; mg/m3. 粉尘; 0.268; 0.284; 0.251; 1.0; mg/m3. 镍及其化合物; 1.27×10-3; 1.28×10-3; 1.28×10-3; 0.040; mg/m3. 氯化氢; 0.032; 0.028; 0.028; 0.20; mg/m3. 硫化氢; 0.006; 0.010; 0.009; 0.10; mg/m3. 氨; 0.08; 0.10; 0.09; 2.0; mg/m3. 厂界下风向2m-50mG2; 二氧化硫; 0.031; 0.034; 0.037; 0.40; mg/m3. 氮氧化物; 0.082; 0.077; 0.072; 0.12; mg/m3. 粉尘; 0.485; 0.468; 0.451; 1.0; mg/m3. 镍及其化合物; 1.97×10-3; 1.95×10-3; 1.97×10-3; 0.040; mg/m3. 氯化氢; 0.042; 0.043; 0.055; 0.20; mg/m3. 硫化氢; 0.016; 0.017; 0.024; 0.10; mg/m3. 氨; 0.18; 0.18; 0.19; 2.0; mg/m3. 铝合金熔铸 车间G3; 颗粒物; 0.753; 0.787; 0.803; 5.0; mg/m3. 铝锂车间外（厂区内）G4; 颗粒物; 0.535; 0.601; 0.635; 5.0; mg/m3. 5月31日; 厂界上风向2m-50mG1; 二氧化硫; 0.019; 0.026; 0.014; 0.40; mg/m3. 氮氧化物; 0.035; 0.046; 0.040; 0.12; mg/m3. 粉尘; 0.234; 0.201; 0.217; 1.0; mg/m3. 镍及其化合物; 1.22×10-3; 1.23×10-3; 1.22×10-3; 0.040; mg/m3. 氯化氢; 0.026; 0.020; 0.021; 0.20; mg/m3. 硫化氢; 0.011; 0.009; 0.007; 0.10; mg/m3. 氨; 0.10; 0.10; 0.08; 2.0; mg/m3. 厂界下风向2m-50mG2; 二氧化硫; 0.039; 0.042; 0.032; 0.40; mg/m3. 氮氧化物; 0.072; 0.067; 0.061; 0.12; mg/m3. 粉尘; 0.384; 0.401; 0.418; 1.0; mg/m3. 镍及其化合物; 1.94×10-3; 1.94×10-3; 1.97×10-3; 0.040; mg/m3. 氯化氢; 0.049; 0.041; 0.043; 0.20; mg/m3. 硫化氢; 0.021; 0.022; 0.018; 0.10; mg/m3. 氨; 0.20; 0.20; 0.22; 2.0; mg/m3. 铝合金熔铸 车间G3; 颗粒物; 0.819; 0.752; 0.835; 5.0; mg/m3. 铝锂车间外（厂区内）G4; 颗粒物; 0.586; 0.669; 0.636; 5.0; mg/m3. 由上表可见，建设单位无组织排放的相关污染物均可满足厂界和厂区内厂房外监控点的无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 现有项目废水经预处理后通过企业总排口DW001排入市政污水管网，其总排口检测结果如下： 表2-18 废水总排口DW001监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 5月30日; 厂区废水总排（DW001）; pH值; 6.9; 6.8; 6.8; 6.7; 6-9; 无量纲. 温度; 15.0; 15.8; 15.1; 14.8; /; ℃. 流量; 3.5; 4.0; 3.9; 4.2; /; L/s. 化学需氧量; 20; 27; 30; 26; 500; mg/L. 五日生化需氧量; 11.3; 16.6; 15.4; 15.8; 300; mg/L. 氨氮; 0.392; 0.396; 0.432; 0.415; 45; mg/L. 总氮; 0.86; 0.93; 0.86; 0.83; 70; mg/L. 总磷; 0.24; 0.23; 0.24; 0.27; 8.0; mg/L. 悬浮物; 17; 21; 18; 19; 400; mg/L. 动植物油; 5.68; 6.73; 6.54; 6.12; 100; mg/L. 石油类; 1.44; 1.87; 1.63; 1.56; 15; mg/L. 厂区废水总排（DW001）; pH值; 6.7; 6.8; 6.6; 6.9; 6-9; 无量纲. 温度; 14.5; 14.0; 14.0; 14.1; /; ℃. 流量; 4.3; 3.8; 4.1; 4.2; /; L/s. 化学需氧量; 29; 22; 32; 33; 500; mg/L. 五日生化需氧量; 16.9; 13.3; 17.8; 17.5; 300; mg/L. 氨氮; 0.385; 0.399; 0.421; 0.390; 45; mg/L. 总氮; 0.80; 0.91; 0.84; 0.81; 70; mg/L. 总磷; 0.26; 0.23; 0.24; 0.22; 8.0; mg/L. 悬浮物; 16; 15; 19; 20; 400; mg/L. 动植物油; 6.47; 6.92; 7.16; 5.88; 100; mg/L. 石油类; 1.67; 1.92; 1.84; 1.71; 15; mg/L. 由上表可知，建设单位外排废水中各污染物浓度满足排放标准要求。 （3）噪声 建设单位在验收期间厂界噪声检测结果见表2-19。 表2-19 厂界噪声检测结果 单位dB（A） 采样时间; 采样点位; 检测结果dB（A）. 昼间; 参考限值; 夜间; 参考限值. 5月30日; N1; 54; 70; 44; 55. N2; 56; 65; 45; 55. N3; 57; 47. N4; 55; 70; 45; 55. 5月31日; N1; 53; 70; 42; 55. 46; N2; 54; 65; 45; 55. N3; 57; 46. N4; 56; 70; 47; 55. 注：N2、N3执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，N1、N4执行4类标准。 由上表可知，建设单位厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准限制要求。 （4）固废 公司已建设有一座危废库合计面积为300m2的危废暂存间（共设置三间100m2）和200m2的一般固废暂存间，经对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023），能够满足相关规范要求，其中2处危废暂存间作为铝灰渣及二次灰渣贮存，1处危废暂存间作为其他类危废贮存，且已设置相关隔断措施。公司产生的危险废物依据属性和资质单位处置能力分别交由资质单位广西锋华环保科技有限公司、湖南久和环保科技有限公司、湖南瀚洋环保科技有限公司、远大(湖南)再生燃油股份有限公司等资质单位进行无害化处理；生活垃圾交由港区环卫部门定期清运。 根据现场勘查，公司内未发生固废随意倾倒、危废泄漏等违法事故。 综上分析可知，建设单位现有工程能够做到达标排放。 5、现有项目工程污染物实际排放总量核算 由于镁合金180吨加工项目实际处于停止状态，因此不纳入实际排污总量核算。 （1）现有工程实际排放总量核算 ①废水总量分析 根据验收期间对企业排水调查，现有项目每天排放废水量约350.084m3/d，现有项目废水经污水处理厂深度处理后达标排放，计算废水主要污染物排放总量按达标排放最大限值计算，化学需氧量=354天/年*350.084吨/天*50mg/L=6.1965吨/年、氨氮=354天/年*350.084吨/天*5mg/L=0.6197吨/年。可知均小于废水总量控制指标。 若按满负荷计算（按各生产车间生产负荷均值89.57%计），则企业废水化学需氧量和氨氮排放量分别为：化学需氧量=354天/年*390.85吨/天*50mg/L=6.9180吨/年、氨氮=354天/年*390.85吨/天*5mg/L=0.6918吨/年。 ②废气总量分析 全年排放总量依据实测的二氧化硫、氮氧化物排放速率均值计算，排放时间依据企业生产工艺及废气实际产生实际进行统计， 二氧化硫排放速率：DA001：0.36kg/h；DA005：0.0533kg/h；DA006：0.0333kg/h。 氮氧化物排放速率：DA001：0.23kg/h；DA005：0.0383kg/h；DA006：0.03kg/h。 企业受订单影响，现有工程验收监测期间实际为两台35t矩形燃气熔铝炉同时作业，但原定作业规律未发生变化，仅增加当班作业台数，在此种作业条件下，铝合金熔铸车间实际生产时间为3520h（产能不超过设计量）。 环锻车间模锻工序（DA005）验收期间平均作业时间为2.2h，年运行时间260d/a，则实际运行时间572h/a；模具加热工序（DA006）为15.7h，年运行时间260d/a，则实际运行时间4082h/a。 经计算二氧化硫全年排放量约为： 0.36kg/h*3520h/a+0.0533kg/h*572h/a+0.0333kg/h*4082h/a=1.4336t/a＜1.5t/a的总量指标要求。 经计算氮氧化物全年排放量约为： 0.23kg/h*3520h/a+0.03833kg/h*572h/a+0.03kg/h*4082h/a=0.9540t/a＜11.5t/a的总量指标要求。 铝合金熔铸车间熔炉需确保生产安全，本次验收期间熔炉装载量已是最大装载量（若超出存在安全隐患），因此铝合金熔铸车间排放统计的二氧化硫、氮氧化物按满负荷计；环锻车间模锻工序和模具加热工序，折算为满负荷（产能负荷为87.50%），则二氧化硫、氮氧化物实际排放量分别为1.4574t/a、0.9746t/a。 （2）现有工程环评许可排放量 现有工程许可排放量情况具体如下： 表2-20 现有项目排污情况一览表 类别; 污染物; 许可排放量（t/a）. 废气; 二氧化硫; 1.4967. 氮氧化物; 11.4613. 颗粒物; 2.3562. 锰及其化合物; 0.00100575. 镍及其化合物; 0.0017523. 铬及其化合物; 0.00088263. 铜及其化合物; 0.01235262. 碱雾; 0.227. NH3; 0.0017. H2S; 0.00008. HCL; 0.0093. 废水; 废水量; 140244.128. COD; 7.0122. BOD5; 1.4024. SS; 1.4024. 氨氮; 0.7012. 动植物油类; 0.1402. 石油类; 0.1402. 固废; 生活垃圾; 123.9. 废矿物油、乳液桶、含油抹布; 2.06. 废矿物油; 24.69. 废乳液; 4.197. 含油浮渣和污泥; 91.7568（含水率60%）. 浮油; 4.1111. 灰渣、残渣; 浊循环过滤残渣; 0.3389. 铝灰渣及二次铝灰渣; 734.3748. 蚀洗槽铝残渣; 5.9351. 废边角料; 机加工工序（不含铝锂车间）; 6591.195. 机加工工序（铝锂车间）; 526.638. 除尘收集的粉尘; 危险废物（代码：321-034-48）; 94.5396. 一般固废; 2.6372. 废包装材料; 11.7264. 废模具; 310.1. 废耐火材料; 48. 废CFF过滤板; 8028块/a. 餐厨垃圾及废动植物油; 19.7992. 实验室废液; 11.328. 废催化剂（铁触媒）; 0.5. 废钢丸、废砂; 15. 泥饼; 62.658. 泥沙沉渣; 0.0444. 6、中创空天厂区存在的环境问题 （1）根据企业现场勘察和调阅相关资料，现有工程的危废暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）中提出的建设要求，相关废气排气筒已建设相关采样平台，已开展例行监测，环保设施运行良好，废水和废气经处理后能够做到达标排放。根据对建设单位现有工程项目的梳理发现，《年加工镁合金180吨扩建项目》实际处于停止阶段（该项目利用现有挤压车间设备，无新增设备用地等），既未开展验收，也未提出明确的项目中止，本次评价要求对项目实际情况进行界定，若项目保留且未来开展生产，则依据相关环境管理要求开展环保手续。 （2）根据对项目现场勘查，本项目实际已有相关生产设备进入厂区，并有相关生产设备正在安装过程，属于“未批先建”情形，本次评价要求建设单位立即停止相关建设活动，并积极配合相关部门调查取证和开展本次环境影响评价工作。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）达标区判定 为了解项目所在区域环境空气质量状况，本次评价大气环境质量现状调查资料引用生态环境主管部门已公布的2024年岳阳市城区常规自动空气监测点年均监测值的数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。环境空气质量数据见下表。 区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 2024年岳阳市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m³); 标准值/(μg/m³); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. CO; 95位百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 148; 160; 92.5; 达标. 项目所在区域为二类空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据上表中对岳阳市城区空气质量统计结果分析可知，本项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目区域空气环境其他污染因子现状，本次评价引用建设单位委托湖南湘健环保科技有限公司开展的TSP、NOx历史监测数据，监测时间为2025年6月16日～6月21日。本项目引用的历史数据属于项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此引用数据有效。 ①监测点布设：共设1个大气监测点位，具体见下表3-2 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1; 113.190238; 29.458873; TSP、NOx; 3d（测24h均值）; 中创空天厂区西南向; 2811. 临港高新产业园区西南向; 1181. ②评价标准：TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中限值标准； ③监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1; 113.190238; 29.458873; TSP; 日均值; 300; 72~79; 26.3%; 0; 达标. NOx; 100; 15~18; 18%; 0; 达标. 根据监测结果表明，项目所在区域的环境空气中TSP、NOx的历史监测结果能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中限值标准要求。 - 地表水环境 2024年岳阳市地表水水质总体为良，水环境质量整体状况稳定，局部水域水质有所改善。Ⅰ至Ⅲ类水质比例为84.0%；Ⅳ类水质比例为16.0%；无Ⅴ类及以上水质。 （1）饮用水源地水质状况 城市集中式饮用水源地金凤水库水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质为优。 （2）主要江河水质状况 2024年，38个全市江河考核断面中，Ⅰ至Ⅲ类水质断面38个，占比100%。 2024年长江干流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。 湘江干、支流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。 环洞庭湖河流水质状况总体为优。Ⅰ～Ⅲ类水质断面28个，占比100%。其中汨罗江水质总体为优，10个控制断面水质均达到Ⅱ类；新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到Ⅱ类；藕池河东支岳阳段水质总体为优，4个控制断面水质均达到或优于Ⅲ类；华容河水质总体为良，2个控制断面水质均达到或优于Ⅲ类；其他水体（资江洪道、坦渡河和源潭河）3个控制断面水质均达到Ⅱ类。 （3）岳阳洞庭湖水质 2024年，岳阳洞庭湖湖体整体水质为轻度污染（Ⅳ类），7个断面均为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。 岳阳洞庭湖湖体总体处于中营养水平，7个断面中有6个断面为中营养状态，1个断面（洞庭湖出口）为轻度富营养状态。洞庭湖水质综合评价达到考核要求，岳阳洞庭湖总磷浓度均值为0.062mg/l。 （4）洞庭湖内湖水质 2024年，洞庭湖内湖总体水质为良。岳阳洞庭湖内湖5个控制断面中有4个断面为Ⅲ类水质，1个断面（华容东湖）为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。洞庭湖内湖5个断面中有2个断面属中营养状态，3个断面为轻度富营养状态。 - 3、声环境质量现状 经现场勘察，本项目50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境质量 项目所在区域位于湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地内和湖南城陵矶临港高新产业园已建厂房，属于已取得规划及其规划环评批复的湖南城陵矶临港产业新区，产业基地内主要植被为人工绿化地。评价区域内生态环境受人为影响，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性较低，无珍稀动物。 5、土壤、地下水环境质量 本项目拟建区域均已硬化，且无地下生产设施，不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展现状检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目大气环境保护目标详见下表。 表3-4 项目周边环境空气保护目标一览表 厂区; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离m. X; Y. 中创空天厂区; 安置小区（停建）; 113°12′7.40546″; 29°28′52.04250″; 居民; /; 二类区; 南; 57~223. 松阳湖小区; 113°12′5.12665″; 29°29′4.71111″; 约2000人; 西; 79~135. 今创新港首府; 113°11′58.17437″; 29°28′57.72020″; 约2500人; 西; 121~458. 长形咀居民点-1; 113°12′34.71249″; 29°28′48.45049″; 10人; 东; 360~413. 长形咀居民点-2; 113°12′33.97864″; 29°28′40.22362″; 9人; 东南; 456~500. 三五一七公租房（未投入使用）; 113°12′49.04193″; 29°29′12.35863″; /; 东; 350~434. 永济新镇保障性住房; 113°12′2.96372″; 29°29′8.80524″; 约1554; 东; 147~292. 象骨港居民点; 113°11′58.25161″; 29°29′2.04607″; 约210人; 东; 101~500. 王家屋场; 113°11′47.86181″; 29°29′3.62964″; 约67人; 东; 457~500. 临港高新产业园区; 岳阳市物流工程职业学校(新校区); 113°11′41.37301″; 29°27′58.54853″; 师生; 约1500人; 西南; 326~500. 岳阳职业技术学院自贸区现代产业学院; 师生; 约1500人; 西南; 217~451. 岳阳市城陵矶高新产业园办公楼; 113°12′15.20747″; 29°28′0.01623″; 行政办公; 500人; 东; 354~411. 滨湖村居民-1; 113°12′5.89913″; 29°27′47.92698″; 村民; 27人; 东南; 333~500. 滨湖村居民-2; 113°12′0.18280″; 29°27′52.25284″; 2人; 南; 271. 滨湖村居民-3; 113°11′51.18346″; 29°27′52.25284″; 4人; 南; 286. 滨湖村居民-4; 113°11′43.69044″; 29°27′52.48459″; 2人; 西南; 369. 表3-5 其他环境要素保护目标 厂区; 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 中创空天厂区; 地表水; 长江; 西侧; 1350; 平均流量为20300m3/s，农业、渔业用水; （GB3838-2002）III类. 象骨港; 南侧; 220; 小河，渔业用水. 临港高新产业园区; 地表水; 长江; 西侧; 2134; 平均流量为20300m3/s，农业、渔业用水. 象骨港; 北侧; 1172; 小河，渔业用水. 中创空天厂区、临港高新产业园区; 地下水环境; 厂界500米范围内无地下水集中式、分散式饮用式水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标. 生态环境; 评价范围内无珍稀、濒危等生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 1、施工期 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。 2、运营期 （1）中创空天厂区 ①有组织废气： - DA010排气筒：该排气筒废气来源于金属熔化烟尘、生物质颗粒燃烧废气、天然气燃烧废气、铝灰渣处理等工艺，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表二有色金属熔炼炉的二级标准及表4相关标准限值；其中35t熔化炉、35t保温炉涉及对多余铝水进行铸锭，根据《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1的相关注释内容，35t熔化炉（生物质颗粒）废气参照执行冲天炉标准、35t保温炉（天然气）参照执行燃气炉标准。根据上述分析，DA010排气筒废气污染物从严执行相关标准。 - DA011排气筒：该排气筒废气来源于压铸工艺废气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的二级标准。 ②无组织废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的无组织排放浓度监控限值； ③厂区内厂房外废气：执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1的标准限值。 具体各污染物执行标准及其限值如下： 表3-6 有组织废气执行标准 排气筒; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. DA010; 颗粒物; 30; 20; /; 从严执行GB16297-1996、GB9078-1996、GB39726-2020. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 240; 1.3. DA011; 颗粒物; 120; 20; 5.9; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 120; 17. 表3-7 无组织废气执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. 二氧化硫; 0.40. 氮氧化物; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-8 厂区内厂房外废气执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 5.0; GB39726-2020. 非甲烷总烃; 10（1h均值）. 30（任意一次浓度）. （2）临港高新产业园区 ①有组织废气：DA012排气筒涉及对产品表面处理（即浸渗处理），参照执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1的汽车制造排放标准。 ②无组织废气：无组织排放的颗粒物需执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准、非甲烷总烃需执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）。 ③厂区内厂房外废气：考虑到建设单位利用4栋互相临近的厂房开展生产作业，因此厂区内厂房外非甲烷总烃需《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 具体各污染物执行标准及其限值如下： 表3-9 有组织废气执行标准 排气筒; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. DA012; 非甲烷总烃; 40; 15; /; DB43/1356-2017. 表3-10 无组织废气执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 2.0; DB43/1356-2017. 颗粒物; 1.0; GB16297-1996. 表3-11 厂区内厂房外废气执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点（4栋厂房中间）; 10（1h均值）; GB 37822-2019. 30（任意一次浓度）. 二、废水排放标准 项目中创空天厂区、临港高新产业园区：项目运营期各类废水预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后，分别通过中创空天厂区现有工程总排口DW001、临港高新产业园区总排口DW002排至湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂，执行标准及具体限值详见下表。 表3-12 水污染物排放标准表 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水浓度标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 15. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标; 6-9; 500; 300; 400; /; 20. DW001总排口[1]; 6~9; 500; 300; 300; 45; 15. DW002总排口. 注[1]：与中创空天厂区现有工程总排口执行标准一致。 三、噪声排放标准 项目中创空天厂区、临港高新产业园区施工期噪声均执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准； 项目中创空天厂区项目北侧、西侧临近交通干线一侧一定距离内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、东侧和南侧执行3类标准；临港高新产业园区营运期厂界四周噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-13 噪声排放标准限值表 单位：dB(A) 级别; 限值; 单位; 标准. 昼间; 夜间. /; 70; 55; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准. 3类; 65; 55; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4类; 70; 55; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 四、固体废物标准 中创空天厂区、临港高新产业园区：一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求；生活垃圾在厂区内分类收集后，定期交由当地环卫部门清运。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水总量控制指标 本项目废水进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经象骨港汇入长江。项目中创空天厂区新增废水排放量为2749.6t/a，临港高新产业园区废水排放量为7854t/a，最终新增排放COD、氨氮约为0.3927t/a、0.0393t/a。由于不涉及对现有污染源的“以新带老”削减措施，故本次评价需新购买COD、氨氮总量指标为0.4t/a、0.1t/a。 2、废气总量控制指标 本项目建成运营后新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为5.6491t/a、11.496t/a、17.7067‬t/a，由于不涉及对现有污染源的“以新带老”削减措施，故本次评价需新购买废气总量指标二氧化硫、氮氧化物分别为5.7t/a、11.5t/a，颗粒物建议设置控制性指标17.8t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建厂房进行项目建设，无土建等施工，主要为设备安装施工，且施工期较短，产生的影响较小，因此本次评价仅对定性分析，具体如下： 1、施工废气对环境影响分析 要求水泥等粉料卸货时轻放，防止扬尘的产生，同时要求进出汽车限速，减少运输扬尘的产生。采取措施后粉尘产生量很少，对周边环境影响较小。 2、施工噪声对环境影响分析 施工期噪声是本项目施工期最主要的影响因素，工程主要噪声源为设备安装时产生的噪声。施工期主要噪声设备为电钻、电锤、手工钻等。项目在施工期采取的噪声防治措施如下： （1）要求安装人员使用电钻等工具时应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声周围辐射。 （2）要求进出汽车限速，禁止鸣笛以降低装卸料噪声及机动车的交通噪声的影响； （3）加强施工期噪声管理，减少人为噪声；加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 3、固体废弃物对环境影响分析 项目施工期安装设备过程中，拆卸下来的设备外包装材料不能随意堆放，要集中收集至垃圾箱，交由环卫部门统一清运处理，生活垃圾交由环卫部门清运。采取上述措施后，项目施工期固体废物不会对周围环境产生污染影响。 4、施工期废水对环境影响分析 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，主要通过厂区已建的化粪池进行预处理，通过市政污水管网进入污水处理厂深度处理，因此施工期废水不会对外环境再产生明显影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据对项目营运期废气产污环节分析，项目运营后废气污染物源强分析如下： 1、废气源强及收集、处理措施 （1）铝合金熔铸二厂废气 ①熔化烟尘（G1）及收集措施 因此熔化炉燃料涉及天然气和生物质颗粒，因此本次评价熔化烟尘参考《3240 有色金属合金制造行业系数手册》中反射炉铝硅合金的颗粒物产生系数，为5.78kg/t产品。项目铝合金产品按用量计，则为36015t产品/a，则50t、45t熔化炉产生的颗粒物约为208.1667t/a。年工作时间为330d/a*24h/d=7920h/a，则产生速率约为26.2837kg/h。 在压铸工序中会产生一定量的报废品，该报废品回35t熔化炉重熔，并与回收铝一起用于生产铝合金铸锭外售，根据建设单位提供的设计方案，预计产生约9200t/a的外售铝合金铸锭，则35t熔化炉产生的颗粒物约为53.176t/a。35t熔化炉主要用于报废品、回收铝的重熔铸锭，因此每炉按30t装载量需装载307炉（向上取整），每次熔化时间6~8h（按7h计），则全年工作时间为2149h/a，则产生速率约为24.7445kg/h。 根据上述，熔化烟尘（G1）合计产生量约为261.3427t/a，最大粉尘产生速率为51.0282kg/h（各工序同时生产）。 收集措施：为确保在熔融混配过程中隔绝氧气对金属的氧化作用，因此采用氮气作为保护气体，同时整个设备需处于密闭状态（若有泄漏可能导致整炉料报废），熔化烟尘通过熔化炉顶部的排气装置进行密闭式收集，并通过引风机导入TA010废气处理系统处理，其收集效率按100%计。 ②生物质颗粒燃烧废气（G2）及收集措施 根据建设单位提供的能源评估报告，项目预计使用生物质颗粒约为16000t/a，年燃烧时间按330d/a*24h/d=7920h/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉（层燃炉），则废气污染物产排污系数下表： 表4-1 生物质燃烧废气污染物产污系数表 污染物名称; 单位; 产污系数; 备注. 烟气量; 标m3/t-原料; 6240. 烟尘; kg/t-原料; 0.5. SO2; kg/t-原料; 17S（0.34）. NOx; kg/t-原料; 1.02*（1-30%）; 低氮燃烧. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。根据生物质颗粒成分分析报告（详见附件7），全硫含量为0.02%，则S=0.02。 表4-2 生物质燃烧废气排放情况一览表 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率（kg/h）. 烟气量; 99840000（标m3/a）; 12606.06m3/h. 烟尘; 8; 1.0101. SO2; 5.44; 0.6869. NOx; 11.424; 1.4424. 注：年工作时间按45t、50t熔化炉运行时间计（7920h/a）。 收集措施：生物质颗粒在熔化炉专用燃烧室内进行燃烧，燃烧废气通过燃烧室内顶部收集，其投加生物质颗粒为自动投加，通过专用风机进行鼓风，本次评价从严考虑，收集效率按90%计。 ③天然气燃烧废气（G3）及收集措施 根据建设单位提供的能源评估报告，项目预计使用天然气约为30万m3/a，年工作时间按35t保温炉作业时间计，按30t装载量计算，则预计需1201炉（向上取整），每炉保温0.5h，则预计工作时长为600.5h/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-天然气工业锅炉，其中颗粒物参考《环境保护实用数据手册》（P69）表2-63产生系数计算，产生系数为2.4kg/万m3。则废气污染物产排污系数下表： 表4-3 天然气燃烧废气污染物产污系数表 污染物名称; 单位; 产污系数; 备注. 烟气量; 标m3/万m3-原料; 107753. 烟尘; kg/万m3-原料; 2.4. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S（2）. NOx; kg/万m3-原料; 6.97; 低氮燃烧-国内领先. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）参照《天然气》（GB17820-2018）表1标准，考虑到项目处于属于已取得规划及其规划环评批复的湖南城陵矶临港产业新区，属于工业园区，因此含硫量参照表1二类标准，取值100。 表4-4 天然气燃烧废气排放情况一览表 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率（kg/h）. 烟气量; 3232590（标m3/a）; 5383.16m3/h. 烟尘; 0.06; 0.1199. SO2; 0.2091; 0.0999. NOx; 0.072; 0.0348. 收集措施：天然气在熔化炉专用燃烧室内进行燃烧，燃烧废气通过燃烧室内顶部收集，天然气为管道天然气，通过专用风机进行鼓风，本次评价从严考虑，收集效率按95%计。 ④铝灰渣处理粉尘（G4）及收集措施 根据建设单位提供的资料，在浇包（铝水包）进行铸锭或转移至压铸工序时，需要将表面的氧化物（氧化铝、氧化硅等）扒除，会产生一定量的铝渣，该部分铝渣含铝量≥90%，具备较高的回收价值，因此经立式搅拌机、冷灰桶等工序进行回收铝，最终形成铸锭外售。 目前尚无相关扒渣产物系数，因此采用建设单位现有工程数据，其扒渣量约为熔炼量36015t/a的1~5%（本次评价取均值3%），预计约为1080.45t/a，参考《环境保护实用手册》中“表2-97第二次铝加工业颗粒物排放系数（kg/t加工金属）的废铝处理炉”可知，粉尘产生系数约为14.6kg/t，粉尘产生量约为15.7746t/a。根据建设单位提供的资料显示，铝灰渣处理能力约为7.5t/h，预计处理时间约为144.06h/a，则产生速率约为109.5002kg/h。 收集措施：本次评价要求铝灰渣处理过程中的各个设备或工序采用密闭式收集，并在设备内形成微负压，不得进行敞口作业。采用此种集气方式后废气收集效率按90%计。 图4-1 集气罩示意图 ⑤源强统计分析 根据上述分析，若各工序同时运行时，则废气最大源强情形如下： 表4-5 源强最大情形统计分析表 污染物名称; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 被收集情况; 无组织排放速率kg/h; 无组织排放量t/a. 收集量 t/a; 收集速率kg/h. 颗粒物; 285.1773; 161.6584; 282.7968; 150.6014; 11.057; 2.3805. SO2; 5.6491; 0.7868; 5.0946; 0.7131; 0.0737; 0.5545. NOx; 11.496; 1.4772; 10.35; 1.3313; 0.1459; 1.146. 被收集废气采用烟气冷却+多管重力除尘+布袋除尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生物质层燃炉多管旋风除尘效率70%、袋式除尘器除尘效率99.7%，则最终除尘效率约为99.91%。建设单位拟配套21万m3/h风机，高度为20m、内径为2.5m的排气筒，则DA010排气筒最大排放情况如下表述： 表4-6 DA010排气筒最大情形统计分析表 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 备注. 颗粒物; 0.1355; 0.2545; 0.65. SO2; 0.7131; 5.0946; 39.64; 考虑到需折算含氧量，因此按燃料燃烧产生废气量核算. NOx; 1.3313; 10.3500; 74.01. 根据上述分析，在各生产工序同时生产时DA010排气筒能够满足相关排放标准限值要求。 （2）铝合金熔铸一厂废气 ①压铸工艺（G5） 项目压铸过程使用喷雾机器人在模具内喷涂脱模剂，再将熔化金属液加入压铸机内进行重力压铸，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”中铸造工段，采用金属液、脱模剂为原料进行重力浇注过程中，压铸工艺过程颗粒物产生系数取0.247kg/t产品，同时考虑脱模剂（水性）含有可挥发有机成分，会形成挥发性有机废气，同时参考采用涂料进行有色金属浇注压铸过程的挥发性有机物产生系数取0.12kg/t产品。 压铸量按熔炼量减去扒渣量、铸锭量、粉尘产生量计算，则为36015-1080.45-9200-261.3427=25473.2073‬t/a计，则压铸脱模废气中颗粒物产生量为6.2919t/a、VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量为3.0568t/a，压铸脱模工序与熔化炉保温过程同步运行（按每天24h计），全年运行时间为7920h/a。压铸脱模废气中颗粒物产生速率为0.7944kg/h、VOCs（以非甲烷总烃表征）产生速率为0.3860kg/h。 参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数），上述熔炉压铸区废气在设备区设置半密闭式集气系统设计收集效率按65%，配套抽风机设计风量为10000Nm³/h。通过布袋除尘+活性炭吸附系统处理后通过一根20m排气筒（DA0011）外排， 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”中布袋除尘器对颗粒物去除效率为95%、活性炭吸附效率按15%计，则合计颗粒物去除效率为95.75%；参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3活性炭按一次性活性炭不再生吸附效率15%计。 经工程分析污染物排放情况如下： 表4-7 铝合金熔铸一厂压铸废气污染物排放情况一览表 排放形式及污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. DA011; 颗粒物; 0.0219; 0.1738; 2.19. 非甲烷总烃; 0.2132; 1.6889; 21.32. 无组织; 颗粒物; 0.2781; 2.2022; /. 非甲烷总烃; 0.1351; 1.0699; /. ②激光打标粉尘废气（G6-1） 目前并无相关激光打标粉尘废气核算系数，因此本次评价采用物料平衡方式进行核算激光打标粉尘，具体如下： A、打标规格最大为3cm*2cm*0.01cm，则0.06cm3/件； B、中创空天厂区需打标件约为80万件/a（铸锭无需打标），则产生约0.048m3/a； C、激光打标粉尘中铝、铜、硅按投料占比计，则分别为87.5%、1.7%、10.8%，则该粉尘密度约为2.66t/m3。 D、产生的粉尘量则为2.66t/m3*0.048m3/a=0.1277t/a。 本次评价要求建设单位配套1台移动式布袋除尘器对激光粉尘进行吸尘处理，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数）中符合标准要求的外部集气罩，收集效率按30%计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”中袋式除尘器效率95%计。激光打标工序按每天运行2h，年运行时间330天。经工程分析污染物排放情况如下： 表4-8 铝合金熔铸一厂激光打标污染物排放情况一览表 排放形式及污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 无组织; 颗粒物; 0.1383; 0.0913（经处理后排放量：0.0019、未被收集部分：0.0894）. （3）临港高新产业园区废气 ①激光打标粉尘废气（G6-2） 目前并无相关激光打标粉尘废气核算系数，因此本次评价采用物料平衡方式进行核算激光打标粉尘，具体如下： A、打标规格最大为3cm*2cm*0.01cm，则0.06cm3/件； B、中创空天厂区需打标件约为80万件/a（铸锭无需打标），则产生约0.048m3/a； C、激光打标粉尘中铝、铜、硅按投料占比计，则分别为87.5%、1.7%、10.8%，则该粉尘密度约为2.66t/m3。 D、产生的粉尘量则为2.66t/m3*0.048m3/a=0.1277t/a。 本次评价要求建设单位配套1台移动式布袋除尘器对激光粉尘进行吸尘处理，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数）中符合标准要求的外部集气罩，收集效率按30%计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”中袋式除尘器效率95%计。激光打标工序按每天运行2h，年运行时间330天。经工程分析污染物排放情况如下： 表4-9 激光打标粉尘废气污染物排放情况一览表 排放形式及污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 无组织; 颗粒物; 0.1383; 0.0913（经处理后排放量：0.0019、未被收集部分：0.0894）. ②去毛刺粉尘废气（G7-1） 项目去毛刺废气颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”，预处理工序在抛丸、打磨工序颗粒物产生系数取2.19kg/t原料，根据上述物料平衡计算，剩余加工量按26391.3344‬‬‬t/a计，工作时间为全天8h运行，全年300天，则项目去毛刺产生的颗粒物为57.797t/a、24.0821kg/h。 六轴去毛刺打磨机配置封闭式防尘房（即作业空间），用于隔离打磨过程中产生的粉尘、火花和噪音。防尘房内部集成集尘系统（风机+布袋除尘器）经处理后废气在车间内排放，同时经集尘系统抽气形成微负压状态，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数）中密闭空间、负压状态，收集效率按90%计；布袋除尘效率按“机械行业系数手册”中袋式除尘效率95%计。经核算后去毛刺废气排放情况如下： 表4-10 去毛刺废气污染物排放情况一览表 排放形式及污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 无组织; 颗粒物; 3.4919; 8.3806（经处理后排放量：2.6009、未被收集部分：5.7797）. ③人工补充打磨粉尘废气粉尘废气（G7-2） 本项目拟对六轴去毛刺打磨机处理后的不符合要求的工件进行人工补充打磨，其中打磨量约为加工量的10%，根据上述计算可知，人工打磨量约为2639.1334‬‬‬t/a。废气颗粒物产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”，预处理工序在抛丸、打磨工序颗粒物产生系数取2.19kg/t原料，工作时间为全天8h运行，全年300天，则项目去毛刺产生的颗粒物为5.7797t/a、2.4082kg/h。 本项目要求建设单位对人工打磨工位设置相应的移动式除尘器进行收集处理，其收集口要求采用符合标准要求的外部集气罩，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数，收集效率按30%计，经处理器处理后通过在车间内无组织排放。布袋除尘效率按“机械行业系数手册”中袋式除尘效率95%计。经核算后人工补充打磨废气排放情况如下： 表4-11 人工补充打磨废气污染物排放情况一览表 排放形式及污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 无组织; 颗粒物; 1.7219; 4.1325（经处理后排放量：0.0867、未被收集部分：4.0458）. ④浸渗处理废气（G8） 浸渗处理仅用于处理轻微不合格产品，主要用于密封金属微孔，项目浸渗处理废气产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”，浸底漆工艺产生系数取212kg/t-原料。 根据建设单位提供的设计资料，仅设置一套浸渗处理设备，产品浸渗率按10%计（该上限为生产红线），每件产品5-6g（按均值5.5g计），每批次浸渗时长约为10~15分钟（本次评价按12.5分钟计），则全年产品为80万件，浸渗产品约为8万件/a（其中后箱体3.8万件/a、4.2万件/a），浸渗液年用量0.44t/a，废气产生量约为0.0933t/a。 真空浸渗罐有效容积：直径约1.6m，高度2.2m，有效装载空间约4.5m³（需预留30%空间保障真空度、介质流动和工件间距），将工件倾斜10°~15°，利用对角线方向空间，罐底直径1.5m则可排3件，堆叠层数：罐高2.2m÷工件高度（1.05m/0.83m）+层间隔≥2层，因此后箱体每批次可处理约6件，共计处理6334批次（向上取整），全年运行时间1320h；铝挤压电机壳（Φ180/Φ154）单托盘按六边形密排，每层7×5=35件，罐高2.2m÷(托盘高0.1m+工件高0.2m)≈7层，则每批次可处理约245件，共计处理172批次（向上取整），全年运行时间257.5h/a。 根据上述分析，合计全年运行时间1577.5h/a，最大产生挥发性有机废气量约为0.0933t/a、0.0591kg/h。 建设单位拟配套TA012废气处理系统：干湿分离器+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒，设置风量为5000m3/h。集气管道直接连接各类浸渗罐进行密闭收集，抽气时会形成微负压，但考虑到在工艺结束后续开启罐盖打破负压状态，因此参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数的密闭空间（正压）状态收集效率按80%计，活性炭吸附效率按一次性活性炭吸附（不再生）的15%处理效率，两级活性炭吸附效率按27.75%，则污染物排放情况如下： 表4-12 源强最大情形统计分析表 污染物名称; DA012有组织排放情况; 无组织排放速率kg/h; 无组织排放量t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 0.0539; 0.0342; 6.84; 0.0118; 0.0187. ⑤CNC粗/精加工油雾废气（G9） CNC粗/精加工工序每天运行8h，年运行时间为2400h。CNC粗/精加工设备使用切削液进行冷却和润滑，因此不会产生金属颗粒物，但加工过程中挥发产生一定量的挥发油雾废气，根据油雾属于切削液经高频振动后产生的颗粒状的液态物质，但切削液主要还有一定量的挥发性有机物，还具备一定的挥发性，其在一定状态下可全部转换为挥发性有机废气，本次评价从严考虑该油雾以非甲烷总烃表征。 产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”，切削液在湿件机加工中产生的废气挥发性有机物产污系数为5.64kg/t-原料，根据设计单位提供的参数资料，在线用量为25t，经切削液过滤棉处理后循环使用，后期仅做补充。经计算，油雾废气中挥发性有机物产生量为0.141t/a、0.0588kg/h。 建设单位为CNC粗/精加工设备配套静电油雾分离器（每台设备单独配套1个），处理后车间内排放。目前《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中尚无相关去除效率资料，建设单位提供的《临港高新产业园机加产线油雾净化机技术协议》（苏州咪呜环保科技有限公司）中的技术参数，去除效率≥99%，本次评价认为该去除效率过高，不予采纳。 静电油雾分离器通过高压电场（通常30–100kV）使油雾颗粒荷电并吸附至集尘极，其效率受粒径分布、电场强度及气流组织影响：对0.01-10μm颗粒高效捕集，尤其0.1-0.5μm颗粒因荷电充分，驱动力强，效率可达92-99%；＞10μm颗粒易被预过滤拦截（效率＞95%），极板材质（如316L不锈钢）和电压稳定性直接影响效率。电压降至额定值80%以下（如30kV→24kV）时，效率下降10-20%，效率下降至73.6%-79.2%，本次评价从严考虑按70%计。 CNC粗/精加工设备产生的油雾直接通过集气管道在设备内部进行收集，通过抽风可形成微负压，但考虑到在工艺结束后续开启仓门打破负压状态，因此参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3废气收集率通用系数的密闭空间（正压）状态收集效率按80%计。则污染物排放情况如下： 表4-13 源强最大情形统计分析表 排放形式及污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 无组织; 油雾; 0.0258; 0.0620（经处理后排放量：0.0338、未被收集部分：0.0282）. （4）食堂废气（中创空天厂区） 本项目临港高新产业园区员工就餐依托园区食堂，因此本次评价仅考虑中创空天厂区新增员工导致的食堂废气。 ①食堂油烟 食物在煎、炒、炸和烤等加工过程中会挥发出油烟，即油雾和裂解出的挥发性物质，组分比较复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酮类、杂环化合物、瑙族化合物和多环芳烃等。根据饮食习惯和工作时间，厨房油烟排放时间主要集中在每天的6:30～7:30、11:30～13:30和17:30～19:30三个时间段，排放具有间歇性，共计每天灶台工作时间约为5h，共建设灶台数为5个，每个灶头风量5000m3/h，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1规模划分为小型。 本项目扩建后最多约66人在厂内食堂用餐，采用清洁能源天然气作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。项目员工日常生活油烟产生情况见下表。 表4-14 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标（g/人·d）; 耗油量（t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）. 66; 10; 0.2178; 3%; 0.0065. 根据上述分析，本次评价建议设置去除率≥75%的油烟净化设施，以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求。净化设施排放口设置在高于楼顶1m处，并避开建筑物。 食堂油烟经油烟罩（类似集气罩）收集后经净化设施处理，通过专用烟道在屋顶排放，其收集效率参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3中“符合标准要求的外部集气罩”集气效率30%计，则油烟有组织排放量约为0.0005t/a、排放速率0.0003kg/h、排放浓度为0.012mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2的最高允许排放浓度要求。无组织排放量为0.0045t/a、0.0027kg/h。 ②食堂燃料废气 建设项目食堂以管道天然气为燃料，参考相关文献资料，人均用气量约为0.43m3/人·d，项目最大就餐人数为66人，年工作时间为330天，项目用气量约为28.38m3/d（9365.4m3/a）。天然气属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少，主要为NOx、SO2、烟尘，产生的废气通过油烟净化设施抽至楼顶排放。 食堂油烟、天然气燃烧产生的污染物量极少，项目周边较为空旷，具有良好的通风条件，食堂油烟和天然气燃烧废气经净化器设施抽至楼顶排放后可很快消散，不会对周边环境造成明显影响，且属于生活源。因此本次评价仅对食堂废气进行定性分析。 2、废气源强汇总 根据上述分析可知，项目废气污染物源强如下表示所示： 表4-15 项目废气源强一览表 厂区; 排放源; 排放方式; 污染因子; 排放量（t/a）. 中创空天厂区; 熔化烟尘（G1）、生物质颗粒燃烧废气（G2）、天然气燃烧废气（G3）、铝灰渣处理粉尘（G4）; DA010; 颗粒物; 0.2545. SO2; 5.0946. NOx; 10.3500. 无组织; 颗粒物; 2.3805. SO2; 0.5545. NOx; 1.146. 压铸工艺（G5）; DA011; 颗粒物; 0.1738. 非甲烷总烃; 1.6889. 无组织; 颗粒物; 2.2022. 非甲烷总烃; 1.0699. 激光打标粉尘废气（G6-1）; 无组织; 颗粒物; 0.0913. 食堂油烟; 有组织（屋顶烟道）; 油烟; 0.0005. 无组织; 油烟; 0.0045. 临港高新产业园区; 激光打标粉尘废气（G6-2）; 无组织; 颗粒物; 0.0913. 去毛刺废气（G7-1）; 无组织; 颗粒物; 8.3806. 人工补充打磨（G7-2）; 无组织; 颗粒物; 4.1325. 浸渗处理废气（G8）; DA012; 非甲烷总烃; 0.0539. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0187. CNC粗/精加工油雾废气（G9）; 无组织; 油雾; 0.0620. 3、大气污染源排放口基本情况及排气筒设置可行性分析 （1）排气筒设置情况 项目废气排放口基本情况见表4-16。 表4-16 废气排放口基本情况 排放口编号; 地理坐标; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 风量/m3/h; 流速/m/s; 类型. DA010; 113.204691,29.483402; 20; 2.0; 80; 21万; 18.58; 主要排放口. DA011; 113.205335,29.483847; 20; 0.5; 50; 10000; 14.18; 一般排放口. DA012; 113.198887,29.467582; 15; 0.35; 25; 5000; 14.44; 一般排放口. （2）排气筒设置可行性分析 根据《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中“4.7除移动式除尘设备外，其他车间或生产设施排气筒高度不低于15 m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”本项目车间配套建设的废气处理设施设置的DA010、DA011排气筒高度均为20m。 根据《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）“排气筒高度要求4.5：涉及表面涂装工序产生挥发性有机物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，并经排气筒排放。排气筒高度不应低于15m，具体高度及距周围建筑物的距离按批复的环境影响评价文件确定”。本项目厂房最高约为12m，临港高新产业园区配套的废气处理设施设置的DA012排气筒高度为15m，高出厂房约3m。 DA010、DA011、DA012排气筒出口处烟气流速分别为18.58m/s、14.18m/s、14.44m/s。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定“排气筒出口处烟气速度Vs不得小于按公式计算出的风速Vc的1.5倍”，岳阳地区近年来统计平均风速为2.8m/s，计算的Vc=5.69，则排气筒出口风速不得小于8.54m/s。由以上分析可知，项目设置的各个排气筒烟气出口流速大于所在地区的1.5Vc。 综上，排气筒高度设置符合DB43/1356-2017和GB39726-2020中排气筒高度设置要求，排气筒流速设置符合GB/T 13201-91要求，则项目排气筒参数设置合理可行。 4、大气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表4-17 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 中创空天厂区; DA010; 颗粒物; 0.65; 0.1355; 0.2545. SO2; 39.64; 0.7131; 5.0946. NOx; 74.01; 1.3313; 10.3500. 一般排放口. 1; 中创空天厂区; DA011; 颗粒物; 2.19; 0.0219; 0.1738. 非甲烷总烃; 21.32; 0.2132; 1.6889. 2; 临港高新产业园区; DA012; 非甲烷总烃; 6.84; 0.0342; 0.0539. 有组织排放口合计; 颗粒物; 0.4283. SO2; 5.0946. NOx; 10.35. 非甲烷总烃; 1.7428. 注：DA010排放浓度、排放速率为各工序同时生产时最大情形。 （2）无组织排放量核算 表4-18 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; /; 铝合金熔铸二厂各工序未被收集废气; 颗粒物; 强化集气系统，工段设置密闭式，提高废气收集效率; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2; 厂区内5.0 厂界1.0; 2.3805. SO2; 0.4; 0.5545. NOx; 0.12; 1.146. 2; /; 铝合金熔铸一厂各工序未被收集废气; 颗粒物; 强化集气系统，提高废气收集效率; 厂区内5.0 厂界1.0; 2.2935. 非甲烷总烃; 厂区内10 厂界4.0; 1.0699. 3; /; 临港高新产业园区-激光打标粉尘; 颗粒物; 移动式布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2; 厂界1.0; 0.0913. 4; /; 临港高新产业园区-去毛刺粉尘废气; 颗粒物; 设备自带除尘器; 8.3806. 5; /; 临港高新产业园区-人工补充打磨; 颗粒物; 移动式除尘器; 4.1325. 6; /; 临港高新产业园区-浸渗废气; 非甲烷总烃; 强化集气系统，工段设置密闭式，提高废气收集效率; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 厂区内10 厂界4.0; 0.0187. 7; /; 临港高新产业园区-CNC粗/精加工油雾废气; 油雾（以非甲烷总烃表征）; 0.0620. 无组织排放合计; 颗粒物; 17.2784‬. SO2; 0.5545. NOx; 1.146. 非甲烷总烃; 1.1506. （3）项目主要污染物年排放量核算 表4-19 项目主要污染物年排放量核算表 污染物; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 17.7067‬. SO2; 5.6491. NOx; 11.496. 非甲烷总烃; 2.8934. 5、非正常工况 根据大气导则规定，设备检修、污染物排放控制措施达不到应有处理效率、工业设备运转异常等情况下的污染物排放归为非正常排放。项目废气环保处理设备发生故障时，污染物未经有效处理排放时的非正常排放源强（本次评价取废气处理设施效率为0），排放历时不超过0.5h，发生频次一般为1次/年，非正常排放大气污染物会对周围环境空气产生一定的影响。经计算，在非正常工况下，大气污染物排放情况见下表。 表4-20 废气非正常工况排放量核算 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 频次. DA010; 环保设施出现故障; 颗粒物; 717.15; 150.6014; 0.5h/次·a. SO2; 3.40; 0.7131. NOx; 6.34; 1.3313. DA011; 颗粒物; 51.64; 0.5164. 非甲烷总烃; 25.09; 0.2509. DA012; 非甲烷总烃; 9.46; 0.0473. 注：DA010按各工序同时生产时最大情形。 非正常工况控制措施： ①建设单位应加强日常的环保管理，密切关注废气处理装置的运行情况。 ②在项目运营期间，建设单位应保持设备净化能力和净化容量，确保环保设施的正常高效运行，将废气对大气环境的影响降到最低。 ③遇到废气处理设施运转不正常，应立即停止生产，修复试运转合格后再启动生产。 根据上表分析可知，在非正常情况下排气筒将出现超标状态，特别是DA010排放的颗粒物，因此建设单位需确保废气处理设施的正常运行和维护保养。 6、废气处理及达标可行性 （1）废气处理工艺 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ 1115-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中废气治理可行性技术表可知： 表4-21 废气处理可行技术对比一览表 污染源; 废气处理所示; 技术规范可行技术; 分析; 是否可行. 铝合金熔铸二厂各工序废气; 多管重力除尘器+布袋除尘; 袋式除尘;静电除尘;电袋复合除尘; 已采用袋式除尘器，并经多管重力除尘预处理; 是. 铝合金熔铸一厂; 压铸工艺; 布袋除尘+活性炭吸附; 连接活性炭吸附或催化燃烧装置，排放浓度可达60mg/m3以下; 经活性炭吸附处理，经核算后排放浓度约为21.32mg/m3; 是. 激光打标; 移动式布袋除尘器; 袋式过滤; 已采用移动式布袋除尘器; 是. 临港高新产业园区; 激光打标; 移动式布袋除尘器; 袋式过滤; 已采用移动式布袋除尘器; 是. 去毛刺废气; 布袋除尘器; 袋式过滤; 已采用布袋除尘器; 是. 浸渗处理废气; 干湿分离器+二级活性炭吸附处理; 无相关技术规范要求; 浸渗剂为水性，且使用水浴固化，经干湿分离后再通过二级活性炭吸附处理，可做到达标排放，且采用的二级活性炭吸附处理不属于《国家污染防治技术指导目录》（2025 年）中低效类技术; 是. CNC粗/精加工油雾废; 静电油雾分离器; 机械过滤、静电净化; 已采用静电油雾分离器; 是. 评价要求建设单位加强废气处理系统设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果、确保废气处理达标可行性。 （2）无组织排放控制措施 为了进一步减少项目无组织排放对周围环境的影响，本次评价提出如下控制无组织排放措施： ①项目两个厂区加强生产工人的操作培训，减少因设备失误操作而导致粉尘外溢；加强设备操控，控制浸渗生产的作业温度，避免温度过高而使有机物大量挥发。 ②加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘；在车辆运行区域、原材料堆放区域定期使用洒水车进行洒水减少粉尘，进出厂区运输车辆进行冲洗，及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理。 ③原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 项目选用稳定成熟的环保设备、加强操作人员的培训和操作管理，做好治理设施定期维护，减少非正常排放情况发生。本次环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 在落实以上措施后，项目厂区内各个废气产生源经合理处理后排放的废气污染物对周界外空气环境影响在可接受范围内，满足相应的废气污染物排放标准要求。 （3）达标可行性 根据上述工程分析可知，本项目有组织排放均能够达到相关标准要求。本项目无组织排放的废气具有间隔排放、不规律排放、排放时间短、废气污染物量较小的特点，另项目所在地周边通风情况良好，因此本项目的废气排放对周围环境的影响是可以接受的。 7、废气环境影响分析 本项目位于产业园区，依据基本因子判定，项目所在区域属于环境空气质量达标区，根据TSP、NOx的现状监测结果满足相关环境空气质量标准，区域环境质量现状较好。根据上述工程分析，项目产生和排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大，不会造成周围大气环境质量明显下降。 为了进一步减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设单位在生产过程中应该加强管理、规范作业，避免对周围大气环境造成污染影响。 8、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ 1251-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）的相关要求，提出监测要求，详见下表。 表4-22 废气监测计划 厂区; 污染源点位; 监测指标; 监测频次. 中创空天厂区; DA010; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/季度. 烟气黑度; 1次/年. DA011; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内厂房外; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 临港高新产业园区; DA012; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 二、废水 (一)废水源强及收集、处理措施 1、中创空天厂区 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，项目中创空天厂区预计新增生活污水约为2613.6m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中表1-1五区城镇生活污水污染物产污校核系数的产污系数平均值，其中SS、BOD5和动植物油参考类似生活污水监测值，CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油产生浓度分别为300mg/L、135mg/L、23.6mg/L、150mg/L、3.84mg/L，生活污水经办公区化粪池处理（食堂废水经隔油化粪池处理）后通过厂区污水排放口接入园区污水收集管网。根据相关资料可知，化粪池对CODcr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油的去除率分别为15%、30%、9%、3%、0%，则食堂废水的产生和预处理后情况见下表。 表4-23 生活污水及预处理情况一览表 产生环节; 指标; 产生浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）; 预处理. 浓度 （mg/L）; 年排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 2613.6; ——; 2613.6. COD; 300; 0.7841; 165; 0.4312. BOD5; 135; 0.3528; 108; 0.2823. 氨氮; 23.6; 0.0617; 22.892; 0.0598. SS; 150; 0.3920; 52.5; 0.1372. 动植物油; 3.84; 0.0100; 0.576; 0.0015. 注：去除效率参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中化粪池对污染物的去除效率。 生活污水经预处理后，通过厂区排水管网进入园区污水管网，进而排入污水处理厂。 （2）生产废水 项目中创空天厂区生产废水主要为铝合金熔铸二厂定期排放的间接循环冷却水。 根据水平衡分析可知，铝合金熔铸二厂定期排放的间接循环冷却水排放量约为16m3/a。该部分间接冷却水不与生产材料及产品等进行直接接触，未添加冷却剂、杀菌剂等药剂，主要污染物为悬浮物等，水质简单，可直接排入市政污水管网。 2、临港高新产业园区 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，项目中创空天厂区预计新增生活污水约为3374.4m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中表1-1五区城镇生活污水污染物产污校核系数的产污系数平均值，其中SS、BOD5和动植物油参考类似生活污水监测值，CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油产生浓度分别为300mg/L、135mg/L、23.6mg/L、、150mg/L、3.84mg/L，生活污水经办公区化粪池处理（食堂废水经隔油化粪池处理）后通过厂区污水排放口接入园区污水收集管网。根据相关资料可知，化粪池对CODcr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油的去除率分别为15%、30%、9%、3%、0%，则食堂废水的产生和预处理后情况见下表。 表4-24 生活污水及预处理情况一览表 产生环节; 指标; 产生浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）; 预处理. 浓度 （mg/L）; 年排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 3374.4; ——; 3374.4. COD; 300; 1.0123; 165; 0.5568. BOD5; 135; 0.4555; 108; 0.3644. 氨氮; 23.6; 0.0796; 22.892; 0.0772. SS; 150; 0.5062; 52.5; 0.1772. 动植物油; 3.84; 0.0130; 0.576; 0.0019. 注：去除效率参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中化粪池对污染物的去除效率。 生活污水经预处理后，通过厂区排水管网进入园区污水管网，进而排入污水处理厂。 （2）生产废水 项目临港高新产业园区生产废水有高压清洗工艺废水、浸渗工艺废水，根据水平衡分析可知，其排放量分别为1700t/a、150t/a。 项目产生的清洗废水，根据《33-37,431-434 机械行业系数手册》中“机械加工-清洗件-清洗液-加工件清洗-废水”的产物系数：COD为58.5kg/t-原料、石油类为19.5kg/t-原料，清洗剂年用量为25t/a，则COD产生量为1.4625t/a，石油类为0.4875t/a，高压清洗废水年产生量为1700t/a，则COD产生浓度为860.29mg/L，石油类产生浓度为286.76mg/L。 目前尚无浸渗工艺废水污染源强参考依据，故本次评价按浸渗工艺配置时使用的浸渗剂使用量折算COD源强。根据设备参数，项目运行时最大用水在线量为5.0m3，每次配置浸渗液时按3天用量，则0.44t/a×3d/次÷300d/a=0.0044t/次，则COD源强约为880mg/L。 项目临港高新产业园区生产废水均进入自建的TW004废水处理站进行处理，废水处理规模：12t/d；废水处理工艺：调节池+pH调节+混凝气浮+两级水解酸化+生物接触氧化+二沉池+清水池，设计进水水质如下： 表4-25 TW004废水处理站进水水质 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 进水水质; 6~9; ≤1000; ≤300; ≤600; ≤35; ≤300. 出水水质; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤15. 注：根据建设单位提供的设计资料，出水水质依据排放标准制定。 根据上述分析，项目临港高新产业园区生产废水均能够满足项目废水处理站进水水质要求。根据项目配套废水处理站设计说明并参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021版)中“机械行业系数手册”中相关去除效率具体如下： 表4-26 废水处理效率及排放浓度 污染物; 去除效率; 排放浓度（mg/L）. COD; 87% 一级厌氧水解类=35% 一级厌氧水解类+一级生物接触氧化法=80%; 130. BOD5; 70%; 90. SS; 90%; 60. NH3-N; 30%; 24.5. 石油类; 96.1% 化学混凝法+上浮处理=70% 一级厌氧水解类=35% 一级厌氧水解类+一级生物接触氧化法=80%; 11.7. 注：按设计进水浓度计。 综上述分析，建设单位在落实好废水处理措施后，项目临港高新产业园区生产废水通过自建的厂区TW004废水处理站进行处理后，废水排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质标准要求。 2、污染物排放情况 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-27。 表4-27 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水（中创空天厂区）; COD、SS、BOD、氨氮、动植物油等; 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，不属于冲击型排放; TW003; 生活污水处理系统; 化粪池（隔油池）; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 铝合金熔铸二厂间接循环冷却水; COD、SS等; /; /; /. 3; 生活污水（临港高新产业园区）; COD、SS、BOD、氨氮、动植物油等; TW005; 生活污水处理系统; 化粪池; DW003、DW004、DW005; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 4; 生产废水（临港高新产业园区）; COD、SS、BOD、氨氮、石油类等; TW004; 废水处理站; 调节池+pH调节+混凝气浮+两级水解酸化+生物接触氧化+二沉池+清水池; DW002; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-28 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 /（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 113.201526; 29.483023; 0.26296; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，不属于冲击型排放; /; 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 动植物油; 1.0mg/L. 石油类; 1.0mg/L. 2; DW002; 113.1980422; 29.46771694; 0.1850. 3; DW003; 113.1979806; 29.46726776; 0.33744. 4; DW004; 113.200306; 29.46704427. 5; DW005; 113.2003208; 29.46747751. 表4-29 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.3985; 0.1315. BOD5; 10; 0.0797; 0.0263. SS; 10; 0.0797; 0.0263. 氨氮; 5; 0.0397; 0.0131. 动植物油; 1; 0.0079; 0.0026. 石油类; 1; 0.0079; 0.0026. 2; DW002; COD; 50; 0.2803; 0.0925. BOD5; 10; 0.0561; 0.0185. SS; 10; 0.0561; 0.0185. 氨氮; 5; 0.0282; 0.0093. 动植物油; 1; 0.0058; 0.0019. 石油类; 1; 0.0058; 0.0019. 3; DW003、DW004、DW005（均为生活污水）; COD; 50; 0.5112; 0.1687. BOD5; 10; 0.1021; 0.0337. SS; 10; 0.1021; 0.0337. 氨氮; 5; 0.0512; 0.0169. 动植物油; 1; 0.0103; 0.0034. 石油类; 1; 0.0103; 0.0034. 排放口合计; COD; 0.3927. BOD5; 0.0785. SS; 0.0785. 氨氮; 0.0393. 动植物油; 0.0079. 石油类; 0.0079. 3、废水处理的可行性分析 （1）中创空天厂区 项目生活污水采用化粪池（隔油池）收集进行预处理。隔油池的主要作用是除去食堂含油废水中的动植物油、化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。 根据工程分析可知，该部分废水经预处理后COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准以及污水处理厂接管标准要求。 根据建设单位提供的资料可知，项目间接循环间接冷却水不与生产材料及产品等进行直接接触，未添加冷却剂、杀菌剂等药剂，根据类似废水监测报告，主要污染物为悬浮物等，水质简单，可直接排入市政污水管网。 （2）临港高新产业园区 根据工程分析可知，建设单位在落实好本次评价提出的措施后，本项目生产废水经预处理后COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等污染物均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准以及湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂接管标准要求。 TW004废水处理站处理规模为12m3/d，需处理废水量约为1898t/a，同时处理浸渗工艺废水、高压清洗工艺废水时最大日排放量为10.667m3/d，富余约11.1%的处理能力，能够满足处理规模的需求。废水处理工艺流程具体如下： 图4-2 TW004废水处理站工艺流程图 （1）pH调节池 核心作用是中和废水的酸碱度，通常由于浸渗废水成碱性，而铝离子生成氢氧化铝沉淀物需要弱碱性条件，可通过投加酸（如硫酸、盐酸），将废水pH值调整到后续处理单元所需的适宜范围。 （2）混凝气浮系统 气浮系统中沉淀铝离子和大部分 SS、油脂等污染物质，利用微气泡粘附废水中的乳化油、分散油、胶体物质和部分悬浮固体，形成密度小于水的“气泡-颗粒”复合体，使其上浮至水面形成浮渣，通过刮渣机去除。需要投加混凝剂（如PAC）和絮凝剂（如PAM/PAM）来破乳和促进絮凝。 （3）水解酸化池 显著提高废水的可生化性(B/C比)，将难降解物转化为易降解物，为后续好氧生物处理创造有利条件。 在无氧或缺氧条件下，利用兼性水解酸化菌将废水中的大分子、复杂、难生物降解的有机物（如碳水化合物、蛋白质、脂肪、某些表面活性剂）分解为小分子、溶解性、易生物降解的有机物（主要是挥发性脂肪酸 VFA - 乙酸、丙酸、丁酸等）。 （4）生物接触氧化池 一种高效的好氧生物处理工艺。池内填充比表面积大的填料（如组合填料、弹性填料），作为微生物（细菌、原生动物等）附着生长的载体。通过曝气系统（底部曝气器）提供氧气。微生物在填料表面形成生物膜，吸附并氧化分解废水中的溶解性有机物（BOD5/COD）。 （5）二沉池 对生物接触氧化池出水进行固液分离。脱落的生物膜（老化污泥）和少量悬浮的活性污泥在重力作用下沉淀至池底，形成污泥被排出。分离出的污泥一部分回流至水解酸化池，大部分作为剩余污泥排出系统进行处理（如浓缩、脱水、处置） （6）清水池 沉淀池上清液进入清水池后排放至管网。 根据上述工艺流程，并对照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）表A.2废水防治可行技术参考表可知，本项目采用的废水处理工艺符合提出的“一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他）”、“二级处理（A/O、SBR、氧化沟、生物转盘、生物接触氧化、流化床、其他）”工艺，因此本项目废水处理工艺可行。 4、废水依托湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理的可行性分析 城陵矶临港产业新区污水处理厂东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，目前处理能力为3万t/d，主要采用CASS工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经象骨港排入长江。 进水水质要求：根据本次工程分析可知，项目各类外排废水水质能满足湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂的设计进水水质要求，无特殊及有毒有害的污染因子。 配套管网建设情况：项目位于城陵矶临港产业新区，属于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂服务范围内，目前本项目通入该污水处理厂的污水管网已建成并投入运营，本项目废水可接入该污水处理厂。 剩余处理能力：根据湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂调查显示，日均进水量约为2.31万t/d，剩余0.69万t/d，本项目日均排放量较小，最大日排放量仅为10.667t/d，占剩余处理能力约为0.15%，因此不会超过污水处理厂纳污能力。 污水处理厂运行情况：根据调查，本项目所依托的湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂已完成验收，并能够稳定达标排放和运行。 通过以上分析可知，本项目废水依托湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理是可行的。 5、监测管理要求及监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ 1251-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）的相关要求，提出监测要求，详见下表。 表4-30 废水监测计划 排放口编号; 所在厂区; 监测因子; 监测频次; 备注. DW001; 中创空天厂区; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/半年; 与现有工程监测计划从严要求. 石油类; 1次/年. DW002; 临港高新产业园区; 流量、pH、COD、NH3-N; 自动监测. BOD5、SS、TN、TP、石油类、LAS; 1次/季度. DW003、DW004、DW005; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; /; 根据（HJ 971-2018）规范，间接生活污水排放口无需开展监测. 三、噪声 1、源强分析 项目主要噪声设备具体如下。 表4-31 设备噪声源强一览表 设备名称; 单位; 数量; 噪声源强dB(A); 噪声特征描述; 降噪控制措施; 降噪效果dB(A). 铝合金熔铸二厂. 50t熔化炉; 台; 1; 85-100; 燃烧噪声、金属熔融声（高温气流和振动）; 燃烧器低噪改造；炉体复合隔声包覆; 12-15. 45t熔化炉; 台; 1; 85-100; 同上，容量略小但噪声水平相似; 同上; 12-15. 35t熔化炉; 台; 1; 85-100; 同上; 同上; 12-15. 35t保温炉; 台; 1; 80-95; 较低燃烧噪声，但保温过程有持续气流声; - 烟道阻抗消声器；风机隔声罩; - 10-12. 铝液提升泵; 套; 3; 75-90; 泵电机运行噪声（功率较高导致中高强度）; 变频调速控制；泵房吸声墙面; 10-13. 制氮机; 套; 1; 70-85; 空气压缩和冷却风扇噪声; 进气消声器；冷却风扇导流罩; 8-10. 铸锭机; 台; 1; 75-90; 金属浇铸和冷却的碰撞声; 浇铸区透明隔声罩；冷却水槽缓冲挡板; 10-14. 立式搅拌机; 台; 3; 80-95; 搅拌叶片与物料摩擦噪声（尺寸大导致较高）; 叶片阻尼涂层台；设备底座弹簧减振器; 6-8. 冷灰桶; 台; 2; 70-85; 灰料运输中的滚动和气流噪声; 进出口软连接; 8-10. 球磨机; 台; 1; 90-105; 高噪声源（磨球碰撞和旋转声）; 橡胶衬板替代；双层隔声罩; 15-20. 筛分机; 台; 1; 85-100; 筛网振动和物料冲击噪声; 橡胶弹簧支撑；下料口软导槽; 8-10. 倾动坩埚炉; 台; 1; 80-95; 倾动机械和熔液流动噪声; 液压系统降噪改造; 8-10. 烤包器; 台; 3; 75-90; 加热燃烧和金属处理声; 轻质耐火隔声罩; 6-8. 除气机; 台; 4; 75-90; 气体注入和气泡破裂声（推断为中等水平）; 气体注入消声器; 6-8. 冷却水系统; 套; 1; 70-85; 水泵和水流循环噪声; 水泵隔声箱; 8-10. 除尘净化系统; 台/套; 1; 90-110; 风扇和过滤噪声; 低噪声设备、风机隔声罩、基础减震、软管链接等; 10-14. 铝合金熔铸一厂. 压铸岛—3500T; 套; 2; 90-110; 高压注射和合模冲击噪声（核心噪声源）; /（具体详见下列各组成）; /. 压铸机; 台/套; 1; 90-110; 同上，为主要噪声源; 合模缓冲装置；液压站隔声房; 10-14. 定量炉; 台/套; 1; 80-95; 金属加热和输送声（类似熔化炉）; 同熔化炉隔声包覆措施; 8-12. 取件机器人; 台/套; 1; 65-80; 机械臂运动电机噪声（相对较低）; 低噪声设备、保持润滑; 6-8. 喷雾机器人; 台/套; 1; 70-85; 喷嘴喷射和空气压缩噪声; 喷嘴消声器；供气管路包扎; 8-10. 脱模剂配比机; 台/套; 1; 60-75; 液体混合泵噪声（低强度）; 低噪声设备; 6-8. 激光打标机; 台/套; 1; 70-85; 激光脉冲和除尘风扇噪声; 低噪声设备; 6-8. 碰渣包、去料柄装置; 台/套; 1; 75-90; 金属切割和碰撞声; 合理作业; 6-8. 冷却水槽; 台/套; 1; 70-85; 水流和泵噪声; 低噪声设备、水泵隔声箱; 8-10. 除尘净化系统; 台/套; 1; 75-90; 风扇和过滤噪声; 低噪声设备、风机隔声罩; 8-10. 真空机; 台/套; 1; 70-85; 真空泵运行噪声; 低噪声设备、真空泵隔声箱; 8-10. 模具冷却系统; 台/套; 1; 70-85; 水流和换热噪声; 低噪声设备、水泵隔声箱; 8-10. 冲头润滑颗粒机; 台/套; 1; 65-80; 颗粒喷射和电机噪声; 低噪声设备、设备箱体隔声; 8-10. 临港高新产业园区：15栋. 激光打标机; 套; 4; 70-85; 激光脉冲和冷却风扇噪声; 低噪声设备; 6-8. 钻工中心; 套; 24; 80-95; 钻孔切削和主轴旋转噪声（高强度）; 设备箱体隔声、低噪声设备; 8-10. 立式数控车床; 套; 9; 75-90; 车削金属的摩擦和冷却液噪声; 8-10. 卧式数控车床; 套; 6; 75-90; 同上，卧式设计噪声类似; 8-10. 立式加工中心; 套; 3; 80-95; 多轴切削和工具更换噪声; 8-10. 立式加工中心; 套; 24; 80-95; 同上，数量多可能叠加噪声; 8-10. 立式加工中心; 套; 2; 80-95; 同上; 8-10. 水冷机; 套; 33; 70-85; 水泵和制冷压缩机噪声; 低噪声设备、水泵隔声箱; 8-10. 搅拌摩擦焊; 套; 6; 85-100; 高摩擦和振动噪声（焊接过程特有）; 焊头吸声包覆、地基隔振沟; 10-12. 空压站泵机; 套; 1; 70-85; 泵机、风机等噪声; 低噪声设备、泵机隔声箱; 8-10. 临港高新产业园区：21栋. 立式加工中心; 套; 10; 80-95; 切削和主轴噪声（类似15栋设备）; 设备箱体隔声、低噪声设备; 8-10. 卧式加工中心; 台; 6; 75-90; 卧式设计噪声略低，但切削声主导; 8-10. 马扎克卧式加工中心; 套; 4; 75-90; 同上，高端型号噪声类似; 8-10. 恒温水槽泵机; 套; 3; 70-85; 水泵和水循环噪声; 低噪声设备、水泵隔声箱; 8-10. 智能机器人清洗系统; 套; 2; 75-90; 高压喷淋、过滤泵和机器人综合噪声; 低噪声设备、水泵隔声箱; 8-10. 浸渗设备泵机; 套; 1; 70-85; 真空泵和液体循环噪声; 低噪声设备、各类泵隔声箱; 8-10. 空压站泵机; 套; 1; 70-85; 泵机、风机等噪声; 低噪声设备、泵机隔声箱; 8-10. 临港高新产业园区：22栋. 六轴去毛刺打磨机; 套; 10; 85-100; 打磨轮与工件摩擦噪声（高强度源），除尘器增加风扇噪声; 设备箱体隔声、低噪声设备; 8-10. 激光打标机; 套; 3; 70-85; 激光脉冲和冷却噪声; 低噪声设备; 8-10. 立式加工中心; 套; 10; 80-95; 切削噪声（类似其他加工中心）; 设备箱体隔声、低噪声设备; 8-10. 立式加工中心（4轴）; 套; 20; 80-95; 同上，4轴设计可能略高; 8-10. 空压站泵机; 套; 1; 70-85; 泵机、风机等噪声; 低噪声设备、泵机隔声箱; 8-10. 注：设备源强、排放强度参考《噪声控制工程》（2003年7月第1版） 2、噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的室内声源等效室外声源计算方法进行计算。 - 室内声源等效室外声源 ①上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： ——公式（1） 式中：LPI——为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——为某个声源的倍频带声功率级，dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m; R——房间常数，R=Sα/(1－α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。 Q——方向因子，无量纲值。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 ——公式（2） 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 ——公式（3） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw。 ——公式（4） 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - （2）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： - 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； - r — 预测点与声源的距离； - r0—距离声源r0米处的距离； - a—空气衰减系数； - △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。 - B.对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： - 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）； （3）噪声叠加值计算 ——公式（5） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。 3、源强调查清单 （1）中创空天厂区 项目产生噪声的等效噪声源源强调查清单见下表。 表4-32 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 50t熔化炉; 详见本节上表相关内容; 92.5; -89.8; -177; 1.2; 42.4; 33.9; 103.4; 28.4; 72.8; 72.8; 72.8; 72.9; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 60.8; 60.8; 60.8; 60.9; 1. 2; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 45t熔化炉; 92.5; -77.8; -185.8; 1.2; 27.5; 33.6; 118.3; 28.7; 72.9; 72.8; 72.8; 72.9; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 60.9; 60.8; 60.8; 60.9; 1. 3; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 35t熔化炉; 详见本节上表相关内容; 92.5; -84.9; -195.5; 1.2; 27.5; 21.5; 117.9; 40.8; 72.9; 72.9; 72.8; 72.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 60.9; 60.9; 60.8; 60.8; 1. 4; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 35t保温炉; 87.5; -96; -188.7; 1.2; 40.5; 20.7; 104.9; 41.5; 67.8; 67.9; 67.8; 67.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 55.8; 55.9; 55.8; 55.8; 1. 5; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 铝液提升泵组,3台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：87.3); -86.7; -184.9; 1.2; 35.2; 29.2; 110.4; 33.1; 67.6; 67.7; 67.6; 67.6; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 55.6; 55.7; 55.6; 55.6; 1. 6; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 铸锭机; 82.5; -70.6; -176.5; 1.2; 27.2; 45.3; 119.0; 17.0; 62.9; 62.8; 62.8; 62.9; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 50.9; 50.8; 50.8; 50.9; 1. 7; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 立式搅拌机组,3台（按点声源组预测）; 详见本节上表相关内容; 87.5（等效后：92.3); -86.3; -185.6; 1.2; 34.5; 28.8; 111.1; 33.4; 72.6; 72.7; 72.6; 72.6; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 60.6; 60.7; 60.6; 60.6; 1. 8; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 冷灰桶组,2台（按点声源组预测）; 77.5（等效后：80.5); -82.7; -169.5; 1.2; 41.1; 44.1; 105.0; 18.1; 60.8; 60.8; 60.8; 60.9; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 48.8; 48.8; 48.8; 48.9; 1. 9; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 球磨机; 97.5; -83.6; -165.3; 1.2; 44.3; 47.0; 101.9; 15.2; 77.8; 77.8; 77.8; 78.0; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 65.8; 65.8; 65.8; 66.0; 1. 10; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 筛分机; 92.5; -90.6; -160.9; 1.2; 52.5; 46.6; 93.7; 15.6; 72.8; 72.8; 72.8; 73.0; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 60.8; 60.8; 60.8; 61.0; 1. 11; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 倾动坩埚炉; 详见本节上表相关内容; 87.5; -97.3; -168.2; 1.2; 53.6; 36.8; 92.2; 25.4; 67.8; 67.8; 67.8; 67.9; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 55.8; 55.8; 55.8; 55.9; 1. 12; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 烤包器组,3台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：87.3); -72.1; -164.7; 1.2; 35.4; 54.1; 111.1; 8.2; 67.6; 67.6; 67.6; 68.1; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 55.6; 55.6; 55.6; 56.1; 1. 13; 中创空天厂区-铝合金熔铸二厂; 除气机组,4台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：88.5); -86.6; -185.6; 1.2; 34.7; 28.7; 110.9; 33.6; 68.8; 68.9; 68.8; 68.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 56.8; 56.9; 56.8; 56.8; 1. 14; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 压铸机; 详见本节上表相关内容; 100; -45.1; -118; 1.2; 24.3; 19.6; 100.8; 117.7; 79.4; 79.4; 79.3; 79.3; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 67.4; 67.4; 67.3; 67.3; 1. 15; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 压铸机; 100; -52.9; -113.8; 1.2; 33.1; 18.7; 92.0; 118.7; 79.4; 79.4; 79.3; 79.3; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 67.4; 67.4; 67.3; 67.3; 1. 16; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 定量炉; 87.5; -41.2; -112.8; 1.2; 24.0; 26.1; 101.0; 111.2; 66.9; 66.9; 66.8; 66.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 54.9; 54.9; 54.8; 54.8; 1. 17; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 定量炉; 87.5; -48.5; -107.9; 1.2; 32.8; 26.0; 92.2; 111.3; 66.9; 66.9; 66.8; 66.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 54.9; 54.9; 54.8; 54.8; 1. 18; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 取件机器人; 详见本节上表相关内容; 72.5; -56; -116.7; 1.2; 34.0; 14.5; 91.1; 122.8; 51.9; 52.0; 51.8; 51.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 39.9; 40.0; 39.8; 39.8; 1. 19; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 取件机器人; 72.5; -49.5; -123.7; 1.2; 24.7; 12.4; 100.5; 124.9; 51.9; 52.1; 51.8; 51.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 39.9; 40.1; 39.8; 39.8; 1. 20; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 脱模剂配比机; 67.5; -40.4; -120.9; 1.2; 18.8; 19.9; 106.3; 117.5; 46.9; 46.9; 46.8; 46.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 34.9; 34.9; 34.8; 34.8; 1. 21; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 脱模剂配比机; 67.5; -56.5; -111.2; 1.2; 37.6; 18.8; 87.6; 118.6; 46.8; 46.9; 46.8; 46.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 34.8; 34.9; 34.8; 34.8; 1. 22; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 激光打标机; 详见本节上表相关内容; 77.5; -27.9; -120.1; 1.2; 8.9; 27.6; 116.1; 109.7; 57.3; 56.9; 56.8; 56.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 45.3; 44.9; 44.8; 44.8; 1. 23; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 激光打标机; 77.5; -23.8; -113.8; 1.2; 9.1; 35.1; 115.9; 102.2; 57.3; 56.8; 56.8; 56.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 45.3; 44.8; 44.8; 44.8; 1. 24; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 碰渣包、去料柄装置; 82.5; -50.8; -115.1; 1.2; 30.6; 18.8; 94.5; 118.6; 61.9; 61.9; 61.8; 61.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 49.9; 49.9; 49.8; 49.8; 1. 25; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 碰渣包、去料柄装置; 82.5; -48; -117.2; 1.2; 27.1; 18.6; 98.0; 118.7; 61.9; 61.9; 61.8; 61.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 49.9; 49.9; 49.8; 49.8; 1. 26; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 冷却水槽; 详见本节上表相关内容; 77.5; -36; -124.8; 1.2; 12.9; 19.1; 112.2; 118.2; 57.1; 56.9; 56.8; 56.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 45.1; 44.9; 44.8; 44.8; 1. 27; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 冷却水槽泵机; 77.5; -32.4; -126.8; 1.2; 8.8; 19.5; 116.3; 117.8; 57.3; 56.9; 56.8; 56.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 45.3; 44.9; 44.8; 44.8; 1. 28; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 模具冷却系统泵机; 77.5; -45.4; -114.4; 1.2; 26.6; 22.4; 98.5; 114.9; 56.9; 56.9; 56.8; 56.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 44.9; 44.9; 44.8; 44.8; 1. 29; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 模具冷却系统泵机; 详见本节上表相关内容; 77.5; -49; -112.3; 1.2; 30.7; 22.1; 94.4; 115.3; 56.9; 56.9; 56.8; 56.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 44.9; 44.9; 44.8; 44.8; 1. 30; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 冲头润滑颗粒机; 72.5; -53.4; -117.2; 1.2; 31.6; 15.6; 93.6; 121.8; 51.9; 52.0; 51.8; 51.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 39.9; 40.0; 39.8; 39.8; 1. 31; 中创空天厂区-铝合金熔铸一厂; 冲头润滑颗粒机; 72.5; -48.2; -120.1; 1.2; 25.7; 16.1; 99.5; 121.2; 51.9; 52.0; 51.8; 51.8; 24; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 39.9; 40.0; 39.8; 39.8; 1. 表4-33 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 制氮机; /; -86.9; -224.6; 1.2; /; 77.5; 详见本节上表相关内容; 24. 2; 冷却水系统泵机; /; -96.8; -220.7; 1.2; /; 77.5; 24. 3; 除尘净化系统（一厂）; /; -65.4; -131.3; 1.2; /; 82.5; 详见本节上表相关内容; 24. 4; 除尘净化系统（二厂）; /; -110.9; -209.2; 1.2; /; 100; 24. 5; 真空机; /; -41.5; -148.1; 1.2; /; 77.5; 24. 6; 真空机; /; -39.6; -149.7; 1.2; /; 77.5; 24. （2）临港高新产业园区 项目产生噪声的等效噪声源源强调查清单见表4-13，其中建筑物插入损失按未设置隔声、吸声措施的墙体计（平均隔声损失6dB、平均吸声系数0.06计）。 表4-34 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 临港高新产业园区-15#厂房; 激光打标机组,4台（按点声源组预测）; 77.5（等效后：83.5); 详见本节上表相关内容; 96.4; -31.2; 1.2; 10.6; 15.0; 86.2; 12.0; 66.9; 66.8; 66.7; 66.8; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 54.9; 54.8; 54.7; 54.8; 1. 2; 临港高新产业园区-15#厂房; 钻工中心组,24台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：101.3); 73.2; -31.3; 1.2; 33.8; 12.8; 63.1; 14.3; 84.5; 84.6; 84.5; 84.6; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 72.5; 72.6; 72.5; 72.6; 1. 3; 临港高新产业园区-15#厂房; 立式数控车床组,9台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：92.0); 详见本节上表相关内容; 51.9; -30.9; 1.2; 55.2; 11.2; 41.8; 16.0; 75.2; 75.4; 75.2; 75.3; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 63.2; 63.4; 63.2; 63.3; 1. 4; 临港高新产业园区-15#厂房; 卧式数控车床组,6台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：90.3); 52.3; -21.8; 1.2; 55.3; 20.3; 41.6; 6.9; 73.5; 73.6; 73.5; 73.9; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 61.5; 61.6; 61.5; 61.9; 1. 5; 临港高新产业园区-15#厂房; 立式加工中心组（45kw）,3台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：92.3); 38.2; -33.7; 1.2; 68.7; 7.2; 28.4; 20.0; 75.5; 75.8; 75.6; 75.6; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 63.5; 63.8; 63.6; 63.6; 1. 6; 临港高新产业园区-15#厂房; 立式加工中心（408kw）,24台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：101.3); 37; -27; 1.2; 70.3; 13.8; 26.7; 13.5; 84.5; 84.6; 84.6; 84.6; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 72.5; 72.6; 72.6; 72.6; 1. 7; 临港高新产业园区-15#厂房; 立式加工中心（38kw）,2台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：90.5); 37; -19.9; 1.2; 70.7; 20.8; 26.2; 6.4; 73.7; 73.8; 73.8; 74.1; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 61.7; 61.8; 61.8; 62.1; 1. 8; 临港高新产业园区-15#厂房; 搅拌摩擦焊组,6台（按点声源组预测）; 92.5（等效后：100.3); 24.3; -27.8; 1.2; 82.9; 11.8; 14.1; 15.5; 83.5; 83.6; 83.6; 83.6; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 71.5; 71.6; 71.6; 71.6; 1. 9; 临港高新产业园区-15#厂房; 水冷机,33台（按点声源组预测）; 77.5（等效后：92.7); 54.1; -27.3; 1.2; 53.2; 15.0; 43.8; 12.2; 75.9; 76.0; 75.9; 76.0; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 63.9; 64.0; 63.9; 64.0; 1. 10; 临港高新产业园区-15#厂房; 15#空压站泵机; 77.5; 99.8; -40; 1.2; 6.7; 6.5; 90.2; 20.5; 61.1; 61.1; 60.7; 60.8; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 49.1; 49.1; 48.7; 48.8; 1. 11; 临港高新产业园区-21#厂房; 立式加工中心组,10台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：详见本节上表相关内容97.5); -85.3; 30.3; 1.2; 75.8; 14.9; 20.8; 15.6; 80.6; 80.7; 80.7; 80.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 68.6; 68.7; 68.7; 68.7; 1. 12; 临港高新产业园区-21#厂房; 卧式加工中心组,6台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：90.3); 详见本节上表相关内容; -74.1; 30.9; 1.2; 64.9; 16.5; 31.9; 13.8; 73.4; 73.5; 73.5; 73.5; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 61.4; 61.5; 61.5; 61.5; 1. 13; 临港高新产业园区-21#厂房; 马扎克卧式加工中心组,4台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：88.5); -65.2; 28.9; 1.2; 55.8; 15.2; 41.0; 14.9; 71.6; 71.7; 71.6; 71.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 59.6; 59.7; 59.6; 59.7; 1. 14; 临港高新产业园区-21#厂房; 恒温水槽泵机组,3台（按点声源组预测）; 77.5（等效后：82.3); -30.7; 19.8; 1.2; 20.3; 9.1; 76.2; 20.3; 65.5; 65.6; 65.4; 65.5; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 53.5; 53.6; 53.4; 53.5; 1. 15; 临港高新产业园区-21#厂房; 智能机器人清洗系统组,2台（按点声源组预测）; 82.5（等效后：85.5); -49.3; 19.4; 1.2; 38.6; 7.1; 57.7; 22.6; 68.7; 69.0; 68.6; 68.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 56.7; 57.0; 56.6; 56.7; 1. 16; 临港高新产业园区-21#厂房; 浸渗设备泵机组,6台（按点声源组预测）; 77.5（等效后：85.3); -43.8; 30.7; 1.2; 35.0; 18.8; 62.1; 10.8; 68.5; 68.5; 68.4; 68.6; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 56.5; 56.5; 56.4; 56.6; 1. 17; 临港高新产业园区-21#厂房; 21#空压站泵机; 77.5; 详见本节上表相关内容; -98.3; 25; 1.2; 87.8; 8.5; 8.3; 22.2; 60.6; 60.9; 60.9; 60.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 48.6; 48.9; 48.9; 48.7; 1. 18; 临港高新产业园区-22#厂房; 六轴去毛刺打磨机组,10台（按点声源组预测）; 92.5（等效后：102.5); -49.5; -19.1; 1.2; 36.2; 13.7; 61.2; 14.8; 85.7; 85.8; 85.7; 85.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 73.7; 73.8; 73.7; 73.7; 1. 19; 临港高新产业园区-22#厂房; 激光打标机,3台（按点声源组预测）; 77.5（等效后：82.3); -27.8; -21.4; 1.2; 14.4; 13.6; 83.0; 15.0; 65.6; 65.6; 65.5; 65.5; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 53.6; 53.6; 53.5; 53.5; 1. 20; 临港高新产业园区-22#厂房; 立式加工中心组,10台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：97.5); -94.4; -15.9; 1.2; 81.2; 12.2; 16.2; 15.9; 80.7; 80.8; 80.7; 80.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 68.7; 68.8; 68.7; 68.7; 1. 21; 临港高新产业园区-22#厂房; 立式加工中心（4轴）组,20台（按点声源组预测）; 87.5（等效后：100.5); 详见本节上表相关内容; -73.6; -17.9; 1.2; 60.3; 12.3; 37.1; 15.9; 83.7; 83.8; 83.7; 83.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 71.7; 71.8; 71.7; 71.7; 1. 22; 临港高新产业园区-22#厂房; 22#空压站泵机; 77.5; -105.5; -13.8; 1.2; 92.4; 13.1; 5.0; 14.8; 60.7; 60.8; 61.3; 60.7; 8; 12.0; 12.0; 12.0; 12.0; 48.7; 48.8; 49.3; 48.7; 1. 4、噪声预测结果 （1）中创空天厂区 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标性分析如下： 表4-35 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 现状值 （dB(A)）; 预测值 （dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 92.7; -161.6; 1.2; 昼间; 29.2; 51; 51.03; 65; 达标. 92.7; -161.6; 1.2; 夜间; 29.2; 43; 43.18; 55; 达标. 南侧; 90.8; -167.8; 1.2; 昼间; 29.3; 51; 51.03; 65; 达标. 90.8; -167.8; 1.2; 夜间; 29.4; 41; 41.29; 55; 达标. 西侧; -274.1; -51.1; 1.2; 昼间; 18.7; 55; 55; 65; 达标. -274.1; -51.1; 1.2; 夜间; 21.8; 43; 43.03; 55; 达标. 北侧; -251.7; -18.2; 1.2; 昼间; 17.3; 53; 53; 65; 达标. -251.7; -18.2; 1.2; 夜间; 20.2; 41; 41.04; 55; 达标. 注：本次引用2024年11月18日企业厂界例行监测数据，具体详见附件5-2。 图4-3 中创空天厂区昼间、夜间预测等声线图 （2）临港高新产业园区 本次临港高新产业园区厂区属于新建厂区，且4栋厂房彼此相邻，因此厂界概化为4栋厂房外边界作为厂界，故本次评价按贡献值进行预测分析，夜间不生产，仅对昼间开展预测。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标性分析如下： 表4-36 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 108.1; -35.9; 1.2; 昼间; 65.8; 65; 不达标. 南侧; 32.7; -41.8; 1.2; 昼间; 79.5; 65; 不达标. 西侧; -107; 32.5; 1.2; 昼间; 67.5; 65; 不达标. 北侧; -81.3; 47.2; 1.2; 昼间; 71.8; 65; 不达标. 图4-4 昼间预测等声线图 根据上述分析可知，若建设单位仅采用低噪声设备、基础减震和依靠现有墙体、门窗进行隔声降噪，则厂界四周昼间噪声贡献值在运营期会出现超标现象，因此本次评价要求建设单位对墙体、门窗采取如下措施： ①墙体采用传统复合结构（如岩棉+双层石膏板），构造采用“75系列轻钢龙骨+空腔75mm填充岩棉（密度80kg/m³）+双面双层12mm石膏板”； ②门采用T型门（带底部密封条）+内部填充岩棉；或设置声闸（双道门+吸声内壁）；窗：断桥铝框+三层夹胶中空玻璃（12mm空气层），框缝用膨胀密封胶填充，五金锁具联动压紧装置。 在采取上述措施后，墙体采用传统复合结构（如岩棉+双层石膏板）后，根据建设单位现有厂房（挤压车间）采取的隔声措施效果（与本次评价提出的措施一致），平均隔声45~56dB，本次评价按45dB计，吸声系数按0.55计，则经预测计算后建筑物插入损失为51dB(A)，建设单位在落实好上述措施或其他等效措施后，项目厂界噪声预测结果与达标性分析如下： 表4-37 优化后的厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 109.6; -11.9; 1.2; 昼间; 35.1; 65; 达标. 南侧; 38.6; -42.3; 1.2; 昼间; 43.3; 65; 达标. 西侧; -107.6; 26.5; 1.2; 昼间; 35.1; 65; 达标. 北侧; -66.4; 45.6; 1.2; 昼间; 37.5; 65; 达标. 图4-5 昼间等声线预测图 综上所述，建设单位在落实好本次评价提出的措施后，本项目中创空天厂区、临港高新产业园区厂区的厂界四周噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，项目营运期噪声对区域声环境影响较小。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ 1251-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）的相关要求，提出监测要求，详见下表。 表4-38 声环境监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 中创空天厂区、临港高新产业园区厂界噪声（昼、夜）; 昼间、夜间等效A声级; 厂界; 1次/季. 四、固废 本项目运营期产生的固废根据其性质可分为一般固废、危险废物、生活垃圾。 （一）中创空天厂区 1、一般固体废物 （1）生物质灰渣（S3） 生物质颗粒燃烧后产生生物质灰渣，按原料灰分估算（收到基灰分为1.77%），产生量约为283.2‬t/a，经袋装收集，外售综合利用。 （2）报废品（S4-2）、废边角料（S4-1） 根据建设单位提供的报废品率需控制在投料量的2%以内，本次评价按最大值2%计，则预计报废品约为720.3t/a；压铸工序废边角料需控制在投料量的0.5%以内，则废边角料为180.075t/a，合计产生量约为900.375t/a。该部分废料拟在厂区内暂存后返回到35t熔化炉里熔化铸锭外售。 （3）收集到的金属粉尘（S5-1） 本次评价要求建设单位配套1台移动式布袋除尘器对激光粉尘进行吸尘处理，根据大气污染源强工程分析，预计收集0.0364t/a金属粉尘。该粉尘主要为小粒径的金属氧化物（氧化铝），经收集暂存后外售综合利用。 （4）TA011废气处理收集粉尘（S2-2） 铝合金熔铸一厂压铸工艺废气采用水喷淋布袋除尘+活性炭吸附系统处理，其中布袋除尘对颗粒物处理效率约为95%，则预计收集约3.8852t/a的颗粒物，该部分颗粒物经，该类沉渣主要由碳化物（如炭黑颗粒）组成，属于一般固废，收集后定期外售。 （5）生物质颗粒空吨袋 本项目直接购买袋装商品生物质颗粒，生物质颗粒卸料通过吨袋包装拉链进行装斗，不会对生物质颗粒包装袋造成破损，卸料完成后的生物质颗粒包装袋暂存放于生物质颗粒存放区，再交由供应商进行回收利用。本项目生物质颗粒规格为1t/袋，空袋重量约为1.8kg/袋，则预计产生16000个空袋，则重量约为28.8t/a的生物质颗粒吨袋。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017）中的6.1第一条：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理”。 因此，本项目产生的生物质颗粒包装袋满足该条款，可不作为固体废物管理。若出现破损或无法回用时，需将其作为一般固废处理处置，不得随意丢弃或混入生活垃圾。 2、危险废物 （1）二次铝灰渣（S1） 本项目拟使用单质金属进行合金制造，不使用回收铝、废料等，根据建设单位提供的资料可知，扒渣产生的灰渣主要源于金属溶液表面氧化后产生的灰渣（主要为氧化铝），约投料量的1~5%（按3%计），经计算预计产生1080.45t/a的扒渣废料，产生灰渣通过立式搅拌机、冷灰桶等工序回收处理，提高原材料利用效率，铝渣设计回收率按85%计（设计值为80±10%），预计回收铝918.3825t/a，另产生15.7746t/a的粉尘，则预计产生二次铝灰渣146.2929‬t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，项目铝灰渣属于回收铝过程产生二次铝灰，属于危险废物类别HW48、代码：321-026-48。 （2）除尘灰渣（S2-1） 本项目TA010废气处理系统收集处理铝合金熔铸二厂各类工序废气，经计算预计收集各类除尘灰渣约282.5423t/a（其中收集熔化烟尘261.1075t/a、铝灰渣处理粉尘14.1843t/a、生物质和天然气燃烧颗粒物7.2505t/a）。该类灰渣由熔化烟尘、生物质颗粒燃烧废气、天然气燃烧废气、铝灰渣处理粉尘等组成，其中熔化烟尘、铝灰渣处理粉尘属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW48（代码：321-034-48）中铝液合金化、铝渣回收熔炼收集到的粉尘。因此该类除尘灰渣需经危废暂存间暂存收集后交由相关资质单位无害化处理。 （3）脱模剂空桶 本项目液压油桶装规格为1t/桶，预计产生165个空桶，按每个约65kg计，则预计本项目废原料桶产生量为10.725t/a。旋开脱模剂桶料口后，使用泵料将脱模剂抽至脱模剂配比机进行自动配比，因此不会造成脱模剂桶破坏。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017）中的6.1第一条：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理”。 因此，本项目产生的脱模剂空桶满足该条款，可不作为固体废物管理，但若出现破损或无法满足上述要求时，需根据《国家危险废物名录（2025版）》将其界定为危险固废，废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （4）废导热油 本项目采用电能加热模温机内的导热油，进而加热模具，根据设备资料，设备内导热油量约4t，使用寿命约为2a。达到更换周期时，由设备供应商直接在现场对导热油进行替换，产生的废导热油由设备供应商回收再生处理。该导热油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08），因此本次评价要求建设单位在选择供应商时需具备相关收集处理资质。 （5）废活性炭（S2-2） 铝合金熔铸一厂压铸工艺废气采用布袋除尘+活性炭吸附系统处理，活性炭非甲烷总烃吸附效率按15%计，则预计吸附量为0.298t/a；另进入活性炭的颗粒物量约为0.2045t/a，吸附效率按15%计，则预计吸附量为0.0307t/a，合计吸附量为0.3287t/a。 废气处理装置中活性炭吸附设施需定期更换活性炭，按1kg活性炭吸附0.3kg挥发性有机废气计，至少需配套0.9933t/a的活性炭，吸附后产生1.322t/a废活性炭。根据《国家危险废物名录》（2025版），该类固废的废物类别为HW49其他废物，废物代码为“900-039-49”，收集后在厂区危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。 （6）废润滑油、废液压油等废矿物油 机械加工设备使用一段时间后需更换液压油、润滑油，届时会产生一定量的废液压油、废润滑油，根据建设单位提供的经验系数，按使用量的10%计，预计产生废液压油、废润滑油分别约为1.5t/a、0.8t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，废液压油类别为HW08，废物代码为“900-218-08”；废润滑油类别为HW08，废物代码为“900-217-08”，收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。 （7）废液压油桶、废润滑油桶 机械加工设备使用一段时间后需补充液压油，液压油使用桶装，本项目液压油桶装规格为200kg/桶，预计产生75个废桶，按每个约25kg计，则预计本项目废液压油桶产生量为1.875t/a；润滑油桶规格为200kg/桶，预计产生40个废桶，按每个约25kg计，则预计本项目废润滑油桶产生量为1t/a，合计产生废液压油桶、废润滑油桶2.875t/a。 根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，废物类别为HW08，废物代码为“900-249-08”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （8）含油抹布、手套等 机械加工设备使用一段时间后需维护，对于设备上多余的润滑油、机油灯用抹布擦拭掉，此过程产生含油废抹布，预计本项目含油废抹布产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，该类废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”。 3、生活垃圾 主要为员工工作产生的生活垃圾，其主要成分是废纸、布类、瓜果皮核、塑料等。中创空天厂区新增劳动定员66人，厂区内办公生活按0.5kg/d·人计，则预计产生10.89t/a，经分类收集统一存放到生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。 4、餐厨垃圾 根据《餐厨垃圾处理技术规范》人均垃圾日产生量为0.1kg/人·次，本项目新增最大就餐人数为66人，按日均就餐两次/d，产生的食物残渣约4.356t/a，交由专门的单位（个人）集中清运、处理，需符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）的相关规定。 （二）临港高新产业园区 1、一般固体废物 （1）收集到的金属粉尘（S5-2） 本次评价要求建设单位配套1台移动式布袋除尘器对激光粉尘进行吸尘处理，根据大气污染源强工程分析，预计收集0.0364t/a金属粉尘。该粉尘主要为小粒径的金属氧化物，经收集暂存后外售综合利用。 （2）去毛刺（人工补充打磨）收集到的粉尘（S6） 去毛刺收集到的粉尘量约为49.4164t/a、人工补充打磨收集的粉尘量约为1.6472t/a，合计收集量约为51.0636‬t/a，收集后暂存固废间，定期外售处理。 （3）报废产品（S10） 根据建设单位提供的报废品率控制参数（≤4%），本次评价按最大值4%计，抵达该工序时产能量约为26051.2502‬‬t/a（具体详见物料平衡图），则预计报废品约为1042.0500t/a；该部分废品经收集暂存后外售综合利用。 （4）废缓蚀剂桶 本项目采用水性环保型缓蚀剂，桶装规格为25kg/桶（塑料），预计产生200个空桶，按每个约1.5kg计，则预计本项目废缓蚀剂桶产生量为0.3t/a。经暂存后交由具备处理资质的单位进行综合利用。 （5）废刀具、废砂带 根据建设单位提供的资料，预计年替换废刀具约5000把/a、年消耗砂带1.2万m/a。其中刀具主要因切口破损导致报废，废刀具产生量按年使用量计；消耗的砂带主要因砂带表面砂粒磨损而无法起到打磨的作用，砂带磨损后无法再生，必须整体更换，因此废砂带产生量按年使用量计。 根据上述分析，废刀具、废砂带产生量分别约为5000把/a、1.2万m/a，经收集暂存后交由综合回收利用单位进行处理。 2、危险废物 （1）带切削液金属碎屑（S7） ①CNC粗加工 在CNC粗加工过程中使用切削液，会产生一定量的带切削液金属碎屑，产生的金属碎屑预先经机械过滤装置进行清理，过滤装置每3天清理一次，目前尚无相关产污系数，本次评价参考建设单位提供的经验参数，产生的金属碎屑量约为加工量的0.5%，经核算加工量约为26327.7577‬‬t/a，则产生的金属碎屑为131.6388t/a，该部分金属碎屑含有一定量的切削液，在清理时经过经经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后暂存，该状态含油量较低（按3%计），则预计产生量约为135.7101t/a。 ②CNC精加工 在CNC精加工过程中使用切削液，会产生一定量的带切削液金属碎屑，产生的金属碎屑预先经机械过滤装置进行清理，过滤装置每3天清理一次，目前尚无相关产污系数，本次评价参考建设单位提供的经验参数，产生的金属碎屑量约为加工量的0.5%，经核算加工量约为26189.361‬‬t/a，则产生的金属碎屑为130.9468t/a，该部分金属碎屑含有一定量的切削液，在清理时经过经经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后暂存，该状态含油量较低（按3%计），则预计产生量约为134.9967t/a。 上述金属碎屑残留有切削液（合计量约为270.7068t/a），根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，类别为HW09，废物代码为“900-006-09”收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。另根据“附录 危险废物豁免管理清单”中序号9描述，该类金属碎屑经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼，其利用过程可豁免（暂存、运输仍需依据危废管理），因此金属碎屑经过压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后，外售相关综合利用单位。 （2）废切削液过滤棉（S8） ①CNC粗加工 机加过程中产生的切削液预先经机械过滤后，再经过滤棉过滤后回用，年使用量8t/a，预计每4周更换一次，全年更换22次（向上取整）。根据设置参数，过滤棉残留的废切削液和金属碎屑吸附量约为50-150kg/次（本次评价按均值100kg/次），其中根据建设提供的经验系数金属碎屑吸附量约为8%，吸附的金属量约为0.176t/a，其余均为切削液。经计算，废切削液过滤棉预计产生量10.2t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，类别为HW06，废物代码为“900-405-06”收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。 ②CNC精加工 机加过程中产生的切削液预先经机械过滤后，再经过滤棉过滤后回用，年使用量8t/a，预计每4周更换一次，全年更换22次（向上取整）。根据设置参数，过滤棉残留的废切削液和金属碎屑吸附量约为50-150kg/次（本次评价按均值100kg/次），其中根据建设提供的经验系数金属碎屑吸附量约为8%，吸附的金属量约为0.176t/a，其余均为切削液。经计算，废切削液过滤棉预计产生量10.2t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，类别为HW06，废物代码为“900-405-06”收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。 根据上述分析，合计约为20.4t/a。 （3）高压清洗过滤金属碎屑（S9） ①CNC粗加工 本项目经机加工后会有部分进水碎屑附着在金属材料表面，经过高压清洗后脱离，根据建设单位提供的从业经验系数，其产生量约为CNC粗加工产生的金属碎屑量的5%，预计产生6.5819t/a的过滤金属碎屑。在清理时预先经过压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后暂存，该状态含油水量较低（按3%计），则预计产生量约为6.7855t/a。 ②CNC精加工 本项目经机加工后会有部分进水碎屑附着在金属材料表面，经过高压清洗后脱离，根据建设单位提供的从业经验系数，其产生量约为CNC精加工产生的金属碎屑量的5%，预计产生6.5473t/a的过滤金属碎屑。在清理时预先经过压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后暂存，该状态含油水量较低（按3%计），则预计产生量约为6.7498t/a。 根据上述分析，预计清洗过滤金属碎屑合计约为13.5353t/a。 在高压清洗过程中会将机加工产生的金属碎屑清洗出，经过滤装置过滤后产生过滤金属碎屑，同时清洗过程中会将金属制品表面残留的切削液一并清洗，因此该类金属碎屑含有切削液，根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，类别为HW09，废物代码为“900-006-09”收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。另根据“附录 危险废物豁免管理清单”中序号9描述，该类金属碎屑经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼，其利用过程可豁免（暂存、运输仍需依据危废管理），因此金属碎屑经过压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后，外售相关综合利用单位。 （4）废浸渗液桶 本项目浸渗液桶装规格为25kg/桶，预计产生18个空桶（向上取整），按每个约1.5kg计，则预计本项目废浸渗液桶产生量为0.027t/a。废浸渗液桶内残留有废浸渗液（残留液体具有毒性），根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，废浸渗液桶类别为HW49，废物代码为“900-041-49”收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。 （5）废清洗剂桶 本项目清洗剂桶装规格为25kg/桶，预计产生1000个空桶，按每个约1.5kg计，则预计本项目废清洗剂桶产生量为1.5t/a。废清洗剂桶内残留有废清洗剂（废清洗剂属于工业生产中作为清洗剂的废弃溶剂）。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，废清洗剂桶类别为HW49，废物代码为“900-041-49”，收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。 （6）废润滑油 机械加工设备使用一段时间后需更换润滑油，届时会产生一定量的废润滑油，根据建设单位提供的经验系数，按使用量的10%计，预计产生废润滑油分别约为0.25t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，废润滑油类别为HW08，废物代码为“900-217-08”，收集暂存后委托有资质单位进行安全处置。 （7）废润滑油桶 机械加工设备使用一段时间后需补充润滑油，润滑油使用桶装，润滑油桶规格为200kg/桶，预计产生13个废桶，按每个约25kg计，则预计本项目废润滑油桶产生量为0.325t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （8）含油抹布、手套等 机械加工设备使用一段时间后需维护，对于设备上多余的润滑油、机油等用抹布擦拭掉，此过程产生含油废抹布，预计本项目含油废抹布产生量为0.15t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》其属于危险固废，该类废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”。 3、生活垃圾 主要为员工工作产生的生活垃圾，其主要成分是废纸、布类、瓜果皮核、塑料等。临港高新产业园区劳动定员111人，厂区内办公生活按0.5kg/d·人计，则预计产生16.65t/a，经分类收集统一存放到生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。 （三）固废分析汇总 根据上述分析后，项目固废情况如下表所示： 表4-1 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 生活垃圾; 职工办公、生活; 城市垃圾; 27.54; 集中后交由环卫部门处置. 2; 餐厨垃圾; 4.356; 交由专业资质单位无害化处理. 3; 生物质灰渣（S3）; 生物质燃烧; 一般固废; 283.2‬; 外售综合利用. 4; 报废品（S4-2）、废边角料（S4-1）; 铝合金熔铸一厂压铸; 一般固废; 900.375. 5; 收集到的金属粉尘（S5-1）、收集到的金属粉尘（S5-2）、TA011废气处理收集粉尘（S2-2）、去毛刺（人工补充打磨）收集到的粉尘（S6）; 激光打标除尘、中创空天厂区铝合金熔铸二厂生产工序、机加工工序; 一般固废; 51.4651‬. 6; 生物质颗粒空吨袋; 使用生物质; /; 28.8; 供应商回收再利用. 7; 二次铝灰渣（S1）; 铝灰渣处理工序; HW48，代码321-026-48; 146.2929‬; 经暂存后交由资质单位无害化处置. 8; 除尘灰渣（S2-1）; TA010废气处理系统; HW48，代码321-034-48; 282.5423. 9; 脱模剂空桶; 压铸工序; /; 10.725; 供应商回收再利用. 10; 废导热油; 压铸工序; HW08，代码900-249-08; 4; 经暂存后交由资质单位无害化处置. 11; 废活性炭（S2-2）; TA011废气处理系统; HW49，代码900-039-49; 1.322. 12; 废润滑油; 设备维修维护; HW08，代码900-217-08; 1.05. 13; 废液压油; HW08，代码900-218-08; 1.5. 14; 废液压油桶、废润滑油桶; HW08，代码900-249-08; 3.2. 15; 含油抹布、手套等; HW49，代码900-041-49; 0.25. 16; 报废产品（S10）; 产品检测; 一般固废; 1042.5655. 17; 废缓蚀剂桶; 机加工工序; 一般固废; 0.3. 18; 废刀具、废砂带; 一般固废; 5000把/a、1.2万m/a. 19; 带切削液金属碎屑（S7）; 切削液循环; HW09，代码900-006-09; 270.7068; 静置无滴漏后暂存外售综合利用. 20; 过滤金属碎屑（S9）; HW09，代码900-006-09; 13.5353. 21; 废切削液过滤棉（S8）; HW06，代码900-405-06; 20.4; 经暂存后交由资质单位无害化处置. 22; 废浸渗液桶; 浸渗工艺; HW49，代码900-041-49; 0.027. 23; 废清洗剂桶; 高压清洗; HW49，代码900-041-49; 1.5. （四）一般工业固废处置措施 建设单位需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固体废物暂存区，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （五）危险废物处置措施 （1）危险废物存储要求 ①危废暂存间应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 ②危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 （2）危废暂存间的建设要求 项目危险废物暂存间应妥善分类用指定容器收集，区分存放，同时贴上专用标识：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物暂存场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑦标识和记录：危废暂存间应设置明显的标识牌，标明暂存间的名称、编号、负责人等信息，以便管理和监督。危废暂存间应建立完整的台账记录，包括危险废物的来源、种类、性质、数量、处理方式等信息，以备查验和管理。危废暂存间应设置相应的环保宣传栏，及时发布环保信息，增强公众的环保意识和参与度。 ⑧危废暂存间应按照危险废物种类、性质、形态等进行合理布局。不同种类的危险废物应分别存放于不同的暂存间内，并做好标识和分类管理。 本工程固体废物可得到妥善地处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 五、土壤和地下水环境 结合现场及工艺分析调查，本项目生产区域场地均已硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，依据指南要求可不开展土壤、地下水环境影响分析。 六、生态的环境影响及保护措施 本项目位于已取得规划及其环评批复的产业园区内，该产业园区不涉及生态敏感区，建设单位使用已建厂房，无新增园区外用地，根据初步调查结果，项目范围内无生态敏感目标，故不开展生态环境影响分析。 七、环境风险 （一）中创空天厂区 本次评价中创空天厂区已设置风险专项，本章节仅说明风险专项评价结论，其余具体内容详见“附录 风险专项”。 中创空天厂区在采取严格安全防范措施、落实相关风险防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的。项目在各环境风险防范措施落实到位的情况下，相应风险防范措施具有有效性，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 （二）临港高新产业园区 （1）风险潜势判断 生产过程中使用的化学品原料主要为浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液及危险废物等，以上原辅材料在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中涉及到的突发环境事件风险物质主要有浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液及危险废物等。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-39 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 贮存位置; 最大贮存量qi; 临界量Qi[1]; qi/Qi. 1; 浸渗剂; 14#厂房原料库区; 0.1; 100; 0.001. 2; 缓蚀剂; 1; 100; 0.01. 3; 清洗剂; 6; 100; 0.06. 4; 切削液; 5; 100; 0.05. 5; 危险废物（废润滑油等）; 14#厂房危废暂存间; 10（按最大贮存量计）; 100; 0.1. 6; 浸渗剂; 各生产车间在线量; 0.0044; 100; 0.000044. 7; 缓蚀剂; 1; 100; 0.01. 8; 清洗剂; 1; 100; 0.01. 9; 切削液; 25; 100; 0.25. 合计; 0.491044. 注[1]：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2危害水环境物质计；. 本项目临港高新产业园区危险物质的数量与临界量比值Q=0.491044＜1，风险潜势为I。 2、环境风险识别 本项目临港高新产业园区发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 本项目临港高新产业园区的环境风险有：①项目营运期浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物等发生事故泄漏到环境中，如随雨水管网泄漏至外环境，可能会污染地表水环境、土壤环境；②意外导致物料引发火灾事故。 3、环境风险分析 ①浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物泄漏 浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液等物料、危险废物暂存间发生渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏。 企业临港高新产业园区产生的危险废物量不大、物料最大暂存量不构成重大风险源，但本次要求企业按相关规定设置专门的危险废物暂存场所，依据相关标准要求进行建设，收集的危险废物必须委托有资质单位专门收运和处置。原料储存场所必须采取硬底化处理以及防风、防雨、防晒及防渗漏措施。因此发生泄漏对环境产生污染的可能性不大。 ②火灾爆炸次生污染 火灾爆炸还可能引燃周围的各种材料，如原材料、产品、沙发、纸张等。一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 4、环境风险防范措施 ①火灾防范措施 在危险废物、生产车间、办公室等均应设置消防设施，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。厂区内严禁吸烟，生产区内禁止出现明火，增强安全意识，制定各项环保安全制度。制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 ②浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物等泄漏防范措施 本项目临港高新产业园区所涉及的浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物等风险物质均应密封储存于密闭容器中。临港高新产业园区生产厂房中涉及使用浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液等的点位地面进行防渗处理或采用托盘收集，裙脚与地面之间须无缝处理，以确保减轻地下水及土壤的影响。项目临港高新产业园区使用浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液等物料时应按需进行购买和使用，使用完成后产生的危废立即转移至危废暂存间，不得在项目生产厂房内贮存，避免导致泄漏事故的发生。 ③应急措施 开展应急预案编制，依据本项目临港高新产业园区实施情况制定完善的应急体系，其中突发环境事件应急预案至少应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在项目建成后，企业应根据厂区内实际情况，及时编制公司突发事件环境应急预案，并报环保部门备案，定期按照预案要求组织演练。 5、分析结论 本项目临港高新产业园区环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-40 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中创新能源汽车用压铸动力外壳项目. 建设地点; 湖南省岳阳市城陵矶新港区临港高新产业园区. 地理坐标; 经度; 113.200529; 纬度; 29.466651. 主要危险物质分布; 浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物等主要分布于14#厂房内各分区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物等泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ②火灾爆炸次生污染导致对周边环境空气造成影响，消防产生的消防废水若无法及时有效的收集，则会对地表水、土壤和地下水造成一定影响. 风险防范措施要求; ①危废暂存间应按规范设置，防止泄漏的危废污染地表水体。同时，应强化对危废管理，并及时交有资质的单位处置。 ②加强职工的环保教育，增强安全防范风险的意识，加强对浸渗剂、缓蚀剂、清洗剂、切削液、危险废物等物质的管理，设立台账。 ③厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资 ④对其使用矿物油类设施设备所在地面做好相应的防渗处理。 ⑤编制应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目临港高新产业园区涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业临港高新产业园区应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，企业应服从并配合地方环保部门的指挥和部署，将环境风险事故降低到最低。. 八、环保投资及竣工环境保护验收 建设单位应确保环保设施建成并有效治理运营期产生的各项污染源，满足现行环保管理要求。同时项目扩建完成后，建设单位应按相关竣工环保验收管理要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。具体验收清单和环保投资估算见下表： 表4-41 项目环保投资及竣工环境保护验收一览表 类别; 措施或设施; 达到效果; 投资（万元）. 中创空天厂区. 废气; TA010废气处理系统：多管重力除尘器+布袋除尘+20m高排气筒; 从严执行GB16297-1996、GB9078-1996、GB39726-2020; 150. TA011废气处理系统：布袋除尘+活性炭吸附+20m高排气筒; 执行GB16297-1996表2相关限值; 40. 移动式布袋除尘器; 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的无组织排放浓度监控限值；厂区内厂房外废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1的标准限值; /（激光打标设备自带）. 车间内各废气点集气设施; 15. 噪声; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求; 10. 固废; 危废暂存库（含TS001~TS003危废暂存间）; 不排入外环境，妥善处置; /（依托现有）. 风险; 天然气管道泄漏自动检测装置; 满足风险防控要求; 2. 小计; 217. 临港高新产业园区废气. 废气; TA012废气处理系统：干湿分离器+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1的汽车制造排放标准; 35. 移动式布袋除尘器; 厂界颗粒物需执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准、非甲烷总烃需执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）限值；厂区内厂房外非甲烷总烃需《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; /（激光打标设备自带）. 去毛刺布袋除尘器; /（去毛刺设备自带）. 电油雾分离器; /（相关机加设备自行配套静电油雾分离器）. 车间内各废气点集气设施; 15. 噪声; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求; 60. 固废; 危废暂存库（TS004危废暂存间）; 不排入外环境，妥善处置; 10. 风险; 防泄漏托盘、拦截沟等措施; 满足风险防控要求; 5. 小计; 125. 总计; 342. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA010 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | TA010废气处理系统：多管重力除尘器+布袋除尘+20m高排气筒 | 从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | DA011 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | TA011废气处理系统：布袋除尘+活性炭吸附+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA012 |  | 非甲烷总烃 | TA012废气处理系统：干湿分离器+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒 | 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017） |
|  | 中创空天厂区 | 激光达标及车间其他未被收集废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 集气系统、移动式布袋除尘器 | 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的无组织排放浓度监控限值；厂区内厂房外废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1的标准限值 |
|  | 临港高新产业园区废气 | 激光达标及车间其他未被收集废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气系统、移动式布袋除尘器 | 厂界颗粒物需执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准、非甲烷总烃需执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）限值；厂区内厂房外非甲烷总烃需《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  | 去毛刺设备 | 颗粒物 | 去毛刺布袋除尘器 |  |
|  |  | CNC精加工工序 | 油雾（以非甲烷总烃表征） | 电油雾分离器 |  |
| 地表水环境 | DW001总排口 |  | pH、COD、SS、BOD5、氨氮等 | 化粪池/TW001废水处理站（隔油、中和、混凝、沉淀、过滤等） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求 |
|  | DW002总排口 |  | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类等 | TW004废水处理站（调节池、pH调节、混凝气浮、两级水解酸化、生物接触氧化、二沉池等） |  |
|  | DW003/DW004/DW005生活污水排放口 |  | pH、COD、SS、BOD5、氨氮等 | 化粪池 |  |
| 声环境 | 中创空天厂区 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准限制要求 |
|  | 临港高新产业园区废气 |  |  | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声等措施，其中对15#、21#、22#栋厂房墙体采用传统复合结构（如岩棉+双层石膏板）或其他等效降噪措施 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废、危险废物：危废经危废暂存间进行暂存，定期交由资质单位无害化处置，企业须与有资质的单位签订危废处理协议，企业对于危废的入库出库等须做好台账记录；一般固废经固废暂存间进行暂存，并依据要求进行处理处置，要求做到妥善处置，不得导致环境污染事件。 2、生活垃圾：厂区设置垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 确保厂区地面无破损等导致地下水、土壤污染途径 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、应强化对危废管理，并及时转移至危废暂存间，并按规定时间交有资质的单位处置。 2、加强职工的环保教育，增强安全防范风险的意识。 3、生产车间设专人负责，定期对各生产设备、废气处理设备、容器等进行检查维修。 4、厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资 5、根据本项目建设情况，及时完成应急预案修编及备案工作。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、设置厂区环保制度、加强员工环保培训，并定期做好自行监测、废气处理设施管理台账要求； 2、编制本项目环境管理方案，落实项目环境管理制度及措施； 3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合总体发展规划，符合相关法律法规的要求。建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理后，可确保污染物达标排放，对周围环境影响在可接纳范围内。 综上分析，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

附录

# 中创新能源汽车用压铸动力外壳项目（中创空天厂区）环境风险专项评价

2025年7月

目  录

1、总 论	169

1.1 前言	169

1.2 编制依据	169

1.3 评价因子筛选	169

1.4 评价等级判定	170

1.5 环境风险评价范围	170

1.6 环境风险保护目标	170

2 评价依据	173

2.1 风险调查	173

2.2 危险物质及工艺系统危险性P分级确定	173

2.3环境敏感程度E的分级确定	175

2.4 环境风险潜势判断	178

2.5环境敏感目标概况	179

3环境风险识别	180

3.1 物质危险性识别	180

3.2 生产设施风险识别	185

3.3 建设项目环境风险识别表	186

3.4风险事故情形设定	187

4 源项分析	188

4.1天然气管道泄漏源强	188

4.2天然气火灾/爆炸伴生CO源强	189

4.3矿物油类泄漏源强	190

5风险预测与评价	191

5.1空气环境风险影响分析	191

5.2地表水环境风险影响分析	201

5.3地下水、土壤环境风险影响分析	204

1、简单防渗区	205

2、一般防渗区	205

3、重点防渗区	205

5.4危险废物暂存场所的风险分析	206

6环境风险防范措施	207

6.1大气风险事故风险防范措施	207

6.2地下水、土壤风险事故风险防范措施	207

6.3事故废水环境风险防范措施	207

6.4风险源监控与应急监测措施	208

1、泄漏隐患排查与措施	208

2、物料暂存隐患排查与措施	209

6.5其他风险防范措施	210

6.6应急措施	211

7环境风险评价结论	213

附表1  建设项目环境风险评价自查表	214

附图1  环境风险评价范围及敏感点分布	264

# 1、总 论

- 1.1 前言

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，项目两个厂区中的中创空天厂区中危废暂存库已超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中临界贮存量。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”要求，需对中创空天厂区设置环境风险专项评价，作为本项目环境影响报告表的补充和完善。

- 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（6）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发〔2018〕17号）。

- 1.3 评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素做进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因子见下表。

- 环境影响评价因子筛选

| 环境要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险 | 风险源 | 生产设施、危废库、环保设施等 |
|  | 风险类型 | 危险物质泄漏，火灾、爆炸及引发次生/伴生污染物 |

- 1.4 评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

- 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，中创空天厂区：大气的风险潜势为Ⅲ级，地表水的风险潜势为Ⅲ级，地下水的风险潜势均为I级。项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ级，对应的环境风险评价等级为二级。

- 1.5 环境风险评价范围

根据项目周边敏感目标分布及危害后果，确定大气环境风险保护目标范围为项目厂界外5km，本次大气环境风险等级为二级，其评价范围为厂界外5km；雨水排放口下游10km范围；地下水评价范围为厂区周边可能受事故影响的区域和敏感点

- 1.6 环境风险保护目标

- “中创空天厂区”环境风险保护目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离 |  | 属性 |  | 人口数 |
|  | 1 | 象骨港居民点 |  |  | 西 |  | 101~580 |  | 居民 |  | 约1190 |
|  | 2 | 王家屋场 |  |  | 西 |  | 457~1250 |  |  |  | 约525 |
|  | 3 | 永济新镇保障性住房 |  |  | 西 |  | 147~292 |  |  |  | 约1554 |
|  | 4 | 杨树港村居民点 |  |  | 西南 |  | 568~796 |  |  |  | 约700 |
|  | 5 | 三五一七公租房（未投入使用） |  |  | 东北 |  | 350~434 |  |  |  | / |
|  | 6 | 凌泊湖安置小区 |  |  | 东南 |  | 1236~1857 |  |  |  | 约1750 |
|  | 7 | 岳阳现代服务职业学院 |  |  | 东 |  | 1557~2684 |  | 师生 |  | 约3000 |
|  | 8 | 永济中学（位于凌泊湖安置小区内） |  |  | 东南 |  | 1553~1739 |  |  |  | 约1500 |
|  | 10 | 滨湖村 |  |  | 南 |  | 2023~4184 |  | 居民 |  | 约10500 |
|  | 11 | 王德冲村 |  |  | 东南 |  | 2996~4404 |  |  |  | 约2800 |
|  | 12 | 东风村 |  |  | 东 |  | 2663~4141 |  |  |  | 约2240 |
|  | 13 | 戴家坡村 |  |  | 北 |  | 2574~5000 |  |  |  | 约700 |
|  | 14 | 螃家咀 |  |  | 东北 |  | 2914~3797 |  |  |  | 约350 |
|  | 15 | 刘家屋场 |  |  | 北 |  | 3947~5000 |  |  |  | 约140 |
|  | 16 | 亚泰花园 |  |  | 西南 |  | 521~640 |  |  |  | 约1400 |
|  | 17 | 今创新港首府 |  |  | 西 |  | 121~458 |  |  |  | 约2500 |
|  | 18 | 松阳湖小区 |  |  | 西 |  | 79~135 |  |  |  | 约2000 |
|  | 19 | 长形咀居民点（松杨湖渔场居民点） |  |  | 东南 |  | 360~735 |  |  |  | 约420 |
|  | 20 | 岳阳市郡华学校 |  |  | 东南 |  | 2109~2555 |  | 师生 |  | 约2000 |
|  | 21 | 未名府 |  |  | 东南 |  | 1667~1875 |  | 居民 |  | 约1800 |
|  | 22 | 郡华长郡里 |  |  | 东南 |  | 1979~2326 |  |  |  | 约2300 |
|  | 23 | 金龙山小区 |  |  | 东南 |  | 1830~2204 |  |  |  | 约2700 |
|  | 24 | 岳阳市物流工程职业学校、岳阳职业技术学院自贸区现代产业学院 |  |  | 南 |  | 1767~2062 |  | 师生 |  | 约2800 |
|  | 25 | 云溪区政务服务中心 |  |  | 东 |  | 4149~4280 |  | 行政办公机构 |  | 约430 |
|  | 27 | 岳阳市巴陵学校 |  |  | 东 |  | 2991~3237 |  | 师生 |  | 约900 |
|  | 28 | 福天城小区 |  |  | 东南 |  | 2455~2679 |  | 居民 |  | 约1200 |
|  | 29 | 零陆嘉园 |  |  | 东南 |  | 2392~2581 |  |  |  | 约1300 |
|  | 30 | 岳阳城陵矶综合保税区CCTC保税大厦 |  |  | 东 |  | 2316~2442 |  | 行政办公机构 |  | 约1200 |
|  | 31 | 岳阳城陵矶新港区管委会办公大楼 |  |  | 东 |  | 1799~1927 |  |  |  | 约1700 |
|  | 32 | 岳阳市城陵矶新港区税务局 |  |  | 东 |  | 1552~1672 |  |  |  | 约300 |
|  | 33 | 云溪区松杨湖街道东风社区服务中心 |  |  | 东 |  | 1341~1511 |  |  |  | 约120 |
|  | 34 | 云溪区人民法院 |  |  | 东 |  | 1220~1445 |  |  |  | 约260 |
|  | 35 | 曾连家 |  |  | 北 |  | 3601~5000 |  | 居民 |  | 约210 |
|  | 36 | 安置小区（停建） |  |  | 南 |  | 57~223 |  | / |  | / |
|  | 37 | 保税区人才公寓 |  |  | 东 |  | 2522~2828 |  | 居民 |  | 约3000 |
|  | 38 | 岳阳市军北学校 |  |  | 东 |  | 3250~3512 |  | 师生 |  | 约1500 |
|  | 39 | 新里垄 |  |  | 北 |  | 3970-5000 |  | 居民 |  | 450 |
|  | 40 | 赵家垄 |  |  | 北 |  | 3792~4257 |  |  |  | 120 |
|  | 41 | 石岗里 |  |  | 东 |  | 4111~5000 |  |  |  | 31 |
|  | 42 | 毛家组 |  |  | 东南 |  | 4980~5000 |  |  |  | 6 |
|  | 43 | 杨其湖组 |  |  | 东南 |  | 4542~4862 |  |  |  | 34 |
|  | 44 | 李家组 |  |  | 东南 |  | 4335~5000 |  |  |  | 110 |
|  | 45 | 新铺租 |  |  | 东南 |  | 4595~5000 |  |  |  | 70 |
|  | 46 | 岳阳市城陵矶高新产业园办公楼 |  |  | 南 |  | 1414~1658 |  | 行政办公 |  | 1200 |
|  | 47 | 卢家垄 |  |  | 南 |  | 4935~5000 |  | 居民 |  | 210 |
|  | 48 | 白竹坡 |  |  | 南 |  | 4873~5000 |  |  |  | 220 |
|  | 49 | 杨家垄 |  |  | 南 |  | 4980~5000 |  |  |  | 45 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约6350人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约59485人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域功能环境 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 象骨港 |  |  | 农业灌溉 |  |  |  | 1.3 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 象骨港 |  |  |  | 无 |  |  |  | Ⅲ类 | 0 |
|  | 2 | 长江岳阳段 |  |  |  | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内有集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道； |  |  |  | Ⅲ类 | 约1300 |
|  |  | 其中 | 岳阳市云溪区道仁矶水厂长江取水口 |  |  |  |  |  |  |  | 约8400 |
|  |  |  | 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 |  |  |  |  |  |  |  | 约4500 |
|  |  |  | 洞庭湖口铜鱼短颌鲚水产种质资源保护区 |  |  |  |  |  |  |  | 约1300（即电排站外区域） |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 区域地下水环境 |  | 无集中式饮用水源等敏感区 |  |  |  | Ⅲ类 |  | D2 | - |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

- 2 评价依据

  - 2.1 风险调查

本次风险专项评价作为项目环境影响报告表的补充和完善，本次风险调查范围主要为与本项目相关区域，且风险单元无法分割的部分，具体包含铝合金熔铸一厂、铝合金熔铸二厂、危废暂存库、空压站、废水处理站等区域。与本项目风险单元可分割，且不涉及区域不在本次风险调查范围内，如铝锂车间、挤压车间、喷丸打磨房等。

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目主要危险物质为润滑油、液压油、铝灰渣及二次铝灰渣等风险物质。

  - 2.2 危险物质及工艺系统危险性P分级确定

2.2.1、危险物质数量与临界量比值Q

根据《建设项目环境风险 评价技术导则》（HJ169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn

式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的危险物质最大储存量与临界量比值情况如表2-1所示。

- 各物质最大储存量与临界量比值

| 序号 | 危险单元 |  | 名称 |  | 最大贮存量/在线量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 |  | 润滑油、液压油、等矿物油类 |  | 25.857 | 2500 | 0.0103428 |  |
|  |  |  | 脱模剂[1] |  | 30 | 100 | 0.3 |  |
| 2 | 天然气管道 |  | 天然气（在线量） |  | 0.05 | 10 | 0.005 | 管道天然气 |
| 3 | 铝合金熔铸一厂压铸单元 |  | 导热油（在线量） |  | 4 | 2500 | 0.0016 |  |
|  |  |  | 脱模剂[1] |  | 2 | 100 | 0.02 |  |
| 4 | 危废暂存库 | 危废暂存间（TS001）、 | 废矿物油、乳液桶 |  | 2 | 2500 | 0.0008 |  |
|  |  |  | 废液压油、废机油、废乳液、浮油等废矿物油 |  | 24 | 2500 | 0.0096 |  |
|  |  |  | 含油浮渣和污泥 |  | 80 | 2500 | 0.032 |  |
| 5 |  | 危废暂存间（TS002） | 实验室废液[1] |  | 10 | 100 | 0.1 |  |
|  |  |  | 蚀洗槽铝残渣[1] |  | 4 | 100 | 0.04 |  |
| 6 |  | 危废暂存间（TS003） | 铝灰渣及二次铝灰渣[3] |  | 70 | 50 | 1.4 | 收集到的粉尘除尘最大暂存量20t；铝灰渣最大暂存量70t |
|  |  |  | 其中 | 重金属及其化合物 | 4.173 | 0.25 | 16.692 |  |
|  |  |  | 收集到的粉尘除尘[3] |  | 20 | 50 | 0.4 |  |
|  |  |  | 其中 | 重金属及其化合物 | 0.731 | 0.25 | 2.924 |  |
| Q |  |  |  |  |  |  | 21.9353428 |  |

注[1]：按危害水环境物质（急性毒性类别1）计；

注[2]：由于建设单位属于国家二级保密单位，其铝灰渣及二次铝灰渣、收集到的粉尘除尘中各类重金属成份种类及含量属于保密信息（可反推其合金成分），同时考虑到各类重金属及其化合物临界量一致，故应要求仅简述重金属及其化合物。

注[3]：按健康危险急性毒性物质临界量（50吨）确定。

根据上述分析及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C1.1可知，中创空天厂区：10≤Q＜100。

2.2.2、行业及生产工艺M

本项目中创空天厂区属于C3240  有色金属合金制造、C3392  有色金属铸造，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1行业及生产工艺（M），通过分析项目中创空天厂区所属行业及生产工艺特点，根据下表确定项目中创空天厂区M=5，为M4（M=5）。

- 行业及生产工艺M

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 项目情况 | 本项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 涉及熔化炉、保温炉等高温工艺，但不涉及危险物质使用 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 涉及危险物质的贮存 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  | 本项目合计 | 5 |

2.2.3、危险物质及工艺系统危险性P分级

根据确定的危险物质在项目厂区存储的数量与其规定的临界量比值和所属行业及生产工艺特点（M=5），确定项目危险物质及工艺系统危险性P等级，由于本项目中创空天厂区10≤Q＜100，M值属于M4，则本项目中创空天厂区危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4。

- 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

  - 2.3环境敏感程度E的分级确定

### 2.3.1大气环境

大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

- 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人； |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人； |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人； |

本项目周边500m范围内存在居民区，总人口大于1000人；周边5km范围内总人口大于5万。本项目大气环境敏感程度为E1，为环境高度敏感区。

### 2.3.2地表水环境

项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。具体分级原则见下表。

- 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

地表水功能敏感性分区见下表。

- 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

地表水环境敏感目标分级见下表。

- 地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水源保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

事故状态下泄漏液体可能通过雨水排口外溢至附近水体，经市政雨水管网排入象骨港，再经电排站汇入长江，其中象骨港、长江功能区划为Ⅲ类。其中长江与湖北相邻，经混合后可跨越中心线，因此地表水敏感特征为较敏感F2。

雨水排放口到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内涉及集中式地表水饮用水源保护区（岳阳市云溪区道仁矶水厂长江取水口）、长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区（青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”及其他水生生物）、洞庭湖口铜鱼短颌鲚水产种质资源保护区，因此地表水环境敏感目标分级为S1。

根据上表判断，企业地表水环境敏感程度为E1（环境高度敏感区）。

### 2.3.3地下水环境

地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。

- 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

地下水功能敏感性分区见下表。

- 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区* |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其它地区 |
| “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

包气带防污性能分级见下表。

- 包气带防污性能分级

| 分级 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m， K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续，稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m， K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续，稳定 Mb≥1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续，稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度 K：渗透系数 |  |

根据项目区域地勘资料，本项目评价范围内无区域包气带岩性主要为粉质黏土，项目区包气带岩土层单层厚度约为2m，渗透系数约为8*10-5cm/s，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D2，项目区地下水不属于集中式饮用水源等敏感区和分散式饮用水源等较敏感区，地下水功能敏感等级为不敏感G3，因此，本项目地下水环境敏感程度为E3。

  - 2.4 环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目中创空天厂区各环境要素的环境敏感程度为：大气为E1，地表水为E1，地下水为E3；项目的危险物质及工艺系统危险性等级为P4，根据风险导则表2，本项目大气的风险潜势为Ⅲ级，地下水的风险潜势为Ⅲ级，地表水的风险潜势为Ⅰ级，因此中创空天厂区综合环境风险潜势等级为Ⅲ级，环境风险评价工作等级为二级。

  - 2.5环境敏感目标概况

中创空天厂区环境风险保护目标具体详见表1-3环境风险保护目标一览表，此处不再赘述，环境风险保护目标分布情况详见附图8。

3环境风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原辅材料、燃料以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

受影响的环境要素识别：应当根据污染物排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。

  - 3.1 物质危险性识别

项目中创空天厂区涉及的风险物质为润滑油、液压油及乳液等，其中铝灰渣和二次铝灰渣主要成分为氮化铝，其物理化学性质及危险特征见表3-1~表3-3。

- 润滑油、导热油等矿物油类的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 中文名称 | 润滑油、导热油等矿物油类 | 英文名称 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体 | 闪点 | 120～340℃ |
| 蒸汽压 | 0.13kPa（145.8℃） | 自燃点 | 300～350℃ |
| 熔点 | -77.7℃ | 沸点 | 252.8℃ |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.87 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 相对蒸气密度 （空气=1）0.85 | 禁忌物 | 硝酸等强氧化剂 |
| 燃烧（分解）产物 | CO、CO2等有毒有害气体 | — | — |
| 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂 |  |  |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎 |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可 能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火 结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切 断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖 坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放， 切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输要求 | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。 公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

- 液压油的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 中文名称 | 液压油 | 英文名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体 | 闪点 | ＞204℃ |
| 蒸汽压 | 0.13kPa（20℃） | 自燃点 | — |
| 熔点 | — | 沸点 | — |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.9 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 相对蒸气密度 （空气=1）0.85 | 禁忌物 | 强氧化剂 |
| 燃烧（分解）产物 | CO、CO2等有毒有害气体 | — | — |
| 溶解性 | 在水中溶解度：可忽略，溶于多数有机溶剂 |  |  |
| 健康危害 | 健康危害毒性低。过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。 |  |  |
| 灭火方法 | 灭火介质：适当的灭火介质：使用消防水雾、泡沫、干化学制剂（ 干粉 ）或者二氧化碳（CO2） 灭火。不当的灭火介质：直接使用水。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 如果没有危险，可以采取行动阻止泄漏。通过泵或者使用合适的吸附剂回收。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |
| 急救措施 | 吸收：避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员，应使您或者其他人避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清，请立刻就医。如果呼吸停止，请使用机械设备帮助通风，或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。 皮肤接触：用肥皂和水清洗接触的部位。如果产品被注入皮下或者人体任何部位，无论伤口的外观或大小如何，被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。 即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状，在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 眼睛接触：用水彻底冲洗。若发生刺激，寻求医疗援助。 食入：通常不需急救。如果感觉不适请就医。 |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输要求 | 陆路运输未受管制 |  |  |

- 乳液（切削油）的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 化学名称 | 切削油 | 英文名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 白色液体，有轻微的碳氢化合物气味 | 闪点 | ＞124℃ |
| 蒸汽压 | — | 自燃点 | — |
| 熔点 | — | 沸点 | — |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.8735 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 相对蒸气密度 （空气=1）/ | 禁忌物 | 强氧化物及明火 |
| 燃烧（分解）产物 | CO、CO2等有毒有害气体 | — | — |
| 溶解性 | 不溶于水 |  |  |
| 健康危害 | 吸入其蒸气（仅在高温下产生）或烟雾，可引起上呼吸道轻微发炎；误服可能引起呕吐；应避免吸入呼吸道，会引起肺炎。 对眼无刺激和损伤；对皮肤有极轻微刺激，长时间直接皮肤接触可致皮炎，毛囊炎或痤疮 |  |  |
| 灭火方法 | 干粉、二氧化碳、砂土；消防人员必须佩戴自给正压式呼吸器、穿全身防护服。不可用水扑救，以免切削油飘浮在水面上继续造成危害 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 少量泄漏时用适当物质吸附并妥善处理； 大量泄漏时尽可能切断泄漏源；筑堤并用泵转移至槽车或专用收集器内；残余物用适当物质吸附并妥善处理；过油地面均用水冲洗，废液妥善处理。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：无 身体防护：减少皮肤接触。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：用肥皂清洗；如不适，就医。 眼睛接触 用水冲洗；如不适，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，输氧；就医。 食入：如呕吐，头部应低于膝盖以防止进入呼吸道；就医 |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的房间。应与强氧化物分开存放。分装和搬动作业要注意个人防护，减少皮肤接触。 |  |  |
| 运输要求 | 陆路运输未受管制 |  |  |

- 天然气的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 化学名称 | 天然气 | 英文名称 | Natural gas |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色无臭气体 | 闪点 | 无资料 |
| 蒸汽压 | 无资料 | 自燃点 | 无资料 |
| 熔点 | 无资料 | 沸点 | -160℃ |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.45（液化） | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |
| 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | — | — |
| 溶解性 | 溶于水 |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制:密f闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护:高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护:—般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。 手防护:必要时戴防护手套。 其他防护:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 急救措施 | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |
| 储存要求 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氨、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |
| 运输要求 | UN编号:1971 包装类别:Ⅱ |  |  |

- 氮化铝的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 化学名称 | 氮化铝 | 英文名称 | aluminium nitride |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 氮化铝属六方晶系，纤维锌矿型结构。纯品为蓝白色，通常为灰色或灰白色。 | 闪点 | 无资料 |
| 蒸汽压 | 无资料 | 自燃点 | 无资料 |
| 熔点 | >2200 °C(lit.) | 沸点 | 2517ºC |
| 密度 | 3.26 g/mL at 25 °C(lit.) | 稳定性 | 室温强度高，且强度随温度的升高下降较慢。导热性好，热膨胀系数小，是良好的耐热冲击材料。具有优异的抗热震性。AlN的导热率是Al2O3的2～3倍，热压时强度比Al2O3还高。氮化铝对Al和其他熔融金属、砷化镓等具有良好的耐蚀性，尤其对熔融Al液具有极好的耐侵蚀性，还具有优良的电绝缘性和介电性质。但氮化铝的高温抗氧化性差，在大气中易吸潮、水解，和湿空气、水或含水液体接触产生热和氮并迅速分解。在2516℃分解，热硬度很高，即使在分解温度前也不软化变形。氮化铝和水在室温下也能缓慢地进行反应，而被水解。和干燥氧气在800℃以上进行反应。 |
|  |  | 禁忌物 | 强氧化剂, 酸, 碱 |
| 燃烧（分解）产物 | 无资料 | — | — |
| 溶解性 | 无资料 |  |  |
| 健康危害 | 吸入可能有害。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强，引起呼吸道刺激。摄入如服入是有害的。引致灼伤。皮肤通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤灼伤。眼睛引起眼睛灼伤。 |  |  |
| 灭火方法 | 用抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。 |  |  |
| 防护措施 | 使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。 |  |  |
| 急救措施 | 吸入： 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 皮肤接触：立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。 眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。 食入：禁止催吐。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西、用水漱口。 |  |  |
| 储存要求 | 贮存在阴凉处。 使容器保持密闭，储存在干燥通风处。 对湿度敏感 充气操作和储存 |  |  |

- 脱模剂的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 化学名称 | 脱模剂 | 英文名称 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 白色乳化液 | 闪点 | 无资料 |
| 蒸汽压 | 2.3-2.4KPa | 自燃点 | 无资料 |
| 熔点 | -2℃ | 沸点 | 100℃ |
| 密度 | 0.96-0.98g/cm3 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁忌物 | 无资料 |
| 燃烧（分解）产物 | CO、CO2 | — | — |
| 溶解性 | 完全溶于水形成混合物 |  |  |
| 健康危害 | 如果食入有毒性；如果食入有害健康与皮肤接触有毒性； 引起皮肤灼伤和眼部刺激；可能引起皮肤敏感反应；可能引起严重的眼部刺激；吸入可能致命；对水生生物有毒性,有持久的影响 |  |  |
| 灭火方法 | 喷水雾；泡沫；干粉；CO2 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 阻止泄漏，将容器移离泄漏区域。使用泥沙或惰性的干燥物料吸收泄漏物，并置于合适的废弃处置容器中 |  |  |
| 防护措施 | 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。 应急人：适用个人防护装备；如有蒸汽，粉尘，气化物，穿戴特殊的呼吸装备。 |  |  |
| 急救措施 | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |
| 储存要求 | 确保容器密封，放置于凉爽通风区域。 避免阳光直射。避免冰冻。 存储温度：5-35℃ |  |  |

  - 3.2 生产设施风险识别

本项目中创空天厂区生产设施风险识别情况见表3-7。

- 生产设施风险识别情况一览表

| 设施 | 主要危险部位 | 主要危险物质 | 事故类型 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 各类窑炉、油压系统等 | 高温金属熔体、高温烟尘、矿物油、脱模剂等 | 泄漏、爆炸 | 生产控制操作不当，引起装置内容物料压力或温度过高，引起爆炸或泄漏 |
| 天然气调压站 | 管道、阀门 | 天然气 | 泄漏、爆炸 | 操作不当、设备老化等 |
| 废气处理设施 | 生产车间 | 粉尘、二氧化硫、氮氧化物等 | 事故排放 | 废气处理设施完全失效 |
| 仓库 | 物料贮存区 | 润滑油、液压油、乳液、脱模剂等 | 泄漏 | 包装袋破损导致遗散进入环境 |
| 废水处理站 | 池体、试剂罐体 | 生产废水及废水处理试剂 | 事故排放 | 项目生产废水未经预处理直接进入园区污水管进入污水处理厂，导致超标排放 |
| 危废暂存库 | TS001危废暂存间 | 实验室废液等 | 泄漏 | 防渗材料破裂；贮存容器破损 |
|  | TS002危废暂存间 | 废润滑油、废液压油、废乳液等 |  |  |
|  | TS003危废暂存间 | 铝灰及二次铝灰渣 | 泄漏、爆炸 | 防渗材料破裂；贮存容器破损；遇水爆炸、自燃 |

  - 3.3 建设项目环境风险识别表

本项目环境风险识别表如下：

- 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金熔铸二厂、铝合金熔铸 二厂 | 使用液压油、润滑油、乳液、脱模剂的设备 | 液压油、润滑油、乳液、脱模剂 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 泄漏物质若进入厂区污水管网后，基本不对地表水造成影响，若进入雨水管网，可能存在排入外水环境的风险；采取防渗后基本不影响地下水、土壤； |  |
| 3 | 仓库 | 润滑油、液压油、乳液、脱模剂储存桶 | 润滑油、液压油、乳液、脱模剂 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 泄漏物质若进入厂区污水管网后，基本不对地表水造成影响，若进入雨水管网，可能存在排入外水环境的风险；采取防渗后基本不影响地下水、土壤； |  |
| 4 | 环保设施 | 废气处理装置 | 颗粒物、二氧化硫等 | 事故排放、超标排放 | 大气 | 大气环境保护目标 |  |
|  |  | 废水处理站 | pH、COD、石油类等 |  | 土壤、地下水 | 破损后渗入土壤 | 进入污水处理厂，不直接影响水体环境 |
|  |  | TS001、TS002危废暂存间 | 废矿物油、实验室废液等 | 泄漏 | 土壤、地表水、地下水 | 采取防渗后基本不影响地下水、土壤；采取截污措施后基本不会外排至暂存间外 |  |
|  |  | TS003危废暂存间 | 铝灰及二次铝灰渣 | 泄漏、爆炸 | 土壤、地表水、地下水、环境空气 | 采取防渗后基本不影响地下水、土壤；采取截污措施后基本不会外排至暂存间外；遇水自燃或爆炸产生的烟尘、废气影响周边环境敏感目标 |  |
| 5 | 公共设施 | 天然气管道 | 天然气 | 泄漏、火灾爆炸及引发的次生污染物 | 地表水、地下水、土壤 | 大气环境保护目标，周边土壤、地下水 |  |

  - 3.4风险事故情形设定

根据风险导则8.1.1条，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型设定风险事故情形，本项目判定在铝合金熔铸二厂天然气管线泄漏后遇高温或明火后引发火灾/爆炸引发的CO次生伴生事故，作为大气风险事故典型事件；考虑到项目运营后将增家油类物质的使用，若在转运或储存过程中发生泄漏，且未及时关闭雨水阀门，进而导致油类物质进入象骨港，经电排站排入长江，其产生影响极大，因此作为地表水风险事故典型事件。

- 风险事故设置情景一览表

| 风险 单元 | 风险源 | 风险物质 | 风险事故类型 | 影响途径 | 部件 类型 | 释放或泄漏模式 | 释放或泄漏频率 | 事故持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金熔铸二厂 | 天然气管道 | 天然气 | 泄漏、火灾/爆炸 | 地表水、土壤、地下水、环境空气 | 内径75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.0×10-6/（m·a） | 10min |
| 原料库 | 润滑油、液压油等矿物油类 | 矿物油类 | 泄漏 | 地表水 | 储存桶 | 罐体全破裂 | 5.00×10-6/a | 30min |

4 源项分析

  - 4.1天然气管道泄漏源强

天然气管道泄漏属于气体泄漏，当下式成立时，气体流动属音速流动(临界流)

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动(次临界流):

式中：P——容器压力，Pa，按工业管道（内径75mm的管道）天然气压力0.4Mpa~1.6Mpa的均值计算，取值1000000Pa;

P0——环境压力，Pa，取值101325Pa;

γ——气体的绝热指数(比热容比)，即定压比热容C与定容比热容Cv之比，以甲烷表征，取值1.31；假定气体特性为理想气体，其泄漏速率G按下式计算:

式中：QG——气体泄漏速率，kg/s;

P——容器压力，Pa，取值1000000Pa;

Cd——气体泄漏系数;当裂口形状为圆形时取1.00,三角形时取0.95,长方形时取0.90，取值1.00,；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，已甲烷表征，取值16.04kg/mol

- R——气体常数，J/(mo1·K)，取值8.31436J/(mo1·K)

- TG——气体温度，K，取值288K（按管道温度15℃取值）

- A——裂口面积，m2，泄漏孔径为10%孔径（即以75mm管径的10%计），按最大泄漏量考虑，取值0.000176625m2

- Y——流出系数，对于临界流至1.0；经上述公式计算，气体流动属音速流动(临界流)（0.101325＜0.543927），因此Y取值1.0。

- 经计算，项目天然气泄漏源强如下所示：

- 建设项目源强一览表

| 风险事故情况描述 | 危险 单元 | 危险 物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/kg/s | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气管道泄漏 | 铝合金熔铸二厂 | 天然气 | 大气 | 9.672 | 10 | 5803.2 |

  - 4.2天然气火灾/爆炸伴生CO源强

本项目重点风险源涉及易燃物质有天然气，根据火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

式中：

G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量；

q——化学不完全燃烧值，1.5%~6.0%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s；燃烧物质的量参考池火事故模型预测，具体设置参数及预测结果如下。

- 天然气火灾伴生CO源强计算表

| 计算参数 | 爆炸火灾伴生CO | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 物质含碳量（C） | 75% |  |
| 化学不完全燃烧值（q） | 6.0% |  |
| 燃烧物质量（Q） | 0.009672t/s | 按泄漏量全部燃烧 |
| 产生量（G） | 1.0141kg/s（1521.18kg） | 按10min计 |

  - 4.3矿物油类泄漏源强

本项目矿物油类最大包装规格为200kg/桶，因此泄漏量按全部泄漏计，由于原料库矿物油类贮存区未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间设定为30min，则泄漏速率为0.1111kg/s。

5风险预测与评价

  - 5.1空气环境风险影响分析

### 5.1.1预测模型及相关参数

1、预测评价采用标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气毒性终点浓度及预测评价标准。大气毒性终点浓度值选取参见附录H，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

甲烷的毒性终点浓度-1为260000mg/m3，毒性终点浓度-2为150000mg/m3；

CO的毒性终点浓度-1为380mg/m3，毒性终点浓度-2为95mg/m3。

2、预测模型与相关参数

本项目天然气管道泄漏后的烟团初始密度未大于空气密度，排放的天然气（以甲烷表征）及火灾/爆炸产生CO为轻质气体，采用附录G推荐的AFTOX模式，AFTOX模式是用于模拟轻气体扩散的高斯烟团扩散模式。

因此，采用AFTOX模型对甲烷泄漏进行模拟，主要参数详见表5-1。

- 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 113.204699E |
|  | 事故源纬度/（°） | 29.483705N |
|  | 事故源类型 | 泄漏、火灾/爆炸 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
|  | 风向 | NE |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |

### 5.1.3天然气（以甲烷表征）泄漏预测结果与评价

（1）泄漏事故

本项目天然气管道泄漏后天然气（以甲烷表征）排放预测结果详见表5-2，主要反映在最不利气象条件下下风向不同距离处甲烷的最大浓度；甲烷预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。

- 事故源项及事故后果基本信息表（最不利气象条件）

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 天然气管道泄漏后天然气（以甲烷表征）排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 大气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 内径75mm的管道 |  | 操作温度/℃ |  | 15 |  | 操作压力/MPa |  | 1 |
| 泄漏危险物质 | 天然气（以甲烷表征 |  | 最大存在量/kg |  | / |  | 泄漏孔径/mm |  | 泄漏孔径为10%孔径 |
| 泄漏速率/（kg/s） | 9.672 |  | 泄漏时间/min |  | 10 |  | 泄漏量/kg |  | 5803.2 |
| 泄漏高度/m | 1.5 |  | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  | 泄漏频率 |  | 2.0×10-6/（m·a） |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气（以甲烷表征 | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 260000 |  | 最大浓度均不超过大气毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2 |  |  |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 150000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超大气毒性终点浓度1时间/min |  | 超大气毒性终点浓度1持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 各敏感点最大浓度均不超过大气毒性终点浓度-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超大气毒性终点浓度2时间/min |  | 超大气毒性终点浓度2持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 各敏感点最大浓度均不超过大气毒性终点浓度-2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 不同距离处甲烷的最大浓度

| 距离(m) | 浓度出现时间 | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.11E-01 | 7.82E-38 |
| 100 | 1.11E+00 | 6.50E+03 |
| 200 | 2.22E+00 | 1.66E+04 |
| 210 | 2.33E+00 | 1.68E+04 |
| 220 | 2.44E+00 | 1.68E+04 |
| 230 | 2.56E+00 | 1.68E+04 |
| 300 | 3.33E+00 | 1.54E+04 |
| 400 | 4.44E+00 | 1.23E+04 |
| 500 | 5.56E+00 | 9.75E+03 |
| 600 | 6.67E+00 | 7.82E+03 |
| 700 | 7.78E+00 | 6.38E+03 |
| 800 | 8.89E+00 | 5.30E+03 |
| 900 | 1.00E+01 | 4.48E+03 |
| 1000 | 1.31E+01 | 3.83E+03 |
| 2000 | 2.52E+01 | 1.44E+03 |
| 3000 | 3.73E+01 | 8.49E+02 |
| 4000 | 4.94E+01 | 5.83E+02 |
| 5000 | 6.06E+01 | 4.35E+02 |

- 轴线最大浓度曲线图

根据上述分析结果可知，在发生事故后不会出现超过毒性终点浓度的情形，也因此无预测甲烷浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围示意图，本次评价仅示意在发生事故后产生的最大影响范围图，其最大影响浓度均低于毒性终点浓度。

- 下风向相对关心点影响程度预测一览表

| 名称 | 最大浓度 | 时间(min) |
| --- | --- | --- |
| 象骨港居民点 | 0.00E+00 | 5 |
| 王家屋场 | 0.00E+00 | 5 |
| 永济新镇保障性住房 | 0.00E+00 | 5 |
| 杨树港村居民点 | 0.00E+00 | 5 |
| 三五一七公租房（未投入使用） | 0.00E+00 | 5 |
| 凌泊湖安置小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳现代服务职业学院 | 0.00E+00 | 5 |
| 永济中学（位于凌泊湖安置小区内） | 0.00E+00 | 5 |
| 滨湖村 | 0.00E+00 | 5 |
| 王德冲村 | 0.00E+00 | 5 |
| 东风村 | 0.00E+00 | 5 |
| 戴家坡村 | 0.00E+00 | 5 |
| 螃家咀 | 0.00E+00 | 5 |
| 刘家屋场 | 0.00E+00 | 5 |
| 亚泰花园 | 2.57E-15 | 9 |
| 新港首府 | 0.00E+00 | 5 |
| 松阳湖小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 松杨湖渔场居民点 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市郡华学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 未名府 | 0.00E+00 | 5 |
| 郡华长郡里 | 0.00E+00 | 5 |
| 金龙山小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳职业技术学院自贸区现代产业学院、岳阳市物流工程职业学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 云溪区政务服务中心 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市巴陵学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 福天城小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 零陆嘉园 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳城陵矶综合保税区CCTC保税大厦 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳城陵矶新港区管委会办公大楼 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市城陵矶新港区税务局 | 0.00E+00 | 5 |
| 云溪区松杨湖街道东风社区服务中心 | 0.00E+00 | 5 |
| 云溪区人民法院 | 0.00E+00 | 5 |
| 曾连家 | 0.00E+00 | 5 |
| 保税区人才公寓 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市军北学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 新里垄 | 0.00E+00 | 5 |
| 赵家垄 | 0.00E+00 | 5 |
| 石岗里 | 0.00E+00 | 5 |
| 毛家组 | 0.00E+00 | 5 |
| 杨其湖组 | 0.00E+00 | 5 |
| 李家组 | 0.00E+00 | 5 |
| 新铺租 | 0.00E+00 | 5 |
| 安置小区（停建） | 1.25E-03 | 5 |
| 岳阳市城陵矶高新产业园办公楼 | 0.00E+00 | 5 |
| 卢家垄 | 0.00E+00 | 5 |
| 白竹坡 | 0.00E+00 | 5 |
| 杨家垄 | 0.00E+00 | 5 |

各关心点浓度随时间变化情况如下图所示（不含无浓度关心点）：

- 各关心点浓度随时间变化情况图（最不利气象条件）

- 本次事故发生后甲烷预测最大浓度影响范围示意（最不利气象条件）

### 5.1.3天然气（以甲烷表征）火灾/爆炸事故预测结果与评价

本项目天然气管道泄漏后天然气（以甲烷表征）火灾/爆炸事故产生的CO排放预测结果详见表5-5，主要反映在最不利气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度；甲烷预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。

- 事故源项及事故后果基本信息表（最不利气象条件）

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 天然气管道泄漏后天然气（以甲烷表征）火灾/爆炸事故产生的CO排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 大气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 内径75mm的管道 |  | 操作温度/℃ |  | / |  | 操作压力/MPa |  | / |
| 泄漏危险物质 | CO |  | 最大存在量/kg |  | / |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 泄漏速率/（kg/s） | 1.0141 |  | 泄漏时间/min |  | 10 |  | 泄漏量/kg |  | 1521.18 |
| 泄漏高度/m | 1.5 |  | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  | 泄漏频率 |  | / |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 380 |  | 1030 |  | 1.3444E+01 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 95 |  | 2850 |  | 3.5667E+01 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超大气毒性终点浓度1时间/min |  | 超大气毒性终点浓度1持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 安置小区（停建） |  | 3 |  | 10 |  | 1.23E+03 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超大气毒性终点浓度2时间/min |  | 超大气毒性终点浓度2持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 安置小区（停建） |  | 3 |  | 10 |  | 1.23E+03 |  |

- 不同距离处CO的最大浓度

| 距离(m) | 浓度出现时间 | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.11E-01 | 8.20E-39 |
| 100 | 1.11E+00 | 6.81E+02 |
| 200 | 2.22E+00 | 1.74E+03 |
| 210 | 2.33E+00 | 1.76E+03 |
| 220 | 2.44E+00 | 1.76E+03 |
| 230 | 2.56E+00 | 1.76E+03 |
| 300 | 3.33E+00 | 1.61E+03 |
| 400 | 4.44E+00 | 1.29E+03 |
| 500 | 5.56E+00 | 1.02E+03 |
| 600 | 6.67E+00 | 8.20E+02 |
| 700 | 7.78E+00 | 6.69E+02 |
| 800 | 8.89E+00 | 5.56E+02 |
| 900 | 1.00E+01 | 4.69E+02 |
| 1000 | 1.31E+01 | 4.02E+02 |
| 2000 | 2.52E+01 | 1.51E+02 |
| 3000 | 3.73E+01 | 8.90E+01 |
| 4000 | 4.94E+01 | 6.11E+01 |
| 5000 | 6.06E+01 | 4.56E+01 |

- 轴线最大浓度曲线图

根据上述分析结果可知，各阈值的廓线对应的位置及达到不同毒性终点浓度的最大影响范围示意图如下表、下图所示：

- 各阈值的廓线对应的位置

| 阈值（mg/m3） | X起点（m） | X终点（m） | 最大半宽（m） | 最大半宽对应X（m） | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 70 | 2850 | 52 | 1280 | 最不利气象 |
| 380 | 90 | 1030 | 22 | 530 |  |

- 浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围示意图（最不利气象）

- 下风向相对关心点影响程度预测一览表

| 名称 | 最大浓度 | 时间(min) |
| --- | --- | --- |
| 象骨港居民点 | 0.00E+00 | 5 |
| 王家屋场 | 0.00E+00 | 5 |
| 永济新镇保障性住房 | 0.00E+00 | 5 |
| 杨树港村居民点 | 0.00E+00 | 5 |
| 三五一七公租房（未投入使用） | 0.00E+00 | 5 |
| 凌泊湖安置小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳现代服务职业学院 | 0.00E+00 | 5 |
| 永济中学（位于凌泊湖安置小区内） | 0.00E+00 | 5 |
| 滨湖村 | 0.00E+00 | 5 |
| 王德冲村 | 0.00E+00 | 5 |
| 东风村 | 0.00E+00 | 5 |
| 戴家坡村 | 0.00E+00 | 5 |
| 螃家咀 | 0.00E+00 | 5 |
| 刘家屋场 | 0.00E+00 | 5 |
| 亚泰花园 | 3.70E-12 | 9 |
| 新港首府 | 0.00E+00 | 5 |
| 松阳湖小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 松杨湖渔场居民点 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市郡华学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 未名府 | 0.00E+00 | 5 |
| 郡华长郡里 | 0.00E+00 | 5 |
| 金龙山小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳职业技术学院自贸区现代产业学院、岳阳市物流工程职业学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 云溪区政务服务中心 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市巴陵学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 福天城小区 | 0.00E+00 | 5 |
| 零陆嘉园 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳城陵矶综合保税区CCTC保税大厦 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳城陵矶新港区管委会办公大楼 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市城陵矶新港区税务局 | 0.00E+00 | 5 |
| 云溪区松杨湖街道东风社区服务中心 | 0.00E+00 | 5 |
| 云溪区人民法院 | 0.00E+00 | 5 |
| 曾连家 | 0.00E+00 | 5 |
| 保税区人才公寓 | 0.00E+00 | 5 |
| 岳阳市军北学校 | 0.00E+00 | 5 |
| 新里垄 | 0.00E+00 | 5 |
| 赵家垄 | 0.00E+00 | 5 |
| 石岗里 | 0.00E+00 | 5 |
| 毛家组 | 0.00E+00 | 5 |
| 杨其湖组 | 0.00E+00 | 5 |
| 李家组 | 0.00E+00 | 5 |
| 新铺租 | 0.00E+00 | 5 |
| 安置小区（停建） | 1.70E-04 | 5 |
| 岳阳市城陵矶高新产业园办公楼 | 0.00E+00 | 5 |
| 卢家垄 | 0.00E+00 | 5 |
| 白竹坡 | 0.00E+00 | 5 |
| 杨家垄 | 0.00E+00 | 5 |

各关心点浓度随时间变化情况如下图所示（不含无浓度关心点）：

- 各关心点浓度随时间变化情况图（最不利气象条件）

- 本次事故发生后CO预测最大浓度影响范围示意（最不利气象条件）

  - 5.2地表水环境风险影响分析

根据本项目所用生产原辅料及工艺，且厂房主要为钢架结构，因此本项目产生消防废水的情形主要为润滑油等储存桶发生的泄漏和火灾事故而产生的消防废水，危险物质发生泄漏产生的泄漏废水废液。

### 5.2.1油类物料发生火灾的影响分析

根据建设单位提供的资料可知，项目仅暂存少量油类，用于日常生产补充消耗；在设备维护保养时再另行购置相关油类物料，并予以现场更换，产生的废油类物质经危废暂存间暂存后交由资质单位无害化处置。

可知在通常情况下项目生产车间是不会发生泄漏及火灾，主要为危废暂存间、油类贮存区发生泄漏和火灾。根据建设单位设计资料，拟在危废暂存间、油类贮存区设置堵截裙角，防止发生泄漏时外泄入厂区环境事件，同时还设置火灾报警器、配套干粉灭火器等，则发生火灾情形时，可及时予以扑灭。

### 5.2.2油类物料发生泄漏影响分析

企业在贮存或使用油类物料时，若发生泄漏事故可能通过雨水排放口排入市政雨水受纳水体（象骨港），并可能经电排站排入长江。考虑污染最大风险，预测时不考虑油类物料的降解，同时考虑到油类物料泄漏进入水体后的特性，预测模型采用不溶性化学物理溢油扩散模型计算其扩散面积，采用漂流模型计算其漂移距离。

A.溢油扩散模型

采用P,C,Blokker公式进行计算，即假定油膜在无风条件下的扩散情形，计算公式如下：

式中：Dt——t时刻后油膜的直径，m；

D0——油膜初始时刻的直径，m，取值泄漏1min时产生的油膜直径（m）；

γW、γ0——水和矿物油类的比重，分别取值1t/m3、0.87t/m3；

V0——计算的溢油量，m3；

K——常数，取值15000/min；

t——时间，min。

油膜扩散使油膜面积增大，厚度减小。当油膜厚度大于其临界厚度时（即扩散结束后，油膜直径保持不变时的厚度），油膜保持其完整性；油膜厚度等于或小于临界厚度时，油膜开始分裂为碎片，并继续扩散。

B.溢油漂移模型

油类物料进入水体后很快扩展成油膜，然后在水流、风的作用下产生漂移，同时溢油本身扩散还在继续，因此溢油污染范围就是不断扩大同时在漂移的等效圆油膜所经过的水域面积。采用FAY模型对溢油漂移情况进行预测。如果膜中心位置在S0，经过△t时间后，其位置S由下述公式进行计算：

式中油膜中心矢量预测模型见下式：

式中：——油膜中心移动速度；

——水面上10m高风速，按2.5m/s计；

——水面流速，取值2.6m/s

K——风速对水流的贡献率，约为5~20%，本次取最大值即20%

经计算V0=3.1m/s。本公司所在水域为内河区域，根据对该河段的水文分析，取与流向最不利风向，以及最大流速情况进行预测，往下游流的最快，矿物油类泄漏到内陆水体的排放点的情况：此最不利情况预测不考虑油膜生物降解、油膜的风化作用、电排站对油膜的破坏，也不考虑事故发生后采取的紧急措施。

对泄漏矿物油类进行风险事故预测结果如下表所示。

- 废矿物油泄漏风险事故预测结果

| 时间（min） | 直径（m） | 面积（m2） | 厚度（mm） | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34.256 | 921.159 | 0.008 | 203.128 |  |
| 5 | 58.576 | 2693.484 | 0.014 | 959.288 |  |
| 7 | 65.529 | 3370.801 | 0.016 | 1334.764 | 通过电排站进入长江，并抵达洞庭湖口铜鱼短颌鲚水产种质资源保护区 |
| 10 | 73.802 | 4275.640 | 0.018 | 1896.901 |  |
| 15 | 84.482 | 5602.673 | 0.021 | 2832.241 |  |
| 20 | 92.984 | 6787.155 | 0.023 | 3766.492 |  |
| 24 | 98.810 | 7664.349 | 0.024 | 4513.405 | 抵达长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 |
| 25 | 100.164 | 7875.795 | 0.024 | 4700.082 |  |
| 30 | 106.440 | 8893.689 | 0.026 | 5633.220 |  |
| 35 | 112.053 | 9856.282 | 0.027 | 6566.026 |  |
| 40 | 117.153 | 10773.937 | 0.028 | 7498.576 |  |
| 45 | 121.844 | 11654.029 | 0.030 | 8430.922 | 抵达岳阳市云溪区道仁矶水厂长江取水口周边 |
| 50 | 126.199 | 12502.046 | 0.031 | 9363.099 |  |
| 55 | 130.273 | 13322.208 | 0.032 | 10295.136 |  |
| 60 | 134.106 | 14117.851 | 0.033 | 11227.053 |  |

根据上述预测结果可知，发生泄漏后7min后，油膜溢散通过电排站进入长江，但由于油膜厚度极小，在考虑水体扰动影响情况下，可能会被稀释。

同时由于油膜的黏附性，油膜在漂移的过程中会黏附于岸边，但随着时间的迁移，油膜会随水流进入下游重要生境，因此，在发生泄漏事故时，应该尽快关闭雨水阀门，若未及时关闭，则应通知电排站启动应急计划，关闭抽水设施，同时在短时间内在排放点位处及下游设置围油栏，拦截油膜，把油膜的影响控制在项目所在水域的象骨港内，杜绝通过电排站进入长江，扩大污染范围。

- 泄漏到内陆水体的排放点及下游10km范围图

### 5.2.2天然气管道发生火灾爆炸及其他情形

本项目在发生天然气管道火灾爆炸及其他大型火灾等产生大量消防废水时，可通过建设单位编制的应急预案与《湖南城陵矶新港区核心区突发环境事件应急预案》衔接、区域联动等，依托城陵矶新港区污水处理厂建设的总有效容积为4000m3的区域公共应急池进行受纳、处理。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）及建设单位提供的设计可知，本厂区各车间（铝锂熔铸车间除外）为联合厂房，其生产类别为丁类，建筑耐火等级为二级，消防水量：室外20L/S，室内15L/S，火灾延续时间2h。铝锂熔铸车间生产类别为甲类，建筑耐火等级为二级，消防水量：室外35L/S，室内不设消火栓，火灾延续时间3h。科研楼消防水量：室外30L/S，室内15L/S，火灾延续时间2h。本项目同一时间内的火灾次数为1次，且按消防废水最大原则计，则按铝锂熔铸车间发生火灾情形计，消防水量35L/S，火灾延续时间3h。经计算，预计一次消防用水约为378m³，消防废水产生量按0.8计，则预计产生消防废水302.4m³，仅占城陵矶新港区污水处理厂建设的总有效容积的7.56%，因此能够满足天然气管道发生火灾爆炸及其他情形产的消防废水。

  - 5.3地下水、土壤环境风险影响分析

为了杜绝物料等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑：

### 5.3.1源头控制措施

①企业应选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

②涉及润滑油、液压油等矿物油物质转移等均应防止污染物的跑、冒、滴、漏。

③相应导排水管道和污水暂存、处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

④本项目危废暂存间等相关区域均需做防渗防腐处理。

### 5.3.2分区防治措施

项目结合各生产设备、管道、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种物料及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将本项目防渗措施分为三个级别，并对应三个防渗区，即简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

#### 1、简单防渗区

非污染防治区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括成品仓库、办公楼、员工宿舍等。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

#### 2、一般防渗区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为中创空天厂区其他生产区、初期雨水池、化粪池、循环水池、原料库等。要求采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的有关规定。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

#### 3、重点防渗区

重点污染防治区主要是指位于主要生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，主要为废水处理站、危废暂存间等区域。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出的不同分区的具体防渗技术要求，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

建设单位在依据本次评价提出的各项分区防渗措施及源头控制措施后，在非正常情况下对地下水和土壤环境影响在场地区域范围内，不会对周边区域地下水环境造成明显影响。

  - 5.4危险废物暂存场所的风险分析

评价要求企业按《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）的要求规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取表面防渗、液体泄漏堵截设施等措施，收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。

6环境风险防范措施

为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强安全环保管理，制定完备、有效的安全环保防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。

  - 6.1大气风险事故风险防范措施

本项目大气风险事故主要为TA010、TA011废气处理系统失效，导致废气超标排放，对下风向敏感点影响较大，因此本次评价要求采取如下风险防范措施：

- 加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。

- 企业环保部门负责对废气处理装置定期巡查，当设备出现异常时，应立即停止相关车间的生产，并通知设备部对废气处理装置进行检修，正常后方可开启工作。

- 将TA010、TA011废气处理系统与生产装置连通，出现故障时自动停止生产，将事故排放时长降低到最低。

在采取上述风险防范措施后，可及时发现废气处理设施故障，并进行维护保养修复，做到达标排放。

  - 6.2地下水、土壤风险事故风险防范措施

本次评价鉴于地下水、土壤风险事故具有往往难于发现、隐蔽性强等特点，故要求采取如下地下水、土壤风险防范措施：

（1）重点采取源头控制和分区防渗措施，加强环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。

（2）针对主要风险源，提出设立风险监控、自动报警监控设施及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等的管理要求。

（3）罐区设置围堰、截流沟；定期对分区防渗措施进行排查，特别是对厂区内重点防渗区的排查，并建立排查档案。

  - 6.3事故废水环境风险防范措施

厂区事故废水主要来源：润滑油和液压油等储存桶发生的泄漏和火灾事故导致的少量消防废水，以及天然气管道发生火灾爆炸及其他情形产生的消防废水。

润滑油和液压油等储存桶发生的泄漏和火灾事故导致的少量消防废水，通过收集管网（事故水收集系统）进入厂区内废水处理站调节池，将消防废水控制在厂区范围内，以免通过雨水管网外排，对附近水体造成重大影响。

天然气管道发生火灾爆炸及其他情形产生的消防废水，通过与《湖南城陵矶新港区核心区突发环境事件应急预案》衔接、区域联动等，依托城陵矶新港区污水处理厂建设的公共应急池进行受纳、处理，需及时通知污水处理厂将该部分废水导入应急池中，避免直接进入处理系统。

此外，公司还需在废水总排口、雨水排放口与之对接管网之间安装切断设施，确保能够及时截断。对废物的存储和处置场所必须配备围堵或收集设施，严防泄漏事故发生。建设项目事故废水必须进入废水处理系统处理或委外处置，杜绝将此类废水直接排入工业园污水排放管网，进入公共应急池的需配合相关部门进行处理处置。

在采取上述措施后，事故废水环境风险影响降到最低。

  - 6.4风险源监控与应急监测措施

### 6.4.1风险源监控

企业各部门应加强对各种可能发生的突发环境事故的监控和预测分析，做到早发现、早报告、早处置。公司厂区内应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施，建议采取以下监控措施：

（1）设立专门的机构负责人员安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，每次检查都做情况记录，发现隐患及时汇报。

（2）员工必须熟练掌握各种应急设施的使用方法。

（3）了解掌握厂区内环境风险物质的危险特性及应急处理方法。

（4）加强管理，在生产、储存、废物处置等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使企业的各项工作有章可循，各项运行状况可控。

### 6.4.2环境风险隐患排查与措施

#### 1、泄漏隐患排查与措施

本次评价主要提出如下泄漏隐患排查与措施：

（1）按照设备报废标准，及时报废有关设备；在设计时就应依据适当的设计标准，采取可靠的措施；

（2）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施；

（3）企业要把好采购、招标的物资进厂关，确保设备、管线的质量；

（4）新管线、新设备投用前要严格按照规程做好耐腐蚀检测，严防有隐患的设施投入生产；

（5）正确使用与维护，要严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好设备润滑、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，相关连接点无跑冒滴漏现象；

（6）对安全防护设施要进行维护，保证灵敏可靠。因为如果失灵，危险性更大；

（7）采用控制系统、电视监视系统和报警系统等先进的信息技术，对天然气管道进行监视、压力监测等；

（8）掌握全面的堵漏技术，确保在发生泄漏事故后能够及时堵漏。

#### 2、物料暂存隐患排查与措施

本次评价主要提出如下废矿物油类等物料暂存隐患排查与措施：

（1）设定专门的润滑油等矿物油类物料存放区域，且分区存放，存放区采取地面硬化、防渗处理、设置截污沟、围堰等措施，并配备通风系统；

（2）物料安排专人管理；设专人负责巡回检查；

（3）储存区严禁烟火、明火；

（4）矿物油类等物料暂存区域设立明显警示标识、警示线、警示说明；

（5）废矿物油等危险废物的包装物外必须按《危险货物包装标志》（GB190-1990）规定，在其外包装的明显部位粘贴危险物品标志，以便一旦发生问题，可以及时采取有效措施。

### 6.4.3应急监测制度

突发环境事件时，环境应急监测组应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内作出判断，以便对事件及时正确进行处理。

应急监测人员应根据事故现场指挥人员和企业应急领导小组的指示，建立全厂应急监测网络，组织制定全厂突发环境事件应急监测方案。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测指标、监测方法、监测频次、质控要求，同时做好分工，由应急监测小组组长分配好任务。应急监测人员应做好相应防护措施后进行事故监测区域，实施现场采样与监测，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。根据事态的变化，在企业应急领导小组的指导下适当调整监测方案。应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

应急监测责任主体为湖南省乐升新材料科技有限公司，在公司不具有应急监测能力的情况下，可以与有检测能力资质的第三方机构签订应急监测委托协议。

  - 6.5其他风险防范措施

### 6.5.1、火灾爆炸风险防范

（1）建立健全防火安全规章制度并严格执行：①安全员责任制度，把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。②防火防爆制度：是对各种火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。③用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。④安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

（2）采取防火防爆措施：①合理分区，在防火区内杜绝火源。本项目矿物油类属于丙类火灾危险性产品，故在油类暂存区应设置防火墙、防护距离等安全措施。②在易燃、易爆的危险环境中，设置报警系统和灭火系统。③在爆炸危险区域内的照明、电机等电力装置的选型设计，结合其所在区域的防爆等级，严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行。④采取防静电、防火控制等措施。

（3）设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行补救。

（4）加强员工的事故安全知识教育：要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危险范围和程度。

### 6.5.2、防火防爆、工艺和设备安全防范措施

（1）防火防爆、消防安全防范措施

根据各建筑物的使用性质，按《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，分别配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器及推车式泡沫（或干粉）灭火器等消防器材。厂区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。

（2）电器、电讯安全工程防范措施

①配电室所按照相关规范进行安全设计。

②防静电、防雷电按照相关规范进行安全设计。

（3）安全管理方面

①管理人员和生产人员上岗前必须经过认真的生产培训和生产安全教育，并通过严格的考核，须持证上岗。

②建立完善的巡回检查（值守）记录和监控措施，确保巡检人员按时、按要求进行检查巡视。

③做好设备、设施及安全防护设施的维护、保养，按设备管理的要求，保障设备完好率符合要求，并稳定在一定水平，使设备不带病运行，不超负荷运行，不野蛮操作。

  - 6.6应急措施

### 6.6.1、应急预案

企业应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（修订版）等相关规定编制《企业突发环境事件应急预案》，将项目风险管理及应急措施纳入其中，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。按照企业风险源类别，按照《企业突发环境事件应急预案》中确定的环境风险等级进行分级备案。突发环境事件应急预案编制按《企业突发环境事件应急预案编制指南》进行。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表6-1。

- 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 高温作业区、天然气管道区、环境保护目标等 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 企业、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 6.6.2、最大可信风险事故及处置措施分析

本次评价对识别出的物质发生最大可信事故的处置措施、直接、伴生/次生污染及处置措施进行描述，具体内容见表6-2。

- 最大可信事件的处置措施及伴生/次生污染及处置措施

| 最大可信事故 | 事故类型 | 直接污染 | 预防措施 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气管道泄漏 | 泄漏、火灾/爆炸 | 环境空气 | 定期巡检、自动报警监控设施、自动连锁装置 | 通过自动连锁装置自动关闭铝合金熔铸二厂天然气阀门 |
| 矿物油类泄漏 | 泄漏 | 地表水 | 雨水排放口设置截止阀 | 关闭雨水阀门，同时电排站停止排水，同时在排放点处及下游设置拦油收油措施 |

7环境风险评价结论

通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的影响最大的风险类型为天然气管道泄漏、火灾/爆炸产生的次生污染物。为了防范事故和减少危害，建设项目从厂区总平面布置、生产操作和原料储运安全防范、事故废水收集等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。本次评价建议针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。

综上所述，项目在采取严格安全防范措施、落实相关风险防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的。项目在各环境风险防范措施落实到位的情况下，相应风险防范措施具有有效性，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

# 附表1  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 |  | 风险物质 | 名称 | 润滑油、液压油、等矿物油类 | 脱模剂 |  | 天然气（在线量） | 导热油（在线量） |  | 脱模剂[1] | 废矿物油、乳液桶 | 废液压油、废机油、废乳液、浮油等废矿物油 |  | 含油浮渣和污泥 | 实验室废液 |  | 蚀洗槽铝残渣 | 铝灰渣及二次铝灰渣[3] | 其中 | 收集到的粉尘除尘 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重金属及其化合物 |  | 重金属及其化合物 |
|  |  |  | 存在总量/t | 25.857 | 30 |  | 0.05 | 4 |  | 2 | 2 | 24 |  | 80 | 10 |  | 4 | 70 | 4.173 | 20 | 0.731 |
|  |  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数＞1000 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数＞5万人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2 |  |  |  |  | F3□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 |  |  |  | S2□ |  |  |  |  | S3□ |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  | G3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 |  |  |  | D2 |  |  |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2 |  |  |  | M3□ |  |  |  |  | M4☑ |  |  |  |
|  |  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2 |  |  |  | P3□ |  |  |  |  | P4☑ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1☑ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1☑ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+ | Ⅳ |  |  |  |  | Ⅲ☑ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  | Ⅰ□ |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 一级 |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析□ |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发半生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气☑ |  |  |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  | 地下水☑ |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 |  | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  |  | 天然气管道泄漏后天然气（以甲烷表征）排放 |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天然气管道泄漏后天然气（以甲烷表征）火灾/爆炸事故产生的CO排放 |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 1030 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 2850 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标长江岳阳段及洞庭湖口铜鱼短颌鲚水产种质资源保护区，达到时间7min； 最近环境敏感目标长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区，达到时间24min； 最近环境敏感目标岳阳市云溪区道仁矶水厂长江取水口周边，达到时间45min； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 下游厂区边界到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标/，达到时间/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成事故； ②设置围堰、截污沟等措施，切断泄漏物料进入外环境的途径； ③定期检查油桶，确保无泄漏；在油料贮存区设置围堰、拦截沟等措施，降低受到碰撞、太阳暴晒的可能； ④发生火灾、爆炸时产生的消防废水引导收集，同时关闭雨水排放口阀门，就地处理达标后排放或委外专业机构进行处理； ⑤设置易燃气体报警器、有毒有害气体报警器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 在采取严格安全防范措施、落实相关风险防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表2：建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / | 0.033 | 2.8934 | 0 | 2.9264 | +2.8934 |
|  | 颗粒物 | 2.3562 | / | 0 | 17.7067‬ | 0 | 20.0629 | +17.7067‬ |
|  | 二氧化硫 | 1.4967 | 1.5 | 0 | 5.6491 | 0 | 7.1458 | +5.6491 |
|  | 氮氧化物 | 11.4613 | 11.5 | 0 | 11.496 | 0 | 22.9573 | +11.496 |
|  | 锰及其化合物 | 0.00100575 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00100575 | 0 |
|  | 镍及其化合物 | 0.0017523 | / | 0 | 0 | 0 | 0.0017523 | 0 |
|  | 铬及其化合物 | 0.00088263 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00088263 | 0 |
|  | 铜及其化合物 | 0.01235262 | / | 0 | 0 | 0 | 0.01235262 | 0 |
|  | 碱雾 | 0.227 | / | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 |
|  | NH3 | 0.0017 | / | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 |
|  | H2S | 0.00008 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00008 | 0 |
|  | HCL | 0.0093 | / | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 140244.128 | / | 0 | 7854 | 0 | 148098.128 | +7854 |
|  | COD | 7.0122 | 7.1 | 0 | 0.3927 | 0 | 7.4049 | +0.3927 |
|  | BOD5 | 1.4024 | / | 0 | 0.0785 | 0 | 1.4809 | +0.0785 |
|  | SS | 1.4024 | / | 0 | 0.0785 | 0 | 1.4809 | +0.0785 |
|  | 氨氮 | 0.7012 | 0.8 | 0 | 0.0393 | 0 | 0.7405 | +0.0393 |
|  | 动植物油类 | 0.1402 | / | 0 | 0.0079 | 0 | 0.1481 | +0.0079 |
|  | 石油类 | 0.1402 | / | 0 | 0.0079 | 0 | 0.1481 | +0.0079 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 7117.833 | / | 6 | 900.375 | 0 | 8024.208 | +900.375 |
|  | 废包装材料 | 11.7264 | / | 0.189kg/a | 0 | 0 | 11.726589 | 0 |
|  | 灰渣、残渣 | 0.3389 | / | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0 |
|  | 除尘收集的粉尘 | 2.6372 | / | 0 | 51.4651‬ | 0 | 54.1023‬ | +51.4651‬ |
|  | 废模具 | 310.1 | / | 0 | 0 | 0 | 310.1 | 0 |
|  | 废耐火材料 | 48 | / | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
|  | 废CFF过滤板 | 8028块/a | / | 0 | 0 | 0 | 8028块/a | 0 |
|  | 餐厨垃圾及废动植物油 | 19.7992 | / | 0 | 0 | 0 | 19.7992 | 0 |
|  | 废催化剂（铁触媒） | 0.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废钢丸、废砂 | 15 | / | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 泥饼 | 62.658 | / | 0 | 0 | 0 | 62.658 | 0 |
|  | 泥沙沉渣 | 0.0444 | / | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 |
| 危险废物 | 其他废物（代码：900-041-49） | 2.06 | / | 2.4416 | 1.777 | 0 | 6.2786 | +1.777 |
|  | 废矿物油与含废矿物油（代码：900-217-08、900-218-08、900-214-08、900-220-08、900-249-08） | 24.69 | / | 0 | 9.75 | 0 | 34.44 | +9.75 |
|  | 废乳液（代码：900-006-09） | 4.197 | / | 0 | 284.2421 | 0 | 288.4391 | +284.2421 |
|  | 含油浮渣和污泥（代码：900-210-08） | 91.7568（含水率60%） | / | 0 | 0 | 0 | 91.7568（含水率60%） | 0 |
|  | 浮油（代码：900-210-08） | 4.1111 | / | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 |
|  | 灰渣、残渣（代码321-026-48） | 734.3748 | / | 0 | 146.2929‬ | 0 | 880.6677 | +146.2929‬ |
|  | 蚀洗槽铝残渣（代码：336-064-17） | 5.9351 | / | 0 | 0 | 0 | 5.9351 | 0 |
|  | 除尘收集的粉尘（代码321-034-48） | 94.5396 | / | 0 | 282.5423 | 0 | 377.0819 | +282.5423 |
|  | 实验室废液（代码：900-047-49） | 11.328 | / | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 0 |
|  | 废切削液过滤棉（代码900-405-06） | 0 | / | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | +20.4 |
|  | 废活性炭（代码900-039-49） | 0 | / | 0 | 1.322 | 0 | 1.322 | +1.322 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

由于建设镁合金项目尚未完成验收，且已停止，因此污染物排放情况计入在建项目；危险废物按类别进行合并计算，避免过于累赘。