年产120万件铝合金零部件生产线项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：湖南中达精密制造有限公司

环评单位：湖南霖昇工程技术咨询有限公司

编制日期：二〇二五年三月

目 录

1. 概述	5

1.1. 项目由来	5

1.2. 环境影响评价的工作过程	6

1.3. 主要评价内容及评价重点	7

1.4. 相关情况判定	8

1.5. 关注的主要环境问题及环境影响	19

1.6. 环境影响评价的主要结论	20

2. 总则	21

2.1. 编制依据	21

2.2. 环境影响识别与评价因子	23

2.3. 评价标准	24

2.4. 评价工作等级及评价范围	30

2.5. 环境功能区划	35

2.6. 环境保护目标	36

3. 建设项目概况	39

3.1. 基本情况	39

3.2. 建设内容	39

3.3. 主要原辅材料	41

3.4. 主要设备	43

3.5. 劳动定员及工作制度	45

3.6. 总平面布置	45

4. 工程分析	46

4.1. 营运期工艺流程和产污环节分析	46

4.2. 产污环节	50

4.3. 水平衡	51

4.4. 物料平衡	57

4.5. 施工期污染源分析	57

4.6. 营运期污染源分析	58

4.7. 营运期污染源强汇总	70

5. 环境现状调查与评价	73

5.1. 自然环境	73

5.2. 环境质量现状调查与评价	79

6. 环境影响预测与评价	94

6.1. 施工期环境影响分析	94

6.2. 营运期环境影响预测及分析	94

6.3. 环境风险分析	123

6.4. 总量控制指标	149

7. 污染防治措施及可行性分析	150

7.1. 施工期环境保护措施可行性分析	150

7.2. 营运期大气环境污染防治措施及可行性	150

7.3. 营运期地表水环境污染防治措施及可行性分析	152

7.4. 营运期土壤及地下水污染防治措施及可行性分析	160

7.5. 营运期声环境污染防治措施及可行性分析	161

7.6. 营运期固体废物污染防治措施及可行性分析	162

8. 环境影响经济损益分析	165

8.1. 环保投资分析	165

8.2. 经济效益分析	166

8.3. 小结	167

9. 环境管理与监测计划	168

9.1. 环境管理	168

9.2. 环境监测计划	170

9.3. 竣工环境保护验收	171

9.4. 排污口规范化管理	174

10. 结论与建议	178

10.1. 结论	178

10.2. 建议	181

附件

附件1：委托函

附件2：租赁合同

附件3：发改委备案文件

附件4：环境质量现状监测报告

附件5：关于湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书的批复

附件6：岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件7：废水纳管协议书

附件8  湖南城陵矶新港区2025年工作要点

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：环境质量现状监测布点图

附图3：总平面布置及主要环保设施布置图

附图4：生产车间布局图

附图5：环保目标图

附图6：城陵矶新港区北片区土地利用现状图

附图7：岳阳市生态红线图

附图8：大气环境评价范围图

附图9：大气环境风险评价范围图

附图10：地下水环境评价（地下水环境风险评价）范围图

附图11：土壤环境评价范围图

附图12：声环境评价范围图

附图13：地表水环境风险评价范围图

附图14：区域水系图

附表

大气环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

地表水环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表

生态影响评价自查表

声环境影响评价自查表

建设项目环评审批基础信息表

概述

项目由来

湖南中达精密制造有限公司（简称中达精密）依托湖南中创空天新材料股份有限公司及中南大学在铝合金铸、挤压、锻造钣金等相关材料及工艺技术优势，结合高精度机加工生产技术，聚焦新能源汽车用铝材、汽车零部件市场及高端航空航天航海领域需求，是一家集挤压、精密零部件加工及表面处理于一体的高端金属材料加工制造基地。

根据中共湖南城陵矶新港区工作委员会关于印发《湖南城陵矶新港区 2025 年工作要点》的通知（详见附件附件8）中打造空天产业园；以中南大学钟掘院士、中创空天为核心吸引航空航天领城上下游产业聚集，推动中创空天、6906、汇川合作进行技术研发和市场培育，落地新能源汽车机加及装配、运载火箭部段装配和航天高端饭金智能制造项目，不断拓展航空航天铝合金材料构件、商业航天领域和新能源汽车市场。

湖南中达精密制造有限公司：作为空天产业园产业链的重要环节，紧密依托中南大学钟掘院士及湖南中创空天新材料股份有限公司在铝合金熔铸、挤压、锻造、钣金等材料及工艺技术优势，结合自身高精度机加工生产技术，精准面向新能源汽车用铝材、汽车零部件市场以及高端航空航天航海领域需求。作为集挤压加工、精密零部件加工及表面处理于一体的高端金属材料加工制造基地，中达公司在生产中积累了丰富技术经验。

湖南中创空天新材料股份有限公司：在空天产业园中专注于铝合金等新材料的研发生产，为中达公司提供优质原材料与先进工艺支持。通过紧密合作，确保中达公司在产品质量与工艺先进性上保持领先，共同推动相关产品在航天航空、新能源汽车等领域的广泛应用。

湖南京创宇航科技有限公司：在空天产业园里凭借在航天航空新材料领域的创新研发能力占据重要地位。其研发成果为产业链提供了技术升级的动力，湖南中达精密制造有限公司凭借自身技术优势为其提供关键零部件及配套服务，进一步完善了产业链闭环，提升了整个产业园在航天航空领域的竞争力。

中达精密的当前业务主要围绕高端民用铝材市场、股东方湖南中创空天新材料股份有限公司（简称中创股份）及其子公司湖南京创宇航科技有限公司（简称京创宇航）开展，提供为目标客户提供航空航天、新能源汽车、3C电子消费品用优质的高端铝合金材料及零件。京创宇航公司作为中达精密的核心目标客户，其产品为覆盖3-12m级火箭燃料贮箱瓜、顶盖、壁板，舱段条、蒙皮、框梁和功能件等铝合金部件，主要用于国家重点型号及商业航天运载火箭、导弹武器、军用飞机等型号产品；该系列产品的完整生产工艺为挤压、钣金、弯曲变形、铆接、热处理等加工成型，再通过阳极氧化处理，提升铝合金部件的表面耐腐蚀性。目前，京创宇航已建立了完整的成型及热处理的生产能力，但没有表面阳极氧化处理能力。因此，京创宇航需将成型后的铝合金部件运输至北京和天津的表面处理工序进行阳极氧化，再运回岳阳组装检验发货。来回转运增加了碰刮伤等质量风险和比例，物流成本大幅提升，交付周期也受到较大影响，尤其是给国家重点型号产品的交付造成了重大风险。为解决以上问题，京创宇航急需在岳阳本地寻求航天用铝合金部件的阳极氧化生产能力。中达精密，作为中创股份投资的合资公司，有义务和责任配合中创股份和其控股子公司解决国家卡脖子问题的痛点需求。为此，中达公司经过充分调研和评估，拟配合中创股份和京创宇航建设阳极氧化生产能力，补充其生产过程的关键工序短板，为航空/航天等特种领域铝合金钣金类零部件提供阳极氧化处理产品技术服务支持。同时，为满足新能源汽车制动系统阀块阳极氧化产品及3C电子消费品的市场需求，拟在新建的阳极氧化生产线同步进行工艺兼容和设备配套。充分利用新建产线产能和表面处理资源，提升企业的社会价值和对本地的经济贡献度。公司产品具有以下亮点(1.公司阳极氧化铝材表面不产生静电，从而不易沾染灰尘等细小颗粒物，即表面沾染油污等物质，亦可轻松擦除，自洁性强，清洁容易；2.色精、油性笔、色素等都无法渗透到材料本身，耐渗透性强；3.耐气候性强材料耐气候性(不褪色，不粉化，不腐蚀）。

湖南中达精密制造有限公司拟投资1600万元，在中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道与兴港路交汇处建立年产120万件铝合金零部件生产线项目。项目租赁高新产业园华为产业园2-B（约2109m2）进行生产，项目建设完成后形成年产120万件铝合金零部件生产能力。

为了严格贯彻执行国家及地方有关环境保护政策、法规，并根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目生产工艺中涉及阳极氧化工艺，阳极氧化工序纳入电镀行业规范管理，因此，参照“三十、金属制品业33”中“67、金属表面处理及热处理加工有电镀工艺的”，应编制环境影响报告书。

为此湖南中达精密制造有限公司委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司（以下简称“我公司”）承担“年产120万件铝合金零部件生产线项目”的环境影响评价工作。我公司在接受委托后成立了环评工作小组，对项目现场及周边环境进行实地勘查、调研和资料收集，在此基础上，按照相关法律、法规、环境影响评价技术导则、规范和标准，编制了本项目的环境影响报告书。

环境影响评价的工作过程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声、土壤等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案；第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内的环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价；第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。评价过程见评价工作程序图。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

主要评价内容及评价重点

主要评价内容

本项目主要评价内容包括：

（1）通过环境现状调查，掌握项目厂区周围的自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析，针对项目特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

（3）根据工程分析，提出避免或减轻污染的对策和建议。

（4）评价项目的环境风险和环境可行性，并提出防止和减轻工程建设对环境产生不利影响的对策和建议。

（5）根据“污染物排放总量控制”的要求，对项目排放污染物的来源、排放浓度、排放总量做出分析和判断。

（6）从环境保护的角度对项目建设是否可行做出明确的结论。

评价重点

根据本项目特征与所在地的环境特征，以及项目环境影响因子识别等综合分析，确定本项目评价重点为工程分析、大气环境影响评价、水环境影响评价、固体废物分析、环境风险影响评价、污染防治措施可行性及选址环境可行性。

相关情况判定

规划符合性分析

- 与《产业结构调整指导目录》（2024年本）相符性

- 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定可知： 本项目不属于“鼓 励类”“限制类”及“淘汰类”，为允许建设项目，该项目不属于市场准入负面清单（2022年版）中“禁止类”项目。该项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指 导目录（2010年本）》（国家工业和信息化部，工产业[2010]第126号）中淘汰的工艺和产品，因此本项目建设符合国家相关政策的规定。

（2）产业定位符合性分析

2012年9月18日湖南省环保厅以湘环评[2012]293号文对《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》进行了批复，本项目位于中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道与兴港路交汇处，属于湖南城陵矶临港产业新区产业核心区批复的范围内。

根据《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》及其批复提出的产业定位可知，产业定位为新材料、高技术服务、高端装备制造、电子信息。加快高端装备制造项目的招商引资力度，重点发展港口机械装备、工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等产业，带动相关配套零部件发展。湖南中达精密制造有限公司主要从事铝合金产品表面处理及热处理加工，本项目为高端装备制造项目、交通运输装备等机械装备提供高标准、高质量的零部件，因此符合产业定位。

（3）企业准入条件符合性分析

根据《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》（以下简称“《规划环评报告》”）及其批复中提出的“核心区工业企业准入条件一览表”及项目相符性分析如下表所示：

表1.4-1  企业准入条件一览表

| 类型 | 行业类别 | 符合性分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 一类工业企业：企业技术研发机构、无工业废水、工艺废气排放的产业、现代物流、基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等；二类工业企业：先进机械制造业、环保新材料、高新技术产业；综合利用资源与再生资源、环境保护工程。 | 不涉及 | 不属于鼓励类 |
| 允许类 | 二类工业企业：排污量小，物耗能耗低的与主导产业配套的相关产业 | 项目主要进行金属制品表面处理及热处理加工，属于金属制品业。但本项目废水排放量较大。 | 基本满足允许类要求 |
| 限制类 | 一、二类工业企业：水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目；三类工业企业：制革工业、电镀工业、使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目、水耗、能耗较高的工业项目、现有生产能力大，市场容量小的项目。 | ①本项目其含镍、铬废水经处理后回用于生产，含磷废水经处理后回用于生产，其他废水进入综合污水处理站处理达标后后排入临港污水处理厂。 ②本项目阳极氧化工艺使用的含铬原料，循环使用不外排。 ③本项目外排生产废水经厂区污水处理站处理后，各项污染物指标可达到临港污水处理厂的纳管协议标准。本项目生产废水含镍、铬、含磷废水不外排，通过上述措施，可确保生产废水达标排放，故本项目的水质和水量不会对临港污水处理厂造成冲突。 | 不属于限制类 |
| 禁止类 | 不符合核心区产业定位的一、二、三类工业企业项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；纺织印染、炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NOX、COD、NH3-N排放的工业项目。 | 不涉及 | 不属于禁止类 |
| 环保指标要求 | 废水、废气处理率达100%固废处置率达100%污染物排放达标率100% | 建设单位在做好本次评价提出的相关环保措施的前提下，可满足上述环保指标要求。 | 满足要求 |
| 其他 | ①三类工业用地仅限涉及三类工业的高新企业项目预留地；②引入的企业全部采用天然气为能源，禁止采用燃煤、燃油为能源的项目进入，禁止工艺废气中有大量SO2、NOX产生的产业。③污水处理厂及管网建成运行前，限制水型污染企业准入。 | ①项目用地类型属于二类工业用地；②项目使用的能源主要为电能等清洁能源，不使用燃煤、燃油等重污染燃料；③本项目废水经处理后排入湖南城陵矶临新港区污水处理厂 | 满足要求 |

（4）与环评批复相符性分析

严格执行入区企业准入制度，入区项目选址必须符合总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，着重发展高新技术类项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书核定的“企业准入条件一览表”做好项目的招商把关，禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业、来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入产业区；限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对产业区内现有企业的环境监管，确保符合环评批复和“三同时”管理要求；对区域内已建的部分与核心区产业定位不符的企业应制定淘汰退出计划，逐步退出核心区。本项目用地为二类工业用地，符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求。

废水：规划区排水实施雨污分流，加快象骨港污水处理厂及配套管网工程建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，确保规划区内污水全面纳入污水处理厂处理。在污水处理厂及配套管网建成前，区域内应全面限制引进水型污染企业，并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准控制；污水处理厂建成后，企业生产生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由管网排入集中污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)级B标准后外排长江。

本项目按照雨污分流、污污分流的要求建设厂区排水管网，生产废水分类收集处理，含镍废液、含铬废水零排放；含镍废水、含铬废水：分别经各自混凝沉淀处理系统处理后，处理后经砂滤+超滤+RO处理，后汇入含镍废液、含铬废水处理系统，含镍废水、含铬废水零排放；含磷废水：采用蒸发浓缩工艺，冷凝水至化抛后道水洗槽，含油废水：隔油后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放）；碱废液：中和后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放）；综合废水：化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放；含油废液、碱废液经预处理进入综合废水一并排入综合废水处理系统处理达标后排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978一1996)三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准后由管网排入城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)-级A标准经象骨港汇入长江。

废气：按报告书要求做好产业区大气污染控制措施。核心区依托华能电厂进行集中供热，区域内禁止使用原煤、重油为能源的项目进入，禁止引进SO2、NOX排放量大的行业和项目。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，督促正常运行，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化工业布局，在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免相互干扰影响。

本项目主要的大气污染源为的废气主要为酸性废气等。

阳极氧化线采用两级碱性喷淋塔处理后排放，碱性喷淋塔共计2套，设置1根25.5m排气筒（DA001）排放，铬酸雾采用两级碱性喷淋塔处理后排放，设置1根25.5m排气筒（DA002）排放。

固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体；废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

一般工业固体废物：项目营运期产生的一般工业固体废物主要为纯水系统产生废活性炭、废RO反渗透膜、废包装袋收集后外售。

危险废物：项目营运期产生的危险废物主要有危险废物包括危险化学品废包装等，在厂区设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求进行建设，设置防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀等功能，并委托有资质的单位处置。

（5）与湖南省生态环境厅关于岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函的符合性分析

表1.4-2岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的符合性分析

| 类型 | 园区跟踪环评的管控要求 | 符合性分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 依照《中国开发区审核公告目录》（2018年版），其核准面积为1815.1公顷，主导产业为物流、装备制造、电子信息。本次跟踪评价范围以核准面积（1815.1公顷）为基础，综合考虑实际开发及原规划环评范围。 | 本项目位于核准面积范围内，且本项目属于金属制品业，符合园区跟踪环评的要求 | 符合 |
| 按程序做好园区规划调整 | 对位于临江1km范围内的企业，应在规定期限内完成关闭退出、搬迁改造工作。临近凌泊湖小区、亚泰花园等居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，并按《报告书》要求，设置一定距离的绿化隔离带，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响；后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。 | 根据《岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪环评报告》，位于临江1km范围内的化工企业需进行关闭退出和搬迁改造，同时根据《岳阳临港高新技术开发产业园区生态环境管理2020年度自评估报告》和湖南省生态环境厅《关于发布湖南省沿江1公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》（2020年6月23日），沿江岸线1公里范围内的化工生产企业需进行关闭退出。本项目距离长江1.2km，不属于化工类企业，本项目在相应的规划产业片区内发展，未跨越红线布局 | 符合 |
| 进一步严格产业环境准入 | 岳阳临港新区后续发展与规划调整须符合岳阳临港新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。对不符合园区用地规划、产业定位的现有企业，按《报告书》建议要求企业强化污染防治措施，且不得在原址新增污染物排放量，同时，做好项目周边用地的控规工作。园区范围新建、改建和扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入园企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。 | 根据1.4.3以及1.4.7可知，本项目符合岳阳临港新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)的要求。根据《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于两高项目，且本项目的建设符合园区产业定位，本项目采用先进的技术工期，使用的能源为电源，根据预测分析可知，本项目外排污染物满足排污许可证管控的要求，且项目投入运营时，严格执行“三同时”制度 | 符合 |
| 进一步落实园区污染管控措施 | 岳阳临港新区应按开发进度完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及集中污水处理设施建设，确保园区废水应收尽收，全部送至湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理。加强污水处理设施日常运营维护，确保可长期稳定运行。鉴于白杨湖现阶段存在总磷超标现象，地方应按要求加快开展白杨湖综合环境整治与生态修复工作，配套污水管网在未完成对接区域，不得新增水污染排放的建设项目。优化能源结构，推广清洁能源。加强园区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善，全面落实高新区内现有企业污染物特别排放限值控制要求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标，促进园区发展与生态环境保护相协调。 | 本项目实施雨污分流，生产废水分类收集处理，含镍废水、含镍废液、含铬废水、含磷废水经单独收集处理后用泵打至中水回用处理系统；含油废液、碱废液经预处理与综合废水一并排入综合废水处理系统处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂。本项目碱性喷淋塔2套，阳极氧化线中会产生酸性废气，采用两级碱性喷淋塔处理后排放，设置2根25.5m排气筒排放。通过上述措施，可确保大气物范围达标排放；本项目产生的危险废物经厂区危废暂存间暂存后，交有资质单位处理，同时做好相关台帐等要求 | 符合 |
| 健全园区环境风险防控体系 | 加强岳阳临港新区重要环境风险源管控，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。 | 本项目投入运营后，将开展企业突发环境事件应急预案，并且与园区应急预案联动 | 符合 |
| 加强对环境敏感.点的保护 | 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，岳阳临港新区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 | 本项目所在地为二类工业用地，且根据附件2可知，岳阳高新技术产业园区管理委员会同意该项目入驻园区，且本项目废气、废水经处理后外排，满足相关排放标准和排污许可的要求 | 符合 |
| 做好园区后续开发过程中生态环境保护和水土保持 | 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。 | 本项目租赁已建标准厂房，不涉及土建施工 | 符合 |

综上所述，本项目的建设符合岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的要求。

“三线一单”分析

根据国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总、审查形成的《市场准入负面清单（2019版）》，本项目不属于（三）制造业中禁止事项。同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》湘发改规划（2018）373号中禁止准入产业。

根据《湖南省“ 三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，岳阳临港高新技术产业开发区环境准入负面清单见下表。

表1.4-3  与岳阳临港高新技术产业开发区环境准入清单符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | (1.1)对位于临江1km范围内的企业，应在规定期限内完成关闭退出、搬迁改造工作。临近居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果 (1.2)区域内三类工业用地仅允许用于高新技术产业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。 | 本项目距离长江1.2km，不属于化工类企业，本项目在相应的规划产业片区内发展，未跨越红线布； 根据总体规划图可知本项目位于二类工业用地；本项目属于金属制品业，不属于禁止引入的行业项目 | 符合 |
| 环境风险防控 | (3.1)高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，落实《湖南城陵矶新港区核心区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 (3.2)高新区应建立健全重污染天气预警和应急机制，针对不同的减排对象进行分类控制，最大限度降低重污染天气造成的危害，保障环境安全和公众身体健康。 (3.3)高新区内可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.4)建设用地土壤风险防控:严格土壤污染重点监管单位和沿江化工企业搬迁腾退用地土壤污染风险管控。以用途变更为“-住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移出名录前，不得核发建设工程规划许可证。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调査和风险评估，按要求采取风险防控措施。 | 企业后期将编制突发环境事件应急预案 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | (4.1)能源 (4.1.1)高新区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用原煤、重油为能源的项目进入。 (4.1.2)高新区区城内能源消费主要为电力、天然气、蒸汽，无煤炭消费，2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为 97800吨标煤。2025年区域单位 GDP 能耗预测值为 0.22吨标煤/万元，消耗增量当量值控制在464100吨标煤 (4.1.3)禁燃区范围内不得新建、改建、扩建燃煤锅炉及高污染燃料燃用设施。 (4.2)水资源 (4.2.1)强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。 (4.2.2)积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量省级和循环化改造,促进企业间串联用水、分质用水。一水多用和循环利用。 (4.2.3)2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，云溪区用水总量2.30亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降6.68%，万元工业增加值用水量比2020年下降2.12%。 (4.3)土地资源:在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13 万元/亩。 | 本项目不使用原煤、重油等能源 | 符合 |

与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

第二十六条“国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。”

本项目边界距离长江岸线直线距离约1.2km。因此，本项目与《中华人民共和国长江保护法》的要求是相符的。

与长江经济带相关环境保护规划相符性分析

与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）中―严守生态保护红线内容，要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求；根据优化沿江企业和码头布局内容：立足当地资源环境承载能力，优化产业布局和规模，严格禁止污染型产业、企业向中上游地区转移，切实防止环境风险聚集。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、四大家鱼产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。除武汉、岳阳、九江、安庆、舟山5个千万吨级石化产业基地外，其他城市原则上不再新布局石化项目。

本项目边界距离长江岸线直线距离约1.2km。因此，本项目与《中华人民共和国长江保护法》的要求是相符的。

与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，对照分析与本项目有关的政策要求相符性分析：

表1.4-4  与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022年版）》相符性分析

| 与本项目有关的政策要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 不涉及自然保护区、风景名胜区 | 相符 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 不涉及饮用水源保护区 | 相符 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目废水经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理后排入象骨港，最终汇入长江，不涉及国家湿地公园。 | 相符 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目边界距离长江岸线约1.2km，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。不涉及《全囯重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区，并符合岳阳市划定的蓝线、绿线要求。 | 相符 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目未设置排污口，废水进入市政污水管网 |  |
| 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目边界距离长江岸线直线距离约1.2km，本项目为金属制品业，不属于尾矿库、化工类建设项目 | 相符 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为金属制品业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 相符 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于禁止的落后产能及严重过剩产能行业项目 | 相符 |
| 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | / | 相符 |

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

      - 本项目建设内容与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 相关要求对比分析分别见下表。

表1.4-5  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

| 与本项目有关的政策要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目，不属于长江通道项目 | 相符 |
| 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目:(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目:(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设:(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目:(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施:(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施:(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水 设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设 置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止 停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他 废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药； 禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体 的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体 排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁 止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 |  | 相符 |
| 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造 田造地等投资建设项目。 | 本项目污水排入城陵矶临港产业新区污水处理厂 | 相符 |
| 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的 紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内、挖沙、 采矿等不符合主体功能定位的行为和活动。 | 本项目不在国家湿 地公园的岸线和河 段范围内。 | 相符 |
| 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保 留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道 治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以 外的项目。 | 本项目与长江直线距1.2km，未利用、占用长江流域 河湖岸线。 | 相符 |
| 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保 护的项目。 | 本项目不在《全国 重要江河湖泊水功能区划》划定的河 段及湖泊保护区、 保留区内。 | 相符 |
| 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目未在长江干 支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 相符 |
| 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 本项目未开展生产性捕捞。 | 相符 |
| 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧 水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏 库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目与长江直线距离1.2km，与湘江、资江、沅江遭水岸线距离远超1km。 | 相符 |
| 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦 化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执 行。 | 本项目位于合规的园区 | 相符 |
| 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 本项目园区符合产业布局规划 | 相符 |
| 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后 产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建 不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行 业。 | 相符 |

根据上表可知，本项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行， 2022年版）》相关要求。

湖南省“两高”项目管理目录相符性分析

表1.4-6  湖南省“两高”项目管理目录

| 序号 | 行业 | 主要内容 | 涉及主要产品及工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化 | 原油加工及石油制品制造（2511） | 炼油、乙烯 | / |
| 2 | 化工 | 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613） | 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇 | / |
| 3 | 煤化工 | 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523） | 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料 | / |
| 4 | 焦化 | 炼焦（2521） | 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦 | / |
| 5 | 钢铁 | 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140） | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰 | 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。 |
| 6 | 建材 | 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071） | 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦 | 不包括资源综合利用项目。 |
|  |  |  | 水泥熟料、平板玻璃 | / |
| 7 | 有色 | 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218） | 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼 | 不包括再生有色资源冶炼项目。 |
| 8 | 煤电 | 火力发电（4411）、热电联产（4412） | 燃煤发电、燃煤热电联产 | / |
| 9 | 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目 |  |  |  |

本项目主要工序为阳极氧化，属于为金属表面处理及热处理加工，所用能源为电能，因此本项目非《湖南省“两高”项目管理目录》中的两高项目。

选址合理性分析

本项目为金属表面处理及热处理，符合园区产业定位和功能布局；用地为二类工业用地，且本项目厂区周边为二类工业用地和基础设施用地，且项目拟建地附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无环境制约因素，因此本项目选址符合规划的工业用地的相关要求；项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的环境污染严重，不符合政策的建设项目。综上所述，本项目符合湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环评批复和岳阳临港高新技术产业开发区环境影响跟踪评价的工作意见的要求。

根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》湘政发〔2018〕20号，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能

为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目位于湖南城陵矶临港产业新区产业核心区内，属于二类工业项目，所用地块用性质为二类工业用地，且不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符，且根据附图6，本项目不在岳阳市生态红线范围内。项目区域供水、供电及排水设施均已建设完善。

综上所述，本项目选址合理。

平面布局合理性分析

湖南中达精密制造有限公司租赁生产区建筑面积为2109m2，位于长江大道与兴港路交汇处。项目车间平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和再制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。车间平面布置见附图。

综上所述本项目平面布置可行。

关注的主要环境问题及环境影响

（1）水环境：项目产生的含铬废水、含镍废水、含磷废水、其他废水的分类收集处理及处理系统的可行性，含铬废水、含镍废水、含磷废水处理后回用的可行性，其他废水最终进入园区污水处理厂的可行性。

（2）环境空气：项目产生的酸雾排放对区域环境空气质量的影响，项目废气处理措施的可行性。

（3）声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响。

（4）固体废物：重点关注危险废物厂内暂存设施的防渗措施及最终去向。

（5）土壤环境：重点关注事故状态下废液泄漏等对土壤环境的影响。

（6）地下水环境：重点关注事故状态下废液、废水等泄漏对地下水环境的影响。

环境影响评价的主要结论

本项目属金属表面处理及热处理加工，符合国家产业政策要求，符合湖南城陵矶临港产业新区产业核心区规划及产业定位，项目不在环境准入负面清单范围内。

本项目符合国家产业政策，选址符合区域规划，工艺和设备符合清洁生产要求，在落实本报告提出的各项污染物防治措施后，项目产生的废水、废气、噪声等污染物能做到达标排放，固体废物得到妥善处置，对外环境的影响较小。因此，在全面落实各项污染防治措施及环评要求的前提下，从环境保护角度分析，本工程建设可行。

总则

编制依据

法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《污染源源强核算技术指南电镀工业》（HJ984-2018）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部（2019年1月1日起施行）；

（11）《产业结构调整指导目录（2024年版）》；

（12）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（15）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（16）《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》（环发〔2015〕162号）；

（17）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）；

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1起施行；

（19）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（20）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

（21）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（23）《长江保护修复攻坚战行动计划》；

（24）《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》；

（25）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）；

（26）《挥发性有机物治理实用手册》；

（27）《重点行业企业挥发性有机物现场检查指南（试行）》；

（28）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

（29）《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）；

（30）《电镀行业清洁生产评价指标体系》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国换将保护部、中华人民共和国工业和信息化部2015年第25号公告）；

（31）《排污许可申请与核发技术规定电镀工业》（HJ855-2017）；

（32）《排污单位自行监测技术指南电镀工业》（HJ985-2018）。

地方法规和地方规章

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日实施）；

（3）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）；

（4）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号）；

（7）《湖南省“两高”项目管理目录》（2021年12月24日）；

（8）《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》（湘政办发[2013]68 号）；

（9）湖南省“三线一单”生态环境分区管控的意见（湘政发〔2020〕12号）；

（10）湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2016年8月）；

（11）岳阳市实施的“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）；

（12）《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）；

（13）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）（2022年版）》。

技术导则、规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2021）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（10）《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；

其他相关技术文件

（1）本项目环评委托书；

（2）建设单位提供的其他相关资料；

（3）环境质量现状监测报告及质量保证单。

环境影响识别与评价因子

环境影响识别

根据项目建设特征，项目区域环境现状，评价识别出项目建设影响的主要环境要素，详见表2.2-1。

表2.2-1   环境要素识别

| 时段 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 大气质量 | 地下水质 | 声环境 | 植被 | 景观 | 人口就业 | 公众健康 | 生活水平 |
| 施工期 | 挖填土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆存 |  | -0△ |  |  |  |  |  | -0△ |  |
|  | 建筑施工 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  |
|  | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  |
| 运营期 | 物料运输 |  | -1△ |  | -1△ |  |  |  |  |  |
|  | 产品生产 |  |  |  |  |  |  | +1▲ |  | +1▲ |
|  | 废气排放 |  | -1▲ |  |  | -1△ |  |  | -1▲ |  |
|  | 废水排放 | -1△ |  |  |  | -1△ |  |  | -1△ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -1△ |  |  |  | -1△ |  |
|  | 固废堆放 | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ |  | -0△ |  |
| 注：表中“-”表示负效益，“+”表示正效益；“0”表示短期影响，“1”表示长期影响；“△”表示影响轻微，“▲”表示影响一般，“■”表示影响较重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.2-1可见，本项目对环境产生不利影响环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤环境。

评价因子

根据环境影响要素的初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，及排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，筛选出本工程评价因子，详见表2.2-2。

表2.2-2  环境影响因子识别表

| 时段 | 主要污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气环境 | 水环境 | 声环境 | 固废 | 土壤 | 生态 |
| 运营期 | 硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、总镍、总铬、三价铬、石油类、动植物油类 | 机械噪声 | 一般工业固废、危险废物 | 镍、总铬 | -- |

根据项目工程污染源分析识别出的环境影响因子、建设项目所处区域的环境特征以及国家和地方有关环保标准、规定所列控制指标，筛选出的评价因子见表2.2-3。

表2.2-3  评价因子筛选表

| 项目 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 固废 | 土壤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状评价因子 | PM2.5、PM10、O2、NO2、CO、O3、TSP、硫酸雾 | pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、TP、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 | pH、K+(钾)、Na+(钠)、Ca2+ (钙)、Mg2+(镁)、CO32-(碳酸根)、HCO3-（重碳酸根）、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、铝、铜、铁、六价铬、镍、氟化物、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数 | 环境噪声Leq（A） | - | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬、四氯化碳*、氯仿*、氯甲烷*、1，1-二氯乙烷*、1，2-二氯乙烷*、1，1-二氯乙烯*、顺-1，2-二氯乙烯*、反-1，2-二氯乙烯*、二氯甲烷*、1，2-二氯丙烷*、1，1，1，2-四氯乙烷*、1，1，2，2-四氯乙烷*、四氯乙烯*、1，1，1-三氯乙烷*、1，1，2-三氯乙烷*、三氯乙烯*、1，2，3-三氯丙烷*、氯乙烯*、苯*、氯苯*、1，2-二氯苯*、1，4-二氯苯*、乙苯*、苯乙烯*、甲苯*、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯*、硝基苯*、苯胺*、2- 氯酚*、苯并[a]蒽*、苯并[a]芘*、苯并[b]荧蒽*、苯并[k]荧蒽*、䓛*、二苯并[a，h]蒽*、茚并[1，2，3-cd]芘*、萘*、石油烃 |
| 影响预测因子 | 硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾 | / | / | Leq（A） | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | 镍、总铬 |

评价标准

根据项目所在区域的环境功能属性，确定本次环评各环境要素执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

环境质量标准

环境空气质量标准

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；硫酸雾、TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中浓度限值；非甲烷总烃参照中国科学出版社出版的《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准一次浓度值。

表2.3-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值(mg/m3) |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时均值 | 0.5 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时均值 | 0.2 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时均值 | 10 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| TSP | 年平均 | 0.2 |  |
|  | 24小时平均 | 0.3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 硫酸雾 | 1小时均值 | 0.3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1 |

地表水环境质量标准

湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂经象骨港汇入长江，汇入口上游500m至下游1.5km的范围长江水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；象骨港兼顾渔业用水、农业用水，从严执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表2.3-2  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准（摘录）

| 污染物名称 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| COD | ≤20 |
| BOD5 | ≤4 |
| NH3-N | ≤1.0 |
| TP | ≤0.2 |
| 铜 | ≤1.0 |
| 锌 | ≤1.0 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 硒 | ≤0.01 |
| 砷 | ≤0.05 |
| 汞 | ≤0.0001 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 六价铬 | ≤0.05 |
| 铅 | ≤0.05 |
| 氰化物 | ≤0.2 |
| 挥发酚 | ≤0.005 |
| 石油类 | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 硫化物 | ≤0.2 |
| 铬（六价） | ≤0.05 |
| 镍（集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值） | ≤0.02 |

地下水质量标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准。表2.3-3  地下水质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | （GB/T 14848-2017）中Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 3 | 钾 | / |
| 4 | 钠 | ≤200 |
| 5 | 钙 | / |
| 6 | 镁 | / |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 8 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 9 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 10 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 11 | 镍 | ≤0.02 |
| 12 | 碳酸根 | / |
| 13 | 重碳酸根 | / |
| 14 | 氯化物 | ≤250 |
| 15 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 16 | 高锰酸盐指数（耗氧量） | ≤3.0 |
| 17 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 18 | 铜 | ≤1.00 |
| 19 | 铝 | ≤0.20 |
| 20 | 铁 | ≤0.3 |
| 21 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 22 | 细菌总数 | 100CFU/ml |
| 23 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPNb/100mL |

声环境质量标准

环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体限值详见表2.3-4。表2.3-4  声环境质量标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | ≤65 | ≤55 |

土壤环境质量标准

拟建地及厂外建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值。

表2.3-5  建设用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | / | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |

污染物排放标准

大气污染物排放标准

废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5和表6标准，厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值；

表2.3-6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 硫酸雾 | / | / | / | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 氮氧化物 | / | / | / |  | 0.12 |
| 铬酸雾 | / | / | / |  | 0.006 |
| *最高允许排放速率采用内插法计算得出 |  |  |  |  |  |

表2.3-7  《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 硫酸 | 30 |
| 氮氧化物 | 200 |
| 铬酸雾 | 0.05 |

单位产品基准排气量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表6中的标准，具体数值详见下表。

表2.3-8  电镀单位产品基准排气量

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量，m3/m2 (镀件镀层) | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |

根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）规定“4.2.5产生空气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气简排放。排气筒高度不低于15m，排放含氰化氢气体的排气简高度不低于25m。目前项目周围200m范围内最高的建筑低于50m，排气筒DA001设置高度为25.5m，应按排放浓度限值的50%执行。”故本项目硫酸执行标准如下：

表2.3-9  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 硫酸 | / | / | / | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 氮氧化物 | / | / | / |  | 0.12 |
| *最高允许排放速率采用内插法计算得出 |  |  |  |  |  |

表2.3-10 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 硫酸 | 15 |
| 氮氧化物 | 100 |
| 铬酸雾 | 0.025 |

水污染物排放标准

项目废水主要为生活污水和生产废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总镍、总铬、总铜、总氮。项目生产废水分类收集处理。含油废液、碱废液经预处理与排入综合废水处理系统处理达表排入市政污水管网，本项目综合废水处理系统含镍废水、含镍废液、含铬（铜）废水、含铬（铜）废液实现零排放。故厂区生产废水总排口（DW002）总镍、总铬、总铜要求未检出，其他因子执行湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂纳管协议标准。

生活污水经化粪池预处理后经生活污水排放口（DW001）达到《污水综合排放标准》(GB8978一1996)三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准后由管网排入城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)-级A标准经象骨港汇入长江。

注：根据《湖南省关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》可知，电镀行业废水中铜、镍、铬需执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）特别排放浓度限值，生产废水中的COD、氨氮、总氮、总磷外排至外环境时执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）特别排放浓度限值，但本项目生产废水中含铬（铜）、含镍废水禁止外排，其排放标准应为未检出，综合废水经污水处理站处理后通过生产废水总排口（DA002）排入临港污水处理厂，其排放标准为临港污水处理厂的纳管协议标准。

表2.3-11  厂区废水排放标准（单位：mg/L）

| 指标 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 石油类 | 总镍 | 总铬 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综排三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | - | - | - | 30 | / | / | / |
| 污水处理厂纳管协议标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤30 | ≤3 | ≤40 | ≤15 | / | / | / |
| 本项目排放标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤30 | ≤3 | ≤40 | ≤15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表2.3-12  《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准（单位：mg/L）

| 污染物名称 | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | 10 | 50 | 10 | 5 | 1 | ≤0.5 | 1000个/L |

噪声排放标准

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.3-13  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.3-14  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 执行标准和级别 | 标准值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | GB12348-2008中3类标准 | 65 | 55 |

固体废弃物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

评价工作等级及评价范围

环境空气

1、评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%：

式中，——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

——第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，可参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值；GB 3095和附录D中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。

对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。

表2.4-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本工程运营期废气中主要污染物为硫酸雾、氮氧化物，环评选硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾作为预测因子，根据6.2.1章节预测结果可知，预测及评价工作定级详见表2.4-2。

表2.4-2  各污染物预测及评价工作定级表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大落地浓度(μg/m³) | 最大落地浓度占标率Pmax（%） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 硫酸雾 | 3.702 | 1.234 | 255 |
|  |  | NOx | 2.380 | 0.952 | 255 |
|  | DA002 | 铬酸雾 | 0.126 | 8.414 | 407 |
| 无组织 | 生产车间 | 硫酸雾 | 16.094 | 5.365 | 46 |
|  |  | NOx | 6.896 | 2.758 | 46 |
|  |  | 铬酸雾 | 0.074 | 4.927 | 46 |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3.3.1 同一项目有多个污染源时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目最大占标率Pmax＝8.414%，因此，本项目大气评价等级定为二级。

- 评价范围

评价范围为以厂址为中心，厂界外5km的矩形区域。

地表水

1、评价等级

工程分析可知，本项目外排废水经污水处理站处理后通过市政污水管网排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂，经处理达标后经象骨港汇入长江，因此项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B。项目地表水环境影响评价等级判据见表2.4-3。

表2.4-3  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

2、评价范围

根据《环境影响评价价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）5.3.2.2三级B，其评价范围应符合以下要求：

- 应满足其污水处理设施环境可行性分析的要求；

- 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

地下水

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，根据导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I 金属制品 51 表面处理及热处理加工”中“表面处理”，，编制报告书的项目，故本项目属于Ⅲ类建设项目。本项目所在的水文地质单元无集中式、分散式饮用水源，地下水环境敏感程度不敏感，本项目评价等级为三级。

表2.4-4  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

地下水环境影响评价范围：以项目为中心，项目所在地周边6km2范围。

声环境

- 评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，从建设项目所在区域的声环境功能类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响人口数量来划分工作等级。

项目噪声主要来源于阳极氧化线、废水处理、废气处理等设备产生的噪声源强为50-85dB（A）之间，项目通过采取适当降噪措施后，对评价范围内敏感目标受影响人口数量变化不大，评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中关于工作等级划分原则，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

2、评价范围

本项目声环境评价范围为项目边界外200m。

生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不 确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于湖南城陵矶临港产业新区产业核心区，湖南省环保厅于2012年9月18日以湘环评[2012]293号文对《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》进行了批复，根据2.5.2可知，本项目属于污染影响类，项目的建设符合《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》的要求，且不涉及生态敏感区。故本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

土壤环境

（1）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中规定的建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别、占地规模、土壤环境敏感程度划分评价工作等级。

本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中的Ⅰ类项目。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久生产区建筑面积为2109m2，占地规模属于小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据见表2.4-5。

表2.4-5   污染影响型项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据表2.4-5，本项目周边200m范围内无居民区等敏感点，且为工业用地，故本项目土壤敏感程度为不敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-6。

表2.4-6  污染型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据表2.4-6判定，本项目土壤环境评价等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环评影响评价等级为二级，其现状调查范围为200m范围内，评价范围一般与现状调查范围一致，故本项目土壤环境评价范围为200m范围内。

环境风险

通过对本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势，本项目所在地为环境低度敏感区，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B，项目涉及的风险物质为硫酸、硝酸等风险物质。

表2.4-7  危险物质数量与临界量的比值一览表

| 物质名称 | 危险类别 | CAS | 最大储存量q（t/a） | 临界量Q（t/a） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾 | / | / | 0.03(以铬计) | 0.25 | 0.12 |
| 硝酸 | 酸性腐蚀品 | 7697-37-2 | 5 | 7.5 | 0.666666667 |
| 润滑油 | 矿物油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 含镍废液 | / | / | 0.001(以镍计) | 0.25 | 0.004 |
| 含镍废水 | / | / | 0.003（以镍计) | 0.25 | 0.012 |
| 含铬废水 | / | / | 0.002(以铬计) | 0.25 | 0.008 |
| 含镍污泥 | / | / | 0.005(以镍计) | 0.25 | 0.02 |
| 含镍结晶盐 | / | / | 0.005(以镍计) | 0.25 | 0.02 |
| 含铬污泥 | / | / | 0.008(以铬计) | 0.25 | 0.032 |
|  | / | / | 0.08(以铜计) | 0.25 | 0.32 |
| 含铬结晶盐 | / | / | 0.03(以铬计) | 0.25 | 0.12 |
|  |  |  | 0.15(以铜计) | 0.25 | 0.6 |
| 危险废物 | / | / | 5.6 | 50 | 0.112 |
| 硫酸 | 酸性腐蚀品 | 7664-93-9 | 10.0 | 10 | 1 |
| 化抛添加剂 | / | / | 0.5 | 50 | 0.01 |
| 无氮中和剂（含硫酸） | / | / | 1 | 10 | 0.1 |
| 合计 |  |  | / | / | 3.144706667 |

项目危险物质与其临界量的比值Q=3.144706667，属于1<Q≤10区划范围内。

表2.4-8  风险评价工作等级定级表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

项目本项目大气环境风险潜势Ⅲ，地表水风险潜势均为Ⅱ，地下水风险潜势为Ⅰ，根据环境风险评价工作等级划分要求，判定项目大气风险评价风险评价等级为二级，地表水风险评价等级为三级，地下水风险评价等级为简单分析。同时根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级相对高的值，因此本项目环境风险等级判定为二级。

评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界5km的范围；地表水环境风险评价范围园区污水处理厂上游500m至下游2500m，共3km范围；地下水环境风险评价范围为项目西侧边界外扩1.5km的长江，南侧边界外扩0.8km的芭蕉湖，北侧外扩至长江支流（象骨港），东侧外扩至长江支流，面积6.0km2的区域。

环境功能区划

地表水环境功能区

湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂经象骨港汇入长江，汇入口上游500m至下游1.5km的范围长江水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；象骨港兼顾渔业用水、农业用水，从严执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

大气环境功能区划

本项目场区所在地区属于工业园区，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目厂界四侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，本项目位于3类声环境功能区，执行3类环境噪声限值。

项目所在区域环境功能属性汇总

根据项目所在区域的环境功能区划和本项目的执行标准函，项目所在区域的环境功能属性见表2.5-1。

表2.5-1   环境功能区划表

| 编号 | 环境要素 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 地表水 | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂经象骨港汇入长江，汇入口上游500m至下游1.5km的范围长江水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；松杨湖属于景观娱乐用水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；象骨港兼顾渔业用水、农业用水，从严执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 |
| 3 | 声环境 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 是 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂） |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

环境保护目标

根据项目现场初步调查，区域为城市，无重点保护文物和珍稀动植物。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，详见表 2.6-1。

表2.6-1  建设项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感目标 | 坐标 | 与项目的相对方位、高差及距离 | 功能/规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 松阳湖社区居民 | X：113.197156Y：29.484844 | NE/2.2-2.4km，高差+1.0m | 居住，500人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 亚泰花园小区 | X：113.196535Y：29.480042 | NE/1.65-2.22km，高差+1.0m | 居住，1300人 |  |
|  | 松阳湖安置区 | X：113.200783Y：29.485363 | NE/1.68-2.52km，高差+1.0m | 居住，1300人 |  |
|  | 杨树港村二组 | X：113.185162Y：29.478128 | NW/1.31-1.52km，高差+1.0m | 居住，50人 |  |
|  | 凌泊湖小区 | X：113.158085Y：28.243775 | NE/1.82km-2.43km，高差+7.3m | 居住，1300户 |  |
|  | 永济中学 | X：113.153719Y：28.246178 | NE/2.2-2..7km,高差+7.4m | 学校，师生1200人 |  |
|  | 湖南省港务集团有限公司、岳阳城陵矶新港公司 | X：113.181026Y：29.469092 | NE/0.15km,高差+1.0m | 公司倒班、办公楼（工业用地），500人 |  |
|  | 苏家坡居民 | X：113.177512Y：29.451845 | WS/1.1-1.6km,高差+8.0m | 居住，220人 |  |
|  | 罗家畔居民 | X：113.183585Y：29.451223 | WS/1.2-1.7km,高差+8.0m | 居住，60人 |  |
|  | 麻雀坡居民 | X：113.197779Y：29.485384 | E，SE/1.3-1.7km,高差+7.0m | 居住，300人 |  |
|  | 张家门居民 | X：113.193541Y：29.453476 | SE/1.2-1.8km,高差+10.0m | 居住，260人 |  |
|  | 陈家冲居民 | X：113.204549Y：29.452725 | NE1.5-2.3km，高差+5.5m | 居住，200人 |  |
| 声环境 | 项目周边200m范围内无声环境敏目标 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 地表水环境 | 长江 | / | W/1.6km，高差-1.6m | 长江塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）一般渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 象骨港 | / | N/2.2km，高差-0.2m | 防洪、灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 芭蕉湖 | / | S/1.85km，高差-0.2m | 防洪、灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 地下水 | 项目所在地周边6km2范围 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 建设用地 | 项目周边1km范围内 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
| 社会环境 | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 | X：113.190968Y：29.48204 | WN/2.5km，高差-0.1m |  | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂纳管协议标准 |
| 风险环境 | 项目周边2.5km范围内 |  |  |  | / |
| 生态环境 | 工程区及周边500米范围内的植被、景观等 |  |  |  | 保持水土，维持生态平衡 |

表2.6-2  环境风险保护目标一览表

| 敏感目标 | 坐标 | 与项目的相对方位及距离 | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松阳湖社区居民 | X：113.197156Y：29.484844 | NE/2.5km | 居住，500人 |
| 亚泰花园小区 | X：113.196535Y：29.480042 | NE/1.5km | 居住，1300人 |
| 松阳湖安置区 | X：113.200783Y：29.485363 | NE/1.9km | 居住，1300人 |
| 杨树港村二组 | X：113.185162Y：29.478128 | NW/1.4km | 居住，50人 |
| 凌泊湖小区 | X：113.158085Y：28.243775 | NE/1.9km | 居住，1300户 |
| 湖南省港务集团有限公司、岳阳城陵矶新港公司 | X：113.181026Y：29.469092 | NE/0.13km | 企业，500人 |
| 永济中学 | X：113.153719Y：28.246178 | NE/2.2km | 学校，师生1200人 |
| 郡华长郡里小区 | X：113.215419Y：29.765892 | NE/3.3km | 居住，6000人 |
| 岳阳市郡华学校 | X：113.221834Y：29.464207 | NE/3.5km | 学校，师生1200人 |
| 苏家坡居民 | X：113.177512Y：29.451845 | WS/1.2km | 居住，220人 |
| 罗家畔居民 | X：113.183585Y：29.451223 | WS/1.2km, | 居住，60人 |
| 麻雀坡居民 | X：113.197779Y：29.485384 | E，SE/1.4km | 居住，300人 |
| 谭家湖安置小区 | X：113.201707Y:29.485858 | WN/3.3km | 居住，约1500人 |
| 今创新港首府居民区 | X：113.212542Y:29.475216 | WN/3.1km | 居住，约5000人 |
| 张家门居民 | X：113.193541Y：29.453476 | SE/1.2km, | 居住，260人 |
| 陈家冲居民 | X：113.204549Y：29.452725 | NE1.9km | 居住，200人 |
| 恒泰小区 | X：113.157425Y：29.438657 | WS/3.2km | 居住，8000人 |
| 安居小区 | X：113.158215Y：29.438828 | WS3.1km | 居住，5000人 |
| 环岛小区 | X：113.156518Y：29.438685 | WS/3.7km | 居住，5000人 |
| 林纸集团花园小区 | X：113.157211Y：29.438624 | WS3.1km | 居住，3500人 |
| 芭蕉湖小区 | X：113.1676062Y：29.4292783 | WS/3.8km | 居住，4000人 |
| 保利堂悦小区 | X：113.163998Y：29.426983 | WS/4.2km | 居住，6000人 |
| 滨湖村 | X：113.222516Y：29.458634 | NE/3..km | 居住，1000人 |

建设项目概况

基本情况

项目名称：年产120万件铝合金零部件生产线项目

项目性质：新建

建设单位：湖南中达精密制造有限公司

项目投资：总投资1600万元，其中环保投资209万元

建设地点：湖南城陵矶新港区高端制造产业园2#厂房-B南侧（东经113.185414，北纬29.46164）

建筑面积：2109m2

劳动定员：20人

生产规模：阳极氧化120万件铝合金零部件

建设内容

建设项目工程组成

本项目租赁湖南城陵矶新港区高端制造产业园2#厂房-B南侧，生产区建筑面积为2109平方米，项目建设完成后形成年阳极氧化120万件铝合金零部件。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程、主要建设内容见下表。

表3.2-1 项目组成一览表

| 工程类别 | 工程内容 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2#厂房-B#南侧 | 1F，占地建筑面积1800m2，设置二条阳极氧化生产线 | 租赁已建标准厂房 |
| 储运工程 | 原料仓 | 设置在生产厂房1F内，面积100m2 |  |
|  | 辅料仓 | 设置在生产厂房1F内，面积100m2 |  |
|  | 成品仓 | 设置在生产厂房1F内，面积100m2 |  |
|  | 危化品仓 | 设置在厂房西侧，面积150m2 |  |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于生产区南侧，建筑面积120m2 | 租赁已建建筑 |
| 公用工程 | 排水工程 | 项目区内实行雨污分流、污污分流制。雨水排入市政雨水管网，经象骨港最终进入长江；生活污水经预处理达到相关标准要求后通过生活污水排放口（DW001）进入市政污水管网；含镍废水、含镍废液、含磷废水经单独收集处理后用泵打至中水回用处理系统；含油废液、碱废液经预处理与综合废水一并排入废水处理系统处理达标后，通过生产废水排放口（DW002）排入市政污水管网，进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后经象骨港汇入长江。 | / |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水：化粪池处理后排入市政污水管网 | 依托租赁化粪池 |
|  |  | 含镍废液、含铬废水：分别经各自混凝沉淀处理系统处理后，在一起经MEE蒸发器处理，产生的蒸发液经冷凝后排入中水回用系统；含镍废液、含铬废水零排放 | 新建 |
|  |  | 含镍废水、含铬废水：分别经各自混凝沉淀处理系统处理后，处理后经砂滤+超滤+RO处理，后汇入含镍废液处理系统，含镍废水、含铬废水零排放 | 新建 |
|  |  | 含磷废水：采用蒸发浓缩工艺，冷凝水至化抛后道水洗槽，浓缩液委外 | 新建 |
|  |  | 含油废水：隔油后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放）；综合废水处理规模处理规模为200t/d | 新建 |
|  |  | 碱废液：中和后，进入综合废水处理系统 |  |
|  |  | 综合废水：进入综合废水处理系统 |  |
|  | 废气处理设施 | 阳极氧化线生产过程中会产生酸性废气，采用两级碱性喷淋塔处理后，通过1根25.5m排气筒（DA001）排放 | 新建 |
|  |  | 铬酸雾采用两级碱性喷淋塔处理后，通过1根25.5m排气筒（DA002）排放 | 新建 |
|  | 噪声 | 隔声、减震垫、绿化降噪等 | 新建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾：统一交环卫部门处理一般工业固体废物：厂房内建设一般工业固体废物暂存间（50m2）危险废物：厂区建设一个危险废物暂存间（100m2） | 新建 |
| 依托工程 | 供水工程 | 依托新金宝高端制造基地供水管网 | 依托 |
|  | 供电工程 | 依托新金宝高端制造基地供电系统 | 依托 |

生产规模及产品方案

表3.2-2 项目产品表面处理规模

| 产品名称 | 材质 | 阳极氧化量（万件/年） |
| --- | --- | --- |
| 铝合金零部件 | 铝合金 | 120 |

公用及辅助工程

供水

项目供水水源为市政自来水水源，供水管道依托新金宝高端制造基地供水管网，作为生活、生产、消防、绿化等用水。市政干管接管点压力0.35Mpa，其水质、水压符合国家生活饮用水标准。项目厂区内室外用水、消防给水管网布置成环状，区内给水系统采用管网直接供水。

排水

项目执行的雨污分流、污污分流制，雨水通过厂区内雨水管网收集后进入市政雨水管网，排入象骨港，汇入长江；生产废水分类收集处理，含镍废水、含铬废水、含镍废液、含磷废水经单独收集处理后用泵打至中水回用处理系统；含油废液、碱废液经预处理与综合废水一并排入综合废水处理系统处理达标后排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江；生活污水依托租赁化粪池（预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准后及污水处理厂的纳管协议标准，排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。

供电

本项目主要以电能为生产能源，电能消耗量为345万kwh/a，均由国家电网供配。

供热

本项目采用园区集中供热，目前园区工业供热源主要为华能岳阳电厂，已建成供热主支线管网30公里，园区内工业热用户由供热管线提供。

主要原辅材料

建设项目生产过程中的原辅材料消耗量见下表。

表3.3-1    主要原辅料及能耗消耗表

| 序号 | 名称 | 年用量t/a | 最大存储量t | 存储位置 | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材 | 9806 | 500 | 原料库 | / | 外购 |
| 2 | 铝除油剂 | 18 | 15.3 | 危化品仓库 | 桶装 | 外购 |
| 3 | 片碱99% | 30.2 | 2 | 危化品仓库 | 袋装 | 外购 |
| 4 | 无氮中和剂 | 70.2 | 20 | 危化品仓库 | 袋装 | 外购 |
| 5 | 硫酸CP98% | 97.2 | 10 | 危化品仓库 | 塑料罐装 | 罐车运至厂区内 |
| 7 | 重铬酸钾 | 18.81 | 1 | 危化品仓库 | 桶装 | 外购 |
| 8 | 中温封孔剂 | 18.4 | 2 | 危化品仓库 | 塑料罐装 | 外购 |
| 9 | 黑色染料 | 0.72 | 0.1 | 危化品仓库 | 袋装 | 外购 |
| 10 | 表调剂 | 1 | 0.2 | 危化品仓库 | 塑料罐装 | 外购 |
| 12 | 化抛剂 | 2 | 0.2 | 危化品仓库 | 桶装 | 外购 |
| 13 | 润滑油 | 0.5 | 0.2 | 危化品仓库 | 桶装 | 外购 |
| 14 | 硝酸 | 96.7 | 5 | 危化品仓库 | 桶装 | 罐车运至厂区内 |
| 15 | 活性炭 | 1 | 0.5 | 辅料仓库 | 袋装 | 外购 |
| 16 | 水耗 | 34659t/a | / | / | / | 市政管网供给 |
| 17 | 蒸汽 | 15000立方米 | / | / | / | 园区提供 |
| 18 | 电量 | 345万kwh/a | / | / | / | 市政电网供给 |

备注：本项目硫酸、硝酸、磷酸由罐车运至厂区内，通过专用泵输送至生产线，少量储存于危化品仓库。

表3.3-2  含铬染料核算一览表

| 线别 | 体积 | 染色槽数量 | 更换周期 | 染料浓度g/l | 建槽量kg | 添加量kg/次 | 日用量kg/d | 年用量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大自动线生产 | 5300*1200*2700 | 1 | 360 | 60 | 15200 | 3.18 | 47.7 | 14310 |
| 小线自动化生产线 | 1200*600*1000 | 1 | 360 | 60 | 700 | 1.25 | 15 | 4500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 18.81t/a |

（1）主要原辅材料理化性质

①铝除油剂：是一种高效铝处理剂，水基制品，由弱性钠盐30%，硅酸钠30%，碳酸钠30%，及添加剂10%复配而成，不含重金属、亚硝酸盐等受控成份。不属于易燃易爆品。无色或白色结晶，碱性物质，相对密度（水=1），相对空气密度（空气=1）。

②重铬酸钾：是一种无机化合物，化学式为K2Cr2O7，室温下为橘红色结晶性粉末，不溶于乙醇，但溶于水。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、电镀、有机合成等。

③片碱：化学式：NaOH，工业品一级≥99.5％、二级≥99.0％，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，白色半透明片状固体，易潮解。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

④化抛添加剂：由聚乙二醇（20%）、硫酸钠（15%）、三聚磷酸钠（25%）及水（39%）组成。深灰至黑色不透明液体，PH值小于1.8，相对密度（水=1）1.61。

⑤硫酸：化学式：H2SO4，工业级92.5％或98%，无色、粘稠的油状液体，难挥发，遇水大量放热可发生沸溅。熔点105℃，沸点330℃，相对密度（水=1）1.83，饱和蒸气压0.13（145.8℃）kPa；与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

⑥无氮中和剂：由无机盐30%、缓冲剂20%、硫酸10%及水40%组成。无色透明液体，pH值小于3，密度：1.0-1.2g/cm3，有酸性、腐蚀性。

⑦‌表调剂：‌表调剂是一种用于钢铁、锌及其合金金属的化学物质，主要用于改变金属工件的表面微观状态，使其在磷化过程中产生均匀的磷酸盐皮膜，增强耐蚀性能和涂膜附着力。‌ 表调剂通过在工件表面吸附形成结晶核磷化生长点，使工件表面活性均一化，克服皮膜粗化现象，消除金属工件经强碱性脱脂或强酸性除锈所引起的腐蚀不均等缺陷，提高磷化速度并缩短处理时间

⑨染料：本项目使用两种染料，一种为水溶性染料（含铬/铜），酸性偶氮金属铬染料44.5%、酸性偶氮金属铜染料2.2%、糊精41.2%、醋酸钠10.5%、防菌剂（5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）1.5%、消泡剂0.1%，蓝色固体粉末，无气味，能溶于水。无爆炸性。另一种为无铬水溶性染料，由酸性染料44.2%、糊精52.6%、醋酸钠1.7%、防菌剂1.5%组成，黑色固体粉末，无气味，能溶于水。

⑩中温封孔剂：中温封孔剂是一种特殊的封孔材料，广泛应用于建筑、工业和家居装饰等领域。它是一种固态胶状物质，具有粘度适中、粘结力强、耐热性好等特点，并能快速干燥和固化，中温封孔剂主要由高分子聚合物、填充剂、胶溶剂等多种成分组成。其中，高分子聚合物是中温封孔剂的主要成分，它能够在加热过程中变软，填充孔隙并黏合材料表面。填充剂则可以增加封孔剂的粘度和填充力，减少涂覆时的渗透性。胶溶剂则作为稀释剂，使封孔剂更易于涂覆。

⑪硝酸：化学式：HNO3，纯品为无色透明发烟液体，有酸味，工业级一级≥98.2％、二级≥97.2％，熔点-42℃，相对密度（水=1）1.50，饱和蒸气压2.17（145.8℃）kPa，强氧化剂，见光易分解。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、稻草等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。

主要设备

- 主要生产设备清单；

表3.4-1  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量（台/套/条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动阳极设备 | RST-ZDYH5300L | 2 |
| 2 | 酸碱废气处理设备 | RST-SJFQ5000H | 1 |
| 3 | 含铬废气处理设备 | RST-HGFQ4500H | 1 |
| 4 | 纯水机 | 7.5*302 | 1 |
| 5 | 冷冻机 | 30*302 | 2 |
| 6 | 空压机 | 20*302 | 1 |

- 配套铝阳极氧化线情况；

表3.4-2  大自动阳极氧化生产线槽体排列及尺寸

| 序号 | 槽体名称 | 数量 | 槽体尺寸 |  |  | 有效容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长mm | 宽mm | 高mm |  |
| 1 | 化学除油 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 2 | 热水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 3 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 4 | 光亮腐蚀 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 5 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 6 | 碱蚀 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 7 | 热水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 8 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 9 | 出光 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 10 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 11 | 氧化槽1 | 1 | 5300 | 1600 | 2700 | 22.89 |
| 12 | 氧化槽2 | 1 | 5300 | 1600 | 2700 | 22.89 |
| 13 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 14 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 15 | 铬酸盐封闭 | 1 | 5300 | 1200 | 2700 | 17.17 |
| 16 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 17 | 染色 | 1 | 5300 | 1200 | 2700 | 17.17 |
| 18 | 冷水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 19 | 镍盐封闭 | 1 | 5300 | 1200 | 2700 | 17.17 |
| 20 | 水洗 | 1 | 5300 | 1100 | 2700 | 15.74 |
| 21 | 热水封闭 | 1 | 5300 | 1200 | 2700 | 17.17 |

表3.4-3  小线阳极氧化生产线槽体排列及尺寸

| 序号 | 槽体名称 | 数量 | 槽体尺寸 |  |  | 有效容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长mm | 宽mm | 高mm |  |
| 1 | 超声波化学除油 | 1 | 1200 | 800 | 1000 | 0.96 |
| 2 | 热水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 3 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 4 | 碱蚀 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 5 | 热水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 6 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 7 | 化学研磨 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 8 | 热水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 9 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 10 | 出光 | 1 | 1200 | 800 | 1000 | 0.96 |
| 11 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 12 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 13 | 氧化槽1 | 1 | 1200 | 1000 | 1000 | 1.2 |
| 14 | 氧化槽2 | 1 | 1200 | 1000 | 1000 | 1.2 |
| 15 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 16 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 17 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 800 | 1000 | 0.96 |
| 18 | 超声波表调 | 1 | 1200 | 800 | 1000 | 0.96 |
| 19 | 铬酸盐封闭 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 20 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 650 | 1000 | 0.78 |
| 21 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 650 | 1000 | 0.78 |
| 22 | 染色 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 23 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 24 | 封孔槽 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 25 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 26 | 冷水洗 | 1 | 1200 | 600 | 1000 | 0.72 |
| 27 | 热水洗 | 1 | 1200 | 800 | 1000 | 0.96 |

劳动定员及工作制度

本项目拟定员工20人，均不在厂区食宿。项目每年工作300天，每班12小时，2班制。

总平面布置

湖南中达精密制造有限公司租赁生产区建筑面积为2109m2，位于长江大道与兴港路交汇处。项目车间平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和再制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。车间平面布置见附图。

工程分析

营运期工艺流程和产污环节分析

- 大自动线生产工艺流程

含油废水油

铝除油剂除油

化学除油

生产工艺流程图如下所示。

清洗废水除油

自来水除油

二级水洗

片碱除油

含酸废水除油

碱腐

清洗废水除油

自来水除油

二级水洗

清洗废水除油

无氮中和剂除油

出光

清洗废水除油

纯水除油

二级水洗

硫酸、硝酸除油

酸雾、氮氧化物油

阳极氧化

清洗废水除油

纯水除油

二级水洗

重金属废液除油

铬酸盐封闭/镍盐封闭

中温封孔剂油

纯水除油

含铬废水除油

一级水洗

含镍废水除油

纯水除油

热水封闭

烘干

入库

图4.1-1  大自动线生产工艺及产污节点图

工艺流程简述

（1）化学除油:采用脱脂剂去除金属表面油污，生产时若发现除油效果减弱，可适当添加药剂及自来水，温度控制在50-60°C。

（2）热水洗:化学除油后采用自来水加温清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，温度控制在30-40°C。

（3）冷水洗：初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（4）碱腐蚀：在2.5%的氢氧化钠溶液中进行表面清洗，其作用是进行补充处理，以便进一步清理表面附着的油污脏物，清除产品表面的自然氧化膜及轻微的划擦伤，从而使产品露出纯净的金属基体，利于阳极膜的生成并获得较高质量的膜层，温度控制45-65°C。

（5）热水洗:碱腐蚀后采用自来水加温清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，温度控制在30-40°C。

（6）冷水洗：经初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（7）出光：清洗后使用无氮中和剂进行清洗，并对工件表面进行中和处理，常温。

（8）冷水洗：出光后采用纯水加温清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗。

（9）冷水洗：初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗纯水，常温。

（10）阳极氧化:氧化就是在铝及其合金所制成的物件上作成装饰及保护膜的一种过程，把铝件作为阳极施加低压直流电进行电解氧化，通电一定时间使铝件表面生成一层致密的、有孔隙的阳极氧化膜。铝件的阳极氧化处理，以硫酸氧化应用较多，本工艺选用环境污染相对适中、氧化效果较好、技术成熟的硫酸进行氧化处理。在硫酸电解液中，阳极氧化初始的短暂时间内，其表面受到均匀氧化，生成极薄而又非常致密的膜，由于硫酸的作用，膜的最弱点发生局部溶解，而出现大量孔隙，即原生氧化中心，使机体金属能与进入孔隙的电解液接触，电流也因此得以继续传导，新生成的氧离子则用来氧化新的金属，并以孔底为中心而展开，最后汇合，在旧膜和金属之间形成一层新膜，使局部溶解的旧膜如同得到“修补”。随着氧化时间的延长，膜的不断溶解或修补，氧化反应得以向纵深发展，从而使制品表面生成薄而致密的内层和厚而多的外层所组成的氧化膜。温度在18-22°C。

（11）冷水洗：氧化后纯水清洗，把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（12）冷水洗：经初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗，纯水常温。

（13）铬酸盐封闭/镍盐封闭：氧化膜必须进行封孔处理，根据不同工艺要求采用不同的封孔工艺（二选一），其目的是提高耐蚀性、提高抗污染能力和固定色素体。铝合金硫酸阳极化后会在基体表面形成新鲜的氧化膜,该膜层经过封闭处理后可大副度提高耐蚀性能。温度控制再95-100°C。

（14）冷水洗：经封闭处理后纯水清洗，把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（15）热水封闭：再次高温沸水封闭作业，填充封闭氧化膜层，温度控制85-90°C.

- 小线自动化生产线工艺

生产工艺流程图如下所示。

含油废水油

铝除油剂除油

化学除油

自来水除油

清洗废水除油

二级水洗

碱废液、碱废水除油

片碱除油

碱腐蚀

自来水除油

清洗废水除油

二级水洗

清洗废水除油

无氮中和剂除油

出光

清洗废水除油

纯水除油

二级水洗

含磷废水除油

化抛剂除油

化学研磨

含磷废水除油

纯水除油

二级水洗

出光

无氮中和剂除油

清洗废水除油

一级水洗

纯水除油

清洗废水除油

硫酸、硝酸除油

酸雾、氮氧化物油

阳极氧化

清洗废水除油

纯水除油

一级水洗

纯水除油

清洗废水除油

超声波清洗

重金属废液除油

黑色染料除油

染色

重金属废水除油

纯水除油

一级水洗

重金属废液除油

铬酸盐封闭/镍盐封闭

中温封孔剂油

纯水除油

含铬废水除油

一级水洗

纯水除油

热水封闭

含镍废水除油

入库

烘干

图4.1-2  小线自动化生产线工艺及产污节点图

工艺流程简述

（1）化学除油：采用脱脂剂去除金属表面油污，生产时若发现除油效果减弱，可适当添加药剂及自来水，温度控制在50-60°C。

（2）热水洗：化学除油后采用自来水加温清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，温度控制在30-40°C。

（3）冷水洗：初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（4）碱腐蚀:在 2.5%的氢氧化钠溶液中进行表面清洗，其作用是进行补充处理，以便进一步清理表面附着的油污脏物，清除产品表面的自然氧化膜及轻微的划擦伤，从而使产品露出纯净的金属基体，利于阳极膜的生成并获得较高质量的膜层，温度控制45-65°C。

（5）热水洗:碱腐蚀后采用自来水加温清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，温度控制在30-40°C。

（6）冷水洗：经初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（7）出光:碱腐蚀后使用无氮中和剂进行清洗，并对工件表面进行中和处理，常温。

（8）冷水洗:出光后采用两联逆流纯水清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，依次经过两道水洗槽清洗。

（9）化学研磨：调整工件表面的光泽度，温度控制再85-95°C。

（10）热水洗:化学研磨后采用自来水加温清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，温度控制在30-40°C。

（11）冷水洗：经初道水洗后，再次把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（12）出光:化学研磨后使用无氮中和剂进行清洗，并对工件表面进行中和处理，常温;

（13）冷水洗：出光后采用两联逆流纯水清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，依次经过两道水洗槽清洗。

（14）阳极氧化：氧化就是在铝及其合金所制成的物件上作成装饰及保护膜的一种过程，把铝件作为阳极施加低压直流电进行电解氧化，通电一定时间使铝件表面生成一层致密的、有孔隙的阳极氧化膜。铝件的阳极氧化处理，以硫酸氧化应用较多，本工艺选用环境污染相对适中、氧化效果较好、技术成熟的硫酸进行氧化处理。在硫酸电解液中，阳极氧化初始的短暂时间内，其表面受到均匀氧化，生成极薄而又非常致密的膜，由于硫酸的作用，膜的最弱点发生局部溶解，而出现大量孔隙，即原生氧化中心，使机体金属能与进入孔隙的电解液接触，电流也因此得以继续传导，新生成的氧离子则用来氧化新的金属，并以孔底为中心而展开，最后汇合，在旧膜和金属之间形成一层新膜，使局部溶解的旧膜如同得到“修补”。随着氧化时间的延长，膜的不断溶解或修补，氧化反应得以向纵深发展，从而使制品表面生成薄而致密的内层和厚而多的外层所组成的氧化膜。温度在12-22°C。

（15）冷水洗：阳极氧化后采用三联逆流纯水清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，依次经过三道水洗槽清洗，常温。

（16）超声波清洗：主要通过超声设备震荡纯水，清洗工件内腔盲孔及凸凹等不规则地方的清洗。

（17）染色：水超后经过阳极氧化得到的新鲜氧化膜，通过膜层的物理吸附能力和化学沉淀的方式，染料被吸附在孔隙表面上，并向孔内扩散、堆积，而且与氧化铝进行离子键、氢键结合而使膜层着色。

（18）冷水洗：经染色处理后纯水清洗，把工件送入水洗槽进行清洗，常温。

（19）镍盐封闭 /铬酸盐封闭：染色后必须进行封孔处理，根据不同工艺要求采用不同的封孔工艺（二选一），其目的是提高耐蚀性、提高抗污染能力和固定色素体。铝合金硫酸阳极化后会在基体表面形成新鲜的氧化膜,该膜层经过封闭处理后可大副度提高耐蚀性能。温度控制再95-100°C。

（20）冷水洗:封闭后采用两联逆流纯水清洗，将工件送入水洗槽中进行清洗，依次经过两道水洗槽清洗，常温。

（21）热水洗：通过热水清洗，可以使其产品提出水面时表面快速沥干水分，加快烘干速度温度控制再85-90°C。

产污环节

表4.2-1  主要产污环节一览表

| 类型 | 工序 |  | 污染源 | 主要污染物 | 拟采取的污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 阳极氧化线 |  | 氧化槽 | 硫酸雾、氮氧化物 | 碱液喷淋系统 |
|  | 铬酸盐封闭 |  | 铬酸盐封闭 | 铬酸雾 | 碱液喷淋系统 |
| 废水 | 员工生活 |  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油、TP | 化粪池 |
|  | 阳极 | 含油废液 | 含油废液 | SS、COD、石油类 | 含油废液预处理后进入综合废水处理系统 |
|  |  | 一般废水 | 一般废水 | SS、COD | 进入综合废水处理系统 |
|  |  | 碱性废水 | 碱性废水 | pH、COD | 进入综合废水处理系统 |
|  |  | 含磷废水 | 含磷废水 | SS、COD | 综合废水处理系统 |
|  |  | 含镍废液 | 含镍废液 | SS、COD、P | 含镍废液处理系统 |
|  |  | 含镍废水 | 含镍废水 | SS、COD、Ni | 含镍废液处理系统 |
|  |  | 含铬废水 | 含铬废水 | SS、COD、总铬、三价铬 | 含铬废水处理系统 |
| 固废 | 原料使用过程 |  | 原料使用过程 | 废包装袋 | 外售 |
|  | 危险化学品使用过程 |  | 危险化学品使用过程 | 危险化学品废包装 | 交由有资质单位处理 |
|  | 阳极氧化线 |  | 氧化 | 废槽渣 | 交由有资质单位处理 |
|  | 含磷废水处理系统 |  | 废水处理站 | 含磷废水处理系统浓缩液 | 交由有资质单位处理 |
|  | 重金属废水处理系统 |  | 废水处理站 | 含镍（铬）污泥 | 交由有资质单位处理 |
|  |  |  |  | 含镍（铬）结晶盐 | 交由有资质单位处理 |
|  | 中水回用和废水处理系统 |  | 中水回用和废水处理系统 | 废RO反渗透膜 | 交由有资质单位处理 |
|  | 设备定期保养过程 |  | 设备定期保养过程 | 废机油 | 交由有资质单位处理 |
|  | / |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 整个生产工序 |  | 生产车间各类机械设备 | Leq（A） | 采用低噪声设备，建筑隔声，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或隔声罩或安装消声器以减少噪声。设备采取降噪措施经厂房隔声后，厂房外噪声值可降低10~15dB（A）。 |

水平衡

本项目用水主要为生活用水及生产用水。

（1）生活用水

本项目建成投产后，全厂劳动定员20人，均不在厂区内食宿，按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中用水定额为38L/人·d，用水量为228m3/a（0.76m3/d）。产污系数以0.8计，则项目生活污水产生量为0.608m3/d（182.4m3/a），生活污水依托厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准后进入市政污水管网。

（2）生产用水

①阳极氧化用水

本项目设置阳极氧化线2条，单条线过程中用水量及排水量见下表：

表4.3-1  阳极氧化用水量及排水量一览表

| 用途 | 槽子名称 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 数量(个) | 盛装量(t) | 溢流量(t/d) | 补充量(t/d) | 更换周期(天) | 更换量(t) | 排水量(t/a) | 用水量(t/a) | 用水种类 | 废水种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大线氧化自动线生产 | 化学除油 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 0 | 1.2 | 15 | 15.74 | 314.8 | 360 | 纯水 | 含油废液 |
|  | 热水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 7 | 15.74 | 674.5714286 | 1860 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 7 | 15.74 | 674.5714286 | 1860 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 光亮腐蚀 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 0 | 1.2 | 15 | 15.74 | 314.8 | 360 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 7 | 15.74 | 674.5714286 | 1860 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 碱蚀 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 0 | 1.2 | 30 | 15.74 | 157.4 | 360 | 纯水 | 碱废液 |
|  | 热水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 自来水 | 碱废水 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 出光 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 0 | 1.2 | 30 | 15.74 | 157.4 | 360 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 10 | 12.1 | 3 | 15.74 | 1574 | 3630 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 氧化槽1 | 5300 | 1600 | 2700 | 1 | 22.89 | 0 | 0.6 | 90 | 22.89 | 76.3 | 180 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 氧化槽2 | 5300 | 1600 | 2700 | 1 | 22.89 | 0 | 0.6 | 90 | 22.89 | 76.3 | 180 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 铬酸盐封闭 | 5300 | 1200 | 2700 | 1 | 17.17 | 0 | 1.2 | 360 | 17.17 | 0 | 360 | 纯水 | 重金属废液 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 纯水 | 含铬废水 |
|  | 染色 | 5300 | 1200 | 2700 | 1 | 17.17 | 0 | 1.2 | 0 | 17.17 | 0 | 360 | 纯水 | 重金属废液 |
|  | 冷水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 纯水 | 含铬废水 |
|  | 镍盐封闭 | 5300 | 1200 | 2700 | 1 | 17.17 | 0 | 1.2 | 15 | 17.17 | 343.4 | 360 | 纯水 | 含镍废液 |
|  | 水洗 | 5300 | 1100 | 2700 | 1 | 15.74 | 5 | 6.2 | 3 | 15.74 | 1574 | 1860 | 纯水 | 含镍废水 |
|  | 热水封闭 | 5300 | 1200 | 2700 | 1 | 17.17 | 5 | 6.2 | 3 | 17.17 | 1717 | 1860 | 纯水 | 含镍废水 |
| 小线氧化自动化生产线 | 超声波化学除油 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 0.96 | 0 | 0.26 | 15 | 0.96 | 19.2 | 78 | 纯水 | 含油废液 |
|  | 热水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.8 | 3 | 0.72 | 72 | 240 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.7 | 3 | 0.72 | 72 | 210 | 自来水 | 一般废水 |
|  | 碱蚀 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0.4 | 0.9 | 30 | 0.72 | 120 | 280 | 纯水 | 碱废液 |
|  | 热水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0.32 | 0.7 | 3 | 0.72 | 96 | 210 | 自来水 | 碱废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.7 | 3 | 0.72 | 72 | 210 | 自来水 | 碱废水 |
|  | 化学研磨 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.2 | 90 | 0.72 | 2.4 | 60 | 纯水 | 含磷废液 |
|  | 热水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 1.44 | 1.8 | 3 | 0.72 | 504 | 540 | 自来水 | 含磷废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.6 | 3 | 108 | 72 | 180 | 自来水 | 含磷废水 |
|  | 出光 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 0.96 | 0 | 0.26 | 30 | 2 | 9.6 | 78 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 1.44 | 2 | 3 | 0.72 | 504 | 600 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.8 | 3 | 0.72 | 72 | 240 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 氧化槽1 | 1200 | 1000 | 1000 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 90 | 1.2 | 4 | 90 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 氧化槽2 | 1200 | 1000 | 1000 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 90 | 1.2 | 420 | 540 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.8 | 3 | 0.72 | 72 | 240 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.8 | 3 | 0.72 | 72 | 240 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 0.96 | 0 | 1.2 | 1 | 0.96 | 288 | 360 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 超声波表调 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 0.96 | 0 | 0.3 | 30 | 0.96 | 9.6 | 90 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 0.96 | 1.92 | 2.3 | 3 | 0.96 | 576 | 690 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 铬酸盐封闭 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.3 | 360 | 0.72 | 0 | 90 | 纯水 | 重金属废液 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 650 | 1000 | 1 | 0.78 | 0.96 | 1.3 | 10 | 0.78 | 288 | 390 | 纯水 | 含铬废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 650 | 1000 | 1 | 0.78 | 0 | 0.21 | 10 | 0.78 | 23.4 | 63 | 纯水 | 一般废水 |
|  | 染色 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.2 | 15 | 0.72 | 0 | 60 | 纯水 | 重金属废液 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 1.56 | 1.8 | 1 | 0.72 | 468 | 540 | 纯水 | 重金属废水 |
|  | 封孔槽 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 0.2 | 15 | 0.72 | 14.4 | 60 | 纯水 | 含镍废液 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 1.44 | 2.1 | 3 | 0.72 | 504 | 630 | 纯水 | 含镍废水 |
|  | 冷水洗 | 1200 | 600 | 1000 | 1 | 0.72 | 0 | 1.2 | 1 | 0.72 | 216 | 360 | 纯水 | 含镍废水 |
|  | 热水洗 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 0.96 | 0 | 1.4 | 1 | 0.96 | 288 | 320 | 纯水 | 一般废水 |

图4.3-1  大线氧化自动线生产（非含铬线）水平衡图（t/a）

图4.3-2  小线氧化自动化生产线（非含铬线）水平衡图（t/a）

本项目设置阳极氧化线2条，总用排水情况见下表：

表4.3-2  项目铝阳极氧化线用排水情况一览表

| 序号 | 名称 |  | 阳极氧化生产线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水 | 新鲜水（t/a） | 26155.922 |
| 2 |  | 回用水（t/a） | 8503.078 |
| 3 |  | 合计（t/a） | 34659 |
| 4 | 废水 | 含油废水（t/a） | 334 |
| 5 |  | 碱废液（t/a） | 2019.4 |
| 6 |  | 含磷废水（液）（t/a） | 578.4 |
| 7 |  | 含镍废液（t/a） | 357.8 |
| 8 |  | 含镍废水（t/a） | 3795 |
| 9 |  | 含铬废水（t/a） | 3436 |
| 10 |  | 一般废水（t/a） | 11162.51429 |
| 11 | 损耗 |  | 11157.28571 |

②喷淋用水

项目酸性废气使用2台碱液喷淋塔喷淋净化处理，其中喷淋水流量为24t/h（172800t/a），定期补充损耗量，补充水（自来水）量约为循环 水量的1-2%，项目取1.5%，则喷淋塔损耗水补充量约为2592t/a。喷淋塔内在线水需定期更换，依据项目设计资料，2台喷淋塔在线水量分别为6t，每台每季度更换1次，则项目喷淋塔废水产生量为24t/a，主要污染物为COD、SS等，排入中和池预处理后，进入综合废水处理站集中处理。

物料平衡

镍平衡

项目含镍封孔剂用量约18.4t/a，其中C4H6O4Ni含量55%，折镍用量为：10.12t/a。项目镍平衡见表4.4-1。

表4.4-1  本项目镍平衡表

| 带入量(t/a) |  | 带出量(t/a) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |  |
| 封孔剂带入镍量 | 10.12 | 产品带走镍量 | 1.212 | - |
| - | - | 废水处理结晶盐、污泥含镍量 | 8.908 | - |
| 合计 | 10.12 | - | 10.12 | - |

铬平衡

建设项目含铬染料用量约18.81t/a，项目主要使用水溶性染料，该染料含铬配位偶氮系酸性染料44.5%，(二[6-氨基-4-羟基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]萘-2-磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠，折算后含铬量约2.5%)，则折算染料带入铬量为0.20926t/a。建设项目铬平衡见表4.4-2。

表4.4-2  建设项目铬平衡表

| 带入量(t/a) |  | 带出量(t/a) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |  |
| 染料带入铬量 | 0.20926 | 产品带走铬量 | 0.03156 | - |
| - | - | 废水处理结晶盐、污泥含铬量 | 0.177701 | - |
| 合计 | 0.20926 | - | 0.20926 | - |

施工期污染源分析

本项目使用现有厂房进行建设，施工期阶段主要是室内基础装修、设备安装及装修垃圾清扫等工作。由于施工期简单且时间较短，污染将随着施工期结束而消失，因此施工期对周围环境的影响较小。

（1）施工废气

本项目施工范围集中在现有厂房内，施工扬尘来自于房屋内部装修及清扫、灰料拌和装修材料和设备的装卸、车辆运输等。

（2）施工噪声

施工噪声主要来自厂区装修、设备安装、以及运输车辆产生的噪声，主要设备为电锯、电刨及运输车辆等。这些设备的噪声源强约为80~90dB(A)不等。这种影响是短暂的，随工程的建成而消失。

（3）施工废水

施工期废水主要包括施工人员的生活污水。因条件有限，施工人员用水标准较低，故生活污水量小。施工期生活污水排入市政污水管网，不会对周围环境造成明显影响。

（4）固体废物

固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾如废砂石料、清理现场杂物等属于无毒无害垃圾，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，建设单位必须对建筑垃圾、弃土妥善收集、合理处置，减少对环境的不利影响。施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。

营运期污染源分析

营运期废气污染源分析

拟建项目工艺废气主要为酸性废气及铬酸雾。

（1）酸性废气及铬酸雾

本项目需配套实施2条阳极氧化生产线，生产车间生产线使用了硫酸和硝酸等，生产过程会有少量的硫酸雾及氮氧化物产生；铬酸盐封闭会产生少量的铬酸雾废气。

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中废气污染物源源强核算方法中产污系数法，大气污染物产生量计算方法为：

式中：D-核算时段内污染物产生量，t；

Gs —单位渡槽液面面积单位时间大气污染物产生量，g/（m2·h），数值来源于附录 B；

A—渡槽液面面积，m2；

t—核算时段内污染物产生时间，h。

项目酸性废气产生量见下表。

表 4.6-1   项目废气源强核算表

| 生产线 | 工序 | 污染物 | 酸的含量 | 槽体数量 | 温度 | 槽体面 | 计算系数 | 产生速率 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （℃） | 积（m2） | (g/h·m2) | （kg/h） | （t/a） |
| 大线氧化自动线生产 | 氧化槽1 | 硫酸雾 | 260g/L | 1 | 常温 | 8.48 | 25.2 | 0.2136 | 1.5386 |
|  |  | 氮氧化物 | 260g/L | 1 | 常温 | 8.48 | 10.8 | 0.0915 | 0.6594 |
|  | 氧化槽2 | 硫酸雾 | 200g/L | 1 | 常温 | 8.48 | 25.2 | 0.2136 | 1.5386 |
|  |  | 氮氧化物 | 200g/L | 1 | 常温 | 8.48 | 10.8 | 0.0915 | 0.6594 |
|  | 铬酸盐封闭 | 铬酸雾 | / | 1 | 高温 | 17.172 | 3.16 | 0.05426 | 0.3906 |
| 小线氧化自动化生产线 | 氧化槽1 | 硫酸雾 | 200g/L | 1 | 常温 | 1.2 | 25.2 | 0.03024 | 0.2177 |
|  |  | 氮氧化物 | 260g/L | 1 | 常温 | 1.2 | 10.8 | 0.01296 | 0.0933 |
|  | 氧化槽2 | 硫酸雾 | 200g/L | 1 | 常温 | 1.2 | 25.2 | 0.03024 | 0.2177 |
|  |  | 氮氧化物 | 200g/L | 1 | 常温 | 1.2 | 10.8 | 0.01296 | 0.0933 |
|  | 铬酸盐封闭 | 铬酸雾 | / | 1 | 高温 | 0.72 | 3.16 | 0.0022752 | 0.01638 |
| 合计 |  | 硫酸雾 | / | / | / | / | / | 0.48768 | 3.5126 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | 0.20892 | 1.5054 |
|  |  | 铬酸雾 | / | / | / | / | / | 0.0565 | 0.40698 |

计算系数*说明：根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），详见表4.6-2。

表4.6-2  单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数

| 序号 | 污染物名称 | 产生量(g/h·m2) | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 25.2 | 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光,硫酸阳极氧化,在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等 |
|  |  | 可忽略 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 |
| 2 | 氮氧化物 | 800~3000 | 铜及合金酸洗、光亮酸洗,铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光,随温度高低(常温、≤45℃、≤60℃)及硝酸含量高低(硝酸质量百分浓度141-21lg/L、423-564g/L、>700g/L)分取上、中、下限 |
|  |  | 7500 | 适用于97%浓硝酸,在无水条件下退镍、退铜和退挂具 |
|  |  | 10.8 | 在质量百分浓度10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 |
|  |  | 可忽略 | 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 |
| 3 | 铬酸雾 | 0.38 | 添加铬雾抑制剂的镀铬糟 |
|  |  | 42.48 | 工件阳极电流密度为 10~30A/dm2、铬酸质量浓度为 150~300g/L 溶液中不添加铬雾抑制剂的阳极处理（反拔） |
|  |  | 8.50-26.50 | 工件阳极电流密度为 7~100A/dm2、铬酐质量浓度为 30~230g/L 溶液中电抛光铝件、不锈钢件、钢件取 8.50；高温高浓度塑料粗化溶液槽取 26.50 |
|  |  | 4.25 | 铝、镁中温化学氧化 |
|  |  | 3.16 | 铬酸阳极氧化 |
|  |  | 3.16 | 铬酸阳极氧化，塑料球覆盖槽液 |
|  |  | 0.101 | 铬酸阳极氧化，添加酸雾抑制剂 |
|  |  | 0.039 | 铬酸阳极氧化，添加酸雾抑制剂及塑料球覆盖槽液 |
|  |  | 0.023 | 在加温下的低浓度铬酸或铬酸盐的钝化溶液 |
|  |  | 可忽略 | 常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液 |

阳极氧化线产生的酸性废气，酸雾废气密闭收集后引至楼顶通过“两级碱液喷淋塔”进行处理，对硫酸雾的处理效率为90%以上，铬酸雾废气密闭收集后引至楼顶通过“两级碱液喷淋塔”进行处理，对铬酸雾的处理效率为90%以上。

①阳极氧化线

阳极氧化线硫酸雾产生量为3.5126t/a，产生速率为0.48786kg/h，硝酸雾（氮氧化物）产生量为1.5054t/a，产生速率为0.20892kg/h，配套风机总风量20000m3/h，收集效率95%。

②铬酸盐封闭废气

铬酸雾产生量为0.40698t/a，产生速率为0.0565kg/h，配套风机总风量30000m3/h，收集效率95%。

表4.6-3  废气污染物产生、治理及排放情况一览表

| 位置 | 产污环节 | 污染物 | 废气量m3/h | 有组织产生情况 |  |  | 无组织产生情况 |  | 治理措施及去除率(%) |  | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| DA001 | 大线氧化自动线生产 | 硫酸雾 | 2万 | 3.0772 | 0.42739 | 21.3694 | 0.15386 | 0.02137 | 两级碱液喷淋塔 | 90% | 0.292334 | 0.0406 | 2.03009 | 0.15386 | 0.02137 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1.25286 | 0.174 | 8.70041 | 0.06594 | 0.009157 |  | 85% | 0.187929 | 0.026101 | 1.30506 | 0.06594 | 0.009157 |
|  | 小线氧化自动化生产线 | 硫酸雾 |  | 0.4354 | 0.06047 | 3.00236 | 0.02177 | 0.00302 |  | 90% | 0.041363 | 0.0057 | 0.28724 | 0.02177 | 0.00302 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.17727 | 0.02462 | 1.23104 | 0.00933 | 0.00129 |  | 85% | 0.02659 | 0.00369 | 0.18465 | 0.00933 | 0.00129 |
| DA002 | 大线氧化自动线生产 | 铬酸雾 | 3万 | 0.37107 | 0.05154 | 1.71792 | 0.01953 | 0.0027 | 两级碱液喷淋塔 | 90% | 0.03717 | 0.005162 | 0.17208 | 0.01953 | 0.0027 |
|  | 小线氧化自动化生产线 | 铬酸雾 |  | 0.015561 | 0.00216 | 0.07204 | 0.000819 | 0.00011375 |  | 90% | 0.0015561 | 0.0002162 | 0.007204 | 0.000819 | 0.00011375 |
| 合计 | DA001 | 硫酸雾 | 2万 | / | / | / | 0.17563 | 0.02439 | 两级碱液喷淋塔 | 90% | 0.333697 | 0.046346 | 2.31734 | 0.17563 | 0.02439 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | 0.07527 | 0.01045 |  | 85% | 0.214519 | 0.02979 | 1.489715 | 0.07527 | 0.01045 |
|  | DA002 | 铬酸雾 | 3万 | / | / | / | 0.020349 | 0.002826 | 两级碱液喷淋塔 | 90% | 0.0387261 | 0.0053786 | 0.17928 | 0.020349 | 0.002826 |

表4.6-4  排气筒设计参数

| 排气筒编号 | 产污环节 | 污染物 | 废气量m3/h | 排气筒情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量(个) | 高度(m) | 内径(m) |
| DA001 | 阳极氧化线（2条） | 硫酸雾 | 20000 | 1 | 25.5 | 0.8 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| DA002 | 铬酸盐封闭（2条） | 铬酸雾 | 30000 | 1 | 25.5 | 0.8 |

表4.6-5   生产车间无组织废气污染物产生情况汇总表

| 位置 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 长×宽（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 硫酸雾 | 0.1756 | 0.02439 | 60×35 | 18 |
|  | 氮氧化物 | 0.07527 | 0.01045 |  |  |
|  | 铬酸雾 | 0.020349 | 0.002826 |  |  |

（2）基准排气量

根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），现有和新建企业单位产品基准排气量应按照下表规定执行。

表4.6-6  单位产品基准排气量标准

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量 m3/m2（镀件镀层） | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |

对于单位产品排气量高于《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）要求的单位产品基准排气量的排气筒，按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）把排放浓度换算成基准气量排放浓度。换算公式如下：

式中：C 基：大气污染物基准排放浓度（mg/m3）；

Q 总：废气总排放量（m3）；

Yi：某种镀件镀层的产量（m2）；

Qi 基：某种镀件的单位产品基准排气量（m3/m2）；

C 实：实测污染物浓度（mg/m3）。

表 4.6-7  基准气量排放浓度核算结果

| 排气筒编号 | 理论风量m3/h | 污染物 | 理论排放浓度mg/m3 | 对应镀层及面积万m2/a | 基准排气量m3/a | 按基准排气量折算后允许排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 2万 | 硫酸雾 | 2.31734 | 180.8万 | 14400万 | 1.2532 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.489715 |  |  | 5.6247 |
| DA002 | 3万 | 铬酸雾 | 0.17928 |  | 21600万 | 0.35246 |

从上表可知，本项目各大气污染物基准气量排放浓度符合标准排放限值。

营运期废水污染源分析

本项目产生的废水包括生活污水及生产废水。

（1）生活污水

根据水平衡计算，项目预计产生生活污水约为228m3/a（0.76m3/d），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类等，生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准后，通过厂区生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。

表4.6-8  生活污水污染物统计一览表

| 污染因子 |  | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（228m³/a） | 浓度（mg/L） | 350 | 35 | 200 | 150 | 25 |
|  | 产生量（t/a） | 0.0798 | 0.00798 | 0.0456 | 0.0342 | 0.0057 |
| 化粪池出口 | 浓度（mg/L） | 300 | 30 | 150 | 70 | 8 |
|  | 排放量（t/a） | 0.0684 | 0.00684 | 0.0342 | 0.01596 | 0.001824 |
| 城陵矶临港产业新区污水处理厂排口 | 浓度（mg/L） | 50 | 5 | 10 | 10 | 1 |
|  | 排放量（t/a） | 0.0114 | 0.00114 | 0.00228 | 0.00228 | 0.000228 |

（2）生产废水

①铝阳极氧化线

阳极氧化自动生产线主要由脱脂、碱洗、中和、酸洗、抛光、氧化、染色、封孔等工序组成，各工序后均设有水洗工序，用于去除上道工序残留在工件表面的酸、碱等。项目水洗工序根据后续工序要求不同采用了二级逆流水洗等不同水洗方式，水洗槽采用溢流式，水洗槽清洗水连续补加。根据设计，本项目设阳极氧化线2条，生产工时按24h/d、7200h/a计。生产废水根据废水性质按含镍废液、化抛废液、含镍废水、含磷废水、含铬废水、废碱液、一般废水纯水制备废水等进行分类收集处理。根据水平衡分析，项目阳极氧化自动生产线废水产生量统计见下表。

表4.6-9  项目铝阳极氧化线废水产生量统计

| 序号 | 名称 | 阳极氧化生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均产生量（t/d） | 总产生量（t/a） |
| 1 | 含油废水 | 1.113 | 334 |
| 2 | 碱废液 | 8.435 | 2530.6 |
| 3 | 含磷废水 | 0.488 | 146.4 |
| 4 | 含镍废液 | 1.192 | 357.8 |
| 5 | 含镍废水 | 11.93 | 3579 |
| 6 | 含铬废水 | 10.571 | 3171.4 |
| 7 | 一般废水 | 33.918 | 10175.41429 |

阳极氧化自动生产线废水产生量为13515.9142t/a，处理面积180万m2，每次产品阳极氧化清洗次数约28道，单位产品每次清洗取水量为3.28L/m2，符合《电镀行业清洁生产评价指标体系》II级基准值（单位产品每次清洗取水量≤24L/m2）。本项目为阳极氧化，排放标准参考《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），该标准中对单层镀或多层镀核算单位产品基准排水量提出了要求，未对阳极氧化单位产品基准排水量提出要求，因此本项目无需进行单位产品基准排水量的核算。

根据设计，项目阳极氧化自动生产线生产废水根据废水性质按含磷废水、含镍废水、含镍废液、含铬废水、化抛废液、一般废水、染色废液、脱脂废液、氧化废液等进行分类收集处理。类比其它同类型企业浙江易亲工业科技有限公司废水水质情况，本项目铝阳极氧化线清洗废水污染物产生情况见下表。

表4.6-10  项目铝阳极氧化线废水产生情况

| 序号 | 废水类别 | 废水产生量 |  | 污染物浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d(平均) | t/a |  |
| 1 | 含磷废水 | 0.488 | 578.4 | pH3~4、CODcr＜300mg/L、总磷＜500mg/L、石油类＜15mg/L |
| 2 | 含镍废液 | 1.192 | 357.8 | pH5~6、CODcr＜500mg/L、总镍＜15mg/L；氨氮1.3mg/L |
| 3 | 含镍废水 | 11.93 | 3795 | pH1~2、CODcr＜500mg/L、镍＜220mg/L、氨氮＜43.6mg/L |
| 4 | 含铬废水 | 10.571 | 3436 | pH1~2、CODcr＜300mg/L、总磷＜268.9g/L、石油类＜30mg/L |
| 5 | 一般废水 | 33.918 | 11162.51429 | pH5~6、CODcr＜300mg/L、SS200mg/L、石油类15mg/L、总氮＜300mg/L |
| 6 | 含油废液 | 1.113 | 334 | pH5~6、CODcr＜15000mg/、总氮＜50mg/L、总磷＜100mg/L、石油类100mg/L |
| 7 | 碱废液 | 8.435 | 2019.4 | pH12~13、CODcr＜600mg/L、SS200mg/L、石油类15mg/L |
| 合计 |  | 67.647 | 13515.914 | - |

（3）纯水制备废水

项目阳极氧化自动生产线运行过程需用纯水，项目设置1套纯水制备系统供应生产用纯水，纯水制备：自来水采用过滤器+一级RO工艺进行制备纯水，该工艺产生的浓水经RO工艺回收后，产生的浓水用于绿化和员工冲厕，经过上述工艺后，浓水约占原水的10%。根据统计，项目纯水用量约14601t/a，则项目纯水制备浓水产生量约1622.33t/a。纯水制备废水污染程度较轻，主要含盐量较高，废水水质约：pH6~9、CODcr＜100mg/L（按100mg/L计）、SS＜150mg/L、电导率750~1000us/cm。根据企业设计，本项目浓水排入市政污水管网。

图4.6-1  纯水制备工艺流程图

（4）生产废水处理方式

根据设计，本项目运行过程产生的生产废水根据废水性质按含油废液、含镍废液、含镍废水、含铬废水、含磷废水（液）、碱废液、综合废水、酸雾吸收废水、纯水制备废水等进行分类收集处理。项目生产废水产生情况见下表。

表4.6-11  项目生产废水产生情况

| 序号 | 废水类别 |  | 废水产生量 |  | 污染物浓度 | 收集处理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/d(平均) | t/a |  |  |
| 1 | 铝阳极氧化线 | 含磷废水 | 0.488 | 578.4 | pH3~4、CODcr＜300mg/L、总磷＜500mg/L、石油类＜15mg/L | 进入含磷废水（液）处理系统处理后，回用于生产不外排 |
|  |  | 含镍废液 | 1.192 | 357.8 | pH5~6、CODcr＜500mg/L、总镍＜15mg/L；氨氮1.3mg/L | 进入含镍废液处理系统后，回用于生产不外排 |
|  |  | 含镍废水 | 11.93 | 3795 | pH1~2、CODcr＜500mg/L、总镍＜220mg/L，氨氮＜43.6mg/L | 进入含镍废水处理系统后，回用于生产不外排 |
|  |  | 一般废水 | 33.918 | 11162.51429 | pH5~6、CODcr＜300mg/L、SS200mg/L、石油类15mg/L、总氮＜300mg/L | 进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |
|  |  | 含铬废水 | 10.571 | 3436 | pH5~6、CODCr＜500mg/L、总铬＜6mg/L、三价铬＜0.75mg/L、SS＜500mg/L、总铜＜3.2mg/L、总氮＜140.5mg/L | 进入含铬废水处理系统处理后，回用于生产不外排 |
|  |  | 含油废液 | 1.113 | 334 | pH5~6、CODcr＜15000mg/、总氮＜50mg/L、总磷＜100mg/L、石油类100mg/L | 含油废水预处理后，进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |
|  |  | 碱废液 | 8.435 | 2019.4 | pH12~13、CODcr＜600mg/L、SS＜200mg/L、石油类15mg/L | 中和调节池后，进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |
| 2 | 酸雾喷淋废水 |  | 0.08 | 24 | pH10～11、盐份 | 进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |

根据项目废水排放要求，项目将配套建设生产废水处理设施，并建立分类收集处理系统。含镍废水、含镍废液、含铬废水、含磷废水经单独收集处理后用泵打至中水回用处理系统；含油废液、碱废液经预处理与综合废水一并综合废水处理系统处理达标后，通过生产废水排放口（DW002）排入市政污水管网。

参照易亲浙江有限公司废水处理装置运行监测数据和同类型工艺分析可知，项目生产废水经预处理后能实现达标排放，各项指标可控制在：pH6~9、CODCr≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、总氮≤40mg/L、总磷≤2.0mg/L、石油类≤2.0mg/L。

营运期噪声分析

本项目噪声源主要为阳极自动线等设备产生的噪声。噪声源强一般在50~85dB（A）范围内。通过墙壁隔声、距离衰减等降噪措施可降噪10~15 dB（A），主要噪声源及源强见下表。

表4.6-12   主要设备噪声源强一览表

| 设备名称 | 设备数量 | 噪声源强dB(A) |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 阳极自动线 |  |  |  |  |
| 自动阳极设备 | 2 | 65 | 50 | 厂房隔音、基础减震 |
| 酸碱废气处理设备 | 1 | 70 | 55 | 厂房隔音、基础减震 |
| 纯水机 | 1 | 65 | 50 | 厂房隔音、基础减震 |
| 冷冻机 | 2 | 70 | 55 | 厂房隔音、基础减震 |
| 空压机 | 1 | 80 | 65 | 厂房隔音、基础减震 |

项目针对不同噪声源的特点，项目采用先进的低噪声设备，同时安装基础减震设施；合理规划在厂区位置，利用建筑隔声降低噪声；充分利用厂房建筑和设备互相隔声等措施降低噪声的产生和传播。

营运期固体废物分析

拟建项目产生的固废包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。其中一般工业固废包括纯水系统产生废活性炭、废RO反渗透膜、废包装袋；危险废物包括危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍污泥、含铬污泥、含镍结晶盐、含铬结晶盐、中水回用和废水处理系统废RO反渗透膜、废滤芯、废机油等。

（1）生活垃圾

本项目员工人数20人，均不在厂区食宿生活垃圾产生量以0.5kg/d计，年工作300天，则生活垃圾产生量约3t/a（0.15t/d），由环卫工人清运处理。

（2）一般工业固废

①纯水系统废活性炭及废RO反渗透膜

项目设有1套纯水制备系统，采用废活性炭及RO反渗透膜进行纯水制备。根据项目运营情况，每年更换2次，每次更换量约为0.2吨，则每年产生废活性炭及废RO反渗透膜0.5t/a，由设备的保养公司进行更换并回收处理。

②废包装袋

本项目原材料采购及使用过程中产生一定量的废包装材料，其中不沾染有毒有害物物质的废包装材料为一般固废，产生量为2.0t/a，收集后交由物资回收公司。

（3）危险废物

①危险化学品废包装

危险化学品的废包装包括含镍化学品废包装桶(袋)、酸碱化学品废包装桶(袋)等，产生量约3t/a，根据根据《国家危险废物名录》(2025年版)，含镍、酸碱等危险化学品废包装物属于危险废物，危险类别为HW49(其他废物)，危险代码为900-401-49，分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

②废槽渣

各槽需定期清理槽渣，槽渣量共约0.8t/a。槽渣属于《国家危险废物名录》(2025年版)中的类别“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，336-064-17，其他电镀工艺产生的废液、槽渣和废水处理污泥”，经收集并用胶桶密封包装好后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

③含磷废水处理系统浓缩液

项目废水处理系统中的含磷废水处理系统蒸发过程中有一定量的浓缩液产生，根据水平衡浓缩液产生量为2.3t/a。属于《国家危险废物名录》(2025年版)中的类别“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，336-064-17，金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，经收集并用胶桶密封包装好后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

④含镍（铬）污泥

项目废水处理过程中产生的含镍污泥21t/a，含铬污泥5.1t/a，含水率约为85%，经板框压滤机压滤后含水量约为60%，则污泥量为43.5t/a。属于《国家危险废物名录》(2025年版)中的类别“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，336-064-17，金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，经收集并用胶桶密封包装好后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

⑤含铬（镍）结晶盐

废水处理采用了蒸发器处理，该过程产生结晶盐，含铬结晶盐产生量为4.2t/a，含镍结晶盐产生为3.5t/a。属于《国家危险废物名录》中的类别“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，336-064-17，金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，经收集并用胶桶密封包装好后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

⑥中水回用、废水处理系统废RO反渗透膜

建设项目中水回用、废水处理系统系统运行过程，需根据滤膜等的使用情况进行不定期的更换，根据估算，项目中水回用、废水处理系统废RO反渗透膜等产生量约0.3t/a。对照《国家危险废物名录》属于危险废物(废物类别：HW49；废物代码：900-041-49)，经收集并用胶桶密封包装好后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

⑦废滤芯

槽液经长期使用后积累了许多杂质金属离子，为了控制槽液中的杂质在工艺的许可范围之内，槽液经过过滤系统过滤后，重新使用，定期更换滤芯，废滤芯产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废滤芯属于危险废物，危险类别为HW49(其他废物)，危险代码为900-401-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

⑧废机油

项目设备定期保养过程中会产生少量的废机油，产生量约为0.5t/a，定期委托有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》，废机油属于危废(废物类别：HW08；废物代码：900-217-08)，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

表4.6-13  固体废物产生及处置一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水系统：废活性炭及废RO反渗透膜 | 一般工业固 | / | / | 1 | 原厂家回收 |
| 2 | 废包装袋 | 一般工业固 | / | / | 2 | 收集后交由物资回收公司 |
| 3 | 危险化学品废包装 | 危险废物 | HW49 | 900-401-49 | 3 | 委托有资质的单位处理 |
| 4 | 废槽渣 |  | HW17 | 336-064-17 | 0.8 |  |
| 5 | 含磷废水处理系统浓缩液 |  | HW17 | 336-064-17 | 2.3 |  |
| 6 | 含镍（铬）污泥 |  | HW17 | 336-064-17 | 43.5 |  |
| 7 | 含铬（镍）结晶盐 |  | HW17 | 336-064-17 | 4.2 |  |
| 8 | 废水处理、中水回用系统：废RO反渗透膜 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.3 |  |
| 9 | 废滤芯 |  | HW49 | 900-401-49 | 0.2 |  |
| 10 | 废机油 |  | HW08 | 900-217-08 | 0.5 |  |
| 111 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 3 | 环卫部门清运 |

表4.6-24  工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a/） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 危险特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品废包装 | HW49 | 900-401-49 | 3 | 危化品使用 | 固态 | 有机溶剂 | T/In | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.8 | 阳极氧化设施 | 固态 | 有机物 | T，I |  |
| 3 | 含磷废水处理系统浓缩液 | HW17 | 336-064-17 | 2.3 | 含磷废水处理系统 | 液态 | 重金属 | T/In |  |
| 4 | 含镍（铬）污泥 | HW17 | 336-064-17 | 43.5 | 含镍（铬）废水处理系统 | 固态 | 重金属 | T/In |  |
| 5 | 含铬（镍）结晶盐 | HW17 | 336-064-17 | 4.2 | 废水处理系统 | 固态 | 重金属 | T/In |  |
| 6 | 废水处理、中水回用系统：废RO反渗透膜 | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 中水回用 | 固态 | 重金属 | T/In |  |
| 7 | 废滤芯 | HW49 | 900-401-49 | 0.2 | 阳极氧化设施 | 固态 | 重金属 | T/In |  |

营运期污染源强汇总

本项目营运期污染源强汇总如表4.7-1。

表4.7-1    项目“三废”污染物源强汇总表

| 废气 | 有组织排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 |  |  | 产生情况 |  |  |  |  |  |  |  | 控制措施 |  | 排放情况 |  |  |  |  | 排气筒 |  |  |  | 排放标准 |  | 是否达标 |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生速率kg/h |  | 产生量t/a |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a |  | 高m |  | 内径m |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
|  | 阳极氧化线 | 硫酸雾 |  | 24.39 |  |  | 0.4878 |  | 3.5126 |  |  | 两级碱性喷淋塔（DA001） |  | 2.31738 | 0.04635 |  | 0.333703 |  | 25.5 |  | 0.8 |  | 15 | / | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 9.93145 |  |  | 0.19863 |  | 1.43013 |  |  |  |  | 1.489715 | 0.02979 |  | 0.214519 |  |  |  |  |  | 100 | / | 达标 |
|  | 铬酸盐封闭 | 铬酸雾 |  | 1.789958 |  |  | 0.053698 |  | 0.386631 |  |  | 两级碱性喷淋塔（DA002） |  | 0.17928 | 0.0053786 |  | 0.038726 |  | 25.5 |  | 0.8 |  | 0.025 | / | 达标 |
|  | 无组织排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织位置 |  |  | 污染物名称 |  | 产生情况 |  |  |  |  |  |  | 控制措施 | 排放情况 |  |  |  |  |  |  |  | 面源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产生量t/a |  | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生速率kg/h |  |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  |  |  | 长/宽/高（m） |  |  |  |
|  | 生产车间 |  |  | 硫酸雾 |  | 0.17563 |  | / |  |  | 0.02439 |  | 加强通风 | 0.17563 | / |  |  | 0.02439 |  |  |  | 60×35×15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.07527 |  | / |  |  | 0.01045 |  | 加强通风 | 0.07527 | / |  |  | 0.01045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铬酸雾 |  | 0.020349 |  | / |  |  | 0.002826 |  | 加强通风 | 0.020349 | / |  |  | 0.002826 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 污染物名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量 |  |  |  |  |  |  | 拟治理措施 |  |  | 排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产生浓度mg/L |  |  |  | 产生量t/a |  |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  |  |
| 废水 | 职工生活 |  | 生活污水（228m³/a） |  | COD | 350 |  |  |  | 0.0798 |  |  | 化粪池预处理后进入城镇污水处理厂 |  |  | 300 |  |  |  | 0.0684 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 35 |  |  |  | 0.00798 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.00684 |  |  |  |  |  |
|  | 阳极氧化线 |  | 含磷废水（578.4m³/a） |  | pH | 3~4 |  |  |  | / |  |  | 进入含磷废水（液）处理系统处理后，回用于生产不外排 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 300 |  |  |  | 0.04392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 500 |  |  |  | 0.0732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 15 |  |  |  | 0.002196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含镍废水（3795m³/a） |  | pH | 5~6 |  |  |  | / |  |  | 进入含镍废水处理系统后，回用于生产不外排 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 500 |  |  |  | 1.7895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镍 | 15 |  |  |  | 0.053685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  |  | 0.0046527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含镍废液（357.8m³/a） |  | pH | 1~2 |  |  |  | / |  |  | 进入含镍废液处理系统后，回用于生产不外排 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 500 |  |  |  | 0.1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镍 | 220 |  |  |  | 0.078716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 43.6 |  |  |  | 0.01560008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含磷废液（578.4m³/a） |  | pH | 1~2 |  |  |  | / |  |  | 进入含磷废水（液）处理系统处理后，回用于生产不外排 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 300 |  |  |  | 0.03456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 268.9g/L |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 30 |  |  |  | 0.003456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般废水（11162.514m³/a） |  | pH | 5~6 |  |  |  | / |  |  | 进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |  |  | 7~8 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 500 |  |  |  | 5.087705 |  |  |  |  |  | 262.44 |  |  |  | 2.6704346 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 200 |  |  |  | 2.035082 |  |  |  |  |  | 59.4 |  |  |  | 0.604419354 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 15 |  |  |  | 0.15263115 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0.06105246 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 300 |  |  |  | 3.052623 |  |  |  |  |  | 33.75（氨氮） |  |  |  | 0.343420088 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含铬废水（3436m³/a） |  | pH | 5~6 |  |  |  | / |  |  | 进入含铬废水（液）处理系统处理后，回用于生产不外排 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 50 |  |  |  | 0.15857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.05 |  |  |  | 0.00015857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 200 |  |  |  | 0.63428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铜 | 0.04 |  |  |  | 0.000126856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 1.6 |  |  |  | 0.00507424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含油废液（334m³/a） |  | pH | 5~6 |  |  |  | / |  |  | 含油废水预处理后，进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |  |  | 7~8 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 15000 |  |  |  | 5.01 |  |  |  |  |  | 262.44 |  |  |  | 0.08765496 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 50 |  |  |  | 0.0167 |  |  |  |  |  | 33.75（氨氮） |  |  |  | 0.0112725 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 100 |  |  |  | 0.0334 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0.002004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 100 |  |  |  | 0.0334 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0.002004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碱废液（2019.4m³/a） |  | pH | 12~13 |  |  |  | / |  |  | 中和调节池后，进入综合污水处理系统处理后，达到相应标准后，进入市政污水管网 |  |  | 7~8 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CODcr | 600 |  |  |  | 1.51836 |  |  |  |  |  | 262.44 |  |  |  | 0.664130664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 200 |  |  |  | 0.50612 |  |  |  |  |  | 59.4 |  |  |  | 0.15031764 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 15 |  |  |  | 0.037959 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0.0151836 |  |  |  |  |  |
| 固废 | 纯水制备 |  | 纯水系统：废活性炭及废RO反渗透膜 |  | 1t/a |  |  |  |  |  |  |  | 原厂家回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险化学品仓库 |  | 危险化学品废包装 |  | 3t/a |  |  |  |  |  |  |  | 危废暂存间，收集后委托有资质的单位处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳极氧化 |  | 废槽渣 |  | 0.8t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理 |  | 含磷废水处理系统浓缩液 |  | 2.3t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含镍（铬）污泥 |  | 43.5t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含铬（镍）结晶盐 |  | 4.2t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水处理、中水回用系统：废RO反渗透膜 |  | 0.3t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废钢砂 |  |  | 废滤芯 |  | 0.2t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备维修保养 |  | 废机油 |  | 0.5t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 3t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产车间各类机械设备 |  |  |  | 50~85dB（A） |  |  |  |  |  |  |  | 采用低噪声设备，建筑隔声，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或隔声罩或安装消声器以减少噪声。设备采取降噪措施经厂房隔声后，厂房外噪声值可降低10~15dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境现状调查与评价

自然环境

地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖南省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。

项目拟建于中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道与兴港路交汇处，交通便捷地形地貌。具体地理位置见附图。

地质地貌

岳阳城区境内山丘起伏，湖汊纵横，地形自东南向西北倾斜。海拔一般在30～60m之间，具有良好的空间环境。建成区以东茅岭至五里牌为界，南北两面呈马鞍形分别向东风湖和南湖延伸。

临港产业新区地貌西北部属滨湖平原，东部及南部属丘陵地貌，海拔一般在25~35m之间。西部由于长期受长江及其支流的堆积，致使沙洲、河滩不断扩大，地面逐渐增高，形成深厚的河积和湖积层，地势低平开阔，微向江湖倾斜，海拔一般在25~35m之间；南部的芭蕉湖地段、北部的松阳湖地段及东部地段为丘陵地貌，海拔在30~60m之间。区内沟渠纵横，湖泊众多，河湖相连，水域广阔。整个地势由东南向西北倾斜，区内最高海拔点为芭蕉湖北岸的云溪乡上清溪村峡山岭，海拔92.29m；最低海拔点松阳湖湖汊之陈子湖，海拔21.4m。

气象气候

岳阳市属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。多年平均降水量为1439.1毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量约占全年的70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达2191.4毫米（1954年），降雨最少的年份只有945.7毫米（2011年）。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-18.1～-11.4℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。

常年主导风向：       北、北东

瞬时最高风速：       23m/s

极端最高气温：       39.3℃

极端最低气温：       -11.8℃

历年平均气温：       17℃

历年平均相对湿度：   79％

历年最大相对湿度：   100％

历年最小相对湿度：   12％

历年平均气温压：     100.7KPa

年平均降雨量：       1302.4mm

年最大降雨量：       2336.5mm

年最小降雨量：       787.4mm

最大积雪深度：       230mm

年平均蒸发量：       142.2mm

水文

地表水

项目西侧长江大道已建设有市政雨污水管网，其中污水经市政污水管网进入进入临港产业新区污水处理厂，最终经象骨港排入长江；雨水经管网收集后进入象骨港，最终排入长江。

项目所在区域的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。

（1）洞庭湖

洞庭湖地处长江中游，是我国吞吐水量最大的淡水湖泊、长江中游最重要的集水湖盆与调洪湖泊。城陵矶站水位33.5米时，洞庭湖面积2625平方公里，总容积167亿立米。根据自然形态，洞庭湖分成东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖（由目平湖、七里湖组成），对应面积分别为1313平方公里、905平方公里、407平方公里。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的 天然季节性湖泊，东临岳阳市区、岳阳县和汨罗市，北抵长江，西靠大通湖大圈和钱粮湖大圈，南连南洞庭湖，现有水面面积1313平方公里，占洞庭湖总水面面积的50%；现有容量119亿立方米，占洞庭湖总容量的71%。我市境内洞庭湖面积1312平方公里，其中东洞庭湖920平方公里、南洞庭湖392平方公里。

洞庭湖集三湖四水汇入长江，是岳阳市最主要的水系之一。

（2）长江

长江全长6300余公里，总集雨面积180万平方公里，从江源到宜昌约4500公里为上游，集雨面积约100万平方公里；宜昌至九江湖口长约955公里为中游，集雨面积约68万平方公里；湖口至海口长约938公里为下游，集雨面积约12万平方公里。荆江是长江中游的一个河段,上起枝城,下至城陵矶，全长339公里，南岸有分泄长江水流的松滋、太平、藕池、调弦四口和洞庭湖吐洪入江的总出口城陵矶与洞庭湖通连。江北岸的荆江大堤上起枣林岗，下至监利城南，全长182.35公里，是江汉平原的屏障，荆江河段以藕池口为界分为上下荆江，上荆江长175.5公里，下荆江163.5公里。长江流经湖南163公里，全部在岳阳市境内（自华容县五马口至临湘市铁山咀），其中长江干堤142公里，以城陵矶（三江口）为界分成上下两段，上段由华容县五马口至君山区穆湖铺，长76.8公里，下段自莲花塘至临湘市黄盖湖铁山咀，长65.2公里。

根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流  量：多年平均流量20300m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190m3/s；

流  速：多年平均流速1.45m/s；

含砂量：多年平均值0.683kg/m3；

输砂量：多年平均输砂量13.7t/s；

历年最大输砂量177t/s；

历年最小输砂量0.59t/s；

水  位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m；

（2）象骨港

发源于云溪乡东风村，河长约12km，流域面积21.0km2，其中位于象骨港河上游的黄泥沟水系流域面积7.92km2，其径流汇入黄泥沟湖后，经黄泥沟节制闸入象骨港。

地下水

区内地下水类型可分为基岩裂隙水和第四系松散地层孔隙水。前者水量贫乏，后者可分为孔隙潜水和孔隙承压水两类，孔隙潜水分布较广，主要富集于第四系松散层中，与地表水呈季节性互补关系，受江湖水位影响，动态变化大，水位一般1～5m，水量不丰富。孔隙承压水主要分布在中更新统Q2al下部透水性较强的含砾粘土及沙砾石层中，含水层厚3～8m，顶板高程一般16～19m，低于湖水位2～6m，略具承压性。根据对两组水的抽样分析，地下水位重碳酸、硫酸钾钠钙型低矿化度软水和重碳酸钾钙型低矿化度软水，对砼无侵蚀性。

土壤

岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。

地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目场地的设计基本地震加速度值为0.10g，设计特征周期值为0.35s，设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为Ⅶ度；根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2012)拟建场地位于长江一级阶地，场地内表层分布填筑土、粉质黏土及卵石为主，场地属对建筑抗震不利地段，场地土的类型划分为中软场地土，场地类别为Ⅱ类，对建筑物应按相关规范要求设防。

生态环境现状调查

岳阳市土地富饶，拥有丰富的自然资源。岳阳是国家重要的粮、棉、猪、鱼等优质农产品基地，有四个县（市）进入全国粮、棉、猪百强县行列，有机茶、无公害蔬菜、优质水果、长江蟹、洞庭青虾等农副产品市场十分畅销。岳阳水资源充沛，淡水面积达31万公顷，在全国独一无二，有利于种植业、淡水鱼业和水运业的发展，还为大耗水、大运量的造纸等现代工业提供了良好的基础条件。岳阳生物资源多种多样，境内有木本植物1118种，药用植物1224种，水生植物131种，家畜家禽10多种，水生动物116种，野生动物266种。岳阳矿产资源多样，境内蕴藏矿种60余种，已探明大型矿床27处、中型28处、小型45处，可供开采矿点200多处，主要矿种有金、银、铅等金属矿产10余种，有白云石、花岗岩、高岭土等非金属矿产20余种，此外，还有铌、钽、铍等稀有及稀土金属矿产和地下矿泉水等资源。

湖南城陵矶临港产业新区概况

2012年9月18日湖南省环保厅以湘环评[2012]293号文对《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》进行了批复（详见附件8）；湖南城陵矶临港产业新区产业核心区于2021年10月25日取得湖南省生态环境厅《关于岳阳临港高新技术产业开发区环境影响评价工作意见的函》（湘环评[2021]33号文）（详见附件9）。

湖南城陵矶临港产业新区产业核心区规划用地行政隶属云溪区永济乡、云溪乡，规划范围东起随岳高速公路西侧，西抵长江干堤道路西侧，南临规划擂鼓台路、煤灰湖路、兴港路及疏港大道，北至规划环湖路、松阳湖路及其局部所设防涝堤挡水一侧，总用地面积为23.68km2，核心区规划工业用地面积940.49公顷，占城市建设用地的39.71%（其中一类工业用地面积为442.64公顷，主要布局在云港路南侧，兴港路北侧；二类工业用地面积为317.85公顷，主要布局在云港路及欣园东路北侧，松阳湖南侧；三类工业用地面积为180公顷，主要布在欣园西路及松阳湖路以北）；仓储用地总面积300.82公顷，占城市建设用地的12.7%，主要布置在沿江路与长江大道之间，紧邻港口陆域；居住用地总面积83.53公顷占3.5%；公共设施用地总面积为52.43公顷占2.2%；对外交通用地总面积391公顷占16.5%；道路广场用地总面积107.71公顷，占4.5%；市政公用设施用地24.31公顷占1%；绿地面积467.98公顷，占19.8%核心区依托区位航运交通及岳阳市现有石化工业基础的优势；拟重点发展新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息四大产业。其中：在规划区西北部布设新材料产业区，结合现有产业基础，差异化发展化工新材料，积极培育先进储能材料和复合材料产业；在长江大道以东、连城路以西、松阳湖以南、兴港路以北区域规划布置高端装备制造区，重点发展港口机械装备工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等制造产业，带动相关配套零部件制造产业发展；在枯园路及云欣路以东、兴港路以北、向阳路以西、松阳湖路以南的地段布置电子信息产业区积极发展LED产业和新型电子元器件产业；在规划区西部临长江陆域区以及高端装备制造产业区和电子信息产业区包夹的中间区域布置高技术服务产业区，重点发展集装箱、石油化工储运大宗散货件杂货配送、大宗农产品及粮油物流、城陵矶港保税物流等六大物流中心，积极发展服务外包和电子商务物流产业。

临港产业新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。

湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂基本情况

湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，于2014年7月取得岳阳市环境保护局环评批复，2016年建成，设计处理能力3万吨/天，主要采用CASS工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水经象骨港排至长江。

2019年2月岳阳联泰水务有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂一期提标改造工程项目环境影响报告表》，目前已经通过临港产业新区环保分局审批（岳港环批〔2019〕4号），提标改造规模为3万吨/天。①新建部分：1座调节池、1座絮凝沉淀池、1座中间提升泵房、1座高效絮凝沉淀池、1座反硝化深床滤池、1座加药间及次氯酸钠消毒渠；②改造部分：在一期每系列生物池的缺氧段各安装微生物培养箱12台（培养箱内安装组合填料，培养箱供气管道就近接于生物池曝气管道）、在原污泥回流泵房内安装除臭污泥投加泵、在原污泥泵出口至进水井处铺设除臭污泥投加管道、在原紫外消毒渠处增设灯管28根。改造完成后，服务范围为临港产业新区（主要为临港产业核心区），管道接纳标准为COD≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、NH3-N≤45 mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8 mg/L、石油类≤15 mg/L，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。

根据《岳阳市城陵矶临港产业新区核心区排水工程专项规划》（2010~2030），临港产业新区核心区污水处理厂污水系统分为九个分区，项目拟建地位于长江大道，区域污水管网情况如下：以的长江大道、欣园西路、环湖路及环湖路和连城路为界线，服务面积为1.8平方公里。地形地势大概为西高东低，污水沿茅岭东路、道松路、松阳湖路、欣园西路等的次干道自西向东流入位于环湖路及连城路上的干道，干道的污水自北向南进入连城路西片区的云港路污水主干管，最终进入临港产业新区污水处理厂。

项目选址区域的污水管网在2019年6月就与湖南城陵矶新港区污水处理厂完成对接，因此项目外排废水能排放污水处理厂内。

环境质量现状调查与评价

区域环境质量达标判定

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本项目位于岳阳市城陵矶临港产业新区，项目所在区域达标区判定引用岳阳市2023年自动空气环境监测点的基本因子的监测统计数据。详见下表：

表5.2-1岳阳市城陵矶空气质量现状评价表

| 点位名称 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 评价标准/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家环境空气质量监测网城陵矶站 | SO2 | 年平均浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均浓度 | 22 | 40 | 55 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均浓度 | 56 | 70 | 80 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均浓度 | 36 | 35 | 102.86 | 不达标 |
|  | CO | 第95百分位数日平均浓度 | 1100 | 4000 | 27.5 | 达标 |
|  | O3 | 第90百分位数最大8h平均浓度 | 149 | 160 | 93.13 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域的监测因子PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在行政区域判定为不达标区。

根据岳阳市生态环境保护委员会关于印发《岳阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2026）》的通知（岳生环委发〔2020〕10号）可知，项目所在行政区在2026年底前实现空气质量6项主要污染物（包括PM2.5）全部达标。规划中说明，现有大气污染防治正在进行中，其中大气环境综合治理以及能力建设的不断增强，空气质量总体在逐步提升，但颗粒物污染、二氧化氮污染以及臭氧污染仍存在相应的问题，因此针对空气质量达标制定了总体策略，策略共分为两个阶段，第一阶段为2021年~2023年减排措施，第二阶段为2024年~2026年减排措施，随着限期达标规划行动的开展，当地政府加大环境治理力度，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。

环境空气质量现状监测与评价

根据第6.2.1可知，本次评价其他污染物监测数据引用《易亲工业科技（岳阳）有限公司年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线(一期)项目环境影响报告书》中的监测数据，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，中“可收集评价范围内近3年与本项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”，故本项目引用《易亲工业科技（岳阳）有限公司年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线(一期)项目环境影响报告书》中的监测数据具有有效性。

易亲工业科技（岳阳）有限公司委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年6月20日~6月26日对项目区域特征因子进行监测，检测结果如下：

表5.2-2    其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 厂址 | 0 | 0 | VOC、NMHC、TSP、硫酸雾、臭气浓度 | 2022年6月20日~6月26日 | / | / |
| 擂鼓台村 | 1101 | 1312 | VOC、NMHC、TSP、硫酸雾、臭气浓度 |  | 西南侧1600m | 1600m |

表5.2-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 点位名称 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大超标倍数% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| A1厂址 | 0 | 0 | 臭气浓度 | / | ND | / | / | 达标 |
|  |  |  | TVOC | 600 | 89.1-106 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP | 300 | 109-123 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 210-310 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 300 | ND | 0 | 0 | 达标 |
| A2擂鼓台村 | 1101 | 1312 | 臭气浓度 | / | ND | / | / | 达标 |
|  |  |  | TVOC | 600 | 85.9-110 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP | 300 | 111-120 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 220-300 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 300 | ND | 0 | 0 | 达标 |

监测数据表明，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫酸雾、TVOC满足《环境影响技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度2mg/m3。项目所在地环境空气质量良好。

地表水环境质量现状调查与评价

项目所在区域地表水系为西侧的长江，湖南省岳阳生态环境监测中心在长江设置有例行监测断面，本次评价引用2022年的生态环境部门已公布的长江城陵矶、陆城断面水环境质量监测数据。城陵矶监测断面位于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂排水口上游，陆城监测断面位于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂排水口下游，监测结果见下表。

表5.2-4 长江城陵矶断面2022年主要常规因子监测结果评价表单位：mg/L

| 指标 |  | pH | COD | 氨氮 | TP | BOD5 | LAS | 挥发酚 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | 1月 | 8 | 8.0 | 0.07 | 0.092 | 0.9 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 2月 | 8 | / | 0.13 | 0.047 | / | / | / | / |
|  | 3月 | 8 | / | 0.04 | 0.058 | / | / | / | / |
|  | 4月 | 8 | 5.0 | 0.03 | 0.056 | 1.0 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 5月 | 8 | / | 0.02 | 0.048 | / | / | / | / |
|  | 6月 | 7 | / | 0.02 | 0.049 | / | / | / | / |
|  | 7月 | 8 | 8.0 | 0.02 | 0.053 | 1.3 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 8月 | 8 | / | 0.02 | 0.060 | / | / | / | / |
|  | 9月 | 8 | / | 0.02 | 0.066 | / | / | / | / |
|  | 10月 | 8 | 7.5 | 0.02 | 0.063 | 0.7 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 11月 | 8 | / | 0.02 | 0.084 | / | / | / | / |
|  | 12月 | 8 | / | 0.03 | 0.089 | / | / | / | / |
| 执行标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤4 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 |

表5.2-5   陆城断面2022年主要常规因子监测结果评价表单位：mg/L

| 指标 |  | pH | COD | 氨氮 | TP | BOD5 | LAS | 挥发酚 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | 1月 | 7 | 4.7 | 0.03 | 0.080 | 0.8 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 2月 | 8 | 8.7 | 0.04 | 0.060 | 0.6 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 3月 | 8 | 5.3 | 0.08 | 0.100 | 0.8 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 4月 | 8 | 7.0 | 0.04 | 0.077 | 0.7 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 5月 | 8 | 6.0 | 0.09 | 0.080 | 0.6 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 6月 | 7 | 11.7 | 0.19 | 0.073 | 0.6 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 7月 | 7 | 6.3 | 0.15 | 0.067 | 1.6 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 8月 | 8 | 7.7 | 0.04 | 0.057 | 2.1 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 9月 | 8 | 7.0 | 0.03 | 0.063 | 2.1 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 10月 | 8 | 9.0 | 0.31 | 0.050 | 2.2 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 11月 | 7 | 8.0 | 0.07 | 0.050 | 1.6 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
|  | 12月 | 8 | 9.0 | 0.08 | 0.050 | 1.5 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
| 执行标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤4 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 |

根据监测统计结果可知，2022年长江城陵矶、陆城断面的监测因子均全年达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值，地表水环境质量良好。

地下水环境质量

本次地下水评价引用《易亲工业科技（岳阳）有限公司年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线(一期)项目环境影响报告书》中厂区周边地下水水位监测情况：

易亲工业科技（岳阳）有限公司委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年6月20日~22日对周边区域地下水进行监测：

- 监测布点：共布设四个监测点位（D1 、D2 、D3、D4），具体信息详见下表

表5.2-6   地下水环境质量监测布点信息表

| 点位编号 | 监测时间 | 点位位置 | E | N | 水位/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2022年6月20日～22日 | D1 厂界外上游水井 | 113°10′6. 14″ | 29°26′6.70″ | 7.0 |
| 2# |  | D2 厂界外下游水井 | 113°12′57.16″ | 29°28′26.28″ | 6.5 |
| 3# |  | D3 厂界外北侧水井 | 113°10′48.01″ | 29°27′46.68″ | 8.0 |
| 4# |  | D4 厂界外东侧水井 | 113°12′55.39″ | 29°27′43.33″ | 6.8 |

2、监测项目：监测因子：pH、K+(钾)、Na+(钠)、Ca2+ (钙)、Mg2+(镁)、CO32-(碳酸根)、HCO3-（重碳酸根）、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、铝、铜、铁、六价铬、镍、氟化物、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数。

3、监测时间与频率：湖南谱实检测技术有限公司于2022年6月20日至22日进行连续3天的现场监测，每天采样一次。

4、监测分析方法

按《地下水环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。

5、监测评价结果

项目区域周边地下水监测结果分析见下表。

表5.2-7  区域地下水水质监测结果一览表

| 检测因子点位 |  | pH | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | 铝 | 铜 | 镍 | 铁 | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 耗氧量 | 六价铬 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 最小值 | 6.5 | 6.35 | 3.24 | 10.6 | 8.53 | ND | ND | ND | ND | ND | 83 | 5.94 | 3.28 | 0.452 | ND | 0.084 | 2.4 | ND | 0.19 | 223 | <2 | 25 |
|  | 最大值 | 7.0 | 6.68 | 3.55 | 12.5 | 8.71 | ND | ND | ND | ND | ND | 96 | 9.79 | 4.08 | 0.495 | ND | 0.088 | 2.4 | ND | 0.24 | 228 | <2 | 26 |
| 2# | 最小值 | 6.8 | 3.34 | 1.05 | 10.2 | 3.02 | ND | ND | ND | ND | ND | 45 | 5.69 | 3.40 | 0.540 | ND | 0.092 | 2.3 | ND | 0.20 | 230 | <2 | 27 |
|  | 最大值 | 7.1 | 4.41 | 1.48 | 13.4 | 5.34 | ND | ND | ND | ND | ND | 63 | 5.84 | 3.50 | 0.571 | ND | 0.102 | 2.6 | ND | 0.23 | 234 | <2 | 27 |
| 3# | 最小值 | 6.7 | 6.29 | 1.07 | 8.35 | 10.2 | ND | ND | ND | ND | ND | 78 | 6.92 | 3.52 | 0.569 | ND | 0.060 | 2.2 | ND | 0.18 | 211 | <2 | 24 |
|  | 最大值 | 6.9 | 7.07 | 1.30 | 10.2 | 11.2 | ND | ND | ND | ND | ND | 89 | 7.07 | 3.58 | 0.610 | ND | 0.066 | 2.5 | ND | 0.23 | 214 | <2 | 27 |
| 4# | 最小值 | 6.7 | 5.00 | 2.56 | 7.86 | 5.07 | ND | ND | ND | ND | ND | 46 | 9.66 | 4.06 | 0.488 | ND | 0.121 | 2.1 | ND | 0.19 | 216 | <2 | 25 |
|  | 最大值 | 6.8 | 5.16 | 2.83 | 8.90 | 5.61 | ND | ND | ND | ND | ND | 55 | 9.78 | 4.11 | 0.565 | ND | 0.127 | 2.7 | ND | 0.26 | 220 | <2 | 26 |
| 标准值 |  | 6.5-8.5 | / | / | / | / | / | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.3 | / | / | ≤250 | ≤250 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤100 |

根据对上表的监测值进行评价分析可知，项目地下水主要检测因子最大值对照标准值计算标准指数统计分析如下表所示：

表5.2-8  地下水水质现状最大值标准指数结果一览表

| 评价项目 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 铜 | - | - | - | - |
| 镍 | - | - | - | - |
| 铁 | - | - | - | - |
| Cl- | 0.037 | 0.023 | 0.028 | 0.039 |
| SO42- | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.016 |
| 硝酸盐 | 0.025 | 0.029 | 0.031 | 0.028 |
| 亚硝酸盐 | - | - | - | - |
| 氨氮 | 0.44 | 0.51 | 0.33 | 0.64 |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.87 | 0.83 | 0.90 |
| 六价铬 | - | - | - | - |
| 氟化物 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| 溶解性总固体 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| 总大肠菌群 | - | - | - | - |
| 菌落总数 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |

通过上表对各监测值评价统计后可知，布点的四个地下水水质监测点主要因子最大值标准指数等于1.0，达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准要求。

声环境质量

本项目布设4个声环境采样点：

表5.2-9  噪声监测布点表

| 点位布置 | 编号 | 点位名称 | 方位距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 厂界东面外1m | N1 |
|  | N2 | 厂界南面外1m | N2 |
|  | N3 | 厂界西面外1m | N3 |
|  | N4 | 厂界北面外1m | N4 |

2、监测项目和监测时间

湖南谱实检测技术有限公司于2024年11月1日至2日进行了现场监测，昼间、夜间各采样一次。

3、监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法和要求进行。

4、监测结果

监测结果统计于下表5.2-10：

表5.2-10   声环境质量监测与评价结果

| 检测点位 | 检测结果（Leq：dB（A）） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11月1日 |  |  |  | 11月2日 |  |  |  |
|  | 昼间 | 标准值 | 夜间 | 标准值 | 昼间 | 标准值 | 夜间 | 标准值 |
| N1厂界东侧外1m处 | 59 | 65 | 42 | 55 | 56 | 65 | 41 | 55 |
| N2厂界南侧外1m处 | 50 | 65 | 43 | 55 | 54 | 65 | 48 | 55 |
| N3厂界西侧外m处 | 50 | 65 | 46 | 55 | 54 | 65 | 46 | 55 |
| N4厂界北侧外1m处 | 52 | 65 | 44 | 55 | 50 | 65 | 49 | 55 |

由上表的声环境质量现状监测结果可知，项目厂界昼、夜噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在区域声环境质量良好。

土壤环境质量

1、监测布点

2025年1月14日，湖南亿科检测有限公司在本项目所在区域进行土壤采样后，将样品送至湖南亿科检测有限公司进行检测，监测点位：①场地内取3个柱状样（在 0-0.5m、 0.5-1.5m、 1.5-3m 分别取样）、1个表层样（0-0.2m）。

2、监测项目

表5.2-11  监测点位及监测因子

| 编号 | 监测频率 | 监测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT1 | 监测1天 | 厂址范围内表层样（0-20cm） | 测45项基本因子+石油烃 |
| CT2 |  | 厂址范围内柱状样（0-50cm） | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
|  |  | 厂址范围内柱状样（50-150cm） | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
|  |  | 厂址范围内柱状样（150-300cm） | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
| 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地标准限值 |  |  |  |

3、监测时间与采样频次

湖南亿科检测有限公司于2025年1月15日对厂房监测点位进行监测，监测1天，监测一次。

4、评价标准及评价方法

（1）评价标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地。

（2）评价方法

各监测点的监测值与评价标准限值进行比较。

5、监测结果及分析

土壤现状评价结果见表5.2-12。

表5.2-12  土壤环境质量监测结果表

| 采样点位 | 采样层 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址范围内表层样■CT1 | 0-20cm | 铜 | mg/kg | 30.9 | 18000 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 27.8 | 900 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 21.2 | 800 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 未检出 | 65 | 达标 |
|  |  | 铬 (六价) | mg/kg | 0.9 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 7.06 | 60 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.038 | 38 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 37 | 达标 |
|  |  | 1, 1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 5 | 达标 |
|  |  | 1, 1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 66 | 达标 |
|  |  | 顺- 1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 596 | 达标 |
|  |  | 反- 1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 5 | 达标 |
|  |  | 1, 1, 1,2- 四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 10 | 达标 |
|  |  | 1, 1,2,2- 四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 53 | 达标 |
|  |  | 1, 1, 1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1, 1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | Mg/kg | 未检出 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | Mg/kg | 未检出 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | 未检出 | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 20 | 达标 |
|  |  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | Mg/kg | 未检出 | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | Mg/kg | 未检出 | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | Mg/kg | 未检出 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | mg/kg | 未检出 | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | Mg/kg | 未检出 | 70 | 达标 |
|  |  | 石油烃 (C10-C40 ) | mg/kg | 22.1 | 4500 | 达标 |
| CT2厂址范围内柱状样 | 0-50cm | 砷 | mg/kg | 4.64 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 未检出 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 28.0 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 23.0 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.003 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 21.2 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 26.4 | 4500 | 达标 |
|  |  | PH | / | 6.62 | / | / |
|  | 50-150cm | 砷 | mg/kg | 4.49 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 未检出 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 25.2 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 23.0 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 未检出 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 21.2 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 24.8 | 4500 | 达标 |
|  |  | PH | / | 6.33 | / | / |
|  | 150-300cm | 砷 | mg/kg | 2.78 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 未检出 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 23.9 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 16.1 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 未检出 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 18.3 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 35.2 | 4500 | 达标 |
|  |  | PH | / | 6.48 | / | / |

由上表可知，项目所在地厂房内点位各监测因子均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值，项目区域土壤环境质量较好。

6、引用监测布点

本次项目土壤引用《易亲工业科技（岳阳）有限公司年产1500万件消费类电子精密金属结构件和核心模组生产线(一期)项目环境影响报告书》中的监测数据，2022年6月20日，湖南谱实检测技术有限公司在易亲工业科技（岳阳）有限公司所在区域进行土壤采样后，将样品送至湖南谱实检测技术有限公司进行检测，监测点位：①场地内取3个柱状样（在 0-0.5m、 0.5-1.5m、 1.5-3m 分别取样）、1个表层样（0-0.2m）。②场地外取2个表层样（0-0.2m）。

- 7、监测项目

表5.2-13  监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 厂址范围内表层样 | 测45项基本因子+石油烃 |
| T2 | 生产车间外绿地柱状样 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
| T3 | 生活区绿地柱状样 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
| T4 | 污水处理站用地柱状样 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
| T5 | 厂界东侧林地表层样 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |
| T6 | 污水处理站外空地表层样 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 |

8、监测时间与采样频次

湖南谱实检测技术有限公司于2022年6月20日对T1—T6监测点位进行监测，监测1天，监测一次。

9、评价标准及评价方法

（1）评价标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地。

（2）评价方法

各监测点的监测值与评价标准限值进行比较。

10、监测结果及分析

土壤现状评价结果见表5.2-14至5.2-15。

表5.2-14   土壤理化性质监测结果表1

| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T2生产车间外周边柱状样(E：113°11′35.74″，N： 29°27′37.36″) |  |  | T3 生活区周边柱状样 (E：113°11′40.83″ ，N：29°27′36.84″) |  |  | T4 污水处理站用地柱状 样(E：113°11′30.38″，N：29°27′26.61″) |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5- 1.5 m | 1.5-3.0 m | 0-0.5m | 0.5- 1.5 m | 1.5-3.0 m | 0-0.5m | 0.5- 1.5 m | 1.5-3.0 m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄棕色 | 红棕色 | 红棕色 | 黄棕色 | 红棕色 | 黄棕色 | 红棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 湿度 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 |
|  | 其他异物 | 有杂草 | 无 | 无 | 有杂草 | 无 | 无 | 有杂草 | 无 | 无 |
| 实 验 室 测 定 | pH 值(无量纲) | 6.54 | 6.39 | 6.45 | 7.52 | 7.61 | 7.46 | 6.55 | 7.09 | 7.26 |
|  | 阳离子交换量 (cmol(+)/kg) | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 16.6 | 15.3 | 16.4 | 15.6 | 16.0 | 15.4 |
|  | 氧化还原电位(mv ) | 212 | 186 | 193 | 241 | 206 | 175 | 188 | 226 | 206 |
|  | 饱和导水率 (mm/min ) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
|  | 土壤容重(g/cm3 ) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
|  | 孔隙度 (%) | 17.42 | 20.24 | 18.86 | 18.87 | 18. 16 | 17.89 | 20.81 | 18.35 | 20.81 |

表5.2-15   土壤理化性质监测结果表2

| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1厂址范围内表层样(E：113°11′33″，N：29°27′32.89″) | T5厂界东侧林地表层样(E：113°11′43.15″，N：29°27′34 32″) | T6污水处理站外空地表层样(E：113°11′32.47″，N：29°27′28 24″) |
| 层次 |  | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 红棕色 | 红棕色 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 湿度 | 潮湿 | 潮湿 | 潮湿 |
|  | 其他异物 | 有杂草 | 有杂草 | 有杂草 |
| 实验室测定 | pH值(无量纲) | 6.54 | 6.68 | 7.13 |
|  | 阳离子交换量(cmol(+)/kg) | 16.7 | 16.1 | 15.2 |
|  | 氧化还原电位(mv) | 252 | 233 | 194 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
|  | 孔隙度(%) | 18.58 | 18.56 | 20.85 |

表5.2-16  土壤环境质量监测结果表

| 采样点位 | 采样层 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址范围内■T1 | 0-20cm | 铜 | mg/kg | 29 | 18000 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 23 | 900 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 15.8 | 800 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.31 | 65 | 达标 |
|  |  | 铬 (六价) | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 12. 1 | 60 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.058 | 38 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | ND | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  |  | 1, 1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1, 1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 66 | 达标 |
|  |  | 顺- 1,2-二氯乙 烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  |  | 反- 1,2-二氯乙 烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1, 1, 1,2- 四氯乙 烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 1, 1,2,2- 四氯乙烷 | mg/kg | ND | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | 53 | 达标 |
|  |  | 1, 1, 1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1, 1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | 20 | 达标 |
|  |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | ND | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对 二甲苯 | mg/kg | ND | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
|  |  | 石油烃 (C10-C40 ) | mg/kg | ND | 4500 | 达标 |
| T2 生产车间外周 边柱状样 (E：113°11′35.74″ ， N：29°27′37.36″) | 0-50cm | 砷 | mg/kg | 12.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.19 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 22 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 11.4 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.059 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 16 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 21 | 4500 | 达标 |
|  | 50-150cm | 砷 | mg/kg | 12.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.28 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 29 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 9.7 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.054 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 27 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 21 | 4500 | 达标 |
|  | 150-300cm | 砷 | mg/kg | 12.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.26 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 27 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 23.2 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.056 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 30 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 23 | 4500 | 达标 |
| 厂址范围内■T3 | 0-50cm | 砷 | mg/kg | 12.7 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.28 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 27 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 10.0 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.059 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 32 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 17 | 4500 | 达标 |
|  | 50-150cm | 砷 | mg/kg | 12.5 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.20 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 19 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 18.9 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.056 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 32 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 18 | 4500 | 达标 |
|  | 150-300cm | 砷 | mg/kg | 12.5 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 6 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 5.8 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.061 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 9 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 24 | 4500 | 达标 |
| 厂址范围内■T4 | 0-50cm | 砷 | mg/kg | 12.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.28 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 20 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 7.7 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.058 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 22 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 20 | 4500 | 达标 |
|  | 50-150cm | 砷 | mg/kg | 12.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 10 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.06 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 24 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 19 | 4500 | 达标 |
|  | 150-300cm | 砷 | mg/kg | 12 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.03 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 5.1 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.057 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 18 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 17 | 4500 | 达标 |
| 厂址范围外■T5 | 0-20cm | 砷 | mg/kg | 12. 1 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 19 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 6 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.055 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 22 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 27 | 4500 | 达标 |
| 厂址范围外■T6 | 0-20cm | 砷 | mg/kg | 12.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.05 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 9.7 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.056 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 20 | 900 | 达标 |
|  |  | 石油烃 | mg/kg | 19 | 4500 | 达标 |

备注：ND为未检出。

由上表可知，项目所在地监测点位T1-T6各监测因子均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值，项目区域土壤环境质量较好。

生态环境现状调查

根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

本次项目租赁现有厂房，不新建主体工程，主要施工内容为设备安装，且项目不新增用地。施工期工程内容简单，施工时间短，故不进行施工期环境影响预测。

营运期环境影响预测及分析

营运期大气环境影响分析

基本气象资料

（1）气象资料来源

项目选址位于岳阳临港高新技术产业开发区，岳阳市气象站位于岳阳市岳阳楼区岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。距本项目约12km，是最近的气象站，且地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用，采用岳阳市气象站近20年来气象资料。

（2）气候特征

区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1302.4mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%）。

（3）地面气象要素

表6.2-1给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表6.2-1  常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温℃ | 平均气压hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量mm | 平均蒸发量mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

（4）风速、风向

表6.2-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，图6.2-1是相应的风向频率玫瑰图。

表6.2-2 岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

图6.2-1   岳阳全年及四季风频玫瑰图表

6.2-3  岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 风向时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

（5）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表6.2-4。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A，B，C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

表6.2-4   岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 年均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

正常工况下废气环境影响预测与评价

根据工程分析，本工程运营期废气中主要污染物为硫酸雾，环评选取硫酸雾作为预测因子。

（1）估算模型

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表6.2-5 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.2-6  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 二类限区 | 1h平均 | 300 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| NO2 | 二类限区 | 1h平均 | 250 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| 铬酸雾 | 二类限区 | 1h平均 | 1.5 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度” |

④污染源参数

大气污染源点源参数调查清单见表6.2-7-表6.2-9，面源参数调查清单见表6.2-8。（本项目废污染物排放速率气以最大小时排放速率计）.

表6.2-7  大气点源（排气筒）参数调查清单

| 点源编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 铬酸雾 |
| 1 | DA001 | 113.185609 | 29.461581 | 26.7 | 25.5 | 0.8 | 11.05 | 20℃ | 连续 | 0.04634 | 0.02979 | / |
| 2 | DA002 | 113.185608 | 29.461578 | 26.7 | 25.5 | 0.8 | 16.58 | 40℃ |  | / | / | 0.0053786 |

表6.2-8  大气面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/o | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 铬酸雾 |
| 1 | 生产车间 | 113.185073 | 29.461749 | 26.7 | 60 | 35 | -25 | 15 | 7200 | 连续 | 0.02439 | 0.01045 | 0.00282 |

（2）评价工作等级与评价范围

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行评价等级判定，估算模型参数取值情况见表6.2-9，估算模型计算结果见下表。

表6.2-9   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 200000 |
| 最高环境温度 |  | 39.3 °C |
| 最低环境温度 |  | -11.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

表6.2-10  ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸浓度(μg/m³) | 硫酸占标率(%) | NOx浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) |
| 50.0 | 0.735 | 0.2451 | 0.473 | 0.1891 |
| 100.0 | 2.172 | 0.7242 | 1.397 | 0.5586 |
| 200.0 | 3.572 | 1.1906 | 2.296 | 0.9185 |
| 300.0 | 3.511 | 1.1704 | 2.257 | 0.9029 |
| 400.0 | 2.849 | 0.9497 | 1.832 | 0.7326 |
| 500.0 | 2.394 | 0.7979 | 1.539 | 0.6155 |
| 600.0 | 2.023 | 0.6744 | 1.301 | 0.5203 |
| 700.0 | 1.728 | 0.5760 | 1.111 | 0.4443 |
| 800.0 | 1.499 | 0.4997 | 0.964 | 0.3855 |
| 900.0 | 1.312 | 0.4372 | 0.843 | 0.3372 |
| 1000.0 | 1.163 | 0.3876 | 0.748 | 0.2990 |
| 1200.0 | 0.934 | 0.3115 | 0.601 | 0.2403 |
| 1400.0 | 0.773 | 0.2576 | 0.497 | 0.1987 |
| 1600.0 | 0.653 | 0.2176 | 0.420 | 0.1679 |
| 1800.0 | 0.561 | 0.1870 | 0.361 | 0.1443 |
| 2000.0 | 0.489 | 0.1630 | 0.314 | 0.1257 |
| 2500.0 | 0.365 | 0.1217 | 0.235 | 0.0939 |
| 3000.0 | 0.292 | 0.0972 | 0.188 | 0.0750 |
| 3500.0 | 0.240 | 0.0799 | 0.154 | 0.0617 |
| 4000.0 | 0.202 | 0.0673 | 0.130 | 0.0519 |
| 4500.0 | 0.173 | 0.0577 | 0.111 | 0.0445 |
| 5000.0 | 0.151 | 0.0502 | 0.097 | 0.0387 |
| 10000.0 | 0.061 | 0.0205 | 0.040 | 0.0158 |
| 11000.0 | 0.054 | 0.0181 | 0.035 | 0.0140 |
| 12000.0 | 0.048 | 0.0161 | 0.031 | 0.0124 |
| 13000.0 | 0.043 | 0.0145 | 0.028 | 0.0111 |
| 14000.0 | 0.039 | 0.0130 | 0.025 | 0.0101 |
| 15000.0 | 0.036 | 0.0119 | 0.023 | 0.0092 |
| 20000.0 | 0.024 | 0.0080 | 0.015 | 0.0061 |
| 25000.0 | 0.017 | 0.0058 | 0.011 | 0.0045 |
| 下风向最大浓度 | 3.702 | 1.2339 | 2.380 | 0.9519 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表6.2-11  ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离 | 点源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 铬酸雾浓度(μg/m³) | 铬酸雾占标率(%) |
| 50.0 | 0.053 | 3.5193 |
| 100.0 | 0.056 | 3.7299 |
| 200.0 | 0.048 | 3.2163 |
| 300.0 | 0.070 | 4.6354 |
| 400.0 | 0.126 | 8.3667 |
| 500.0 | 0.095 | 6.3300 |
| 600.0 | 0.075 | 5.0172 |
| 700.0 | 0.068 | 4.5327 |
| 800.0 | 0.062 | 4.1345 |
| 900.0 | 0.058 | 3.8347 |
| 1000.0 | 0.053 | 3.5277 |
| 1200.0 | 0.046 | 3.0694 |
| 1400.0 | 0.041 | 2.7397 |
| 1600.0 | 0.037 | 2.4721 |
| 1800.0 | 0.034 | 2.2402 |
| 2000.0 | 0.031 | 2.0379 |
| 2500.0 | 0.025 | 1.6383 |
| 3000.0 | 0.020 | 1.3511 |
| 3500.0 | 0.017 | 1.1513 |
| 4000.0 | 0.015 | 1.0081 |
| 4500.0 | 0.013 | 0.8921 |
| 5000.0 | 0.012 | 0.7966 |
| 10000.0 | 0.005 | 0.3521 |
| 11000.0 | 0.005 | 0.3124 |
| 12000.0 | 0.004 | 0.2794 |
| 13000.0 | 0.004 | 0.2519 |
| 14000.0 | 0.003 | 0.2288 |
| 15000.0 | 0.003 | 0.2089 |
| 20000.0 | 0.002 | 0.1449 |
| 25000.0 | 0.002 | 0.1084 |
| 下风向最大浓度 | 0.126 | 8.4140 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 407.0 | 407.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表6.2-12  ARESCREEN估算模型面源计算结果一览表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸浓度(μg/m³) | 硫酸占标率(%) | NOx浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) | 铬酸雾浓度(μg/m³) | 铬酸雾占标率(%) |
| 50.0 | 16.055 | 5.3517 | 6.879 | 2.7515 | 0.074 | 4.9150 |
| 100.0 | 13.506 | 4.5020 | 5.787 | 2.3147 | 0.062 | 4.1347 |
| 200.0 | 8.185 | 2.7285 | 3.507 | 1.4028 | 0.038 | 2.5059 |
| 300.0 | 5.667 | 1.8889 | 2.428 | 0.9712 | 0.026 | 1.7348 |
| 400.0 | 4.174 | 1.3912 | 1.788 | 0.7153 | 0.019 | 1.2777 |
| 500.0 | 3.231 | 1.0768 | 1.384 | 0.5536 | 0.015 | 0.9890 |
| 600.0 | 2.598 | 0.8659 | 1.113 | 0.4452 | 0.012 | 0.7952 |
| 700.0 | 2.147 | 0.7158 | 0.920 | 0.3680 | 0.010 | 0.6574 |
| 800.0 | 1.816 | 0.6054 | 0.778 | 0.3113 | 0.008 | 0.5560 |
| 900.0 | 1.564 | 0.5212 | 0.670 | 0.2680 | 0.007 | 0.4787 |
| 1000.0 | 1.404 | 0.4680 | 0.602 | 0.2406 | 0.006 | 0.4298 |
| 1200.0 | 1.101 | 0.3671 | 0.472 | 0.1887 | 0.005 | 0.3371 |
| 1400.0 | 0.896 | 0.2987 | 0.384 | 0.1536 | 0.004 | 0.2743 |
| 1600.0 | 0.749 | 0.2497 | 0.321 | 0.1284 | 0.003 | 0.2293 |
| 1800.0 | 0.639 | 0.2131 | 0.274 | 0.1096 | 0.003 | 0.1957 |
| 2000.0 | 0.555 | 0.1849 | 0.238 | 0.0951 | 0.003 | 0.1698 |
| 2500.0 | 0.410 | 0.1368 | 0.176 | 0.0703 | 0.002 | 0.1256 |
| 3000.0 | 0.321 | 0.1069 | 0.137 | 0.0549 | 0.001 | 0.0981 |
| 3500.0 | 0.260 | 0.0867 | 0.111 | 0.0446 | 0.001 | 0.0797 |
| 4000.0 | 0.217 | 0.0724 | 0.093 | 0.0372 | 0.001 | 0.0665 |
| 4500.0 | 0.185 | 0.0617 | 0.079 | 0.0317 | 0.001 | 0.0566 |
| 5000.0 | 0.160 | 0.0534 | 0.069 | 0.0275 | 0.001 | 0.0491 |
| 10000.0 | 0.062 | 0.0208 | 0.027 | 0.0107 | 0.000 | 0.0191 |
| 11000.0 | 0.055 | 0.0183 | 0.024 | 0.0094 | 0.000 | 0.0168 |
| 12000.0 | 0.049 | 0.0162 | 0.021 | 0.0084 | 0.000 | 0.0149 |
| 13000.0 | 0.044 | 0.0146 | 0.019 | 0.0075 | 0.000 | 0.0134 |
| 14000.0 | 0.040 | 0.0132 | 0.017 | 0.0068 | 0.000 | 0.0121 |
| 15000.0 | 0.036 | 0.0120 | 0.015 | 0.0062 | 0.000 | 0.0110 |
| 20000.0 | 0.024 | 0.0081 | 0.010 | 0.0042 | 0.000 | 0.0074 |
| 25000.0 | 0.018 | 0.0060 | 0.008 | 0.0031 | 0.000 | 0.0055 |
| 下风向最大浓度 | 16.094 | 5.3647 | 6.896 | 2.7582 | 0.074 | 4.9270 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见下表。

表6.2-12  污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大落地浓度(μg/m³) | 最大落地浓度占标率Pmax（%） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 硫酸雾 | 3.702 | 1.234 | 255 |
|  |  | x | 2.380 | 0.952 | 255 |
|  | DA002 | 铬酸雾 | 0.126 | 8.414 | 407 |
| 无组织 | 生产车间 | 硫酸雾 | 16.094 | 5.365 | 46 |
|  |  | NOx | 6.896 | 2.758 | 46 |
|  |  | 铬酸雾 | 0.074 | 4.927 | 46 |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3.3.1 ，本项目最大占标率Pmax为8.414%＜10%，故本项目的评价等级为二级，因此不需进一步预测与评价，其评价范围为厂界外5km的矩形区域，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。非正常工况下废气环境影响分析。

本项目废气非正常排放主要因为环保措施失效，每年发生非正常情况的次数为2次，每次持续时间小于1h，非正常情况见下表。

表6.2-13  项目废气非正常情况排放源强

| 烟囱序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 阳极氧化 | 碱液喷淋系统失效 | 硫酸雾 | 0.4878 | 1 | 2 | 加强检修 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.1986 | 1 | 2 | 加强检修 |
| DA002 | 铬酸盐封闭 | 碱液喷淋系统失效 | 铬酸雾 | 0.00216 | 1 | 2 | 加强检修 |

非正常工况下主要污染源估算模型计算结果。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果如下。

表6.2-14  非正常工况下污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率Pmax（%） | 环境质量标准（ug/m3） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 硫酸雾 | 38.977 | 12.992 | 300 | 256 |
|  |  | 氮氧化物 | 15.869 | 6.348 | 250 | 256 |
|  | DA002 | 铬酸雾 | 0.021 | 1.423 | 1.5 | 490 |

由上表可知，在环保设备失效的情况下，废气排放污染物落地浓度小于环境标准值。为减少废气处理措施非正常工况，要求建设单位定期对废气处理设施进行巡查，一旦发生不正常排放，则停止生产，维修废气处理设备。

大气环境防护距离的确定

根据估算模式及进一步预测模式计算的结果，本项目大气污染物在评价范围内的最大占标率为8.414%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中 8.7.5 章节大气环境防护距离的规定：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目厂界外大气污染物的短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。

污染物排放量核算

- 有组织污染物排放量核算：

表6.2-15  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 硫酸雾 | 2.317 | 0.04634 | 0.333697 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.4897 | 0.02979 | 0.214519 |
| 2 | DA002 | 铬酸雾 | 0.17928 | 0.0053789 | 0.038726 |
| 有组织排放总计 |  | 硫酸雾 |  |  | 0.333697 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.214519 |
|  |  | 铬酸雾 |  |  | 0.038726 |

- 无组织污染物排放量核算：

表6.2-16  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | / | 生产车间 | 硫酸雾 | / |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值 | 1.2 | 0.17563 |
|  | / |  | 氮氧化物 | / |  |  | 0.12 | 0.07527 |
|  | / |  | 铬酸雾 | / |  |  | 0.006 | 0.020349 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | 硫酸雾 |  | 0.17563 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.07527 |  |
|  |  |  |  |  | 铬酸雾 |  | 0.020349 |  |

- 大气污染物年排放量核算：

表6.2-17  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 0.509327 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.289789 |
| 3 | 铬酸雾 | 0.059075 |

营运期地表水环境影响分析

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目将配套建设生产废水处理设施，并建立分类收集处理系统。含镍废水、含镍废液、含磷废水、含铬废水经单独收集处理后用泵打至中水回用处理系统；含油废液、碱废液经预处理进入废水处理系统处理达标后排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准，通过生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。因此本项目属间接排放建设项目，地表水环境影响评价等级为三级B。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“5.3.2.2 三级 B，其评价范围应符合以下要求：a)应满足其污水处理设施环境可行性分析的要求；b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

（3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

①生活污水

生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准后，排入市政污水管网。

化粪池的基本原理：化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50％的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。其沉淀原理类似于平流式沉淀池，分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第一阶段为酸性发酵阶段，产生H2S、硫醇、吲哚、粪臭素等有害气体和腐臭味，粪便污水pH为5.0～6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后，又因气体释放而沉入池底，循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小，粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二阶段是碱性发酵阶段，第一阶段产生的氨基酸在甲烷基作用下分解为CO2、CH4、氨，池内粪液pH为7.5左右。

②生产废水

本项目将配套建设生产废水处理设施，并建立分类收集处理系统。

根据设计，本项目运行过程产生的生产废水根据废水性质按含油废液、含镍废液、含镍废水、含铬废水、含磷废水（液）、碱废液、综合废水、酸雾吸收废水、纯水制备废水等进行分类收集处理。

各类废水处理方式如下：

含镍废水：中和预处理后接入多级膜系统浓缩与纯化，水进行回用，浓缩液至高浓度含镍废水池再处理，高浓度含镍废水处理系统采用沉淀处理+蒸发结晶处理工艺。

含镍废液：先进行沉淀处理，处理后水接入蒸发结晶系统，实现含镍废水零排放。

含铬废水：中和预处理后接入多级膜系统浓缩与纯化，水进行回用，浓缩液至高浓度含铬废水池，高浓度含铬废水处理系统采用沉淀处理+蒸发结晶处理工艺。

含磷废水：采用蒸发浓缩工艺，冷凝水至化抛后道水洗槽，浓缩液委外处理。

含油废液：隔油后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标进入市政污水管网）。

碱废液：中和后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标进入市政污水官网）。

综合废水：化学沉淀预处理后进入综合废水处理系统处理达标后通过生产废水排放口（DW002）进入市政污水官网。

（4）本项目废水纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理的可行性分析：

湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，于2014年7月取得岳阳市环境保护局环评批复，2016年建成，设计处理能力3万吨/天，主要采用CASS工艺，管道接纳标准为COD≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、NH3-N≤30 mg/L、TN≤40mg/L、TP≤3mg/L、石油类≤15 mg/L，出水水质大道《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目选址区域的污水管网在2019年6月与湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂完成对接，通过厂区东侧长江大道上的市政污水管网对接污水处理厂。

城陵矶临港产业新区污水处理厂处理能力为30000t/d，根据现剩余处理水量约有20000t/d，本项目产生的污水43.84m3/d，占其剩余处理能力的0.2233%，且本项目外排生产废水经污水处理站处理后，各项污染物指标已达到湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂的纳管协议标准，生活污水经化粪池处理后可达到污水处理厂的纳管协议标准要求，不会对污水处理厂水处理工艺造成冲击，因此本项目废水经湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达标后经象骨港汇入长江，对其水质影响是可以接受的。

⑤污染源排放量核算

本项目为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“8.3.2 间接排放建设项目污染源排放量核算根据污水处理设施的控制要求核算确定。”

项目水污染排排放量核算见下表。

表6.2-18  废项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 含镍废水 | 总镍、CODcr、NH3-N | 回用于生产 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 含镍废水处理系统 | 多级膜系统浓缩与纯化 | 不外排 | √是□否 | 车间车间处理设施排放 |
| 含镍废液 | 总镍、CODcr、NH3-N | 回用于生产 | 连续排放，流量稳定 | TW002 | 含镍废液处理系统 | 蒸发结晶系统 | 不外排 | √是□否 | 车间车间处理设施排放 |
| 含铬废水 | 总铬、三价铬CODcr、NH3-N | 回用于生产 | 连续排放，流量稳定 | TW003 | 含铬废水处理系统 | 多级膜系统浓缩与纯化 | 不外排 | √是□否 | 车间车间处理设施排放 |
| 含磷废水 | 总磷、CODcr、NH3-N | 回用于生产 | 连续排放，流量稳定 | TW004 | 含磷废水处理系统 | 用蒸发浓缩工艺 | 不外排 | √是□否 | 车间车间处理设施排放 |
| 综合废水 | CODcr、NH3-N | 市政污水管网 | 连续排放，流量稳定 | TW005 | 综合废水处理系统 | 调和、絮凝沉淀、生化法 | DW002 | √是□否 | ☑企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口 |
| 生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油 | 市政污水管网 | 间歇排放，流量稳定，无周期性规律 | / | 化粪池 | 厌氧 | DW001 | ☑是□否 | ☑企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口 |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |

表6.2-19  废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/d） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 标准浓度限值 |
| DW001 | 113.182562 | 29.4602456 | 228 | 城市污水处理厂 | 间歇排放，流量稳定，无周期性规律 | / | 城陵矶临港产业新区污水处理厂 | pH值 | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.0mg/L |

表6.2-20 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准 | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |
| 2 | DW002 | pH | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂纳管协议标准 | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |
|  |  | 总磷 |  | 3 |

表6.2-21   废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/(t/d) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DW001 | CODcr | 50 | 0.000038 | 0.0114 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.0000076 | 0.00228 |
|  |  | SS | 10 | 0.0000076 | 0.00228 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.0000038 | 0.00114 |
|  |  | TP | 0.5 | 0.00000038 | 0.000114 |
| 1 | DW002 | CODcr | 50 | 0.002173335 | 0.6520005 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.000434667 | 0.1304001 |
|  |  | SS | 10 | 0.000434667 | 0.1304001 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.000217334 | 0.06520005 |
|  |  | TP | 0.5 | 2.17334E-05 | 0.006520005 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  | 0.6634 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.1326 |
|  |  | SS |  |  | 0.1326 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0663 |
|  |  | TP |  |  | 0.0066 |

⑥评价结论

含镍废水、含镍废液、含磷废水、含铬废水经单独收集处理后用泵打至中水回用处理系统；含油废液、碱废液经预处理与综合废水一并排入综合废水处理系统处理达标后，通过生产废水排放口（DW002）排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准后及污水处理厂的纳管协议标准，通过生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。

营运期地下水环境影响分析

水文地质概况

1、区域地质构造

岳阳市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40—60米，最大高差为35米左右。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

2、厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

（1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

（2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

（5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

（6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

（7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

（8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

3、场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东北往西南排泄。

4、地下水开发利用现状

项目所在区域用水由工业园区统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

地下水水质影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目厂区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均能符合行业普遍采取的成熟措施。为防止项目运营对地下水的影响，根据工程特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治”的原则。

（1）实施源头控制措施

①本项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽量从源头减少可能污染物的产生。

②严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、粪便储存及处理的构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑冒滴漏，将废水、物料泄漏的环境事故降低到最低程度。

③污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水的排放。本项目产生的含重金属废水，实现综合利用，无外排，从而减少对地下水可能造成的污染。

④进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。

（2）分区防渗措施

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水防渗分区要求见下表。

表6.2-26  地下水污染防渗区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表6.2-27  项目地下水污染分区防治措施表

| 分区类别 | 场所名称 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 危废暂存间 | 地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物暂存间、生产废水处理站池壁及事故收集池采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-9cm/s的HDPE膜作为防渗层） |
|  | 危化品仓库 |  |
|  | 阳极氧化生产车间 |  |
|  | 排水管网 | 沟渠用砖砌后再用水泥硬化防渗，加强巡检，定期监测排水管线密封性，杜绝污水渗漏 |
| 一般污染防治区 | 一般固废暂存间 | 采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 |
| 简单防渗区 | 办公区 | 硬化措施 |
|  | 厂区道路 |  |

在采取上述措施后，项目生产废水渗漏的可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

营运期噪声环境影响分析

本建设项目投产后的设备噪声对声学环境的影响评价范围控制在厂界和厂界外200m范围内进行。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强主要为固定声源，流动声源主要为货车。根据平面布局及工程分析分析，项目流动声源在停车及低速情况下产生的噪声影响基本可控制在厂区内，项目主要噪声源为各生产车间内设备运行时产生的噪声。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。污染源及源强见下表。

表6.2-28  主要设备噪声源强一览表

| 设备名称 | 设备数量 | 噪声源强dB(A) |  | 防治措施 | 整体噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |  |
| 阳极自动线 |  |  |  |  |  |
| 自动阳极设备 | 2 | 65 | 50 | 厂房隔音、基础减震 | 67.8 |
| 酸碱废气处理设备 | 1 | 70 | 55 | 厂房隔音、基础减震 |  |
| 纯水机 | 1 | 65 | 50 | 厂房隔音、基础减震 |  |
| 冷冻机 | 2 | 70 | 55 | 厂房隔音、基础减震 |  |
| 空压机 | 1 | 80 | 65 | 厂房隔音、基础减震 |  |

噪声源与厂界距离

项目主要噪声车间有阳极氧化线等，采取两班工作制，每班12小时。根据调查，主要噪声源与厂界四周的距离详见下表所示：

6.2-29  主要噪声源距厂界距离	单位： m

| 噪声源 | 预测源强 | 预测参数 | 东侧 | 南侧 | 西侧 | 北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极自动线 | 67.8 | 距离（m） | 12 | 10 | 20 | 70 |
|  |  | 贡献值dB(A) | 43.2 | 44.2 | 41.2 | 38.6 |

预测模式

根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定的声级计算公式进行影响预测。

①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

—预测计算的时间段，s；

—声源在时段内的运行时间，s。

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—预测点的背景值，dB(A)。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点 r 处的 A 声级按下式计算：

Lp r = Lp r0 − （Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法

由工程分析给出的噪声源强、厂区平面布局及上述预测模式，预测本项目厂界噪声值见表6.2-30。

表6.2-30  噪声预测结果

| / | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 贡献值dB（A） | 贡献值dB（A） | 贡献值dB（A） | 贡献值dB（A） |
| 昼间 | 48.1 | 47.2 | 46.7 | 44.6 |
| 夜间 | 48.1 | 47.2 | 46.7 | 44.6 |

本项目湖南城陵矶新港区高端制造产业园2#厂房-B#仓库南侧，叠加金宝高端制造基地噪声背景值后，厂界噪声预测结果如下

表6.2-31  叠加金宝高端制造基地噪声背景值噪声预测结果 单位：dB（A）

| / | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 背景值 | 预测值 | 背景值 | 预测值 | 背景值 | 预测值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 |
| 昼间 | 53 | 53.32 | 54 | 54.12 | 54 | 54.91 | 53 | 54.38 | 65 |
| 夜间 | 45 | 45.65 | 44 | 44.26 | 45 | 51.68 | 44 | 52.21 | 55 |

结果表明，项目噪声源通过基础门窗隔声、距离衰减后，项目拟建地厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区中昼、夜间标准要求。但为了保证周边声环境质量，本环评仍对项目提出有关要求保证有效地降低噪声，具体如下：

①尽可能选用功能好、噪音低的生产设备；

②加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；

③噪声对岗位操作工人影响较大时，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响，并定期给员工做身体检查。

营运期固体废弃物影响分析

拟建项目产生的固废包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。其中一般工业固废包括纯水系统产生废活性炭、废RO反渗透膜、废边角料、废包装袋及废型砂、综合废水处理站污泥；危险废物包括危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍污泥、含铬污泥、含镍结晶盐、含铬结晶盐、中水回用和废水处理废RO反渗透膜、废滤芯等。

1、生活垃圾

项目生活垃圾经专人收集后，交由环卫部门统一处置。

2、一般工业固体废物

项目营运期产生的一般工业固体废物主要为纯水系统产生废活性炭、废RO反渗透膜收集后外售。建设单位在厂房建设50m2的一般工业固体废物暂存间，暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，建设、运行管理一般工业固体废物贮存场。

3、危险废物

根据《国家危险废物名录》，项目营运期产生的危险废物主要有危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍（铬）污泥、含铬（镍）结晶盐，中水回用和废水处理废RO反渗透膜、废滤芯等，在厂内集中存放后交有资质单位定期清运。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设危险废物贮存设施、堆放危险废物、运行和管理危险废物贮存设施。

（1）危险废物贮存设施环境影响分析

本项目拟在厂区及污水处理站各设置1各危险废物暂存间，其中厂区内的为危废暂存间约100m2，项目产生的危险废物分类收集和贮存（在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域），危险废物均应分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期由有资质单位回收处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》（国家环保总局，总局令第5号）执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。

表6.2-32  本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a/） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 危险特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品废包装 | HW49 | 900-401-49 | 3 | 危化品使用 | 固态 | 有机溶剂 | T/In | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.8 | 阳极氧化设施 | 固态 | 有机物 | T，I |  |
| 3 | 含磷废水处理系统浓缩液 | HW17 | 336-064-17 | 2.3 | 含磷废水处理系统 | 液态 | 重金属 | T/In |  |
| 4 | 含镍（铬）污泥 | HW17 | 336-064-17 | 43.5 | 含镍（铬）废水处理系统 | 固态 | 重金属 | T/In |  |
| 5 | 含铬（镍）结晶盐 | HW17 | 336-064-17 | 4.2 | 废水处理系统 | 固态 | 重金属 | T/In |  |
| 6 | 废水处理、中水回用系统：废RO反渗透膜 | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 中水回用 | 固态 | 重金属 | T/In |  |
| 7 | 废滤芯 | HW49 | 900-401-49 | 0.2 | 阳极氧化设施 | 固态 | 重金属 | T/In |  |

①贮存场所符合性分析

本项目危废间分为污泥暂存区、结晶盐暂存区、废包装暂存区、废活性炭滤芯暂存区、废槽液暂存区，危废间均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做好相关防渗等措施，厂房四周均做了硬化处理。项目周边并没有敏感建筑，选址可行。本项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性详见下表。

表6.2-33 项目与危险废物贮存污染控制标准的相符性一览表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 本项目所在区域地质结构稳定，地震烈度为6度 | 符合 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 本项目危险废物暂存间位于地面，高于地下水最高水位 | 符合 |
| 3 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 | 所在区域地势较平坦，周边山体绿化程度高，不会受山体滑坡、泥石流、洪水等自然灾害影响 | 符合 |
| 4 | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 危险废物暂存区设置车间内部，防火间距满足要求 | 符合 |
| 5 | 应位于居民中心区场地最大风频的下风向 | 项目周边没有居民中心区 | 符合 |
| 6 | 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s | 项目用地性质为建设用地，拟按照防渗要求建设，确保渗透系数10-7cm/s | 符合 |

②贮存场所（设施）的贮存能力分析

本项目危废间分为污泥暂存区、结晶盐暂存区、废包装暂存区、废活性炭滤芯暂存区、废槽液暂存区，危险废物贮存情况见下表。

表6.2-34  危废暂存间情况一览表

| 序号 | 贮存场所 | 固体废物名称 | 废物类别 | 危险废物代码 | 贮存周期 | 面积(m2) | 贮存方式 | 形态 | 产生量t/a | 位置 | 转运周次（次/年） | 贮存能力/t | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 危险化学品废包装 | HW49 | 900-401-49 | 1个月 | 10 | 袋装 | 固态 | 3 | 生产区内危废间 生产区内危废间 | 12 | 0.5 | 委托有相关资质单位进行处理 |
| 2 | 危废暂存间 | 废槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 1个月 | 10 | 桶装 | 固态 | 0.8 |  | 12 | 0.1 |  |
| 3 | 危废暂存间 | 含磷废水处理系统浓缩液 | HW17 | 336-064-17 | 15d | 10 | 桶装 | 液态 | 2.3 |  | 12 | 0.5 |  |
| 4 | 危废暂存间 | 含镍（铬）污泥 | HW17 | 336-064-17 | 15d | 20 | 袋装 | 固态 | 43.5 |  | 15 | 3 |  |
| 5 | 危废暂存间 | 含铬（镍）结晶盐 | HW17 | 336-064-17 | 15d | 10 | 桶装 | 固态 | 4.2 |  | 12 | 0.5 |  |
| 6 | 危废暂存间 | 中水回用和废水处理废RO反渗透膜 | HW49 | 900-041-49 | 12个月 | 10 | 袋装 | 固态 | 0.3 |  | 1 | 0.3 |  |
| 7 | 危废暂存间 | 废滤芯 | HW49 | 900-401-49 | 12个月 | 10 | 袋装 | 固态 | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  |
| 8 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 6个月 | 10 | 桶装 | 液态 | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  |

危险废物贮存能力与产生量、产废周期和转运周期密切相关，企业拟建设1个危废暂存间，总面积100m2，总贮存能力约为10t的危废暂存间，满足要求。

综上，企业危废暂存间贮存能力可行。

③对周围环境的影响

A对地表水、地下水、土壤的影响

本项目危废暂存间在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计、施工、运行、管理的前提下，正常情况不会对地面水、地下水和土壤产生影响。

建设单位在做好相关防渗、收集措施条件下，泄漏液体一般不会进入地面水、地下水和土壤。因此危废暂存间的危险废物对地面水、地下水、土壤的基本没有影响。

B对环境空气的影响

项目产生的危险废物对环境空气的主要影响为各类危险废物在储存过程中散发的挥发性有机废气。本项目产生的危险废物采用密闭容器进行收集，故危废暂存间有机废气产生量较小，直接排放对大气环境的影响较小。

④委托周边危废处置单位的环境影响分析

湖南瀚洋环保科技有限公司基本情况：

湖南瀚洋环保科技有限公司位于长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭，其可以处置国家《危险废物名录》中46大类中的的43大类危险废物，即HW01（831-003-01、831-004-01、831-005-01） ；HW02；HW03；HW04；HW05；HW06；HW07；HW08；HW09；HW11；HW12；HW13；HW14；HW16；HW17；HW18；HW19；HW20；HW21；HW22；HW23；HW24；HW25；HW26；HW27；HW28；HW30；HW31；HW32；HW33；HW34；HW35；HW36；HW37；HW38；HW39；HW40；HW45；HW46；HW47；HW48；HW49；HW50。处置规模为 57450t/a，危险废物来源限长沙市、株洲市、湘潭市、娄底市、岳阳市、益阳市、常德市、怀化市、张家界市、湘西自治州。经营许可证有效期为2004-01-18至2042-06-12。

本项目产生的危废类别主要为HW08、HW17、HW49，均在湖南瀚洋环保科技有限公司危废处置范围内，且收集范围包括岳阳市，因此，本项目产生的危废可委托湖南瀚洋环保科技有限公司处理可行。

（2）危险废物收集、贮存、转运相关要求

项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位按照如下防护措施建设危废暂存间：

①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。

②贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。

③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水径流进入危废暂存间。

④危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

⑤必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

⑥设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑧应设计堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑨不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑩危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。

⑪强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。

⑫必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑬危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（3）运输过程的环境影响分析

本项目产生的危险废物委托有危险废物处理资质的公司清运处置。根据《危险废物委托处置合同》可知，危险废物的运输由危废处置单位提供运输车辆、安排运输计划，并保证待处置废物的运输按国家有关危险废物的运输规定执行。危险废物运输过程中产生散落、泄漏所引起的环境影响，由危废处置单位合理防范。

综上所述，项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置。

营运期土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环评影响评价等级为二级，根据导则8.7预测与评价方法中8.7.3“评价工作等级为一级、二级的建设项目，预测方法可参见附录E或进行类比分析”。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅰ类建设项目（属于制造业，设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造中金属制品表面制品处理），污染影响型；敏感类型为不敏感，占地规模为小型，根据导则要求确定本项目土壤环境评价工作等级为二级。本项目土壤环境影响评价范围为项目厂界外200m。

土壤污染种类

土壤污染物的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。

有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。

重金属：污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

放射性元素：主要来源于大气层核实验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。

病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。

本项目对土壤环境的污染主要是有机污染物质。

土壤受污染的特点

1、隐蔽性和滞后性

大气、水和固废污染等问题一般都比较直观，通过感官就能发现。而土壤污染则不同，往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此，土壤污染从产生污染到出现问题通 常会滞后较长的时间，且一般都不太容易受到重视。

2、累积性

污染物质在大气和水体中，一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释，因此容易在土壤中不断积累而超标，同时也使土壤污染具有很强的地域性。

3、不可逆转性

重金属对土壤的污染基本上是一个不可转的过程，许多有机化学物质的污染也需要较长的时间才能降解。

4、难治理性

如果大气和水体受到污染，切断污染源之后通过稀释和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转，但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用 和自净化作用来消除。土壤污染一旦发生，仅仅依靠切断污染源的方法则往往很 难恢复，有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决问题，其他治理技术可能见效 较慢。因此，治理污染土壤通常成本较高，治理周期较长。

对土壤环境影响分析

- 污染途径

本项目位于湖南城陵矶临港产业新区内，租赁标准厂房，根据项目工程分析，本项目主要生产废气为酸雾等，项目涉及的重金属镍不通过废气排放和沉降，对主导风向下风向的居民危害较小，以及对周边土壤污染较小，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染。本项目污染物垂直入渗影响主要可能是污水处理站、生产车间、危化品库、危废暂存间，主要为含重金属的重点防渗区，本环评对重点防渗区提出了更严格的防渗要求，因此污染物通过地面垂直入渗进入土壤的几率很小。

土壤环境保护措施与对策

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，拟建项目应采取如下土壤污染控制措施：

（1）源头控制措施

通过对设备及生产厂房、危险化学品仓库、危险废物暂存间、污水处理设施等加强管理，减少或避免非正常事故。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度， 使之符合排放标准和总量控制要求。

（2）过程防控措施

严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；危险化学品仓库、污水收集管道及生产装置等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。

建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（2）环境跟踪监测方案

项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018)，制定土壤环境跟踪监测计划，建立跟踪监测制度。

结论

本项目在做好风险防范措施、落实跟踪监测制度的情况下，本项目土壤影响在可接受范围。

环境风险分析

环境风险评价概述

评价目的

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序

环境风险评价工作程序详见图6.3-1。

图6.3-1环境风险评价工作程序图

风险评价等级

风险调查

（1）项目风险源调查

本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等物质，依据《危险化学品名录》（2018版），及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。根据各物质的易燃易爆性、毒理性分析，项目主要危险物质为硫酸、硝酸

等。其理化性质见表6.3-1。

表6.3-1 硫酸理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Nitric acid |  |  |  | 分子式：HNO3 |  |  |  |  | 分子量：63.01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国标编号：81002 |  |  |  | CAS号：7697-37-2 |  |  |  |  | UN编号： |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -42 | 相对密度（水=1） |  |  | 1.5 |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  | 2.17 |
|  | 沸点（℃） | 86 | 饱和蒸汽压 |  |  | 4.4kPa（20℃） |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 高毒类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | / |  |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氧化氮 |  |  |
|  | 危险特性 | 具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |
|  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.3-2  硝酸理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Nitric acid |  |  |  | 分子式：HNO3 |  |  |  |  | 分子量：63.01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国标编号：81002 |  |  |  | CAS号：7697-37-2 |  |  |  |  | UN编号： |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -42 | 相对密度（水=1） |  |  | 1.5 |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  | 2.17 |
|  | 沸点（℃） | 86 | 饱和蒸汽压 |  |  | 4.4kPa（20℃） |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 高毒类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | / |  |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氧化氮 |  |  |
|  | 危险特性 | 具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |
|  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境风险潜势初判

1、Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险潜势的确定步骤，首先计算项目危险物质与其临界量的比值Q。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B，项目涉及的风险物质为硫酸、硝酸等风险物质。

表6.3-3  危险物质数量与临界量的比值一览表

| 物质名称 | 危险类别 | CAS | 最大储存量q（t/a） | 临界量Q（t/a） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾 | / | / | 0.03(以铬计) | 0.25 | 0.12 |
| 硝酸 | 酸性腐蚀品 | 7697-37-2 | 5 | 7.5 | 0.666666667 |
| 润滑油 | 矿物油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 含镍废液 | / | / | 0.001(以镍计) | 0.25 | 0.004 |
| 含镍废水 | / | / | 0.003（以镍计) | 0.25 | 0.012 |
| 含铬废水 | / | / | 0.002(以铬计) | 0.25 | 0.008 |
| 含镍污泥 | / | / | 0.005(以镍计) | 0.25 | 0.02 |
| 含镍结晶盐 | / | / | 0.005(以镍计) | 0.25 | 0.02 |
| 含铬污泥 | / | / | 0.008(以铬计) | 0.25 | 0.032 |
|  | / | / | 0.08(以铜计) | 0.25 | 0.32 |
| 含铬结晶盐 | / | / | 0.03(以铬计) | 0.25 | 0.12 |
|  |  |  | 0.15(以铜计) | 0.25 | 0.6 |
| 危险废物 | / | / | 5.6 | 50 | 0.112 |
| 硫酸 | 酸性腐蚀品 | 7664-93-9 | 10 | 10 | 1.0 |
| 化抛添加剂 | / | / | 0.5 | 50 | 0.01 |
| 无氮中和剂（含硫酸） | / | / | 1 | 10 | 0.1 |
| 合计 |  |  | / | / | 3.144706667 |

备注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B，含铬染料最大储存量以铬计，故项目危险物质与其临界量的比值Q=3.1447，属于1≤Q<10区划范围内。

2、M值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，行业及生产工艺（M）确定依据项目所属行业及生产工艺特点，采用评分法确定M值。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，具体见下表

表6.3-4  行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光化学工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 |
|  | 其他高温或高压且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/每套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）气库（不含加气站的气库）油库（不含加气站油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| A高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；B长数管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |

表6.3-5  行业及生产工艺类型划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M>20 | M1类水平 |
| 10＜M≤20 | M2类水平 |
| 5＜M≤10 | M3类水平 |
| M=5 | M4类水平 |

表6.3-6  建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品仓库 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 项目M值∑ |  |  | 5 |

经计算本项目M值为5，属于M4类水平。

3、P值的确定

项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）判定如下表所示：

表6.3-7  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中P的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为为轻度危害P4。

4、环境敏感程度（E）的确定

（1）大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），大气环境风险受体敏感程度类型依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区表示，分级原则见表6.3-8。

表6.3-8  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政机关等机构人口总数5万人以上，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数1000人以上；油气、化学品输送管线段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政机关、等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

以企业厂界计，调查周边5km范围内大气环境风险受体（包括居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政机关等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）。根据实际调查，本项目周边500m范围内人口总数大于1000人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E1）。

2、地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），地表水环境敏感程依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-8。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表6.3-8 和表6.3-9。

表6.3-9  地表水功能敏感分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地下水水域环境功能为III类以上，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

本项目位于湖南城陵矶临港产业新区，项目外排废水经园区污水管网进入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经象骨港排至长江，受纳水体长江为大河。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），本项目危险物质排放点地表水水域功能为Ⅲ类。根据表6.3-12，判定本项目地表水功能敏感性为较敏感F2。

表6.3-10  环境敏感目标分级

| 敏感性 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水源保护区（包括以及保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海是滴生态系统；珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，无上述类型1和类型2包括的敏感目标。 |

根据实际调查，项目所在近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；也无滨海湿地生态系统、水产养殖区、天然渔场、海滨风景游览区以及具有重要经济价值的海洋生物生存区域等敏感保护目标，根据表6.3-11可得，本项目环境敏感目标分级为S3。

表6.3-11  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感程度 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E2 | E3 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

综上所述，本项目地表水功能敏感性为较敏感F2，环境敏感目标分级为S3，根据表6.3-13地表水环境敏感程度分级要求，判定本项目地表水环境敏感程度为E2。

3、地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），地下水环境敏感程度分级依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-14。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.3-15和表6.3-16。

表6.3-12  地下水功能敏感性分区

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据项目所在区调查，本项目地下水功能无饮用水源地，也没有特殊地下水资源保护区。依据表6.3-11可得，项目地下水功能敏感性属于不敏感G3。

表6.3-13  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度K：渗透系数 |  |

根据项目所在区资料调查，项目所在区潜水含水层（组）由全新世沉积的灰色粉砂、粉土夹粉砂和表层冲填土、素填土等组成，厚度5-8m之间，取中间值6.5，本项目厂区的潜水含水层渗透系数取经验值约为1.2m/d。依据表6.3-16可得，本项目包气带防污性能分级为D3。

表6.3-14  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E2 | E3 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

综上所述，项目地下水功能敏感性属于不敏感G3，包气带防污性能分级为D3，根据表6.3-16地下水环境敏感程度分级要求，判定本项目地下水环境敏感程度为E3。

综上所述，得出本项目环境敏感特征表如下：

表6.3-15  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 敏感目标 | 坐标 |  |  |  | 与项目的相对方位及距离 |  |  | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址周边50m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 李家咀居民 | X：113.192395Y：29.466094 |  |  |  | SE/0.4-0.5km |  |  | 居住区，60人 |
|  | 新金宝高端制造基地 | X：113.192547Y：29.46584 |  |  |  | 紧邻 |  |  | 企业，约4000人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2060人 |
|  | 大气环境敏感度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 序号 |  |  | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 |  |  | 长江 |  |  | III |  | 24.0 |
|  | 地表水敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 其他 |  | E2 |  |  |  |  | D3 |  |
|  | 地下水敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），建设项目环境风险潜势依据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目风险潜势划分为I、II、III、IV/IV*级。环境风险潜势划分依据见下表。

表6.3-16  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV* | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV*为极高环境风险 |  |  |  |  |

结合前文环境敏感程度确定章节结论，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区E1、地表水环境敏感程度为E2、地下水环境敏感程度为E3，根据表6.3-14建设项目环境风险潜势划分要求，本项目大气环境风险潜势为III，地表水风险潜势均为II，地下水风险潜势为I。

评价等级确定

建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目设计的物质级工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.3-16确定评价工作等级。

表6.3-17  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方便给出定性的说明，见附录A。 |  |  |  |  |

综上所述，项目本项目大气环境风险潜势Ⅲ，地表水风险潜势均为II，地下水风险潜势为I，根据表6.3-16环境风险评价工作等级划分要求，判定项目大气风险评价风险评价等级为二级，地表水风险评价等级为三级，地下水风险评价等级为简单分析。同时根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级相对高的值，因此本项目环境风险等级判定为二级。

评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界5km的范围；地表水环境风险评价范围园区污水处理厂上游500m至下游2500m，共3km范围；地下水环境风险评价范围为项目西侧边界外扩1.5km的长江，南侧边界外扩0.8km的芭蕉湖，北侧外扩至长江支流（象骨港），东侧外扩至长江支流，面积6.0km2的区域。

风险事故源分析

结合项目工程分析，本项目在生产或存储过程中，可能出现的环境风险主要包括三部分：

（1）生产装置区

①若生产过程中生产装置破裂或管道、阀门损坏，造成生产设备中含物料泄漏及火灾爆炸事故，对厂区及周边的人群产生影响。

②管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位），会造成危险化学品物料泄漏及火灾爆炸事故发生。

（2）储运设施

①仓库

本项目危险化学品仓库硫酸等易燃液体原料桶发生泄漏及火灾爆炸的事故风险。一旦事故发生，逸散出的有害物质会对厂区及附近环境产生影响。储存的硫酸泄漏污染地下水。

②危险废物暂存间

项目生产过程产生的危险废物重金属废液等属于危险废物，以液体形式存在，临时贮存过程中存在泄漏风险。

③环保设施

本项目废气环保设备发生故障，造成废气未经处理排放；本项目污水处理站管道发生破裂发生泄漏如重金属废水处理系统和综合废水处理系统泄漏，有可能造成重金属废水泄漏污染地表水和地下水。

环境影响途径

物料泄漏、污水处理站泄漏后，可能产生物料的环境扩散或发生燃爆事故，而对环境构成重大污染事故的主要是环境扩散，或者是由燃爆事故后产生的伴生/次生危害导致环境污染事故。环境扩散途径示意图见图6.3-2：

图6.3-2  环境扩散途径示意图

对地表水的直接污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏量情况。对于危险化学品仓库有围堰有防渗设计情况下，即便是全部泄漏，按设计也不足于外溢至地表水体，或渗漏于土壤和地下水体，吸附于水泥地表的物质大部分将随冲洗和挥发得到清除。但假如泄漏发生在无围堰或裸露地面位置，如管道或输送泵泄漏，则极有可能随下水道或渗漏污染地表水体，或土壤和地下水体。项目管道沿线都进行地面硬化防渗处理，因此发生土壤和地下水体渗漏污染可能性不大。

风险识别结果

根据调查，本项目的危险物质详见下表。

表6.3-18  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 存在危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品仓库 | 含铬染料 | 铬及其化合物、铜及其化合物 | 泄漏 | 地下水、地表水 | 杨树港村居民 |
|  |  | 硫酸 | 硫酸 | 泄漏 | 地下水、地表水、大气环境 |  |
|  |  | 硝酸 | 硝酸 | 泄漏 | 地下水、地表水、大气环境 |  |
| 2 | 危废暂存间 | 装危废专用桶 | 污泥、槽液等 | 泄漏 | 地表水 | -- |

风险事故情形分析

大气环境风险事故情形设定

①厂区易燃化学品泄漏事故情形

本项目厂区易燃化学品在储存过程中可能发生泄漏事故，发生泄漏事故的环节主要包括厂区易燃化学品储存过程发生泄漏。因此本项目主要考虑的大气环境风险事故为易燃化学品发生泄漏事故及泄漏事故引起的火灾造成的次生污染事故。

根据以上分析，结合项目实际情况，确定项目大气环境风险事故情形为：

厂区易燃化学品原料储存容器破损，造成易燃化学品泄漏；

厂区易燃化学品泄漏后遇明火发生闪火，火灾事故产生CO、CO2等伴生/次生污染物。

②厂区火灾事故风险分析

大气环境影响主要是储存的厂区易燃化学品泄漏，遇明火发生火灾及爆炸。

火灾时，厂区易燃化学品充分燃烧，生成CO2和H2O，并产生大量的热急剧扩散，扩散半径可达100m，因此，火灾时对厂区内的生产厂区、办公区等有一定的影响。发生火灾时，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是CO。CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力较与O2的结合能力强200～300倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难、直至死亡。由于CO密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大，可能对办公区等有一定的影响。

硫酸泄漏挥发，吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。对厂区内及周边居民产生一定影响。

地表水环境风险事故情形设定

厂区内排水按照“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理、回水利用”的原则设计，其中生产废水管网采用明管架空方式。项目新建环保水处理中心，其中设6套预处理系统和1套综合废水处理系统。各类废水通过各自收集管网分类收集至预处理系统，含重金属废水经预处理系统处理后回用，含油废水经隔油，含磷废水经化学沉淀预处理后与综合废水入综合废水处理站进一步处理后从总排口排放，经园区管网排入临港污水处理厂。本项目废水中污染物类型包括持久性污染物（重金属）、非持久性污染物（COD、氨氮、TP\TN）、酸碱三种污染物，水质较为复杂。一旦发生泄漏进入土壤或者水体，会改变土壤的理化性质，引起水生生物的死亡；若进入地下水中，会对地下水环境造成很大的破坏。

项目新建环保水处理中心，设计处理总规模为200m3/d。一旦废水处理设施处理故障，将会造成高浓度化学需氧量、TP、铜、铬、镍等废水未经处理直接进入园区管网，排入临港污水处理厂，对临港污水处理厂污水处理厂造成不良冲击影响。为确保事故状态下生产废水外排不会对临港污水处理厂、长江造成影响，根据建设单位提供资料，厂区废水处理系统发生故障后，将及时进行故障排查和维修，若在17小时内未排除故障确保污水处理系统正常运行，将立即停产检修，修好后再投入生产，以确保项目生产废水达标排放。本项目拟在废水处理站设置1座50m3的事故池，用于收集事故废水，避免生产废水未经处理直接外排。

（2）危化品仓库危化品泄漏事故环境风险分析

根据工程分析专章内容可知，生产厂房南侧危化品仓库设置有储存区。建设单位拟对厂内各危化品仓库采取防雨、防渗、防腐等措施，储罐并设置足够容量的围堰；各储罐破损后外流的液体可全部由围堰截流，不会进入污水管网或雨水管网；其他危险化学品设置设置有托盘、截流沟、事故池，进行截流，不会进入污水管网或雨水管网。在严格采取以上措施后，项目各储罐区危化品、其他危化品泄漏事故环境风险可在控制与接受范围内。

（4）各类槽、管道泄漏事故环境风险分析

根据工程分析可知，项目涉及阳极氧化线生产线涉及酸碱等腐蚀性原料。各生产线设备因维护不当导致出现老化、设备腐蚀穿孔或操作不当等情况致使各类槽或管道破损造成危险化学品泄漏或跑冒滴漏。泄漏物质主要包括酸性废液、碱性废液、含铬（铜）废液、含镍废液等。

各生产设备槽液泄漏等会对周边环境造成严重的影响，具体表现在：强酸（硫酸）、强碱（氢氧化钠）以及酸碱性废液接触附近建筑物，会腐蚀建筑物而发生倒蹋事故；强酸、强碱或其废水进入受纳水体后，会使水中pH值严重超标，影响水体的水质和人们的正常生产、生活，并对水生物的生长繁殖造成影响。

当危化品泄漏，有毒物质进入人的机体后，可能造成中毒。含铜、镍、铬等重金属盐类废液、强酸若进入环境或生态系统后就会在土壤、水体中存留、积累和迁移，造成危害。

生产车间内废水管道、含铬（铜）废液（水）、含镍废液（水）输送管道由于火灾、碰撞或废水管道疏于维护等情况导致生产废水或含铬（铜）废液（水）、含镍废液（水）的管道泄漏。生产车间内废水管道管材均为PVC材质，造成管道破损，从而发生废水泄漏。

本项目从设计上实施优化布局，对各类涉水或液体生产区采取防腐、防渗措施，作业区位于1F，发生泄漏，经泄漏液引入重金属废水处理系统，如含镍、铬（铜）各类槽或管道出现泄漏事故，收集后进入重金属处理系统处理后回用，其他收集后进入综合废水处理系统。

企业废水管道均为地面管线，若出现泄漏（泄漏时间按30min计），泄漏的废水量约为60t，泄漏物可通过加水冲洗的方式将废水引流至污水处理站进行处理。

（3）危险废物泄漏事故环境风险分析

项目设置1间危废暂存库，项目生产过程中产生大量多种危险废物，其中包含重金属危险废物、液态危险废物，在这些危险废物的收集、贮存、转移过程中，若上述包装、贮存设施在遭受不可抗力时，出现破损或变形造成各类废物泄漏，导致对周围环境造成影响。

项目拟建设的危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设，采取“三防”措施，设置托盘；各类危废分类、分区暂存。在采取以上措施后，危险废物泄漏后可经收集池收集，对环境影响小。

（4）消防废水泄漏事故环境风险分析

本项目厂区易燃化学品发生泄漏后遇明火发生闪火，火灾事故后伴生/次生的消防废水进入事故水池。

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中对事故应急池大小的规定：应急事故应急池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故应急的降水量等因素综合确定。

本项目新建应急事故池。事故池应设防渗、导流系统，事故情况下消防水、污废水等不能随意外排，事故池中的废水由提升泵提升至生产废水管道，经厂内污水处理系统处理后湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂的纳管协议标准后经专用的排污管排入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排长江，不会对环境产生影响。

综上所述，项目发生物料泄漏事故，落实一定污防措施的及采取应急措施的情况下不会对周围地表水体造成危险。

地下水环境风险事故情形设定

按照导则要求，本次地下水环境风险预测及评价应参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）执行。

根据分析，在正常情况下，项目废水采用清污分流、雨污分流、污污分流制，各类废水收集处理达标后排入临港污水处理厂，厂区均采取了严格的防渗、防溢流措施，不存在“跑、冒、滴、漏”等情况的发生，若运行、操作正常，项目不会对区域地下水环境造成不利影响。项目危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防腐防渗；危险化学品仓库和储罐区将严格按照有关规范要求采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，储罐区设围堰、危化品仓库其他危险化学品设置有托盘、截流沟、事故池，主要生产车间位于2F，地面采取防腐、防渗处理，从而正常工况下不会发生因化学品或污染物进入地下而污染地下水质的情况。

本项目地下水环境风险的最大可信事故为综合废水处理站发生泄漏事故对地下水有一定影响，但其影响处于可接受范围内。但相比正常工况下，仍然存在一定的污染风险。因此，项目厂区应设置地下水常规监测井，定时取样观测厂区地下水质量，以杜绝出现污水处理站出现长时间泄漏情景，做到早发现、早反应。故如能及时排查事故，并采取有效的控制和恢复措施，不会对区域地下水环境造成不良影响。

环境风险管理

环境风险管理原则

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

同时建议建设单位针对涉及风险物质的储存场所进行安全评价，安全防护措施以安全评价结论为准，同时严格按照提出的防护措施进行实施，降低因安全事故造成的次生环境污染和危害。

大气环境风险防范措施

本项目大气环境风险事故主要是硫酸等物料泄漏事故及厂区易燃化学品泄漏后遇明火发生闪火，火灾事故产生CO、CO2等伴生/次生污染物。

由此要做好一下预防：

（1）物料泄漏的预防

①并保持周围消防通道的畅通。

②日常检查：定期对仓库、生产装置进行安全检查，排出环境风险隐患。

（2）生产车间环境风险的预防

建设单位将采取所有可行的措施保护员工、居民及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。

①管理、控制及监督

本项目涉及到的安全、健康、环境方面的设施将按照相关规范、标准进行。本建设项目将采用最佳的适用技术用于生产。设备管件、阀件和生产装置等将进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。

设计、施工及开车前将进行综合分析，整个运行期定期进行综合性的自我审查及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。

②设计及施工

总图布置将按照有关的安全规范，在保证足够的防火间距的情况下，合理用地。对于封闭建筑将设置良好的通风设备。生产车间外设防污沟及排水收集系统，做防腐防渗措施；危废暂存区设围堰。

采用防火墙、消防水系统最大限度地减少火灾和泄漏对区域外的影响。在工艺装置区和仓库设置完整的消防水系统。中央控制室将设置特殊灭火系统。

在工艺装置、储存和输送系统以及辅助设施中安装安全阀和防超压系统，按照有关标准、规定，保证在非正常情况下人员和设备的安全。

③生产和维护

采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程并配备个人安全防护设施。在生产区、将设置足够的安全淋浴及洗眼设备。

强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。正确使用和妥善处置劳动保护用品。包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备及撤离车辆、防护眼镜、耳塞、手套等。

④一旦生产车间的反应容器或临时储存器发生泄漏，由于有工人在旁工作，工人可立即采取措施，使用木楔子将泄漏点堵死或用石棉布将泄漏点包裹起来，消除其影响。并对泄漏物质收集后委托有资质单位处理。

⑤设备紧急泻压

该项目一般都是常压状态下工作，如有高压容器和临界管线系统都配有可以泻压的紧急泻压装置，保护性排气孔或没阻碍的大气排放孔。

（4）各类废气事故排放风险防范措施

项目主要工艺废气包括酸性废气共设置2套废气处理设施。酸性及铬酸雾废气采取“碱液喷淋”处理，建设单位拟采取以下风险防范措施：

① 各类废气防治设施建设过程中应选取正规厂家设备，保证设备合格；

② 引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

③ 加强废气环保设施的检查、维修，保证各类废气治理设施正常运营；

地表水环境风险防范措施

（1）废水事故排放风险防范措施

①工程措施

项目废水中CODcr、SS、氨氮以及重金属含量较高，若废水处理系统发生故障，致使废水泄漏进入外环境，将对区域地表水、地下水和土壤等环境造成较大危害。为降低项目废水处理系统发生环境风险概率，应采取如下防范措施：

① 操作人员应定期对设备进行维护，及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，确保处理效果。

② 操作人员上岗前应进行严格的理论和实际操作培训，操作过程中要遵守操作规章制度。

③ 为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，并配备相应的处理设备。

④ 废水处理站应采用双电源设置，关键设备一备一用，易损配件应备有备件，保证出现故障时能及时更换。

⑤ 厂区设有1座容积为50m3的事故应急池，当废水发生泄漏时，事故应急池可以存储本项目产生的废水量，能降低废水泄漏风险；若在此时间内无法解决事故，则停产，杜绝废水事故排放。

⑥ 严格执行地下水分区防渗要求，加强地下水环境监测管理，及时把握项目区周边地下水环境的动态变化。

⑦ 对废水泄漏造成地下水污染的情况下，及时采取以下措施：

Ⅰ 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

Ⅱ 查明并切断污染源。

Ⅲ 立即启动应急抽水井。

Ⅳ 进一步探明地下水污染深度、范围和污染程度。

Ⅴ 依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，结合已有应急井分布位置，合理布置新增抽水井的深度及间距。

Ⅵ 抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

Ⅶ 将抽取的地下水送工业废水系统处理，然后用于生产用水。

当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

②管理措施

建立项目环境风险三级防控体系，三级防控体系为从污染源头、过程处理和最终排放有效防止泄漏物、消防水、污染雨水等扩散到外部环境时的收集、导流、拦截、降污能力。对于本项目，具体的三级防控体系为：

一级防控体系必须建设为危险化学品仓库及危废间门口设不低于15cm的门槛及其配套设施（如防污沟等），生产车间四周设置防污沟，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

二级防控体系必须建设事故导流导排系统及雨污排水系统切换阀，切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水等造成的污染事故。

事故导流导排管道（即事故污水和污染雨水收集系统）：本项目雨污水导排系统由生产车间四周的排水沟以及厂区的初期雨水管网及事故废水收集池组成。车间外外设置排水沟，厂区生产车间外围及仓库外围设置初期雨水管网。初期雨水通过厂区分布的雨水井将厂区的初期雨水用泵抽入污水处理站的调节池中进行储存，然后根据污水处理厂的剩余能力进行处理。

雨污排水系统切换阀：本环评建议在厂区总排口设置雨污阀门切换系统，正常情况下雨排水系统阀门关闭，污染雨水排入污水处理系统，无污染雨水切换入雨水排水系统。事故状态下可燃液体、有毒有害液体污染排水切换到应急事故池排水系统。切换阀宜设置在地面操作，切换时间按照《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）执行。

三级防控体系必须建设末端应急事故水池及其配套设施，作为事故状态下储存与调控手段的三级预防控制措施，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

地下水风险防范措施

为了最大限度地降低本项目对地下水的影响，本项目必须采取完善、有效的厂区防渗处理措施，力争厂区内无跑、冒、滴、漏现象发生。

针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

该项目重点污染区防渗措施为：重点防渗区包括2F阳极氧化生产车间、危废暂存间、危险化学品仓库、废水处理站和应急事故池等区域。

重点防渗区铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。重点防渗区除对地坪地基采取上述防渗措施外，进一步采取如下的措施：危险废物暂存间、生产废水处理站池壁及事故收集池采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层）。

一般污染区防渗措施：一般防渗区包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括一般固废暂存仓库地面，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。

简单防渗区：包括厂区办公区等，不采取防渗措施。除此之外，工程仍需要采取如下防治措施：

（1）实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度；

（2）对厂内排水系统和污水处理站池体及排放管道均做防渗处理；

（3）定期进行检漏监测及检修。

（4）建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施；

（5）本项目一般固废临时贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。

（6）本项目危废临时贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

表6.3-19  项目地下水污染分区防治措施一览表

| 分区类别 | 场所名称 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 危废暂存间 | 地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物暂存间、生产废水处理站池壁及事故收集池采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层） |
|  | 危化品仓库 |  |
|  | 阳极氧化生产车间 |  |
|  | 污水处理站 |  |
|  | 排水管网 | 沟渠用砖砌后再用水泥硬化防渗，加强巡检，定期监测排水管线密封性，杜绝污水渗漏 |
| 一般污染防治区 | 一般固废暂存间 | 采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 |
| 简单防渗区 | 办公区 | 硬化措施 |
|  | 厂区道路 |  |

危险化学品泄漏风险防范措施

根据项目原辅材料使用情况可知，原料涉及强酸（硫酸）、强碱、铝中性脱脂剂、酸性脱脂剂、化抛添加剂、无氮中和剂、润滑油等多种危险化学品，均由有资质单位运输入厂，贮存于厂区危险化学品库。为降低危化品泄漏环境风险概率，应采取如下防范措施：

（1）一般危化品泄漏风险防范措施

①生产厂房设置了储罐系统，其地面、墙角（至少10cm）等采取防腐、防渗措施；各危险化学品室内分区存放。

②一般危化品周围地面采取硬化防渗措施及托盘、截流沟、事故池，危化品应配备必要的应急物资，确保一旦发生事故，应有充分的应急能力，以遏制事故的扩大，减少对环境可能带来的危害。

③加强设备管理维护以及人员安全素质培训。

④建设方应制定严格的操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识，保证生产系统的安全性，防止事故的发生。

⑤对危险化学品库管理工作人员必须进行专门培训，工作人员必须熟练掌握设备的操作流程，并具备一定的应急处置能力。

⑥密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

（2）硫酸泄漏风险防范措施

①储罐区采取防腐、防渗设计建设，各类危化品分区存放。

②各储罐（容积3m3）设置防腐、防渗围堰，尺寸均为1.2m×1.2m×2.5m。

③储罐区周围地面采取硬化防渗措施及围堰，储罐区应配备必要的应急物资，确保一旦发生事故，应有充分的应急能力，以遏制事故的扩大，减少对环境可能带来的危害

④加强设备管理维护以及人员安全素质培训。

⑤建设方应制定严格的操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识，保证生产系统的安全性，防止事故的发生。

⑥对危险化学品库管理工作人员必须进行专门培训，工作人员必须熟练掌握设备的操作流程，并具备一定的应急处置能力。

环境风险应急预案

本项目应急预案的编制

（1）本项目应急预案主要内容

①明确组织指挥机构，包括应急领导和指挥机构、日常管理机构的人员组成和人员的职责分工，并应建立通畅有效的通讯网络；

②预警和预防机制，建立突发事故预警制度，明确预警级别、预警方式；

③制定突发事故的应急响应程序，包括事故的报警、应急反应等级的确定、应急反应启动、紧急救援行动的开展、事故调查以及事故索赔等应急环节；

④应急保障，包括应急反应设备、应急队伍、物资及后勤、经费保障等应急支援与装备保障，技术储备与保障，还应建立培训和演习的相关制度；

⑤附图附件（应急通讯联络表、敏感资源分布、人员急救方式等）。

（2）应急预案的落实要点

①建立健全应急反应的组织指挥系统

为确保应急反应的有序、高效，应根据项目自身特点建立应急反应的组织指挥系统，并明确不同级别污染事故应急组织指挥人员组成、人员职责及其有效联系方式。

②应急反应设施、设备的配备

配备能应对厂区发生泄漏污染事故的应急设备、器材和设施。

③应急防治队伍及演习

除依靠当地环保管理机构的应急防治力量外，可考虑充分利用园区工作人员、消防人员共同参与形成应急防治队伍。对应急救援及清污队伍制订定期强化培训和演练计划，加强了解应急防治操作规程，掌握应急防治设备器材的操作使用，一旦发生泄漏事故，应急队伍能迅速投入应急反应活动，从而增强应对突发性泄漏事故的处置能力。

④应急通讯联络

为确保工程运营期厂区突发性泄漏污染事故的报告、报警和通报，以及应急反应各种信息能及时、准确、可靠的传输，必须建立通畅有效、快速灵敏的报警系统和指挥通讯网络，包括湖南城陵矶临港产业新区管理部门应急反应指挥系统、周围附近企业的联络。

⑤与政府级相关应急预案的衔接

预案的编制过程中应充分考虑与湖南省、岳阳市、湖南城陵矶临港产业新区各类事故应急预案的衔接，建立区域应急联动机制。

应急预案联动机制

本项目事故应急反应措施应在以下几个方面做好工作：

①建立健全应急反应的组织指挥系统

为确保应急反应的有序、高效，应根据项目自身特点建立应急反应的组织指挥系统，并明确不同级别污染事故应急组织指挥人员组成、人员职责及其有效联系方式。

②应急反应设施、设备的配备

按照环保管理部门的要求，与园区区相关作业单位签订相关协议，保证应急资源的有效利用。

③应急防治队伍及演习

根据本项目的特点，为减少人员及日常开支，除充分依靠厂区现有的应急力量外，可考虑充分利用园区工作人员、消防人员共同参与形成应急防治队伍。对应急救援及清污队伍作定期强化培训和演练的计划，加强了解应急防治操作规程，掌握应急防治设备器材的操作使用，一旦发生应急事故，防治队伍能迅速投入防治活动，从而增强应付突发性事故的处置能力。

④应急通信联络

为确保本工程运营期突发性泄漏污染事故的报告、报警和通报，以及应急反应各种信息能及时、准确、可靠的传输，必须建立通畅有效、快速灵敏的报警系统和指挥通讯网络，包括与环保管理部门应急反应指挥系统、周围附近企业的联络，因为往往在应急反应过程中，能否及时对事故进行通报是决定整个反应过程和消除污染效果成败的关键。

⑤与各应急力量联动、应急资源共享

企业应急资源充分利用厂区已有应急资源，一旦本工程发生泄漏事故，应当优先调用就近应急资源对污染物进行处理，必要时应上报环保部门，由环保管理部门统一指挥应急行动。

⑥与政府级相关应急预案的衔接

本项目应急预案的编制过程中应充分考虑与临港新区事故应急预案的衔接，将本项目的泄漏应急反应体系纳入临港新区事故应急体系，建立区域应急联动机制。

风险评价小结

根据项目风险分析，本项目潜在的风险为化学品泄漏，进而导致的火灾或爆炸。企业应严格执行安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的应急方案，使事故发生后对环境的影响减少到最低程度。项目风险事故硫酸泄漏事故及易燃化学品泄漏被点燃发生闪火事故，在环境中扩散影响范围较小，对环境影响可以接受。

因此，建设单位在按照本报告书的要求，做好各项风险的预防和应急措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

表6.3-20  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产120万件铝合金零部件生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 岳阳市 | 临港高新技术产业开发区 | / | / |
| 地理坐标 | 经度 | 113.185449 | 纬度 | 29.4618264 |  |
| 主要危险物质及分布 | 项目主要危险物质为硫酸、硝酸、含铬染料、储存在危化品库；危废暂存于危废暂存间。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 如发生泄漏，危化品会顺着地面蔓延至排水沟，最终排入外环境；遇明火可导致火灾；废气处理设施失效导致废气污染周边环境、废水处理设施失效导致废水污染周边环境； |  |  |  |  |
| 风险防范措施及要求 | 1）认真执行《危险化学品装卸作业一般安全守则》，建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作；2）配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查；3）各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗；4）作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭；5）相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生；6）设置规范危化品仓库、危废暂存间；7）雨水排口设置切换阀。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：①风险物质识别：依据《危险化学品名录》（2018版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；②Q值：项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 |  |  |  |  |  |

总量控制指标

根据本项目产污环节，参照国家十三·五期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十三·五”总量控制指标范围内的污染物为COD、NH3-N、NOX、VOCS。

1、水污染物

本项目项目废水为生活污水和生产废水。

生活污水产生量为228m3/a，经化粪池处理达标后经厂区生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网排入城陵矶临港产业新区污水处理厂处理后，达标排放。

本项目外排废水生产废水量为13515.914m3/a，污水处理站预处理后经生产废水排放口（DW002）排入市政污水管网排入城陵矶临港产业新区污水处理厂处理后，达标排放。

生活污水总量指标中COD、NH3-N分别为0.0114t/a和0.00114t/a；生产废水总量指标中COD、NH3-N分别为0.652t/a和0.0652t/a。生活污水总量控制指标纳入城陵矶临港产业新区污水处理厂的总量控制指标，本环评建议总量控制指标为生产废水总量指标，其总量指标为COD：0.67t/a、NH3-N：0.07t/a。

2、大气污染物

本项目大气污染物总量控制指标为氮氧化物有组织排放量为0.214519t/a，无组织排放量为0.07527t/a。

表6.4-1  总量控制指标汇总表

| 序号 | 污染物 | 有组织排放量/(t/a) | 无组织排放量/(t/a) | 合计/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | / | / | 0.67 |
| 2 | 氨氮 | / | / | 0.07 |
| 3 | NOX | 0.214519 | 0.07527 | 0.29 |

具体总量控制指标由按岳阳市生态环境部门要求核定和购买。

污染防治措施及可行性分析

施工期环境保护措施可行性分析

本项目租赁已建成建筑，施工期主要是环境影响是地坑开挖和建设、设备安装及附属工程的建设、设备调试阶段产生的一些施工粉尘以及施工噪声和少量土石方弃方影响。施工期噪声主要来源于施工机械，其噪声源强在80~90dB(A)左右，由于本项目施工作业主要在室内进行，施工设备噪声对外环境的影响经采用相应的减振降噪措施及厂房隔声后对外环境影响很小。由于工程量较少，工期较短，因此该项目施工过程产生的废气和粉尘、废水、固废产生量较少，对周边环境影响很小。

为将项目施工期对外环境的影响降至最低，环评要求的减缓及防治措施如下：

（1）加强施工机械的维护和保养，避免由于设备性能差而导致机械噪声增大的现象发生。

（2）设备选型时，在满足施工需要的前提条件下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（3）运输材料与设备的车辆在城区行使时，实行禁鸣。

上述措施在一定程度上控制了施工噪声的污染，同时措施可行，对周边环境影响很小。

营运期大气环境污染防治措施及可行性

（1）酸性废气处理

本项目碱性喷淋塔共计2套，采用两级碱性喷淋塔处理后排放。

碱性喷淋塔：当含有有害成分的废气被风机送入塔内，然后穿过几层填料层，每一层填料层中会放置大量填料球。喷淋塔内的上部设有喷淋系统，它的布水器不断的向填料的表面喷水，使填料的表面湿润，并形成不断流动的液膜。有害废气会在填料层中，与液体形成气液两相逆流流动，有害污染物不断的溶于碱性溶液中，使其在气体中的浓度越来越低，直至达标，最后经过喷淋塔的除雾层去除水汽后排放。

图7.2-1 碱液喷淋塔装置图

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中附录 F 中的电镀废气污染治理技术及效果，可知喷淋塔具有良好的去除效果。

表 7.2-1 电镀废气污染治理技术及效果

| 序号 | 废气种类 | 治理技术 | 去除效率参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾、氮氧化物 | 两级喷淋塔中和法 | 氢氧化钠溶液中和硫酸废气，去除率≥90% |
| 2 | 铬酸雾 | 两级喷淋塔中和法 | 氢氧化钠溶液中和铬酸废气，去除率≥90% |

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017），电镀废气治理可行技术如下：

表 7.2-2 电镀废气污染治理技术及效果

| 序号 | 废气种类 | 污染因子 | 治理技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱废气 | 硫酸雾、氮氧化物 | 喷淋塔中和法 |
| 2 | 铬酸盐封闭 | 铬酸雾 | 喷淋塔中和法 |

因此，本项目酸性废气经碱性喷淋塔处理后能达标排放。

（2）排气筒设置合理性分析

建设项目排气筒设置情况详见下表。

表 7.2-3  建设项目有组织废气处理措施一览表

| 排气筒编号 | 产污环节 | 污染物 | 废气量万m3/h | 高度(m) | 内径(m) | 出口风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 阳极氧化线 | 硫酸雾、氮氧化物 | 2 | 25.5 | 0.8 | 11.05 |
| DA002 | 铬酸盐封闭 | 铬酸雾 | 3 | 25.5 | 0.8 | 16.58 |

根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）规定“4.2.5产生空气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气简排放。排气简高度不低于15m，排放含氰化氢气体的排气简高度不低于25m。目前项目周围200m范围内最高的建筑低于50m，排气筒DA001。DA002设置高度为25.5m，应按排放浓度限值的50%执行。”

综上分析，DA001硫酸雾、氮氧化物及DA002铬酸雾满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的要求。建设项目排气筒设置合理，技术可行。

营运期地表水环境污染防治措施及可行性分析

（1）项目废水种类

本项目废水包括生产废水及生活污水。生产废水有含镍废水、含镍废液、含铬废水、含磷废水、含油废液、碱废液及综合废水等。

（2）废水处理基本原则

项目生产厂区配套设有铝阳极氧化线，铝阳极氧化线适用于《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）适用范围，因此项目废水处理参照电镀相关要求：

①企业废水必须全部纳管；建设统一、集中的废水处理设施，废水按照不同污染物分质分流，含一类重金属污染的废水经单独处理达标后方能与综合废水合并处理。

②废水处理工艺应严格按照《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-20101） 选取，必须要有重金属离子、化学需氧量及氨氮的达标工序。含镍、铬废水宜采用化学沉淀、离子交换等技术；CODcr、石油类、总磷、氨氮与总氮等污染物，宜采用生物处理达标后排放。废水深度处理及回用宜采用砂滤、活性炭吸附、离子交换、膜处理等技术。

③废水处理站需安装流量计，pH值调节应采用pH计连锁自动投加。

（2）本项目废水处理方式

生活污水：经化粪池处理后，通过生活污水排放口（DW001）进入市政污水管网。

根据设计，本项目运行过程产生的生产废水根据废水性质按含油废液、含镍废液、含镍废水、含铬废水、含磷废水（液）、碱废液、综合废水、酸雾吸收废水、纯水制备废水等进行分类收集处理。

各类废水处理方式如下：

含镍废水：中和预处理后接入多级膜系统浓缩与纯化，水进行回用，浓缩液至高浓度含镍废水池再处理，高浓度含镍废水处理系统采用沉淀处理+蒸发结晶处理工艺。

含镍废液：先进行沉淀处理，处理后水接入蒸发结晶系统，实现含镍废水零排放。

含铬废水：中和预处理后接入多级膜系统浓缩与纯化，水进行回用，浓缩液至高浓度含铬废水池，高浓度含铬废水处理系统采用沉淀处理+蒸发结晶处理工艺。

含磷废水：采用蒸发浓缩工艺，冷凝水至化抛后道水洗槽，浓缩液委外处理。

含油废液：隔油后，进入废水处理站。

碱废液：中和后，进入废水处理站。

综合废水：排入本项目废水处理站，通过生产废水排放口（DW002）进入市政污水官网。

（3）废水处理措施可行性分析

①生活污水

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，生活污水COD、BOD5、SS、氨氮、总磷及动植物油都不高，经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和城陵矶临港产业新区污水处理厂的纳管协议标准要求。

②含镍废液

含铬废水

图7.3-1  含镍/铬废液处理工艺流程图

注：含铬、含镍废液处理系统的预处理出水分批次进入蒸发器进行蒸发处理。

含镍废液经过提升泵泵入到废水站镍高浓度槽内，然后进行混凝絮凝反应，反应后的水流入沉淀池，在沉淀池进行固液分离，上清液进入蒸发原水槽，污泥排入镍污泥池进行处理。

含铬废水经过提升泵泵入到废水站铬高浓度槽内，首先进行还原，然后进行混凝絮凝反应，反应后的水流入沉淀池，在沉淀池进行固液分离，上清液进入蒸发原水槽，污泥排入铬污泥池进行处理。

含镍浓液（357.8t/d）的沉淀出水在MEE蒸发浓缩设备中蒸发浓缩，冷凝水至回用水箱，用于阳极氧化用水，浓水槽液经过离心机固液分离，结晶盐定期委外处理。

③含镍废水

图7.3-2  含镍废水处理工艺流程图

含镍清洗水首先收集到含镍废水中转池，通过中转池的泵泵入废水站镍洗水槽。

含镍废水首先泵入pH调节池，加入氢氧化钠对废水的pH进行调整，然后进入混凝池和絮凝池，通过投加PAC和PAM，进行混凝絮凝反应，反应后的水流入沉淀池，通过沉淀池的固液分离作用进行固液分离，上清液进入清水池，污泥排入含镍污泥处理系统。

清水池中的废水通过泵输送至砂滤超滤系统截留大部分悬浮物质，超滤出水收集至超滤产水池。

超滤产水进行二级反渗透膜浓缩，二级反渗透产水回用，浓缩液进入含镍废液处理系统进一步处理。

⑤含磷废水

图7.3-4  含磷废水处理工艺流程图

化抛含磷第一道水洗水经蒸发，冷凝水至化抛含磷水洗水处理系统，浓缩液委外处理。

含磷后道水洗水流入pH调节池，通过投加石灰和氢氧化钠，对废水的pH进行调整，同时石灰中的钙离子和磷反应，之后进入混凝池和絮凝池，通过投加PAC和PAM，进行混凝絮凝反应，反应后的水进入沉淀系统，通过沉淀池的固液分离作用进行固液分离，上清液进入pH回调池进行pH调整，污泥排入综合污泥处理系统进行处理。

⑥一般综合废水

本项目一般综合废水依托易亲工业科技（岳阳）有限公司污水处理站进行处理，易亲工业科技（岳阳）有限公司综合废水处理工艺流程图详见下图。

图7.3-5  综合废水处理工艺流程图

综合水槽的废水流入pH调节池，通过投加石灰和氢氧化钠，对废水的pH进行调整，同时石灰中的钙离子和磷反应，之后进入混凝池和絮凝池，通过投加PAC和PAM，进行混凝絮凝反应，反应后的水进入沉淀系统，通过沉淀池的固液分离作用进行固液分离，上清液进入pH回调池进行pH调整，污泥排入综合污泥处理系统进行处理。

经过沉淀处理后的废水进入pH回调池，调整pH使之处于生化pH适宜范围之后，进入生化系统处理。

废水在厌氧池将大分子有机物进行水解，对废水中的有机物进行部分降解，进一步除去有机污染物，在缺氧池中，反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。在好氧池中部分混合液回流至缺氧池进行反硝化脱氮。

好氧池出水流进生化沉淀池进行泥水分离，剩余污泥自流进综合污泥池，进行浓缩处理；

上清液流入检测池，检测达标后通过清水池排放，不达标则在清水池中泵入应急池。

（4）废水处理规模

本项目废水处理设施设计处理水量、水质见表7.3-2：

表7.3-2  项目各类废水处理设计水量

| 序号 | 废水类别 |  | 废水产生水量（t/d） | 浓液产生量 | 设计处理水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含镍废水 | 含镍废水 | 12.65 | 3795 | 15 |
|  | 含镍废液 | 含镍废液 | 1.192 | 357.8 | 1.5 |
| 2 | 含铬废水 | 含铬废水 | 11.45 | 3436 | 15 |
| 3 | 含磷废水 | 含磷废水 | 1.928 | 578.4 | 3 |

根据上表本项目各废水处理系统设计处理能力均能满足要求。

（5）MEE 蒸发器的可行性分析

本次蒸发器采用 MEE 蒸发器（本项目采用三级蒸发），MEE 蒸发器是由多个单效蒸发组成的系统，即将前一个蒸发器蒸发出来的二次蒸汽引入下一个蒸发器作为加热蒸汽并在下一个蒸发器中凝为蒸馏水，如此依次进行。所以，采用多效蒸发可以充分利用热能，即通过蒸发过程中二次蒸汽的再次利用，减少生蒸气的消耗，从而提高蒸发装置的经济性，蒸发冷凝水不含重金属，用于总中水回用系统，不外排。结晶固体收集后作为危废处理。

本废水方案中前段对薄膜废水中的重金属，采用化学絮凝进行去除，这是一个比较成熟的工艺，在国内含重金属废水和含磷废水处理中已经得到广泛运 用。含重金属废水后段采用“纳滤+超滤+反渗透+MEE 蒸发”工艺能够确保：①含重金属废水不外排，②大削减蒸发工序的废水量，节约成本。

根据设计，项目配套设废水回用处理设施，含镍废水、含镍废液、含铬废水经预处理后采用MEE 蒸发器蒸发，蒸发冷凝水中水回用的可行性分析如下：

表7.3-3  回用水质情况一栏表

| 项目 | 浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6~8 | / |
| CODCr | ≤20mg/L | / |
| SS | 无 | / |
| 电导率 | ≤15us/cm | / |
| 总铬 | ＜0.01mg/L | / |
| 总镍 | ＜0.1mg/L | / |
| 总铬 | ＜0.01mg/L | 低于检测限 |
| 总镍 | ＜0.1mg/L | 低于检测限 |

生产线水洗水对水的电导率、总硬度、Cl-、碱度等控制指标要求较高，而废水回用会导致废水中电导率、总硬度、Cl-等污染物产生累积，当污染物浓度达到一定程度后会影响生产线正常生产。因此项目废水处理设施设计时，先将废水进行分类收集处理，然后将处理后废水送中水回用系统进行深度处理。根据设计，项目回用水深度处理主要采用反渗透处理工艺，项目经预处理后废水先经过滤器、超滤装置进一步去除废水中的悬浮物等，然后进入反渗透装置进行处理，使一部分水被淡化，回用于生产线；另一部分则被浓缩，浓水采用蒸发器处理，冷凝水回用。根据相关资料和同类型调查，膜处理技术可通过选择不同的膜和操作条件来控制污染物去除率，可通过废水采水率来选择设备，因此按照项目废水回用率要求选择合适的设备，从而确保电导率≤15us/cm，可满足阳极氧化用水电导率≤20us/cm。

（7）小结

根据以上分析，不论从本项目废水水质特点及设计规模的角度分析，本项目废水污染防治措施是可行、可靠的。

营运期土壤及地下水污染防治措施及可行性分析

本项目需采取的地下水防护措施如下：

（1）源头控制措施

根据本项目的特点及运营期间主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

1、源头控制

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可。

能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。生产工艺废水均通过防渗管道收集后接入厂区污水处理系统处理，预处理达标后进入城陵矶临港产业新区污水处理厂。排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。本项目阳极氧化生产车间、化学品仓库做防渗防腐处理，四周建集水沟，确保泄漏的物料不排入外环境水体，不会渗入到土壤及地下水中。

2、分区防护措施

根据分析，本项目土壤污染主要为物料或污水处理站污水垂直下渗，存在对地下水和土壤产生污染的可能。防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的建议，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

（1）重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括2F阳极氧化生产车间、含镍废水管道、事故应急池、污水处理站、危险废物暂存间、危险化学品仓库等区域为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用2mm后的HDPE膜进行防渗。

（2）一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般固废暂存间、循环水系统等均为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于150mm。

（3）非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。本项目的非污染防治区主要为办公区等无污染产生的区域。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

3、建立地下水环境监测与管理体系

为及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物动态变化，项目需根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取相应的措施。

4、建立土壤环境监测与管理体系

土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水。

营运期声环境污染防治措施及可行性分析

项目实施后，生产中有一些转动设备，因此应加强噪声的治理工作，主要从设备选型、阻隔传播途径和受声者保护三方面入手。

（1）在设备选型中选择可靠先进的低噪声设施。

（2）振动转动设备安装时设置减振支座，包扎阻尼材料，并提高安装质量。

（3）对于主要生产设备通过设置阻尼基础、厂房墙体隔声等措施；设备基础减震处理，并布置在厂房或设备房内。

（4）合理布局：将各类机械设备等噪声源尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。

（5）加强设备运营管理，定期进行设备维护，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转，而引起噪声超标。

总之，项目对其噪声源所采取的控制措施均为目前国内普遍采用的经济、实用的有效手段，实践表明其控制效果明显。经采取上述控制措施后，能够确保厂界昼夜噪声值均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值。因此，拟建项目对其噪声源所采取的控制措施是有效可行的。

营运期固体废物污染防治措施及可行性分析

生活垃圾污染控制

建设单位拟在厂内合理设置垃圾箱对生活垃圾进行收集，并安排专人定期清理，交由环卫部门清运处置。

运行管理要求：禁止一般工业固体废物和危险废物的混入。

一般工业固体废物污染控制

项目营运期产生的一般工业固体废物主要为废包装袋等，收集后外售。建设单位应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，建设、运行管理一般工业固体废物贮存场。本项目拟在厂房内设置一般工业固体废物贮存场，生产区建筑面积50m2。

1、一般工业固体废物贮存场

（1）采取防止粉尘污染的措施；

（2）采取防止雨水径流进入贮存场的措施；

（3）为防止一般工业固体废物的流失，应构筑挡墙等设施；

（4）为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

2、一般工业固体废物贮存场的运行管理

（1）禁止危险废物和生活垃圾混入；

（2）建立检查维护制度。定期检查挡墙等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

（3）建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

（4）贮存场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。

危险废物污染控制

根据《国家危险废物名录》，项目营运期产生的危险废物主要有危险废物包括危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍污泥、含铬污泥、含镍结晶盐、含铬结晶盐、中水回用和废水处理废RO反渗透膜、废滤芯、废机油等，在厂内集中存放后交有资质单位定期清运。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设危险废物贮存设施、堆放危险废物、运行和管理危险废物贮存设施。本项目拟在厂区设置一个危险废物暂存区，危废暂存间约100m2。

1、危险废物贮存设施

（1）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

（2）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。

（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（6）设置泄漏液体收集装置，气体导出口及气体净化装置。

2、危险废物的堆放

（1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm。

厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

（3）衬里放在一个基础或底座上。

（4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

（5）衬里材料与堆放危险废物相容。

（6）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

（7）不相容的危险废物不能堆放在一起。

（8）总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

3、危险废物贮存设施的运行与管理

（1）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

（2）每个堆间应留有搬运通道。

（3）不得将不相容的废物混合或合并存放。

（4）须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单应保留3a。

（5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济损益的定量分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行简要分析。

环保投资分析

《建设项目环境保护设计规定》规定：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”，“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”。根据工程分析和环境影响预测可知，项目建成投产后，产生的废气、废水、噪声、废渣等将对周围环境造成一定的影响，因此必须投入一定的资金，采取相应的污染治理措施，使工程对环境的影响降到最小程度。本项目环保设施均需新建，具体的环保措施及投资估算见表8.1-1。

表8.1-1 环保投资估算一览表   投资单位：万元

| 序号 | 类别 | 污染物 | 项目名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 阳极氧化线（2条生产线） | 两级碱性喷淋塔+25.5m排气筒（DA001） | 1套 | 30 |
| 2 | 废气 | 铬酸盐封闭（2条生产线） | 两级碱性喷淋塔+25.5m排气筒（DA001） | 1套 | 30 |
| 2 | 废水 | 含镍废水 | 含镍废水处理系统（15t/d） | 1套 | 25 |
|  |  | 含镍废液 | 含镍废液处理系统（1.5t/d） | 1套 | 15 |
|  |  | 含铬废水 | 含铬废水处理系统（15t/d） | 1套 | 25 |
|  |  | 含磷废水 | 含磷废水处理系统（3t/d） | 1套 | 8 |
| 3 | 噪声 | 选用低噪声设备、隔声、减振设施 |  | / | 20 |
| 4 | 固废 | 一般工业固体废物 | 一般固废暂存间（50m2），收集后外售 | 1间 | 4 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间（总面积100m2），交由有资质的单位处理 | 1间 | 20 |
|  |  | 生活垃圾 | 若干垃圾桶，交环卫部门处理 | / | 2 |
| 5 | 风险措施 | / | ，危化品仓库、危废暂存间防腐、防渗；危化品仓库中酸性储罐设置围堰、其他危险化学品设置托盘、截流沟、事故池，截流沟和事故池防腐、防渗 | / | 30 |
| 6 | 合计 | / |  | / | 209 |

经济效益分析

环境影响的经济损失分析

（1）大气环境影响

本项目营运期经治理后排放的硫酸会对当地大气环境产生一定的影响。项目废气经治理后均可达标排放，对周边大气环境影响较小。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。本项目生活污水经化粪池预处理后一同排入市政污水管网，进城陵矶临港产业新区污水处理厂进行处理，对周边水环境影响较小。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的生产工序、废气处理、废水处理等设备产生的机械噪声，对当地声环境有一定影响。经隔声、减震等措施并经距离衰减后对周边声环境影响不大。

（4）固废环境影响

拟建项目固废包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

一般工业固体废物：纯水系统废活性炭及废RO反渗透膜由设备的保养公司进行更换并回收处理；危险废物：危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍（铬）污泥、含铬（镍）结晶盐、中水回用和废水处理废RO反渗透膜、废滤芯、废机油等均属于危险废物，在厂区及污水处理站设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023（要求进行建设，设置防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀等功能，并委托有资质的单位处置。

生活垃圾：交环卫部门统一处理

通过采取上述措施，固体废物均可得到妥善处理对当地环境产生的影响不大。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

环境影响的经济效益分析

（1）经济效益

本项目总投资1600万元，其中环保投资209万元，解决了当地20人的就业问题、增加了收入，本项目具有较好的经济效益。

（2）环境效益

项目在正常生产情况下，产生的各种废气通过采取合理的处理措施处理后高空排放，均可达标排放；重金属废水经处理后回用，综合废水经厂区自建污水处理站处理后，排入市政污水管网；固体废弃物可做到安全处置；噪声通过采取减震、隔音降噪以及合理安排生产时间和加强车间管理等措施，减少噪声污染。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。

（3）社会效益

建设项目生产在取得直接经济效益的同时，带来了一系列的间接经济效益和社会效益：

（1）项目投产后不但企业本身具有良好的盈利能力，而且能为国家和地方财政收入做出一定贡献。

（2）本项目的建设可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力。

（3）本项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上游行业的发展提供发展机遇，从而带来巨大的间接社会效益。

小结

综上所述，工程总投资为1600万元，其中环保投资209万元。企业在严格执行各项环保措施的基础上，“三废”均可得到合理处置，对周边环境的影响不大，可做到经济效益、社会效益和环境效益的三者统一。

环境管理与监测计划

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。装置建成投产后，除了依据环评中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测工作，为清洁生产工艺改造和污染处理技术进步提供具有实际指导意义的参考。

环境管理

环境管理计划

建立比较合理的环境管理体制和管理机构，是保证环境保护措施有效实施的重要手段，制定科学的环境监控计划，正确处理经济发展与保护环境的关系，实现项目建设经济效益、社会效益和环境效益的统一。

环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保工程在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监测工作，了解工程明显与潜在的环境影响，制定针对性的监督管理计划与措施。

环境管理机构及职责

（1）环境管理机构

为了加强环境保护工作，环评建议建设单位建立一套完善的环境管理体制，设置专门的环境保护管理机构，设立环保部门，配备专职环保管理人员至少1名。环境保护管理环保人员由熟悉生产工艺和污染防治措施系统的管理、技术人员组成，负责组织、落实、管理工程在施工和运行期的环境保护工作。

（2）环境管理职责

环境管理机构主要职责主要包括：

1）贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；

2）建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；

3）编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；

5）组织对环保人员的培训，提高工作素质；

6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；

7）制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；

8）制定车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

（3）环境管理要求

本项目环境管理工作要求如下：

1）运行前期

①落实本项目各项环保投资，确保各项治理措施达到设计要求与环境保护设施执行“三同时”制度。

②向环保部门递交建设项目竣工试运行报告，组织环保设施试运行。

③编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报；同时开展竣工验收监测工作，办理竣工环保验收手续。

④向当地环保部门进行排污申报登记，正式运行。

2）正式运行后

①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。

②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，对项目营运期环保措施的运行情况实施有效监督。

③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。

④开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。

⑤建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。

⑥制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。

⑦制定车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

⑧为保证项目各项环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。

环境监测计划

设置和维护监测设施

建设单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

环境监测机构与人员

本次工程建成运行后的污染源监测委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

做好监测质量保证与质量控制

建设单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

记录和保存监测数据

排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果

监测计划

（1）污染源监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南电镀工业》（HJ985-2018）排污单位中的相关规定，项目的污染源监测计划如表9.2-1所示，各监测项目的监测方法按照规定的标准监测分析方法执行。

表9.2-1  污染源监测计划

| 名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001排气筒 | 硫酸雾、氮氧化物 | 半年一次 |
|  | DA002排气筒 | 铬酸雾 | 半年一次 |
|  | 厂界无组织废气 | 硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾 | 半年一次 |
| 废水 | 生产废水排放口（DW002） | pH、流量COD、NH3-N、总磷、总氮、总镍、总铬、总铜 | 在线监控 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 季度一次 |

（2）环境质量监测

根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》，本项目对企业周边环境质量现状（地下水、土壤等）进行定期监测，项目的环境监测计划如表9.2-2所示。

表 9.2-2 环境质量监测计划表

| 类型 | 采样口位置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 场区范围内污水处理站、生产厂房旁 | 一年一次 | 监测因子：石油烃、镍、铬、铜 |
| 地下水 | 设置在污水处理站下游，设长期监测井 | 一年一次 | 监测因子：总铬、总镍、总铜 |

上述环境质量监测可委托有资质单位进行监测，监测结果和污染防治设施运行情况等以报表形式上报当地环境保护主管部门。

竣工环境保护验收

为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。具体验收流程见下图 9.3-1

图9.3-1  竣工环保验收流程图

验收程序简述及相关要求如下：

（1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

（2）编制验收调查报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。

（3）验收监测调查报告编制完成后，建设单位应当根据验收调查报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。

（4）验收调查报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

（5）验收调查报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

（6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关主要内容应当纳入项目验收完成排污许可证执行年报。本项目属于重点管理行业，2019年开始实施排污许可制度，本项目建设单位应该根据《排污许可管理办法（试行）》要求在国家排污许可信息公开系统申请办理排污许可。

按照建设项目竣工环境保护验收要求，本项目投资建设的主要环保设施验收应符合表9.3-1的要求。

表9.3-1  本工程竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 治理项目 |  | 治理设施或措施内容 | 监测点位 | 监测因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 阳极氧化生产线产生的硫酸、氮氧化物 | 两级碱性喷淋塔+25.5m排气筒（DA001） | DA001排气筒进出口 | 硫酸、氮氧化物 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准 |
|  | 硫酸雾、氮氧化物 | 铬酸盐封闭产生铬酸雾 | 两级碱性喷淋塔+25.5m排气筒（DA002） | DA002排气筒进出口 | 铬酸雾 |  |
|  | / |  | / | 厂界 | 硫酸雾、氮氧化物、铬酸雾 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求 |
| 废水 | 含镍废水 |  | 含镍废水处理系统 | 不外排 | / | / |
|  | 含镍废液 |  | 含镍废液处理系统 | 不外排 | / | / |
|  | 含铬废水 |  | 含铬废水处理系统 | 不外排 | / | / |
|  | 含磷废水 |  | 含磷废水处理系统 | 不外排 | / | / |
|  | 综合废水 |  | 综合废水处理系统 | DW002生产废水排口 | COD、动植物油类、NH3-N、总磷、总氮、总镍、总铬、总铜 | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂纳管协议标准（总镍、总铬、总铜未检出） |
| 噪声 | 主要噪声设备 |  | 选用低噪声设备，采取减振基座、消声器、设备房、隔声墙等减噪 | 厂界 | Leq(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准 |
| 一般工业固体废物 | 纯水系统废活性炭及废RO反渗透膜 |  | 由设备的保养公司进行更换并回收处理 | / | / | 是否按要求处理 |
| 危险废物 | 危险废物包括危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍污泥、含铬污泥、含镍结晶盐、含铬结晶盐、中水回用和废水处理废RO反渗透膜、废滤芯、废机油 |  | 在转移前分类暂存于危废暂存间（1个，总面积100m2），并按危废要求进行管理。定期交由有资质的单位处理 | / | / | 是否设置危废暂存间，危废是否交由有资质的单位处理 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 交环卫部门处理 | / | / | 是否按要求处理 |

排污口规范化管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。

（1）工艺废气排放口

本项目阳极氧化线废气进出、排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，同时安装环境图形标志。

（2）污水排放口

项目废水总排口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量和流速的测流段和采样点，安装环境图形标志。

（3）固废贮存场所

本项目固废贮存场所应按照GB15562.2安装环境图形标志。

排污口立标管理

按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

此外，应注意以下几点：

排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米；排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。并在以后的运行过程中按照以上原则对排污口进行规范化管理。

排污口建档管理

公司在以后的生产过程中应做到：

使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》， 并按要求填写有关内容；

根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

排污管理要求

表9.4-1 项目废气、废水、固废产排污环节、污染物种类、排放形式、污染治理工艺及对应排放口类型一览表

| 污染类别 | 生产单元 | 生产工艺 | 产排污环节 | 污染物种类 | 排放形式/去向 | 污染治理工艺 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 阳极氧化线1 | 氧化 | 氧化 | 硫酸雾、氮氧化物 | 有组织排放有组织排放 | 两级碱性喷淋塔 | 一般排放口 |
|  | 阳极氧化线2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铬酸盐封闭1 | / | / | 铬酸雾 | 有组织排放有组织排放 | 两级碱性喷淋塔 | 一般排放口 |
|  | 铬酸盐封闭2 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | / | 员工生活 | COD、BOD5、氨氮、动植物油类、TP、SS | 市政污水管网 | 化粪池 | 一般排放口 |
|  | 生产废水 | / | 生产 | COD、BOD5、氨氮、石油类、TP、SS | 市政污水管网 | 含镍（铬）废水：中和预处理后接入多级膜系统浓缩与纯化，水进行回用，浓缩液至高浓度含镍废水池再处理含镍（铬）废液：沉淀处理，处理后水接入蒸发结晶系统实现含镍废水零排放含磷废水：采用蒸发浓缩工艺，冷凝水至化抛后道水洗槽，浓缩液委外含油废水；碱废液：中和后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放）；综合废水：化学沉淀预处理后进入污水处理站 | 一般排放口 |
| 一般工业固体废物 | 纯水制备 | 制纯水工序 | 制纯水工序 | 废活性炭及废RO反渗透膜 | 外售 | 一般工业固废暂存间，外售综合利用 | / |
| 危险废物 | 危险化学品使用过程 | / | 险化学品使用过程 | 危险化学品废包装 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
|  | 阳极氧化线 | 氧化工序 | 氧化工序 | 废槽渣 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
|  | 含磷废水处理系统 | 废水处理 | 废水处理站 | 含磷废水处理系统浓缩液 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
|  | 重金属废水处理系统 | 废水处理 | 废水处理站 | 含镍、含铬废水处理系统污泥 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
|  | 重金属废水处理系统 | 废水处理 | 废水处理站 | 含镍、含铬结晶盐 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
|  | 中水回用和废水处理系统 | 中水回用和废水处理系统 | 中水回用和废水处理系统 | 废RO反渗透膜 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
|  | 设备定期保养过程 | 设备定期保养过程 | 设备定期保养过程 | 废机油 | 交由有资质单位处理 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |
| 生活垃圾 | 生活 | / | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 | 环卫部门统一处理 | / |

结论与建议

结论

项目概况

湖南中达精密制造有限公司拟在租赁高新产业园华为产业园2－B#标准厂房进行生产，项目建设完成后形成年产120万件铝合金零部件生产能力。生产区建筑面积为2109m2，总投资1600万元，其中环保投资209万元，占总投资的13.1%。

环境质量现状结论

（1）大气环境质量现状

根据2022年已公布的年评价指标中的平均浓度可知，SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。判定本项目所在区域为达标区。

监测数据表明，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫酸雾、TVOC满足《环境影响技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度2mg/m3。

（2）地表水环境质量现状

本次评价引用2022年对长江城陵矶、陆城断面进行的地表水环境常规监测的数据，监测数据表明，长江城陵矶、陆城断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

（3）地下水环境质量现状

项目区域地下水各监测点位的各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准要求，本项目区域地下水环境质量良好。

（4）声环境质量现状

由监测资料统计结果表明，项目厂界昼、夜噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在区域声环境质量良好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地监测点位T1-T6各监测因子均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值，项目区域土壤环境质量较好。

营运期环境影响评价结论

（1）废气

本项目酸性废气采用两级碱性喷淋塔处理后排放，经同一根25.5m排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的相关要求；本项目铬酸雾采用两级碱性喷淋塔处理后排放，经同一根25.5m排气筒（DA002）排放，排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的相关要求。

（2）废水

本项目按照雨污分流、污污分流的要求建设厂区排水管网，生产废水分类收集处理，含镍废液、含铬废水：分别经各自混凝沉淀处理系统处理后，在一起经MEE蒸发器处理，产生的蒸发液经冷凝后排入中水回用系统；含镍废液、含铬废水零排放；含镍废水、含铬废水：分别经各自混凝沉淀处理系统处理后，处理后经砂滤+超滤+RO处理，后汇入含镍废液、含铬废水处理系统，含镍废水、含铬废水零排放；含磷废水：采用蒸发浓缩工艺，冷凝水至化抛后道水洗槽；含油废水隔油后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放）；碱废液：中和后，进入综合废水处理系统（化学沉淀预处理后接入生化系统达标排放）；含油废液、碱废液经预处理进入综合废水处理系统处理达标后经生产废水总排口（DW002）排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。生活污水依托厂区化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978一1996)三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准后经生活污水排放口（DW001）排入城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)-级A标准经象骨港汇入长江，对地表水环境影响很小。

（3）噪声

项目噪声源通过基础门窗隔声、距离衰减后，项目拟建地厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区中昼间、夜间标准要求。

（4）固废

拟建项目产生的固废包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

①一般固废

项目营运期产生的一般工业固体废物主要为纯水系统产生废活性炭、废RO反渗透膜收集后外售。

②危险废物

项目营运期产生的危险废物主要有危险废物包括危险化学品废包装、废槽渣、含磷废水处理系统浓缩液、含镍污泥、含铬污泥、含镍结晶盐、含铬结晶盐、中水回用和废水处理废RO反渗透膜、废滤芯、废机油等，在厂区及污水处理站设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求进行建设，设置防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀等功能，并委托有资质的单位处置。

③生活垃圾

生活垃圾交环卫部门统一处理。

项目采取相应措施后可使产生的固体废物能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。

总量指标

本项目外排污染物中涉及到国家“十三·五”总量控制指标范围内的污染物为COD：0.67t/a、NH3-N：0.07t/a，其中氮氧化物有组织排放量为0.214519t/a，无组织排放量为0.07527t/a。具体总量控制指标由按岳阳市生态环境部门要求核定和购买。

公众参与

项目公众参与调查采取现场公示、网上公示和报纸公示等调查方式。2024年10月21日，在生态环境公示网进行项目第一次信息公示；2024年12月6日，在生态环境公示网进行项目第二次信息公示；2024年12月19日、2024年12月20日在环球时报进行两次环境影响评价公众参与报纸公示；2024年11月16日~29日，建设单位在项目所在地进行了第二次项目环境影响评价公众参与现场张贴公示。在公示期内亦没有收到任何反对意见。本次公众参与调查方法可行，结果可信。

结论

该项目建设符合国家产业政策、符合新区定位和用地规划，厂址选择合理，采用的主要生产工艺属于先进、成熟的清洁生产工艺，采取的污染防治措施有效、可靠。项目正式投产后，正常排放情况下对评价区域环境质量造成的影响不大，在环境可承受范围内。项目的环境效益、经济效益和社会效益较明显。由此可见，只要建设单位能认真落实本环评提出的环保措施、厂区总平面及车间布局优化，并加强日常环境管理，项目产生的废气、废水、噪声可做到达标排放，固废废物可得到安全处置，主要污染物的排放可满足总量控制的要求。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

建议

（1）加强对工程环保设施的管理，并定期各设备、设施进行检查、维护，以减少事故排放和风险事故发生的几率；

（2）建议下一步设计中从清洁生产的角度对本工程的各项指标、参数进行核实，以确保和先进的生产工艺及技术装备相匹配；

（3）加强企业污染防治设施的管理，尤其是废气处理设施的维护和运行管理，确保外排废气的各项污染物长期、稳定、持续达标排放，减少企业外排废气对大气环境造成的影响。